Раздел 04. Малярные работы

01. Окраска водными составами внутри помещения

Таблица 15-151. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-151-1 | Окраска клеевая простая внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 22 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 |
| Е15-151-2 | Окраска клеевая улучшенная внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 25 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,6 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,8 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,9 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-151-3 | Окраска клеевая высококачественная по штукатурке внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 28 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,88 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 1,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00436 |
| Е15-151-4 | Окраска клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 28 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,88 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 1,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00238 |
| Е15-151-5 | Окраска казеиновая улучшенная внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0209 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-151-6 | Окраска казеиновая высококачественная по штукатурке внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 26 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0459 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00436 |
| Е15-151-7 | Окраска казеиновая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 14 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0334 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00238 |

Таблица 15-152. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-152-1 | Окраска известковая по штукатурке внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,017 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-152-2 | Окраска известковая по кирпичу и бетону внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 |
| Е15-152-3 | Окраска известковая по дереву внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00054 |
| Е15-152-4 | Окраска силикатная по штукатурке и кирпичу внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 30 |
| Е15-152-5 | Окраска силикатная по дереву внутри помещений (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 20 |

Таблица 15-153. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-153-1 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 27 |

Таблица 15-154. Разделка поверхности по клеевой окраске

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-154-1 | Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов 1 (единица измерения - 100 м2 разделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00048 |
| Е15-154-2 | Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов 2 и более (единица измерения - 100 м2 разделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00048 |
| Е15-154-3 | Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов 1 (единица измерения - 100 м2 разделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,002 |
| Е15-154-4 | Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов 2 и более (единица измерения - 100 м2 разделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 10 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,005 |
| Е15-154-5 | Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов 1 (единица измерения - 100 м2 разделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 7 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00085 |
| Е15-154-6 | Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов 2 и более (единица измерения - 100 м2 разделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 7 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00085 |

02. Окраска фасадов с лесов или люлек

Таблица 15-155. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-155-1 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,3 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,4 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-35/395 | Клей столярный сухой | кг | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00017 |
| Е15-155-2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,3 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,4 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-35/395 | Клей столярный сухой | кг | 0,47 |
| 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-155-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краска цементная сухая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |

Таблица 15-156. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-156-1 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,41 |
| 1/10-230-15/335 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 59 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 10 |
| 1/10-230-60-55/85 | Шпатлевка ХВ-005 серая | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00469 |
| Е15-156-2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/35 | Эмаль кремнийорганическая КО-174, разных цветов | т | 0,079 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |
| Е15-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |

Таблица 15-157. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-157-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 |
| Е15-157-2 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 45 |
| Е15-157-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краска цементная сухая | т | П |

Таблица 15-158. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-158-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/335 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 59 |
| Е15-158-2 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/35 | Эмаль кремнийорганическая КО-174, разных цветов | т | 0,079 |
| Е15-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,038 |

Таблица 15-159. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-159-1 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 6,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,4 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,52 |
| 1/10-230-35/395 | Клей столярный сухой | кг | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00017 |
| Е15-159-2 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: силикатная (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 14,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,4 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-35/395 | Клей столярный сухой | кг | 0,47 |
| 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-159-3 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краска цементная сухая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |

Таблица 15-160. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-160-1 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 10,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,41 |
| 1/10-230-15/335 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 59 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 10 |
| 1/10-230-60-55/85 | Шпатлевка ХВ-005 серая | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00469 |
| Е15-160-2 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 10,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/35 | Эмаль кремнийорганическая КО-174, разных цветов | т | 0,079 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |
| Е15-160-3 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 8,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |

Таблица 15-161. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-161-1 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: известковая (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 4,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 |
| Е15-161-2 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 10,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 45 |
| Е15-161-3 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная (единица измерения - 100 м2 фасада) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 6,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краска цементная сухая | т | П |

Таблица 15-162. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-162-1 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 7,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/335 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 59 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 10 |
| Е15-162-2 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 7,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/35 | Эмаль кремнийорганическая КО-174, разных цветов | т | 0,079 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 7 |
| Е15-162-3 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 5,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,038 |

03. Окраска масляными составами

Таблица 15-163. Простая окраска колером масляным разбеленным

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-163-1 | Простая окраска стен колером масляным разбеленным, по дереву (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,8 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0262 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-163-2 | Простая окраска потолков колером масляным разбеленным, по дереву (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,9 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0298 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,3 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-163-3 | Простая окраска полов колером масляным разбеленным, по дереву (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,9 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0186 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,7 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-163-4 | Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений проемов дверных (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0244 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-163-5 | Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений проемов оконных (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0244 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-163-6 | Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков дверных, подготовленных под вторую окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0093 |
| Е15-163-7 | Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков оконных, подготовленных под вторую окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0093 |
| Е15-163-8 | Простая окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0278 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00069 |
| Е15-163-9 | Простая окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0306 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,7 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |

Таблица 15-164. Простая окраска белилами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-164-1 | Простая окраска белилами по дереву стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 32,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-164-2 | Простая окраска белилами по дереву потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,9 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 35,4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-164-3 | Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов дверных (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 28,9 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |
| Е15-164-4 | Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов оконных (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 28,9 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |
| Е15-164-5 | Простая окраска белилами по дереву блоков дверных, подготовленных под вторую окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 12,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0025 |
| Е15-164-6 | Простая окраска белилами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 12,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0025 |
| Е15-164-7 | Простая окраска белилами стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 31 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-164-8 | Простая окраска белилами потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 34,1 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,7 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |

Таблица 15-165. Улучшенная окраска колером масляным разбеленным

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,8 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,1 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-165-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,9 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0289 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0241 |
| 1/10-230-45-10/245 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, красно-коричневая | т | 0,0009 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-165-4 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0246 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |
| Е15-165-5 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0253 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,1 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |
| Е15-165-6 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0104 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0025 |
| Е15-165-7 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0108 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0025 |
| Е15-165-8 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0183 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,3 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0075 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-165-9 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,021 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |
| Е15-165-10 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0183 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,3 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0075 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-165-11 | Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,021 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |

Таблица 15-166. Улучшенная окраска белилами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-166-1 | Улучшенная окраска белилами по дереву стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 28,8 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,1 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-166-2 | Улучшенная окраска белилами по дереву потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 33,1 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-166-3 | Улучшенная окраска белилами по дереву заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 27,14 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |
| Е15-166-4 | Улучшенная окраска белилами по дереву заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 28,34 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,1 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |
| Е15-166-5 | Улучшенная окраска белилами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 9,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0025 |
| Е15-166-6 | Улучшенная окраска белилами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 10,2 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0025 |
| Е15-166-7 | Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 20,47 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,3 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0086 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-166-8 | Улучшенная окраска белилами по штукатурке потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 23,4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |
| Е15-166-9 | Улучшенная окраска белилами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 20,47 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,3 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0086 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,005 |
| Е15-166-10 | Улучшенная окраска белилами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 23,4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0098 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,003 |

Таблица 15-167. Высококачественная окраска колером масляным разбеленным

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-167-1 | Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,8 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,55 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-167-2 | Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,9 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0289 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,4 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-167-3 | Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0246 |
| 1/10-230-45-10/245 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, красно-коричневая | т | 0,0009 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 12,7 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,08 |
| Е15-167-4 | Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0246 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-167-5 | Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0253 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-167-6 | Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0183 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,9 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0075 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,08 |
| Е15-167-7 | Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0213 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0088 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-167-8 | Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0183 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,9 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0075 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,07 |
| Е15-167-9 | Высококачественная окраска потолков колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,021 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0088 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,08 |

Таблица 15-168. Высококачественная окраска белилами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-168-1 | Высококачественная окраска белилами по дереву стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 29 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-168-2 | Высококачественная окраска белилами по дереву потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 41,3 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,4 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-168-3 | Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 27 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-168-4 | Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 28,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,25 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-168-5 | Высококачественная окраска белилами по штукатурке стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 20,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,9 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0086 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,08 |
| Е15-168-6 | Высококачественная окраска белилами по штукатурке потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 23,4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0098 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,09 |
| Е15-168-7 | Высококачественная окраска белилами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 20,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,9 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0086 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,07 |
| Е15-168-8 | Высококачественная окраска белилами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 23,4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13,5 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0098 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,08 |

Таблица 15-169. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-169-1 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,016 |
| Е15-169-2 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,018 |
| Е15-169-3 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,017 |
| Е15-169-4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,018 |
| Е15-169-5 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,029 |
| Е15-169-6 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,032 |

Таблица 15-170. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-170-1 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности стен (единица измерения - 100 м2 разделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,1 |
| Е15-170-2 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности дверных заполнений (единица измерения - 100 м2 разделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,1 |

Таблица 15-171. Покрытие полов лаком и оклейка полов, стен и потолков тканями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-171-1 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/53 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4А | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак для паркетных полов | т | 0,011 |
| Е15-171-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/53 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4А | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак для паркетных полов | т | 0,0208 |
| Е15-171-3 | Оклейка тканями полов (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 10,5 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,024 |
| Е15-171-4 | Оклейка тканями стен (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 10,5 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,024 |
| Е15-171-5 | Оклейка тканями потолков (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/147 | Клей ПВА строительный | кг | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-95 | Текстиль и материалы текстильные | м2 | 104 |

Таблица 15-172. Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-172-1 | Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,021 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,2 |
| Е15-172-2 | Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0271 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,2 |
| Е15-172-3 | Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0244 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |
| Е15-172-4 | Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0244 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |

Таблица 15-173. Окраска суриком металлических поверхностей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-173-1 | Окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 21 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,2 |
| Е15-173-2 | Окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 28,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,2 |
| Е15-173-3 | Окраска суриком металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 25,3 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |
| Е15-173-4 | Окраска суриком металлических поверхностей решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 25,3 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |

Таблица 15-174. Окраска кровли суриком

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-174-1 | Окраска кровли суриком, количество окрасок 1 (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 23,8 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,6 |
| Е15-174-2 | Окраска кровли суриком, количество окрасок 2 (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 32,4 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,6 |

Таблица 15-175. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-175-1 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах с водосточными трубами (единица измерения - 100 м2 фасада без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 6,3 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,7 |
| Е15-175-2 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб (единица измерения - 100 м2 фасада без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,5 |

04. Покрытие и окраска лаками и специальными составами

Таблица 15-176. Окраска эмалевыми составами и покрытие масляными и спиртовыми лаками

Состав работ:

а) подготовка поверхностей (нормы 1-3, 12-15);

б) покрытие или окраска поверхностей (нормы 1-11);

в) проолифка поверхностей (нормы 12-15).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-176-1 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,72 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,038 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/35 | Эмаль алкидно-стирольная МС-17, песочная | т | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00297 |
| Е15-176-2 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/35 | Эмаль алкидно-стирольная МС-17, песочная | т | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00165 |
| Е15-176-3 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,041 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/35 | Эмаль алкидно-стирольная МС-17, песочная | т | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00165 |
| Е15-176-4 | Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,009 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,011 |
| Е15-176-5 | Покрытие потолков масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,009 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,011 |
| Е15-176-6 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,011 |
| Е15-176-7 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,011 |
| Е15-176-8 | Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,022 |
| Е15-176-9 | Покрытие потолков масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,022 |
| Е15-176-10 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,022 |
| Е15-176-11 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,022 |
| Е15-176-12 | Проолифка деревянных поверхностей стен (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11 |
| Е15-176-13 | Проолифка деревянных поверхностей потолков (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11 |
| Е15-176-14 | Проолифка деревянных поверхностей заполнений дверных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11 |
| Е15-176-15 | Проолифка деревянных поверхностей заполнений оконных проемов (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11 |

Таблица 15-177. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Состав работ:

а) покрытие или окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-177-1 | Покрытие стен масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз (единица измерения - 100 м2 покрытий поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0128 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
| Е15-177-2 | Покрытие потолков масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз (единица измерения - 100 м2 покрытий поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0128 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
| Е15-177-3 | Покрытие заполнений дверных проемов масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз (единица измерения - 100 м2 покрытий поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0128 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
| Е15-177-4 | Покрытие заполнений оконных проемов масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз (единица измерения - 100 м2 покрытий поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0128 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
| Е15-177-5 | Покрытие стен масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза (единица измерения - 100 м2 покрытий поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0255 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |
| Е15-177-6 | Покрытие потолков масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза (единица измерения - 100 м2 покрытий поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0255 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |
| Е15-177-7 | Покрытие заполнений дверных проемов масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза (единица измерения - 100 м2 покрытий поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0255 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |
| Е15-177-8 | Покрытие заполнений оконных проемов масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза (единица измерения - 100 м2 покрытий поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0255 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |

Таблица 15-178. Окраска по металлу за 1 раз

Состав работ:

а) очистка металлических поверхностей;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-178-1 | Окраска стен по металлу за 1 раз печным лаком (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 6 |
| Е15-178-2 | Окраска по металлу заполнений дверных проемов и печей печным лаком за 1 раз (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 6 |
| Е15-178-3 | Окраска по металлу заполнений оконных проемов, решеток и печных труб печным лаком за 1 раз (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 6 |
| Е15-178-4 | Окраска по металлу стен кузбасским лаком за 1 раз (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 4,5 |
| Е15-178-5 | Окраска по металлу заполнений дверных проемов и печей кузбасским лаком за 1 раз (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 4,5 |
| Е15-178-6 | Окраска по металлу заполнений оконных проемов и решеток кузбасским лаком за 1 раз (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 4,5 |
| Е15-178-7 | Окраска стен графитом за 1 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 7 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,4 |
| Е15-178-8 | Окраска заполнений дверных проемов и печей графитом за 1 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 7 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,4 |
| Е15-178-9 | Окраска заполнений оконных проемов и решеток графитом за 1 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 7 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,4 |
| Е15-178-10 | Окраска решеток металлическим порошком за 1 раз (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0012 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00033 |

Таблица 15-179. Окраска по металлу за 2 раза

Состав работ:

а) очистка металлических поверхностей;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-179-1 | Окраска стен по металлу за 2 раза печным лаком (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 12 |
| Е15-179-2 | Окраска заполнений дверных проемов и печей по металлу за 2 раза печным лаком (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 12 |
| Е15-179-3 | Окраска заполнений оконных проемов, решеток и печных труб по металлу печным лаком за 2 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 12 |
| Е15-179-4 | Окраска стен по металлу кузбасским лаком за 2 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 9 |
| Е15-179-5 | Окраска заполнений дверных проемов и печей по металлу кузбасским лаком за 2 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 9 |
| Е15-179-6 | Окраска заполнений оконных проемов и решеток по металлу кузбасским лаком за 2 раза (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 9 |

05. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Таблица 15-180. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-180-1 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 52 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |
| Е15-180-2 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 52 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0055 |
| Е15-180-3 | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,051 |
| Е15-180-4 | Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,055 |
| Е15-180-5 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |
| Е15-180-6 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0055 |
| Е15-180-7 | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, высококачественная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,079 |
| Е15-180-8 | Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, высококачественная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,092 |
| Е15-180-9 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, высококачественная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,034 |
| Е15-180-10 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, высококачественная (единица измерения - 100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,037 |

06. Декоративные работы

Таблица 15-181. Декоративная отделка поверхностей

Состав работ:

а) подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (нормы 1-8);

б) изготовление трафаретов;

в) окраска с отделкой и набивкой рисунка;

г) приготовление составов и колеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-181-1 | Декоративная отделка поверхностей под мрамор, клеевая (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 40 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3,4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,053 |
| Е15-181-2 | Декоративная отделка поверхностей под мрамор, масляная (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 8 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 22 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 22 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,053 |
| Е15-181-3 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами), клеевая, категория сложности 1 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 2,3 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0077 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,053 |
| Е15-181-4 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами), клеевая, категория сложности 2 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 2,5 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0092 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,053 |
| Е15-181-5 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами), клеевая, категория сложности 3 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 450,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 2,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0104 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,053 |
| Е15-181-6 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами), масляная, категория сложности 1 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 6 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 34 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 23 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0045 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,053 |
| Е15-181-7 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами), масляная, категория сложности 2 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 6 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 37 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 24 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,053 |
| Е15-181-8 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами), масляная, категория сложности 3 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 464,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 6 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 40 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 24 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0068 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,053 |
| Е15-181-9 | Клеевая разделка по эскизам, категория сложности 1 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 16 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 |
| Е15-181-10 | Клеевая разделка по эскизам, категория сложности 2 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 16 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 |
| Е15-181-11 | Клеевая разделка по эскизам, категория сложности 3 (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 16 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 |
| Е15-181-12 | Набивка фриза по трафарету, клеевая (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0082 |
| Е15-181-13 | Набивка фриза по трафарету, масляная (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5,6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 7,3 |

Раздел 05. Стекольные работы

01. Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий

Таблица 15-201. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон, фрамуг, балконных дверей

Состав работ:

а) нарезка стекол частично;

б) снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен, разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверных блоков;

в) очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их;

г) вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке);

д) установка штапиков;

е) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-201-1 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,064 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 147 |
| Е15-201-2 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета, открывающихся в разные стороны (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,068 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 156 |
| Е15-201-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,036 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 78 |
| Е15-201-4 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон со спаренным переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,063 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 157 |
| Е15-201-5 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одним переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 87 |
| Е15-201-6 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм дверей балконных в два полотна, открывающихся в одну сторону (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 95 |
| Е15-201-7 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм дверей балконных в два полотна, открывающихся в разные стороны (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,046 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 101 |
| Е15-201-8 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм дверей балконных с одинарным переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,023 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 50 |
| Е15-201-9 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм дверей балконных со спаренным переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 102 |

Таблица 15-202. Остекление оконным и витринным стеклом дверей и витрин

Состав работ:

а) нарезка стекол частично;

б) снятие и навеска при необходимости оконных створок, разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков;

в) очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их;

г) вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) и на эластичной прокладке;

д) установка штапиков, зажимов и кляммер (в необходимых случаях);

е) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-202-1 | Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм дверей на штапиках по замазке (единица измерения - 100 м2 площади остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,045 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 106 |
| Е15-202-2 | Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм дверей на эластичных прокладках (единица измерения - 100 м2 площади остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 106 |
| Е15-202-3 | Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках дверей (единица измерения - 100 м2 площади остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-30/750 | Стекло листовое площадью свыше 19 м2, толщиной 6 мм, марки М0-М1 | м2 | 102 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 59 |
| Е15-202-4 | Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами (единица измерения - 100 м2 площади остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-30/750 | Стекло листовое площадью свыше 19 м2, толщиной 6 мм, марки М0-М1 | м2 | 102 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 29 |

Таблица 15-203. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон, фрамуг, балконных дверей

Состав работ:

а) нарезка стекол частично;

б) снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен, разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен дверных блоков;

в) очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их;

г) вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке);

д) установка штапиков;

е) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-203-1 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,064 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 147 |
| Е15-203-2 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в разные стороны (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,068 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 156 |
| Е15-203-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,036 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 78 |
| Е15-203-4 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,063 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 157 |
| Е15-203-5 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 87 |
| Е15-203-6 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных в два полотна, открывающихся в одну сторону (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 95 |
| Е15-203-7 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных в два полотна, открывающихся в разные стороны (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,046 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 101 |
| Е15-203-8 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных с одинарным переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,023 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 50 |
| Е15-203-9 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных со спаренным переплетом (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 102 |

Таблица 15-204. Тройное остекление деревянных переплетов

Состав работ:

а) нарезка стекол частично;

б) снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен, разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверных блоков;

в) очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их;

г) вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке);

д) установка штапиков;

е) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-204-1 | Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом: окон в два спаренных переплета (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0945 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 236 |
| Е15-204-2 | Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом: дверей балконных в два спаренных переплета (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0559 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 133 |

Таблица 15-205. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

Состав работ:

а) нарезка стекол частично;

б) снятие и навеска при необходимости оконных створок, разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков;

в) очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их;

г) вставка стекол на штапиках на замазке (или на двойной замазке);

д) установка штапиков;

е) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-205-1 | Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм: окон в два спаренных переплета (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0945 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 236 |
| Е15-205-2 | Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм: дверей балконных в два спаренных переплета (единица измерения - 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0559 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 4 мм | м2 | 133 |

Таблица 15-206. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Состав работ:

а) нарезка стекол частично;

б) снятие и навеска дверных полотен;

в) вставка стекол на эластичной прокладке;

г) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-206-1 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм (единица измерения - 100 м2 площади остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной свыше 4 мм до 6 мм | м2 | 106 |

02. Остекление переплетов промышленных зданий

Таблица 15-207. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Состав работ:

а) нарезка стекол частично;

б) очистка фальцев и частичная проолифка их;

в) вставка стекол;

г) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-207-1 | Остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм, установленных в коробки (единица измерения - 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/20 | Замазка оконная пластичная | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 77 |
| Е15-207-2 | Остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм, установленных без коробок (единица измерения - 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/20 | Замазка оконная пластичная | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 77 |
| Е15-207-3 | Остекление деревянных переплетов стеклом армированным толщиной 5,5 мм, установленных в коробки (единица измерения - 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/20 | Замазка оконная пластичная | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-7 | Стекло листовое армированное толщиной 5,5 мм | м2 | 77 |
| Е15-207-4 | Остекление деревянных переплетов стеклом армированным толщиной 5,5 мм, установленных без коробок (единица измерения - 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/20 | Замазка оконная пластичная | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-7 | Стекло листовое армированное толщиной 5,5 мм | м2 | 77 |
| Е15-207-5 | Остекление деревянных переплетов перегородок стеклом оконным толщиной 3 мм (единица измерения - 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/20 | Замазка оконная пластичная | кг | 38,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 85 |
| Е15-207-6 | Остекление деревянных переплетов перегородок стеклом армированным (единица измерения - 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/20 | Замазка оконная пластичная | кг | 38,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-7 | Стекло листовое армированное толщиной 5,5 мм | м2 | 85 |

Таблица 15-208. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Состав работ:

а) нарезка стекол частично;

б) очистка фальцев и частичная проолифка их;

в) вставка стекол;

г) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-208-1 | Остекление стальных стеновых переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм (единица измерения - 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,229 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 101 |
| Е15-208-2 | Остекление стальных фонарных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм (единица измерения - 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,156 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 102 |
| Е15-208-3 | Остекление стальных стеновых переплетов стеклом армированным толщиной 5,5 мм (единица измерения - 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,229 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-7 | Стекло листовое армированное толщиной 5,5 мм | м2 | 101 |
| Е15-208-4 | Остекление стальных фонарных переплетов стеклом армированным толщиной 5,5 мм (единица измерения - 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,156 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-7 | Стекло листовое армированное толщиной 5,5 мм | м2 | 102 |
| Е15-208-5 | Остекление стальных переплетов перегородок стеклом оконным толщиной 3 мм (единица измерения - 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,252 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое толщиной 3 мм | м2 | 111 |
| Е15-208-6 | Остекление стальных переплетов перегородок стеклом армированным (единица измерения - 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,252 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-7 | Стекло листовое армированное толщиной 5,5 мм | м2 | 111 |

03. Остекление конструкций профильным стеклом

Таблица 15-209. Остекление оконных переплетов

Состав работ:

а) подготовка профильного стекла к установке;

б) наклейка резиновых прокладок на профильное стекло;

в) установка резиновых насадок на торцы профильного стекла;

г) установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-209-1 | Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом коробчатого сечения в один слой (единица измерения - м2 проема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 0,46 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,14 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-80 | Стекло строительное профильное коробчатого сечения | м2 | 0,94 |
| Е15-209-2 | Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом швеллерного сечения в один слой (единица измерения - м2 проема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 0,46 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,14 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-80 | Стекло строительное профильное швеллерного сечения | м2 | 0,93 |
| Е15-209-3 | Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом швеллерного сечения в один слой (единица измерения - м2 проема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 0,59 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,11 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-80 | Стекло строительное профильное швеллерного сечения | м2 | 0,94 |

Таблица 15-210. Остекление перегородок

Состав работ:

а) подготовка профильного стекла к установке;

б) наклейка резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло;

в) установка резиновых насадок на торцы профильного стекла;

г) установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-210-1 | Остекление перегородок профильным стеклом коробчатого сечения в один слой (единица измерения - м2 перегородок за вычетом проема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 0,11 |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 0,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-80 | Стекло строительное профильное коробчатого сечения | м2 | 0,99 |
| П1/10-235-15 | Прокладки герметизирующие | т | 0,00071 |
| Е15-210-2 | Остекление перегородок профильным стеклом швеллерного сечения в два слоя (единица измерения - м2 перегородок за вычетом проема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 0,18 |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 0,21 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-80 | Стекло строительное профильное швеллерного сечения | м2 | 1,98 |
| П1/10-235-15 | Прокладки герметизирующие | т | 0,00083 |

Таблица 15-211. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Состав работ:

а) подготовка стеклопакетов;

б) установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной;

в) протирка стеклопакетов;

г) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-211-1 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами, площадью до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2 стеклопакетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 8,22 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 1,68 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты двухслойные | м2 | 100 |
| Е15-211-2 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами, площадью до 1 м2 (единица измерения - 100 м2 стеклопакетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 7,41 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 1,52 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 36,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты двухслойные | м2 | 100 |
| Е15-211-3 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами, площадью до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 стеклопакетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 4,87 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 23,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты двухслойные | м2 | 100 |
| Е15-211-4 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами, площадью до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 стеклопакетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 7 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 1,21 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 28,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты двухслойные | м2 | 100 |

Таблица 15-212. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Состав работ:

а) подготовка профильного стекла к установке;

б) наклейка резиновых прокладок на профильное стекло;

в) установка резиновых насадок на торцы профильного стекла;

г) установка профильного стекла в стальные рамы зенитных фонарей с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой;

д) установка алюминиевых нащельников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-212-1 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой (единица измерения - м2 светового проема фонаря) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 0,22 |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 0,52 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-80 | Стекло строительное профильное швеллерного сечения | м2 | 1,19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов | т | 0,00086 |

04. Остекление алюминиевых конструкций витражей

Таблица 15-215. Остекление алюминиевых конструкций витражей

Состав работ:

а) установка уплотнительной резиновой прокладки на профиль с нарезкой по размеру;

б) установка стеклопакетов с закреплением шурупами;

в) установка внутренней терморегулирующей резины с нарезкой по размеру;

г) установка крестов-защелок и профильной резины с нарезкой по размеру;

д) установка прижимных планок и декоративных крышек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-215-1 | Остекление алюминиевых конструкций витражей площадью до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2 стеклопакетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/150 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм | 1000 шт. | 2,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |
| П1/10-235-5 | Профильная резина | кг | П |
| П1/10-235-5 | Терморегулирующая резина | кг | П |
| П1/10-235-5 | Уплотнительная резиновая прокладка | кг | П |
| П1/10-280 | Кресты-защелки | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Декоративная крышка | м/кг | П |
| П2/30-55 | Прижимная планка | м/кг | П |
| Е15-215-2 | Остекление алюминиевых конструкций витражей площадью до 1,0 м2 (единица измерения - 100 м2 стеклопакетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/150 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм | 1000 шт. | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |
| П1/10-235-5 | Профильная резина | кг | П |
| П1/10-235-5 | Терморегулирующая резина | кг | П |
| П1/10-235-5 | Уплотнительная резиновая прокладка | кг | П |
| П1/10-280 | Кресты-защелки | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Декоративная крышка | м/кг | П |
| П2/30-55 | Прижимная планка | м/кг | П |
| Е15-215-3 | Остекление алюминиевых конструкций витражей площадью до 2,0 м2 (единица измерения - 100 м2 стеклопакетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/150 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм | 1000 шт. | 0,829 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |
| П1/10-235-5 | Профильная резина | кг | П |
| П1/10-235-5 | Терморегулирующая резина | кг | П |
| П1/10-235-5 | Уплотнительная резиновая прокладка | кг | П |
| П1/10-280 | Кресты-защелки | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Декоративная крышка | м/кг | П |
| П2/30-55 | Прижимная планка | м/кг | П |
| Е15-215-4 | Остекление алюминиевых конструкций витражей площадью до 3,0 м2 (единица измерения - 100 м2 стеклопакетов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/150 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм | 1000 шт. | 0,653 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |
| П1/10-235-5 | Профильная резина | кг | П |
| П1/10-235-5 | Терморегулирующая резина | кг | П |
| П1/10-235-5 | Уплотнительная резиновая прокладка | кг | П |
| П1/10-280 | Кресты-защелки | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Декоративная крышка | м/кг | П |
| П2/30-55 | Прижимная планка | м/кг | П |

Таблица 15-216. Установка нащельников

Состав работ:

а) разметка и подгонка нащельников по месту;

б) сверление отверстий в нащельниках;

в) установка нащельников с креплением их к крайним стойкам и верхнему ригелю.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-216-1 | Установка нащельников (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 11,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 2,6 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,287 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Нащельник | м | 100,5 |

Раздел 06. Обойные работы

Таблица 15-251. Оклейка обоями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-251-3 | Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,0341 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-70 | Линкруст | м2 | 112 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00066 |
| Е15-251-6 | Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям линкрустом (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,0341 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 82000 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-70 | Линкруст | м2 | 112 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00066 |
| Е15-251-8 | Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку (единица измерения - 100 м2 обиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,22 |
| 1/10-160-20/6 | Брезент огнеупорный (плотность 480 г/м2) | м2 | 24 |

Таблица 15-252. Оклейка стен моющимися обоями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-252-1 | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 2 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 60 |
| 1/10-230-70/150 | Обои водостойкие | 100 м2 | 1,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-252-2 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе, по штукатурке и бетону (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,0341 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 60 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-70 | Обои на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием | 100 м2 | 1,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е15-252-3 | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 2 |
| 1/10-230-70/150 | Обои водостойкие | 100 м2 | 1,12 |
| Е15-252-4 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе, по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,0341 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-70 | Обои на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием | 100 м2 | 1,12 |
| Е15-252-5 | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по листовым материалам (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 2 |
| 1/10-230-70/150 | Обои водостойкие | 100 м2 | 1,12 |
| Е15-252-6 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе, по листовым материалам (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,0341 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-70 | Обои на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием | 100 м2 | 1,12 |

Таблица 15-253. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Состав работ:

а) подготовка поверхности под оклейку;

б) приготовление грунтовочного состава;

в) нанесение грунтовочного состава на поверхность стен;

г) раскрой пленки;

д) наклеивание полотнищ внахлестку;

е) протирка оклеенной поверхности ветошью;

ж) очистка стен (норма 4);

и) обезжиривание поверхности (норма 5);

к) огрунтовка поверхности конструкции и пластиката (нормы 4-7);

л) оклейка стен и сварка швов (нормы 4-7);

м) приготовление клея (нормы 4-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-253-1 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 13 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся | 1000 м2 | 0,107 |
| Е15-253-2 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 13 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся | 1000 м2 | 0,107 |
| Е15-253-3 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 13 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся | 1000 м2 | 0,107 |
| Е15-253-4 | Оклейка стен бетонных и оштукатуренных пластикатом листовым поливинилхлоридным на клее (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 70 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток винипластовый | т | 0,014 |
| Е15-253-5 | Оклейка металлических конструкций пластикатом листовым поливинилхлоридным на клее (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 70 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток винипластовый | т | 0,014 |
| Е15-253-7 | Оклейка пластикатом листовым поливинилхлоридным: на каждые 0,5 мм изменения толщины пластиката добавлять или исключать (единица измерения - 100 м2 оклеиваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток винипластовый | т | 0,0024 |

Таблица 15-254. Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием

Состав работ:

а) очистка поверхностей стен;

б) грунтование очищенных поверхностей;

в) заполнение трещин и раковин;

г) очистка верха стен от следов окрасочного состава;

д) обеспыливание поверхностей;

е) сплошное шпатлевание;

ж) шлифование и обеспыливание прошпатлеванных поверхностей;

и) грунтование прошпатлеванных поверхностей;

к) нанесение линии верха оклеивания стен стеклообоями;

л) заготовка стеклообоев;

м) нанесение клея на поверхности стен;

н) оклеивание встык;

п) прирезка мест примыканий обойным ножом;

р) грунтование клеем по наклеенным стеклообоям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-254-1 | Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 20 |
| П1/10-230-35 | Клей для наклейки стеклообоев | кг | 24 |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | кг | 39 |
| П1/10-230-70 | Стеклообои | м2 | 114 |

Таблица 15-255. Оклейка поверхностей стен и потолков малярным стеклохолстом (паутинка) при выполнении отделочных работ внутри помещений

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) грунтование поверхностей;

в) нарезка стеклохолста;

г) нанесение клея на поверхности стен (норма 1) и потолков (норма 2);

д) наклеивание стеклохолста с последующим нанесением клея;

е) прирезка мест примыканий и мест прохода коммуникаций обойным ножом;

ж) дополнительная обработка стыков клеем;

и) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-255-1 | Оклейка поверхностей стен малярным стеклохолстом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/145 | Клей для наклейки стеклохолста на основе ПВА дисперсии, готовый к применению | кг | 35,3 |
| 1/10-230-80/20 | Стеклохолст малярный (паутинка), плотностью 40-50 г/м2 | м2 | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| Е15-255-2 | Оклейка поверхностей потолков малярным стеклохолстом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/145 | Клей для наклейки стеклохолста на основе ПВА дисперсии, готовый к применению | кг | 35,3 |
| 1/10-230-80/20 | Стеклохолст малярный (паутинка), плотностью 40-50 г/м2 | м2 | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |

Раздел 07. Устройство наружного защитного покрытия типа "САЙДИНГ"

Таблица 15-260. Устройство наружного защитного покрытия "САЙДИНГ" с утеплением стен и без утепления.

Состав работ:

а) сверление отверстий в кирпичных стенах для установки дюбелей при устройстве каркаса;

б) установка дюбелей в просверленные отверстия;

в) устройство каркаса обрешетки из брусьев;

г) сверление отверстий в кирпичных стенах для установки дюбелей при креплении утеплителя (норма 1);

д) изоляция поверхности стены теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой (норма 1);

е) облицовка наружных стен "САЙДИНГОМ" горизонтальными рядами;

ж) облицовка углов "САЙДИНГОМ".

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-260-1 | Устройство наружного защитного покрытия "САЙДИНГ" с утеплением стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 3,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 66,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 18 |
| 1/10-240-25-35/230 | Гвоздь с увеличенной плоской головкой 3 х 25 оцинкованный | кг | 3,5 |
| 1/10-240-30-30/18 | Дюбель-гвоздь 8 х 100 мм потай | 1000 шт. | 0,8 |
| 1/10-240-30-30/322 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 120 | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-40-5 | Облицовочный материал "САЙДИНГ" | м2 | 111 |
| П1/10-230-65-40-20 | Элементы облицовочной системы "САЙДИНГ" |  | П |
| Е15-260-2 | Устройство наружного защитного покрытия "САЙДИНГ" без утепления стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 3,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 46,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,85 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 10 |
| 1/10-240-25-35/230 | Гвоздь с увеличенной плоской головкой 3 х 25 оцинкованный | кг | 3,5 |
| 1/10-240-30-30/18 | Дюбель-гвоздь 8 х 100 мм потай | 1000 шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-40-5 | Облицовочный материал "САЙДИНГ" | м2 | 111 |
| П1/10-230-65-40-20 | Элементы облицовочной системы "САЙДИНГ" |  | П |

Таблица 15-261. Облицовка виниловым покрытием "САЙДИНГ" глухих фронтонов и карнизных свесов

Состав работ:

а) облицовка глухих фронтонов (норма 1);

б) облицовка карнизных свесов (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-261-1 | Облицовка виниловым покрытием "САЙДИНГ" глухих фронтонов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 7,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/230 | Гвоздь с увеличенной плоской головкой 3 х 25 оцинкованный | кг | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверло | шт. | 0,1 |
| П1/10-230-65-40-5 | Облицовочный материал "САЙДИНГ" | м2 | 111 |
| П1/10-230-65-40-20 | Элементы облицовочной системы "САЙДИНГ" |  | П |
| Е15-261-2 | Облицовка виниловым покрытием "САЙДИНГ" карнизных свесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 8,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/230 | Гвоздь с увеличенной плоской головкой 3 х 25 оцинкованный | кг | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверло | шт. | 0,1 |
| П1/10-230-65-40-5 | Облицовочный материал "САЙДИНГ" | м2 | 111 |
| П1/10-230-65-40-20 | Элементы облицовочной системы "САЙДИНГ" |  | П |

Таблица 15-262. Обрамление проема покрытием "САЙДИНГ"

Состав работ:

а) обрамление проема "САЙДИНГОМ" (финишная планка и планка "J" по периметру проема);

б) установка металлического фартука.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-262-1 | Обрамление проема покрытием "САЙДИНГ" (единица измерения - 100 м2 проема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 4,44 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/230 | Гвоздь с увеличенной плоской головкой 3 х 25 оцинкованный | кг | 3,5 |
| 1/10-240-30-30/18 | Дюбель-гвоздь 8 х 100 мм потай | 1000 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверло | шт. | 0,1 |
| П1/10-230-65-40-20 | Элементы облицовочной системы "САЙДИНГ", алюминиевые детали для обрамления проемов |  | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Металлический фартук |  | П |

Раздел 09. Отделка поверхностей жидкими обоями "ПОЛДЕКОР"

Таблица 15-266. Отделка поверхностей жидкими обоями "ПОЛДЕКОР"

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) грунтовка поверхности краской ПФ-115 механизированно за 2 раза;

в) приготовление состава "ПОЛДЕКОР";

г) нанесение отделочного состава "ПОЛДЕКОР" механизированно за 2 раза (норма 1);

д) нанесение отделочного состава "ПОЛДЕКОР" вручную за 1 раз (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-266-1 | Отделка поверхностей жидкими обоями "ПОЛДЕКОР" механизированно (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 6,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "ПОЛДЕКОР" | кг | 29 |
| Е15-266-2 | Отделка поверхностей жидкими обоями "ПОЛДЕКОР" вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "ПОЛДЕКОР" | кг | 33 |

Раздел 10. Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием без оклейки бумагой

Таблица 15-267. Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием

Состав работ:

а) приготовление клея;

б) очистка поверхностей стен;

в) заготовка обоев без подбора рисунка (нормы 2 и 4);

г) заготовка обоев с подбором рисунка (нормы 1 и 3);

д) грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА вручную;

е) заполнение трещин и раковин;

ж) очистка и обеспыливание;

и) очистка верха стен от следов окрасочного состава;

к) сплошное шпатлевание;

л) шлифование и обеспыливание прошпатлеванных поверхностей;

м) нанесение линии верха оклеивания стен обоями;

н) нанесение клеевого состава на поверхности стен;

п) нанесение клеевого состава на полотнища обоев;

р) нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев (нормы 3,4);

с) оклеивание внахлест (нормы 1,2);

т) оклеивание впритык (нормы 3,4);

у) прирезка мест примыканий обойным ножом вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-267-1 | Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности с подбором рисунка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 28,6 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,48 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/10-230-70/30 | Обои бумажные дуплекс с полутоновым рисунком | 100 м2 | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00011 |
| Е15-267-2 | Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности без подбора рисунка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 28,6 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,48 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/10-230-70/30 | Обои бумажные дуплекс с полутоновым рисунком | 100 м2 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00011 |
| Е15-267-3 | Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными с подбором рисунка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 28,6 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 2,14 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/10-230-70/200 | Обои глубокой печати рельефные тисненые дуплекс с применением перламутровых и металлизированных пигментов, блесток | 100 м2 | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00011 |
| Е15-267-4 | Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными без подбора рисунка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 28,6 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 2,14 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/10-230-70/200 | Обои глубокой печати рельефные тисненые дуплекс с применением перламутровых и металлизированных пигментов, блесток | 100 м2 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00011 |

Раздел 11. Остекление окон, балконных дверей и дверей с учетом поставок (с нарезкой стекла по размерам)

Таблица 15-268. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон

Состав работ:

а) снятие с петель оконных неостекленных створок с обратной навеской их;

б) разъединение и соединение переплетов на стяжных винтах (норма 2);

в) нарезка стекла оконного толщиной 4 мм;

г) промазка фальцев и стекол вдоль фальцев силиконом;

д) установка стекол с их укреплением;

е) снятие штапиков и установка их;

ж) прирезка стекол по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-268-1 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с двойным переплетом (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 39,2 |
| 1/10-220-10-10/56 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 4 мм марки М4 | м2 | 160 |
| Е15-268-2 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 40,8 |
| 1/10-220-10-10/56 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 4 мм марки М4 | м2 | 170 |
| Е15-268-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 21,6 |
| 1/10-220-10-10/56 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 4 мм марки М4 | м2 | 86 |

Таблица 15-269. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей

Состав работ:

а) снятие с петель дверных неостекленных полотен с обратной навеской их;

б) разъединение и соединение переплетов на стяжных винтах (норма 2);

в) нарезка стекла оконного толщиной 4 мм;

г) промазка фальцев и стекол вдоль фальцев силиконом;

д) установка стекол с их укреплением;

е) снятие штапиков и установка их;

ж) прирезка стекол по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-269-1 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей двойных (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 28,8 |
| 1/10-220-10-10/56 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 4 мм марки М4 | м2 | 105 |
| Е15-269-2 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей со спаренным переплетом (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 30,6 |
| 1/10-220-10-10/56 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 4 мм марки М4 | м2 | 112 |
| Е15-269-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей с одинарным переплетом (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 15,1 |
| 1/10-220-10-10/56 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 4 мм марки М4 | м2 | 55 |

Таблица 15-270. Остекление дверных одинарных полотен стеклом толщиной 4 мм

Состав работ:

а) снятие с петель дверных неостекленных полотен с обратной навеской их;

б) нарезка стекла оконного толщиной 4 мм;

в) промазка фальцев и стекол вдоль фальцев силиконом;

г) установка стекол с их укреплением;

д) снятие штапиков и установка их;

е) прирезка стекол по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-270-1 | Остекление дверных одинарных полотен стеклом толщиной 4 мм (единица измерения - 100 м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 14,6 |
| 1/10-220-10-10/56 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 4 мм марки М4 | м2 | 117 |

Раздел 12. Установка стеклопакетов с тройным остеклением в металлические переплеты

Таблица 15-271. Устройство тройного остекления металлических переплетов

Состав работ:

а) монтаж стеклопакетов тройного остекления в металлические переплеты: установка резинового профиля, установка стеклопакета в проектное положение, укладка ленты "ГЕРЛЕН", установка прижимного резинового профиля, установка продольного и поперечного прижимов, установка поперечной и продольной крышек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-271-1 | Устройство тройного остекления металлических переплетов стеклопакетами площадью до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика силиконовая | л | 32 |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |
| П1/10-235-5 | Резиновые профили | м | 1600 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Крышка-планка шириной 47 мм | м/кг | 350/126 |
| П2/30-55 | Планка прижимная шириной 45 мм | м/кг | 350/260 |
| Е15-271-2 | Устройство тройного остекления металлических переплетов стеклопакетами площадью до 1,0 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика силиконовая | л | 22 |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |
| П1/10-235-5 | Резиновые профили | м | 1100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Крышка-планка шириной 47 мм | м/кг | 250/90 |
| П2/30-55 | Планка прижимная шириной 45 мм | м/кг | 250/185 |
| Е15-271-3 | Устройство тройного остекления металлических переплетов стеклопакетами площадью до 2,0 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика силиконовая | л | 16 |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |
| П1/10-235-5 | Резиновые профили | м | 800 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Крышка-планка шириной 47 мм | м/кг | 200/72 |
| П2/30-55 | Планка прижимная шириной 45 мм | м/кг | 200/150 |
| Е15-271-4 | Устройство тройного остекления металлических переплетов стеклопакетами площадью до 3,0 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика силиконовая | л | 14 |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |
| П1/10-235-5 | Резиновые профили | м | 670 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Крышка-планка шириной 47 мм | м/кг | 180/65 |
| П2/30-55 | Планка прижимная шириной 45 мм | м/кг | 180/135 |
| Е15-271-6 | При выполнении работ с автогидроподъемника добавляется к норме 15-271-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 108,71 |
| Е15-271-7 | При выполнении работ с автогидроподъемника добавляется к норме 15-271-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 96,39 |
| Е15-271-8 | При выполнении работ с автогидроподъемника добавляется к норме 15-271-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 63,14 |
| Е15-271-9 | При выполнении работ с автогидроподъемника добавляется к норме 15-271-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 51,65 |

Раздел 13. Окраска рифленых поверхностей стен, потолков (рельефных, "ПОД ШУБУ", рваный камень, волна и т.д.)

Таблица 15-272. Улучшенная окраска рифленых поверхностей клеевыми составами

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхностей;

б) грунтование клеевыми составами;

в) окрашивание клеевыми составами вручную за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-272-1 | Улучшенная окраска рифленых поверхностей клеевыми составами стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 31,4 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,34 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |
| Е15-272-2 | Улучшенная окраска рифленых поверхностей клеевыми составами потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 32,8 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,38 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,53 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |

Таблица 15-273. Улучшенная окраска рифленых поверхностей водоэмульсионными составами

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхностей;

б) грунтование за один раз водоэмульсионными составами вручную;

в) окрашивание водоэмульсионными составами вручную за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-273-1 | Улучшенная окраска рифленых поверхностей водоэмульсионными составами стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4 |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,0641 |
| 1/10-230-60-55/145 | Шпатлевка белая для внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), пастовый состав (ПС) | т | 0,005 |
| Е15-273-2 | Улучшенная окраска рифленых поверхностей водоэмульсионными составами потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4,5 |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,0639 |
| 1/10-230-60-55/145 | Шпатлевка белая для внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), пастовый состав (ПС) | т | 0,005 |

Таблица 15-274. Окраска рифленых поверхностей масляными составами

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхностей;

б) шпатлевание поверхностей частичное;

в) проолифливание вручную;

г) нанесение грунтовочного состава механизированно (нормы 3,4);

д) окрашивание масляными составами за 1 раз механизированно (нормы 1,3);

е) окрашивание масляными составами за 2 раза валиком (нормы 2,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-274-1 | Окраска рифленых поверхностей масляными составами: простая потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,031 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0011 |
| Е15-274-2 | Окраска рифленых поверхностей масляными составами: простая стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0392 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,001 |
| Е15-274-3 | Окраска рифленых поверхностей масляными составами: улучшенная потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0222 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0109 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0011 |
| Е15-274-4 | Окраска рифленых поверхностей масляными составами: улучшенная стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/85 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, голубая | т | 0,0245 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0097 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,001 |

Раздел 14. Применение сухих смесей при производстве внутренних и наружных отделочных работ

Таблица 15-275. Оштукатуривание наружных поверхностей стен из ячеистого бетона под отделку составами защитно-отделочными

Состав работ:

а) очистка поверхностей с обеспыливанием;

б) провешивание поверхности стен с установкой маяков;

в) смачивание поверхности водой кистью;

г) приготовление штукатурного состава;

д) огрунтовка;

е) нанесение первого слоя штукатурного состава толщиной 1-1,5 мм;

ж) нанесение второго слоя штукатурного состава (7 мм) с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-275-17 | Высококачественная штукатурка наружных поверхностей стен из ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-275-21 | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-275-25 | Высококачественная штукатурка наружных поверхностей стен из ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-275-29 | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-276. Оштукатуривание наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составами защитно-отделочными

Состав работ:

а) очистка поверхностей с обеспыливанием;

б) провешивание поверхности стен с установкой маяков;

в) смачивание поверхности водой кистью;

г) приготовление штукатурного состава;

д) огрунтовка;

е) нанесение штукатурного состава толщиной 7 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-276-9 | Высококачественная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,32 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-276-10 | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,32 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-276-11 | Высококачественная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-276-12 | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-277. Механизированное оштукатуривание наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составами защитно-отделочными

Состав работ:

а) очистка поверхностей с обеспыливанием;

б) провешивание поверхности стен с установкой маяков;

в) смачивание поверхности водой кистью;

г) приготовление штукатурного состава;

д) огрунтовка;

е) нанесение штукатурного состава толщиной 7 мм механизированным способом с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-277-9 | Высококачественная штукатурка механизированным способом наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 22,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-277-10 | Улучшенная штукатурка механизированным способом наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 17,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-277-11 | Высококачественная штукатурка механизированным способом наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 18,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-277-12 | Улучшенная штукатурка механизированным способом наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 15,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-278. Оштукатуривание внутренних поверхностей стен из кирпича, бетона и ячеистого бетона под отделку составами защитно-отделочными

Состав работ:

а) очистка поверхностей с обеспыливанием;

б) провешивание поверхности стен с установкой маяков;

в) огрунтовка;

г) приготовление штукатурного состава;

д) нанесение штукатурного состава толщиной 7 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-278-7 | Высококачественная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из кирпича под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-278-8 | Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из кирпич под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-278-9 | Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-278-10 | Высококачественная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-279. Механизированное оштукатуривание внутренних поверхностей стен из кирпича, бетона и ячеистого бетона под отделку составами защитно-отделочными

Состав работ:

а) очистка поверхностей с обеспыливанием;

б) провешивание поверхности стен с установкой маяков;

в) огрунтовка;

г) приготовление штукатурного состава;

д) нанесение штукатурного состава толщиной 7 мм механизированным способом с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-279-7 | Высококачественная штукатурка механизированным способом внутренних поверхностей стен из кирпича под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 18,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-279-8 | Улучшенная штукатурка механизированным способом внутренних поверхностей стен из кирпича под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 15,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-279-9 | Высококачественная штукатурка механизированным способом внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 18,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-279-10 | Улучшенная штукатурка механизированным способом внутренних поверхностей стен из бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 15,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-280. Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям

Состав работ:

а) огрунтовка поверхностей;

б) приготовление защитно-отделочного состава;

в) нанесение защитно-отделочного состава шпателем толщиной 2-3 мм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-280-1 | Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45-5 | Защитно-отделочный состав крупнозернистый (2-3 мм) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-280-6 | Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45-5 | Защитно-отделочный состав крупнозернистый (2-3 мм) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-281. Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям

Состав работ:

а) огрунтовка поверхностей;

б) приготовление защитно-отделочного состава;

в) нанесение защитно-отделочного состава шпателем толщиной 2-3 мм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-281-1 | Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45-5 | Защитно-отделочный состав крупнозернистый (2-3 мм) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-282. Отделка фасадов зданий защитно-отделочным составом механизированным способом

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) огрунтовка поверхности;

в) нанесение защитно-отделочного состава пистолетом-распылителем за два раза;

г) нанесение фактуры валиком, кистью или другим инструментом (нормы 3,4);

д) приготовление защитно-отделочного состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-282-1 | Нанесение защитно-отделочного состава фактурного (0,7 мм) механизированным способом с лесов по оштукатуренным наружным стенам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,2 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-282-2 | Нанесение защитно-отделочного состава фактурного (0,7 мм) механизированным способом с люлек по оштукатуренным наружным стенам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-282-3 | Нанесение защитно-отделочного состава фактурного (0,7 мм) механизированным способом с нанесением фактуры с лесов по оштукатуренным наружным стенам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,2 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-282-4 | Нанесение защитно-отделочного состава фактурного (0,7 мм) механизированным способом с нанесением фактуры с люлек по оштукатуренным наружным стенам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-283. Отделка внутренних поверхностей стен защитно-отделочным составом механизированным способом

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) огрунтовка поверхности;

в) нанесение защитно-отделочного состава пистолетом-распылителем за два раза;

г) нанесение фактуры валиком, кистью или другим инструментом (нормы 3,4);

д) приготовление защитно-отделочного состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-283-1 | Высококачественная отделка внутренних поверхностей стен защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-283-2 | Улучшенная отделка внутренних поверхностей стен защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-283-3 | Высококачественная отделка внутренних поверхностей стен защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) механизированным способом с нанесением фактуры (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-283-4 | Улучшенная отделка внутренних поверхностей стен защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) механизированным способом с нанесением фактуры (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-284. Нанесение защитно-отделочного состава фактурного (0,7 мм) по оштукатуренным наружным стенам вручную

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) огрунтовка поверхности;

в) нанесение защитно-отделочного состава за два раза валиком;

г) нанесение фактуры валиком, кистью или другими инструментами (нормы 3,4);

д) приготовление защитно-отделочного состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-284-1 | Нанесение защитно-отделочного состава фактурного (0,7 мм) вручную без нанесения фактуры, с лесов по оштукатуренным наружным стенам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-284-2 | Нанесение защитно-отделочного состава фактурным (0,7 мм) вручную без нанесения фактуры, с люлек по оштукатуренным наружным стенам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-284-3 | Нанесение защитно-отделочного состава фактурным (0,7 мм) вручную с нанесением фактуры, с лесов по оштукатуренным наружным стенам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-284-4 | Нанесение защитно-отделочного состава фактурным (0,7 мм) вручную с нанесением фактуры, с люлек по оштукатуренным наружным стенам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-285. Отделка внутренних поверхностей защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) вручную

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием (нормы 1-4);

б) приготовление шпатлевочного состава (нормы 1,3,4);

в) приготовление защитно-отделочного состава (нормы 1-4);

г) шпатлевание поверхности (нормы 1,3,4);

д) огрунтовка поверхности (нормы 1-4);

е) нанесение защитно-отделочного состава валиком за два раза (нормы 1-4);

ж) нанесение фактуры (нормы 5,6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-285-1 | Высококачественная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей стен вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,15 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-285-2 | Улучшенная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей стен вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,15 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-285-3 | Высококачественная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей потолков вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,19 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-285-4 | Улучшенная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей потолков вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,19 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-отделочный состав (0,7 мм) | т | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-285-5 | Нанесение фактуры кистью, шпателем и другими инструментами на оштукатуренную поверхность внутри помещениний и с лесов (добавлять к нормам на оштукатуривание поверхностей) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| Е15-285-6 | Нанесение фактуры кистью, шпателем и другими инструментами на оштукатуренную поверхность с люлек (добавлять к нормам на оштукатуривание поверхностей) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,8 |

Таблица 15-286. Оштукатуривание откосов под отделку составом защитно-отделочным фактурным (0,7 мм) и крупнозернистым (2-3 мм)

Состав работ:

а) провешивание поверхности с установкой маяков;

б) смачивание поверхности водой;

в) приготовление штукатурного состава;

г) огрунтовка поверхности;

д) нанесение штукатурного состава толщиной слоя 8,5 мм (норма 1,3), толщиной слоя 7 мм (норма 2,4,5);

е) затирка поверхности с разделкой углов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-286-1 | Штукатурка наружных поверхностей откосов из ячеистого бетона под отделку составом защитно-отделочным фактурным (0,7 мм) и крупнозернистым (2-3 мм), с люлек (единица измерения - 100 м2 откоса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-286-2 | Штукатурка наружных поверхностей откосов из кирпича и бетона без затирки под отделку составом защитно-отделочным фактурным (0,7 мм) и крупнозернистым (2-3 мм), с люлек (единица измерения - 100 м2 откоса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-286-3 | Штукатурка наружных поверхностей откосов из ячеистого бетона без затирки под отделку составом защитно-отделочным фактурным (0,7 мм) и крупнозернистым (2-3 мм), с лесов (единица измерения - 100 м2 откоса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-286-4 | Штукатурка наружных поверхностей откосов из кирпича и бетона без затирки под отделку составом защитно-отделочным фактурным (0,7 мм) и крупнозернистым (2-3 мм), с лесов (единица измерения - 100 м2 откоса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-286-5 | Штукатурка откосов внутри помещения без затирки под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) (единица измерения - 100 м2 откоса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-287. Прочие работы при отделке зданий и сооружений

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-287-1 | Установка и снятие малярной ленты с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 5,25 |
| Е15-287-2 | Установка и снятие малярной ленты с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 5,25 |

Таблица 15-288. Затирка поверхностей

Состав работ:

а) затирка поверхности с разделкой углов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-288-1 | Затирка поверхности улучшенной штукатурки стен и экранов лоджий вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| Е15-288-2 | Затирка поверхности улучшенной штукатурки потолков вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| Е15-288-3 | Затирка поверхности высококачественной штукатурки стен и экранов лоджий вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,5 |
| Е15-288-4 | Затирка поверхности высококачественной штукатурки потолков вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,5 |

Таблица 15-289. Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при оштукатуривании вручную наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных

Состав работ:

а) приготовление штукатурного состава;

б) нанесение штукатурного состава вручную толщиной 1 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-289-1 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при высококачественной штукатурке вручную наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-289-2 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-289-3 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при высококачественной штукатурке вручную наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-289-4 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-290. Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при механизированном оштукатуривании наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных

Состав работ:

а) приготовление штукатурного состава;

б) нанесение штукатурного состава механизированным способом толщиной 1 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-290-1 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при высококачественной штукатурке механизированным способом наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-290-2 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке механизированным способом наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-290-3 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при высококачественной штукатурке механизированным способом наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-290-4 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке механизированным способом наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-291. Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при оштукатуривании вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных

Состав работ:

а) приготовление штукатурного состава;

б) нанесение штукатурного состава вручную толщиной 1 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-291-1 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при высококачественной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-291-2 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-292. Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при механизированном оштукатуривании внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных

Состав работ:

а) приготовление штукатурного состава;

б) нанесение штукатурного состава механизированным способом толщиной 1 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-292-1 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при высококачественной штукатурке механизированным способом внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-292-2 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке механизированным способом внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-293. Оштукатуривание бетонных поверхностей потолков штукатурным составом вручную

Состав работ:

а) приготовление штукатурного состава;

б) нанесение штукатурного состава вручную толщиной 5 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-293-1 | Высококачественная штукатурка бетонных поверхностей потолков штукатурным составом вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-293-2 | Улучшенная штукатурка бетонных поверхностей потолков штукатурным составом вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-293-3 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя: к норме Е15-293-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-293-4 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя: к норме Е15-293-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-294. Оштукатуривание бетонных поверхностей потолков штукатурным составом механизированным способом

Состав работ:

а) приготовление штукатурного состава;

б) нанесение штукатурного состава механизированным способом толщиной 5 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-294-1 | Высококачественная штукатурка бетонных поверхностей потолков штукатурным составом механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 22,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-294-2 | Улучшенная штукатурка бетонных поверхностей потолков штукатурным составом механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 18,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-294-3 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя: к норме Е15-294-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-294-4 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя: к норме Е15-294-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-295. Подготовка с огрунтовкой бетонных поверхностей потолков при улучшенной и высококачественной штукатурке

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) приготовление шпатлевочного состава;

в) заполнение трещин и раковин шпатлевочным составом;

г) грунтование поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-295-1 | Подготовка с огрунтовкой бетонных поверхностей потолков при улучшенной и высококачественной штукатурке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-296. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей штукатурным составом (однослойная штукатурка)

Состав работ:

а) приготовление штукатурного состава;

б) нанесение штукатурного состава толщиной 3 мм с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-296-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и экранов лоджий штукатурным составом (однослойная штукатурка) вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-296-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков штукатурным составом (однослойная штукатурка) вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-296-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и экранов лоджий штукатурным составом (однослойная штукатурка) механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е15-296-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков штукатурным составом (однослойная штукатурка) механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 13,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для внутренних работ | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 15-297. Огрунтовка наружных поверхностей стен

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) грунтование поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-297-1 | Огрунтовка наружных поверхностей стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| Е15-297-2 | Огрунтовка наружных поверхностей стен с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |

Раздел 15. Облицовка керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею

Таблица 15-298. Облицовка керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею

Состав работ:

а) провешивание и разметка поверхности;

б) очистка поверхности;

в) приготовление и нанесение выравнивающего состава толщиной 1 мм;

г) грунтование поверхности;

д) приготовление и нанесение клеевого состава толщиной 3 мм;

е) укладка, нарезка плитки;

ж) приготовление затирочного раствора, затирка швов с очисткой облицованной поверхности;

и) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-298-1 | Облицовка керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,14 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | т | 0,36 |
| 1/10-230-65-20-20/26 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300 х 200 мм | м2 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовочная эмульсия | кг | 10 |
| П1/10-230-60-15 | Фуга | кг | 45 |
| П1/10-230-60-45-5 | Сухая смесь для выравнивания поверхностей | кг | 112 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | 1000 шт. | 0,4 |
| П1/10-280 | Эластичная эмульсия | кг | 36 |

Раздел 16. Облицовка стен природным камнем с прирезкой по месту

Таблица 15-299. Облицовка стен гранитными плитами

Состав работ:

а) подбор и маркировка плит;

б) прирезка и шлифовка плит;

в) сверление отверстий в стене и плитах для устройства крепления;

г) монтаж конструкции крепления (норма 1, 2);

д) монтаж армирующей сетки (норма 3);

е) приготовление раствора (норма 3);

ж) установка конструктивных элементов опорного ряда (норма 3);

и) установка и крепление плит;

к) заполнение пространства между поверхностью и плитой раствором (норма 3);

л) нанесение грунтовки на поверхность швов (норма 3);

м) герметизация швов силиконовой мастикой;

н) очистка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-299-1 | Облицовка внутренних и наружных стен гранитными плитами сухим методом на высоте до двух метров (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,67 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 6,85 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 6,2 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 300 мм | шт. | 1,9 |
| П1/10-230-65-10 | Гранитные плиты | м2 | 104 |
| П1/10-240 | Конструкция крепления в комплекте | шт. | 640 |
| Е15-299-2 | Облицовка внутренних и наружных стен гранитными плитами сухим методом на высоте свыше двух метров (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,67 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 6,85 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 6,2 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 300 мм | шт. | 1,9 |
| П1/10-230-65-10 | Гранитные плиты | м2 | 104 |
| П1/10-240 | Конструкция крепления в комплекте | шт. | 640 |
| Е15-299-3 | Облицовка цоколя гранитными плитами на растворе (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 395,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 3,83 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,67 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 31,33 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 6,85 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 6,2 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 300 мм | шт. | 1,9 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 1,07 |
| П1/10-230-60 | Сухая растворная смесь | т | 6,5 |
| П1/10-230-65-10 | Гранитные плиты | м2 | 104 |
| П1/10-280-20 | Вода для приготовления раствора | м3 | 1,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | м2 | 104 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80 | Металлоконструкции опорного ряда с элементами крепления | компл. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная диаметром 4 мм | кг | 16,1 |

Раздел 17. Выполнение внутренних и наружных облицовочных работ с применением сухих смесей

Таблица 15-300. Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей наружных и внутренних стен

Состав работ:

а) подготовка поверхности под облицовку;

б) приготовление и нанесение выравнивающего слоя (норма 1);

в) приготовление и нанесение клеевого состава;

г) перерубка и подточка плиток;

д) установка плиток;

е) фугирование швов;

ж) перестановка подмостей (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-300-1 | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей наружных (цокольных) стен по кирпичу и бетону (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 292,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеевая смесь | кг | П |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 15 |
| П1/10-230-60-15 | Фуга | кг | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочная смесь | кг | 910 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические 300 х 300 х 8 мм | м2 | 100 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 300 |
| Е15-300-2 | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-230-65-20-20/26 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300 х 200 мм | м2 | 104 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеевая смесь | кг | П |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 15 |
| П1/10-230-60-15 | Фуга | кг | П |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 400 |

Раздел 18. Производство отделочных работ составами защитно-декоративными полимерными и "ПОЛИГРАН"

Таблица 15-301. Наружная отделка стен составом "ПОЛИГРАН"

Состав работ:

а) очистка и подготовка поверхности под отделку;

б) приготовление и нанесение грунтовочного раствора;

в) окрашивание поверхности фасада составом "ПОЛИГРАН" в два слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-301-1 | Наружная отделка стен составом "ПОЛИГРАН" с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 21,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/50 | Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ ( НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Отделочный состав "ПОЛИГРАН" | кг | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 2 |
| Е15-301-2 | Наружная отделка стен составом "ПОЛИГРАН" с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/50 | Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ ( НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Отделочный состав "ПОЛИГРАН" | кг | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 2 |

Таблица 15-302. Отделка стен внутри помещений защитно-декоративным составом

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) заполнение трещин и раковин;

в) частичное подмазывание неровностей поверхности;

г) шлифование подмазанных поверхностей;

д) приготовление грунтовочного раствора и защитно-декоративного состава;

е) огрунтовка поверхности стен;

ж) окрашивание поверхности стен механизированным способом за 2 раза;

и) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-302-1 | Отделка стен внутри помещений защитно-декоративным составом (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/200 | Грунтовка "ЛАКРИТ" | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-декоративный состав "Лакрит" | т | 0,15 |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав | т | 0,02 |

Таблица 15-303. Отделка фасадов защитно-декоративным составом

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) расшивка трещин с подмазыванием;

в) шлифование подмазанных мест;

г) приготовление грунтовочного раствора и защитно-декоративного состава;

д) огрунтовка поверхности стен;

е) окрашивание поверхности фасада за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-303-1 | Отделка фасадов защитно-декоративным составом с люлек (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 13,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/200 | Грунтовка "ЛАКРИТ" | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-декоративный состав "Лакрит" | т | 0,15 |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав | т | 0,02 |
| Е15-303-2 | Отделка фасадов защитно-декоративным составом с лесов (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/200 | Грунтовка "ЛАКРИТ" | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Защитно-декоративный состав "Лакрит" | т | 0,15 |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав | т | 0,02 |

Раздел 20. Устройство декоративно-фактурного покрытия "СЭНАРДЖИ"

Таблица 15-307. Устройство декоративно-фактурного покрытия "СЭНАРДЖИ"

Состав работ:

а) очистка поверхности стен;

б) огрунтовка поверхности;

в) перемешивание штукатурной массы;

г) нанесение декоративно-штукатурного покрытия "СЭНАРДЖИ" вручную с выравниванием и затиранием (норма 1);

д) нанесение декоративно-штукатурного покрытия "СЭНАРДЖИ" пистолетом-распылителем за два раза (норма 2);

е) нанесение декоративно-штукатурного покрытия "СЭНАРДЖИ" пистолетом-распылителем за один раз и затиркой вручную (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-307-1 | Устройство декоративно-фактурного покрытия "СЭНАРДЖИ" вручную (единица измерения - 100 м2 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "СЭНАРДЖИ Г" ПРАЙМ (ЦВЕТОПРАЙМ) | т | 0,018 |
| П1/10-230-60-45 | Декоративно-фактурная штукатурка "СЭНАРДЖИ" | т | 0,244 |
| Е15-307-2 | Устройство декоративно-фактурного покрытия "СЭНАРДЖИ" механическим способом (единица измерения - 100 м2 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,65 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "СЭНАРДЖИ Г" ПРАЙМ (ЦВЕТОПРАЙМ) | т | 0,018 |
| П1/10-230-60-45 | Декоративно-фактурная штукатурка "СЭНАРДЖИ" | т | 0,5 |
| Е15-307-3 | Устройство декоративно-фактурного покрытия "СЭНАРДЖИ" комбинированным способом (единица измерения - 100 м2 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "СЭНАРДЖИ Г" ПРАЙМ (ЦВЕТОПРАЙМ) | т | 0,018 |
| П1/10-230-60-45 | Декоративно-фактурная штукатурка "СЭНАРДЖИ" | т | 0,25 |

Раздел 21. Облицовка стен плитами "БЕССЕР"

Таблица 15-308. Облицовка бетонных подпорных стен плитами "БЕССЕР"

Состав работ:

а) подбор плит по размеру и тону;

б) прирезка плит, сверление отверстий в плитах;

в) подготовка поверхности к облицовке;

г) крепление арматурной сетки к закладным деталям стенки сваркой;

д) облицовка поверхности подпорной стенки плитами "БЕССЕР";

е) расшивка швов;

ж) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-308-1 | Облицовка бетонных подпорных стен плитами "БЕССЕР" при прямолинейной конфигурации стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 474,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,83 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,86 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 41,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,662 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/21 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5, 5,3 мм | т | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 0,15 |
| П1/10-230-65-5 | Плиты декоративные "БЕССЕР" | м2 | 101 |
| Е15-308-2 | Облицовка бетонных подпорных стен плитами "БЕССЕР" при изогнутой конфигурации стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 556,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,85 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,58 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 41,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,662 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/21 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5, 5,3 мм | т | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 0,15 |
| П1/10-230-65-5 | Плиты декоративные "БЕССЕР" | м2 | 104,8 |

Таблица 15-309. Облицовка верха бетонной подпорной стены накрывочными бордюрными блоками "БЕССЕР"

Состав работ:

а) подбор блоков по размеру и тону;

б) прирезка блоков;

в) укладка блоков на растворе;

г) прокладка в швы уплотнительного шнура;

д) заполнение швов мастикой, расшивка швов;

е) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-309-1 | Облицовка верха бетонной подпорной стены накрывочными бордюрными блоками "БЕССЕР" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 50,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика "БОСТИК" | мл | 125 |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Блоки накрывочные бордюрные "БЕССЕР" | м2 | 100 |

Раздел 22. Установка пластиковых защитных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей

Таблица 15-310. Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей

Состав работ:

а) подбор, разметка планок;

б) нарезка планок по размерам с очисткой реза, примеркой по месту;

в) приготовление клеевого раствора;

г) установка планок на клеевом растворе и снятие защитной пленки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-310-1 | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | кг | 6,25 |
| П1/10-230-65-40-10 | Отделочная защитная планка | м | 102 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Соединительные элементы | шт. | П |

Раздел 23. Шпатлевание стен и потолков

Таблица 15-311. Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям стен и потолков в построечных условиях

Состав работ:

а) приготовление грунтовки и шпатлевки;

б) смачивание поверхностей водой;

в) сглаживание поверхностей;

г) обеспыливание;

д) частичное подмазывание и шлифовка подмазанных мест;

е) огрунтовка;

ж) шпатлевание поверхностей за один раз, шлифовка;

и) шпатлевание поверхностей за два раза (нормы 2, 4), шлифовка;

к) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-311-1 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,81 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 60,5 |
| Е15-311-2 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,81 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 120,5 |
| Е15-311-3 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,9 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 65,3 |
| Е15-311-4 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 0,9 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 130,3 |

Раздел 24. Окраска поверхностей стен современными эмалями отечественного производства

Таблица 15-312. Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства

Состав работ:

а) очистка и сглаживание поверхности;

б) расшивка трещин;

в) проолифка;

г) частичное подмазывание с проолифкой и шлифовкой подмазанных мест;

д) первое сплошное шпатлевание (нормы 1,2,5,6,7,8), шлифовка;

е) второе сплошное шпатлевание (нормы 5,6), шлифовка;

ж) огрунтовка;

и) окрашивание за 2 раза;

к) вытягивание филенок;

л) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-312-1 | Улучшенная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства по штукатурке вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 20,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,051 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,008 |
| Е15-312-2 | Улучшенная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства по штукатурке механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 23 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,051 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,008 |
| Е15-312-3 | Улучшенная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 20,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,008 |
| Е15-312-4 | Улучшенная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 23 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,6 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,008 |
| Е15-312-5 | Высококачественная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства по штукатурке вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 20,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,8 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,079 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,008 |
| Е15-312-6 | Высококачественная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства по штукатурке механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 23 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,8 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,079 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,008 |
| Е15-312-7 | Высококачественная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 20,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,8 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,034 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,008 |
| Е15-312-8 | Высококачественная окраска поверхностей внутренних стен современными эмалями отечественного производства по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 23 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,8 |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,034 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,008 |

Раздел 25. Окраска внутренних и наружных поверхностей акриловыми составами

Таблица 15-313. Окраска фасадов акриловыми составами с люлек и лесов

Состав работ:

а) приготовление раствора из сухой смеси (нормы 1,2);

б) приготовление окрасочного состава;

в) очистка и обеспыливание поверхности;

г) расшивка трещин с подмазыванием раствором (нормы 1,2);

д) шлифовка подмазанных мест (нормы 1,2);

е) грунтование поверхности;

ж) окрашивание поверхности вручную за 2 раза;

и) передвижка люлек по горизонтали (нормы 1,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-313-1 | Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Грунтовка ЛФ" | кг | 18 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | кг | 119 |
| Е15-313-2 | Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Грунтовка ЛФ" | кг | 18 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав для наружных работ | кг | 119 |
| Е15-313-3 | Окраска фасадов акриловыми составами по подготовленной поверхности с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Грунтовка ЛФ" | кг | 18 |
| Е15-313-4 | Окраска фасадов акриловыми составами по подготовленной поверхности с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Грунтовка ЛФ" | кг | 18 |

Таблица 15-314. Высококачественная и улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности

Состав работ:

а) приготовление окрасочного и шпатлевочного составов;

б) очистка и обеспыливание поверхности;

в) грунтование поверхности;

г) расшивка трещин и раковин;

д) частичное подмазывание поверхности;

е) шлифовка подмазанных мест;

ж) грунтование поверхности;

и) первое сплошное шпатлевание и шлифовка;

к) грунтование поверхности (норма 1);

л) второе сплошное шпатлевание и шлифовка (норма 1);

м) грунтование поверхности;

н) окрашивание поверхности вручную за 2 раза;

п) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-314-1 | Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Грунтовка ЛФ" | кг | 24 |
| П1/10-230-60-40 | Сухая смесь шпатлевочная | кг | 220 |
| Е15-314-2 | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Грунтовка ЛФ" | кг | 18 |
| П1/10-230-60-40 | Сухая смесь шпатлевочная | кг | 110 |

Таблица 15-315. Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску

Состав работ:

а) приготовление окрасочного и шпатлевочного составов;

б) очистка и обеспыливание поверхности;

в) грунтование поверхности;

г) расшивка трещин и раковин;

д) частичное подмазывание поверхности;

е) шлифовка подмазанных мест;

ж) грунтование поверхности;

и) сплошное шпатлевание и шлифовка поверхности;

к) грунтование поверхности;

л) окрашивание поверхности вручную за 2 раза;

м) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-315-1 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Грунтовка ЛФ" | кг | 18 |
| П1/10-230-60-40 | Сухая смесь шпатлевочная | кг | 110 |

Раздел 26. Оклейка потолков обоями по подготовленной поверхности

Таблица 15-316. Оклейка потолков по подготовленной поверхности обоями

Состав работ:

а) приготовление клеевого состава;

б) очистка и обеспыливание;

в) заготовка обоев;

г) нанесение клеевого состава на поверхность (огрунтовка);

д) разметка поверхности;

е) нанесение клеевого состава на полотнища обоев;

ж) оклеивание внахлест;

и) прирезка полотен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-316-2 | Оклейка потолков по подготовленной поверхности обоями без подбора рисунка в помещениях площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,48 |
| 1/10-230-70/20 | Обои бумажные дуплекс потолочные | 100 м2 | 1,08 |
| Е15-316-3 | Оклейка потолков по подготовленной поверхности обоями без подбора рисунка в помещениях площадью свыше 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,48 |
| 1/10-230-70/20 | Обои бумажные дуплекс потолочные | 100 м2 | 1,08 |
| Е15-316-4 | Оклейка потолков по подготовленной поверхности обоями с подбором рисунка в помещениях площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,48 |
| 1/10-230-70/20 | Обои бумажные дуплекс потолочные | 100 м2 | 1,12 |
| Е15-316-5 | Оклейка потолков по подготовленной поверхности обоями с подбором рисунка в помещениях площадью свыше 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,48 |
| 1/10-230-70/20 | Обои бумажные дуплекс потолочные | 100 м2 | 1,12 |

Раздел 27. Заделка швов растворами типа "ФУГА" при облицовке поверхностей плиткой

Таблица 15-317. Заделка швов растворами типа "ФУГА" при облицовке поверхностей плиткой

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) заполнение швов;

в) очистка поверхности швов;

г) увлажнение поверхности швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-317-1 | Заделка швов растворами типа "ФУГА" при облицовке поверхностей плиткой: керамической (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т | 0,0028 |
| Е15-317-2 | Заделка швов растворами типа "ФУГА" при облицовке поверхностей плиткой: мраморной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т | 0,00364 |
| Е15-317-4 | Заделка швов растворами типа "ФУГА" при облицовке поверхностей плиткой керамической: добавляется при работе с подмостей (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| Е15-317-5 | Заделка швов растворами типа "ФУГА" при облицовке поверхностей плиткой мраморной: добавляется при работе с подмостей (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |

Раздел 28. Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС"

Таблица 15-326. Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" внутренних поверхностей стен

Состав работ:

а) нанесение грунтовочного состава на подготовленную поверхность стен за один раз;

б) нанесение цветового грунта по огрунтованной поверхности;

в) перемешивание штукатурного состава;

г) нанесение декоративной штукатурки типа "БАЙРАМИКС" вручную на поверхность стен с разглаживанием;

д) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-326-1 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 250 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |
| Е15-326-2 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" внутренних поверхностей стен средней фракции 1,0 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 300 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |
| Е15-326-3 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" внутренних поверхностей стен крупной фракции 1,5 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 400 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |

Таблица 15-327. Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" наружных поверхностей стен

Состав работ:

а) нанесение грунтовочного состава на подготовленную поверхность стен за один раз;

б) нанесение цветового грунта по огрунтованной поверхности;

в) перемешивание штукатурного состава;

г) нанесение декоративной штукатурки типа "БАЙРАМИКС" вручную на поверхность стен с разглаживанием;

д) перестановка люлек по вертикали (нормы 2,4,6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-327-1 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" наружных поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 250 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |
| Е15-327-2 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" наружных поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 250 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |
| Е15-327-3 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" наружных поверхностей стен средней фракции 1,0 мм с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 300 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |
| Е15-327-4 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" наружных поверхностей стен средней фракции 1,0 мм с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 300 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |
| Е15-327-5 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" наружных поверхностей стен крупной фракции 1,5 мм с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 400 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |
| Е15-327-6 | Декоративная штукатурка типа "БАЙРАМИКС" наружных поверхностей стен крупной фракции 1,5 мм с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 15 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка типа "БАЙРАМИКС" | кг | 400 |
| П1/10-230-95 | Цветовой грунт | кг | 30 |

Раздел 29. Облицовка стен и потолков листами отделочными универсальными "CORIAN"

Таблица 15-328. Облицовка стен и потолков листами отделочными универсальными "CORIAN"

Состав работ:

а) разметка поверхности под облицовку;

б) разметка листа отделочного универсального "CORIAN" по размерам;

в) наклейка направляющей для резки листа отделочного универсального "CORIAN";

г) обрезка листа по нанесенной разметке, снятие направляющей, зачистка листа от клея;

д) торцовка листа отделочного универсального "CORIAN";

е) установка опорного профиля на поверхности стены по нанесенной разметке (норма 1);

ж) обезжиривание листа отделочного универсального "CORIAN" и облицовываемой поверхности;

и) нанесение связующего материала и силикона на поверхность листа отделочного универсального "CORIAN" и установка его в проектное положение с временным закреплением;

к) заполнение швов связующим материалом;

л) сплачивание листов "CORIAN";

м) шлифовка облицованной поверхности за 3 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-328-1 | Облицовка стен листами отделочными универсальными "CORIAN" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 111,56 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 9,82 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 111,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 121,77 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 3,27 |
| 1/10-180-20/36 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 80) | шт. | 100 |
| 1/10-180-20/43 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 120) | шт. | 100 |
| 1/10-180-20/50 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 240) | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 108,86 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 10 |
| П1/10-280 | Связующий материал "DuPont" | мл | 8000 |
| Е15-328-2 | Облицовка потолков листами отделочными универсальными "CORIAN" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 129,69 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 8,99 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 129,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 121,77 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 3 |
| 1/10-180-20/36 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 80) | шт. | 100 |
| 1/10-180-20/43 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 120) | шт. | 100 |
| 1/10-180-20/50 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 240) | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 108,86 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 10 |
| П1/10-280 | Связующий материал "DuPont" | мл | 8000 |

Таблица 15-329. Установка усилителей шва (подкладок) из листов отделочных универсальных "CORIAN" по стенам

Состав работ:

а) разметка листа отделочного универсального "CORIAN" по размерам;

б) наклейка направляющей для резки листа "CORIAN";

в) обрезка листа по нанесенной разметке, снятие направляющей, зачистка листа от клея;

г) разметка на поверхности усилителя мест расположения и сверление отверстий с раззенковкой под шурупы;

д) разметка поверхности стены и сверление отверстий под дюбель-шурупы (норма 2);

е) обезжиривание поверхности усилителя шва и стены;

ж) нанесение на поверхность усилителя шва силикона и установка его на поверхность стены с закреплением шурупами (дюбель-шурупами) и термоклеем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-329-1 | Установка усилителей шва (подкладок) из листов отделочных универсальных "CORIAN" по стенам из гипсокартона (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,48 |
| М330251 | Пистолет клеевой | маш.ч | 5,31 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,61 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 1,1 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 8,72 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 0,5 |
| Е15-329-2 | Установка усилителей шва (подкладок) из листов отделочных универсальных "CORIAN" по стенам из бетона (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,24 |
| М330251 | Пистолет клеевой | маш.ч | 5,31 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 3,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,61 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 7,3 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 1,1 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 8,72 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 0,5 |

Таблица 15-330. Установка усилителей шва (подкладок) из листов отделочных универсальных "CORIAN" по потолку

Состав работ:

а) разметка листа отделочного универсального "CORIAN" по размерам;

б) наклейка направляющей для резки листа "CORIAN";

в) обрезка листа по нанесенной разметке, снятие направляющей, зачистка листа от клея;

г) разметка на поверхности усилителя мест расположения и сверление отверстий с раззенковкой под шурупы;

д) разметка поверхности потолка и сверление отверстий под дюбель-шурупы (норма 2);

е) обезжиривание поверхности усилителя шва и потолка;

ж) нанесение на поверхность усилителя шва силикона и установка его на поверхность потолка с закреплением шурупами (дюбель-шурупами) и термоклеем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-330-1 | Установка усилителей шва (подкладок) из листов отделочных универсальных "CORIAN" по потолку из гипсокартона (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,76 |
| М330251 | Пистолет клеевой | маш.ч | 5,67 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,61 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 1,1 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 8,72 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 0,5 |
| Е15-330-2 | Установка усилителей шва (подкладок) из листов отделочных универсальных "CORIAN" по потолку из бетона (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,48 |
| М330251 | Пистолет клеевой | маш.ч | 5,63 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 3,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,61 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 7,3 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 1,1 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 8,72 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 0,5 |

Таблица 15-331. Монтаж углового элемента из листов отделочных универсальных "CORIAN", изготовленных методом горячего формования

Состав работ:

а) разметка листа отделочного универсального "CORIAN" по размерам;

б) наклейка направляющей для резки листа "CORIAN";

в) обрезка листа по нанесенной разметке, снятие направляющей, зачистка листа от клея;

г) изготовление угловых элементов из листов "CORIAN" методом горячего формования;

д) торцовка листов "CORIAN";

е) обезжиривание углового элемента и облицовываемой поверхности;

ж) нанесение связующего материала и силикона на поверхность углового элемента и установка его в проектное положение с временным закреплением;

и) шлифовка угловых элементов за 3 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-331-1 | Монтаж углового элемента из листов отделочных универсальных "CORIAN", изготовленных методом горячего формования (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 721,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041403 | Печь электрическая для нагрева декоративных панелей | маш.ч | 59,87 |
| М330251 | Пистолет клеевой | маш.ч | 28,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 111,56 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 22,52 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 111,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 121,77 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 7,5 |
| 1/10-180-20/36 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 80) | шт. | 100 |
| 1/10-180-20/43 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 120) | шт. | 100 |
| 1/10-180-20/50 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 240) | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 108,86 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 10 |
| П1/10-280 | Связующий материал "DuPont" | мл | 8000 |

Таблица 15-332. Монтаж углового элемента из листов отделочных универсальных "CORIAN", изготовленных методом ручного фрезерования

Состав работ:

а) разметка листа "CORIAN" по размерам;

б) наклейка направляющей для резки листа "CORIAN";

в) обрезка листа по нанесенной разметке, снятие направляющей, зачистка листа от клея;

г) обезжиривание полос из листов "CORIAN";

д) склеивание полос "CORIAN" с креплением струбцинами;

е) фрезерование заготовок за 3 раза;

ж) шлифовка углового элемента;

и) торцовка углового элемента;

к) обезжиривание углового элемента и облицовываемой поверхности;

л) установка углового элемента с временным закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-332-1 | Монтаж углового элемента из листов отделочных универсальных "CORIAN", изготовленных методом ручного фрезерования (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330251 | Пистолет клеевой | маш.ч | 13,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,56 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 26,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-40/10 | Фреза для выборки желобка диаметром 40 мм | шт. | 3,2 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 4,44 |
| 1/10-170-40/25 | Фреза пригоночная с опорным подшипником диаметром 12,7 мм | шт. | 1,07 |
| 1/10-180-20/36 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 80) | шт. | 20 |
| 1/10-180-20/43 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 120) | шт. | 20 |
| 1/10-180-20/50 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 240) | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 9,49 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 0,7 |
| П1/10-280 | Связующий материал "DuPont" | мл | 3000 |

Таблица 15-333. Установка плинтусов из листов отделочных универсальных "CORIAN"

Состав работ:

а) разметка листа "CORIAN" по размерам;

б) наклейка направляющей для резки листа "CORIAN";

в) обрезка листа по нанесенной разметке, снятие направляющей, зачистка листа от клея;

г) обезжиривание полос из листов "CORIAN";

д) склеивание полос "CORIAN" с креплением струбцинами;

е) фрезерование заготовок за 3 раза;

ж) шлифовка, торцовка плинтуса;

и) обезжиривание плинтуса и облицовываемой поверхности;

к) установка плинтуса с временным закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-333-1 | Установка плинтусов из листов отделочных универсальных "CORIAN" (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330251 | Пистолет клеевой | маш.ч | 6,41 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,56 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 22,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 4,43 |
| 1/10-170-40/5 | Фреза для выборки желобка диаметром 19,4 мм | шт. | 6 |
| 1/10-170-40/10 | Фреза для выборки желобка диаметром 40 мм | шт. | 6 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 6 |
| 1/10-170-40/25 | Фреза пригоночная с опорным подшипником диаметром 12,7 мм | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 18,9 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 1,05 |
| П1/10-280 | Связующий материал "DuPont" | мл | 4800 |

Таблица 15-334. Облицовка откосов, колонн, выступающих частей, ниш листами отделочными универсальными "CORIAN" шириной до 600 мм

Состав работ:

а) разметка поверхности под облицовку;

б) разметка листа "CORIAN" по размерам;

в) наклейка направляющей для резки листа "CORIAN";

г) обрезка листа по нанесенной разметке, снятие направляющей, зачистка листа от клея;

д) торцовка листа "CORIAN" (зеркальная резка);

е) обезжиривание листа "CORIAN" и облицовываемой поверхности;

ж) нанесение связующего материала и силикона на поверхность листа "CORIAN" и установка его в проектное положение с временным закреплением;

и) шлифовка облицованной поверхности за 3 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-334-1 | Облицовка откосов, колонн, выступающих частей, ниш листами отделочными универсальными "CORIAN" шириной до 600 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 111,56 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 19,72 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 111,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 121,77 |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 6,57 |
| 1/10-180-20/36 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 80) | шт. | 100 |
| 1/10-180-20/43 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 120) | шт. | 100 |
| 1/10-180-20/50 | Круг шлифовальный на тканевой основе диаметром 150 мм (зерно 240) | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Листы отделочные универсальные "CORIAN" | м2 | 108,86 |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 10 |
| П1/10-280 | Связующий материал "DuPont" | мл | 8000 |

Таблица 15-335. Устройство наружного угла

Состав работ:

а) обрезка листа "CORIAN";

б) фрезеровка наружного угла;

в) шлифовка наружного угла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-335-1 | Устройство наружного угла (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,2 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 14,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-170-40/25 | Фреза пригоночная с опорным подшипником диаметром 12,7 мм | шт. | 4,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Стержень термоклея диаметром 11 мм | кг | 6 |
| П1/10-280 | Связующий материал "DuPont" | мл | 1800 |

Таблица 15-336. Резка листов "CORIAN"

Состав работ:

а) резка листов "CORIAN" с разметкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-336-1 | Резка листов "CORIAN" (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330251 | Пистолет клеевой | маш.ч | 1,67 |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-40/15 | Фреза пазовая 2 ножа d10/8 мм | шт. | 1,1 |

Раздел 30. Окраска поверхностей

Таблица 15-337. Акриловая окраска стен по обоям

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности;

б) окрашивание поверхности обоев за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-337-1 | Акриловая окраска стен по обоям (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 40 |

Таблица 15-338. Высококачественная акриловая окраска стен по гипсокартонным листам

Состав работ:

а) приготовление шпатлевочного состава;

б) очистка и обеспыливание поверхности;

в) грунтование поверхности;

г) первое сплошное шпатлевание и шлифовка;

д) грунтование поверхности;

е) второе сплошное шпатлевание и шлифовка;

ж) грунтование поверхности;

и) окрашивание поверхности за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-338-1 | Высококачественная акриловая окраска стен по гипсокартонным листам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 2,2 |
| 1/10-230-15/200 | Грунтовка "ЛАКРИТ" | кг | 36 |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь | т | 0,084 |

Таблица 15-339. Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности;

б) грунтование поверхности;

в) окрашивание поверхности вручную за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-339-1 | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/200 | Грунтовка "ЛАКРИТ" | кг | 12 |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 40 |

Таблица 15-340. Высококачественная акриловая окраска по металлическим поверхностям колонн

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности;

б) нанесение антикоррозионного грунтовочного покрытия;

в) нанесение контактной грунтовки;

г) первое сплошное шпатлевание и шлифовка;

д) грунтование поверхности;

е) второе сплошное шпатлевание и шлифовка;

ж) грунтование поверхности;

и) окрашивание поверхности за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-340-1 | Высококачественная акриловая окраска по металлическим поверхностям колонн (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 2,2 |
| 1/10-230-15/200 | Грунтовка "ЛАКРИТ" | кг | 24 |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 40 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка контактная с содержанием кварцевого песка | кг | 20 |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | т | 0,09 |

Таблица 15-345. Защитно-декоративная отделка фасадов органоразбавляемыми материалами

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнений;

б) расшивка трещин с заделкой и шлифованием заделанных мест (норма 1);

в) шпатлевание заделанных мест и шлифование подшпатлеванных мест (норма 1);

г) грунтование поверхности (нормы 2, 3);

д) окрашивание поверхности вручную валиком за 2 раза (нормы 2, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-345-1 | Подготовка поверхности фасадов под окраску органоразбавляемыми защитно-декоративными акриловыми составами с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 4 |
| 1/10-230-60-40/50 | Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ ( НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,005 |
| 1/10-230-60-45-5/35 | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая | т | 0,12 |
| Е15-345-2 | Окраска фасадов органоразбавляемыми защитно-декоративными акриловыми гладкими составами по подготовленной поверхности с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 8,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/50 | Грунтовка акриловая АК-027 | кг | 15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,936 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-25 | Краска органоразбавляемая для наружных работ гладкая | кг | 50 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная | м | 52,8 |
| Е15-345-3 | Окраска фасадов органоразбавляемыми защитно-декоративными акриловыми фактурными составами по подготовленной поверхности с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/50 | Грунтовка акриловая АК-027 | кг | 15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 5,925 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-25 | Краска органоразбавляемая для наружных работ фактурная с размером частиц от 0,2 до 0,5 мм | кг | 100 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная | м | 52,8 |

Таблица 15-346. Окраска фасадов с нанесением рисунка по подготовленной поверхности с люлек

Состав работ:

а) очистка поверхности стен от пыли щетками;

б) разметка поверхности, выноска контура фона рисунка на фасад, установка малярной ленты по контуру фона рисунка;

в) приготовление грунтовки глубокого проникновения, грунтование фона рисунка грунтовкой за 1 раз;

г) окрашивание фона рисунка вручную за 2 раза, снятие малярной ленты;

д) разметка поверхности, выноска контура рисунка на фасад, установка малярной ленты по контуру рисунка;

е) грунтование поверхности рисунка пигментированной грунтовкой за 1 раз;

ж) окрашивание поверхности рисунка вручную за 1 раз, снятие малярной ленты;

и) передвижка люлек по горизонтали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-346-1 | Окраска фасадов с нанесением рисунка по подготовленной поверхности с люлек: рисунки простые (цифры, буквы, геометрические фигуры и т.п.) (единица измерения - 100 м2 фона рисунка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 15,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 68,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных и внутренних работ, дисперсия, применение 1:4 | кг | 3,1 |
| П1/10-230-15 | Пигментированная грунтовка для наружных и внутренних работ | кг | 5,48 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент для колеровки | кг | 0,08 |
| Е15-346-2 | Окраска фасадов с нанесением рисунка по подготовленной поверхности с люлек: рисунки средней сложности (орнаменты и т.п.) (единица измерения - 100 м2 фона рисунка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 20,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 74,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных и внутренних работ, дисперсия, применение 1:4 | кг | 3,1 |
| П1/10-230-15 | Пигментированная грунтовка для наружных и внутренних работ | кг | 11 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент для колеровки | кг | 0,08 |
| Е15-346-3 | Окраска фасадов с нанесением рисунка по подготовленной поверхности с люлек: рисунки сложные (здания, деревья, фигуры и т.п.) (единица измерения - 100 м2 фона рисунка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 29,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 84,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных и внутренних работ, дисперсия, применение 1:4 | кг | 3,1 |
| П1/10-230-15 | Пигментированная грунтовка для наружных и внутренних работ | кг | 19,7 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент для колеровки | кг | 0,09 |

Раздел 31. Облицовка поверхностей методом сухой штукатурки

Таблица 15-350. Облицовка гипсокартонными листами стен и откосов методом сухой штукатурки

Состав работ:

а) провешивание поверхностей с очисткой и обеспыливанием;

б) грунтование поверхностей;

в) приготовление клеевой растворной смеси;

г) облицовка поверхностей гипсокартонными листами;

д) приготовление гипсовой шпатлевки;

е) заделка швов в местах сопряжения ГКЛ;

ж) вырезка отверстий в ГКЛ (норма 1);

и) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-350-1 | Облицовка гипсокартонными листами стен методом сухой штукатурки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,91 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 1,405 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | л | 11 |
| П1/10-230-55 | Листы гипсокартонные толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| П1/10-230-60 | Растворная смесь сухая | т | 0,357 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов гипсокартона | м | 82,62 |
| Е15-350-2 | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 23,8 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 12,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 2,055 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | л | 11 |
| П1/10-230-55 | Листы гипсокартонные толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| П1/10-230-60 | Растворная смесь сухая | т | 0,5 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов гипсокартона | м | 225 |

Раздел 32. Устройство вентилируемых фасадов

Таблица 15-370. Облицовка фасадов керамогранитными плитами на клею

Состав работ:

а) очистка поверхности стен;

б) разметка поверхности;

в) сверление отверстий в стене под крепежные дюбеля;

г) установка кронштейнов;

д) установка удлинителей кронштейнов на заклепках;

е) установка и закрепление горизонтальных и вертикальных профилей;

ж) подрезка и шлифовка керамогранитных плит;

и) обезжиривание вертикальных профилей;

к) нанесение праймера на тыловую поверхность керамогранитных плит;

л) наклейка фиксирующей ленты на вертикальные профили;

м) нанесение клея на профиль вдоль клеящей ленты;

н) установка керамогранитных плит в проектное положение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-370-1 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 300 х 450 мм на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 27,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4,4 |
| 1/10-230-35/5 | Активатор SPS | л | 2,28 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 1,147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер SPS | мл | 6840 |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 2,28 |
| П1/10-230-35 | Клей "SPS POWER" | мл | 18240 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 760 |
| П1/10-235-20 | Лента клеящая SPS | м | 456 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 239,4 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |
| Е15-370-2 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 300 х 300 мм на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 691,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10,49 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 35,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4,4 |
| 1/10-230-35/5 | Активатор SPS | л | 3,417 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 1,495 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер SPS | мл | 10251 |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 3,41 |
| П1/10-230-35 | Клей "SPS POWER" | мл | 27336 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 1139 |
| П1/10-235-20 | Лента клеящая SPS | м | 683,4 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 358,8 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |
| Е15-370-3 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 400 х 400 мм на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 482,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 9,12 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 29,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4,4 |
| 1/10-230-35/5 | Активатор SPS | л | 2,564 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 1,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер SPS | мл | 7692 |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 2,56 |
| П1/10-230-35 | Клей "SPS POWER" | мл | 20512 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 641 |
| П1/10-235-20 | Лента клеящая SPS | м | 512,8 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 269,2 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |
| Е15-370-4 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 300 х 600 мм на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 7,77 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 24,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4,4 |
| 1/10-230-35/5 | Активатор SPS | л | 1,71 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,973 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер SPS | мл | 5130 |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 1,71 |
| П1/10-230-35 | Клей "SPS POWER" | мл | 13680 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 570 |
| П1/10-235-20 | Лента клеящая SPS | м | 342 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 179,6 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |
| Е15-370-5 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 600 х 600 мм на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 7,77 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 24,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4,4 |
| 1/10-230-35/5 | Активатор SPS | л | 1,71 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,973 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер SPS | мл | 5130 |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 1,71 |
| П1/10-230-35 | Клей "SPS POWER" | мл | 13680 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 285 |
| П1/10-235-20 | Лента клеящая SPS | м | 342 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 179,6 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |

Таблица 15-371. Облицовка фасадов керамогранитными плитами на кляммерах по металлическому каркасу

Состав работ:

а) очистка поверхности стен;

б) разметка поверхности;

в) сверление отверстий в стене под крепежные дюбеля;

г) установка кронштейнов;

д) установка удлинителей кронштейнов на заклепках;

е) установка и закрепление горизонтальных и вертикальных профилей;

ж) подрезка и шлифовка керамогранитных плит;

и) установка кляммеров на заклепках;

к) установка керамогранитных плит в проектное положение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-371-1 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 300 х 450 мм на кляммерах по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 фасадов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 531,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 42,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 13,97 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,7 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,006739 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 1,147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 2,28 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 760 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера основная | шт. | 792 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера стартовая | шт. | 48 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 239,4 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |
| Е15-371-2 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 300 х 300 мм на кляммерах по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 фасадов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 715,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10,49 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 53,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 19,38 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,7 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,009555 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 1,495 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 3,41 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 1139 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера основная | шт. | 1155 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера стартовая | шт. | 70 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 358,8 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |
| Е15-371-3 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 400 х 400 мм на кляммерах по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 фасадов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 496,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 9,12 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 40,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 10,76 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,7 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,00507 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 1,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 2,56 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 641 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера основная | шт. | 624 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера стартовая | шт. | 26 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 269,2 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |
| Е15-371-4 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 300 х 600 мм на кляммерах по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 фасадов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 435,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 7,77 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 34,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 10,47 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,7 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,004922 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,973 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 1,71 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 570 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера основная | шт. | 595 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера стартовая | шт. | 36 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 179,6 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |
| Е15-371-5 | Облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 600 х 600 мм на кляммерах по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 фасадов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 7,77 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 29,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 6,05 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 6,02 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,7 |
| 1/10-240-30-50/70 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 120 мм | 100 шт. | 2,2 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,002605 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,973 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный диаметром 180 мм | шт. | 1,71 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранитные | шт. | 285 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера основная | шт. | 298 |
| П1/10-240 | Пластина кляммера стартовая | шт. | 36 |
| П1/10-240 | Вертикальные шляпные профили | м | 179,6 |
| П1/10-240 | Горизонтальные Г-образные профили | м | 144 |
| П1/10-240 | Удлинитель крепежных кронштейнов | шт. | 67 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 220 |

Таблица 15-372. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой стеклянными панелями

Состав работ:

а) очистка и разметка поверхности стен;

б) установка плит утеплителя с подгонкой по месту;

в) крепление плит утеплителя со сверлением отверстий;

г) вырезка в утеплителе отверстий в местах установки кронштейнов;

д) сверление отверстий в стене для крепления кронштейнов;

е) установка и крепление кронштейнов;

ж) установка прокладки между стеной и кронштейном;

и) заделка отверстий вокруг кронштейнов утеплителем;

к) навешивание стеклянных панелей на кронштейны с последующей их фиксацией.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-372-1 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой стеклянными панелями (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 17,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 5,92 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 10,6 |
| 1/10-240-30-30/338 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 160 | шт. | 840 |
| 1/10-240-30-45/16 | Дюбель металлический рамный 10 х 72 | 10 шт. | 42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 105 |
| П1/10-220 | Панель фасадная стеклянная | м2 | 94,09 |
| П1/10-240 | Кронштейн крепежный | шт. | 210 |

Таблица 15-373. Устройство каркаса под облицовку фасадов композитными или алюминиевыми панелями

Состав работ:

а) очистка и разметка поверхности стен;

б) установка и крепление кронштейнов со сверлением отверстий;

в) установка прокладки между стеной и кронштейном;

г) разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей;

д) установка горизонтальных профилей со сверлением отверстий и креплением к кронштейнам;

е) установка вертикальных профилей со сверлением отверстий и креплением к горизонтальным профилям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-373-1 | Устройство каркаса под облицовку фасадов композитными или алюминиевыми панелями (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,37 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 12,3 |
| М331624 | Электроножницы | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 7,22 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,6 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,703 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Кронштейн крепежный | шт. | 256 |
| П1/10-240 | Профиль вертикальный П-образный | м | 154 |
| П1/10-240 | Профиль горизонтальный Г-образный | м | 160 |

Таблица 15-374. Теплоизоляция наружных стен при устройстве вентилируемых фасадов с облицовкой композитными или алюминиевыми панелями

Состав работ:

а) навешивание плит утеплителя на кронштейны с прорезкой отверстий в плитах утеплителя;

б) подгонка плит утеплителя по месту с подрезкой;

в) раскатка рулона мембраны по утеплителю (норма 1);

г) прорезка отверстий в полотне мембраны в местах выхода кронштейнов (норма 1);

д) сверление отверстий для крепления утеплителя;

е) крепление мембраны одновременно с плитами утеплителя (норма 1);

ж) крепление плит утеплителя (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-374-1 | Теплоизоляция наружных стен с ветрозащитным слоем при устройстве вентилируемых фасадов с облицовкой композитными или алюминиевыми панелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,83 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 8,4 |
| 1/10-240-30-30/338 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 160 | шт. | 840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 105 |
| П1/10-160-10 | Мембрана паропроницаемая | м2 | 115 |
| Е15-374-2 | Теплоизоляция наружных стен без ветрозащитного слоя при устройстве вентилируемых фасадов с облицовкой композитными или алюминиевыми панелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,83 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 8,4 |
| 1/10-240-30-30/338 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 160 | шт. | 840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 105 |

Таблица 15-375. Монтаж композитных панелей при устройстве вентилируемых фасадов

Состав работ:

а) сверление отверстий в панелях под заклепки;

б) крепление иклей к панелям с помощью заклепок;

в) сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки;

г) крепление зацепов к вертикальным профилям с помощью заклепок;

д) монтаж панелей одновременно с декоративной шовной полосой со сверлением отверстий под заклепки и креплением к вертикальному профилю;

е) снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-375-1 | Монтаж композитных панелей при устройстве вентилируемых фасадов (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Зацеп | шт. | 832 |
| П1/10-240 | Икля | шт. | 832 |
| П1/10-240-35 | Заклепки 4,8 х 12 мм | шт. | 4576 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Панель фасадная | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Полоса декоративная шовная | м | 147 |

Таблица 15-376. Монтаж алюминиевых панелей при устройстве вентилируемых фасадов

Состав работ:

а) сверление отверстий в панелях и вертикальных профилях;

б) монтаж панелей одновременно с декоративной шовной полосой и креплением к вертикальному профилю;

в) снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-376-1 | Монтаж алюминиевых панелей при устройстве вентилируемых фасадов (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,39 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/60 | Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм | 1000 шт. | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Панель алюминиевая | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Полоса декоративная шовная | м | 147 |

Таблица 15-377. Устройство оконных откосов из фасадных панелей

Состав работ:

а) разметка, обрезка профилей по размеру;

б) установка и крепление угловой планки со сверлением отверстий;

в) сверление отверстий под заклепки;

г) установка панелей откосов с креплением заклепками;

д) герметизация швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-377-1 | Устройство оконных откосов из фасадных панелей (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,33 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,8 |
| М331624 | Электроножницы | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 4,76 |
| 1/10-240-55-20/60 | Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм | 1000 шт. | 0,159 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки 4,0 х 8 мм | шт. | 318 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Панель фасадная откоса | м | 105 |
| П2/30-55 | Планка угловая | м | 105 |

Таблица 15-378. Устройство оконных отливов из фасадных панелей

Состав работ:

а) разметка, обрезка профилей по размеру;

б) установка и крепление Г-образного профиля со сверлением отверстий;

в) сверление отверстий под заклепки;

г) установка панелей отлива с креплением заклепками;

д) герметизация швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-378-1 | Устройство оконных отливов из фасадных панелей (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,33 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,8 |
| М331624 | Электроножницы | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 4,76 |
| 1/10-240-55-20/60 | Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм | 1000 шт. | 0,159 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Профиль Г-образный | м | 105 |
| П1/10-240-35 | Заклепки 4,0 х 8 мм | шт. | 318 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Панель фасадная отлива | м | 105 |

Таблица 15-379. Облицовка парапета фасадными панелями

Состав работ:

а) установка и крепление кронштейнов со сверлением отверстий;

б) установка и крепление несущего профиля со сверлением отверстий;

в) установка фасадной панели парапета с креплением заклепками и со сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-379-1 | Облицовка парапета фасадными панелями (единица измерения - 100 м парапета) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,33 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/16 | Дюбель металлический рамный 10 х 72 | 10 шт. | 20 |
| 1/10-240-55-20/60 | Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Кронштейн крепежный | шт. | 200 |
| П1/10-240 | Профиль Г-образный | м | 105 |
| П1/10-240 | Профиль П-образный | м | 105 |
| П1/10-240-35 | Заклепки 4,0 х 8 мм | шт. | 1200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Панель фасадная парапетная | м | 105 |

Таблица 15-380. Устройство навесных вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля с облицовкой керамогранитными плитами со скрытым креплением на аграфах на междуэтажную систему

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) разметка поверхности;

в) сверление отверстий в стене под анкера;

г) установка кронштейнов;

д) установка и крепление удлинителей к кронштейнам болтами;

е) установка и закрепление соединительных, вертикальных и горизонтальных профилей;

ж) установка и крепление усилительных профилей заклепками;

и) подрезка профилей по размеру;

к) подрезка керамогранитных плит;

л) сверление глухих отверстий в керамогранитных плитах;

м) крепление аграфов к керамогранитным плитам анкерами;

н) подбор и навешивание керамогранитных плит на горизонтальный профиль за аграфы;

п) регулировка и закрепление керамогранитных плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-380-1 | Устройство навесных вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля с облицовкой керамогранитными плитами размером 600 х 1200 мм со скрытым креплением на аграфах на междуэтажную систему (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 385,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 33,66 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 3,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 33,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 4,16 |
| 1/10-235-15/15 | Прокладки изолирующие пластмассовые | шт. | 312 |
| 1/10-240-10-10/110 | Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 8-12 мм | т | 0,0128 |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 7,68 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 8,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00216 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-5 | Сверло диаметром 6 мм для сверления глухих отверстий в плитах | шт. | 3,21 |
| П1/10-230-65-20-5 | Плиты керамогранитные | шт. | 143 |
| П1/10-235-15 | Уплотнитель аграфа 50 х 50, t=1,5 мм | шт. | 834 |
| П1/10-240-30-45 | Дюбель-анкер М10 х 130/50 | шт. | 208 |
| П1/10-240-38 | Аграф верхний | шт. | 417 |
| П1/10-240-38 | Аграф нижний | шт. | 417 |
| П1/10-240-38 | Втулка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн опорный несущий | шт. | 52 |
| П1/10-240-38 | Профиль вертикальный направляющий | м | 136,5 |
| П1/10-240-38 | Профиль горизонтальный направляющий | м | 343 |
| П1/10-240-38 | Профиль соединительный L=450 мм | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Профиль усилительный | м | 18 |
| П1/10-240-38 | Салазка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Удлинитель кронштейна | шт. | 52 |
| П1/10-240-60 | Анкер распорный М6 х 11,5 | шт. | 834 |
| Е15-380-2 | Устройство навесных вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля с облицовкой керамогранитными плитами размером 600 х 600 мм со скрытым креплением на аграфах на междуэтажную систему (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 44,78 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 3,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 44,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 4,16 |
| 1/10-235-15/15 | Прокладки изолирующие пластмассовые | шт. | 312 |
| 1/10-240-10-10/110 | Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 8-12 мм | т | 0,0128 |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 7,68 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 8,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00216 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-5 | Сверло диаметром 6 мм для сверления глухих отверстий в плитах | шт. | 4,28 |
| П1/10-230-65-20-5 | Плиты керамогранитные | шт. | 285 |
| П1/10-235-15 | Уплотнитель аграфа 50 х 50, t=1,5 мм | шт. | 1112 |
| П1/10-240-30-45 | Дюбель-анкер М10 х 130/50 | шт. | 208 |
| П1/10-240-38 | Аграф верхний | шт. | 556 |
| П1/10-240-38 | Аграф нижний | шт. | 556 |
| П1/10-240-38 | Втулка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн опорный несущий | шт. | 52 |
| П1/10-240-38 | Профиль вертикальный направляющий | м | 136,5 |
| П1/10-240-38 | Профиль горизонтальный направляющий | м | 343 |
| П1/10-240-38 | Профиль соединительный L=450 мм | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Профиль усилительный | м | 18 |
| П1/10-240-38 | Салазка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Удлинитель кронштейна | шт. | 52 |
| П1/10-240-60 | Анкер распорный М6 х 11,5 | шт. | 1112 |
| Е15-380-3 | Устройство навесных вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля с облицовкой керамогранитными плитами размером 600 х 300 мм со скрытым креплением на аграфах на междуэтажную систему (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 666,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 89,26 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 3,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 88,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 4,16 |
| 1/10-235-15/15 | Прокладки изолирующие пластмассовые | шт. | 312 |
| 1/10-240-10-10/110 | Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 8-12 мм | т | 0,0128 |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 7,68 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 8,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00216 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-5 | Сверло диаметром 6 мм для сверления глухих отверстий в плитах | шт. | 8,55 |
| П1/10-230-65-20-5 | Плиты керамогранитные | шт. | 570 |
| П1/10-235-15 | Уплотнитель аграфа 50 х 50, t=1,5 мм | шт. | 2224 |
| П1/10-240-30-45 | Дюбель-анкер М10 х 130/50 | шт. | 208 |
| П1/10-240-38 | Аграф верхний | шт. | 1112 |
| П1/10-240-38 | Аграф нижний | шт. | 1112 |
| П1/10-240-38 | Втулка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн опорный несущий | шт. | 52 |
| П1/10-240-38 | Профиль вертикальный направляющий | м | 136,5 |
| П1/10-240-38 | Профиль горизонтальный направляющий | м | 343 |
| П1/10-240-38 | Профиль соединительный L=450 мм | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Профиль усилительный | м | 18 |
| П1/10-240-38 | Салазка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Удлинитель кронштейна | шт. | 52 |
| П1/10-240-60 | Анкер распорный М6 х 11,5 | шт. | 2224 |
| Е15-380-4 | Устройство навесных вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля с облицовкой керамогранитными плитами размером 400 х 400 мм со скрытым креплением на аграфах на междуэтажную систему (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 747,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 100,3 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 3,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 100 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 4,16 |
| 1/10-235-15/15 | Прокладки изолирующие пластмассовые | шт. | 312 |
| 1/10-240-10-10/110 | Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 8-12 мм | т | 0,0128 |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 10,42 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 8,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00216 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-5 | Сверло диаметром 6 мм для сверления глухих отверстий в плитах | шт. | 9,62 |
| П1/10-230-65-20-5 | Плиты керамогранитные | шт. | 641 |
| П1/10-235-15 | Уплотнитель аграфа 50 х 50, t=1,5 мм | шт. | 2500 |
| П1/10-240-30-45 | Дюбель-анкер М10 х 130/50 | шт. | 208 |
| П1/10-240-38 | Аграф верхний | шт. | 1250 |
| П1/10-240-38 | Аграф нижний | шт. | 1250 |
| П1/10-240-38 | Втулка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн опорный несущий | шт. | 52 |
| П1/10-240-38 | Профиль вертикальный направляющий | м | 136,5 |
| П1/10-240-38 | Профиль горизонтальный направляющий | м | 505 |
| П1/10-240-38 | Профиль соединительный L=450 мм | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Профиль усилительный | м | 18 |
| П1/10-240-38 | Салазка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Удлинитель кронштейна | шт. | 52 |
| П1/10-240-60 | Анкер распорный М6 х 11,5 | шт. | 2500 |
| Е15-380-5 | Устройство навесных вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля с облицовкой керамогранитными плитами размером 300 х 300 мм со скрытым креплением на аграфах на междуэтажную систему (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1137,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 181,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 178,22 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 3,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 177,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 4,16 |
| 1/10-235-15/15 | Прокладки изолирующие пластмассовые | шт. | 312 |
| 1/10-240-10-10/110 | Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 8-12 мм | т | 0,0128 |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 13,12 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 8,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00216 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-5 | Сверло диаметром 6 мм для сверления глухих отверстий в плитах | шт. | 17,11 |
| П1/10-230-65-20-5 | Плиты керамогранитные | шт. | 1140 |
| П1/10-235-15 | Уплотнитель аграфа 50 х 50, t=1,5 мм | шт. | 4448 |
| П1/10-240-30-45 | Дюбель-анкер М10 х 130/50 | шт. | 208 |
| П1/10-240-38 | Аграф верхний | шт. | 2224 |
| П1/10-240-38 | Аграф нижний | шт. | 2224 |
| П1/10-240-38 | Втулка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн опорный несущий | шт. | 52 |
| П1/10-240-38 | Профиль вертикальный направляющий | м | 136,5 |
| П1/10-240-38 | Профиль горизонтальный направляющий | м | 667 |
| П1/10-240-38 | Профиль соединительный L=450 мм | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Профиль усилительный | м | 18 |
| П1/10-240-38 | Салазка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Удлинитель кронштейна | шт. | 52 |
| П1/10-240-60 | Анкер распорный М6 х 11,5 | шт. | 4448 |
| Е15-380-6 | Устройство навесных вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля с облицовкой керамогранитными плитами размером 300 х 450 мм со скрытым креплением на аграфах на междуэтажную систему (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 862,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 118,86 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 3,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 118,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 4,16 |
| 1/10-235-15/15 | Прокладки изолирующие пластмассовые | шт. | 312 |
| 1/10-240-10-10/110 | Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 8-12 мм | т | 0,0128 |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 12,04 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 8,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00216 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-5 | Сверло диаметром 6 мм для сверления глухих отверстий в плитах | шт. | 11,4 |
| П1/10-230-65-20-5 | Плиты керамогранитные | шт. | 760 |
| П1/10-235-15 | Уплотнитель аграфа 50 х 50, t=1,5 мм | шт. | 2964 |
| П1/10-240-30-45 | Дюбель-анкер М10 х 130/50 | шт. | 208 |
| П1/10-240-38 | Аграф верхний | шт. | 1482 |
| П1/10-240-38 | Аграф нижний | шт. | 1482 |
| П1/10-240-38 | Втулка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн опорный несущий | шт. | 52 |
| П1/10-240-38 | Профиль вертикальный направляющий | м | 136,5 |
| П1/10-240-38 | Профиль горизонтальный направляющий | м | 667 |
| П1/10-240-38 | Профиль соединительный L=450 мм | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Профиль усилительный | м | 18 |
| П1/10-240-38 | Салазка | шт. | 39 |
| П1/10-240-38 | Удлинитель кронштейна | шт. | 52 |
| П1/10-240-60 | Анкер распорный М6 х 11,5 | шт. | 2964 |

Раздел 33. Шпатлевание стен и потолков с применением материалов типа "CAPAROL"

Таблица 15-400. Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен и потолков с применением материалов типа "CAPAROL"

Состав работ:

а) приготовление шпатлевки;

б) сглаживание поверхности;

в) очистка и обеспыливание поверхности;

г) частичное подмазывание и шлифовка подмазанных мест;

д) грунтование поверхности;

е) первое шпатлевание поверхности, шлифовка;

ж) второе грунтование поверхности (нормы 2, 4);

и) второе шпатлевание поверхности, шлифовка (нормы 2, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-400-1 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз с применением материалов типа "CAPAROL" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем типа "CAPAROL-PUTZGRUND" | кг | 32,5 |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь типа "CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P" | кг | 150 |
| Е15-400-2 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза с применением материалов типа "CAPAROL" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения типа "OPTIGRUND E.L.F" | кг | 18 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем типа "CAPAROL-PUTZGRUND" | кг | 32,5 |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь типа "CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P" | кг | 280 |
| Е15-400-3 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз с применением материалов типа "CAPAROL" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем типа "CAPAROL-PUTZGRUND" | кг | 32,5 |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь типа "CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P" | кг | 150 |
| Е15-400-4 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза с применением материалов типа "CAPAROL" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения типа "OPTIGRUND E.L.F" | кг | 18 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем типа "CAPAROL-PUTZGRUND" | кг | 32,5 |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь типа "CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P" | кг | 280 |

Таблица 15-401. Наружная отделка стен водно-дисперсионными фактурными красками типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT")

Состав работ:

а) очистка поверхности;

б) приготовление шпатлевки из сухой смеси;

в) приготовление (перемешивание) грунтовки;

г) расшивка трещин с грунтованием и подмазыванием;

д) шлифование подмазанных мест;

е) грунтование поверхности;

ж) приготовление (перемешивание) окрасочного состава;

и) окрашивание поверхности за один раз;

к) структурирование поверхности (нормы 3,6);

л) передвижка люлек по горизонтали (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-401-1 | Наружная отделка стен водно-дисперсионными фактурными красками типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") механизированным способом с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,71 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 5,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 3,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") | кг | П |
| П1/10-230-40 | Краска водно-дисперсионная фактурная типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") | кг | П |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь типа "CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P" | кг | 23 |
| Е15-401-2 | Наружная отделка стен водно-дисперсионными фактурными красками типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") вручную с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 3,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") | кг | П |
| П1/10-230-40 | Краска водно-дисперсионная фактурная типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") | кг | П |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь типа "CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P" | кг | 23 |
| Е15-401-3 | Добавлять к Е15-401-1,2 при структурировании поверхности с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| Е15-401-4 | Наружная отделка стен водно-дисперсионными фактурными красками типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") механизированным способом с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 4,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 3,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") | кг | П |
| П1/10-230-40 | Краска водно-дисперсионная фактурная типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") | кг | П |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь типа "CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P" | кг | 23 |
| Е15-401-5 | Наружная отделка стен водно-дисперсионными фактурными красками типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") вручную с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 3,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") | кг | П |
| П1/10-230-40 | Краска водно-дисперсионная фактурная типа "CAPAROL" ("ALPINA", "DISKOM", "DIAMANT") | кг | П |
| П1/10-230-60-40 | Сухая шпатлевочная смесь типа "CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P" | кг | 23 |
| Е15-401-6 | Добавлять к Е15-401-4,5 при структурировании поверхности с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,02 |

Раздел 34. Устройство декоративного покрытия типа "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА"

Таблица 15-410. Устройство декоративного покрытия типа "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА"

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности (нормы 1, 3);

б) грунтование поверхности (нормы 1, 3);

в) нанесение первого слоя штукатурки (нормы 1, 3);

г) колеровка состава (нормы 1, 3);

д) нанесение второго и третьего слоя штукатурки (нормы 1, 3);

е) полирование поверхности (нормы 1, 3);

ж) нанесение защитной композиции (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-410-1 | Устройство декоративного полимерного покрытия типа "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения типа "OPTIGRUND E.L.F" | кг | 18 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка полимерная типа "CAPADECOR STUCCODECOR DL LUCE" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ) | кг | 36,2 |
| Е15-410-2 | Устройство декоративного полимерного покрытия типа "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА": добавлять на каждый последующий слой к норме Е15-410-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка полимерная типа "CAPADECOR STUCCODECOR DL LUCE" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ) | кг | 11,6 |
| Е15-410-3 | Устройство декоративного минерального покрытия типа "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем типа "CAPAROL-PUTZGRUND" | кг | 32,5 |
| П1/10-230-15 | Композиция минеральная типа "CAPADECOR CALCINO IMPRAGNIERPASTE" | кг | 4 |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка минеральная типа "CAPADECOR CALCINO-DECOR" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ) | кг | 120 |
| Е15-410-4 | Устройство декоративного минерального покрытия типа "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА": добавлять на каждый последующий слой к норме Е15-410-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурка минеральная типа "CAPADECOR CALCINO-DECOR" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ) | кг | 10 |

Раздел 35. Устройство натяжных потолков

Таблица 15-411. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2

Состав работ:

а) разметка и резка профилей;

б) разметка и установка профилей на стене со сверлением отверстий;

в) разметка и резка перфорированной ленты (нормы 2, 3);

г) разметка и установка перфорированной ленты с закреплением дюбелями (нормы 2, 3);

д) установка протекторных колец для обхода труб;

е) прогрев помещения и полотна натяжного потолка;

ж) растягивание полотна и закрепление в гарпун;

и) прогрев участка полотна вдоль диагонали до 60 град. С;

к) растягивание полотна с закреплением в паз профиля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-411-1 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2 (единица измерения - 100 м2 потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,85 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,65 |
| М331623 | Тепловая пушка | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,75 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,84 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Полотно ПВХ | м2 | 98 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 3,5 х 40 мм | шт. | П |
| П1/10-280 | Кольцо протекторное | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Профиль (багет) | м | П |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Заглушка ПВХ | м | П |
| Е15-411-2 | Устройство многоуровневых натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2 (единица измерения - 100 м2 потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,61 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,94 |
| М331623 | Тепловая пушка | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,75 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,67 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Полотно ПВХ | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Профиль оцинкованный 60 х 27 мм | м | П |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 3,5 х 40 мм | шт. | П |
| П1/10-240-50-16 | Пресс-шайбы | шт. | П |
| П1/10-260-100 | Лента металлическая перфорированная | м | П |
| П1/10-280 | Кольцо протекторное | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Профиль (багет) | м | П |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Заглушка ПВХ | м | П |
| Е15-411-3 | Устройство криволинейных натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2 (единица измерения - 100 м2 потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,28 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,83 |
| М331623 | Тепловая пушка | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,75 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,53 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Полотно ПВХ | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Профиль оцинкованный 60 х 27 мм | м | П |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 3,5 х 40 мм | шт. | П |
| П1/10-240-50-16 | Пресс-шайбы | шт. | П |
| П1/10-260-100 | Лента металлическая перфорированная | м | П |
| П1/10-280 | Кольцо протекторное | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Профиль (багет) | м | П |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Заглушка ПВХ | м | П |

Таблица 15-412. Установка разделительного профиля при устройстве натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки

Состав работ:

а) разметка места расположения профиля;

б) резка профиля;

в) сверление отверстий в потолке и в профиле;

г) установка и закрепление профиля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-412-1 | Установка разделительного профиля при устройстве натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,72 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,26 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Профиль оцинкованный 60 х 27 мм | м | П |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 3,5 х 40 мм | шт. | 50 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Профиль алюминиевый двойной | м | П |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Заглушка ПВХ | м | П |

Таблица 15-413. Устройство площадки площадью до 1 м2 для установки осветительных приборов, датчиков при устройстве натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки

Состав работ:

а) разметка и резка фанеры;

б) сверление отверстий в фанере для пропуска проводов;

в) установка анкерных дюбелей в потолке со сверлением отверстий;

г) разметка и резка спиц подвесов по длине;

д) закрепление подвесов с выверкой по высоте;

е) закрепление фанерного листа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-413-1 | Устройство площадки площадью до 1 м2 для установки осветительных приборов, датчиков при устройстве натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-15 | Фанера бакелизированная толщиной 10 мм | м2 | П |
| П1/10-240 | Подвес металлический в комплекте со спицей и крюком | шт. | 4 |
| П1/10-240-30 | Дюбель для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 4 |
| П1/10-280 | Кольцо пластиковое | шт. | П |

Раздел 36. Облицовка круглых колонн плитами из природного камня

Таблица 15-420. Облицовка железобетонных круглых колонн гранитными полированными плитами

Состав работ:

а) распаковка гранитных плит;

б) разметка и подрезка гранитных плит;

в) сверление отверстий в колонне;

г) установка и крепление металлических направляющих;

д) установка и крепление крепежных элементов к металлическим направляющим;

е) установка гранитных плит;

ж) подгонка торцов и кромок гранитных плит;

и) крепление смежных плит фиксаторами со сверлением отверстий в плитах;

к) шлифовка и полировка подрезанных швов;

л) промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-420-1 | Облицовка железобетонных круглых колонн гранитными полированными плитами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1093,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,74 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 47,37 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 106,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 87,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 16,6 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 11,5 |
| 1/10-240-30-45/14 | Дюбель металлический рамный 10 х 182 | 10 шт. | 46,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные диаметром 200-350 мм | шт. | 0,25 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные H=1000 мм, Rmin=350 мм, t=60 мм | м2 | 123,48 |
| П1/10-230-95 | Металлические направляющие 40 х 40 х 2 мм | т | 0,7191 |
| П1/10-240 | Крепежный элемент с самонарезающими винтами | шт. | 616 |
| П1/10-240 | Фиксаторы диаметром 6-8 мм | шт. | 416 |

Раздел 37. Облицовка конструкций плитами "БЕССЕР"

Таблица 15-421. Облицовка железобетонных колонн плитами "БЕССЕР"

Состав работ:

а) подбор плит по сорту и размеру;

б) разметка облицовываемой поверхности;

в) заготовка закладных изделий;

г) установка и крепление арматурной сетки со сверлением отверстий;

д) разметка и подрезка плит;

е) сверление отверстий в плитах;

ж) облицовка железобетонных колонн плитами на растворе;

и) крепление плит к сетке закладными изделиями;

к) крепление закладных изделий к сетке вязальной проволокой;

л) заполнение пространства между колонной и плитами раствором;

м) расшивка швов;

н) промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-421-1 | Облицовка железобетонных четырехгранных колонн плитами "БЕССЕР" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1200,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,26 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 55 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 105,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 77 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,02063 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,051 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Плитка облицовочная бетонная рядовая 1КБДЛ-ЦП-4-К | м2 | 22,74 |
| П1/10-230-65-5 | Плитка облицовочная бетонная угловая 1КБУЛ-ЦП-12-2К | м2 | 114,64 |

Таблица 15-422. Облицовка бетонных подпорных стен плитами "БЕССЕР" с креплением арматурной сетки на дюбелях

Состав работ:

а) подбор плит по сорту и размеру;

б) разметка облицовываемой поверхности;

в) заготовка закладных изделий;

г) установка и крепление арматурной сетки на дюбелях со сверлением отверстий;

д) разметка и подрезка плит;

е) сверление отверстий в плитах;

ж) облицовка подпорных стен плитами на растворе;

и) крепление плит к сетке закладными изделиями;

к) крепление закладных изделий к сетке вязальной проволокой;

л) заполнение пространства между стеной и плитами раствором;

м) расшивка швов;

н) промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-422-1 | Облицовка бетонных подпорных стен плитами "БЕССЕР" с креплением арматурной сетки на дюбелях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,26 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 19,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0143 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,051 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Плитка облицовочная бетонная рядовая 1КБОР-ЦП-М 4.1.2 | м2 | 101,5 |

Раздел 38. Облицовка внутренних поверхностей панелями из ПВХ с устройством каркаса

Таблица 15-423. Облицовка внутренних поверхностей панелями из ПВХ с устройством каркаса

Состав работ:

а) разметка стен;

б) обработка поверхностей деревянных элементов каркаса антисептическим составом вручную (норма 1);

в) устройство деревянного каркаса (норма 1);

г) устройство металлического каркаса (норма 2);

д) облицовка стен панелями из ПВХ с установкой профилей;

е) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-423-1 | Облицовка стен панелями из ПВХ с устройством деревянного каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,04 |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,016 |
| 1/10-230-65-45-5/5 | Панель поливинилхлоридная для внутренней отделки шириной 250 мм (цвет белый) | м2 | 101,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-45 | Профили из ПВХ вертикальные | м | 25,4 |
| П1/10-230-65-45 | Профили из ПВХ горизонтальные | м | 76,4 |
| Е15-423-2 | Облицовка стен панелями из ПВХ с устройством металлического каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 26,97 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,08 |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-20/65 | Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 75 х 50, 0,6 мм | м | 180 |
| 1/10-230-55-20/120 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27 х 28, 0,6 мм | м | 94 |
| 1/10-230-65-45-5/5 | Панель поливинилхлоридная для внутренней отделки шириной 250 мм (цвет белый) | м2 | 101,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвесные пластины | шт. | 25 |
| П1/10-230-65-45 | Профили из ПВХ вертикальные | м | 25,4 |
| П1/10-230-65-45 | Профили из ПВХ горизонтальные | м | 76,4 |

Раздел 39. Подготовка под отделку поверхностей сборных железобетонных конструкций

Таблица 15-425. Подготовка под отделку поверхностей сборных железобетонных конструкций с применением сухих смесей

Состав работ:

а) очистка поверхности;

б) приготовление (затворение) цементно-известкового раствора вручную;

в) нанесение и заделка раствором с затиркой мест сопряжения (примыкания) плит и панелей со стенами и перегородками, монолитных участков стен шириной до 200 мм, технологических отверстий в стенах и потолках площадью до 0,03 м2 (норма 1), швов (норма 2);

г) прорезка рустов (норма 2);

д) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-425-1 | Подготовка под отделку поверхностей сборных железобетонных конструкций стен и перегородок с применением сухих смесей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты минераловатные | м3 | 0,035 |
| П1/10-120-220-30 | Стеклоткань | м2 | 0,76 |
| Е15-425-2 | Разделка потолочных рустов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т | 0,05 |