Раздел 01. Облицовочные работы

01. Облицовка стен природным камнем

Таблица 15-4. Облицовка стен гранитными плитами

Состав работ:

а) распаковка и подбор плит;

б) притирка кромок;

в) шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит;

г) установка плит и заливка раствора;

д) пригонка плит на швах по лицу;

е) разделка швов облицовки;

ж) оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной;

и) очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-4-1 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 2 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1175,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,0705 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 7,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,03071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-4-2 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1435,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,082 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 8,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,03486 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-4-3 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1672,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,096 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 9,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,03952 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-4-4 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1954,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,116 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 11,62 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,04786 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-4-5 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2373 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,1365 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 13,65 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,05774 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-4-6 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм, при числе плит в 1 м2 до 2 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 706,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-4-7 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 866,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-4-8 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1014,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-4-9 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1162,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-4-10 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1357 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-4-11 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм, при числе плит в 1 м2 до 2 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 741 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,45 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм | м2 | 97 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,7 |
| Е15-4-12 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 900,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,45 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм | м2 | 97 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,7 |
| Е15-4-13 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1048,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,43 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм | м2 | 96 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,7 |
| Е15-4-14 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1208,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,43 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм | м2 | 95 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,7 |
| Е15-4-15 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1379,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,42 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные с поверхностью "ПОД СКАЛУ" толщиной 150 мм | м2 | 94 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,7 |

Таблица 15-5. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора или травертина

Состав работ:

а) распаковка и подбор плит;

б) притирка кромок;

в) шлифовка и полировка;

г) установка плит и заливка раствора;

д) пригонка плит на швах по лицу;

е) разделка швов облицовки;

ж) оклейка поверхностей полированных бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной;

и) очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-5-1 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 2 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,09 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 99 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-5-2 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,09 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-5-3 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 770,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,09 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-5-4 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 885,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,12 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-5-5 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 966 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,09 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 18,51 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 18,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 97 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-5-6 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 2 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 621,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,0039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Детали крепления | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0036 |
| Е15-5-7 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 791 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,00458 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Детали крепления | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00422 |
| Е15-5-8 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 949,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,00534 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Детали крепления | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00492 |
| Е15-5-9 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1096,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,00646 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Детали крепления | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00597 |
| Е15-5-10 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1276,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,0081 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0006 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Детали крепления | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00792 |

02. Облицовка колонн природным камнем

Таблица 15-6. Облицовка колонн гранитными плитами

Состав работ:

а) распаковка и подбор плит;

б) притирка кромок;

в) шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн;

г) установка плит и заливка раствора;

д) разделка швов облицовки;

е) оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной;

ж) очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-6-1 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2032,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,082 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 8,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,05076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-6-2 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2395,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,096 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 9,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,05898 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-6-3 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2794,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,116 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 11,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,07131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-6-4 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3327,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,1455 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 14,55 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,08938 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-6-5 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2770,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,0825 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 8,25 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,06052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-6-6 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3230,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,0955 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 9,55 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,06832 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-6-7 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3738,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,1162 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 11,62 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,08162 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-6-8 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4391,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,14535 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 14,54 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,09975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-6-9 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1137,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,23 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-6-10 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1342,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,23 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-6-11 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1500,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,29 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-6-12 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1730,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,46 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 97 |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-6-13 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1463,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,23 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-6-14 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1718 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,23 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-6-15 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1959,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,28 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-6-16 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2201,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,28 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные чистотесанные толщиной 100 мм | м2 | 97 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |

Таблица 15-7. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора или травертина

Состав работ:

а) распаковка и подбор плит;

б) притирка кромок;

в) шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн;

г) установка плит и заливка раствора;

д) разделка швов облицовки;

е) оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной;

ж) очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-7-1 | Облицовка четырехгранных колонн плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 895,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,34 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,14 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-7-2 | Облицовка четырехгранных колонн плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1040,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,34 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,14 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-7-3 | Облицовка четырехгранных колонн плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1197,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,41 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,14 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-7-4 | Облицовка четырехгранных колонн плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1342,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,35 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 97 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-7-5 | Облицовка многогранных колонн плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1113,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,34 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-7-6 | Облицовка многогранных колонн плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1306,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,34 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-7-7 | Облицовка многогранных колонн плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1488,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,41 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 98 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-7-8 | Облицовка многогранных колонн плитами из известняка толщиной 60 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1657,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,35 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 19,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из известняка толщиной 60 мм | м2 | 97 |
| П1/10-240 | Крепления железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-7-9 | Облицовка четырехгранных колонн плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1185,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,006 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,00772 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления латунные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00713 |
| Е15-7-10 | Облицовка четырехгранных колонн плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1415,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,006 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,00906 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления латунные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00835 |
| Е15-7-11 | Облицовка четырехгранных колонн плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1633,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,006 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,01098 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления латунные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,01013 |
| Е15-7-12 | Облицовка четырехгранных колонн плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1826,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,006 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,01278 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления латунные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,01181 |
| Е15-7-13 | Облицовка многогранных колонн плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1754,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,01738 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления латунные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,01604 |
| Е15-7-14 | Облицовка многогранных колонн плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2008,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,01872 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления латунные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,01729 |
| Е15-7-15 | Облицовка многогранных колонн плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2262,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,02045 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 100 |
| П1/10-240 | Крепления латунные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,01888 |
| Е15-7-16 | Облицовка многогранных колонн плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм, при числе плит в 1 м2 более 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2480,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,0229 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00044 |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм | м2 | 99 |
| П1/10-240 | Крепления латунные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,02112 |

Таблица 15-8. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Состав работ:

а) распаковка и подбор плит;

б) притирка кромок;

в) шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней;

г) установка плит и заливка раствором;

д) разделка швов облицовки;

е) оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной;

ж) очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-8-1 | На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным добавлять или исключать (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| Е15-8-2 | На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом чистотесанным и "ПОД СКАЛУ" добавлять или исключать (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| Е15-8-3 | На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн известняком добавлять или исключать (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |

Таблица 15-9. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять

Состав работ:

а) прокладка свинца в швах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-9-1 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,12 |

03. Облицовка поверхностей линейными фасонными камнями

Таблица 15-10. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Состав работ:

а) распаковка и подбор камней;

б) притирка кромок по торцам и постелям;

в) пригонка по лицу на стыках профиля;

г) установка камней и заливка раствора;

д) разделка швов облицовки;

е) оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной;

ж) очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-10-1 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными, при ширине большей стороны камня до 150 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5262,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,243 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 24,3 |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,01065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,16047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-10-2 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными, при ширине большей стороны камня до 250 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4210,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,175 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 17,5 |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,01065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,11375 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-10-3 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными, при ширине большей стороны камня до 450 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3508,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 5,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,126 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 12,6 |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,01065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,09415 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-10-4 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными, при ширине большей стороны камня до 150 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3339,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,01065 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,08635 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00148 |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,07349 |
| Е15-10-5 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными, при ширине большей стороны камня до 250 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2746,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,01065 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,06135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00089 |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,05075 |
| Е15-10-6 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными, при ширине большей стороны камня до 450 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2407,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,01065 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,0439 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00059 |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| П1/10-240 | Подтяжки железные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,03567 |

Таблица 15-11. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Состав работ:

а) распаковка и подбор камней;

б) притирка кромок по торцам и постелям;

в) пригонка по лицу на стыках профиля;

г) установка камней и заливка раствора;

д) разделка швов облицовки;

е) обмазка тесаных поверхностей глиной;

ж) очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-11-1 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными, при ширине большей стороны до 150 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2564,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,48 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 29,74 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 29,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,9 |
| Е15-11-2 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными, при ширине большей стороны до 250 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2141,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 5,91 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 29,74 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 29,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,7 |
| Е15-11-3 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными, при ширине большей стороны до 450 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1959,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 7,08 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 29,74 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 29,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-11-4 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми, при ширине большей стороны до 150 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2068,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 4,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 29,74 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 29,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,9 |
| Е15-11-5 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми, при ширине большей стороны до 250 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1754,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 5,2 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 29,74 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 29,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,7 |
| Е15-11-6 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми, при ширине большей стороны до 450 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1657,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 6,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 29,74 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 29,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни фасонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П1/10-240 | Крепления оцинкованные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |

04. Облицовка поверхностей плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина

Таблица 15-12. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Состав работ:

а) распаковка и подбор плит;

б) выравнивание поверхности под облицовку раствором;

в) огрунтовка поверхностей эмульсией ПВА;

г) притирка кромок;

д) установка плит на раствор;

е) пригонка плит на швах по лицу;

ж) расшивка швов облицовки;

и) оклейка поверхности бумагой;

к) очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-12-1 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 40 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,01023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 10 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00944 |
| Е15-12-2 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, при числе плит в 1 м2 до 8 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 711,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 40 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,01237 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 10 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,01142 |
| Е15-12-3 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина, при числе плит в 1 м2 до 10 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 983,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 40 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,01906 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из мрамора или травертина (полированного) толщиной 10 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,01759 |

05. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Таблица 15-13. Облицовка мрамором ступеней и укладка подоконных мраморных плит

Состав работ:

а) распаковка и подбор плит;

б) притирка кромок;

в) укладка плит на растворе;

г) оклейка полированных поверхностей бумагой;

д) очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-13-1 | Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 621,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,61 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,00744 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные для подступенков | м2 | 20 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников | м2 | 81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00686 |
| Е15-13-2 | Укладка подоконных мраморных полированных плит (досок) (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 395,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,2205 |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,0071 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,91 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,00371 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00089 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников | м2 | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00343 |

06. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн искусственными плитками

Таблица 15-14. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Состав работ:

а) выравнивание поверхности стен цементным раствором;

б) огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА;

в) провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий;

г) перерубка и подточка плиток;

д) установка плиток;

е) заполнение и расшивка швов;

ж) приготовление мастики;

и) очистка облицованной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-14-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике (единица измерения - 100 м2 облицованной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-20 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 7 мм | м2 | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1 |
| Е15-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности стен керамическими отдельными плитками на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 облицованной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 0,04 |
| П1/10-230-65-20-20 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 7 мм | м2 | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2 |
| Е15-14-3 | Наружная облицовка по бетонной поверхности колонн керамическими отдельными плитками на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 облицованной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 0,04 |
| П1/10-230-65-20-20 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 7 мм | м2 | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2 |

Таблица 15-15. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "КАБАНЧИК") на цементном растворе

Состав работ:

а) выравнивание поверхности цементным раствором;

б) провешивание поверхности с отбивкой маячных линий;

в) перерубка и подточка плиток;

г) установка плиток;

д) заполнение и расшивка швов;

е) приготовление раствора;

ж) очистка облицованной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками (типа "КАБАНЧИК") на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 облицованной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 0,04 |
| П1/10-230-65-20-25 | Плитки керамические фасадные размером 250 х 125 мм | м2 | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2 |
| Е15-15-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности колонн фасадными керамическими цветными плитками (типа "КАБАНЧИК") на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 облицованной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 0,04 |
| П1/10-230-65-20-25 | Плитки керамические фасадные размером 250 х 125 мм | м2 | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2 |

Таблица 15-16. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

Состав работ:

а) выравнивание поверхности стен цементным раствором;

б) огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА;

в) провешивание поверхности с отбивкой маячных линий;

г) перерубка и подточка плиток или ковров;

д) установка плиток;

е) заполнение и расшивка швов;

ж) приготовление мастики;

и) очистка облицованной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-16-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности стен коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике (единица измерения - 100 м2 облицованной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,9 |
| Е15-16-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности колонн коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике (единица измерения - 100 м2 облицованной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,9 |

07. Облицовка поверхности внутри зданий искусственными плитками

Таблица 15-17. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)

Состав работ:

а) набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4);

б) сортировка плиток;

в) облицовка поверхностей;

г) перерубка плиток и подточка кромок;

д) заполнение швов;

е) распудривание облицованных поверхностей;

ж) очистка и промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1,5 |
| Е15-17-2 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по дереву на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,7 |
| Е15-17-3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Комплекты для туалетной комнаты | компл. | 7 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 99 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1,5 |
| Е15-17-4 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по дереву на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Комплекты для туалетной комнаты | компл. | 7 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 99 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,7 |

Таблица 15-18. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками

Состав работ:

а) набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8);

б) сортировка плиток;

в) облицовка поверхностей;

г) установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток;

д) перерубка плиток и подточка кромок;

е) заполнение швов;

ж) распудривание облицованных поверхностей;

и) очистка и промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-18-1 | Облицовка стен с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 46 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 93 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 46 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки угловые | м | 51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1,5 |
| Е15-18-2 | Облицовка стен с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по дереву на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 46 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 93 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 46 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки угловые | м | 51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,7 |
| Е15-18-3 | Облицовка стен с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 56 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 91,5 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 56 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки угловые | м | 61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1,5 |
| Е15-18-4 | Облицовка стен с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по дереву на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 56 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 91,5 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 56 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки угловые | м | 61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,7 |
| Е15-18-5 | Облицовка стен с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 56 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 91,5 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 56 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки угловые | м | 61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1,5 |
| Е15-18-6 | Облицовка стен с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по дереву на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 56 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 91,5 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 56 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки угловые | м | 61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,7 |
| Е15-18-7 | Облицовка столбов пилястр и откосов с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 457,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,43 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 51 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 85 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 51 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки угловые | м | 204 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 1,5 |
| Е15-18-8 | Облицовка столбов пилястр и откосов с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по дереву на цементном растворе (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 551,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,43 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 51 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 85 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 51 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки угловые | м | 204 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,7 |

08. Облицовка поверхностей искусственным мрамором

Таблица 15-19. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Состав работ:

а) устройство каркаса (нормы 2, 4);

б) обтягивание деревянных поверхностей проволочной сеткой по каркасу;

в) насечка каменных и бетонных поверхностей;

г) нанесение раствора и нарезка борозд.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-19-1 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором стен по камню (единица измерения - 100 м2 поверхности оштукатуренного основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-19-2 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором стен по дереву (единица измерения - 100 м2 поверхности оштукатуренного основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 200 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,4 |
| Е15-19-3 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 поверхности оштукатуренного основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-19-4 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву (единица измерения - 100 м2 поверхности оштукатуренного основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 200 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,4 |
| Е15-19-5 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов (единица измерения - 100 м2 поверхности оштукатуренного основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,8 |

Таблица 15-20. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Состав работ:

а) нанесение состава на отделываемую поверхность;

б) острожка искусственного мрамора;

в) шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности;

г) полировка;

д) лощение;

е) приготовление состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-20-1 | Облицовка оселковым мрамором стен гладких (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1557,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 300 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 10 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 6,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,45 |
| Е15-20-2 | Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2092,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 300 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 10 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 6,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,45 |
| Е15-20-3 | Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4517,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 350 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 18 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 8,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,7 |
| Е15-20-4 | Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2603,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 300 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 10 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 6,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,45 |
| Е15-20-5 | Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5646,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 350 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 18 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 8,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,7 |

Таблица 15-21. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Состав работ:

а) нанесение состава на отделываемую поверхность;

б) острожка искусственного мрамора;

в) шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности;

г) полировка;

д) лощение;

е) приготовление состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-21-1 | Облицовка оселковым мрамором откосов (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2710,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 300 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 10 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 6,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,45 |
| Е15-21-2 | Облицовка оселковым мрамором тяг, поясков и плинтусов простых (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3055,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 350 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 18 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 8,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,7 |
| Е15-21-3 | Облицовка оселковым мрамором тяг, поясков и плинтусов сложных (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5539,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 350 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 1,8 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 8,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,7 |
| Е15-21-4 | Облицовка оселковым мрамором капителей простых (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3970,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 350 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 18 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 8,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,7 |
| Е15-21-5 | Облицовка оселковым мрамором капителей сложных (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7192,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/396 | Клей ПВА столярный | кг | 350 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 18 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 8,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,7 |

Таблица 15-22. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Состав работ:

а) накрывка;

б) нанесение и затирка мраморного слоя;

в) шпатлевка и сглаживание поверхности;

г) нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок;

д) утюжка поверхности;

е) полировка;

ж) приготовление составов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-22-1 | Облицовка утюжным мрамором стен гладких (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 594,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |
| Е15-22-2 | Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 986,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |
| Е15-22-3 | Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2139,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |
| Е15-22-4 | Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1248,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |
| Е15-22-5 | Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2651,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |

Таблица 15-23. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Состав работ:

а) накрывка;

б) нанесение и затирка мраморного слоя;

в) шпатлевка и сглаживание поверхности;

г) нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок;

д) утюжка поверхности;

е) полировка;

ж) приготовление составов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-23-1 | Облицовка утюжным мрамором откосов (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1355,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |
| Е15-23-2 | Облицовка утюжным мрамором тяг, поясков и плинтусов простых (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1521,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |
| Е15-23-3 | Облицовка утюжным мрамором тяг, поясков и плинтусов сложных (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2746,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |
| Е15-23-4 | Облицовка утюжным мрамором капителей простых (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1985,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |
| Е15-23-5 | Облицовка утюжным мрамором капителей сложных (единица измерения - 100 м2 облицовываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3566,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,42 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 |

09. Облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке

Таблица 15-24. Облицовка стен полированными плитами

Состав работ:

а) распаковка ящиков;

б) подбор и маркировка плит;

в) сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм;

г) подача раствора растворонасосом;

д) обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов;

е) сверление дополнительных отверстий для крепления плит;

ж) установка плит и заливка раствором;

и) обработка стыков плит по лицу облицовки;

к) защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором;

л) промывка поверхности облицовки по окончании работ;

м) изготовление креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-24-1 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 2 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 855,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 103,91 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,04 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-24-2 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1058,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 120,59 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 9,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,37 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-24-3 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1248,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 138,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,72 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-24-4 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1426,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 172,27 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,39 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-24-5 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1652,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 228,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 222,85 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,39 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-24-6 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1854,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 281,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 276,17 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,43 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-24-7 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 15 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2068,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 333,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 328,13 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 32,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,46 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-24-8 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 более 15 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2270,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 384,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 378,71 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 43,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,45 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-24-9 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм,число плит в 1 м2 до 2 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1272,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,74 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 151,76 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,99 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-24-10 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм,число плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1664,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 183,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,74 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 176,37 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,47 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-24-11 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2127,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,74 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 202,34 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 13,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,98 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-24-12 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2758,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 260,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,74 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 252,93 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 15,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,98 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-24-13 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 8 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3352,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 309,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,74 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 302,15 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,96 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-24-14 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 10 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3875,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 360,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,74 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 352,74 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 23,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,94 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-24-15 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4422,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 410,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,74 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 403,32 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 28,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,94 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-24-16 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 более 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4850,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 487,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,74 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 479,88 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 35,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 9,44 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |

Таблица 15-25. Облицовка колонн полированными плитами

Состав работ:

а) распаковка ящиков;

б) подбор и маркировка плит;

в) сбой излишней массы камня по торцам плит;

г) подача раствора растворонасосом;

д) обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов;

е) сверление дополнительных отверстий для крепления плит;

ж) установка плит и заливка раствором;

и) обработка стыков плит по лицу облицовки;

к) защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором;

л) промывка поверхности облицовки по окончании работ;

м) изготовление креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-25-1 | Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2044,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,23 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 60,7 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 9,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 1,19 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-2 | Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2520,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 97,34 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 1,92 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-3 | Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3186,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,37 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 124,41 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,45 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-4 | Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4030,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 189,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 181,84 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,58 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-5 | Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4600,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 244,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 236,52 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,65 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-6 | Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 15 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5230,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 295,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,47 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 287,11 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 32,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,65 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-7 | Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 более 15 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6051,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 348,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,51 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 340,43 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 43,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,7 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной до 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-8 | Облицовка многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3031,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 139,45 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 9,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,74 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-9 | Облицовка многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4125,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 204,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 196,88 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,87 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-10 | Облицовка многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5242,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 260,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,37 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 252,93 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,98 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-11 | Облицовка многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6383,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 316,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 308,98 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,08 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-12 | Облицовка многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7537,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 371,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 363,67 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,16 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-13 | Облицовка многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 15 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8678,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 429,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,47 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 421,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 32,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 8,29 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |
| Е15-25-14 | Облицовка многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 более 15 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10521,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 541,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,51 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 533,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 43,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 10,5 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-25-15 | Облицовка четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1414,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,94 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 41,43 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 6,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 0,82 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-16 | Облицовка четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1818,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,97 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 66,45 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 1,31 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-17 | Облицовка четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2234,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,99 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 85,04 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 9,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 1,67 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-18 | Облицовка четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2865,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,01 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 125,92 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 16,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,48 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-19 | Облицовка четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3328,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 161,33 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 23,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,17 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-20 | Облицовка четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 15 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3911,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,07 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 196,88 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 30,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,87 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-21 | Облицовка четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 более 15 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4398,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,11 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 232,42 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 41,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,57 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-22 | Облицовка многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3459,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,11 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 200,98 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,95 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-23 | Облицовка многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4148,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 263,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,99 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 258,4 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 9,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,08 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-24 | Облицовка многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4957,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 321,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,01 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 315,82 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 16,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,21 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-25 | Облицовка многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5765,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 378,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 373,24 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 23,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,34 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-26 | Облицовка многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 15 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6574,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 436,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 430,66 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 30,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 8,47 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-25-27 | Облицовка многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 более 15 (единица измерения - 100 м2 поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7929,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 551,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,07 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 545,51 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 41,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 10,73 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной до 20 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |

Таблица 15-26. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Состав работ:

а) распаковка ящиков;

б) подбор и маркировка плит;

в) сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм;

г) подача раствора растворонасосом;

д) изготовление анкеров для крепления плит;

е) обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов;

ж) сверление дополнительных отверстий для крепления плит;

и) установка плит и заливка раствором;

к) обработка стыков плит по лицу облицовки;

л) промывка поверхности облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-26-1 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1497,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,33 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 138,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,72 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-2 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1700,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 178,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 172,27 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,39 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-3 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1914 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 230,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,37 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 224,22 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 20,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,41 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-4 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2175,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 282,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 276,17 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,43 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-5 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 более 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2389,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 299,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 292,58 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 32,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,76 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-6 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1747,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,33 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 192,77 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,79 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-7 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1973,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 237,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 231,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,55 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-8 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2223,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 307,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,37 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 300,78 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 20,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,92 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-9 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2508,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 397,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 391,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,69 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-26-10 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 более 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2817,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 475,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 468,95 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 32,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 9,23 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |

Таблица 15-27. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Состав работ:

а) распаковка ящиков;

б) подбор и маркировка плит;

в) сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм;

г) подача раствора растворонасосом;

д) изготовление анкеров для крепления плит;

е) обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов;

ж) сверление дополнительных отверстий для крепления плит;

и) установка плит и заливка раствором;

к) обработка стыков плит по лицу облицовки;

л) промывка поверхности облицовки по окончании работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-27-1 | Облицовка четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1890,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,33 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 138,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,72 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-2 | Облицовка четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2151,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 178,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,33 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 172,27 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,39 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-3 | Облицовка четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2496,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 230,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,37 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 224,22 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 20,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,41 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-4 | Облицовка четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2841,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 282,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 276,17 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,43 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-5 | Облицовка четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 более 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3221,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 299,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 292,58 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 32,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,76 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-6 | Облицовка многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2615,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,33 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 192,77 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,79 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-7 | Облицовка многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2900,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 237,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 231,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,55 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 104 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-8 | Облицовка многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3245,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 307,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,37 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 300,78 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 20,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,92 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 105 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-9 | Облицовка многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3661,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 397,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 391,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,69 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-27-10 | Облицовка многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 более 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4065,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 475,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,43 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 468,95 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 32,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 9,23 |
| П1/10-230-65 | Плиты из туфа, известняка, ракушечника толщиной до 40 мм | м2 | 107 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |

Таблица 15-28. Устройство полов из полированных плит различной формы

Состав работ:

а) подготовка основания и устройство цементной стяжки;

б) распаковка и подбор плит;

в) подгонка кромок;

г) укладка плит на растворе;

д) очистка и промывка покрытия;

е) подача раствора с помощью растворонасоса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-28-1 | Устройство полов из полированных плит мраморных типа "БРЕКЧИЯ" (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 891,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,96 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные типа "БРЕКЧИЯ" | м2 | 93,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,37 |
| Е15-28-2 | Устройство полов из полированных плит гранитных типа "БРЕКЧИЯ" (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1224,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,79 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные типа "БРЕКЧИЯ" | м2 | 93,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,37 |
| Е15-28-3 | Устройство полов из полированных плит мраморно-гранитных типа "БРЕКЧИЯ" (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 998,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,44 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморно-гранитные полированные типа "БРЕКЧИЯ" | м2 | 93,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,37 |
| Е15-28-4 | Устройство полов из полированных плит мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1022,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,26 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 0,82 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 169,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,33 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморно-гранитные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,81 |
| Е15-28-5 | Устройство полов из полированных плит мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1307,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,3 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 0,86 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 216,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,25 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморно-гранитные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 4,25 |
| Е15-28-6 | Устройство полов из полированных мраморно-гранитных плит, число плит в 1 м2 до 10 (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1723,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 314,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,39 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 0,96 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 310,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,11 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморно-гранитные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 4,82 |
| Е15-28-7 | Устройство полов из полированных мраморно-гранитных плит, число плит в 1 м2 более 10 (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1985,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 354,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,47 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 0,99 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 350 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,89 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты мраморно-гранитные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 5,08 |

Таблица 15-29. Облицовка арок полированными плитами

Состав работ:

а) распаковка ящиков;

б) подбор и маркировка плит;

в) сбой излишней массы по торцам плит;

г) подача раствора растворонасосом;

д) устройство и разборка опалубки;

е) обработка торцов плит на станках с алмазными кругами для получения нулевых швов;

ж) дополнительное сверление отверстий для крепления плит;

и) установка плит и заливка раствором;

к) изготовление креплений облицовочных плит;

л) обработка стыков плит по лицу облицовки;

м) защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором;

н) очистка и промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-29-1 | Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 10 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4802,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,27 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 344,53 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 34,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,78 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной 20 мм | м2 | 103 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-29-2 | Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 20 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7132,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 695,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,3 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 689,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 42,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 13,56 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной 20 мм | м2 | 106 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-29-3 | Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 30 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9439,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1039,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,33 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1033,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 20,34 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные толщиной 20 мм | м2 | 108 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,55 |
| Е15-29-4 | Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 10 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5825,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 361,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,62 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 352,74 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 36,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 6,94 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 103 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-29-5 | Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 20 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9391,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 715,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,68 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 706,84 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 51,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 13,91 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 106 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |
| Е15-29-6 | Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 30 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13433,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1066,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,72 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1058,21 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 84,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 20,82 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 30 мм | м2 | 108 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,67 |

Таблица 15-30. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Состав работ:

а) распаковка и укладка в штабель плит;

б) подбор и маркировка плит по сорту, рисунку и размеру;

в) изготовление анкеров для крепления облицовочных плит;

г) сверление дополнительных отверстий в плитах;

д) обработка торцов плит на станках;

е) подача раствора с помощью растворонасоса;

ж) полировка торцов плит (лобика);

и) фрезеровка гранитных плит на станке;

к) установка облицовочных плит и заливка раствором;

л) очистка и промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-30-1 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1260,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 231,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 226,95 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 14,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,47 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40-60 мм | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,06 |
| Е15-30-2 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1652,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 282,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,58 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 277,54 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 15,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,46 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40-60 мм | м2 | 102 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,06 |
| Е15-30-3 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 10 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2377,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 383,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,62 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 378,71 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 27,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,45 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные толщиной 40-60 мм | м2 | 102 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,06 |

Таблица 15-31. Облицовка ступеней гранитными плитами

Состав работ:

а) распаковка и укладка в штабель плит;

б) подбор и маркировка плит по сорту;

в) очистка бетонных поверхностей зуба-лестниц;

г) изготовление анкеров для крепления облицовочных плит;

д) сверление отверстий в плитах;

е) резка плит на станках алмазными дисками;

ж) установка облицовочных плит;

и) заделка нижнего шва мастикой;

к) отделка швов с раскантовкой, подшлифовкой и полировкой гранита;

л) промывка поверхностей;

м) обработка вручную ленты шириной 30 мм;

н) окалывание кромок;

п) заливка цементным раствором (пазухи);

р) конопатка швов;

с) очистка швов после заливки от пакли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-31-1 | Облицовка ступеней гранитными плитами (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1545,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 267,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 263,87 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика | т | 0,008 |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,19 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 102 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |

Таблица 15-32. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Состав работ:

а) распаковка и укладка в штабель плит-ступеней;

б) подбор и маркировка ступеней;

в) промазка горизонтальных швов раствором;

г) расшивка цементным раствором швов;

д) заливка цементного раствора за пазуху ступеней;

е) очистка швов от пакли;

ж) заделка швов мастикой в камне;

и) отделка швов с раскантовкой и подшлифовкой плит;

к) очистка бетонных поверхностей зуба лестницы;

л) изготовление анкеров для крепления ступеней;

м) выколка гнезд-отверстий в ступенях;

н) обработка вручную ленты на ширину 30 мм гранита;

п) скалывание кромки тесаных плит;

р) окалывание тыльной поверхности гранитных плит;

с) изготовление углов в гранитных ступенях;

т) конопатка швов;

у) укладка ступеней;

ф) очистка и промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-32-1 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм (единица измерения - 100 м ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 772,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 40 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Ступени цельные гранитные толщиной 150 мм | м2 | 31 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,6 |

Таблица 15-33. Устройство полов из гладких орнаментированных полированных плит

Состав работ:

а) подготовка основания и устройство цементной стяжки;

б) распаковка и подбор плит;

в) подгонка кромок;

г) укладка плит на растворе;

д) очистка и промывка покрытия;

е) подача раствора с помощью растворонасоса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-33-1 | Устройство полов из гладких орнаментированных полированных мраморных плит, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 748,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,47 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 132,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 2,61 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,7 |
| Е15-33-2 | Устройство полов из гладких орнаментированных полированных мраморных плит, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 903,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,56 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 169,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,34 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 4,2 |
| Е15-33-3 | Устройство полов из гладких орнаментированных полированных мраморных плит, число плит в 1 м2 до 10 (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1165,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 249,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,7 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 244,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,82 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 4,8 |
| Е15-33-4 | Устройство полов из гладких орнаментированных полированных мраморных плит, число плит в 1 м2 более 10 (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1307,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,72 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 283,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,57 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 4,8 |
| Е15-33-5 | Устройство полов из гладких орнаментированных полированных гранитных плит, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1105,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 267,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,53 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 262,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,17 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,9 |
| Е15-33-6 | Устройство полов из гладких орнаментированных полированных гранитных плит, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1390,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 253,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,62 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 248,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,38 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 4,4 |
| Е15-33-7 | Устройство полов из гладких орнаментированных полированных гранитных плит, число плит в 1 м2 до 10 (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1878,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 363,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,79 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 358,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,05 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 5,1 |
| Е15-33-8 | Устройство полов из гладких орнаментированных полированных гранитных плит, число плит в 1 м2 более 10 (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2175,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 406,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,97 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 400,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,88 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные полированные | м2 | 101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 5,8 |

Таблица 15-34. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Состав работ:

а) распаковка ящиков;

б) подбор и маркировка плит;

в) сбой излишней массы камня по торцам плит;

г) устройство и разборка опалубки;

д) обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов;

е) сверление дополнительных отверстий для крепления плит;

ж) установка плит и заливка раствором;

и) обработка стыков плит по лицу облицовки;

к) защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором;

л) промывка поверхности облицовки по окончании работ;

м) изготовление креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-34-1 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 4 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1450,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 198,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,18 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 192,77 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 3,79 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-34-2 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1652,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 236,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,2 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 231,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 14,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 4,55 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-34-3 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 9 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1914 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 306,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,23 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 300,78 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 15,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 5,92 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-34-4 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2151,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 397,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,3 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 391,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 7,69 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-34-5 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 15 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2401,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 475,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,33 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 468,95 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 28,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 9,23 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-34-6 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 18 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2639,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 568,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 561,92 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 31,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,146 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 11,06 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |
| Е15-34-7 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 20 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2900,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 676,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 669,92 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 35,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/60 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0,176 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 13,18 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные полированные | м2 | 101 |
| П1/10-240 | Крепления стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,63 |

10. Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной

Таблица 15-35. Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной

Состав работ:

а) распаковка и проверка качества поставленных плиток, их целостности;

б) очистка бетонного основания от пыли, мусора и наплывов бетона вручную;

в) смачивание бетонного основания ступеней водой и устройство постели из готовой растворной смеси;

г) разметка мест облицовки, укладка и подгонка плитки;

д) разметка и подрезка плитки;

е) покрытие и снятие полиэтиленовой пленки с поверхности уложенной плитки;

ж) затирка швов между уложенными плитками сухой растворной смесью;

и) очистка швов после схватывания растворной смеси в швах вручную;

к) промывка поверхностей ступеней водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-35-1 | Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 37,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 21 |
| 1/10-230-60-30/50 | Цементно-песчаная смесь сухая для стяжек марки М150/М200 | м3 | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20-10 | Плитки бетонные | м2 | 102 |

11. Облицовка поверхностей природным камнем с применением сухих смесей

Таблица 15-40. Облицовка стен гранитными плитами на клею

Состав работ:

а) грунтование основания;

б) распаковка и подбор плит;

в) подрезка плит;

г) приготовление и нанесение клеевого состава;

д) установка плит;

е) приготовление раствора для заполнения швов;

ж) заполнение швов;

и) очистка и промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-40-1 | Облицовка стен гранитными плитами модульными полированными толщиной 8-10 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,67 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,554 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,53 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 35 |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 12,13 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | кг | 850 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные модульные полированные толщиной 8-10 мм | м2 | 100 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 75 |
| Е15-40-2 | Облицовка стен гранитными плитами модульными полированными толщиной 8-10 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,556 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,53 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 35 |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 18,2 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | кг | 850 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные модульные полированные толщиной 8-10 мм | м2 | 100 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 150 |
| Е15-40-3 | Облицовка стен гранитными плитами модульными полированными толщиной 8-10 мм, при числе плит в 1 м2 до 8 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,556 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,53 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 35 |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 20,25 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | кг | 850 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные модульные полированные толщиной 8-10 мм | м2 | 100 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 200 |
| Е15-40-4 | Облицовка стен гранитными плитами модульными полированными толщиной 8-10 мм, при числе плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 505,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 3,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,498 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,53 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 35 |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 24,3 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | кг | 595 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные модульные полированные толщиной 8-10 мм | м2 | 100 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 300 |

Таблица 15-41. Облицовка колонн гранитными плитами на клею

Состав работ:

а) грунтование основания;

б) распаковка и подбор плит;

в) подрезка плит;

г) приготовление и нанесение клеевого состава;

д) установка плит;

е) приготовление раствора для заполнения швов;

ж) заполнение швов;

и) очистка и промывка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-41-1 | Облицовка прямоугольных колонн гранитными плитами модульными полированными толщиной 8-10 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,67 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,554 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,7 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 35 |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 12,13 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | кг | 850 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные модульные полированные толщиной 8-10 мм | м2 | 101 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 75 |
| Е15-41-2 | Облицовка прямоугольных колонн гранитными плитами модульными полированными толщиной 8-10 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 474,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,556 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,7 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 35 |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 18,2 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | кг | 850 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные модульные полированные толщиной 8-10 мм | м2 | 101 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 150 |
| Е15-41-3 | Облицовка прямоугольных колонн гранитными плитами модульными полированными толщиной 8-10 мм, при числе плит в 1 м2 до 8 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 514,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,556 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,7 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 35 |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 20,25 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | кг | 850 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные модульные полированные толщиной 8-10 мм | м2 | 101 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 200 |
| Е15-41-4 | Облицовка прямоугольных колонн гранитными плитами модульными полированными толщиной 8-10 мм, при числе плит в 1 м2 до 12 (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 586,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 3,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,498 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,7 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 35 |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 24,3 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | кг | 595 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные модульные полированные толщиной 8-10 мм | м2 | 101 |
| П1/10-230-95 | Крестики дистанционные | шт. | 300 |

Раздел 02. Штукатурные работы

01. Штукатурка фасадов

Таблица 15-51. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Состав работ:

а) подготовка поверхности (нормы 1-7);

б) нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя (нормы 1-7);

в) вытягивание тяг с разделкой углов (нормы 1-7);

г) уход за штукатуркой (нормы 1-7);

д) подготовка основания для выравнивающей цементной стяжки (норма 8);

е) укладка и разравнивание слоя раствора для выравнивающей цементной стяжки (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 3,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,89 |
| Е15-51-2 | Улучшенная штукатурка колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,9 |
| Е15-51-3 | Улучшенная штукатурка колонн прямоугольных цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,9 |
| Е15-51-4 | Улучшенная штукатурка пилястр переменного сечения цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,9 |
| Е15-51-5 | Улучшенная штукатурка пилястр прямых цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,9 |
| Е15-51-6 | Улучшенная штукатурка карнизов, тяг и наличников прямолинейных цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 9,7 |
| Е15-51-7 | Улучшенная штукатурка карнизов, тяг и наличников криволинейных цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 898,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 9,7 |
| Е15-51-8 | Устройство выравнивающей цементной стяжки под облицовку камнями, толщиной 30 мм (единица измерения - 100 м2 стяжки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |

Таблица 15-52. Высококачественная штукатурка стен, колонн, пилястр цементно-известковым раствором по камню

Состав работ:

а) подготовка поверхностей (нормы 1-10);

б) устройство из раствора или установка инвентарных маяков (нормы 1-10);

в) нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя (нормы 1-10);

г) очистка маяков от раствора (нормы 1-10);

д) уход за штукатуркой (нормы 1-10);

е) натягивание проволочной сетки (норма 11);

ж) покрытие сетки гипсовыми вяжущими (норма 11).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-52-1 | Высококачественная штукатурка стен гладких цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 3,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,55 |
| Е15-52-2 | Высококачественная штукатурка стен с прорезными рустами цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 3,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,29 |
| Е15-52-3 | Высококачественная штукатурка колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,6 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,55 |
| Е15-52-4 | Высококачественная штукатурка колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,9 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,55 |
| Е15-52-5 | Высококачественная штукатурка колонн прямоугольных гладких цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,6 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,55 |
| Е15-52-6 | Высококачественная штукатурка колонн прямоугольных с прорезными рустами цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,9 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,55 |
| Е15-52-7 | Высококачественная штукатурка пилястр переменного сечения гладких цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,6 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,55 |
| Е15-52-8 | Высококачественная штукатурка пилястр переменного сечения с прорезными рустами цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 392,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,9 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,55 |
| Е15-52-9 | Высококачественная штукатурка пилястр прямых гладких цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,6 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,55 |
| Е15-52-10 | Высококачественная штукатурка пилястр прямых с прорезными рустами цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,9 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,55 |
| Е15-52-11 | Подготовка поверхности под облицовку камнями (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 3,3 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 110 |

Таблица 15-53. Высококачественная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню

Состав работ:

а) оштукатуривание откосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-53-1 | Высококачественная штукатурка откосов плоских, при ширине до 200 мм, цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,67 |
| Е15-53-2 | Высококачественная штукатурка откосов криволинейных, при ширине до 200 мм, цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,67 |
| Е15-53-3 | Высококачественная штукатурка откосов плоских, при ширине более 200 мм, цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,06 |
| Е15-53-4 | Высококачественная штукатурка откосов криволинейных, при ширине более 200 мм цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,06 |

Таблица 15-54. Высококачественная штукатурка карнизов, тяг, наличников цементно-известковым раствором по камню

Состав работ:

а) вытягивание тяг с разделкой углов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-54-1 | Высококачественная штукатурка карнизов, тяг, наличников прямолинейных цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 проекции на стену) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 11,6 |
| Е15-54-2 | Высококачественная штукатурка карнизов, тяг, наличников криволинейных цементно-известковым раствором по камню (единица измерения - 100 м2 проекции на стену) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 976,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 11,6 |

Таблица 15-55. Высококачественная штукатурка стен, колонн, пилястр декоративным раствором по камню

Состав работ:

а) подготовка поверхностей;

б) нанесение раствора на поверхности с разравниванием;

в) уход за штукатуркой;

г) прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-55-1 | Высококачественная штукатурка стен гладких декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 3,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,7 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-2 | Высококачественная штукатурка стен с прорезными рустами декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 3,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-3 | Высококачественная штукатурка колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 606,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,7 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-4 | Высококачественная штукатурка колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 725,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-5 | Высококачественная штукатурка колонн прямоугольных гладких декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,7 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-6 | Высококачественная штукатурка колонн прямоугольных с прорезными рустами декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 361,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-7 | Высококачественная штукатурка пилястр переменного сечения гладких декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 392,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,7 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-8 | Высококачественная штукатурка пилястр переменного сечения с прорезными рустами декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 485,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-9 | Высококачественная штукатурка пилястр прямых гладких декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,7 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |
| Е15-55-10 | Высококачественная штукатурка пилястр прямых с прорезными рустами декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 6,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,2 |

Таблица 15-56. Высококачественная штукатурка откосов декоративным раствором по камню

Состав работ:

а) оштукатуривание откосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-56-1 | Высококачественная штукатурка откосов плоских, при ширине до 200 мм, декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,14 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,3 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,4 |
| Е15-56-2 | Высококачественная штукатурка откосов криволинейных, при ширине до 200 мм, декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,14 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,3 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,4 |
| Е15-56-3 | Высококачественная штукатурка откосов плоских, при ширине более 200 мм, декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,4 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,7 |
| Е15-56-4 | Высококачественная штукатурка откосов криволинейных, при ширине более 200 мм, декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 0,4 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,7 |

Таблица 15-57. Высококачественная штукатурка карнизов, тяг, наличников декоративным раствором по камню

Состав работ:

а) вытягивание тяг с разделкой углов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-57-1 | Высококачественная штукатурка карнизов, тяг, наличников прямолинейных декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 проекции на стену) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 592,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 7 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 2,9 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 8 |
| Е15-57-2 | Высококачественная штукатурка карнизов, тяг, наличников криволинейных декоративным раствором по камню (единица измерения - 100 м2 проекции на стену) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1276 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 7 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 2,9 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 8 |

02. Фактурная отделка фасадов декоративной крошкой с помощью крошкомета

Таблица 15-58. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Состав работ:

а) просеивание и промывка крошки;

б) подготовка и огрунтовка поверхности;

в) нанесение клеящего состава;

г) нанесение крошки;

д) нанесение укрепляющего состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-58-1 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 12,76 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,1 |
| 1/10-230-45-5/12 | Лак акриловый АК-113, АК-113Ф | т | 0,015 |
| 1/10-230-67/5 | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм | т | 0,396 |

Таблица 15-59. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Состав работ:

а) просеивание и промывка крошки;

б) подготовка и огрунтовка поверхности;

в) нанесение клеящего состава;

г) нанесение крошки;

д) нанесение укрепляющего состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-59-1 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 12,76 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,1 |
| 1/10-230-45-5/12 | Лак акриловый АК-113, АК-113Ф | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Стеклянная крошка | т | 0,21 |

03. Штукатурка поверхностей внутри зданий

Таблица 15-60. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Состав работ:

а) подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам);

б) набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий;

в) нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой;

г) оштукатуривание откосов ниш отопления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-60-1 | Штукатурка поверхностей стен известковым раствором простая по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 5,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,04 |
| Е15-60-2 | Штукатурка поверхностей потолков известковым раствором простая по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 5,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,43 |
| Е15-60-3 | Штукатурка поверхностей стен известковым раствором простая по дереву (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,77 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,51 |
| Е15-60-4 | Штукатурка поверхностей потолков известковым раствором простая по дереву (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,42 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,83 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,62 |
| Е15-60-5 | Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 5,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,2 |
| Е15-60-6 | Штукатурка поверхностей потолков известковым раствором улучшенная по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 5,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,11 |
| Е15-60-7 | Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по дереву (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,85 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,23 |
| Е15-60-8 | Штукатурка поверхностей потолков известковым раствором улучшенная по дереву (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,42 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,94 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,17 |
| Е15-60-9 | Штукатурка высококачественная поверхностей стен известковым раствором по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 5,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 2,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,26 |
| Е15-60-10 | Штукатурка высококачественная поверхностей потолков известковым раствором по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 5,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,14 |
| Е15-60-11 | Штукатурка высококачественная поверхностей стен известковым раствором по дереву (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 1,06 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 2,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,34 |
| Е15-60-12 | Штукатурка высококачественная поверхностей потолков известковым раствором по дереву (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,42 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 1,18 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,21 |
| Е15-60-13 | Штукатурка простая перегородок из эффективного кирпича толщиной 88 мм известковым раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,052 |
| Е15-60-14 | Штукатурка улучшенная перегородок из эффективного кирпича толщиной 88 мм известковым раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,22 |
| Е15-60-15 | Штукатурка высококачественная перегородок из эффективного кирпича толщиной 88 мм известковым раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 2,332 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,286 |

Таблица 15-61. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Состав работ:

а) набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий;

б) нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя;

в) оштукатуривание откосов ниш отопления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,51 |
| Е15-61-2 | Оштукатуривание простое поверхностей потолков цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,5 |
| Е15-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,12 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,87 |
| Е15-61-4 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей потолков цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,1 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,92 |
| Е15-61-5 | Оштукатуривание высококачественное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,15 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |
| Е15-61-6 | Оштукатуривание высококачественное поверхностей потолков цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,11 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,57 |
| Е15-61-7 | Оштукатуривание простое поверхностей стен по камню и бетону раствором с каменной крошкой (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с каменной крошкой | м3 | 1,51 |
| Е15-61-8 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен по камню и бетону раствором с каменной крошкой (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с каменной крошкой | м3 | 1,87 |
| Е15-61-9 | Оштукатуривание высококачественное поверхностей стен по камню и бетону раствором с каменной крошкой (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с каменной крошкой | м3 | 2,5 |
| Е15-61-10 | Оштукатуривание простое поверхностей стен по камню и бетону раствором гипсоперлитовым (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор гипсовый перлитовый | м3 | 1,51 |
| Е15-61-11 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен по камню и бетону раствором гипсоперлитовым (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор гипсовый перлитовый | м3 | 1,87 |
| Е15-61-12 | Оштукатуривание высококачественное поверхностей стен по камню и бетону раствором гипсоперлитовым (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор гипсовый перлитовый | м3 | 2,5 |
| Е15-61-13 | Штукатурка простая перегородок из эффективного кирпича толщиной 88 мм цементно-известковым или цементным раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,96 |
| Е15-61-14 | Штукатурка улучшенная перегородок из эффективного кирпича толщиной 88 мм цементно-известковым или цементным раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,12 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,43 |
| Е15-61-15 | Штукатурка высококачественная перегородок из эффективного кирпича толщиной 88 мм цементно-известковым или цементным раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,15 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,25 |

Таблица 15-62. Оштукатуривание известковым раствором по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются

Состав работ:

а) набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий;

б) нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя;

в) оштукатуривание откосов ниш отопления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-62-1 | Штукатурка простая известковым раствором по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,04 |
| Е15-62-2 | Штукатурка улучшенная известковым раствором по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,2 |
| Е15-62-3 | Штукатурка высококачественная известковым раствором по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 6,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 2,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,26 |

Таблица 15-63. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются

Состав работ:

а) набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий;

б) нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя;

в) оштукатуривание откосов ниш отопления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-63-1 | Штукатурка простая внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,51 |
| Е15-63-2 | Штукатурка улучшенная внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 1,87 |
| Е15-63-3 | Штукатурка высококачественная внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,5 |

Таблица 15-64. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором

Состав работ:

а) нанесение раствора вручную с затиркой;

б) нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) известковым раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,6 |
| Е15-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) известковым раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,7 |

04. Оштукатуривание отдельных мест

Таблица 15-65. Оштукатуривание отдельных мест

Состав работ:

а) нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя (нормы 1-3);

б) вытягивание тяг и выделка падуг с разделкой углов (нормы 4-7);

в) насечка поверхностей (нормы 8,9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 4,3 |
| Е15-65-2 | Штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 4,3 |
| Е15-65-3 | Устройство нижних заглушин (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,162 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 3,5 |
| Е15-65-4 | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0036 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,82 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,6 |
| Е15-65-5 | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по дереву (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,7 |
| Е15-65-6 | Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0072 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 1,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,65 |
| Е15-65-7 | Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по дереву (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,8 |
| Е15-65-8 | Насечка поверхности стен (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,05 |
| Е15-65-9 | Насечка поверхности потолков (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,04 |

Таблица 15-66. Устройство наличников тянутых

Состав работ:

а) вытягивание наличников с разделкой углов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-66-1 | Устройство наличников тянутых (единица измерения - 100 м2 проекции на стену тянутых наличников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 790,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,504 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 3,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 6,1 |

Таблица 15-67. Обивка поверхностей

Состав работ:

а) сортировка, раскрой и нарезка по размеру;

б) прибивка гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-67-1 | Обивка поверхностей изоляционным материалом (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-20/14 | Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Материалы изоляционные | м2 | 104 |
| Е15-67-2 | Обивка поверхностей дранью по деревянным неодранкованным поверхностям (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 2,64 |
| 1/10-240-25-20/14 | Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм | т | 0,0041 |

05. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

Таблица 15-68. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) обертывание проволочной сеткой балок и косоуров (нормы 2-4);

в) нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя;

г) вытягивание тяг (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-68-1 | Штукатурка улучшенная лестничных маршей и площадок без отделки косоуров и балок (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 7,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3 |
| Е15-68-2 | Штукатурка улучшенная лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 4,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,2 |
| Е15-68-3 | Штукатурка высококачественная лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,2 |
| Е15-68-4 | Штукатурка высококачественная лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок с тягами (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0009 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 1,08 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,9 |

06. Отделка поверхностей стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями

Таблица 15-69. Отделка поверхностей стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями

Состав работ:

а) заделка отверстий для прохода трубопроводов;

б) выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-69-2 | Отделка поверхностей стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 0,38 |

07. Оштукатуривание по сетке

Таблица 15-70. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса

Состав работ:

а) натягивание проволочной сетки;

б) покрытие сетки цементным молоком;

в) обмазка сетки раствором с очесами;

г) оштукатуривание и отделка поверхностей;

д) вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0117 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 3,1 |
| Е15-70-2 | Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0018 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 3,2 |
| Е15-70-3 | Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0117 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 3,65 |
| Е15-70-4 | Высококачественная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0018 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 3,75 |
| Е15-70-5 | Штукатурка колонн по сетке без устройства каркаса (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 339,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0081 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 3,65 |
| Е15-70-6 | Штукатурка карнизов и тяг по сетке без устройства каркаса (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 354,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,1521 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 3,1 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 5,2 |

Таблица 15-71. Устройство каркаса

Состав работ:

а) заготовка арматуры;

б) разметка расположения стержней;

в) вязка узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 360 |
| Е15-71-2 | Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 580 |
| Е15-71-3 | Устройство каркаса при оштукатуривании колонн (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 360 |
| Е15-71-4 | Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 580 |

08. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

Таблица 15-72. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

Состав работ:

а) подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах;

б) приготовление цементного молока и нанесение обрызга;

в) нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя;

г) штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин;

д) перемешивание готового раствора с церезитом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-72-1 | Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 4,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0081 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Церезит | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 2,6 |

09. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

Таблица 15-73. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором (норма 1);

в) нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой;

г) штукатурка оконных и дверных откосов (норма 1);

д) приготовление раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-73-1 | Оштукатуривание стен по бетону, камню или кирпичу рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 19,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,5 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,97 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,16 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 360 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-10 | Песок баритовый | м3 | 4,8 |
| Е15-73-2 | При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме Е15-73-1 (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 8,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,11 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,75 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-10 | Песок баритовый | м3 | 1,2 |
| Е15-73-3 | Устройство стяжки из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм под полы по бетону (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 6,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,34 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-10 | Песок баритовый | м3 | 3,6 |
| Е15-73-4 | При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме Е15-73-3 (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,11 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-10 | Песок баритовый | м3 | 1,2 |

10. Кессонные потолки

Таблица 15-74. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

Состав работ:

а) разбивка осей;

б) устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором;

в) подготовка поверхности;

г) установка маяков;

д) нанесение обрызга и грунта;

е) вытягивание тяг;

ж) разделка углов;

и) окончательная выверка, накрывка и затирка;

к) прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки (нормы 6-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-74-1 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 0,8 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1640,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0081 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 430 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 10,2 |
| Е15-74-2 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 2 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1331,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0072 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 410 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 10,1 |
| Е15-74-3 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 4 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 927,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0072 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 370 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 9,5 |
| Е15-74-4 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 6 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 808,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 2,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0063 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 340 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 8,8 |
| Е15-74-5 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 12 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 653,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 2,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0063 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 280 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 7,8 |
| Е15-74-6 | Оштукатуривание декоративным раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 0,8 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2758,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0117 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 430 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 2,9 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 9,1 |
| Е15-74-7 | Оштукатуривание декоративным раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 2 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2270,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 410 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 2,8 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 9 |
| Е15-74-8 | Оштукатуривание декоративным раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 4 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1569,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0099 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 370 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 2,6 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 8,5 |
| Е15-74-9 | Оштукатуривание декоративным раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 6 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1355,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 340 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 2,5 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 7,9 |
| Е15-74-10 | Оштукатуривание декоративным раствором прямоугольных кессонов при площади горизонтальной проекции кессона до 12 м2, по ребристому железобетонному перекрытию (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1117,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 2,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0081 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 280 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 2,2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 7 |

Таблица 15-75. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

Состав работ:

а) разбивка осей;

б) устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором;

в) подготовка поверхности;

г) установка маяков;

д) нанесение обрызга и грунта;

е) вытягивание тяг;

ж) разделка углов;

и) окончательная выверка, накрывка и затирка;

к) прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-75-1 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 4,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0063 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 80 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 4,3 |
| Е15-75-2 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором (единица измерения - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 4,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0081 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 7 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 80 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор декоративный | м3 | 1,1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,9 |

11. Сухая штукатурка

Таблица 15-76. Облицовка древесноволокнистыми плитами

Состав работ:

а) устройство деревянной обрешетки под плиты ДВП;

б) разметка и нарезка плит с прибивкой их гвоздями;

в) промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку;

г) приготовление мастики.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-76-4 | Облицовка стен плитами древесноволокнистыми при отделке под оклейку обоями (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/390 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства МДФ, класс эмиссии Е1, толщина 6 мм, без облицовки | 1000 м2 | 0,105 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей сухой для приготовления мастики | т | 0,0003 |

Таблица 15-77. Обработка швов сухой штукатурки

Состав работ:

а) постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-77-1 | Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 210 |

12. Отделка поверхности под фактуру шагрень

Таблица 15-78. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовка эмульсией ПВА;

в) приготовление латексно-мелового состава;

г) нанесение 2-х слоев отделочного состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-78-1 | Механизированная отделка поверхности стен под мелкозернистую фактуру шагрень (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 92 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,005 |
| Е15-78-2 | Механизированная отделка поверхности потолков под мелкозернистую фактуру шагрень (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 92 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1 |
| 1/10-230-60-55/35 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая | т | 0,005 |

Раздел 03. Лепные работы

01. Установка гипсовых погонных деталей

Таблица 15-101. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.)

Состав работ:

а) провеска осей линий установки;

б) разметка мест установки;

в) пробивка отверстий;

г) постановка пробок;

д) забивка гвоздей и крючьев;

е) сборка, установка на место и крепление деталей;

ж) заделка швов и разделка углов;

и) исправление дефектов и повреждений;

к) приготовление раствора;

л) насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-101-1 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.), высотой до 100 мм (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0043 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые детали высотой до 100 мм | м | 101 |
| Е15-101-2 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.), высотой до 250 мм (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 15,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0086 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0185 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые детали высотой до 250 мм | м | 101 |
| Е15-101-3 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.), высотой до 500 мм (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 15,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0086 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,025 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые детали высотой до 500 мм | м | 101 |
| Е15-101-4 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.), высотой до 750 мм (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 22,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0129 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые детали высотой до 750 мм | м | 101 |

02. Установка гипсовых штучных деталей

Таблица 15-102. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-102-1 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром до 250 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00009 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00024 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые розетки диаметром до 250 мм | шт. | 1 |
| Е15-102-2 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00013 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00039 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые розетки диаметром до 500 мм | шт. | 1 |
| Е15-102-3 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром до 750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00026 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00087 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,11 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые розетки диаметром до 750 мм | шт. | 1 |
| Е15-102-4 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром до 1750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00052 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00328 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,43 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые розетки диаметром до 1750 мм | шт. | 1 |

Таблица 15-103. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-103-1 | Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских, высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00069 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,25 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые капители высотой до 500 мм | шт. | 1 |
| Е15-103-2 | Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских, высотой до 750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00069 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,005 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,5 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые капители высотой до 750 мм | шт. | 1 |
| Е15-103-3 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных, высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00112 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,25 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые капители коринфские сборные высотой до 500 мм | шт. | 1 |
| Е15-103-4 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных, высотой до 1000 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00112 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,75 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые капители коринфские сборные высотой до 1000 мм | шт. | 1 |
| Е15-103-5 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных, высотой до 2000 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00112 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,75 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 7,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые капители коринфские сборные высотой до 2000 мм | шт. | 1 |
| Е15-103-6 | Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых, высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00017 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,15 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые базы гладкие прямоугольные или круглые высотой до 500 мм | шт. | 1 |

Таблица 15-104. Установка гипсовых штучных деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-104-1 | Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных, высотой до 200 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00009 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00025 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые шишки высотой до 200 мм | шт. | 1 |
| Е15-104-2 | Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных, длиной большей стороны до 250 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00009 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00025 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые сухари длиной большей стороны до 250 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | П |
| Е15-104-3 | Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных, длиной большей стороны до 400 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00013 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые сухари длиной большей стороны до 400 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | П |
| Е15-104-4 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких, длиной большей стороны до 200 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00009 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00025 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые кронштейны и модульоны гладкие, длиной большей стороны до 200 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | П |
| Е15-104-5 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких, длиной большей стороны до 400 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00013 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые кронштейны и модульоны гладкие, длиной большей стороны до 400 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | П |
| Е15-104-6 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких, длиной большей стороны до 750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00017 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые кронштейны и модульоны гладкие, длиной большей стороны до 750 мм | шт. | 1 |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| Е15-104-7 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких, длиной большей стороны до 1100 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00017 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0024 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые кронштейны и модульоны гладкие, длиной большей стороны до 1100 мм | шт. | 1 |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| Е15-104-8 | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2 | шт. | 1 |
| Е15-104-9 | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,5 м2 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00012 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые решетки вентиляционные площадью до 0,5 м2 | шт. | 1 |
| Е15-104-10 | Установка гипсовых ваз гладких высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00004 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые вазы гладкие высотой до 500 мм | шт. | 1 |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| Е15-104-11 | Установка гипсовых ваз гладких высотой до 1000 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00009 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые вазы гладкие высотой до 1000 мм | шт. | 1 |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| Е15-104-12 | Установка гипсовых ваз гладких высотой до 1350 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00009 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые вазы гладкие высотой до 1350 мм | шт. | 1 |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| Е15-104-13 | Установка гипсовых гербов высотой до 750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00017 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00011 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые гербы высотой до 750 мм | шт. | 1 |
| Е15-104-14 | Установка гипсовых гербов высотой до 1000 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00026 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00023 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые гербы высотой до 1000 мм | шт. | 1 |
| Е15-104-15 | Установка гипсовых гербов высотой до 1500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00034 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00045 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,24 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гипсовые гербы высотой до 1500 мм | шт. | 1 |

03. Установка цементных погонных деталей

Таблица 15-105. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-105-1 | Установка цементных деталей (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0081 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0043 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные детали высотой до 100 мм | м | 101 |
| Е15-105-2 | Установка цементных деталей (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 11,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,027 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0086 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,5 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные детали высотой до 250 мм | м | 101 |
| Е15-105-3 | Установка цементных деталей (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,17 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 15,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,063 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0086 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные детали высотой до 500 мм | м | 101 |
| Е15-105-4 | Установка цементных деталей (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 750 мм (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 3,26 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 22,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,117 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0129 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,5 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные детали высотой до 750 мм | м | 101 |
| Е15-105-5 | Установка цементных деталей: поручней и тетив любого профиля без орнамента (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| П1/10-280 | Цементные поручни и тетивы любого профиля без орнамента | м | 101 |
| Е15-105-6 | Установка цементных деталей:поручней и тетив любого профиля с орнаментом (единица измерения - 100 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 2,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| П1/10-280 | Цементные поручни и тетивы любого профиля с орнаментом | м | 101 |

04. Установка цементных штучных деталей

Таблица 15-106. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-106-1 | Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00081 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные розетки диаметром до 250 мм | шт. | 1 |
| Е15-106-2 | Установка цементных деталей балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента, рядовых высотой до 650 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные балясины рядовые высотой до 650 мм | шт. | 1 |
| Е15-106-3 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента, рядовых высотой до 1100 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные балясины рядовые высотой до 1100 мм | шт. | 1 |
| Е15-106-4 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента, угловых высотой до 650 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0009 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные балясины угловые высотой до 650 мм | шт. | 1 |
| Е15-106-5 | Установка цементных штучных деталей балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента угловых, высотой до 1100 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0009 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные балясины угловые высотой до 1100 мм | шт. | 1 |

Таблица 15-107. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-107-1 | Установка цементных капителей дорических, тосканских высотой до 500 мм на колоннах гладких и орнаментированных (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0072 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00067 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,25 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные капители высотой до 500 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-2 | Установка цементных капителей дорических, тосканских высотой до 750 мм на колоннах гладких и орнаментированных (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00067 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные капители высотой до 750 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-3 | Установка цементных капителей на колоннах сборных, высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные капители высотой до 500 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-4 | Установка цементных капителей на колоннах сборных, высотой до 1000 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,018 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,5 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные капители высотой до 1000 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-5 | Установка цементных капителей на колоннах сборных, высотой до 2000 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03918 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,52 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 7,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные капители высотой до 2000 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-6 | Установка цементных баз на колоннах гладких и орнаментированных, высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0036 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00017 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,15 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные базы высотой до 500 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-7 | Установка цементных шишек гладких и орнаментированных, высотой до 200 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00023 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00008 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные шишки высотой до 200 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-8 | Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных, длиной большей стороны до 250 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00023 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00008 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| П1/10-280 | Цементные сухари длиной большей стороны до 250 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-9 | Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных, длиной большей стороны до 400 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00045 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00013 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| П1/10-280 | Цементные сухари длиной большей стороны до 400 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-10 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких, длиной большей стороны до 200 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00016 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00008 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| П1/10-280 | Цементные кронштейны и модульоны гладкие, длиной большей стороны до 200 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-11 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких, длиной большей стороны до 400 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00045 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00013 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| П1/10-280 | Цементные кронштейны и модульоны гладкие, длиной большей стороны до 400 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-12 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких, длиной большей стороны до 750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00009 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00017 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| П1/10-280 | Цементные кронштейны и модульоны гладкие, длиной большей стороны до 750 мм | шт. | 1 |
| Е15-107-13 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких, длиной большей стороны до 1100 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00022 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00017 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |
| П1/10-280 | Цементные кронштейны и модульоны гладкие, длиной большей стороны до 1100 мм | шт. | 1 |

Таблица 15-108. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-108-1 | Установка цементных ваз гладких, высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00018 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные вазы гладкие высотой до 500 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | 0,0003 |
| Е15-108-2 | Установка цементных ваз гладких, высотой до 1000 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00036 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные вазы гладкие высотой до 1000 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | 0,001 |
| Е15-108-3 | Установка цементных ваз гладких, высотой до 1350 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00049 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные вазы гладкие высотой до 1350 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | 0,0015 |
| Е15-108-4 | Установка цементных гербов высотой до 750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00203 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00017 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные гербы высотой до 750 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | 0,00007 |
| Е15-108-5 | Установка цементных гербов высотой до 1000 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00405 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00026 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Цементные гербы высотой до 1000 мм | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Железо арматурное | т | 0,00009 |
| Е15-108-6 | Установка цементных гербов высотой до 1500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0081 |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,00034 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | 0,00012 |
| П1/10-280 | Цементные гербы высотой до 1500 мм | шт. | 1 |

05. Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) и пенопласта и устройство угловых стыков на клею

Таблица 15-109. Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) и пенопласта на клею

Состав работ:

а) нарезка галтелей (карнизов) с прирезкой углов и зачисткой шлифшкуркой мест реза (нормы 1-5);

б) нарезка галтелей (карнизов) и зачисткой шлифшкуркой мест реза (нормы 6-10);

в) нанесение клея на галтель с предварительной очисткой торцов (нормы 1-5);

г) нанесение клея на галтель и декоративные элементы с предварительной очисткой торцов (нормы 6-10);

д) приклеивание галтелей на место (нормы 1,2,5);

е) приклеивание галтелей и декоративных стыковочных элементов на место (нормы 6,7,10);

ж) приклеивание галтелей на место с установкой и снятием временного крепления (нормы 3,4);

и) приклеивание галтелей и декоративных стыковочных элементов на место с установкой и снятием временного крепления (нормы 8,9);

к) заполнение стыков клеем, удаление излишков клея шпателем, очистка галтелей и мест примыканий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-109-1 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной до 100 мм с прирезкой углов на клею (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0008 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,131 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенополистирола (пенополиуретана) | м | 105 |
| Е15-109-2 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной от 100 до 160 мм с прирезкой углов на клею (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0008 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,245 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенополистирола (пенополиуретана) | м | 105 |
| Е15-109-3 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной свыше 160 мм с прирезкой углов на клею (кирпичные стены) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,18 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0008 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,452 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенополистирола (пенополиуретана) | м | 105 |
| Е15-109-4 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной свыше 160 мм с прирезкой углов на клею (бетонные стены) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,22 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0008 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,452 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенополистирола (пенополиуретана) | м | 105 |
| Е15-109-5 | Установка галтелей (карнизов) из пенопласта с прирезкой углов на клею (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0008 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,245 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенопласта | м | 105 |
| Е15-109-6 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной до 100 мм и декоративных стыковочных элементов без прирезки углов на клею (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0007 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,131 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенополистирола (пенополиуретана) | м | П |
| П1/10-230-95 | Декоративные стыковочные элементы | шт. | П |
| Е15-109-7 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной от 100 до 160 мм и декоративных стыковочных элементов без прирезки углов на клею (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0007 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,245 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенополистирола (пенополиуретана) | м | П |
| П1/10-230-95 | Декоративные стыковочные элементы | шт. | П |
| Е15-109-8 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной свыше 160 мм и декоративных стыковочных элементов без прирезки углов на клею (кирпичные стены) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,18 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0007 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,452 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенополистирола (пенополиуретана) | м | П |
| П1/10-230-95 | Декоративные стыковочные элементы | шт. | П |
| Е15-109-9 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной свыше 160 мм и декоративных стыковочных элементов без прирезки углов на клею (бетонные стены) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,22 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0007 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,452 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенополистирола (пенополиуретана) | м | П |
| П1/10-230-95 | Декоративные стыковочные элементы | шт. | П |
| Е15-109-10 | Установка галтелей (карнизов) из пенопласта и декоративных стыковочных элементов без прирезки углов на клею (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0007 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 5,8 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,245 |
| П1/10-230-55-20 | Галтель (карниз) из пенопласта | м | П |
| П1/10-230-95 | Декоративные стыковочные элементы | шт. | П |

Таблица 15-110. Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) и пенопласта на клею

Состав работ:

а) подгонка смежных отрезков друг к другу с дополнительной прирезкой и дополнительной шлифовкой, приклеивание галтелей в углах (нормы 1, 2, 5);

б) подгонка смежных отрезков друг к другу с дополнительной прирезкой и дополнительной шлифовкой, приклеивание галтелей в углах с установкой и снятием временного крепления (нормы 3, 4);

в) подгонка галтели и декоративного углового элемента друг к другу, зачистка шлифшкуркой мест реза, приклеивание угловых декоративных элементов (нормы 6,7,10);

г) подгонка галтели и декоративного углового элемента друг к другу, зачистка шлифшкуркой мест реза, приклеивание угловых декоративных элементов с установкой и снятием временного крепления (нормы 8,9);

д) заполнение стыков клеем, удаление излишков клея шпателем, очистка мест примыканий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е15-110-1 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной до 100 мм с прирезкой углов на клею (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,053 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-2 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной от 100 до 160 мм с прирезкой углов на клею (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,098 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-3 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной свыше 160 мм с прирезкой углов на клею (кирпичные стены) (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,181 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-4 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной свыше 160 мм с прирезкой углов на клею (бетонные стены) (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,181 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-5 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенопласта с прирезкой углов на клею (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,098 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-6 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной до 100 мм с установкой декоративных угловых стыковочных элементов на клею (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,053 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-7 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной от 100 до 160 мм с установкой декоративных угловых стыковочных элементов на клею (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,098 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-8 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной свыше 160 мм с установкой декоративных угловых стыковочных элементов на клею (кирпичные стены) (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,181 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-9 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенополистирола (пенополиуретана) шириной свыше 160 мм с установкой декоративных угловых стыковочных элементов на клею (бетонные стены) (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,181 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |
| Е15-110-10 | Устройство угловых стыков галтелей (карнизов) из пенопласта с установкой декоративных угловых стыковочных элементов на клею (единица измерения - 10 углов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,00001 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для стыков | кг | 0,098 |
| П1/10-230-95 | Декоративные угловые стыковочные элементы | шт. | 10 |