НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 15
Отделочные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 15
Аддзелачныя работы

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 15
Finishing works

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение следующих работ:

а) облицовочных – облицовка поверхностей зданий и сооружений природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурных – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепных – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярных – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей;

д) стекольных – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е15-4-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 15-4 (норма 1)»).

е) обойных – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями.

1.2. Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по:

а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) – до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м;

при окраске помещений высотой свыше 4 м расходы определяются с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части;

б) оштукатуриванию или облицовке фасадов с готовых лесов или люлек;

в) окраске фасадов с лесов или с лестниц и люлек с их перемещением.

При производстве работ по отделке помещений и поверхности фасадов использование ранее установленных лесов для смежных работ или устройство их вновь для производства отделочных работ определяется на основании проектных данных. При этом расходы по устройству этих лесов определяются по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.3. Нормативы на облицовку природным камнем учитывают облицовку плоских поверхностей и криволинейных с радиусом кривизны более 25 м.

1.4. Нормативами на облицовку природным камнем предусмотрено применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры.

1.5. Характеристика поверхностей камней и плит из природных материалов соответствует: «полированная поверхность» – поверхности с фактурой, получаемой обработкой абразивами; «чистотесанная» и «под скалу» – поверхности, получаемой окалыванием.

1.6. В нормативах на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Расходы на облицовку мрамором балясин постоянного сечения определяются по нормативам таблиц 15-21 (норма 2), 15-23 (норма 2), а переменного – по нормативам таблиц 15-21 (норма 3), 15-23 (норма 3).

При облицовке поверхностей искусственным мрамором прямые тяги, пояски, плинтусы и капители при числе обломов не более трех относятся к простым деталям и определяются по нормативам таблиц 15-21, 15-23.

1.7. Нормативами учтено оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, выполненных с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ. Принятые усредненные толщины наметов учитывают необходимое выравнивание поверхностей для получения штукатурного покрытия с отклонениями, не превышающими допускаемых.

1.8. В нормативах на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены расходы на оштукатуривание его отдельных элементов (стен, откосов, тяг и т.п.).

1.9. Нормативы на лепные работы предусматривают применение готовых лепных гипсовых и цементных (из обычного цемента) изделий, не требующих отделки лицевой поверхности.

Специальная отделка лицевой поверхности установленных лепных изделий нормативами настоящего Сборника не предусмотрена.

1.10. Расходы на установку лепных деталей, не предусмотренных в настоящем Сборнике, определяются по нормативам применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.11. Расходы на установку баз, капителей на пилястры и полуколонны определяются по расходам установки их на колонны с коэффициентом 0,5.

1.12. Стоимость лепных изделий и моделей для их изготовления определяется в сметной документации дополнительно.

1.13. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование деталей | Единица измерения | Количество деталей на одну модель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гипсовых | цементных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Балясины без орнамента | шт | 250 | 150 |
| 2. | Балясины орнаментованные | шт | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка | шт | 150 | 100 |
| 4. | То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды | шт | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт | 170 | 100 |
| 6. | То же, орнаментованные | шт | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) простого рисунка (при высоте до 500 мм) | шт | 125 | 75 |
| 9. | То же, рисунка средней сложности и сложного (при высоте до 500 мм) | шт | 75 | 50 |
| 10. | То же, простого рисунка (при высоте более 500 мм) | шт | 200 | 120 |
| 11. | То же, рисунка средней сложности и сложного (при высоте более 500 мм) | шт | 120 | 80 |
| 12. | Поручни и тетивы | шт | 200 | 120 |

Примечание – при заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.14. В нормативах на малярные работы предусмотрено применение готовых шпатлевок, грунтовок и красок (клеевых, синтетических, масляных и эмалевых). Расходы по окраске с приготовлением составов в построечных условиях определяются по этим же нормативам.

1.15. Нормативы на малярные работы предусматривают окраску столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.16. Расходы на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по нормативам на окраску оконных блоков.

1.17. В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску внутри помещений учтена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда – 1,5 чел.ч.

1.18. При определении расходов на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда – 2,2 чел.ч.

1.19. В нормативах на окраску эмалевыми составами учтены расходы на выполнение комплекса работ по подготовке поверхности, принятого для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.20. В нормативах по окраске дощатых полов учтены расходы по окраске плинтусов. Расходы по окраске плинтусов при паркетных полах и полах из линолеума следует определять дополнительно по нормативам таблицы 15-165 (норма 3).

1.21. Нормативами на отделку поверхностей под мрамор и шелк учтены расходы на выполнение комплекса работ по подготовке поверхностей, принятого для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расходов на третью шпатлевку и шлифовку.

1.22. В нормативах на отделку под шелк предусмотрена разделка зеркалами трех категорий сложности, согласно показателям, приведенным в таблице 2:

Таблица 2

| Категория сложности | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тонов в фоне | трафаретов | филенок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2–3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3–5 | 2–3 | 5 |

1.23. В нормативах на разделку по эскизам предусмотрено три категории сложности: слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40 %), средняя насыщенность рисунком (фон 20–40 %) и густая насыщенность рисунком (фон менее 20 %).

1.24. Расходы на окраску стальных конструкций следует определять по нормативам Сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.25. В нормативах таблицы 15-201 (норма 5) учтены расходы на остекление внутренних фрамуг без коробок. Расходы на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по нормативам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.26. При смачивании поверхности ручным краскопультом:

исключается из норм по таблице:

| Наименование показателей | Номер таблицы | При выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с люльки | с лесов |
| Затраты труда рабочих | 15-275 | 0,12 | 0,12 |
| Затраты труда рабочих | 15-276 | 0,12 | 0,12 |
| Затраты труда рабочих | 15-277 | 0,12 | 0,12 |

и добавляется к нормам по таблице:

| Наименование показателей | Номер таблицы | При выполнении работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с люльки | с лесов |
| М050401 | 15-275 | 0,09 | 0,09 |
| М050401 | 15-276 | 0,09 | 0,09 |
| М050401 | 15-277 | 0,09 | 0,09 |

1.27. При выполнении работ по окраске фасадов органоразбавляемыми защитно-декоративными акриловыми фактурными составами по подготовленной поверхности по нормативу Е15-345-3 расход краски и растворителя в зависимости от размера наполнителя принимать в соответствии с таблицей:

| Наименование материала | Единица измерения | Норма расхода на 100 м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Краски акриловые АК-1011, АК-1012 с фактурным наполнителем с размером частиц: | кг |  |
| от 0,5 до 1,0 мм |  | 130 |
| от 1,5 до 2,0 мм |  | 170 |
| от 2,5 до 3,0 мм |  | 220 |
| Уайт-спирит для разбавления краски с фактурным наполнителем с размером частиц | кг |  |
| от 0,5 до 1,0 мм |  | 7,7 |
| от 1,5 до 2,0 мм |  | 10,07 |
| от 2,5 до 3,0 мм |  | 13,04 |

1.28. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.29. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15-279, 15-345 (2,3), 15-346 | 0.6 | - |
| 15-30 (2,3), 15-33 (7,8) |  | 64.9 |
| 15-25 (26,27), 15-26 (10), 15-27 (10), 15-29 (2,3,5,6), 15-34 (5,6,7) |  | 72.1 |
| 15-40 (4), 15-41 (4), 15-277 (9,11), 15-328 | 1.5 | - |
| 15-31 |  | 53.6 |

Продолжение таблицы 3

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15-30 (1), 15-33 (2,3,4,5,6) | 1.5 | 64.9 |
| 15-24 (5,6,7,8,13,14,15,16), 15-25 (6,7,11,12,13,14,20,21,22,23,24,25), 15-26 (3,4,5,7,8,9), 15-27 (3,4,5,7,8,9), 15-29 (1,4), 15-34 (1,2,3,4) |  | 72.2 |
| 15-40 (1,2,3), 15-41 (1,2,3), 15-216, 15-277 (10,12), 15-301, 15-423 (2) | 2.4 | - |
| 15-33 (1) |  | 64.9 |
| 15-24 (3,4,11,12), 15-25 (4,5,9,10,18,19), 15-26 (1,2,6), 15-27 (1,2,6) |  | 72.3 |
| 15-215, 15-283 (1,3), 15-334, 15-420 | 3.5 | - |
| 15-24 (1,2,9,10), 15-25 (8) |  | 72.6 |
| 15-278 (9,10), 15-283 (2,4), 15-299, 15-380 | 4.3 | - |
| 15-25 (3,17) |  | 72.8 |
| 15-268 (3), 15-270, 15-278 (7,8), 15-302, 15-303 (2), 15-345 (1), 15-372 | 5.5 | - |
| 15-25 (2,16) |  | 72.9 |
| 15-32, 15-269 (3), 15-303 (1) | 6.5 | - |
| 15-268 (1,2), 15-269 (1,2) | 8.7 | - |
| 15-25 (1,15) |  | 72.6 |

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15-10 (1,2,3), 15-12, 15-30, 15-65 (3), 15-72, 15-73 (2), 15-78, 15-255, 15-266, 15-314, 15-315, 15-316, 15-345 (1), 15-425 | 0.4 | - |
| 15-24 (8,16), 15-25 (6,7) |  | 3.9 |
| 15-16, 15-24 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15), 15-25 (1,4, 5,10, 11, 12, 13,14,18,19,20,21,24,25,26,27), 15-26 (3,4,5,6 ,7,8,9,10), 15-27, 15-73 (1) |  | 4.7 |
| 15-25 (3,8,9,15,16,17,22,23), 15-26 (1,2), 15-101 (2,3,4), 15-273 |  | 5.3 |
| 15-32, 15-298 |  | 7.4 |
| 15-25 (2), 15-29, 15-34 (3,4,5,6,7), 15-350 (1) |  | 8.4 |
| 15-19 (2,4), 15-52 (11), 15-61, 15-63, 15-68 (2,3,4), 15-77, 15-151 (3,5), 15-152 (1), 15-153, 15-155 (2), 15-159 (2), 15-163 (3), 15-164 (3,4,8), 15-165 (1,2,3,4,5,6,8,9), 15-166 (1,2,3,4,5,7,8,10), 15-167, 15-168, 15-169, 15-172, 15-173, 15-174 (2), 15-175, 15-176 (4,5,6,7), 15-177, 15-178 (10), 15-180 (1,2,3,4,7,8), 15-181 (1,2,3,4,5,6,7,8), 15-202 (4), 15-207, 15-208, 15-211, 15-215, 15-252 (3,4,5,6), 15-253 (1,2,3), 15-267, 15-268, 15-269 (1,2), 15-270, 15-308 |  | 9.7 |

Продолжение таблицы 4

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15-7 (13,14,15,16), 15-10 (4,5,6), 15-28, 15-33, 15-400 | 1.4 | - |
| 15-71 |  | 5.6 |
| 15-151 (6) |  | 6.4 |
| 15-34 (1,2), 15-35, 15-299 (1,2) |  | 8.4 |
| 15-58, 15-59, 15-70 (6), 15-151 (4,7), 15-163 (1,2,4,5,8,9), 15-164 (1,2,5,6,7), 15-165 (7,10,11), 15-166 (6,9), 15-174 (1), 15-176 (2,3,8,9,10,11), 15-178 (7,8,9), 15-180 (5,6,9,10), 15-201 (1,2,4,5,6,7,8,9), 15-202 (1,3), 15-203 (1,2,4,5,6,7,8,9), 15-204, 15-205, 15-251 (8), 15-269 (3), 15-274 (2,4), 15-377, 15-378 |  | 9.7 |
| 15-4 (6,7,8,9,10), 15-7 (9,10,11,12) | 2.4 | - |
| 15-6 (4,7,8) |  | 7.2 |
| 15-60 (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 15-62 (3), 15-70 (1,2,3,4,5), 15-73 (4), 15-151 (1,2), 15-163 (6,7), 15-176 (1), 15-201 (3), 15-203 (3), 15-274 (1,3), 15-312 (1,2,5,6), 15-332, 15-335, 15-346 (1), 15-376 |  | 9.7 |
| 15-4 (11,12,13,14,15), 15-5 (1,2,3,4,5), 15-6 (9,10,11,12,13,14,15,16), 15-7 (1,2,3,4,5,6,7,8), 15-11 | 3.4 | - |
| 15-4 (5), 15-6 (2,3,5,6), 15-73 (3) |  | 7.6 |
| 15-4 (4), 15-31, 15-302, 15-303 |  | 8.7 |
| 15-60 (1,2,3,4), 15-62 (1,2), 15-74 (1,2,3,4), 15-155 (1), 15-158 (2), 15-159 (1), 15-178 (1,2,3), 15-179 (1,2,3), 15-202 (2), 15-210 (1), 15-272, 15-299 (3), 15-329, 15-330, 15-338 |  | 9.7 |
| 15-6 (1) | 4.5 | 7.8 |
| 15-4 (2,3), 15-350 (2) |  | 8.2 |
| 15-13 (1), 15-22, 15-23, 15-74 (5,6,7), 15-76, 15-206, 15-252 (1,2), 15-312 (7,8), 15-337, 15-422, 15-423 (2) |  | 9.5 |
| 15-5 (9) | 5.5 | 5.5 |
| 15-4 (1) |  | 8.4 |
| 15-20 (3,5), 15-21 (2,3,4,5), 15-74 (8,9), 15-178 (4,5,6), 15-179 (4,5,6), 15-271 (3), 15-313 (1,2), 15-317 (2), 15-328, 15-331, 15-334, 15-339, 15-340, 15-371, 15-373, 15-380 (1,2), 15-423 (1) |  | 9.6 |
| 15-5 (7,8) | 6.5 | 5.6 |
| 15-75 (1), 15-301 |  | 8.8 |
| 15-20 (1,2,4), 15-21 (1), 15-66, 15-74 (10), 15-271 (1,4), 15-311 (2,4), 15-333, 15-346 (2,3), 15-380 (3,4), 15-420 |  | 9.6 |
| 15-5 (6) | 7.4 | 5.7 |
| 15-5 (10) |  | 7 |
| 15-75 (2) |  | 7.7 |
| 15-158 (1), 15-216, 15-271 (2), 15-311 (1,3), 15-317 (1), 15-380 (6) |  | 9.6 |
| 15-312 (4), 15-370 (2), 15-380 (5), 15-421 | 8.6 | 9.7 |
| 15-170, 15-312 (3), 15-370 (1,3,4,5), 15-379 | 9.6 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): дрели, компрессоры, лебедки, машины шлифовальные, средства малой механизации, перфораторы, пистолеты клеевые, пылесосы промышленный, растворонасосы, шуруповерты, электрофены и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бруски, бумага оберточная, бязь суровая, ветошь, винты, вода, воск полиэтиленовый, вяжущее гипсовое, гвозди, дисперсия поливинилацетатная, доски, дюбель-гвозди, заклепки, кислота борная, кислота соляная техническая, клей, круги отрезные, круги шлифовальные, лента малярная, лесоматериалы круглые, мел, мыло, олифа, пакля, песок, пластины резиновые технические, порошок моющий синтетический, проволока стальная, проволока стальная, растворители, сверла, сиккатив плавленый, сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая, спирт технический, сталь арматурная, ткань мешочная, шайбы, шкурка шлифовальная, шнур резиновый, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) при выносе профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается размер тяги по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности облицовки.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки фасадных стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости стен или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей, при штукатурке фасадов определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), при устройстве карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка. Площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м2) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м2 определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов ниш отопления учтены нормативами. Объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а расходы на их выполнение следует определять по нормативам таблицы 15-65 (норма 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции поэтажно.

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем штукатурных работ включаться не должна, так как устройство основания нормируется по облицовочным работам.

Лепные работы

2.19. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий, а также применительно к разновидностям и измерителям настоящего Сборника.

2.20. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Расход галтелей (карнизов) в нормативах Е15-109-6 – Е15-109-10 принимать по длине устраиваемого карниза (за вычетом длины декоративных стыковочных элементов, в том числе угловых) с учетом коэффициента 1,05.

Малярные работы

2.21. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов. При этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.22. Площадь по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными и акриловыми составами следует определять по фактически окрашиваемой поверхности.

2.23. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами (нормативы раздела 04) следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

Примечание – Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50 %, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.24. Площадь по окраске стен масляными, поливинилацетатными и акриловыми составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ.

2.25. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.26. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.27. Площадь окраски лепных поверхностей следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

| Коэффициент | Насыщенность потолка лепкой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 % | от 2,1 до 10 % | от 10,1 до 40 % | от 40,1 до 70 % | более 70 % |
|  | 1 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,8 |

Насыщенность лепкой определяется исходя из площади горизонтальной проекции лепных изделий.

2.28. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормативах предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных – она принимается в размере 10 % от площади пола с определением расходов по нормативам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.29. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять путем умножения площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на коэффициенты, приведенные в таблице 5:

Таблица 5

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов |  | В т.ч. детали проолифленные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество переплетов |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |
| Раздельные переплеты |  |  |  |  |  |  |
| 1. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2. С подоконной доской | Деревянные | Коробка, переплет с наличниками с двух сторон, подоконная доска | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,6 |
| 3. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | – | – |
| Спаренные переплеты |  |  |  |  |  |  |
| 4. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | – | 2,5 | – | 0,3 |

Продолжение таблицы 5

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов |  | В т.ч. детали проолифленные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество переплетов |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | – | 2,2 | – | – |
| Фрамуги, витрины |  |  |  |  |  |  |
| 6. Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | – | 0,7 | – |
| 7. Витринное деревянное | Каменные | Коробка, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| Оконные проемы промышленных зданий |  |  |  |  |  |  |
| 8. Площадью до 4-х м2 с раздельными переплетами | Каменные | Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9. То же, более 4-х м2 | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| Балконные двери |  |  |  |  |  |  |
| 10. Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверные полотна | 2,1 | 3,5 | – | – |
| 11. Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверные полотна | – | 2,6 | – | – |
| Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |
| 12. Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотна | 2,4 | – | – | – |
| 13. Глухие дверные полотна | Деревянные | Коробка, полотна с наличниками с двух сторон | 2,7 | – | 0,3 | – |
| 14. Глухие дверные полотна | Перегородки | Коробка, полотна с наличниками с двух сторон | 2,7 | – | 0,3 | – |
| 15. Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробка, полотна | 1,8 | – | – | – |
| 16. Остекленные дверные полотна | Перегородки | Коробка, полотна с наличниками с двух сторон | 2,1 | – | 0,3 | – |
| 17. Шкафные двери | Перегородки | Коробка, полотна с наличниками с одной стороны | 2,7 | – | 0,2 | – |
| 18. Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | – | 0,4 | – |

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) рассчитаны для нормальной толщины коробок. Для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140–160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяется по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.30. Площадь окраски деревянных ферм краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами ферм.

2.31. Площадь окраски металлической кровли определяется по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытий слуховых окон.

2.32. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.33. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.34. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали определяется по величине окрашиваемой поверхности, замеренной без учета огибания (волны), с применением к полученной величине коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски стальных решеток определяется как площадь их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением к полученной величине коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для сложных решеток с рельефом и заполнением более 30 % типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5;

2.36. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб:

| Площадь окраски 1 метра стальных труб в м2, при диаметре труб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм |
| 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,26 |

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и креплений, при диаметре труб:

| Площадь окраски 1 метра чугунных труб в м2, при диаметре труб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 мм | 75 мм | 100 мм | 125 мм | 150 мм |
| 0,28 | 0,37 | 0,48 | 0,59 | 0,72 |

Состав работ по окраске водными составами внутри помещений

Таблица 6

| Наимено-вание операций | Клеевая |  |  |  | Казеиновая |  |  | Известковая |  | Сили-катная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прос-тая | улуч-шенная | высококачественная |  | улуч-шенная | высококачественная |  | по штука-турке | по дереву и кир-пичу |  |
|  |  |  | по штука-турке | по сборным конструк-циям |  | по штука-турке | по сборным конструк-циям |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Смачи-вание водой | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – |
| 3. Расшив-ка трещин | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 4. Сгла-живание торцом дерева | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 5. Первая огрунтов-ка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частич-ная под-мазка | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 7. Шли-фовка подмазан-ных мест | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 8. Первая сплошная шпатлев-ка | – | – | + | – | – | + | – | – | – | – |
| 9. Шли-фовка | – | – | + | – | – | + | – | – | – | – |
| 10. Вторая сплошная шпатлев-ка | – | – | + | + | – | + | + | – | – | – |
| 11. Шли-фовка | – | – | + | + | – | + | + | – | – | – |
| 12. Вторая огрунтов-ка | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 13. Третья огрунтов-ка (с под-цветкой) | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 14. Окрас-ка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. Торце-вание | – | – | + | + | – | + | + | – | – | – |
| 16. Вытя-гивание филенок | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – |

Примечания.

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски;

знаком «–» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В графах 5 и 8 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.

3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Состав работ при окраске фасадов

Таблица 7

| Наименование операций | Виды красок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Силикатная | Известковая | Перхлорвиниловая | Поливинилацетатная и кремнийорганическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Окраска фасадов с подготовкой поверхности |  |  |  |
| 1. Очистка | + | + | + | + |
| 2. Расшивка трещин | + | + | + | + |
| 3. Подмазка | + | + | + | + |
| 4. Шлифовка | + | + | + | + |
| 5. Огрунтовка | + | – | + | + |
| 6. Первая окраска | + | + | + | + |
| 7. Вторая окраска | + | + | + | + |
|  | Окраска фасадов по подготовленной поверхности |  |  |  |
| 1. Очистка | + | + | + | + |
| 2. Огрунтовка | + | - | + | + |
| 3. Первая окраска | + | + | + | + |
| 4. Вторая окраска | + | + | + | + |

Примечания:

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски;

знаком «–» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. При перхлорвиниловой окраске добавляется огрунтовка под подмазку перхлорвиниловым лаком.

Состав работ при окраске масляными составами

Таблица 8

| Наименование операций | По дереву |  |  | Заполнение проемов, подготовлен-ных под вторую окраску |  | По штукатурке |  |  | По сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  |  | По ме-таллу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прос-тая | улуч-шенная | высо-кока-чест-венная | прос-тая | улуч-шенная | прос-тая | улуч-шенная | высо-кока-чест-венная | прос-тая | улуч-шенная | высо-кока-чест-венная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Сглаживание торцом дерева | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – |
| 3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Расшивка трещин | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – |
| 5. Проолифка | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | – |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | – |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | – | + | + | – | + | – | + | + | – | – | – | – |
| 9. Шлифовка | – | + | + | – | + | – | + | + | – | – | – | – |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | – | – | + | – | – | – | – | + | – | – | + | – |
| 11. Шлифовка | – | – | + | – | – | – | – | + | – | – | + | – |
| 12. Огрунтовка | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – |
| 13. Флейцевание | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – |
| 14. Шлифовка | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – |
| 15. Первая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. Флейцевание | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – |
| 17. Шлифовка | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – |
| 18. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. Флейцевание или торцевание | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – |
| 20. Вытягивание филенок | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – |

Примечания:

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде краски;

знаком «–» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. При окраске заполнения проемов, подготовленных под вторую окраску (гр. 5, 6), в поз. 8–17 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке.

Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Таблица 9

| Наименование операций | По штукатурке |  |  | По сборным конструкциям, подготовленным под окраску |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная | простая | улучшенная | высококачественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + |
| 2. Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + |
| 3. Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + |
| 4. Проолифка | + | + | + | + | + | + |
| 5. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | + | + | + |
| 6. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + |
| 7. Первая сплошная шпатлевка | – | + | + | – | – | – |
| 8. Шлифовка | – | + | + | – | – | – |
| 9. Вторая сплошная шпатлевка | – | – | + | – | – | + |
| 10. Шлифовка | – | – | + | – | + | + |
| 11. Огрунтовка | – | + | + | – | + | + |
| 12. Флейцевание | – | + | + | – | + | + |
| 13. Шлифовка | – | + | + | – | + | + |
| 14. Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 15. Флейцевание | – | + | + | – | + | + |
| 16. Шлифовка | – | + | + | – | + | + |
| 17. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 18. Флейцевание или торцевание | – | + | + | – | + | + |
| 19. Вытягивание филенок | + | + | + | + | + | – |

Примечание – Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски, знаком «–» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2.37. В таблице 15-260 площадь проемов составляет 30 % от площади фасада.

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, рассчитанной по наружному обводу его обвязки;

б) деревянного, устанавливаемого в коробке – по площади, рассчитанной по наружному обводу коробки;

в) деревянного, устанавливаемого без коробки – по площади, рассчитанной по наружному обводу его обвязки.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконного проема из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлического обрамления или деревянной обвязки.

2.44. Площадь зенитного фонаря из профильного стекла рассчитывается по внутреннему обводу низа его стакана (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями рассчитывается как площадь оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Таблица 10

| Наименование операций | Оклейка обоями |  |  |  |  |  |  | Обивка дверей обивочными материалами по войлоку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стен |  |  |  |  |  | потолков |  |
|  | по монолитной штукатурке и бетону |  |  | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |  |  |  |  |
|  | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | + | + | – | + | – |
| 3. Оклейка стыков | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 4. Проклейка поверхностей | – | – | + | – | – | + | – | – |
| 5. Огрунтовка | + | + | – | + | + | – | – | – |

Продолжение таблицы 10

| Наименование операций | Оклейка обоями |  |  |  |  |  |  | Обивка дверей обивочными материалами по войлоку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стен |  |  |  |  |  | потолков |  |
|  | по монолитной штукатурке и бетону |  |  | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |  |  |  |  |
|  | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. Подмазка неровностей | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 7. Шлифовка подмазанных мест пемзой | – | – | + | – | – | + | – | – |
| 8. Шлифовка пемзой | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 9. Шпатлевка | + | + | – | + | + | – | – | – |
| 10. Шлифовка | + | + | – | + | + | – | – | – |
| 11. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12. Оклейка обоями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) внахлестку | + | – | – | + | – | – | – | – |
| б) впритык | – | + | + | – | + | + | + | – |
| 13. Приготовление клеевых составов | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 14. Отмеривание и нарезка материалов | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 15. Раскладка войлока или обивочных материалов | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 16. Формирование валиков | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 17. Прибивка тесьмы | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 18. Прибивка материалов | – | – | – | – | – | – | – | + |

Примечание – Знаком «+» обозначены операции, выполнение которых обязательно при соответствующем виде обоев.

Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Таблица 11

| Наименование операций | Оклейка моющимися обоями на основе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой |
|  | по штукатурке и бетону |  | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |  | по листовым материалам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | + | – | – |
| 3. Огрунтовка поверхностей стен | + | + | + | + | – | – |
| 4. Оклейка стыков | – | – | – | – | + | + |
| 5. Частичная подмазка | – | – | + | + | + | + |
| 6. Шлифовка подмазанных мест | – | – | – | – | + | + |
| 7. Сплошная шпатлевка | + | + | – | – | – | – |
| 8. Шлифовка поверхностей пемзой | + | + | + | + | – | – |
| 9. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + |
| 10. Проклейка поверхностей углов по периметру стен и проемов | + | + | + | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями впритык | + | + | + | + | + | + |
| 12. Обрезка кромок | + | + | + | + | + | + |

Примечание – Знаком «+» обозначены операции, выполнение которых обязательно при соответствующем виде обоев.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м | 15-4 – 15-5, 15-299 | 1,10 | – | – |
| 3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина | 15-5 (6–10) | 0,90 | – | – |
| 3.3. Облицовка четырехгранных колонн неполированными плитами из травертина | 15-7 (9–12) | 0,90 | – | – |
| 3.4. Облицовка многогранных колонн неполированными плитами из травертина | 15-7 (13–16) | 0,85 | – | – |
| 3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм | 15-12 | 0,80 | – | – |
| 3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2м, или облицовка в три цвета, или с составлением рисунка из трех и более плиток | 15-17, 15-18, 15-298 (1), 15-300 | 1,20 | – | – |
| 3.7. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающих колонн | 15-19 (3–4) | 1,15 | – | – |
| 3.8. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором | 15-20 (1), 15-22 (1) | 1,35 | – | – |
| 3.9. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения | 15-20 (2–5), 15-22 (2–5) | 1,25 | – | – |
| 3.10. Оштукатуривание, облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов | 15-17, 15-18, 15-60 – 15-78 | 0,9 | 0,9 | – |
| 3.11. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением | 15-52 (1), 15-55 (1) | 1,05 | – | – |
| 3.12. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей) | 15-55, 15-74 (6–10), 15-75 (2) | 1,15 | – | – |
| 3.13. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью) | 15-55 | 1,25 | – | – |
| 3.14. То же, под точечную фактуру (бучардой) | 15-55 | 1,5 | – | – |
| 3.15. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности | 15-74, 15-75 | 1,3 | – | – |
| 3.16. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности | 15-74, 15-75 | 1,6 | – | – |
| 3.17. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры | 15-103, 15-107 (1–6) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.18. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз | 15-104 (4–7,10–12), 15-107 (10–13), 15-108 (1–3) | 1,5 | – | – |
| 3.19. Окраска стен в помещениях высотой свыше 4 м | 15-151, 15-152, 15-154, 15-163 (1,8), 15-164 (1,7), 15-165 (1,8,10), 15-166 (1,7,9), 15-167 (1,6,8), 15-168 (1,5,7), 15-169 (1,5), 15-170 (1), 15-176 (1,4,8,12), 15-177 (1,5), 15-178 (1,4,7), 15-179 (1,4), 15-180 (1,3,5,7,9), 15-181, 15-302, 15-312, 15-314, 15-337 – 15-340 | 1,1 | 1,1 |  |
| 3.20. Окраска потолков в помещениях высотой свыше 4 м | 15-151, 15-152, 15-154, 15-163 (2, 9), 15-164 (2, 8), 15-165 (2, 9, 11), 15-166 (2, 8, 10), 15-167 (2, 7, 9), 15-168 (2, 6, 8), 15-169 (2, 6), 15-176 (5, 9, 13), 15-177 (2, 6), 15-180 (2, 4, 6, 8, 10), 15-315 | 1,25 | 1,25 |  |
| 3.21. Окраска сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями более 30 % площади стен) | 15-155 – 15-162, 15-301, 15-303, 15-313 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов | 15-163 (5–7), 15-164 (4–6), 15-165 (5–7), 15-166 (4–6), 15-167 (5), 15-168 (4) | 1,25 | – | – |
| 3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | 15-163 (8), 15-164 (7), 15-165 (10), 15-166 (9), 15-167 (8), 15-168 (7) | 1,2 | – | – |
| 3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей | 15-163 (4, 6), 15-164 (3, 5), 15-165 (4, 6), 15-166 (3, 5), 15-167 (4), 15-168 (3) | 1,08 | – | – |
| 3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой | 15-202 (3–4) | 1,1 | – | – |
| 3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий | 15-207, 15-208 | 2 | 2 | 2 |
| 3.27. Оштукатуривание стен криволинейного очертания | 15-51 (1, 8), 15-52 (1, 2, 11), 15-55 (1, 2), 15-60 (1, 3, 5, 7, 9, 11), 15-61 (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 15-62 (1, 2, 3), 15-63 (1, 2, 3), 15-64 (1), 15-70 (1, 3), 15-72 (1), 15-73 (1, 2), 15-275 (17, 21, 25, 29), 15-276 (1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12), 15-277 (1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12), 15-278 (3, 4, 7, 8,), 15-279 (3, 4, 7, 8,), 15-280 (1,6), 15-281 (1), 15-283 (1, 2, 3,4), 15-289 (1, 2, 3, 4), 15-290 (1, 2, 3, 4), 15-291 (1, 2), 15-292 (1, 2), 15-296 (1, 3), 15-307 (1, 2, 3) | 1,1 | 1,1 |  |
| 3.28. Облицовка стен керамической плиткой с декоративными элементами (фризами) с применением сухих смесей | 15-298(1) 15-300(2) | 1,14 | – | * |

* – расход плитки облицовочной и декоративных элементов (фризов) принимать по проектным данным.