Таблица 16-1. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

Состав работ:

а) транспортировка материалов в рабочую зону;

б) прокладка труб с заделкой раструбов;

в) гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-1-1 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 65 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-10-10/5 | Труба чугунная напорная раструбная класса А номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм | м | 101 |
| Е16-1-2 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 80 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/6 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 80 мм | м | 101 |
| Е16-1-3 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/8 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 100 мм | м | 101 |
| Е16-1-4 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 125 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,78 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/10 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 125 мм | м | 101 |
| Е16-1-5 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,78 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/12 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 150 мм | м | 101 |
| Е16-1-6 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,34 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 48 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/14 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 200 мм | м | 101 |
| Е16-1-7 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,39 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 74 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/16 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 250 мм | м | 101 |
| Е16-1-8 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,29 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 105 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/18 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 300 мм | м | 101 |
| Е16-1-9 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,34 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/20 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 350 мм | м | 101 |
| Е16-1-10 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,63 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 183 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/22 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 400 мм | м | 101 |

Таблица 16-2. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных

Состав работ:

а) прокладка труб с заделкой раструбов;

б) установка и заделка креплений;

в) гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-2-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 65 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-10-10/5 | Труба чугунная напорная раструбная класса А номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 80 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/6 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 80 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-3 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/8 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 100 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-4 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 125 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,1 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/10 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 125 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-5 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,1 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/12 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 150 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-6 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,86 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 48 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/14 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 200 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-7 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,86 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 74 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/16 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 250 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-8 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,73 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 105 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/18 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 300 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-9 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,73 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/20 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 350 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е16-2-10 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 349,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 7,41 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 183 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/22 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 400 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |

Таблица 16-3. Установка фасонных частей чугунных напорных

Состав работ:

а) установка фасонных частей;

б) заделка раструбов или соединение фланцев на болтах и прокладках;

в) гидравлическое испытание и промывка водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-3-1 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0255 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0085 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0287 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Фасонные чугунные соединительные части диаметром 65 мм | т | 1 |
| Е16-3-2 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 80 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0198 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0066 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,46 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Фасонные чугунные соединительные части диаметром 80 мм | т | 1 |
| Е16-3-3 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0196 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00588 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,02 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0171 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Фасонные чугунные соединительные части диаметром 100 мм | т | 1 |
| Е16-3-4 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 125 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0175 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00525 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,52 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0243 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Фасонные чугунные соединительные части диаметром 125 мм | т | 1 |
| Е16-3-5 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 150 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0168 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00506 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,28 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0322 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Фасонные чугунные соединительные части диаметром 150 мм | т | 1 |
| Е16-3-6 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 200 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0162 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00468 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Фасонные чугунные соединительные части диаметром 200 мм | т | 1 |
| Е16-3-7 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром до 400 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0132 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00396 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,31 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Фасонные чугунные соединительные части диаметром до 400 мм | т | 1 |

Таблица 16-4. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

а) прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов;

б) гидравлическое испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-4-1 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-50/10 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм | м | 100 |
| 6/10-20-50-10/10 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 50 мм | шт. | 10 |
| Е16-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-50/20 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм | м | 100 |
| 6/10-20-50-10/20 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 100 мм | шт. | 10 |
| Е16-4-3 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-50/30 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм | м | 100 |
| 6/10-20-50-10/30 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 150 мм | шт. | 10 |

Таблица 16-5. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб

Состав работ:

а) прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов;

б) установка задвижек;

в) гидравлическое испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,051 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним без креплений диаметром 50 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20 | Задвижки | шт. | П |
| Е16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,092 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-20/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним без креплений диаметром 100 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20 | Задвижки | шт. | П |
| Е16-5-3 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,133 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-20/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним без креплений диаметром 150 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20 | Задвижки | шт. | П |
| Е16-5-4 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в сантехкабинах) (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,092 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-20/40 | Узлы укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб для санитарно-технических кабин диаметром условного прохода 100 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20 | Задвижки | шт. | П |

Таблица 16-6. Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ:

а) прокладка трубопровода из готовых узлов;

б) промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 15 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-20/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 20 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-20/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 25 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-20/40 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для отопления диаметром 32 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-20/50 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 40 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-20/60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 50 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |

Таблица 16-7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

Состав работ:

а) прокладка трубопровода из готовых узлов;

б) покрытие краской поверхности сварного шва;

в) промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 70 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-7-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/50 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 90 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/40 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 100 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-7-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 125 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-7-12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/70 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 150 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |

Таблица 16-8. Прокладка трубопроводов газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ:

а) прокладка трубопровода из готовых узлов;

б) продувка (промывка) трубопровода;

в) установка муфтовой арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-8-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-8-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/20 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 20 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-8-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-8-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/40 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 32 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-8-5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/50 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 40 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-8-6 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |

Таблица 16-9. Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб

Состав работ:

а) прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов (нормы 1-6) и из стальных труб с установкой отводов (нормы 7-11);

б) промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-9-1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-30-10/10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружным диаметром 57 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-9-2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-30-10/20 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружным диаметром 76 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-9-3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-30-10/30 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружным диаметром 89 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-9-4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-30-10/40 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружным диаметром 108 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-9-5 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных труб диаметром 125 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-115/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-9-6 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-135/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-9-7 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 93 |
| 6/20-350-10/1 | Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 200 мм, наружным диаметром 219 мм и толщиной стенки 7 мм | шт. | 13 |
| Е16-9-8 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 78,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-170/7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 93 |
| 6/20-350-10/3 | Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 250 мм, наружным диаметром 273 мм и толщиной стенки 9 мм | шт. | 11 |
| Е16-9-9 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 156 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-180/7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 93 |
| 6/20-350-10/40 | Отвод стальной гнутый 90 градусов с радиусом кривизны 1,5 Ду на Ру менее 10 МПа, номинальным диаметром 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 9 |
| Е16-9-10 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 156 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-190/8 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм | м | 94 |
| 6/20-350-10/41 | Отвод стальной гнутый 90 градусов с радиусом кривизны 1,5 Ду на Ру менее 10 МПа, номинальным диаметром 350 мм, наружным диаметром 370 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 7 |
| Е16-9-11 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 156 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-200/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 95 |
| 6/20-350-10/43 | Отвод стальной гнутый 90 градусов с радиусом кривизны 1,5 Ду на Ру менее 10 МПа, номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 5 |

Таблица 16-10. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб

Состав работ:

а) прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов (нормы 1-8) и из стальных труб с установкой отводов (нормы 9-13);

б) промывка трубопровода водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб без гильз и креплений диаметром условного прохода 40 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-10/20 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб без гильз и креплений диаметром условного прохода 50 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб без гильз и креплений диаметром условного прохода 70 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-10/40 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб без гильз и креплений диаметром условного прохода 80 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-10/50 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб без гильз и креплений диаметром условного прохода 100 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-10-6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 125 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб без гильз и креплений диаметром условного прохода 125 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-10-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 102 мм (для водостоков) (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-50-10/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для внутренних водостоков из стальных электросварных труб в комплекте с гидрозатвором (без стоимости креплений) наружным диаметром 102 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-10-8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-20-10/70 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб без гильз и креплений диаметром условного прохода 150 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| Е16-10-9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/225 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 93 |
| 6/20-350-10/1 | Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 200 мм, наружным диаметром 219 мм и толщиной стенки 7 мм | шт. | 13 |
| Е16-10-10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 78,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 93 |
| 6/20-350-10/2 | Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой стали на Py менее 10 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 250 мм, наружным диаметром 273 мм и толщиной стенки 7 мм | шт. | 11 |
| Е16-10-11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 156 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 93 |
| 6/20-350-10/40 | Отвод стальной гнутый 90 градусов с радиусом кривизны 1,5 Ду на Ру менее 10 МПа, номинальным диаметром 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 9 |
| Е16-10-12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 156 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/19 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 94 |
| 6/20-350-10/41 | Отвод стальной гнутый 90 градусов с радиусом кривизны 1,5 Ду на Ру менее 10 МПа, номинальным диаметром 350 мм, наружным диаметром 370 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 7 |
| Е16-10-13 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 156 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 95 |
| 6/20-350-10/42 | Отвод стальной гнутый 90 градусов с радиусом кривизны 1,5 Ду на Ру менее 10 МПа, номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 5 |

Таблица 16-11. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных и электросварных труб

Состав работ:

а) прокладка трубопроводов обвязки из готовых узлов;

б) промывка трубопроводов водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-11-1 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-70-10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) обвязки котлов, водонагревателей, теплообменников и насосов из стальных труб с фланцами, болтами, без креплений | м | 100 |
| Е16-11-2 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-70-10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) обвязки котлов, водонагревателей, теплообменников и насосов из стальных труб с фланцами, болтами, без креплений | м | 100 |
| Е16-11-3 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 80 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00672 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-70-10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) обвязки котлов, водонагревателей, теплообменников и насосов из стальных труб с фланцами, болтами, без креплений | м | 100 |
| Е16-11-4 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00672 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-70-10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) обвязки котлов, водонагревателей, теплообменников и насосов из стальных труб с фланцами, болтами, без креплений | м | 100 |
| Е16-11-5 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0095 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-70-10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) обвязки котлов, водонагревателей, теплообменников и насосов из стальных труб с фланцами, болтами, без креплений | м | 100 |
| Е16-11-6 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0095 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура трубопроводная | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-70-10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) обвязки котлов, водонагревателей, теплообменников и насосов из стальных труб с фланцами, болтами, без креплений | м | 100 |

Таблица 16-12. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Состав работ:

а) насадка и приварка фланцев на концы труб;

б) соединение фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-12-1 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000184 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00062 |
| Е16-12-2 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/80 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00062 |
| Е16-12-3 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000488 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00062 |
| Е16-12-4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00137 |
| Е16-12-5 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/110 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00137 |
| Е16-12-6 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00137 |
| Е16-12-7 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00186 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00248 |
| Е16-12-8 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 250 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00328 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/140 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00401 |
| Е16-12-9 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00401 |
| Е16-12-10 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 350 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00596 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/160 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 350 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00401 |
| Е16-12-11 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400 мм (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0084 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00662 |

Таблица 16-13. Прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности

Состав работ:

а) прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами;

б) установка задвижек;

в) испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-10/10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм | м | 99,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20 | Задвижки | шт. | П |
| Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-10/20 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм | м | 99,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20 | Задвижки | шт. | П |

Таблица 16-14. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа

Состав работ:

а) разметка деталей и перерезка труб;

б) сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку;

в) прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов;

г) установка муфтовой арматуры;

д) установка креплений с пристрелкой пистолетом;

е) гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 2,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,11 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00208 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/11 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм | шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Спецсоединения стальные (втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые) диаметром до 15 мм | шт. | 56 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 15 мм | шт. | 14 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 8,99 |
| П6/40-80-10 | Угольники прямые с максимальным условным проходом 20 мм | 10 шт. | 0,8 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 20 мм | 10 шт. | 2,3 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 20 х 16 мм | 10 шт. | 0,4 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты прямые длинные с максимальным условным проходом 20 мм | 10 шт. | 4,6 |
| Е16-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 2,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,11 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00208 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/12 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 20 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Спецсоединения стальные (втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые) диаметром до 20 мм | шт. | 32 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 20 мм | шт. | 8 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,29 |
| П6/40-80-10 | Угольники прямые с максимальным условным проходом 25 мм | 10 шт. | 0,8 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 25 мм | 10 шт. | 2,3 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 25 х 20 мм | 10 шт. | 0,4 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты прямые короткие с максимальным условным проходом 25 мм | 10 шт. | 2,8 |
| Е16-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 2,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,103 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/13 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 25 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Спецсоединения стальные (втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые) диаметром до 25 мм | шт. | 28 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 25 мм | шт. | 6 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,38 |
| П6/40-80-10 | Угольники прямые с максимальным условным проходом 32 мм | 10 шт. | 0,8 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 32 мм | 10 шт. | 1,7 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 32 х 25 мм | 10 шт. | 0,4 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты прямые короткие с максимальным условным проходом 32 мм | 10 шт. | 1,6 |
| Е16-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 1,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,103 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/14 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Спецсоединения стальные (втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые) диаметром до 32 мм | шт. | 24 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 32 мм | шт. | 6 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,37 |
| П6/40-80-10 | Угольники прямые с максимальным условным проходом 40 мм | 10 шт. | 0,7 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 40 мм | 10 шт. | 1,4 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 40 х 32 мм | 10 шт. | 0,4 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты прямые короткие с максимальным условным проходом 40 мм | 10 шт. | 1,6 |
| Е16-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 1,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,094 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00179 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/15 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 40 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Спецсоединения стальные (втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые) диаметром до 40 мм | шт. | 18 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 40 мм | шт. | 5 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,46 |
| П6/40-80-10 | Угольники прямые с максимальным условным проходом 50 мм | 10 шт. | 0,5 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 50 мм | 10 шт. | 0,8 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 50 х 32 мм | 10 шт. | 0,4 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты прямые короткие с максимальным условным проходом 50 мм | 10 шт. | 1,6 |
| Е16-14-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,094 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00179 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/16 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 50 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Спецсоединения стальные (втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые) диаметром до 50 мм | шт. | 18 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,46 |
| П6/40-80-10 | Угольники прямые с максимальным условным проходом 65 мм | 10 шт. | 0,5 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 65 мм | 10 шт. | 0,8 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 63 х 50 мм | 10 шт. | 0,4 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты прямые короткие с максимальным условным проходом 65 мм | 10 шт. | 1,6 |
| Е16-14-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,17 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,083 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Спецсоединения стальные (втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые) диаметром до 65 мм | шт. | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 65 мм | шт. | 2 |
| П6/20-350-60-5 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 65 мм | шт. | 1 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,74 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 75 мм | 10 шт. | 0,7 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 75 х 63 мм | 10 шт. | 0,3 |
| Е16-14-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 1,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,07 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00134 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Спецсоединения стальные (втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые) диаметром до 80 мм | шт. | 8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 80 мм | шт. | 2 |
| П6/20-350-60-5 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,74 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 90 мм | 10 шт. | 0,6 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 90 х 75 мм | 10 шт. | 0,3 |
| Е16-14-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,21 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 1,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,04 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00076 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 57,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,96 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 110 мм | 10 шт. | 0,6 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 110 х 90 мм | 10 шт. | 0,3 |
| Е16-14-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 140 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,24 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,035 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 57,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,92 |
| П6/40-80-10-3 | Тройники прямые с максимальным условным проходом 140 мм | 10 шт. | 0,4 |
| П6/40-80-10-4 | Переходы диаметром 140 х 110 мм | 10 шт. | 0,2 |
| Е16-14-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,24 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,035 |
| 1/10-240-30-30/250 | Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 57,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 9,92 |
| П6/40-80-10 | Переход диаметром 160 мм | 10 шт. | 0,2 |
| П6/40-80-10 | Тройники прямые и переходные, диаметром 160 мм | 10 шт. | 0,4 |

Таблица 16-15. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

Состав работ:

а) насадка и приварка ответных фланцев на концы труб;

б) установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000108 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-10 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000184 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00186 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00328 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00786 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00816 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00596 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00816 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |
| Е16-15-10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0084 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0138 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) | шт. | 2 |

Таблица 16-16. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

Состав работ:

а) установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-16-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,08 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| Е16-16-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,08 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| Е16-16-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,12 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| Е16-16-4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,12 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| Е16-16-5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,15 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| Е16-16-6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00786 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,17 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| Е16-16-7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00816 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| Е16-16-8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00816 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,32 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |
| Е16-16-9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0138 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм | кг | 0,32 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 1 |

Таблица 16-17. Установка клапанов предохранительных

Состав работ:

а) насадка и приварка ответных фланцев на концы труб;

б) установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-17-1 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000108 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/30 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е16-17-2 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000108 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/40 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е16-17-3 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000184 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/50 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е16-17-4 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000184 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/60 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е16-17-5 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00202 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е16-17-6 | Установка клапанов предохранительных 2-х рычажных диаметром 80 (50 х 2) мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000488 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/80 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30-10 | Клапаны предохранительные двухрычажные | шт. | 1 |
| Е16-17-7 | Установка клапанов предохранительных 2-х рычажных диаметром 150 (100 х 2) мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/110 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00391 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30-10 | Клапаны предохранительные двухрычажные | шт. | 1 |
| Е16-17-8 | Установка клапанов предохранительных самопритирающихся (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000184 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 65 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные самопритирающиеся | шт. | 1 |

Таблица 16-18. Установка клапанов приемных

Состав работ:

а) насадка и приварка ответных фланцев на концы труб;

б) установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-18-1 | Установка клапанов приемных диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны приемные | шт. | 1 |
| Е16-18-2 | Установка клапанов приемных диаметром 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00027 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны приемные | шт. | 1 |
| Е16-18-3 | Установка клапанов приемных диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00027 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны приемные | шт. | 1 |
| Е16-18-4 | Установка клапанов приемных диаметром 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00042 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00248 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны приемные | шт. | 1 |
| Е16-18-5 | Установка клапанов приемных диаметром 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00093 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00248 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны приемные | шт. | 1 |
| Е16-18-6 | Установка клапанов приемных диаметром 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00155 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/140 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00397 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны приемные | шт. | 1 |
| Е16-18-7 | Установка клапанов приемных диаметром 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00401 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны приемные | шт. | 1 |
| Е16-18-8 | Установка клапанов приемных диаметром 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00662 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны приемные | шт. | 1 |

Таблица 16-19. Установка клапанов редукционных пружинных

Состав работ:

а) насадка и приварка ответных фланцев на концы труб;

б) установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-19-1 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/30 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны редукционные пружинные | шт. | 1 |
| Е16-19-2 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00037 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/60 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны редукционные пружинные | шт. | 1 |
| Е16-19-3 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/80 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны редукционные пружинные | шт. | 1 |
| Е16-19-4 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00274 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны редукционные пружинные | шт. | 1 |
| Е16-19-5 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 125 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00286 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны редукционные пружинные | шт. | 1 |
| Е16-19-6 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00084 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/110 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,00496 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны редукционные пружинные Д-150 мм | шт. | 1 |

Таблица 16-20. Установка кранов

Состав работ:

а) установка пожарных и поливочных кранов;

б) сборка и укладка пожарного рукава (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-20-1 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-20-10-10/10 | Головки для пожарных рукавов ГР-50 соединительные напорные рукавные | шт. | 3 |
| 3/12-30-10/30 | Рукава пожарные напорные диаметром 51 мм | м | 10 |
| 3/12-40-10/10 | Стволы пожарные ручные марки РС диаметром 50 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбеля с волокнистым уплотнителем | кг | 0,07 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-30 | Вентили пожарные | шт. | 1 |
| Е16-20-2 | Установка кранов пожарных диаметром 70 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-20-10-10/20 | Головки для пожарных рукавов ГР-70 соединительные напорные рукавные | шт. | 3 |
| 3/12-30-10/40 | Рукава пожарные напорные диаметром 66 мм | м | 10 |
| 3/12-40-10/20 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметром 70 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбеля с волокнистым уплотнителем | кг | 0,07 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-20 | Вентили проходные фланцевые | шт. | 1 |
| Е16-20-3 | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | 1 |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-20-20 | Головки для присоединения рукавов поливочных | шт. | 2 |
| Е16-20-4 | Установка кранов поливочных диаметром 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | 1 |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-20-20 | Головки для присоединения рукавов поливочных | шт. | 2 |
| Е16-20-5 | Установка кранов поливочных диаметром 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | 1 |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-20-20 | Головки для присоединения рукавов поливочных | шт. | 2 |

Таблица 16-21. Установка воронок

Состав работ:

а) установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу (норма 1);

б) установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу (нормы 2-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-21-1 | Установка воронок водосточных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00016 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-40 | Воронки | шт. | 1 |
| Е16-21-2 | Установка воронок сливных диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00024 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-40 | Воронки | шт. | 1 |
| Е16-21-3 | Установка воронок сливных диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Асбестоцемент | кг | 0,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-40 | Воронки | шт. | 1 |
| Е16-21-4 | Установка воронок сливных диаметром 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Асбестоцемент | кг | 0,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-40 | Воронки | шт. | 1 |

Таблица 16-22. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией

Состав работ:

а) установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке;

б) установка креплений;

в) установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке;

г) установка манометров;

д) промывка водомерных узлов водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 3 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-30 | Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб в комплекте с фланцами, болтами, прокладками и креплениями с обводной линией диаметром ввода до 65 мм | компл. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 |
| Е16-22-2 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 3 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-30 | Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб в комплекте с фланцами, болтами, прокладками и креплениями с обводной линией диаметром ввода до 100 мм | компл. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12,4 |
| Е16-22-3 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00132 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 3 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-30 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметром ввода до 150 мм | компл. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 13,6 |
| Е16-22-4 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00155 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 3 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-30 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, с обводной линией, диаметром ввода до 200 мм | компл. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 15,8 |

Таблица 16-23. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии

Состав работ:

а) установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке, установка креплений;

б) установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке;

в) установка манометров;

г) промывка водомерных узлов водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-23-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,9 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-30 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | компл. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 |
| Е16-23-2 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00028 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,29 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-30 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | компл. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12,4 |
| Е16-23-3 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,84 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-30 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | компл. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 13,6 |
| Е16-23-4 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00106 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,38 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-30 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | компл. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 15,8 |

Таблица 16-24. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией

Состав работ:

а) изготовление и прокладка обвязки;

б) насадка и приварка фланцев;

в) установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке;

г) установка опор;

д) гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-24-1 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода 300 мм, диаметром водомера 200 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/70 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 300 мм | шт. | 3 |
| 3/3-50-10-10/10 | Краны водоразборные КВ-15 для раковин и моек латунные настенные полированные | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 4 |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-70/14 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,2 |
| 6/20-140-160/5 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,5 |
| 6/20-140-180/7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 2,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные диаметр до 200 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 55 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 250-400 мм | т | 0,563 |
| Е16-24-2 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода 400 мм, диаметром водомера 200 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 27,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/80 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 400 мм | шт. | 3 |
| 3/3-50-10-10/10 | Краны водоразборные КВ-15 для раковин и моек латунные настенные полированные | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 4 |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-70/14 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,2 |
| 6/20-140-160/5 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,81 |
| 6/20-140-200/8 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9,0 мм | м | 2,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные диаметр до 200 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 250-400 мм | т | 0,953 |

Таблица 16-25. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии

Состав работ:

а) изготовление и прокладка обвязки;

б) насадка и приварка фланцев;

в) установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке;

г) установка опор;

д) гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-25-1 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода 300 мм, диаметром водомера 200 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00836 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,41 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/70 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 300 мм | шт. | 2 |
| 3/3-50-10-10/10 | Краны водоразборные КВ-15 для раковин и моек латунные настенные полированные | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 4 |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-70/14 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,2 |
| 6/20-140-160/5 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные диаметр до 200 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 33 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 250-400 мм | т | 0,159 |
| Е16-25-2 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода 400 мм, диаметром водомера 200 мм (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,16 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/80 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 400 мм | шт. | 2 |
| 3/3-50-10-10/10 | Краны водоразборные КВ-15 для раковин и моек латунные настенные полированные | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 4 |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-70/14 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,2 |
| 6/20-140-160/5 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные диаметр до 200 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 66 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 250-400 мм | т | 0,191 |

Таблица 16-26. Установка счетчиков (водомеров)

Состав работ:

а) насадка и приварка фланцев на концы труб (нормы 2-5);

б) установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе (норма 1) и на фланцах с установкой болтов и прокладок (нормы 2-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-26-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| Е16-26-2 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000184 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| Е16-26-3 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000488 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00134 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| Е16-26-4 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |
| Е16-26-5 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-20 | Водомеры турбинные | шт. | 1 |

Таблица 16-27. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения

Состав работ:

а) перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода;

б) вырубка борозды для удобства работ;

в) вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера;

г) насадка и приварка фланцев к штуцеру(нормы 6-11);

д) установка арматуры муфтовой (нормы 1-5) или фланцевой (нормы 6-11);

е) пуск системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-27-1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| Е16-27-2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| Е16-27-3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| Е16-27-4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| Е16-27-5 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/14 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| Е16-27-6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/10 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 0,4 |
| Е16-27-7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/20 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-80/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 0,4 |
| Е16-27-8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/30 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,4 |
| Е16-27-9 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 125 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/40 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 125 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/110 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-115/7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,4 |
| Е16-27-10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/50 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-135/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 0,4 |
| Е16-27-11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00016 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/60 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 200 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 0,4 |

Таблица 16-28. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации

Состав работ:

а) разборка участка трубопровода;

б) перерубка труб;

в) вырубка борозды для удобства работ;

г) прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-28-1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,42 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-50-10/10 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 6/10-20-50-30/10 | Тройники косые 60 градусов диаметром 50 х 50 мм к чугунным канализационным трубам | шт. | 1 |
| 6/10-20-50-40/10 | Заглушки чугунные диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Е16-28-2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,72 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-50-10/20 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 6/10-20-50-30/30 | Тройники косые 60 градусов диаметром 100 х 100 мм к чугунным канализационным трубам | шт. | 1 |
| 6/10-20-50-40/20 | Заглушки чугунные диаметром 100 мм | шт. | 1 |

Таблица 16-29. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Состав работ:

а) наружный осмотр трубопровода;

б) присоединение водопровода и гидравлического пресса;

в) установка заглушек и манометра;

г) наполнение системы водой до заданного давления;

д) осмотр трубопровода и устранение дефектов;

е) окончательная проверка и сдача системы;

ж) спуск воды из системы;

и) снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,05 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Е16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,05 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| Е16-29-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,05 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,3 |
| Е16-29-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,05 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62 |

Таблица 16-30. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

Состав работ:

а) приготовление битумной замазки;

б) заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором;

в) заливка битумной замазкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (единица измерения - сальник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00049 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,8 |
| Е16-30-2 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (единица измерения - сальник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00078 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 6,8 |
| Е16-30-3 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм (единица измерения - сальник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00096 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 9,7 |
| Е16-30-4 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (единица измерения - сальник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00126 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00138 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 12,3 |

Таблица 16-31. Установка креплений под трубопроводы

Состав работ:

а) разметка мест установки крепления;

б) сверление отверстий на глубину до 100 мм перфоратором;

в) комплектование крепления;

г) установка распорного дюбеля-втулки;

д) окраска места под установку хомута с предварительной очисткой;

е) установка прокладки, хомута и кронштейна;

ж) выверка крепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-31-1 | Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 10,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,00099 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные изделия | компл. | П |
| Е16-31-2 | Установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 10,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,00099 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные изделия | компл. | П |
| Е16-31-3 | Установка креплений под трубопроводы диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 10,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,00099 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные изделия | компл. | П |

Таблица 16-32. Установка и заделка гильз для пропуска трубопроводов через перекрытия, стены и перегородки

Состав работ:

а) установка и фиксация гильзы;

б) зачеканка гильз асбестовым шнуром;

в) заделка гильз цементным раствором;

г) заделка гильз асбестоцементным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-32-1 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-2 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-3 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-4 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-5 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-6 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-7 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-8 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-9 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 90 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-10 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-11 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |
| Е16-32-12 | Установка гильз на трубопроводах диаметром 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 1,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | 1 |

Таблица 16-33. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопроводов;

б) комплектование и подноска материалов к месту монтажа;

в) изготовление деталей трубопровода из оцинкованных труб;

г) прокладка трубопроводов из отдельных деталей на фитингах;

д) сверление отверстий и установка кронштейнов и опор под трубопроводы;

е) установка и зачеканка гильз из стальных труб;

ж) промывка трубопровода водой питьевого качества;

и) установка муфтовой арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-33-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 6,8 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0066 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/10 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 4,4 |
| 6/10-20-10-20/10 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 17 |
| 6/10-20-10-40/10 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 4,6 |
| 6/10-20-10-70/10 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 2,7 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 101,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,45 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные детали | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | П |
| Е16-33-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 7,56 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,82 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/12 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 3,8 |
| 6/10-20-10-20/12 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 5,6 |
| 6/10-20-10-40/12 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 4 |
| 6/10-20-10-60/19 | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 х 15 мм | 10 шт. | 4,8 |
| 6/10-20-10-70/12 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 4,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 101,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,45 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные детали | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | П |
| Е16-33-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 9,75 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/14 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 3,6 |
| 6/10-20-10-20/14 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 4,1 |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 3,9 |
| 6/10-20-10-60/22 | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 х 20 мм | 10 шт. | 3,8 |
| 6/10-20-10-70/14 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 3,9 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 101,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,45 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные детали | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | П |
| Е16-33-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 16,5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0075 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/16 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 2,9 |
| 6/10-20-10-20/16 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 2,1 |
| 6/10-20-10-40/16 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 3,2 |
| 6/10-20-10-60/26 | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 х 25 мм | 10 шт. | 3,6 |
| 6/10-20-10-70/16 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 2,4 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 101,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,45 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные детали | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | П |
| Е16-33-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 14,6 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,18 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/18 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 2,4 |
| 6/10-20-10-20/18 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 1,6 |
| 6/10-20-10-40/18 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 2,4 |
| 6/10-20-10-60/30 | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 х 32 мм | 10 шт. | 2,4 |
| 6/10-20-10-70/18 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 1,8 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/14 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 101,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные детали | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | П |
| Е16-33-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 7,83 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/20 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1,8 |
| 6/10-20-10-20/20 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1,6 |
| 6/10-20-10-40/20 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1,8 |
| 6/10-20-10-60/34 | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 х 32 мм | 10 шт. | 2,2 |
| 6/10-20-10-70/20 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1,6 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 101,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепежные детали | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильзы стальные | шт. | П |

Таблица 16-34. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в домах КПД

Состав работ:

а) замеры участков трубопровода и вычерчивание эскизов;

б) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов;

д) прокладка трубопровода из готовых узлов со сваркой монтажных стыков;

е) установка муфтовой арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-34-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов, в домах КПД диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 4,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,48 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 144 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-34-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов, в домах КПД диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 25 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,87 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/4 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 70 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 14 |
| Е16-34-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов, в домах КПД диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 5,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 5,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 56 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 38 |
| Е16-34-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов, в домах КПД диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/40 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 40 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 9,86 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 6,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 68 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 12 |

Таблица 16-35. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД

Состав работ:

а) замеры участков трубопровода и вычерчивание эскизов;

б) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов;

д) разметка и резка труб со снятием фаски;

е) сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей;

ж) прокладка трубопровода из узлов со сваркой монтажных стыков;

и) установка муфтовой арматуры и петлевых компенсаторов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-35-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 41,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 5,7 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,48 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/4 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/1 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 9,8 |
| 6/40-80-20-1/7 | Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 3,9 |
| 6/40-80-20-1/13 | Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 22 |
| 6/40-80-20-2/1 | Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 2,5 |
| 6/40-80-20-3/1 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 10,1 |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 144 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 20 х 15 мм с наружной резьбой | шт. | 10 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-35-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 29,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,87 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/5 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 25 мм и толщиной стенки 4,2 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/2 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 9,8 |
| 6/40-80-20-1/8 | Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 1,3 |
| 6/40-80-20-1/15 | Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 25х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 22 |
| 6/40-80-20-2/7 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 3,7 |
| 6/40-80-20-3/2 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 6,2 |
| 6/40-80-20-7/4 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 70 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 25 х 15 мм с наружной резьбой | шт. | 10 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 25 х 25 мм с наружной резьбой | шт. | 3 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-35-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 41,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,2 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 1,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/6 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 5,4 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/3 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 4,4 |
| 6/40-80-20-2/8 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 4 |
| 6/40-80-20-3/3 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 5,9 |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 5,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 56 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 32 х 25 мм с наружной резьбой | шт. | 23 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 32 х 32 мм с наружной резьбой | шт. | 6 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-35-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 37,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,7 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 9,86 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/7 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки 6,7 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-2/9 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 49 |
| 6/40-80-20-3/4 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 61 |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 6,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 68 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |

Таблица 16-36. Прокладка внутренних трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопроводов и мест установки креплений;

б) установка креплений со сверлением отверстий;

в) сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей и фасонных частей;

г) прокладка трубопроводов из узлов с креплением хомутами;

д) гидравлическое испытание системы трубопроводов (нормы 1,3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-36-1 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 110 мм: канализационных стояков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 8 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-30 | Крестовины двухплоскостные из полипропилена 90 град. 110 х 110 х 110 х 50 х 50-ПП | шт. | 20 |
| П6/40-80-30 | Крестовины из полипропилена 90 град. 110 х 110 х 110 х 50-ПП | шт. | 10 |
| П6/40-80-30 | Патрубки приборные для унитаза из полиэтилена диаметром 110 мм ППрУХ110к-ПНД | шт. | 30 |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной из полипропилена 110 х 50-ПП | шт. | 8 |
| П6/40-80-30 | Ревизия из полипропилена Р 110-ПП | шт. | 15 |
| П6/40-80-30-2 | Отводы из полипропилена 15 град. 110-ПП | шт. | 28 |
| Е16-36-2 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 110 мм: вытяжной части (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 72 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 90 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/3 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 14 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 2 |
| 6/40-80-30-2/2 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 6 |
| 6/40-80-30-2/3 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 6 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая, длиной 100 мм | шт. | 180 |
| Е16-36-3 | Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 72 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 90 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/3 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 14 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 2 |
| 6/40-80-30-2/2 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 40 |
| 6/40-80-30-2/3 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 4 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая, длиной 100 мм | шт. | 180 |
| Е16-36-4 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 50 мм: поэтажных разводок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 135 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/1 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/5 | Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 54 |
| 6/40-80-30-2/4 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 140 |
| 6/40-80-30-2/5 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 33 |
| 6/40-80-30-4/1 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 1000 шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной длинный из полипропилена 50 х 40-ПП | шт. | 104 |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной короткий из полипропилена 50 х 40-ПП | шт. | 52 |

Таблица 16-37. Установка квартирных водомерных узлов диаметром 15 и 20 мм

Состав работ:

а) комплектация сгонов (труб) муфтами и контргайками;

б) снятие временной монтажной вставки;

в) очистка концов труб от загрязнения, протирка водопроводной арматуры;

г) сборка водомерного узла на резьбе при свертке "насухо" и разметка положения деталей;

д) установка шарового крана и осадочного фильтра с присоединением на резьбе;

е) установка регулятора давления с присоединением на резьбе (норма 2);

ж) установка сгонов с муфтами и контргайками;

и) установка монтажных штуцеров;

к) установка счетчика;

л) испытание водомерного узла с промывкой водой питьевого качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-37-1 | Установка квартирных водомерных узлов с фильтром без регулятора давления диаметром 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/10 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/10-20-10-40/10 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/11 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран шаровой муфтовый (или вентиль) | шт. | 1 |
| П3/3-60-10-40 | Фильтр осадочный муфтовый | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-10-20 | Счетчик воды крыльчатый диаметром 15 мм со штуцерами, накидными гайками и прокладками из паронита | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 15 мм | шт. | 1 |
| Е16-37-2 | Установка квартирных водомерных узлов с фильтром с регулятором давления диаметром 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,03 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/10 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/10-20-10-40/10 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,2 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/11 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран шаровой муфтовый (или вентиль) | шт. | 1 |
| П3/3-60-10-40 | Фильтр осадочный муфтовый | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор давления РД-15 | шт. | 1 |
| П3/8-40-10-20 | Счетчик воды крыльчатый диаметром 15 мм со штуцерами, накидными гайками и прокладками из паронита | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 15 мм | шт. | 1 |
| Е16-37-3 | Установка квартирных водомерных узлов с фильтром без регулятора давления диаметром 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,03 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/12 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/10-20-10-40/12 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/12 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 20 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран шаровой муфтовый (или вентиль) | шт. | 1 |
| П3/3-60-10-40 | Фильтр осадочный муфтовый | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-10-20 | Счетчик воды крыльчатый диаметром 20 мм со штуцерами, накидными гайками и прокладками из паронита | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-15 | Стальные переходы диаметром до 20 мм | шт. | 1 |

Таблица 16-38. Установка теплосчетчиков

Состав работ:

а) демонтаж временной вставки;

б) установка первичного преобразователя расхода (ППР) на трубопровод;

в) установка термопреобразователя сопротивления платинового (ТСП) на трубопроводе;

г) установка и подключение измерительно-вычислительного блока (ИВБ);

д) устройство заземления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-38-1 | Установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0374 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40 | Теплосчетчики | компл. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |
| Е16-38-2 | Установка теплосчетчиков диаметром до 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0374 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40 | Теплосчетчики | компл. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |
| Е16-38-3 | Установка теплосчетчиков диаметром до 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0374 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40 | Теплосчетчики | компл. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |
| Е16-38-4 | Установка теплосчетчиков диаметром до 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0374 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40 | Теплосчетчики | компл. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |
| Е16-38-5 | Установка теплосчетчиков диаметром до 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0374 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40 | Теплосчетчики | компл. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |

Таблица 16-39. Монтаж системы внутриквартирного пожаротушения

Состав работ:

а) комплектация системы внутриквартирного пожаротушения, подбор деталей;

б) подготовка деталей системы пожаротушения к монтажу;

в) сборка блока подключения системы пожаротушения;

г) подсоединение блока подключения системы пожаротушения к водопроводу;

д) подсоединение пожарного шланга к блоку подключения;

е) установка кронштейнов для навески системы пожаротушения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-39-1 | Монтаж системы внутриквартирного пожаротушения (единица измерения - 10 систем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. | 20 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-70/10 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-130 | Ниппель диаметром 15 мм | шт. | 20 |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30-10 | Рукав напорный в сборе L=15 м | м | 150 |
| П3/12-70 | Кронштейн для навески системы внутриквартирного пожаротушения | шт. | 10 |

Таблица 16-40. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях различного типа (не КПД)

Состав работ:

а) замеры участков трубопровода и вычерчивание эскизов;

б) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов;

д) прокладка трубопровода из готовых узлов со сваркой монтажных стыков;

е) установка муфтовой арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-40-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях монолитных диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 7,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 4,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 104 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-40-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях монолитных диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 25 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,87 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/4 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 140 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 14 |
| Е16-40-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях монолитных диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 5,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 15,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 160 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 38 |
| Е16-40-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях монолитных диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/40 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 40 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 16,38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 12 |
| Е16-40-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 7,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 4,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 104 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| Е16-40-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 25 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,87 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/4 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 140 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 14 |
| Е16-40-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 5,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 15,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 160 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 38 |
| Е16-40-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-20/40 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 40 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 16,38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 12 |

Таблица 16-41. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях различного типа (не КПД)

Состав работ:

а) замеры участков трубопровода и вычерчивание эскизов;

б) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов;

д) разметка и резка труб со снятием фаски;

е) сборка узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных частей;

ж) прокладка трубопровода из узлов со сваркой монтажных стыков;

и) установка муфтовой арматуры и петлевых компенсаторов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-41-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,16 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 65,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,13 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 4,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/4 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/1 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 15,5 |
| 6/40-80-20-1/7 | Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 6,1 |
| 6/40-80-20-1/13 | Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 35 |
| 6/40-80-20-2/1 | Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 3,9 |
| 6/40-80-20-3/1 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 1,7 |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 104 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 20 х 15 мм с наружной резьбой | шт. | 158 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-41-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,6 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 46,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,11 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,87 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/5 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 25 мм и толщиной стенки 4,2 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/2 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 2 |
| 6/40-80-20-2/7 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 5,8 |
| 6/40-80-20-3/2 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 9,7 |
| 6/40-80-20-7/4 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 140 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 25 х 15 мм с наружной резьбой | шт. | 16 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 25 х 25 мм с наружной резьбой | шт. | 5 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-41-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,4 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 62,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,16 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,14 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 15,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/6 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 5,4 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/3 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 6,9 |
| 6/40-80-20-2/8 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 6,3 |
| 6/40-80-20-3/3 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 9,3 |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 160 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 32 х 25 мм с наружной резьбой | шт. | 36 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 32 х 32 мм с наружной резьбой | шт. | 9 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-41-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,72 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 57,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,13 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 16,38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/7 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки 6,7 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-2/9 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 77 |
| 6/40-80-20-3/4 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 96 |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-41-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,39 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 65,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,13 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 4,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/4 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/1 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 15,5 |
| 6/40-80-20-1/7 | Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 6,1 |
| 6/40-80-20-1/13 | Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 35 |
| 6/40-80-20-2/1 | Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 3,9 |
| 6/40-80-20-3/1 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 1,7 |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 104 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 20 х 15 мм с наружной резьбой | шт. | 158 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-41-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,57 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 46,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,11 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 10,87 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/5 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 25 мм и толщиной стенки 4,2 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/2 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 2 |
| 6/40-80-20-2/7 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 5,8 |
| 6/40-80-20-3/2 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 9,7 |
| 6/40-80-20-7/4 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 140 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 25 х 15 мм с наружной резьбой | шт. | 16 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 25 х 25 мм с наружной резьбой | шт. | 5 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-41-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 62,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,16 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,14 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 15,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/6 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 5,4 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-1/3 | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 6,9 |
| 6/40-80-20-2/8 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 6,3 |
| 6/40-80-20-3/3 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 10 шт. | 9,3 |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 160 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 32 х 25 мм с наружной резьбой | шт. | 36 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты диаметром 32 х 32 мм с наружной резьбой | шт. | 9 |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |
| Е16-41-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,63 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 57,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,13 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 16,38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-1/7 | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки 6,7 мм | м | 101 |
| 6/40-80-20-2/9 | Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 77 |
| 6/40-80-20-3/4 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 96 |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Неподвижная опора | шт. | 12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-6 | Компенсаторы из полипропилена петлевые | шт. | П |

Таблица 16-42. Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях различного типа (не КПД)

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

б) установка креплений со сверлением отверстий;

в) сборка узлов трубопровода из отдельных деталей и фасонных частей;

г) прокладка трубопровода из узлов с креплением хомутами;

д) гидравлическое испытание системы трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-42-1 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях монолитных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-30 | Крестовины двухплоскостные из полипропилена 90 град. 110 х 110 х 110 х 50 х 50-ПП | шт. | 20 |
| П6/40-80-30 | Крестовины из полипропилена 90 град. 110 х 110 х 110 х 50-ПП | шт. | 10 |
| П6/40-80-30 | Патрубки приборные для унитаза из полиэтилена диаметром 110 мм ППрУх110к-ПНД | шт. | 30 |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной из полипропилена 110 х 50-ПП | шт. | 8 |
| П6/40-80-30 | Ревизия из полипропилена Р 110-ПП | шт. | 15 |
| П6/40-80-30-2 | Отводы из полипропилена 15 град. 110-ПП | шт. | 28 |
| Е16-42-2 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях из ячеистых блоков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 1,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-30 | Крестовины двухплоскостные из полипропилена 90 град. 110 х 110 х 110 х 50 х 50-ПП | шт. | 20 |
| П6/40-80-30 | Крестовины из полипропилена 90 град. 110 х 110 х 110 х 50-ПП | шт. | 10 |
| П6/40-80-30 | Патрубки приборные для унитаза из полиэтилена диаметром 110 мм ППрУх110к-ПНД | шт. | 30 |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной из полипропилена 110 х 50-ПП | шт. | 8 |
| П6/40-80-30 | Ревизия из полипропилена Р 110-ПП | шт. | 15 |
| П6/40-80-30-2 | Отводы из полипропилена 15 град. 110-ПП | шт. | 28 |
| Е16-42-3 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 1,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-30 | Крестовины двухплоскостные из полипропилена 90 град. 110 х 110 х 110 х 50 х 50-ПП | шт. | 20 |
| П6/40-80-30 | Крестовины из полипропилена 90 град. 110 х 110 х 110 х 50-ПП | шт. | 10 |
| П6/40-80-30 | Патрубки приборные для унитаза из полиэтилена диаметром 110 мм ППрУх110к-ПНД | шт. | 30 |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной из полипропилена 110 х 50-ПП | шт. | 8 |
| П6/40-80-30 | Ревизия из полипропилена Р 110-ПП | шт. | 15 |
| П6/40-80-30-2 | Отводы из полипропилена 15 град. 110-ПП | шт. | 28 |

Таблица 16-43. Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: вытяжной части в зданиях различного типа (не КПД)

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

б) установка креплений со сверлением отверстий;

в) сборка узлов трубопровода из отдельных деталей и фасонных частей;

г) прокладка трубопровода из узлов с креплением хомутами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-43-1 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: вытяжной части в зданиях монолитных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 13,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 72 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 90 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/3 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 14 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 2 |
| 6/40-80-30-2/2 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 6 |
| 6/40-80-30-2/3 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 6 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая, длиной 100 мм | шт. | 180 |
| Е16-43-2 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: вытяжной части в зданиях из ячеистых блоков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 72 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 90 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/3 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 14 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 2 |
| 6/40-80-30-2/2 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 6 |
| 6/40-80-30-2/3 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 6 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая, длиной 100 мм | шт. | 180 |
| Е16-43-3 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: вытяжной части в зданиях кирпичных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 7,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 72 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 90 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/3 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 14 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 2 |
| 6/40-80-30-2/2 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 6 |
| 6/40-80-30-2/3 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 6 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая, длиной 100 мм | шт. | 180 |

Таблица 16-44. Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: ливневой канализации в зданиях различного типа (не КПД)

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

б) установка креплений со сверлением отверстий;

в) сборка узлов трубопровода из отдельных деталей и фасонных частей;

г) прокладка трубопровода из узлов с креплением хомутами;

д) гидравлическое испытание системы трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-44-1 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: ливневой канализации в зданиях монолитных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 13,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 72 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 90 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/3 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 14 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 2 |
| 6/40-80-30-2/2 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 40 |
| 6/40-80-30-2/3 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 4 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая, длиной 100 мм | шт. | 180 |
| Е16-44-2 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: ливневой канализации в зданиях из ячеистых блоков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 72 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 90 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/3 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 14 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 2 |
| 6/40-80-30-2/2 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 40 |
| 6/40-80-30-2/3 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 4 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая, длиной 100 мм | шт. | 180 |
| Е16-44-3 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: ливневой канализации в зданиях кирпичных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 7,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 72 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 90 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/2 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/3 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 14 |
| 6/40-80-30-1/4 | Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 2 |
| 6/40-80-30-2/2 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 40 |
| 6/40-80-30-2/3 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 4 |
| 6/40-80-30-4/2 | Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая, длиной 100 мм | шт. | 180 |

Таблица 16-45. Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях различного типа (не КПД)

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

б) установка креплений со сверлением отверстий;

в) сборка узлов трубопровода из отдельных деталей и фасонных частей;

г) прокладка трубопровода из узлов с креплением хомутами;

д) гидравлическое испытание системы трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-45-1 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях монолитных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 9,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 135 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/1 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/5 | Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 54 |
| 6/40-80-30-2/4 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 140 |
| 6/40-80-30-2/5 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной длинный из полипропилена 50 х 40-ПП | шт. | 104 |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной короткий из полипропилена 50 х 40-ПП | шт. | 52 |
| Е16-45-2 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях из ячеистых блоков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 5,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 135 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/1 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/5 | Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 54 |
| 6/40-80-30-2/4 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 140 |
| 6/40-80-30-2/5 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной длинный из полипропилена 50 х 40-ПП | шт. | 104 |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной короткий из полипропилена 50 х 40-ПП | шт. | 52 |
| Е16-45-3 | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 5,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 135 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-25-2/1 | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм | м | 100 |
| 6/40-80-30-1/5 | Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 54 |
| 6/40-80-30-2/4 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 140 |
| 6/40-80-30-2/5 | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной длинный из полипропилена 50 х 40-ПП | шт. | 104 |
| П6/40-80-30 | Патрубок переходной короткий из полипропилена 50 х 40-ПП | шт. | 52 |

Таблица 16-46. Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопровода и установки креплений;

б) замеры участков трубопровода и составление черновых эскизов;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов;

д) резка труб;

е) калибровка торцов труб;

ж) сборка узлов трубопровода на резьбе;

и) прокладка трубопровода из готовых узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-46-1 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 14-18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,18 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 200 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 16 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 100 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-2 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,18 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 200 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 14 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-3 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,12 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 134 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 13 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 67 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-4 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 20,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,32 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 11 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-5 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,41 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 18,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,29 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 10 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-6 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,53 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 16,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,23 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/7 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 80 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 8 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-7 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,48 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 11,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,16 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 80 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 7 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 40 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-8 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 14-18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,18 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 200 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 16 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 100 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-9 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,18 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 200 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 14 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-10 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,12 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 134 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 13 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 67 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-11 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 20,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,32 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 11 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-12 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,84 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 18,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,29 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 10 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-13 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 16,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,23 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/7 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 80 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 8 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-46-14 | Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,22 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 11,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,16 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 80 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 7 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 40 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |

Таблица 16-47. Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопровода и установки креплений;

б) замеры участков трубопровода и составление черновых эскизов;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов;

д) резка труб;

е) калибровка торцов труб;

ж) сборка узлов трубопровода на резьбе;

и) прокладка трубопровода из готовых узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-47-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 14-18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,18 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 200 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 16 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 100 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,18 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 200 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 14 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,12 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 134 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 13 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 67 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 20,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 11 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,41 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 18,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 10 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,53 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 16,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/7 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 80 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 8 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях монолитных, диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,48 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 80 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 7 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 40 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 14-18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,18 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 200 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 16 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 100 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,18 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/3 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 200 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 14 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,12 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 134 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 13 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 67 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 20,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/5 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 11 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,84 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 18,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/6 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 10 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 16,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-7/7 | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 80 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 8 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |
| Е16-47-14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб на фитингах, при сборке узлов в построечных условиях, в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков, диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,22 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 11,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель полиамидный диаметром 8 мм, длиной 40 мм в комплекте с шурупом диаметром 5 мм, длиной 30 мм | шт. | 80 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Шпилька М10, длиной 150 мм с хомутом | шт. | 7 |
| П3/13-50-10 | Дюбель-втулка металлическая М10, наружным диаметром 16 мм, длиной 50 мм | шт. | 7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-35 | Трубы металлопластиковые | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Опора пластмассовая | шт. | 40 |
| П6/40-80-60 | Фитинги | шт. | П |

Таблица 16-48. Установка защитного кожуха на трубопроводах из металлопластиковых труб

Состав работ:

а) разметка и резка защитного кожуха;

б) установка кожуха на трубе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-48-1 | Установка защитного кожуха на трубопроводах из металлопластиковых труб (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Защитный кожух (труба гофрированная) | м | 100 |

Таблица 16-49. Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб

Состав работ:

а) установка арматуры;

б) уплотнение резьбового соединения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-49-1 | Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 14-18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/793 | Лента ФУМ шириной 20 мм | 10 м | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | 1 |
| Е16-49-2 | Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/793 | Лента ФУМ шириной 20 мм | 10 м | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | 1 |
| Е16-49-3 | Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/793 | Лента ФУМ шириной 20 мм | 10 м | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | 1 |
| Е16-49-4 | Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/793 | Лента ФУМ шириной 20 мм | 10 м | 0,061 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | 1 |
| Е16-49-5 | Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/793 | Лента ФУМ шириной 20 мм | 10 м | 0,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | 1 |
| Е16-49-6 | Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/793 | Лента ФУМ шириной 20 мм | 10 м | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | 1 |
| Е16-49-7 | Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 63 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/793 | Лента ФУМ шириной 20 мм | 10 м | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | 1 |

Таблица 16-51. Прокладка трубопроводов отопления в конструкции пола из труб из сшитого полиэтилена с соединением на прессфитингах

Состав работ:

а) замеры участков трубопровода и вычерчивание эскизов;

б) разметка мест прокладки трубопровода;

в) разметка и сверление отверстий для установки креплений;

г) установка креплений;

д) установка тройника (отвода) с никелированной трубкой при подключении отопительного прибора (норма 1);

е) заготовка отрезков трубопровода;

ж) укладка трубопровода в защитной гофрированной трубе с фиксацией мест изгиба дугами;

и) раскалибровка торцевой части трубы;

к) соединение труб на прессфитингах;

л) подключение трубопровода к стояку (распределительному узлу).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-51-1 | Прокладка трубопроводов отопления в конструкции пола из труб из сшитого полиэтилена наружным диаметром 14-18 мм с соединением на прессфитингах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-30/10 | Дюбель-крюк пластмассовый L=100 мм | шт. | 104 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-60-1/1 | Тройник латунный Push с трубкой Cu диаметром 15, никелированный, L=300 мм 14x2/14x2 | шт. | 3 |
| 6/40-80-60-1/3 | Тройник латунный Push с трубкой Cu диаметром 15, никелированный, L=750 мм 14x2/14x2 | шт. | 3 |
| 6/40-80-60-1/10 | Тройник латунный Push D14х2/18х2/14х2 верх никелированный | шт. | 0,1 |
| 6/40-80-60-1/11 | Тройник латунный Push D14х2/14х2/14х2 верх никелированный | шт. | 0,8 |
| 6/40-80-60-2/1 | Отвод латунный Push с трубкой Cu диаметром 15 с кронштейном - элемент никелированный 14x2 L=300 мм | шт. | 3,9 |
| 6/40-80-60-2/2 | Отвод латунный Push с трубкой Cu диаметром 15 с кронштейном - элемент никелированный 14x2 L=750 мм | шт. | 3,9 |
| 6/40-80-60-4/1 | Кольцо латунное натяжное Push 14x2A | шт. | 29,4 |
| 6/40-80-60-5/2 | Дуга пластмассовая - проводник трубы 12-14 | шт. | 12,9 |
| 6/40-80-60-5/3 | Дуга пластмассовая - проводник трубы 16-18 | шт. | 3,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Труба защитная гофрированная | м | 102 |
| П6/40-30 | Трубы из сшитого полиэтилена | м | 101 |
| П6/40-80-60 | Соединитель конусный на медную трубку D15 | шт. | 17 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник проходной D18 х 2/18 х 2 с никелированной трубкой D15 длиной 300 мм | шт. | 0,3 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник проходной D18 х 2/18 х 2 с никелированной трубкой D15 длиной 750 мм | шт. | 0,3 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник равнопроходной D18 х 2/18 х 2/18 х 2 | шт. | 1,9 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник редукционный D18 х 2/14 х 2 с никелированной трубкой D15 (левый и правый) длиной 300 мм | шт. | 1,3 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник редукционный D18 х 2/14 х 2 с никелированной трубкой D15 (левый и правый) длиной 750 мм | шт. | 1,3 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник редукционный D18 х 2/14 х 2/14 х 2 | шт. | 0,9 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник редукционный D18 х 2/14 х 2/18 х 2 | шт. | 0,1 |
| П6/40-80-60-2 | Отвод D14 х 2/14 х 2 | шт. | 0,8 |
| П6/40-80-60-2 | Отвод D18 х 2А/18 х 2,5А | шт. | 2,9 |
| П6/40-80-60-3 | Соединитель двухсторонний редукционный D18 х 2/14 х 2 | шт. | 2 |
| П6/40-80-60-3 | Соединитель свинчиваемый с резьбой наружной D14 х 2 G1/2 дюйма | шт. | 0,8 |
| П6/40-80-60-3 | Соединитель свинчиваемый с резьбой наружной D18 х 2 G1/2 дюйма | шт. | 2,9 |
| П6/40-80-60-4 | Кольцо натяжное D18 х 2А/18 х 2,5А | шт. | 20,5 |
| Е16-51-2 | Прокладка трубопроводов отопления в конструкции пола из труб из сшитого полиэтилена наружным диаметром 25 мм с соединением на прессфитингах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-30/10 | Дюбель-крюк пластмассовый L=100 мм | шт. | 104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Труба защитная гофрированная | м | 102 |
| П6/40-30 | Трубы из сшитого полиэтилена | м | 101 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник редукционный D18 х 2/25 х 3,5/18 х 2 | шт. | 7,8 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник редукционный D25 х 3,5/18 х 2/18 х 2 | шт. | 3,2 |
| П6/40-80-60-2 | Отвод D25 х 3,5 х 2/25 х 3,5 | шт. | 11 |
| П6/40-80-60-3 | Соединитель двухсторонний равнопроходной D25 х 2/3,5/х25 х 3,5 | шт. | 1 |
| П6/40-80-60-3 | Соединитель свинчиваемый с резьбой наружной D25 х 3,5 G3/4 дюйма | шт. | 11,5 |
| П6/40-80-60-4 | Кольцо натяжное D25 х 3,5А | шт. | 35 |
| П6/40-80-60-5 | Дуга оцинкованная - проводник трубы D20-25 | шт. | 15,1 |
| Е16-51-3 | Прокладка трубопроводов отопления в конструкции пола из труб из сшитого полиэтилена наружным диаметром 32 мм с соединением на прессфитингах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2 |
| 1/10-240-30-22/25 | Дюбели распорные полиэтиленовые с шурупами 10 х 50 мм | шт. | 104 |
| 1/10-240-55-15/20 | Шурупы с шестигранной головкой 10 х 50 мм | т | 0,0021 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/150 | Кронштейн для крепления трубы диаметром 32 мм (пластмассовые) в комплекте с шурупом и дюбелем | шт. | 104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Труба защитная гофрированная | м | 102 |
| П6/40-30 | Трубы из сшитого полиэтилена | м | 101 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник редукционный D32 х 4,4/18 х 2,5/25 х 3,5 | шт. | 7,8 |
| П6/40-80-60-1 | Тройник редукционный D32 х 4,4/18 х 2,5/32 х 4,4 | шт. | 3,2 |
| П6/40-80-60-2 | Отвод D32 х 4,4 х 2/32 х 4,4 | шт. | 26 |
| П6/40-80-60-3 | Соединитель двухсторонний равнопроходной D32 х 2/4,4/х32 х 4,4 | шт. | 1 |
| П6/40-80-60-3 | Соединитель свинчиваемый с резьбой наружной D32 х 2/4,4 G1 дюйм | шт. | 11,5 |
| П6/40-80-60-4 | Кольцо натяжное D32 х 4,4А | шт. | 65 |

Таблица 16-52. Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных неоцинкованных труб

Состав работ:

а) комплектование и подноска материалов;

б) прокладка трубопровода из отдельных узлов и деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-52-1 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 15 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00059 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,92 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00038 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,32 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Dу=15 мм | м | 100 |
| Е16-52-2 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00062 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,03 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,32 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Dу=20 мм | м | 100 |
| Е16-52-3 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00062 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,14 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00068 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,34 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Dу=25 мм | м | 100 |
| Е16-52-4 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00068 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,35 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00082 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,42 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Dу=32 мм | м | 100 |
| Е16-52-5 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00083 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,65 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,44 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Dу=40 мм | м | 100 |
| Е16-52-6 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00242 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,79 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,92 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00234 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,6 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных неоцинкованных труб Dу=50 мм | м | 100 |
| Е16-52-7 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 65 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00297 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,92 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 4,52 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00252 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,65 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных неоцинкованных труб Dу=65 мм | м | 100 |
| Е16-52-8 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,08 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 5,47 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00367 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,65 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных неоцинкованных труб Dу=80 мм | м | 100 |
| Е16-52-9 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00387 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,46 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,83 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00391 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,65 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных неоцинкованных труб Dу=100 мм | м | 100 |
| Е16-52-10 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,63 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00429 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,22 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 8,68 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00482 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,7 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных неоцинкованных труб Dу=125 мм | м | 100 |
| Е16-52-11 | Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,01203 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,67 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 12,05 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00779 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,7 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-20-30 | Узлы и детали из стальных неоцинкованных труб Dу=150 мм | м | 100 |

Таблица 16-53. Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей

Состав работ:

а) первое рабочее испытание отдельных частей системы;

б) рабочая проверка системы отопления в целом;

в) окончательная проверка при сдаче системы отопления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-53-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| Е16-53-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,3 |

Таблица 16-54. Промывка трубопроводов системы отопления

Состав работ:

а) промывка трубопроводов с одновременной подачей сжатого воздуха.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-54-1 | Промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| Е16-54-2 | Промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21 |

Таблица 16-55. Тепловое испытание системы отопления на равномерный прогрев отопительных приборов

Состав работ:

а) тепловое испытание системы отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулировкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-55-1 | Тепловое испытание системы отопления на равномерный прогрев отопительных приборов (единица измерения - отопительный прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 16-56. Установка балансировочных клапанов, регуляторов перепада давления на резьбовых соединениях

Состав работ:

а) демонтаж трубной вставки;

б) установка клапана (нормы 1, 2), регулятора (нормы 3, 4) с герметизацией резьбового соединения;

в) установка капиллярной трубки (нормы 3, 4);

г) крепление полиэтиленовой трубы к стене со сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-56-1 | Установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-40/20 | Подвеска резьбовая ПР-10 | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Клапан балансировочный | шт. | 10 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут КТР | шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Труба (трубная вставка) | м | 0,11 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Фитинги (ниппель, зажимное кольцо, накидная гайка) | компл. | 10 |
| Е16-56-2 | Установка балансировочных клапанов диаметром 32-50 мм на резьбовых соединениях (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-40/20 | Подвеска резьбовая ПР-10 | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Клапан балансировочный | шт. | 10 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут КТР | шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Труба (трубная вставка) | м | 0,15 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Фитинги (ниппель, зажимное кольцо, накидная гайка) | компл. | 10 |
| Е16-56-3 | Установка регуляторов перепада давления диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-40/20 | Подвеска резьбовая ПР-10 | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления в комплекте с капиллярной трубкой и уплотнительными кольцами | компл. | 10 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут КТР | шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Труба (трубная вставка) | м | 0,11 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Фитинги (ниппель, зажимное кольцо, накидная гайка) | компл. | 10 |
| Е16-56-4 | Установка регуляторов перепада давления диаметром 32-50 мм на резьбовых соединениях (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-40/20 | Подвеска резьбовая ПР-10 | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления в комплекте с капиллярной трубкой и уплотнительными кольцами | компл. | 10 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут КТР | шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Труба (трубная вставка) | м | 0,15 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Фитинги (ниппель, зажимное кольцо, накидная гайка) | компл. | 10 |

Таблица 16-57. Установка балансировочных клапанов на фланцевых соединениях

Состав работ:

а) установка трубной вставки (катушки) с изготовлением;

б) приварка ответных фланцев к трубопроводу;

в) демонтаж трубной вставки (катушки);

г) установка балансировочного клапана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-57-1 | Установка балансировочных клапанов диаметром 65 мм на фланцевых соединениях (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00136 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Клапан балансировочный | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10 | Фланцы | шт. | 2 |
| П3/11-10 | Фланцы (трубная вставка) | шт. | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Труба (трубная вставка) | м | 0,028 |
| Е16-57-2 | Установка балансировочных клапанов диаметром 80 мм на фланцевых соединениях (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00272 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Клапан балансировочный | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10 | Фланцы | шт. | 2 |
| П3/11-10 | Фланцы (трубная вставка) | шт. | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Труба (трубная вставка) | м | 0,028 |

Таблица 16-58. Установка термостатических клапанов

Состав работ:

а) присоединение термостатического клапана к отопительному прибору с герметизацией резьбового соединения;

б) присоединение клапана к подводящей трубе с герметизацией резьбового соединения (норма 2);

в) присоединение клапана к отводу (никелированной трубке) (норма 1);

г) снятие защитного колпачка, установка максимального значения настройки на термостатической головке, установка термостатической головки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-58-1 | Установка термостатических клапанов: осевых, угловых (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-20-60 | Головка термостатическая в комплекте с накидной гайкой | компл. | 100 |
| П3/3-40-20-60 | Клапан термостатический в комплекте с накидной гайкой | компл. | 100 |
| Е16-58-2 | Установка термостатических клапанов: проходных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-20-60 | Головка термостатическая в комплекте с накидной гайкой | компл. | 100 |
| П3/3-40-20-60 | Клапан термостатический в комплекте с накидной гайкой | компл. | 100 |

Таблица 16-59. Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов

Состав работ:

а) деталировка эскизов узла с составлением спецификации;

б) подбор и комплектование составляющих элементов узла;

в) сборка на резьбе подводки подающего узла к ответвлению от стояка, состоящей из распределительной гребенки, балансировочного клапана, бочонка, фильтра, соединителя;

г) сборка на резьбе квартирных разводок подающего узла, состоящих из шарового крана с гильзой для датчика температуры и соединителя;

д) пневматическое испытание собранного узла;

е) установка кронштейнов со сверлением отверстий;

ж) сборка хомутов КТР и установка на кронштейны;

и) установка подающего узла на кронштейны с хомутами с креплением узла к стояку на резьбовом соединении с накидной гайкой;

к) подключение стальных квартирных разводок к подающему узлу на накидной гайке с обрезкой трубы квартирной разводки по необходимой длине, снятием заусениц и нарезкой наружной резьбы на трубе (нормы 1, 2, 3, 4);

л) подключение металлопластиковых квартирных разводок к узлу с соединением на пресс-муфтах с обрезкой и калибровкой трубы (нормы 5, 6, 7, 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-59-1 | Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 3 квартиры с подключением к стальным разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0354 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-60-10-40/30 | Фильтры муфтовые Ру-10-20 диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 0,66 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Балансировочный клапан диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П3/3-50-80 | Краны шаровые с гильзой для датчика температуры | шт. | 3 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Бочонок с короткой наружной резьбой диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 4 |
| Е16-59-2 | Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 4 квартиры с подключением к стальным разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0421 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-60-10-40/30 | Фильтры муфтовые Ру-10-20 диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 0,66 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Балансировочный клапан диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П3/3-50-80 | Краны шаровые с гильзой для датчика температуры | шт. | 4 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Бочонок с короткой наружной резьбой диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 5 |
| Е16-59-3 | Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 5 квартир с подключением к стальным разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0498 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-60-10-40/30 | Фильтры муфтовые Ру-10-20 диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1,32 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Балансировочный клапан диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П3/3-50-80 | Краны шаровые с гильзой для датчика температуры | шт. | 5 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Бочонок с короткой наружной резьбой диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 6 |
| Е16-59-4 | Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 6 квартир с подключением к стальным разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0576 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-60-10-40/30 | Фильтры муфтовые Ру-10-20 диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1,32 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Балансировочный клапан диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П3/3-50-80 | Краны шаровые с гильзой для датчика температуры | шт. | 6 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Бочонок с короткой наружной резьбой диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 7 |
| Е16-59-5 | Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 3 квартиры с подключением к металлопластиковым разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0354 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-60-10-40/30 | Фильтры муфтовые Ру-10-20 диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 0,66 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Балансировочный клапан диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П3/3-50-80 | Краны шаровые с гильзой для датчика температуры | шт. | 3 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Бочонок с короткой наружной резьбой диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П6/40-80-60 | Пресс-муфта | шт. | 3 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 4 |
| П6/40-80-60 | Фитинг-переходник | шт. | 3 |
| Е16-59-6 | Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 4 квартиры с подключением к металлопластиковым разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0421 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-60-10-40/30 | Фильтры муфтовые Ру-10-20 диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 0,66 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Балансировочный клапан диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П3/3-50-80 | Краны шаровые с гильзой для датчика температуры | шт. | 4 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Бочонок с короткой наружной резьбой диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П6/40-80-60 | Пресс-муфта | шт. | 4 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 5 |
| П6/40-80-60 | Фитинг-переходник | шт. | 4 |
| Е16-59-7 | Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 5 квартир с подключением к металлопластиковым разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0498 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-60-10-40/30 | Фильтры муфтовые Ру-10-20 диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1,32 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Балансировочный клапан диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П3/3-50-80 | Краны шаровые с гильзой для датчика температуры | шт. | 5 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Бочонок с короткой наружной резьбой диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П6/40-80-60 | Пресс-муфта | шт. | 5 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 6 |
| П6/40-80-60 | Фитинг-переходник | шт. | 5 |
| Е16-59-8 | Сборка в построечных условиях и подключение подающих узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 6 квартир с подключением к металлопластиковым разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0576 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-60-10-40/30 | Фильтры муфтовые Ру-10-20 диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1,32 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-50 | Балансировочный клапан диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П3/3-50-80 | Краны шаровые с гильзой для датчика температуры | шт. | 6 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Бочонок с короткой наружной резьбой диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| П6/40-80-60 | Пресс-муфта | шт. | 6 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 7 |
| П6/40-80-60 | Фитинг-переходник | шт. | 6 |

Таблица 16-60. Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов

Состав работ:

а) деталировка эскизов узла с составлением спецификации;

б) подбор и комплектование составляющих элементов узла;

в) сборка на резьбе подводки обратного узла к ответвлению от стояка, состоящей из распределительной гребенки, регулятора перепада давления, соединителя;

г) сборка на резьбе квартирных разводок обратного узла, состоящего из шарового крана, корпуса теплосчетчика, вентиля RL-5 и соединителей;

д) пневматическое испытание собранного узла;

е) установка кронштейнов со сверлением отверстий;

ж) сборка хомутов КТР и установка на кронштейны;

и) установка обратного узла на кронштейны с хомутами с креплением узла к стояку на резьбовом соединении с накидной гайкой;

к) подключение стальных квартирных разводок к обратному узлу с обрезкой трубы квартирной разводки по необходимой длине, снятием заусенцев, нарезкой наружной резьбы на трубе и установкой муфты на трубе квартирной разводки (нормы 1, 2, 3, 4);

л) подключение металлопластиковых квартирных разводок к узлу с соединением на пресс-муфтах с обрезкой и калибровкой трубы (нормы 5, 6, 7, 8);

м) соединение балансировочного клапана и регулятора перепада давления капиллярной трубкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-60-1 | Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 3 квартиры с подключением к стальным разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 0,66 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/12 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,3 |
| 6/10-20-10-40/12 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль RL-5 | шт. | 3 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления диаметром 25 мм в комплекте с капиллярной трубкой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 10 |
| Е16-60-2 | Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 4 квартиры с подключением к стальным разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 4 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 0,66 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/12 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,4 |
| 6/10-20-10-40/12 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль RL-5 | шт. | 4 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления диаметром 25 мм в комплекте с капиллярной трубкой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 13 |
| Е16-60-3 | Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 5 квартир с подключением к стальным разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1,32 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/12 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,5 |
| 6/10-20-10-40/12 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль RL-5 | шт. | 5 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления диаметром 25 мм в комплекте с капиллярной трубкой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 16 |
| Е16-60-4 | Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 6 квартир с подключением к стальным разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 6 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1,32 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/12 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,6 |
| 6/10-20-10-40/12 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль RL-5 | шт. | 6 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления диаметром 25 мм в комплекте с капиллярной трубкой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 19 |
| Е16-60-5 | Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 3 квартиры с подключением к металлопластиковым разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 0,66 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль RL-5 | шт. | 3 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления диаметром 25 мм в комплекте с капиллярной трубкой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Пресс-муфта | шт. | 3 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 10 |
| П6/40-80-60 | Фитинг-переходник | шт. | 3 |
| Е16-60-6 | Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 4 квартиры с подключением к металлопластиковым разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 4 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 0,66 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль RL-5 | шт. | 4 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления диаметром 25 мм в комплекте с капиллярной трубкой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Пресс-муфта | шт. | 4 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 13 |
| П6/40-80-60 | Фитинг-переходник | шт. | 4 |
| Е16-60-7 | Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 5 квартир с подключением к металлопластиковым разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1,32 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль RL-5 | шт. | 5 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления диаметром 25 мм в комплекте с капиллярной трубкой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Пресс-муфта | шт. | 5 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 16 |
| П6/40-80-60 | Фитинг-переходник | шт. | 5 |
| Е16-60-8 | Сборка в построечных условиях и подключение обратных узлов учета и регулирования поквартирных систем отопления при горизонтальной разводке трубопроводов: узел на 6 квартир с подключением к металлопластиковым разводкам (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/20 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 6 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1,32 |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-70-10/10 | Заглушки стальные резьбовые диаметром 15 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль RL-5 | шт. | 6 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-30 | Распределительная гребенка | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регулятор перепада давления диаметром 25 мм в комплекте с капиллярной трубкой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Пресс-муфта | шт. | 6 |
| П6/40-80-60 | Соединитель разъемный с накидной гайкой | шт. | 19 |
| П6/40-80-60 | Фитинг-переходник | шт. | 6 |

Таблица 16-61. Установка электронных блоков поквартирных счетчиков тепла

Состав работ:

а) закрытие шаровых кранов, снятие крышки расходомера, замена прокладки, установка электронного блока с герметизацией резьбы;

б) снятие заглушки с гильзы шарового крана, установка уплотнительного кольца, датчика температуры;

в) открытие шаровых кранов, проверка герметичности соединений;

г) проверка электронных блоков поквартирных счетчиков тепла с пуском и отключением воды, опломбирование.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-61-1 | Установка электронных блоков поквартирных счетчиков тепла диаметром 15-25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,0072 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40 | Счетчик тепла | компл. | 1 |

Таблица 16-62. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 110 мм в техническом подполье

Состав работ:

а) замеры участков трубопровода и вычерчивание эскизов;

б) разметка мест прокладки трубопровода и мест установки креплений;

в) сверление отверстий;

г) установка гибких подвесок с примеркой, обрезкой по длине и креплением;

д) сборка и установка хомутов с креплением;

е) установка кронштейнов с креплением;

ж) сборка узлов на муфтовой (раструбной) сварке с очисткой и обезжириванием торцов деталей;

и) разметка и резка труб с зачисткой мест реза;

к) прокладка трубопровода из труб и готовых узлов;

л) очистка, обезжиривание, сварка монтажных стыков;

м) гидравлическое испытание трубопровода: первое рабочее испытание отдельных частей системы, проверка системы в целом и окончательная проверка системы при сдаче;

н) промывка и хлорирование трубопровода;

п) вторичная промывка трубопровода после хлорирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-62-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 110 мм в техническом подполье (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,57 |
| М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | маш.ч | 15,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00044 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 57,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 30,05 |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 47,9 |
| 3/10-10-20-40/30 | Подвеска резьбовая ПР-12 | м | 9,58 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-3/4 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 11,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 230 мм | шт. | 0,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-25 | Трубы полипропиленовые ПП 110 | м | 101 |
| П6/40-80-20-1 | Угольники ПП 110 х 90 град. | шт. | 13,74 |
| П6/40-80-20-2 | Тройники ПП 110 | шт. | 17,88 |
| П6/40-80-20-2 | Тройники ПП 63 | шт. | 1,11 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты ПП 110 | шт. | 14,57 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты ПП 110 с буртиком | шт. | 3,99 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты ПП 50 | шт. | 11,9 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты ПП 63 | шт. | 7,7 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты ПП 75 | шт. | 11,9 |
| П6/40-80-20-3 | Муфты ПП 90 | шт. | 20,14 |

Таблица 16-63. Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб

Состав работ:

а) наружный осмотр трубопровода;

б) присоединение водопровода и гидравлического пресса;

в) установка заглушек и манометра;

г) первое рабочее испытание отдельных частей системы;

д) рабочая проверка системы в целом;

е) осмотр трубопровода и устранение дефектов;

ж) окончательная проверка системы при сдаче в эксплуатацию;

и) спуск воды из системы;

к) снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-63-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 14-18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 14-18 мм | шт. | 5 |
| Е16-63-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 20 мм | шт. | 6 |
| Е16-63-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-5/1 | Заглушка из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | 1000 шт. | 0,006 |
| Е16-63-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-20-5/2 | Заглушка из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. | 10 |
| Е16-63-5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 40 мм | шт. | 12 |
| Е16-63-6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 50 мм | шт. | 14 |
| Е16-63-7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 63 мм | шт. | 14 |

Таблица 16-64. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб

Состав работ:

а) наружный осмотр трубопровода;

б) присоединение водопровода и гидравлического пресса;

в) установка заглушек и манометра;

г) первое рабочее испытание отдельных частей системы;

д) рабочая проверка системы в целом;

е) осмотр трубопровода и устранение дефектов;

ж) окончательная проверка системы при сдаче в эксплуатацию;

и) спуск воды из системы;

к) снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-64-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб диаметром 14-18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 14-18 мм | шт. | 5 |
| Е16-64-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 14-18 мм | шт. | 6 |
| Е16-64-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 14-18 мм | шт. | 6 |
| Е16-64-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 14-18 мм | шт. | 10 |
| Е16-64-5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 14-18 мм | шт. | 12 |
| Е16-64-6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 14-18 мм | шт. | 14 |
| Е16-64-7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления из металлопластиковых труб диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-20-5 | Заглушка диаметром 14-18 мм | шт. | 14 |

Таблица 16-65. Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения

Состав работ:

а) промывка и хлорирование трубопровода;

б) вторичная промывка трубопровода после хлорирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-65-1 | Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 14-18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00011 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,87 |
| Е16-65-2 | Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,08 |
| Е16-65-3 | Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,38 |
| Е16-65-4 | Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00028 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,74 |
| Е16-65-5 | Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,04 |
| Е16-65-6 | Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,7 |
| Е16-65-7 | Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00044 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |

Таблица 16-66. Промывка системы отопления из металлопластиковых труб

Состав работ:

а) промывка трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-66-1 | Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 14-18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,87 |
| Е16-66-2 | Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,08 |
| Е16-66-3 | Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,38 |
| Е16-66-4 | Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,74 |
| Е16-66-5 | Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,04 |
| Е16-66-6 | Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,7 |
| Е16-66-7 | Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |

Таблица 16-67. Установка декоративных накладок (обводов) для труб

Состав работ:

а) установка (защелкивание) декоративных накладок (обводов) для труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е16-67-1 | Установка декоративных накладок (обводов) для труб (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Накладки (обводы) декоративные для труб | 100 шт. | 1 |