Раздел 01. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы

Таблица 17-1. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, трапов

Состав работ:

а) установка санитарных приборов со сверлением отверстий;

б) установка и заделка кронштейнов;

в) присоединение приборов к трубопроводам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-1-1 | Установка ванн купальных чугунных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10-20 | Ванны купальные чугунные | компл. | 1 |
| Е17-1-2 | Установка ванн купальных стальных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10-10 | Ванны купальные стальные | компл. | 1 |
| Е17-1-3 | Установка ванн ножных (ручных) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10 | Ванны ножные (ручные) | компл. | 1 |
| Е17-1-4 | Установка умывальников одиночных без подводки воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00007 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80 | Умывальники | компл. | 1 |
| Е17-1-5 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00007 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80 | Умывальники | компл. | 1 |
| Е17-1-6 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80 | Умывальники | компл. | 1 |
| Е17-1-7 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,09 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,00495 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80 | Умывальники | компл. | 1 |
| Е17-1-8 | Установка биде (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,4 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-20 | Биде | компл. | 1 |
| Е17-1-9 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,00001 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-60-20 | Поддоны душевые чугунные | компл. | 1 |
| П3/4-60-40 | Подставка под поддон душевой | шт. | П |
| Е17-1-10 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,068 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,00001 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-60 | Поддоны душевые | компл. | 1 |
| П3/4-60-40 | Подставка под поддон душевой | шт. | П |
| Е17-1-11 | Установка трапов диаметром 50 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00024 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-120-10/10 | Трапы чугунные эмалированные Т-50 размером 260 х 140 х 110 мм с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой | компл. | 1 |
| Е17-1-12 | Установка трапов диаметром 100 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00032 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-120-10/20 | Трапы чугунные эмалированные Т-100М размером 355 х 200 х 142 мм с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой | компл. | 1 |
| Е17-1-101 | Установка ванн купальных чугунных эмалированных без смесителя (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10-20 | Ванны купальные чугунные эмалированные без смесителя | компл. | 1 |
| Е17-1-103 | Установка ванн купальных чугунных эмалированных без смесителя, ВЧМ-1500 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-10-20-10/10 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, пластмассовым сифоном и переливом без смесителя ВЧМ-1500 | компл. | 1 |
| Е17-1-104 | Установка ванн купальных чугунных эмалированных без смесителя, ВЧМ-1700 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-10-20-10/20 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, пластмассовым сифоном и переливом без смесителя ВЧМ-1700 | компл. | 1 |
| Е17-1-105 | Установка ванн купальных чугунных эмалированных без смесителя, ВЧСД-1200, сидячих (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10-20-10 | Ванны купальные чугунные эмалированные без смесителя ВЧСД-1200 сидячая | компл. | 1 |
| П3/4-170 | Подставки под ванны | шт. | П |
| Е17-1-201 | Установка ванн купальных стальных эмалированных без смесителя, ВСТ-1500 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-10-10-10/10 | Ванны купальные стальные прямобортные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ-1500 | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
| Е17-1-202 | Установка ванн купальных стальных эмалированных без смесителя, ВСТ-1700 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-10-10-10/20 | Ванны купальные стальные прямобортные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ-1700 | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
| Е17-1-301 | Установка ванн купальных медицинских ножных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10 | Ванны медицинские ножные | компл. | 1 |
| Е17-1-302 | Установка ванн купальных медицинских ручных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10 | Ванны медицинские ручные | компл. | 1 |
| Е17-1-303 | Установка ванн купальных медицинских керамических шамотированных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10 | Ванны медицинские керамические | компл. | 1 |
| Е17-1-401 | Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без подводки воды, без смесителя (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00007 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. | 1 |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
| Е17-1-501 | Установка умывальников одиночных с краном настольным, кронштейнами, сифоном и выпуском, размером 450 х 330 х 150 мм с подводкой холодной воды для детских учреждений (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00007 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые для детских учреждений | компл. | 1 |
| Е17-1-502 | Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной воды с краном КД-15Д (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00007 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-80-10-10/40 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с краном КТ-15Д | компл. | 1 |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
| Е17-1-601 | Установка умывальников одиночных со смесителем, кронштейнами, сифоном и выпуском хирургическим, размером 650 х 590 х 180 мм с подводкой холодной и горячей воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-80-10-30/10 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые хирургические размером 650 х 590 х 180 мм со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском | компл. | 1 |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
| Е17-1-602 | Установка умывальников одиночных со смесителем, кронштейнами, сифоном и выпуском для парикмахерских, размером 580 х 435 х 215 мм с подводкой холодной и горячей воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80-10-30 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые для парикмахерских | компл. | 1 |
| Е17-1-603 | Установка умывальников одиночных со смесителем, кронштейнами, сифоном и выпуском для парикмахерских размером 650 х 590 х 180 мм с подводкой холодной и горячей воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80-10-30 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые для парикмахерских | компл. | 1 |
| Е17-1-604 | Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды без смесителя (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. | 1 |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
| Е17-1-605 | Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-80-10-10/30 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА | компл. | 1 |
| 3/4-160-10/10 | Крепления для умывальников | компл. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
| Е17-1-801 | Установка биде полуфарфоровых со смесителем, сифоном и выпуском (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,4 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-20-10 | Биде полуфарфоровые со смесителем, сифоном и выпуском | компл. | 1 |
| Е17-1-901 | Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких с чугунным сифоном, латунным выпуском (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,00001 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-60-20 | Поддоны душевые чугунные | компл. | 1 |
| П3/4-60-40 | Подставка под поддон душевой | шт. | П |
| Е17-1-902 | Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких с пластмассовым унифицированным сифоном (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-60-20/10 | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,00001 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-60-40 | Подставка под поддон душевой | шт. | П |
| Е17-1-1002 | Установка поддонов стальных эмалированных мелких с пластмассовым унифицированным сифоном (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,068 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/40 | Трубка радиаторная резиновая | м | 0,3 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-60-10/10 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,00001 |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-60-40 | Подставка под поддон душевой | шт. | П |

Раздел 02. Полотенцесушители, смесители, гарнитура туалетная

Таблица 17-2. Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной

Состав работ:

а) установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам (нормы 1-3, 101-103, 201, 301-320);

б) установка туалетной гарнитуры (нормы 4-5, 501);

в) установка креплений со сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,048 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-100 | Полотенцесушители в комплекте с креплениями | компл. | 1 |
| Е17-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,048 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-100 | Полотенцесушители в комплекте с креплениями | компл. | 1 |
| Е17-2-3 | Установка смесителей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140 | Смесители | шт. | 1 |
| Е17-2-4 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п. (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Гарнитура туалетная | шт. | 1 |
| Е17-2-5 | Установка гарнитуры туалетной: полочек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Гарнитура туалетная | шт. | 1 |
| Е17-2-101 | Установка полотенцесушителей из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм и поверхностью нагрева 0,30 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,048 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-100 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е17-2-102 | Установка полотенцесушителей из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм и поверхностью нагрева 0,18 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,048 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-100 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления | кг | П |
| Е17-2-103 | Установка полотенцесушителей из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 32 мм и поверхностью нагрева 0,21 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,048 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,026 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-100-20/20 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,21 м2 | шт. | 1 |
| Е17-2-201 | Установка полотенцесушителей латунных с гальванопокрытием, диаметром 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,048 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,026 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-100-10/10 | Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием с креплениями диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| Е17-2-301 | Установка смесителей лабораторных СМЛ2Н настольных с двумя изливами для холодной и горячей воды (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140 | Смесители лабораторные | компл. | 1 |
| Е17-2-302 | Установка смесителей лабораторных СМЛНС настенных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140 | Смесители лабораторные | компл. | 1 |
| Е17-2-303 | Установка смесителей для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-10/10 | Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-304 | Установка смесителей для умывальников СМ-УМ-ПШЛ в парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-20/10 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ПШЛ в парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-305 | Установка смесителей для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой с аэратором (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-20/20 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-306 | Установка смесителей для умывальников СМ-УМ-ЦА настольных с верхней камерой смешения (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140-20 | Смесители для умывальников | компл. | 1 |
| Е17-2-307 | Установка смесителей для умывальников СМ-УМ-НКСА настольных с нижней камерой смешения (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140-20 | Смесители для умывальников | компл. | 1 |
| Е17-2-308 | Установка смесителей для умывальников медицинских СМ-УМ-НЛ настенных локтевых с комбинированной сеткой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140-20 | Смесители для умывальников | компл. | 1 |
| Е17-2-309 | Установка смесителей общих для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге, с золотниково-кривошипным переключателем СМ-ВУ-ШЛР (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-30/10 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-310 | Установка смесителей общих для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой СМ-В-ШТ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-30/20 | Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-311 | Установка смесителей общих для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой СМ-В-ШЛБ-ШТР (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-30/30 | Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР набортные с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-312 | Установка смесителей для душевых установок на гибком шланге СМ-Д-ШЛ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-40/10 | Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-313 | Установка смесителей для душевых установок на гибком шланге СМ-Д-СТ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-40/20 | Смесители латунные для душевых установок СМ-Д-СТ | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-314 | Установка смесителей для моек настольных центральных СМ-М-ЦА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-50/10 | Смесители для моек СМ-М-ЦА латунные с гальванопокрытием | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-315 | Установка смесителей для моек настольных центральных СМ-М-НА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-50/20 | Смесители для моек СМ-М-НА латунные с гальванопокрытием | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-316 | Установка смесителей для моек с трубчатой подводкой СМ-М-ЦА-ТП (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-50/40 | Смесители для моек СМ-М-ЦА-ТП настольные центральные с аэратором, трубчатой подводкой | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-317 | Установка смесителей для моек настенных СМ-М-ННА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-50/50 | Смесители для моек СМ-М-ННА настенные с аэратором с нижним изливом | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-318 | Установка смесителей для моек с кнопочным переключателем СМ-М-ЦЩНА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-50/30 | Смесители для моек СМ-М-ЦЩНА настольные центральные с кнопочным переключателем | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| Е17-2-319 | Установка термосмесителей для воды ТСВБ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140 | Термосмесители воды | компл. | 1 |
| Е17-2-320 | Установка термосмесителей для ванн ТСМ-В-ШЛ, с душевой сеткой на гибком шланге (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,00017 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140 | Термосмесители для ванн | компл. | 1 |
| Е17-2-501 | Установка гарнитуры туалетной: пъедесталов для умывальников (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-110-10/10 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые | шт. | 1 |

Раздел 03. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные

Таблица 17-3. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Состав работ:

а) установка приборов со сверлением отверстий;

б) регулировка смывной арматуры;

в) присоединение приборов к трубопроводам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,18 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Унитаз | компл. | 1 |
| П3/4-150-10 | Бачок с арматурой | компл. | 1 |
| Е17-3-2 | Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,18 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/4-170-10/10 | Трубы смывные оцинкованные из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Унитаз | компл. | 1 |
| П3/4-150-10 | Бачок с арматурой | компл. | 1 |
| Е17-3-3 | Установка унитазов с краном смывным (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,18 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-70-10/10 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/4-170-10/10 | Трубы смывные оцинкованные из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Унитаз | компл. | 1 |
| Е17-3-4 | Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-100-10 | Чаши (унитазы) | компл. | 1 |
| П3/4-150-10 | Бачок с арматурой | компл. | 1 |
| П3/4-170-10 | Труба смывная | шт. | 1 |
| Е17-3-5 | Установка чаш (унитазов) напольных с краном смывным (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-70-10/10 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/4-170-10/10 | Трубы смывные оцинкованные из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-100-10 | Чаши (унитазы) | компл. | 1 |
| Е17-3-6 | Установка сливов больничных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-30-10/10 | Сливы больничные (унитаз с бачком, бачок для дезинфицирующего раствора, смеситель) | компл. | 1 |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/4-170-10/10 | Трубы смывные оцинкованные из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
| Е17-3-101 | Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой "Компакт" (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-10-30/20 | Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, "Компакт" | компл. | 1 |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
| Е17-3-201 | Установка унитазов керамических тарельчатых УНТ2 с косым выпуском, без цельноотлитой полочки, со смывным керамическим бачком, с боковым пуском (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-20-10/10 | Унитазы керамические тарельчатые УНТ2 с косым выпуском без цельноотлитой полочки | шт. | 1 |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/4-170-10/10 | Трубы смывные оцинкованные из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-150-10 | Бачки смывные | шт. | 1 |
| Е17-3-301 | Установка унитазов детских, напольных, керамических шамотированных без цельноотлитой полочки, с сиденьем, креплением, с прямым и косым выпуском, с чугунным смывным бачком, с краном смывным (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-70-10/10 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/4-170-10/10 | Трубы смывные оцинкованные из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Унитазы напольные керамические | компл. | 1 |
| Е17-3-501 | Установка чаш напольных с краном смывным (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,12 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-70-10/10 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-100-10/10 | Чаша чугунная эмалированная напольная ЧЧСФДЧ с двубортным чугунным сифоном | шт. | 1 |
| 3/4-160-10/20 | Крепления для унитаза | компл. | 2 |
| 3/4-170-10/10 | Трубы смывные оцинкованные из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |

Раздел 04. Писсуары

Таблица 17-4. Установка писсуаров

Состав работ:

а) установка приборов со сверлением отверстий;

б) присоединение приборов к трубопроводам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-4-1 | Установка писсуаров настенных (одиночных) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00009 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,12 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-130-10/40 | Сифон двухоборотный, пластмассовый | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,08 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-50 | Писсуары | шт. | 1 |
| Е17-4-2 | Установка писсуаров напольных (в комплекте из 3-х штук) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0015 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,001 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00027 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 2,27 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-50 | Писсуары | шт. | 1 |
| Е17-4-101 | Установка писсуаров настенных (одиночных) с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном, размером 435 х 360 х 290 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00009 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,12 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-50-10-10/20 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435 х 360 х 290 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,08 |
| Е17-4-102 | Установка писсуаров настенных (одиночных) с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном, размером 680 х 350 х 325 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00009 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,12 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-50-10-10/30 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680 х 350 х 325 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,08 |
| Е17-4-201 | Установка писсуаров напольных из шамотированных масс (уриналов) с арматурой (в комплекте из 3 штук) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0015 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,001 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00027 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,11 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-20-10/10 | Краны писсуарные латунные с гальванопокрытием | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 2,27 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-50 | Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры | шт. | 3 |

Раздел 05. Мойки и раковины

Таблица 17-5. Установка моек и раковин

Состав работ:

а) установка приборов со сверлением отверстий;

б) установка кронштейнов или шкафов под мойки (нормы 1-3);

в) присоединение приборов к трубопроводам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-5-1 | Установка моек на одно отделение (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00003 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,15 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-40 | Мойки | компл. | 1 |
| Е17-5-2 | Установка моек на два отделения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00016 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,07 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00006 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-40 | Мойки | компл. | 1 |
| Е17-5-3 | Установка моек для мытья уборочного инвентаря (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,09 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-40 | Мойки | компл. | 1 |
| Е17-5-4 | Установка раковин (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00016 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00006 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,141 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,008 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-70 | Раковины | компл. | 1 |
| Е17-5-101 | Установка моек на одно отделение со смесителем, со сливной доской на кронштейнах из нержавеющей стали МНДЦ, МНДКЦ с пластмассовым сифоном, латунным выпуском (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00003 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,15 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-40-10-10/10 | Мойки из нержавеющей стали МНДЦ, МНДКЦ на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, со смесителем, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-170 | Кронштейны к стальным мойкам | компл. | 1 |
| Е17-5-103 | Установка моек на одно отделение со смесителем, со сливной доской на кронштейнах стальных МСКЦ с пластмассовым сифоном (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00003 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,15 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-40-10-10/20 | Мойки стальные эмалированные МСКЦ на одно отделение с одной чашей, с креплениями, со смесителем, с пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-170 | Кронштейны к стальным мойкам | компл. | 1 |
| Е17-5-201 | Установка моек чугунных эмалированных со смесителем СМ-М-ЦА, сифоном, пластмассовым выпуском, на кронштейнах, на два отделения МЧ2Ц, размером 800 х 600 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00016 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,07 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00006 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-40-20-10/30 | Мойки чугунные эмалированные МЧ2Ц поставляются с сифоном, с двумя пластмассовыми выпусками, смесителем, штуцером к смесителю, с кронштейнами, размером 800 х 600 мм | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| Е17-5-401 | Установка раковин лабораторных шамотированных РЛ, размером 600 х 400 х 580 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00006 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,141 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,008 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-70 | Раковины лабораторные | шт. | 1 |
| Е17-5-402 | Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой с выпуском, креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00006 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,141 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-70-10/10 | Раковины стальные эмалированные РС-1 с отъемной спинкой с приваренным выпуском, с креплениями в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,008 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| Е17-5-403 | Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой с выпуском (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00006 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,141 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,008 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-70 | Раковины стальные эмалированные | шт. | 1 |
| Е17-5-501 | Установка моек чугунных эмалированных со смесителем СМ-М-ЦА, сифоном, пластмассовым выпуском, на кронштейнах, на одно отделение МЧЦ, размером 500 х 600 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,028 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00003 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,15 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-40-20-10/20 | Мойки чугунные эмалированные МЧЦ поставляются с сифоном СДПМ, с пластмассовым выпуском, смесителем СМ-М-ЦА, штуцером к смесителю, с кронштейнами, размером 500 х 600 мм | компл. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |

Раздел 06. Фонтанчики питьевые

Таблица 17-6. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Состав работ:

а) установка приборов со сверлением отверстий;

б) присоединение приборов к трубопроводам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-6-1 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,029 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,04 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00005 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/10 | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая | 1000 шт. | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-90-10 | Фонтанчики питьевые | шт. | 1 |

Раздел 07. Баки металлические для воды

Таблица 17-7. Установка баков металлических для воды

Состав работ:

а) установка баков на готовое основание;

б) присоединение баков к трубопроводам;

в) установка и регулировка поплавковых клапанов;

г) гидравлическое испытание баков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-7-1 | Установка баков металлических для воды, массой до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,52 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,00062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-120 | Баки металлические для воды, массой до 0,5 т | шт. | 1 |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны поплавковые | шт. | П |
| Е17-7-2 | Установка баков металлических для воды, добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 0,5 т до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Е17-7-3 | Установка баков металлических для воды, массой 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-120 | Баки металлические для воды, массой 1 т | шт. | 1 |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40 | Клапаны поплавковые | шт. | П |
| Е17-7-4 | Установка баков металлических для воды, добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 1 т до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,8 |

Раздел 08. Нагреватели индивидуальные, колонки для ванн, кипятильники

Таблица 17-8. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Состав работ:

а) установка приборов на готовое основание;

б) установка и регулировка поплавкового клапана (норма 4);

в) присоединение приборов к трубопроводам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-8-1 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-30 | Нагреватели водоводяные | шт. | 1 |
| Е17-8-2 | Установка нагревателей индивидуальных пароводяных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,00198 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-30 | Нагреватели пароводяные | шт. | 1 |
| Е17-8-3 | Установка колонок для ванн на твердом топливе (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3/1-90-10/10 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 1 |
| 3/1-170-20-10/10 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,00198 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-20-10 | Колонки для ванн | шт. | 1 |
| Е17-8-4 | Установка кипятильников на твердом топливе (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3/1-90-10/10 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 1 |
| 3/1-170-20-10/10 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,00297 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-50 | Кипятильники | шт. | 1 |

Раздел 09. Души гигиенические

Таблица 17-9. Установка душа гигиенического

Состав работ:

а) установка приборов (поддона, термосмесителя, крана и насадки фонтанирующей);

б) присоединение душа гигиенического к трубопроводам;

в) установка уравнителей электрических потенциалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-9-1 | Установка душа гигиенического (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0002 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,01 |
| 1/10-240-30-22/9 | Дюбели распорные полиэтиленовые 12 х 60 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-30 | Душ гигиенический | компл. | 1 |

Раздел 10. Установка сантехприборов (унитазов) отдельными элементами

Таблица 17-10. Установка сантехприборов (унитазов) отдельными элементами

Состав работ:

а) установка унитазов и смывных бачков;

б) установка спускной и наполнительной арматуры;

в) регулировка спускной и наполнительной арматуры;

г) присоединение приборов к трубопроводам;

д) установка сидений на унитаз (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-10-1 | Установка сантехприборов (унитазов) отдельными элементами с сиденьями (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,44 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. | 100 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 100 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Унитаз керамический со смывным бачком, арматурой, с крепежными элементами и уплотнительной прокладкой, с сиденьем | компл. | 100 |
| Е17-10-2 | Установка сантехприборов (унитазов) отдельными элементами без сидений (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,44 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. | 100 |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-40/10 | Патрубок (гофра) для унитаза | шт. | 100 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Унитаз керамический со смывным бачком, арматурой, с крепежными элементами и уплотнительной прокладкой, без сидения | компл. | 100 |

Раздел 11. Установка умывальников с учетом новых модификаций крепления

Таблица 17-11. Установка умывальника со смесителем

Состав работ:

а) крепление умывальника к стене;

б) установка водоразборной арматуры с гибкой подводкой (норма 1);

в) установка водоразборной арматуры с жесткой подводкой (норма 2);

г) установка водосливной арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-11-1 | Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-20/30 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80 | Умывальник керамический в комплекте с крепежными элементами | шт. | 1 |
| П3/4-130 | Комплект водосливной арматуры (патрубок, сифон, Г-образный отвод) | шт. | 1 |
| Е17-11-2 | Установка умывальника со смесителем на жестких подводках холодной и горячей воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-20/30 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80 | Умывальник керамический в комплекте с крепежными элементами | шт. | 1 |
| П3/4-130 | Комплект водосливной арматуры (патрубок, сифон, Г-образный отвод) | шт. | 1 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6 | Жесткая подводка | компл. | 1 |

Таблица 17-12. Установка умывальника с установкой смесителя на стене

Состав работ:

а) крепление умывальника к стене;

б) установка смесителя на стене;

в) установка водосливной арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-12-1 | Установка умывальника с установкой смесителя на стене (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-20/50 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, аэратором | компл. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80 | Умывальник керамический в комплекте с крепежными элементами | шт. | 1 |
| П3/4-130 | Комплект водосливной арматуры (патрубок, сифон, Г-образный отвод) | шт. | 1 |

Раздел 12. Установка душевых кабин

Таблица 17-13. Установка душевых кабин

Состав работ:

а) установка душевого поддона с водосливной арматурой;

б) сборка и установка стенок душевого угла с креплением к стене и герметизацией мест примыкания (норма 1);

в) установка гибких подводок (норма 2);

г) сборка и установка корпуса душевой кабины (норма 2);

д) установка водоразборной арматуры;

е) проверка герметичности установленной арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-13-1 | Установка душевых углов с водосливной арматурой и смесителем для душа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,605 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-60 | Душевая кабина (угол) в комплекте с водоразборной и водосливной арматурой, крепежными элементами | компл. | 1 |
| Е17-13-2 | Установка автономных душевых кабин с водосливной арматурой и смесителем для душа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,605 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-60 | Душевая кабина (угол) в комплекте с водоразборной и водосливной арматурой, крепежными элементами | компл. | 1 |
| П3/4-170 | Гофрированная пластмассовая труба диаметром 50 мм | шт. | 1 |

Раздел 13. Установка акриловых душевых поддонов и ванн

Таблица 17-14. Установка акриловых душевых поддонов и ванн

Состав работ:

а) очистка поверхности основания;

б) установка акриловых душевых поддонов с креплением к днищу штанг с опорами-ножками (норма 1);

в) установка акриловых ванн с креплением к днищу рамы с опорами-ножками (нормы 2, 3);

г) присоединение сифонов к канализационному стояку;

д) герметизация стыков;

е) установка декоративных панелей (нормы 2, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-14-1 | Установка акриловых душевых поддонов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,54 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-130-10/20 | Сифон пластмассовый к поддону душевому | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик силиконовый | мл | 32500 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25 | Изделия профильные из поливинилхлорида | м | 180 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-60-30 | Поддоны душевые акриловые | компл. | 100 |
| Е17-14-2 | Установка ванн акриловых со сплошными декоративными панелями (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик силиконовый | мл | 60000 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25 | Изделия профильные из поливинилхлорида | м | 225 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10-30-10 | Ванны акриловые со сплошными декоративными панелями | компл. | 100 |
| П3/4-130-10 | Сифоны пластмассовые к ванне с переливом | шт. | 100 |
| Е17-14-3 | Установка ванн акриловых с раздвижными декоративными панелями (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 4,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик силиконовый | мл | 60000 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25 | Изделия профильные из поливинилхлорида | м | 225 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10-30-10 | Ванны акриловые с раздвижными декоративными панелями | компл. | 100 |
| П3/4-130-10 | Сифоны пластмассовые к ванне с переливом | шт. | 100 |

Раздел 14. Установка умывальников с инсталляцией

Таблица 17-15. Установка умывальника с инсталляцией

Состав работ:

а) нанесение разметки, сверление отверстий, установка креплений;

б) установка инсталляции;

в) крепление канализационной подводки;

г) установка водорозетки и подключение к водопроводной разводке;

д) установка смесителя на умывальник;

е) установка умывальника;

ж) установка сифона;

и) подключение смесителя к водоразеткам;

к) проверка работоспособности системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-15-1 | Установка умывальника с инсталляцией (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-80-10-10/10 | Умывальники овальные УМОВ2 со скрытыми установочными поверхностями без арматуры и смесителя | шт. | 10 |
| 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. | 10 |
| 3/4-140-20/40 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения, аэратором | компл. | 10 |
| 3/4-150-30-20/10 | Инсталляция с водорозетками для подвесного умывальника | компл. | 10 |

Раздел 15. Установка унитазов с инсталляцией

Таблица 17-16. Установка унитазов с инсталляцией

Состав работ:

а) нанесение разметки, сверление отверстий, установка креплений;

б) установка инсталляции со смывным бачком;

в) соединение элементов канализационной подводки с креплением на инсталляции;

г) подключение водопроводной подводки к смывному бачку;

д) установка и снятие заглушек;

е) установка унитаза;

ж) установка панель-прокладки и кнопки смыва;

и) установка сидения на унитаз;

к) проверка работоспособности системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-16-1 | Установка унитазов с инсталляцией (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-90-20-20/10 | Унитазы керамические консольные с горизонтальным выпуском "Стиль" | шт. | 10 |
| 3/4-90-40/50 | Сидения с крышкой жесткие, дюропластовые, с креплениями для унитазов керамических консольных "Стиль" | шт. | 10 |
| 3/4-150-30-10/10 | Инсталляция для подвесного унитаза | компл. | 10 |
| 3/4-150-30-30/10 | Кнопка смыва для инсталляции | шт. | 10 |
| 3/4-150-30-30/20 | Панель-прокладка звукоизоляционная для подвесного унитаза и для биде | шт. | 10 |

Раздел 16. Установка люков сантехнических (ревизионных)

Таблица 17-17. Установка люков сантехнических (ревизионных)

Состав работ:

а) подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой;

б) нанесение герметика (норма 1), клея (норма 2) по периметру люка с помощью монтажного пистолета;

в) установка люка по предварительной разметке с креплением саморезами (норма 1), с временным креплением малярным скотчем (норма 2);

г) нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е17-17-1 | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 4,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 25,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-35 | Люки ревизионные | шт. | 100 |
| Е17-17-2 | Установка люков сантехнических (ревизионных) без механического крепления (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 12,75 |
| 1/10-230-35/215 | Клей монтажный (жидкие гвозди) на водно-дисперсионной основе | кг | 5,713 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-35 | Люки ревизионные | шт. | 100 |