НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 18
Отопление – внутренние устройства

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 18
Ацяпленне – унутраныя прыладжанні

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 18
Heating – internal devices

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая:

котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115 °С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), исключая расходы на установку комплектов приборов автоматизации;

водоподогреватели скоростные поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 и емкостные вместимостью до 6 м3;

насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е18-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 18-1 (норма 1)»).

Расходы на установку котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а также расходы на установку комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) определяются по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.

При этом расходы на установку водоподогревателей и насосов в котельных, оборудованных котлами теплопроизводительностью более 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой воды свыше 115 °С или давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), также определяются по сборникам на монтаж оборудования.

1.2. В нормативах предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления, включая выгрузку материалов на приобъектном складе, подачу материалов к месту работ с погрузкой и выгрузкой краном, комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, пристрелку креплений, сварочные работы, присоединение к трубопроводам, гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов.

1.3. Расходы на устройство оснований для установки котлов, водоподогревателей, баков и поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды нормативами настоящего Сборника не учтены и определяются дополнительно по соответствующим сборникам.

Расходы на выполнение работ по установке каркаса котлов определяются по проектным данным.

1.4. Прокладка всех трубопроводов систем отопления, а также установка арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, нормируется по Сборнику 16 «Трубопроводы внутренние».

1.5. В нормативах таблицы 18-1 (норма 1) предусмотрены расходы на установку котлов, поставляемых в сборе, а в нормативах таблицы 18-1 (нормы 2–10) – поставляемых россыпью.

1.6. В нормативах таблицы 18-2 не учтены расходы по установке горелочных устройств для сжигания жидкого и газообразного топлива механических топок.

Расходы на установку этих устройств определяются дополнительно по Сборнику 6 на монтаж оборудования «Теплосиловое оборудование» и включаются в строительно-монтажные работы.

Расходы по установке дымососов (вентиляторов), циклонов, насосов, автоматики, входящих в комплект поставки котлоагрегата, следует учитывать дополнительно.

1.7. Установка водоподогревателей скоростных учтена нормативами таблицы 18-3 и нормативами таблицы 18-4. Расходы на установку многосекционных водоподогревателей определяются как сумма расходов по таблице 18-3 и на каждую последующую секцию по таблице 18-4.

1.8. Нормативы таблицы 18-6 (нормы 2, 201, 202) на радиаторы стальные распространяются на установку радиаторов одно- и двухрядных.

1.9. В нормативах таблицы 18-7 предусмотрена установка одиночных ребристых труб. При групповой их установке расходы на колена двойные чугунные принимаются по нормативам таблицы 18-8 (норма 1).

1.10. В нормативах таблицы 18-9 учтена установка отопительных регистров с колонками длиной до 6 м.

Установка регистров длиной более 6 м определяется:

в пределах до 6 м – по нормативам таблицы 18-9;

сверх 6 м – как прокладка трубопроводов по Сборнику 16 «Трубопроводы внутренние».

Расходы на установку регистров из гладких труб без колонок определяются как расходы на прокладку трубопроводов по Сборнику 16 «Трубопроводы внутренние».

1.11. Нормативами таблицы 18-11 установка указателей уровня на конденсационных баках не учтена и определяется дополнительно по нормативам таблицы 18-22 (норма 1).

1.12. Нормативами таблицы 18-13 на установку насосов не предусмотрены расходы на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети.

При определении этих расходов следует руководствоваться рекомендациями Сборника 8 на монтаж оборудования «Электротехнические установки».

1.13. Расходы на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления предусмотрены соответствующими нормами Сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

1.14. Расходы на тепловое испытание систем отопления и расходы строителей при пуске системы, включая наружный осмотр смонтированного оборудования, присутствие представителя монтажной организации при опробовании и сдаче – приемке систем отопления, принимаются в размере 3 % от суммы заработной платы и эксплуатации машин и механизмов, учитываемых в сметах на устройство указанных систем.

1.15. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.16. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18-6, 18-15, 18-17, 18-18 | 0.3 | - |
| 18-9 | 1.3 | - |
| 18-7 | 2.7 | - |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18-3 (5), 18-6 (101), 18-9 (5,6,7,8), 18-14, 18-17 (6,7,8,9), 18-19 (1,3) | 0.3 | 9.7 |
| 18-2 (3,4,5,8,9,10), 18-3 (2,3,4), 18-5, 18-17 (5), 18-19 (2), 18-22 (4) | 1.5 |  |
| 18-15 (1,2) |  | 10.9 |
| 18-13 (5) |  | 11.3 |
| 18-2 (1,2,6,7), 18-3 (1), 18-6 (1), 18-11 (8,9), 18-17 (3,4) | 2.4 | 9.6 |
| 18-13 (4) |  | 11.3 |
| 18-16 (2) | 3.5 | 8.6 |
| 18-17 (1,2), 18-23 (2) |  | 9.7 |
| 18-15 (3) |  | 10.8 |
| 18-13 (2,3) |  | 11.4 |
| 18-16 (1,3) | 4.4 | 8.5 |
| 18-11 (1,2,3,4,5,6,7) |  | 9.7 |
| 18-7, 18-18 (3) |  | 10.3 |
| 18-16 (6) | 5.5 | 7.9 |
| 18-16 (4) |  | 8.3 |
| 18-1 (1), 18-6 (2,201,202), 18-23 (1) |  | 9.7 |
| 18-15 (4,5) |  | 11 |
| 18-13 (1) |  | 11.4 |
| 18-16 (5,7,8) | 6.5 | 7.8 |
| 18-26 |  | 8.9 |
| 18-18 (2) |  | 10.4 |
| 18-1 (2,6) | 7.5 | 6.2 |
| 18-9 (1,2,3,4) |  | 9.9 |
| 18-1 (3,4,7,8) | 8.3 | 6.1 |
| 18-1 (10) |  | 7.1 |
| 18-6 (3,301,304) |  | 9.7 |
| 18-18 (1) |  | 10.3 |
| 18-1 (5,9) | 9.1 | 6.1 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): дрели и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовый картон, болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, ветошь, дюбели распорные, дюбели с шурупами, канаты двойной свивки, льняная прядь, масло индустриальное, олифа, пластины резиновые технические, прокладки из паронита, прокладки радиаторные, растворы, сверла, сурик свинцовый, эмали и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления определяется по проектным данным.

2.2. При определении объемов работ по установке регистров с колонками следует принимать длину регистров до 6 м.

2.3. Состав комплектов отопительных котлов, расходы на установку которых учтены нормативами таблиц 18-1, 18-2, приведен в таблице 3.

2.4. Объем работ по установке труб чугунных ребристых определяется по длине труб, по установке регистров из стальных труб – по длине труб нитки регистров.

Состав комплектов отопительных котлов

Таблица 3

| Котлы | Котлы с топочной гарнитурой | Задвижки, вентили, клапаны обратные и предохрани-тельные, краны проходные и трехходовые | Манометры, термометры, указатели уровня, трубка сифон | Соедини-тельные части и трубы, шиберы | Бачки расшири-тельные | Паросбор-ники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью МВт (Гкал/ч) до 0,06 (0,05) | + | – | + | – | + | – |
| Чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью МВт (Гкал/ч) более 0,06 (0,05) | + | + | + | + | – | – |
| Чугунные секционные паровые теплопроизводительностью МВт (Гкал/ч) более 0,06 (0,05) | + | + | + | + | – | + |
| Стальные жаротрубные пароводогрейные | + | + | + | – | – | – |

Примечание. Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) и котлы стальные жаротрубные пароводогрейные поставляются в собранном виде.