Раздел 01. Газовые приборы

Таблица 19-1. Установка газовых плит

Состав работ:

а) установка плиты с присоединением к газопроводу;

б) устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка (нормы 3,4);

в) установка вытяжки с присоединением к патрубку (норма 4);

г) установка шибера (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-1-1 | Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/80 | Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-10-10 | Плиты газовые бытовые двухгорелочные | шт. | 1 |
| Е19-1-2 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/80 | Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-10-10 | Плиты газовые бытовые четырехгорелочные | шт. | 1 |
| Е19-1-3 | Установка газовых плит ресторанных без духового шкафа (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/80 | Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-10 | Плиты газовые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Муфты соединительные | шт. | 1 |
| Е19-1-4 | Установка газовых плит ресторанных с духовым шкафом (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3/1-90-10/10 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 1 |
| 3/1-170-10-10/10 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм | шт. | 1 |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/80 | Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-10 | Плиты газовые | шт. | 1 |
| П3/9-40 | Патрубок конический | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Муфты соединительные | шт. | 1 |
| Е19-1-201 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных повышенной комфортности (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/80 | Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм | м | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| 3/9-10-10/20 | Плита газовая четырехгорелочная повышенной комфортности бытовая напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом, марки 1200-С6 | шт. | 1 |

Таблица 19-2. Установка водонагревателей

Состав работ:

а) установка прибора;

б) установка и заделка креплений;

в) присоединение прибора к трубопроводам;

г) устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка;

д) установка вытяжки с присоединением к патрубку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-2-1 | Установка водонагревателей проточных (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,0051 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3/1-90-10/10 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 1 |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/80 | Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм | м | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-20-10 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт. | 1 |
| Е19-2-2 | Установка водонагревателей емкостных (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,0028 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3/1-90-10/10 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 1 |
| 3/1-170-10-10/10 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм | шт. | 1 |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/80 | Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/10 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-20-10 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные | шт. | 1 |
| П3/2-130 | Подставка для водонагревателя | шт. | 1 |

Раздел 02. Газогорелочные устройства

Таблица 19-3. Установка газогорелочных устройств

Состав работ:

а) установка плит фронтальных;

б) установка горелок;

в) сборка обвязки;

г) установка запальников;

д) присоединение газогорелочных устройств к газопроводу;

е) регулировка и испытание узла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-3-1 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 5 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/11 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-2 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 10 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/11 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-3 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 30 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/10 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6БК диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 0,92 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-4 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 50 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/10 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6БК диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/20 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 20 мм | м | 1,53 |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 0,51 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,027 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-5 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 80 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,018 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| П3/3-50-50 | Краны проходные муфтовые | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-6 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 120 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,022 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00255 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,023 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| П3/3-50-50 | Краны проходные муфтовые | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-7 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 180 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-20/20 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00352 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,022 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-8 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 250 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,0332 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-20/20 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00352 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,009 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-9 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 350 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,0328 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-20/20 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00352 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,009 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-10 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительностью до 500 м3/ч и более (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,0391 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/40 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 125 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/110 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 125 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00528 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,051 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Горелки газовые | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-11 | Установка блоков горелок производительностью до 15 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/12 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 20 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0016 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Блоки горелок | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |
| Е19-3-12 | Установка блоков горелок производительностью до 30 м3/ч (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 0,71 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/14 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-30 | Блоки горелок | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
| П3/9-30 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П |

Раздел 03. Установки для редуцирования давления газа

Таблица 19-4. Устройство установки для редуцирования давления газа

Состав работ:

а) выравнивание поверхности земли;

б) копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком;

в) установка отвода;

г) прокладка газопровода в футляре;

д) сварка отвода с газопроводом;

е) установка и заделка креплений;

ж) навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-4-1 | Устройство установки для редуцирования давления газа (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00013 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-10/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,59 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 0,61 |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 1,85 |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 1,33 |
| 6/20-350-10/44 | Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из легированной стали марки 12Х18Н10Т на Ру менее 10 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 |
| 6/20-350-60-5/12 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 6/20-350-60-5/16 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 50 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Установка шкафная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Труба стальная изолированная Д-50 | м | 2,03 |
| П6/20-350 | Патрубки стальные | м | 0,107 |

Раздел 04. Регуляторы давления газа

Таблица 19-5. Установка регуляторов давления газа

Состав работ:

а) насадка и приварка ответных фланцев на концы труб;

б) установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-5-1 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм (единица измерения - регулятор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00021 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регуляторы давления | шт. | 1 |
| Е19-5-2 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм (единица измерения - регулятор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00038 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регуляторы давления | шт. | 1 |
| Е19-5-3 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 200 мм (единица измерения - регулятор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00118 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00774 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регуляторы давления | шт. | 1 |

Раздел 05. Клапаны предохранительные

Таблица 19-6. Установка клапанов предохранительных

Состав работ:

а) насадка и приварка ответных фланцев на концы труб;

б) установка клапана с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-6-1 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е19-6-2 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 80 мм (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е19-6-3 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 100 мм (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00008 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00298 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е19-6-4 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 200 мм (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00042 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00493 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
| Е19-6-5 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 300 мм (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00259 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |

Раздел 06. Клапаны противовзрывные

Таблица 19-7. Установка клапанов противовзрывных

Состав работ:

а) пробивка проема в обмуровке котла или печи;

б) установка и заделка металлического каркаса и козырька;

в) установка клапана;

г) заделка зазора шамотным раствором по периметру клапана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-7-1 | Установка клапанов противовзрывных площадью до 0,1 м2 (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,0014 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,027 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны противовзрывные | шт. | 1 |
| Е19-7-2 | Установка клапанов противовзрывных площадью до 0,2 м2 (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-10/35 | Порошок молотый огнеупорной глины марки ПГБ | т | 0,003 |
| 1/55-20-15/12 | Порошки шамотные | т | 0,007 |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,0014 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,027 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны противовзрывные | шт. | 1 |
| Е19-7-3 | Установка клапанов противовзрывных площадью до 0,25 м2 (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-10/35 | Порошок молотый огнеупорной глины марки ПГБ | т | 0,004 |
| 1/55-20-15/12 | Порошки шамотные | т | 0,013 |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | т | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,0008 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны противовзрывные | шт. | 1 |

Раздел 07. Диафрагмы камерные

Таблица 19-8. Установка диафрагм камерных

Состав работ:

а) насадка и приварка ответных фланцев на концы труб;

б) установка диафрагм с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-8-1 | Установка диафрагм камерных диаметром до 80 мм (единица измерения - диафрагма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00149 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
| Е19-8-2 | Установка диафрагм камерных диаметром до 100 мм (единица измерения - диафрагма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00008 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00298 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
| Е19-8-3 | Установка диафрагм камерных диаметром до 150 мм (единица измерения - диафрагма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00013 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00538 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
| Е19-8-4 | Установка диафрагм камерных диаметром до 200 мм (единица измерения - диафрагма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00042 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,01293 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
| Е19-8-5 | Установка диафрагм камерных диаметром до 250 мм (единица измерения - диафрагма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00213 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/140 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0162 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
| Е19-8-6 | Установка диафрагм камерных диаметром до 300 мм (единица измерения - диафрагма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00259 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,01944 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
| Е19-8-7 | Установка диафрагм камерных диаметром до 400 мм (единица измерения - диафрагма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00259 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,02592 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |

Раздел 08. Фильтры для очистки газа от механических примесей

Таблица 19-9. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей

Состав работ:

а) насадка и приварка ответных фланцев на концы труб;

б) установка фильтра с соединением фланцев на болтах и прокладках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-9-1 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм (единица измерения - фильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00024 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-60 | Фильтры фланцевые волосяные | шт. | 1 |
| Е19-9-2 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм (единица измерения - фильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00028 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00352 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-60 | Фильтры фланцевые волосяные | шт. | 1 |
| Е19-9-3 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 200 мм (единица измерения - фильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00986 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-60 | Фильтры фланцевые волосяные | шт. | 1 |

Раздел 09. Отбор газа из трубопровода и топочного пространства котла

Таблица 19-10. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля

Состав работ:

а) приварка к трубе штуцера с вырезкой отверстия;

б) установка вентиля на резьбовом соединении.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-10-1 | Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00002 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0037 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | 1 |

Таблица 19-11. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой

Состав работ:

а) пробивка отверстия в кирпичной кладке топочного пространства;

б) сборка узла с постановкой крана;

в) установка узла в отверстие кладки;

г) заделка отверстия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-11-1 | Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/80 | Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/10 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 50-100 мм | т | 0,0002 |

Раздел 10. Прочие приборы и устройства

Таблица 19-12. Установка головки воздушной

Состав работ:

а) установка головки воздушной на предохранительный клапан с креплением болтами;

б) присоединение к воздухопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-12-1 | Установка головки воздушной (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Головка воздушная | шт. | 1 |

Таблица 19-13. Установка затворов гидравлических

Состав работ:

а) приварка лап к корпусу гидрозатвора;

б) установка и заделка кронштейнов;

в) установка гидрозатвора с креплением болтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-13-1 | Установка затворов гидравлических диаметром до 80 мм (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,5 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/80 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-30 | Затворы гидравлические диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 5,5 |
| Е19-13-2 | Установка затворов гидравлических диаметром до 100 мм (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,5 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/90 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-30 | Затворы гидравлические диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 5,5 |
| Е19-13-3 | Установка затворов гидравлических диаметром до 150 мм (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,5 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/110 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-30 | Затворы гидравлические диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 5,5 |
| Е19-13-4 | Установка затворов гидравлических диаметром до 200 мм (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00041 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 5,5 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-30/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,002 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-30 | Затворы гидравлические диаметром 200 мм | шт. | 1 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 5,5 |

Таблица 19-14. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста

Состав работ:

а) изготовление щита;

б) установка щита на стене.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-14-1 | Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0107 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,0119 |

Раздел 11. Пневматическое испытание газопроводов

Таблица 19-15. Пневматическое испытание газопроводов

Состав работ:

а) присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания;

б) испытание системы на плотность с установленной арматурой и газовыми приборами (норма 1);

в) осмотр газопровода с обмыливанием стыков;

г) устранение дефектов;

д) испытание системы на герметичность (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-15-1 | Пневматическое испытание газопроводов на плотность (единица измерения - 100 м газопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,9 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,45 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,8 |
| Е19-15-2 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность (единица измерения - 100 м газопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |

Раздел 12. Обрезка действующего внутреннего газопровода

Таблица 19-16. Обрезка действующего внутреннего газопровода

Состав работ:

а) обрезка газопровода;

б) установка заглушки;

в) продувка газопровода и проветривание помещения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-16-1 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (единица измерения - обрезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,01 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10-60 | Муфта переходная | шт. | 1 |
| Е19-16-2 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 100 мм (единица измерения - обрезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,81 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10-60 | Муфта переходная | шт. | 2 |

Раздел 13. Баллоны для сжиженного газа

Таблица 19-17. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне

Состав работ:

а) установка баллонов и регулятора давления с креплениями хомутами и болтами к стене;

б) присоединение регулятора к газопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-17-1 | Установка баллонов для сжиженного газа на кухне (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-10-10/10 | Регуляторы давления РДСГ1-1.2 | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| 3/9-20-10/10 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,00008 |

Таблица 19-18. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу

Состав работ:

а) выравнивание поверхности земли;

б) копание ям под бруски с устройством песчаного основания и обратной засыпкой;

в) укладка брусков;

г) установка и заделка креплений;

д) установка шкафа для баллонов;

е) установка баллонов с обвязкой и регулятором давления (норма 1);

ж) установка баллонов с обвязкой и вентилем на обвязке (нормы 2-5);

и) установка шкафа для регулятора давления (нормы 2-5);

к) установка регулятора давления в отдельном шкафу (нормы 2-5);

л) присоединение установки к газопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-18-1 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 2 (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,7 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| 3/9-20-10/10 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,00047 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регуляторы давления | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9 | Шкафы металлические | кг | 56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Брус железобетонный | м3 | 0,04 |
| Е19-18-2 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 4 (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-10/40 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 5,1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| 3/9-20-10/10 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,017 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,00036 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль цапковый балонный | шт. | 2 |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регуляторы давления | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9 | Шкафы металлические | кг | 146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Брус железобетонный | м3 | 0,21 |
| Е19-18-3 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 6 (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-10/40 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 6,43 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| 3/9-20-10/10 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,017 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,00036 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль цапковый балонный | шт. | 3 |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регуляторы давления | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9 | Шкафы металлические | кг | 179 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Брус железобетонный | м3 | 0,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 500-1000 мм | т | 0,002 |
| Е19-18-4 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 8 (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-10/40 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 8,26 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| 3/9-20-10/10 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,004 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,017 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,00036 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль цапковый балонный | шт. | 4 |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регуляторы давления | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9 | Шкафы металлические | кг | 191 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Брус железобетонный | м3 | 0,25 |
| Е19-18-5 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу, при количестве баллонов до 10 (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-10/40 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 9,79 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| 3/9-20-10/10 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,017 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,00043 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль цапковый балонный | шт. | 5 |
| П3/3-50 | Кран лабораторный | шт. | 1 |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10-10 | Регуляторы давления | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9 | Шкафы металлические | кг | 253 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Брус железобетонный | м3 | 0,3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 500-1000 мм | т | 0,0002 |

Раздел 14. Счетчики газа

Таблица 19-20. Установка поквартирных узлов учета газа

Состав работ:

а) комплектация и подноска материалов к месту установки;

б) очистка резьбы от ржавчины и окалины, обработка обезжиривающей жидкостью;

в) уплотнение резьбовых соединений льняной прядью, пропитанной свинцовым суриком на олифе;

г) монтаж термозапорного клапана;

д) приваривание штуцеров газового счётчика к трубным заготовкам (норма 2);

е) разметка мест крепления, сверление отверстий, монтаж поддерживающих хомутов;

ж) установка трубных заготовок в поддерживающие хомуты;

и) монтаж шаровых кранов;

к) монтаж и демонтаж временной перемычки (калача);

л) монтаж газового счётчика.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е19-20-2 | Установка поквартирных узлов учета газа со счетчиками типоразмера G1,6 и G2,5 на сварке (единица измерения - 10 узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000392 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,39 |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-40-30-30/10 | Клапаны термозапорные КТЗ диаметром 15 мм | шт. | 10 |
| 3/3-50-80-20/10 | Краны шаровые муфтовые газовые диаметром 15 мм | шт. | 20 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварочная, диаметром 3 мм | т | 0,00004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-10 | Трубные заготовки из водогазопроводных труб с резьбой диаметром 15 мм | м | П |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-40 | Счетчик газа со штуцерами, гайками и прокладками | шт. | 10 |
| Е19-20-3 | Установка поквартирных узлов учета газа со счетчиками типоразмера G1,6 и G2,5 на резьбе (единица измерения - 10 узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-40-30-30/10 | Клапаны термозапорные КТЗ диаметром 15 мм | шт. | 10 |
| 3/3-50-80-20/10 | Краны шаровые муфтовые газовые диаметром 15 мм | шт. | 20 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-10 | Трубные заготовки из водогазопроводных труб с резьбой диаметром 15 мм | м | П |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40-40 | Счетчик газа со штуцерами, гайками и прокладками | шт. | 10 |