НРР 8.03.119-2026
НРР 8.03.119-2026

 (
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на строительные конструкции и работы

Сборник 19

Газоснабжение – внутренние устройства

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на будаўнiчыя канструкцыi i работы

Зборнiк 19

Газазабеспячэнне - унутраныя прыладжанні

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for building constructions and works

Miscellany 19

Gas supply – internal devices

Дата введения 2026-05-01
Техническая часть
1 Общие указания
1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по установке внутренних устройств газоснабжения в жилых, общественных и коммунально-бытовых зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2 В нормативах на соответствующие виды устройств предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке приборов с присоединением их к трубопроводам, включая комплектование, сверление или пробивку отверстий для крепления и т.п.

1.3 Расходы на прокладку подводящих трубопроводов и установку запорной арматуры, не входящей в комплекты приборов и устройств, а также устройство коллекторов из труб для горелок определяются по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е19-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 19-1 (норма 1)»).

1.4 В нормативах Таблиц с 19-1 по 19-7 на установку бытовых газовых приборов не учтены пусконаладочные работы. Расходы на эти работы определяются дополнительно.

1.5 Расходы по установке щитов КИП определяются по Сборнику на монтаж оборудования № 11 "Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники".

1.6 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.

 1.29. В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	19-7 (3), 19-18 (1)
	0.4
	-

	19-18 (4,5)
	
	6.5

	19-1 (201), 19-3 (3,4,5)
	
	9.7

	19-18 (2,3)
	1.7
	6.6

	19-13 (4)
	
	7.5

	19-1 (1,2)
	
	9.7

	19-2 (2)
	
	10.4

	19-17
	2.4
	7

	19-13 (3)
	
	7.5

	19-1 (4)
	
	10

	19-13 (2)
	3.6
	7.5

	19-1 (3)
	
	8.6

	19-3 (1,2)
	
	9.7

	19-13 (1)
	4.7
	7.5

	19-11
	5.7
	9.7

	19-2 (1)
	6.2
	9.7

	19-4
	7.1
	7.5

	19-20
	9.4
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен технический, болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, ветошь, глина, дюбели, кирпич, кислород технический, контргайки, крепления для трубопроводов, круги отрезные, лом кирпича шамотного, льняная прядь, олифа, песок, пластины резиновые технические, порошковая краска для металла, прокладки из паронита, растворы, сурик свинцовый, уайт-спирит, угольники, шпильки резьбовые, шурупы, электроды, эмали и др.

2 Правила определения объемов работ
2.1 Объем работ по установке газовых приборов, газогорелочных и других устройств следует исчислять по проектным данным.

2.2 Объем работ по испытанию внутренних сетей газопровода следует исчислять по проектной длине трубопровода с учетом длины рамы газовых приборов без вычета длины фасонных частей и арматуры.
3 Коэффициенты к нормативам
	Условия применения
	Номера таблиц

( норм )
	Коэффициенты к 
	Дополни-тельные материалы

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов
	

	3.1 Газогорелочные устройства с двумя горелками
	19-3
	1,10
	1,10
	Одна горел-ка без запальника

	3.2 Газогорелочные устройства с тремя горелками
	19-3
	1,15
	1,15
	Две горелки без запальника

	3.3 Газогорелочные устройства с четырьмя и пятью горелками
	19-3
	1,20
	1,20
	Соответст-венно три или четыре горелки без запальника

	3.4 Газогорелочные устройства с шестью горелками и более
	19-3
	1,30
	1,30
	Соответст-венно пять или более горелок без запальника








2
3

