Раздел 01. Трубы хризотилцементные

Таблица 22-1. Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт

Состав работ:

а) опускание и укладка труб;

б) установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором;

в) гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-1-1 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,66 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/10 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 100 мм | шт. | 338 |
| 6/60-50-10/11 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 100 мм (Кольцо САМ 100) | шт. | 676 |
| Е22-1-2 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/11 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 150 мм | шт. | 338 |
| 6/60-50-10/12 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 150 мм (Кольцо САМ 150) | шт. | 676 |
| Е22-1-3 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/12 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 200 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/13 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 200 мм (Кольцо САМ 200) | шт. | 504 |
| Е22-1-4 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/8 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 250 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/13 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 250 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 110 |
| Е22-1-5 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/9 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 300 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/14 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 300 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/14 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 300 мм (Кольцо САМ 300) | шт. | 504 |
| Е22-1-6 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 42,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 194 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,76 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/10 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 350 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/15 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 350 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 158 |
| Е22-1-7 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 48,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/11 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 400 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/16 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 400 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/15 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 400 мм (Кольцо САМ 400) | шт. | 504 |
| Е22-1-8 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 901,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 99 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 70,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,88 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/12 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 500 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/17 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 500 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 218 |

Таблица 22-2. Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт

Состав работ:

а) опускание и укладка труб;

б) установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором;

в) гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-2-1 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,66 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/25 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 100 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/25 | Муфта хризотилцементная класса САМ-9 для напорной трубы класса ВТ-9, номинальным диаметром труб 100 мм | шт. | 338 |
| 6/60-50-10/11 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 100 мм (Кольцо САМ 100) | шт. | 676 |
| Е22-2-2 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/26 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 150 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/26 | Муфта хризотилцементная класса САМ-9 для напорной трубы класса ВТ-9, номинальным диаметром труб 150 мм | шт. | 338 |
| 6/60-50-10/12 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 150 мм (Кольцо САМ 150) | шт. | 676 |
| Е22-2-3 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/27 | Муфта хризотилцементная класса САМ-9 для напорной трубы класса ВТ-9, номинальным диаметром труб 200 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/13 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 200 мм (Кольцо САМ 200) | шт. | 504 |
| Е22-2-4 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-9 хризотилцементные к трубам ВТ-9 | шт. | 252 |
| Е22-2-5 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/29 | Муфта хризотилцементная класса САМ-9 для напорной трубы класса ВТ-9, номинальным диаметром труб 300 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/14 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 300 мм (Кольцо САМ 300) | шт. | 504 |
| Е22-2-6 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 42,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 194 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,76 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 158 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-9 хризотилцементные к трубам ВТ-9 | шт. | 252 |
| Е22-2-7 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 48,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 1008 |
| 6/60-25-10/31 | Муфта хризотилцементная класса САМ-9 для напорной трубы класса ВТ-9, номинальным диаметром труб 400 мм | шт. | 252 |
| 6/60-50-10/15 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 400 мм (Кольцо САМ 400) | шт. | 504 |
| Е22-2-8 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 901,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 99 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 70,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,88 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 218 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-9 хризотилцементные к трубам ВТ-9 | шт. | 252 |

Таблица 22-3. Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт

Состав работ:

а) опускание и укладка труб;

б) установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором;

в) гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-3-1 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,66 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/11 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 100 мм (Кольцо САМ 100) | шт. | 676 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-12 хризотилцементные к трубам ВТ-12 | шт. | 338 |
| Е22-3-2 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/12 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 150 мм (Кольцо САМ 150) | шт. | 676 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-12 хризотилцементные к трубам ВТ-12 | шт. | 338 |
| Е22-3-3 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/13 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 200 мм (Кольцо САМ 200) | шт. | 504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-12 хризотилцементные к трубам ВТ-12 | шт. | 252 |
| Е22-3-4 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-12 хризотилцементные к трубам ВТ-12 | шт. | 252 |
| Е22-3-5 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/14 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 300 мм (Кольцо САМ 300) | шт. | 504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-12 хризотилцементные к трубам ВТ-12 | шт. | 252 |
| Е22-3-6 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 42,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 194 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,76 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 158 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-12 хризотилцементные к трубам ВТ-12 | шт. | 252 |
| Е22-3-7 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 48,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/15 | Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 400 мм (Кольцо САМ 400) | шт. | 504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-12 хризотилцементные к трубам ВТ-12 | шт. | 252 |
| Е22-3-8 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 901,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 99 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 70,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,88 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 218 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| П6/60-25-10 | Муфты САМ-12 хризотилцементные к трубам ВТ-12 | шт. | 252 |

Таблица 22-4. Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами

Состав работ:

а) опускание и укладка труб;

б) установка резиновых колец и натягивание муфт;

в) гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-4-1 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,72 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/25 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 100 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 100 мм | т | 1,37 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 68 |
| Е22-4-2 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/26 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 150 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 150 мм | т | 2,27 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 82 |
| Е22-4-3 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 200 мм | т | 2,36 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 90 |
| Е22-4-4 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 250 мм | т | 3,89 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 110 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-4-5 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 300 мм | т | 5,02 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 129 |
| Е22-4-6 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 42,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 350 мм | т | 6,85 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 158 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-4-7 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 48,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 400 мм | т | 8,13 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 179 |
| Е22-4-8 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 901,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 99 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 70,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 500 мм | т | 10,7 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 218 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |

Таблица 22-5. Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами

Состав работ:

а) опускание и укладка труб;

б) установка резиновых колец и натягивание муфт;

в) гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-5-1 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 100 мм | т | 1,37 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 68 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-5-2 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 150 мм | т | 2,27 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 82 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-5-3 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 200 мм | т | 2,36 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 90 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-5-4 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 250 мм | т | 3,89 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 110 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-5-5 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 300 мм | т | 5,02 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 129 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-5-6 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 42,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 350 мм | т | 6,85 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 158 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-5-7 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 78,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 48,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 400 мм | т | 8,13 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 179 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |
| Е22-5-8 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 901,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 99 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 70,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 500 мм | т | 10,7 |
| П6/10-70 | Кольца резиновые для чугунных муфт | кг | 218 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 |

Раздел 02. Трубы чугунные

Таблица 22-6. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом

Состав работ:

а) опускание и укладка труб;

б) заделка раструбов паклей и асбестоцементным раствором;

в) гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-6-1 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 65 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 366,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,01344 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,07 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-10-10/5 | Труба чугунная напорная раструбная класса А номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм | м | 1000 |
| Е22-6-2 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 80 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 366,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,01596 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,052 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/6 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 80 мм | м | 1000 |
| Е22-6-3 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 366,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,01974 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/8 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 100 мм | м | 1000 |
| Е22-6-4 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,02268 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/10 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 125 мм | м | 1000 |
| Е22-6-5 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,02772 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/12 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 150 мм | м | 1000 |
| Е22-6-6 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 482,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 31,73 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 18,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,03696 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/14 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 200 мм | м | 1000 |
| Е22-6-7 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 580,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,79 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 44,42 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 74,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,04704 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/16 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 250 мм | м | 1000 |
| Е22-6-8 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 641,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 219,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 69,81 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 136,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,04872 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/18 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 300 мм | м | 1000 |
| Е22-6-9 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 721,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 248,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,75 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 76,16 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 155,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,07896 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 194 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,18 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/20 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 350 мм | м | 1000 |
| Е22-6-10 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 807,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,21 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 82,5 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 184,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0882 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/22 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 400 мм | м | 1000 |
| Е22-6-11 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1103,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 380,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33,64 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 107,89 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 238,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,1134 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/24 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 500 мм | м | 1000 |
| Е22-6-12 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1361,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 490,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 47,6 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 126,93 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 315,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,1386 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 566 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,25 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/26 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 600 мм | м | 1000 |
| Е22-6-13 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1555,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 585,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 66,64 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 165,01 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 354,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,1638 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,66 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 770 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,29 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/28 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 700 мм | м | 1000 |
| Е22-6-14 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1733,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 646 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 88,21 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 190,39 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 367,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,2604 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 2,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1010 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,46 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/30 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 800 мм | м | 1000 |
| Е22-6-15 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2155,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 713,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,73 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 222,12 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 377,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,3024 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 2,95 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1270 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,54 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/32 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 900 мм | м | 1000 |
| Е22-6-16 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2322,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 791,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 127,44 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 260,2 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 403,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,3444 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1570 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,62 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/34 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 1000 мм | м | 1000 |

Таблица 22-7. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами

Состав работ:

а) опускание и укладка труб;

б) заделка раструбов с применением резиновых уплотнительных манжет;

в) гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-7-1 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 65 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-10-10/5 | Труба чугунная напорная раструбная класса А номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм | м | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-70 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 65 мм | кг | 59 |
| Е22-7-2 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 80 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,052 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/6 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 80 мм | м | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-70 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 80 мм | кг | 67 |
| Е22-7-3 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/8 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 100 мм | м | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-70 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 100 мм | кг | 80 |
| Е22-7-4 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/12 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 150 мм | м | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-70 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 150 мм | кг | 143 |
| Е22-7-5 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 402,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,26 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 25,39 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 18,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/14 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 200 мм | м | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-70 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 200 мм | кг | 163 |
| Е22-7-6 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 482,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,79 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 44,42 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 74,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/16 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 250 мм | м | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-70 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 250 мм | кг | 211 |
| Е22-7-7 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 549,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 63,46 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 85,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/18 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 300 мм | м | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-70 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 300 мм | кг | 261 |

Раздел 03. Трубы стальные

Таблица 22-8. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) укладка звеньев и отдельных труб в траншею;

в) сварка звеньев и отдельных труб в траншее;

г) гидравлическое испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 292,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,82 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,23 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-2 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,91 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 11,07 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,25 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-4 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 378,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 25,39 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 22,42 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 25,39 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,61 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 434,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 38,08 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 88,39 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 13,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-7 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 509,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 44,42 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 89,34 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 15,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 44,42 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 117,93 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 142 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 709,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 217,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 53,94 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 120,67 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 35,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 194 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 764,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 243,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 53,94 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 145,74 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 35,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 989,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 312,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 69,81 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 175,26 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 48,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 318 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-12 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1151,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 391,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 69,81 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 248,68 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 49,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 566 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-13 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1373,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 458,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 82,5 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 286,1 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 63,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,18 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 770 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-14 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1580,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 511,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 82,5 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 322,8 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 77,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1872,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 846,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 98,37 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 588,77 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 127,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1272 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2077,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 862,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 98,37 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 602,7 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 127,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,41 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1570 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-17 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2490,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1084,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 114,24 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 754,98 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 178,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1917 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-18 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2569,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1126,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 114,24 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 788,08 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 178,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2264 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-19 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3068,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1328,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 152,31 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 901,44 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 220,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,62 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2672 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-20 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3114,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1362,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 165,01 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 918,18 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 220,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,84 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3080 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-21 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3409,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1542,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 190,39 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1016,16 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 259,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,93 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3551 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-8-22 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3468,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1576,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 203,08 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1027,18 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 259,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4022 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |

Таблица 22-9. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) укладка звеньев и отдельных труб в траншею;

в) сварка звеньев и отдельных труб в траншее;

г) пневматическое испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 57,12 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,23 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-2 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 57,12 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 57,12 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,25 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-4 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,46 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 22,42 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-5 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 508,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,46 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,61 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 11,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-6 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 526,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 182,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 76,16 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 88,39 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 13,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-7 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 625,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 76,16 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 89,34 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 15,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-8 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 698,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 217,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 76,16 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 117,93 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-9 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 838,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 251,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 88,85 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 120,67 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 35,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-10 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 891,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 278,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 88,85 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 145,74 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 35,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-11 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1128,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 107,89 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 175,26 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 48,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-12 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1289,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 429,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 107,89 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 248,68 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 49,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-13 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1534,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 490,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 114,24 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 286,1 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 63,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-14 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1740,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 543,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 114,24 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 322,8 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 77,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-15 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2043,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 894,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 145,97 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 588,77 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 127,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-16 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2247,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 909,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 145,97 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 602,7 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 127,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,41 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-17 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2693,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1141,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 171,35 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 754,98 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 178,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-18 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2774,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1183,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 171,35 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 788,08 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 178,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-19 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3293,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1391,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 215,78 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 901,44 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 220,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,62 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-20 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3340,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1412,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 215,78 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 918,18 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 220,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-21 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3633,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1606,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 253,86 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1016,16 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 259,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,93 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |
| Е22-9-22 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3672,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1627,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 253,86 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1027,18 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 259,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1004 |

Раздел 04. Трубы железобетонные

Таблица 22-10. Укладка железобетонных напорных труб

Состав работ:

а) опускание и укладка труб;

б) надевание резиновых колец;

в) заделка раструбов цементным раствором;

г) гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-10-1 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1005,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 290,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 170,77 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 34,52 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 85,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-50/10 | Трубы напорные диаметром условного прохода 500 мм, расчетным давлением 1,5 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 94 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 205 |
| Е22-10-2 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1187,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 193,61 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 40,87 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 115,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 566 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-60/10 | Трубы напорные диаметром условного прохода 600 мм, расчетным давлением 1,5 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 109 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 17,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 242 |
| Е22-10-3 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1635,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 428,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 217,96 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 48,23 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 162,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 770 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 176 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 28,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные напорные Д-700 мм | м | 997 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 277 |
| Е22-10-4 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1657,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 501,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 272,98 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 60,93 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 167,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1010 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-70/10 | Трубы напорные диаметром условного прохода 800 мм, расчетным давлением 1,5 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 176 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 28,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 313 |
| Е22-10-5 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2161,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 517,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 273,06 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 66,38 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 178,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1270 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 270 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 40,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные напорные Д-900 мм | м | 997 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 349 |
| Е22-10-6 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 594,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 290,73 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 102,81 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 200,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1570 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-80/10 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1000 мм, расчетным давлением 1,5 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 270 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 40,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 420 |
| Е22-10-7 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2777,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 851,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 463,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 122,49 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 265,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2260 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-90/10 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1200 мм, расчетным давлением 1,5 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 359 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 68,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 496 |
| Е22-10-8 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3449,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1066,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 567,53 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 172,62 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 326,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3080 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-100/10 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1400 мм, расчетным давлением 1,5 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 420 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 92,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 577 |
| Е22-10-9 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1,5 МПа диаметром 1600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1826,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1199,89 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 242,43 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 384,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4020 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-110/10 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1600 мм, расчетным давлением 1,5 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 516 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 965 |
| Е22-10-101 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1005,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 290,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 170,77 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 34,52 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 85,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-50/20 | Трубы напорные диаметром условного прохода 500 мм, расчетным давлением 1 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 94 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 205 |
| Е22-10-102 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1005,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 290,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 170,77 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 34,52 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 85,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-50/30 | Трубы напорные диаметром условного прохода 500 мм, расчетным давлением 0,5 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 94 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 205 |
| Е22-10-201 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1187,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 193,61 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 40,87 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 115,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 566 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-60/20 | Трубы напорные диаметром условного прохода 600 мм, расчетным давлением 1 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 109 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 17,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 242 |
| Е22-10-202 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1187,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 193,61 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 40,87 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 115,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 566 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-60/30 | Трубы напорные диаметром условного прохода 600 мм, расчетным давлением 0,5 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 109 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 17,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 242 |
| Е22-10-301 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1635,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 428,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 217,96 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 48,23 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 162,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 770 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 176 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 28,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные напорные Д-700 мм | м | 997 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 277 |
| Е22-10-302 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1635,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 428,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 217,96 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 48,23 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 162,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 770 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 176 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 28,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные напорные Д-700 мм | м | 997 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 277 |
| Е22-10-401 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1657,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 501,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 272,98 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 60,93 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 167,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1010 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-70/20 | Трубы напорные диаметром условного прохода 800 мм, расчетным давлением 1 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 176 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 28,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 313 |
| Е22-10-402 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1657,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 501,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 272,98 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 60,93 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 167,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1010 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-70/30 | Трубы напорные диаметром условного прохода 800 мм, расчетным давлением 0,5 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 176 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 28,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 313 |
| Е22-10-501 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2161,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 517,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 273,06 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 66,38 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 178,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1270 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 270 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 40,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные напорные Д-900 мм | м | 997 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 349 |
| Е22-10-502 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2161,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 517,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 273,06 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 66,38 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 178,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1270 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 270 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 40,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные напорные Д-900 мм | м | 997 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 349 |
| Е22-10-601 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 594,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 290,73 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 102,81 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 200,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1570 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-80/20 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1000 мм, расчетным давлением 1 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 270 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 40,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 420 |
| Е22-10-602 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 594,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 290,73 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 102,81 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 200,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1570 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-80/30 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1000 мм, расчетным давлением 0,5 МПа | м | 997 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 270 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 40,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 420 |
| Е22-10-701 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2777,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 851,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 463,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 122,49 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 265,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2260 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-90/20 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1200 мм, расчетным давлением 1 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 359 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 68,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 496 |
| Е22-10-702 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2777,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 851,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 463,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 122,49 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 265,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2260 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-90/30 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1200 мм, расчетным давлением 0,5 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 359 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 68,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 496 |
| Е22-10-801 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3449,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1066,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 567,53 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 172,62 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 326,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3080 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-100/20 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1400 мм, расчетным давлением 1 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 420 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 92,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 577 |
| Е22-10-802 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3449,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1066,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 567,53 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 172,62 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 326,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3080 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-100/30 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1400 мм, расчетным давлением 0,5 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 420 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 92,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 577 |
| Е22-10-901 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 1 МПа диаметром 1600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1826,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1199,89 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 242,43 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 384,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4020 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-110/20 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1600 мм, расчетным давлением 1 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 516 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 965 |
| Е22-10-902 | Укладка железобетонных напорных труб расчетным давлением 0,5 МПа диаметром 1600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1826,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1199,89 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 242,43 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 384,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4020 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-10-110/30 | Трубы напорные диаметром условного прохода 1600 мм, расчетным давлением 0,5 МПа | м | 996 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 516 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15-1 | Манжеты для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 965 |

Раздел 05. Трубы полиэтиленовые

Таблица 22-11. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Состав работ:

а) торцовка концов труб;

б) сварка труб в плети;

в) опускание и укладка плетей труб в траншею;

г) гидравлическое испытание;

д) засыпка трубопровода слоем песка толщиной 30 см.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 22,21 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 150 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 |
| Е22-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 25,13 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 150 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 |
| Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 31,22 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 |
| Е22-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 36,43 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 273,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 |
| Е22-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 403,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 43,54 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 323,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 |
| Е22-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 56,36 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 44,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 385,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 |
| Е22-11-7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 62,58 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 44,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 118 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 511,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 |
| Е22-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 564,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 69,18 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 44,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 170 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 589,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 |

Раздел 06. Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов

Таблица 22-12. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие слоем мастики толщиной 4 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-12-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 49,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 18,48 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 210 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,77 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 220 |
| Е22-12-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 49,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 18,36 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 280 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 1,03 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 300 |
| Е22-12-3 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 49,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 18,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 400 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 1,46 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 420 |
| Е22-12-4 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 52,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,23 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 490 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 1,8 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 530 |
| Е22-12-5 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 57,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,73 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 2,14 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 620 |
| Е22-12-6 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 63,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 39,33 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 810 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 2,92 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 870 |
| Е22-12-7 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 74,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 46,46 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 14,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1000 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 3,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1100 |
| Е22-12-8 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 127,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 83,26 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 52,04 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1200 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 4,39 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1300 |
| Е22-12-9 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 85,09 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 53,06 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 42,22 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 7,74 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1400 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 5,11 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1500 |
| Е22-12-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 86,92 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 54,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 52,19 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 7,74 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1590 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 5,78 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1710 |
| Е22-12-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 87,58 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 57,56 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 62,69 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,9 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1960 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 7,13 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2090 |
| Е22-12-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 107,76 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 75,14 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 66,2 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 11,55 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 11,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2400 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 8,23 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2600 |
| Е22-12-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 284,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 109,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 82,82 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 72,4 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 11,72 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 11,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2600 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 9,45 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2760 |
| Е22-12-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 312,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 127,13 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 92,15 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 79,93 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 12,07 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 12,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3180 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 10,9 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3420 |
| Е22-12-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 423 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 459,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 163,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 158,91 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 88,69 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 13,18 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 13,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3560 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 12,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3780 |
| Е22-12-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 490,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 185,89 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 167,67 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 98,13 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 14,3 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 14,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3920 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 13,8 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4180 |
| Е22-12-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 544 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 553,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 194,54 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 188,19 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 119,19 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 14,52 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 14,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4190 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 15,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4470 |
| Е22-12-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 552 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 586,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 209,81 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 202,26 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 122,88 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 14,75 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 14,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4560 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 16,6 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4850 |

Таблица 22-13. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие слоем мастики толщиной 6 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-13-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 68,63 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 26,31 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 210 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,16 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 220 |
| Е22-13-2 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 68,63 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 26,31 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 280 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,54 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 300 |
| Е22-13-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 68,63 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 26,85 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 400 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 2,19 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 420 |
| Е22-13-4 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 72,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 27,56 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 490 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 2,75 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 530 |
| Е22-13-5 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 78,97 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 45,16 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 15,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 3,21 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 620 |
| Е22-13-6 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 86,45 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 54,2 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 810 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 4,39 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 870 |
| Е22-13-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 89,66 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 62,69 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 19,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1000 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 5,46 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1100 |
| Е22-13-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 93,24 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 70,06 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 22,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1200 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 6,58 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1300 |
| Е22-13-9 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 216,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 96,31 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 71,46 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,26 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 8,42 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1400 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 7,64 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1500 |
| Е22-13-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 240,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 107,43 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 74,13 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 58,49 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 8,42 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1590 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 8,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1710 |
| Е22-13-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 266,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 119,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 76,88 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 61,98 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 12,61 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 12,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1960 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 10,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2090 |
| Е22-13-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 320,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 129,51 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 91,43 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 83,71 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 13,39 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 13,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2400 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 12,3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2600 |
| Е22-13-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 437 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 369,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 150,05 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 110,38 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 93,3 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 13,86 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 13,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2600 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 13,9 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2760 |
| Е22-13-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 504 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 410,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 174,78 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 123,29 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 104,76 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 14,75 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 14,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3180 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 16,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3420 |
| Е22-13-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 561 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 586,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 195,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 187,18 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 132,88 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 19,71 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 19,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3560 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 18,3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3780 |
| Е22-13-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 605 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 625,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 210,72 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 200,31 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 136,71 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 22,04 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 22,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3920 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 20,5 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4180 |
| Е22-13-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 688 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 702,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 242,69 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 229,97 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 147,46 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 23,75 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 23,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4190 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 22,6 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4470 |
| Е22-13-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 770,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 245,22 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 252,02 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 164,37 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 25,46 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 25,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4560 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 24,6 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4850 |

Таблица 22-14. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом;

е) покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм;

ж) наружная обертка бумагой оберточной.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-14-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 77,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 430 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,73 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,36 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,37 |
| Е22-14-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 79,46 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,68 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 2,31 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,39 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,5 |
| Е22-14-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 80,22 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 820 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 3,32 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,4 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,71 |
| Е22-14-4 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 97,48 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 36,39 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1020 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 4,06 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,71 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,87 |
| Е22-14-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 151,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 109,94 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 62,92 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 22,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1200 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 4,83 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,92 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1,04 |
| Е22-14-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 119,08 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 75,29 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 24,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1680 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 6,63 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,08 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1,44 |
| Е22-14-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 122,18 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 87,05 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 28,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2100 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 8,29 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,14 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1,79 |
| Е22-14-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 392 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 228,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 128,39 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 95,53 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 31,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2500 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 9,88 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,25 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 2,14 |
| Е22-14-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 280,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 136,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 80,35 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 76,64 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,75 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2900 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 11,5 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,39 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 2,48 |
| Е22-14-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 311,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 144,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 91,75 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 85,47 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,75 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3300 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 13 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,53 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 2,8 |
| Е22-14-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 351,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 151,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 93,74 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 97,61 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 16,56 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 16,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4050 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 16,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,65 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 3,46 |
| Е22-14-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 423,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 173,98 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 120,18 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 112,44 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 17,77 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 17,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 5000 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 18,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,04 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 4,24 |
| Е22-14-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 480,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 202,96 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 141,25 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 125,07 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 18,28 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 18,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 5360 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 21,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,55 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 4,58 |
| Е22-14-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 687 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 526 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 235,01 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 155,26 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 138,4 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 19,27 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 19,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 6600 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 24,4 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4,11 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 5,24 |
| Е22-14-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 773 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 783,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 266,03 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 261,77 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 160,29 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 24,84 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 24,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 7340 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 27,6 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4,66 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 5,86 |
| Е22-14-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 877 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 851,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 303,19 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 293,58 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 173,5 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 22,82 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 22,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 8100 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 31 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 5,31 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 6,5 |
| Е22-14-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1080 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1019,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 385,31 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 359 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 208,01 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 23,39 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 23,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 8660 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 34,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 6,74 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 7,2 |
| Е22-14-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1120,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 389,27 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 384,78 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 250,66 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 25,15 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 25,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 9410 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 37,3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 6,81 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 7,8 |

Таблица 22-15. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие слоем мастики толщиной 4 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-15-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,73 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 13,6 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 14,3 |
| Е22-15-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,73 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 18,2 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,07 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 19,5 |
| Е22-15-3 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,73 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 26 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 27,3 |
| Е22-15-4 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 10,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 31,8 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,12 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 34,5 |
| Е22-15-5 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 10,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 37,7 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,14 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 40,3 |
| Е22-15-6 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 10,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 52,6 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,19 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 56,6 |
| Е22-15-7 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,87 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 12,19 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 65 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,24 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 72 |
| Е22-15-8 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,87 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 12,19 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 78 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,29 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 85 |
| Е22-15-9 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,89 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 14,72 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 91 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,33 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 98 |
| Е22-15-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,89 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 14,72 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 145 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,53 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 156 |
| Е22-15-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,66 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 178 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,65 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 190 |
| Е22-15-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,25 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 23,12 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 218 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,76 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 237 |
| Е22-15-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,66 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 26,65 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 237 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,86 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 251 |
| Е22-15-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,34 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 30,84 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 289 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,98 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 311 |
| Е22-15-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,32 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 35,79 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 324 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 344 |
| Е22-15-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,56 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 38,97 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 21,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 357 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,22 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 380 |
| Е22-15-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,15 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 45,31 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 381 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,34 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 407 |
| Е22-15-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,15 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 45,31 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 415 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,46 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 441 |

Таблица 22-16. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие слоем мастики толщиной 6 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-16-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,72 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 13,6 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,07 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 14,3 |
| Е22-16-2 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,72 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 18,2 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 19,5 |
| Е22-16-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,72 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 26 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,14 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 27,3 |
| Е22-16-4 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,28 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 13,2 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 31,8 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,18 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 34,5 |
| Е22-16-5 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,28 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 13,2 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 37,7 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,21 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 40,3 |
| Е22-16-6 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,28 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 13,2 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 52,6 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,28 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 56,6 |
| Е22-16-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,5 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 65 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,35 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 72 |
| Е22-16-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,5 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 78 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,43 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 85 |
| Е22-16-9 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,82 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,55 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 91 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,49 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 98 |
| Е22-16-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,82 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,55 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 145 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,79 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 156 |
| Е22-16-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,13 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 25,39 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 14,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 178 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,97 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 190 |
| Е22-16-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,19 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 30,46 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 218 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,02 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 237 |
| Е22-16-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,76 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 34,4 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 19,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 237 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,27 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 251 |
| Е22-16-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,97 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 39,86 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 22,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 289 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,44 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 311 |
| Е22-16-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,66 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 45,44 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 324 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,62 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 344 |
| Е22-16-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,8 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 49,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 27,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 357 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,79 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 380 |
| Е22-16-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,1 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 57,75 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 381 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,97 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 407 |
| Е22-16-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,1 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 57,75 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 415 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 2,11 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 441 |

Таблица 22-17. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом;

е) покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм;

ж) наружная обертка бумагой оберточной.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-17-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,17 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 15,42 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 28 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,11 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,27 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,024 |
| Е22-17-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,17 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 15,42 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 38 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,15 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,27 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,032 |
| Е22-17-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,17 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 15,42 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 53 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,21 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,27 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,046 |
| Е22-17-4 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 66 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,27 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,12 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,052 |
| Е22-17-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 78 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,31 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,12 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,068 |
| Е22-17-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 110 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,43 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,12 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,094 |
| Е22-17-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,74 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,04 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 137 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,54 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,14 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,117 |
| Е22-17-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,74 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,29 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 162 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,64 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,14 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,139 |
| Е22-17-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,14 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 22,85 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 188 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,74 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,161 |
| Е22-17-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,14 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 22,85 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 300 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,18 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,255 |
| Е22-17-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,19 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 30,46 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 368 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,47 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,315 |
| Е22-17-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,3 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 35,73 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 455 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,63 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,25 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,355 |
| Е22-17-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,06 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 42,65 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 23,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 488 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,92 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,3 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,417 |
| Е22-17-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,25 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 48,11 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 27,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 600 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 2,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,34 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,477 |
| Е22-17-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 22,09 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 55,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 31,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 670 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 2,46 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,39 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,534 |
| Е22-17-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 24,37 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 60,93 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 34,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 740 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 2,72 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,43 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,592 |
| Е22-17-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 28,69 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 71,71 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 40,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 790 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,5 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,65 |
| Е22-17-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 28,69 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 71,71 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 40,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 860 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 3,26 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,5 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,71 |

Таблица 22-18. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие слоем мастики толщиной 4 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-18-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 49,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 18,48 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 210 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,77 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 220 |
| Е22-18-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 49,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 18,36 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 280 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,03 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 300 |
| Е22-18-3 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 49,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 18,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,46 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 420 |
| Е22-18-4 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 52,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,23 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 490 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,8 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 530 |
| Е22-18-5 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 57,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,73 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,14 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 620 |
| Е22-18-6 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 63,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 39,33 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 810 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,92 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 870 |
| Е22-18-7 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 74,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 46,46 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 14,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1000 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1100 |
| Е22-18-8 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 127,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 83,26 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 52,04 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1200 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 4,39 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1300 |
| Е22-18-9 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 85,09 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 53,06 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 42,22 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 7,74 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 5,11 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1500 |
| Е22-18-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 86,92 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 54,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 52,19 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 7,74 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1590 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 5,78 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1710 |
| Е22-18-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 87,58 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 57,56 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 62,69 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,9 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1960 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 7,13 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2090 |
| Е22-18-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 107,76 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 75,14 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 66,2 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 11,55 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 11,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 8,23 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2600 |
| Е22-18-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 284,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 109,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 82,82 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 72,4 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 11,72 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 11,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2600 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 9,45 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2760 |
| Е22-18-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 312,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 127,13 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 92,15 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 79,93 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 12,07 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 12,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3180 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 10,9 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3420 |
| Е22-18-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 423 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 459,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 163,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 158,91 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 88,69 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 13,18 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 13,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3560 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 12,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3780 |
| Е22-18-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 490,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 185,89 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 167,67 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 98,13 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 14,3 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 14,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3920 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 13,8 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4180 |
| Е22-18-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 544 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 553,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 194,54 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 188,19 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 119,19 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 14,52 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 14,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4190 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 15,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4470 |
| Е22-18-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 552 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 586,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 209,81 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 202,26 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 122,88 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 14,75 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 14,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4560 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 16,6 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4850 |

Таблица 22-19. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие слоем мастики толщиной 6 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-19-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 68,63 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 26,31 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 210 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,16 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 220 |
| Е22-19-2 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 68,63 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 26,31 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 280 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,54 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 300 |
| Е22-19-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 68,63 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 26,85 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,19 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 420 |
| Е22-19-4 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 72,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 27,56 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 490 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,75 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 530 |
| Е22-19-5 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 78,97 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 44,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 15,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,21 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 620 |
| Е22-19-6 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 86,45 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 54,2 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 810 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 4,39 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 870 |
| Е22-19-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 148,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 89,66 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 61,42 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 19,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1000 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 5,46 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1100 |
| Е22-19-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 93,24 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 70,06 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 22,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1200 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 6,58 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1300 |
| Е22-19-9 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 216,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 96,31 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 71,46 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,26 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 8,42 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 7,64 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1500 |
| Е22-19-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 240,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 107,43 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 74,13 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 58,49 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 8,42 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1590 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 8,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1710 |
| Е22-19-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 266,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 119,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 76,88 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 61,98 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 12,61 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 12,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1960 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 10,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2090 |
| Е22-19-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 321,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 129,51 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 92,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 83,71 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 13,39 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 13,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 12,3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2600 |
| Е22-19-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 437 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 369,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 150,05 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 110,38 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 93,3 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 13,86 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 13,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2600 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 13,9 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2760 |
| Е22-19-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 504 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 411,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 174,78 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 124,11 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 104,76 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 14,75 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 14,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3180 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 16,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3420 |
| Е22-19-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 561 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 587,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 195,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 187,74 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 132,88 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 19,71 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 19,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3560 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 18,3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3780 |
| Е22-19-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 605 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 624,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 210,72 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 200,02 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 136,71 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 22,04 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 22,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3920 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 20,5 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4180 |
| Е22-19-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 688 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 699,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 242,69 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 228,6 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 147,46 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 23,75 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 23,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4190 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 22,6 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4470 |
| Е22-19-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 768,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 245,22 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 251,19 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 164,37 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 25,46 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 25,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4560 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 24,6 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4850 |

Таблица 22-20. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом;

е) покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм;

ж) наружная обертка бумагой оберточной.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-20-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 77,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 430 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,73 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,36 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,37 |
| Е22-20-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 79,46 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,31 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,39 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,5 |
| Е22-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 80,22 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 820 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,32 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,4 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,71 |
| Е22-20-4 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 97,48 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 36,28 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1020 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 4,06 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,71 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,87 |
| Е22-20-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 151,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 109,94 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 62,98 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 22,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1200 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 4,83 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,92 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1,04 |
| Е22-20-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 119,08 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 75,24 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 24,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1680 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 6,63 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,08 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1,44 |
| Е22-20-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 122,18 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 79,03 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 28,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2100 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 8,29 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,14 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1,79 |
| Е22-20-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 392 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 212,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 128,39 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 87,56 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 31,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2500 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 9,88 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,25 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 2,14 |
| Е22-20-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 296,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 136,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 88,2 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 76,64 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,75 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2900 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 11,5 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,39 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 2,48 |
| Е22-20-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 311,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 144,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 91,75 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 85,47 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,75 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 3300 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 13 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,53 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 2,8 |
| Е22-20-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 351,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 151,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 93,67 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 97,61 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 16,56 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 16,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 4050 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 16,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 2,65 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 3,46 |
| Е22-20-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 424,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 173,98 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 120,39 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 112,44 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 17,77 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 17,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 5000 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 18,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,04 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 4,24 |
| Е22-20-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 480,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 202,96 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 141,25 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 125,07 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 18,28 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 18,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 5360 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 21,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 3,55 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 4,58 |
| Е22-20-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 687 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 526 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 235,01 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 155,26 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 138,4 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 19,27 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 19,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 6600 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 24,4 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4,11 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 5,24 |
| Е22-20-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 773 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 764,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 266,03 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 261,77 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 160,29 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 20,08 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 20,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 7340 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 27,6 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4,66 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 5,86 |
| Е22-20-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 877 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 851,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 303,19 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 293,58 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 173,5 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 22,82 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 22,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 8100 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 31 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 5,31 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 6,5 |
| Е22-20-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1080 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1019,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 385,31 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 359 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 208,01 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 23,39 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 23,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 8660 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 34,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 6,74 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 7,2 |
| Е22-20-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1113,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 389,27 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 380,97 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 250,66 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 25,15 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 25,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 9410 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 37,3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 6,81 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 7,8 |

Таблица 22-21. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие слоем мастики толщиной 4 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-21-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,73 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 13,6 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 14,3 |
| Е22-21-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,73 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 18,2 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,07 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 19,5 |
| Е22-21-3 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,73 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,33 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 26 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 27,3 |
| Е22-21-4 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 10,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 31,8 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,12 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 34,5 |
| Е22-21-5 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 10,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 37,7 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,14 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 40,3 |
| Е22-21-6 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 10,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 52,6 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,19 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 56,6 |
| Е22-21-7 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,87 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 12,19 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 65 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,24 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 72 |
| Е22-21-8 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,87 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 12,19 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 78 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,29 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 85 |
| Е22-21-9 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,89 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 14,72 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 91 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,33 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 98 |
| Е22-21-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,89 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 14,72 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 145 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,53 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 156 |
| Е22-21-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,66 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 178 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,65 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 190 |
| Е22-21-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,25 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 23,12 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 218 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,76 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 237 |
| Е22-21-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,66 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 26,65 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 237 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,86 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 251 |
| Е22-21-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,34 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 30,84 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 289 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,98 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 311 |
| Е22-21-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,32 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 35,79 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 324 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 344 |
| Е22-21-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,56 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 38,97 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 21,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 357 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,22 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 380 |
| Е22-21-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,15 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 45,31 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 381 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,34 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 407 |
| Е22-21-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,15 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 45,31 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 415 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,46 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 441 |

Таблица 22-22. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие слоем мастики толщиной 6 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-22-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,72 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 13,6 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,07 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 14,3 |
| Е22-22-2 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,72 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 18,2 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 19,5 |
| Е22-22-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,72 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 26 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,14 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 27,3 |
| Е22-22-4 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,28 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 13,2 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 31,8 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,18 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 34,5 |
| Е22-22-5 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,28 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 13,2 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 37,7 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,21 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 40,3 |
| Е22-22-6 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,28 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 13,2 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 52,6 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,28 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 56,6 |
| Е22-22-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,5 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 65 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,35 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 72 |
| Е22-22-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,5 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 78 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,43 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 85 |
| Е22-22-9 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,82 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,55 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 91 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,49 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 98 |
| Е22-22-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,82 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,55 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 145 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,79 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 156 |
| Е22-22-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,13 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 25,39 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 14,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 178 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,97 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 190 |
| Е22-22-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,19 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 30,46 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 218 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,02 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 237 |
| Е22-22-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,76 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 34,4 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 19,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 237 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,27 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 251 |
| Е22-22-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,97 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 39,86 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 22,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 289 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,44 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 311 |
| Е22-22-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,66 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 45,44 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 324 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,62 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 344 |
| Е22-22-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,8 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 49,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 27,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 357 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,79 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 380 |
| Е22-22-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,1 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 57,75 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 381 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,97 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 407 |
| Е22-22-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,1 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 57,75 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 415 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,11 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 441 |

Таблица 22-23. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм;

г) наложение слоя стеклохолста;

д) покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом;

е) покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм;

ж) наружная обертка бумагой оберточной.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-23-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,17 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 15,42 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 28 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,11 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,27 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,024 |
| Е22-23-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,17 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 15,42 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 38 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,15 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,27 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,032 |
| Е22-23-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,17 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 15,42 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 53 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,21 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,27 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,046 |
| Е22-23-4 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 66 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,27 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,12 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,052 |
| Е22-23-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 78 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,31 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,12 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,068 |
| Е22-23-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 16,5 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 110 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,43 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,12 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,094 |
| Е22-23-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,74 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,04 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 137 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,54 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,14 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,117 |
| Е22-23-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,74 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 19,29 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 162 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,64 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,14 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,139 |
| Е22-23-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,14 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 22,85 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 188 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,74 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,161 |
| Е22-23-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,14 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 22,85 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 300 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,18 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,16 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,255 |
| Е22-23-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,19 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 30,46 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 368 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,47 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,315 |
| Е22-23-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,3 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 35,73 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 455 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,63 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,25 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,365 |
| Е22-23-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,06 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 42,65 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 23,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 488 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,92 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,3 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,417 |
| Е22-23-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,25 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 48,11 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 26,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 600 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,34 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,477 |
| Е22-23-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 22,09 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 55,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 31,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 668 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,46 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,39 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,534 |
| Е22-23-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 24,37 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 60,93 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 34,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 737 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,72 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,43 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,592 |
| Е22-23-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 28,69 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 71,71 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 40,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 788 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,5 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,65 |
| Е22-23-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 28,69 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 71,71 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 40,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 856 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,26 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,5 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,71 |

Таблица 22-24. Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) покрытие первым слоем мастики толщиной 4 мм (нормы 1, 4), толщиной 6 мм (нормы 2, 5), толщиной 3 мм (нормы 3, 6);

г) наложение слоя стеклохолста;

д) покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом (нормы 3, 6);

е) наружная обертка рулонными материалами (нормы 1-2, 4-5);

ж) покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм и наружная обертка бумагой оберточной (нормы 3, 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-24-1 | Нанесение битумно-резиновой нормальной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 5,18 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,33 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 3,18 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 0,47 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 116,5 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,42 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 124 |
| Е22-24-2 | Нанесение битумно-резиновой усиленной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 6,77 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,23 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 4,13 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 0,7 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 116,5 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,62 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 124 |
| Е22-24-3 | Нанесение битумно-резиновой весьма усиленной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,94 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,85 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 5,71 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 1,1 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 240,1 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,98 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,17 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,2 |
| Е22-24-4 | Нанесение битумно-полимерной нормальной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 5,18 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,33 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 3,18 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 0,47 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 116,5 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,42 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 124 |
| Е22-24-5 | Нанесение битумно-полимерной усиленной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 6,77 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,23 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 4,13 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 0,7 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 116,5 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,62 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 124 |
| Е22-24-6 | Нанесение битумно-полимерной весьма усиленной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,94 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,85 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 5,71 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 1,1 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 240,1 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,98 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,17 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,2 |

Таблица 22-25. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемой поверхности;

б) покрытие грунтовкой;

в) обмотка полимерными липкими лентами в один слой;

г) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-25-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,008 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,21 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 210 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 220 |
| Е22-25-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,008 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,89 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 280 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 300 |
| Е22-25-3 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,14 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00035 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 420 |
| Е22-25-4 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,63 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 10,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00035 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 490 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 530 |
| Е22-25-5 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,04 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,44 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 31,16 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 14,24 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 11,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0007 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 580 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 620 |
| Е22-25-6 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,05 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,33 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,45 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 18,29 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00088 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,021 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 810 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 870 |
| Е22-25-7 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 165,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,08 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,33 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 42,03 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 18,29 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 26,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1100 |
| Е22-25-8 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,09 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,21 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 58,21 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 20,05 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 36,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0016 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,031 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1300 |
| Е22-25-9 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 215,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,1 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,29 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 58,21 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 20,17 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 41,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0018 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1500 |
| Е22-25-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 216,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,11 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,37 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 58,41 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 20,25 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 41,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0019 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,041 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1590 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1710 |
| Е22-25-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 229,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,14 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,37 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 62,82 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 20,56 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 45,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0025 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1960 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2090 |
| Е22-25-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 273,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,18 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 70,43 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 22,59 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 58,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,003 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,059 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2600 |
| Е22-25-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 329,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 21,32 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 79,65 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 24,69 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 78,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,003 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,068 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2760 |
| Е22-25-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 395,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,89 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 109,2 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 26,78 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 90,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,004 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,077 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3180 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3420 |
| Е22-25-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 942,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 48,99 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 133,17 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 37,57 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 211,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0044 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,087 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3560 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3780 |
| Е22-25-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1042,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,28 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 57,37 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 156,46 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 42,65 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 228,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0049 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,096 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3920 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4180 |
| Е22-25-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1448,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 84,15 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 212,02 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 88,21 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 297,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0056 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,106 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 4190 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4470 |
| Е22-25-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1596,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 88,21 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 214,37 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 96,85 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 337,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0056 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,115 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 4560 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4850 |
| Е22-25-19 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2757,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,38 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 161,07 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 327,94 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 161,33 |
| М151205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1400 мм | маш.ч | 595,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0067 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,134 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 5200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 5520 |

Таблица 22-26. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) обмотка полимерными липкими лентами в два слоя;

г) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-26-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,008 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 11,95 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 430 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 220 |
| Е22-26-2 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,008 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,71 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 580 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 300 |
| Е22-26-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,84 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00035 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 820 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 420 |
| Е22-26-4 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 13,06 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 10,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00035 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1020 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 530 |
| Е22-26-5 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,04 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,42 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 31,7 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 15,85 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 14,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0007 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 620 |
| Е22-26-6 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,05 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,9 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 46,67 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 20,05 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 28,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00088 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,021 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1680 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 870 |
| Е22-26-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 182,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,08 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,9 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 48,61 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 20,05 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 28,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1100 |
| Е22-26-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 214,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,09 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 62,07 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 20,31 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 36,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0016 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,031 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2500 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1300 |
| Е22-26-9 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 239,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,1 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,69 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 64,84 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 21,45 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 44,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0018 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2900 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1500 |
| Е22-26-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 242,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,11 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,82 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 66,48 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 21,7 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 45,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0019 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,041 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1710 |
| Е22-26-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 257,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,14 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 22,21 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 73,36 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 23,61 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 46,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0025 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 4050 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2090 |
| Е22-26-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 331,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 23,99 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 92,29 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 29,57 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 65,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,003 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,059 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 5000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2600 |
| Е22-26-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 394,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 26,91 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 111,55 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 32,49 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,003 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,068 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 5360 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2760 |
| Е22-26-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 431,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 29,7 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 114,91 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 34,65 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 93,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,004 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,077 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 6600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3420 |
| Е22-26-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1058,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 57,63 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 143,47 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 58,89 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 227,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0044 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,087 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 7340 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3780 |
| Е22-26-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1137,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,28 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 66,51 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 163,52 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 63,08 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 238,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0049 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,096 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 8100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4180 |
| Е22-26-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1480,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,29 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 87,96 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 213,14 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 94,31 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 301,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0056 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,106 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 8660 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4470 |
| Е22-26-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1813,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 91,77 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 226,8 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 103,07 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 399,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0056 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,115 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 9410 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4850 |
| Е22-26-19 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3087,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,36 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 177,32 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 364,45 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 176,94 |
| М151205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1400 мм | маш.ч | 671,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0067 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,134 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 10700 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 5520 |

Таблица 22-27. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) обмотка полимерными липкими лентами в три слоя;

г) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-27-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,008 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 15,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 220 |
| Е22-27-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 75 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,008 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,22 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 880 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 300 |
| Е22-27-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,46 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00035 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1240 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 420 |
| Е22-27-4 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,73 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00035 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 530 |
| Е22-27-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,04 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,75 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 30,69 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 15,89 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 14,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0007 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1820 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 620 |
| Е22-27-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,05 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,18 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 54,43 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 21,07 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 31,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00088 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,021 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 870 |
| Е22-27-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,08 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,18 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 55,33 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 21,07 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 33,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0014 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1100 |
| Е22-27-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 228,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,09 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,44 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 63,5 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 21,32 |
| М151201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 40,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0016 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,031 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3800 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1300 |
| Е22-27-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 267,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,1 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 22,21 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 67,76 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 22,72 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 55,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0018 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 4400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1500 |
| Е22-27-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 272,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,11 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 22,47 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 70,11 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 22,97 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 55,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0019 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,041 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 5010 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1710 |
| Е22-27-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 295,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,14 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 24,5 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 76,05 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 26,53 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 58,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0025 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 6140 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2090 |
| Е22-27-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 397,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 30,34 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 100,24 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 36,05 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 82,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,003 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,059 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 7600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2600 |
| Е22-27-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 474,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,17 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 35,03 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 126 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 46,33 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 92,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,003 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,068 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 8120 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 2760 |
| Е22-27-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 486,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 36,68 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 127,46 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 47,22 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 95,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,004 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,077 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 10020 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3420 |
| Е22-27-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1197,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,25 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 71,59 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 167,55 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 72,22 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 247,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0044 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,087 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 11120 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 3780 |
| Е22-27-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1262,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,28 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 75,27 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 179,76 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 85,8 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 253,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0049 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,096 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12280 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4180 |
| Е22-27-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1873,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,29 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 122,23 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 249,2 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 117,28 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 381,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0056 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,106 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 13130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4470 |
| Е22-27-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1968,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,32 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 128,7 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 252,78 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 120,07 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 406,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0056 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,115 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 14260 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 4850 |
| Е22-27-19 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 1400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 526 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3387,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,36 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 197,25 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 391,66 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 200,93 |
| М151205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1400 мм | маш.ч | 733,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0067 |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,134 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 16240 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 5520 |

Таблица 22-28. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) обмотка стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в один слой;

г) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-28-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,47 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 47 |
| Е22-28-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,59 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 63 |
| Е22-28-3 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,72 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 90 |
| Е22-28-4 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,83 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0016 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 110 |
| Е22-28-5 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,96 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0019 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 132 |
| Е22-28-6 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,09 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0027 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 182 |
| Е22-28-7 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,46 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0034 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 226 |
| Е22-28-8 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,71 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 153 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 270 |
| Е22-28-9 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,2 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0046 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 177 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 312 |
| Е22-28-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,7 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 202 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 357 |
| Е22-28-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,43 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 248 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 440 |
| Е22-28-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,04 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0076 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 296 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 514 |
| Е22-28-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,52 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 338 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 600 |
| Е22-28-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,14 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 386 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 680 |
| Е22-28-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,23 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0113 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 432 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 760 |
| Е22-28-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,47 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0125 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 478 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 850 |
| Е22-28-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,71 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0137 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 526 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 930 |
| Е22-28-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,94 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0151 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 572 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1010 |
| Е22-28-19 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,66 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0174 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 670 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1180 |

Таблица 22-29. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) обмотка стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в два слоя;

г) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-29-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,7 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 47 |
| Е22-29-2 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 63 |
| Е22-29-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,03 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 90 |
| Е22-29-4 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,27 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0016 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 129 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 110 |
| Е22-29-5 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,38 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0019 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 154 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 132 |
| Е22-29-6 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,61 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0027 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 212 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 182 |
| Е22-29-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,26 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0034 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 264 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 226 |
| Е22-29-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,92 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 314 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 270 |
| Е22-29-9 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,54 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0046 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 365 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 312 |
| Е22-29-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,3 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 417 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 357 |
| Е22-29-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,75 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 512 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 440 |
| Е22-29-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,86 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0076 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 610 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 514 |
| Е22-29-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,61 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 700 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 600 |
| Е22-29-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,94 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 780 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 680 |
| Е22-29-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,29 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0113 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 890 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 760 |
| Е22-29-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,05 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0125 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 970 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 850 |
| Е22-29-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 22,8 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0137 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1080 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 930 |
| Е22-29-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 24,54 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0151 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1180 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1010 |
| Е22-29-19 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 29,22 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0174 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1390 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1180 |

Таблица 22-30. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:

а) очистка изолируемых поверхностей;

б) покрытие грунтовкой;

в) обмотка стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в три слоя;

г) наружная обертка рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-30-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,58 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 47 |
| Е22-30-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,71 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 63 |
| Е22-30-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,84 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 90 |
| Е22-30-4 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,09 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0016 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 195 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 110 |
| Е22-30-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,22 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0019 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 233 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 132 |
| Е22-30-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,35 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0027 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 321 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 182 |
| Е22-30-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0034 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 226 |
| Е22-30-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,11 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 475 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 270 |
| Е22-30-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,12 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0046 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 553 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 312 |
| Е22-30-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,01 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 632 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 357 |
| Е22-30-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,3 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 776 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 440 |
| Е22-30-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,22 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0076 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 922 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 514 |
| Е22-30-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,36 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 600 |
| Е22-30-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,4 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1176 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 680 |
| Е22-30-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 20,18 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0113 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1348 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 760 |
| Е22-30-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,83 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 11,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0125 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1466 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 850 |
| Е22-30-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,99 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0137 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1634 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 930 |
| Е22-30-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 302,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,04 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0151 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1788 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1010 |
| Е22-30-19 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 33,89 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 14,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/425 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,0174 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1180 |

Раздел 07. Промывка трубопроводов

Таблица 22-31. Промывка с дезинфекцией трубопроводов

Состав работ:

а) присоединение и отсоединение водопровода;

б) наполнение трубопровода водой;

в) промывка трубопровода до полного осветления воды;

г) спуск воды из трубопровода;

д) наполнение трубопровода хлорной водой;

е) спуск хлорной воды из трубопровода;

ж) вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00059 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,8 |
| Е22-31-2 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00133 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26,5 |
| Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00235 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 47 |
| Е22-31-4 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00375 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 75 |
| Е22-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0054 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 108 |
| Е22-31-6 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,00942 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 188,4 |
| Е22-31-7 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,01483 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 296,5 |
| Е22-31-8 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0213 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 426 |
| Е22-31-9 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0291 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 582 |
| Е22-31-10 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0378 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 756 |
| Е22-31-11 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 450 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0477 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 954 |
| Е22-31-12 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,059 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1180 |
| Е22-31-13 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,085 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1700 |
| Е22-31-14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,1155 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2310 |
| Е22-31-15 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,151 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3020 |
| Е22-31-16 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,191 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3820 |
| Е22-31-17 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,2355 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4710 |
| Е22-31-18 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,285 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5700 |
| Е22-31-19 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6800 |
| Е22-31-20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8000 |
| Е22-31-21 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,46 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9200 |
| Е22-31-22 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,53 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10600 |
| Е22-31-23 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,605 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12100 |

Таблица 22-32. Промывка без дезинфекции трубопроводов

Состав работ:

а) присоединение и отсоединение водопровода;

б) наполнение трубопровода водой;

в) промывка трубопровода до полного осветления воды;

г) спуск воды из трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-32-1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,1 |
| Е22-32-2 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,9 |
| Е22-32-3 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 28,2 |
| Е22-32-4 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 45 |
| Е22-32-5 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 64,8 |
| Е22-32-6 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 113 |
| Е22-32-7 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 178 |
| Е22-32-8 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 256 |
| Е22-32-9 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 350 |
| Е22-32-10 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 454 |
| Е22-32-11 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 450 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 570 |
| Е22-32-12 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 710 |
| Е22-32-13 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1020 |
| Е22-32-14 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1390 |
| Е22-32-15 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1810 |
| Е22-32-16 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2290 |
| Е22-32-17 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2830 |
| Е22-32-18 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3420 |
| Е22-32-19 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4070 |
| Е22-32-20 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4790 |
| Е22-32-21 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5540 |
| Е22-32-22 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6400 |
| Е22-32-23 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7200 |

Раздел 08. Фасонные части

Таблица 22-33. Установка фасонных частей

Состав работ:

а) опускание и установка фасонных частей на готовое основание;

б) соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов;

в) приварка фланцев к фасонным частям (нормы 5-7) и ответных фланцев к трубопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-33-1 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,4536 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 81 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0211 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 50-100 мм | т | 1 |
| Е22-33-2 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,5712 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 102 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0275 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 125-200 мм | т | 1 |
| Е22-33-3 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 250-450 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,6804 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 121,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0324 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 250-400 мм | т | 1 |
| Е22-33-4 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 500-1000 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 7,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,3528 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 63 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0449 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 500-1000 мм | т | 1 |
| Е22-33-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 118,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | П |
| Е22-33-6 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 74,74 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 16,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | П |
| Е22-33-7 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 900-1600 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 48,48 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 12,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | П |

Таблица 22-34. Установка полиэтиленовых фасонных частей

Состав работ:

а) установка фасонных частей на готовое основание;

б) соединение с трубопроводом сваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (единица измерения - 10 шт. фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Е22-34-2 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (единица измерения - 10 шт. фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Е22-34-3 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин (единица измерения - 10 шт. фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 5,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части полиэтиленовые | шт. | 10 |

Раздел 09. Задвижки, клапаны

Таблица 22-35. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

Состав работ:

а) опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание;

б) соединение фланцев с установкой болтов и прокладок;

в) выверка по заданной отметке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-35-1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/90 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-2 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/100 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-3 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/105 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-4 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/110 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-5 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/115 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-6 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-7 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/125 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 250 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-8 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/130 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 300 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-9 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/135 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 350 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-10 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/140 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 400 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/80 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-11 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/80 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм | т | 0,0244 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-35-12 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм | т | 0,036 |
| Е22-35-13 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм | т | 0,058 |
| Е22-35-14 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 16,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм | т | 0,071 |
| Е22-35-15 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 25,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-10 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм | т | 0,136 |

Таблица 22-36. Установка задвижек или клапанов обратных стальных

Состав работ:

а) опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание;

б) соединение фланцев с установкой болтов и прокладок;

в) выверка по заданной отметке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-36-1 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/90 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-36-2 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/105 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-36-3 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/115 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-36-4 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-36-5 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/125 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 250 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-36-6 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/130 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 300 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/70 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-36-7 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/140 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 400 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/80 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-36-8 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/80 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм | т | 0,0244 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| Е22-36-9 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм | т | 0,036 |
| Е22-36-10 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 9,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм | т | 0,058 |

Раздел 10. Вантузы, гидранты, колонки водоразборные

Таблица 22-37. Установка вантузов, гидрантов, колонок

Состав работ:

а) сверление отверстий;

б) опускание, установка арматуры и соединение фланцев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-37-1 | Установка вантузов одинарных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-20-10/10 | Вантузы ВТМ из серого чугуна для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кг/см2) диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0011 |
| Е22-37-2 | Установка вантузов двойных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-20-10/10 | Вантузы ВТМ из серого чугуна для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кг/см2) диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0013 |
| Е22-37-3 | Установка гидрантов пожарных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-10-10-10/10 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0028 |
| Е22-37-4 | Установка колонок водоразборных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-60-10/10 | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0032 |

Раздел 11. Врезка штуцеров в существующие трубопроводы

Таблица 22-38. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)

Состав работ:

а) изготовление штуцера;

б) разметка гнезда на трубопроводе;

в) опускание штуцера в траншею;

г) установка и подгонка штуцера по месту;

д) приварка штуцера.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-38-1 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,4 |
| Е22-38-2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,4 |
| Е22-38-3 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,4 |
| Е22-38-4 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,15 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,4 |
| Е22-38-5 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,75 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,52 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00016 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,4 |
| Е22-38-6 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 250 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,05 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00028 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,58 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,4 |
| Е22-38-7 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,45 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,89 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,4 |
| Е22-38-8 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,27 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,52 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00134 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,4 |
| Е22-38-9 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 500 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,09 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,15 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,5 |
| Е22-38-10 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 600 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,9 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00066 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,78 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00198 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,6 |
| Е22-38-11 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 700 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,72 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00077 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,41 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,6 |
| Е22-38-12 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 800 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,54 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00088 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,04 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,7 |
| Е22-38-13 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 900 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,35 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 5,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00099 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,67 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00289 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,8 |
| Е22-38-14 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 1000 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,17 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 5,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,3 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00351 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,8 |
| Е22-38-15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 1200 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,81 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 6,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00132 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,56 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00385 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,9 |

Таблица 22-39. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников

Состав работ:

а) установка чугунного тройника и подвижной муфты;

б) заделка раструбов асбестоцементом и смоляной прядью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-39-1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 50 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00084 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,15 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 50 мм | т | 0,02 |
| Е22-39-2 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 75 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00126 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,225 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 75 мм | т | 0,03 |
| Е22-39-3 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00168 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 100 мм | т | 0,04 |
| Е22-39-4 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 125 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00168 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 125 мм | т | 0,06 |
| Е22-39-5 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0021 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,375 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 150 мм | т | 0,08 |
| Е22-39-6 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 200 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,002856 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,51 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 200 мм | т | 0,11 |
| Е22-39-7 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 250 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,003612 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,645 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 250 мм | т | 0,15 |
| Е22-39-8 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,003696 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 0,66 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 300 мм | т | 0,2 |
| Е22-39-9 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 350 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00588 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 1,05 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 350 мм | т | 0,26 |
| Е22-39-10 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 400 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00672 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 400 мм | т | 0,33 |
| Е22-39-11 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 450 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,00756 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 1,35 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 450 мм | т | 0,42 |
| Е22-39-12 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 500 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0084 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 1,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 500 мм | т | 0,5 |
| Е22-39-13 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 600 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 7,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,01092 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 1,95 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 600 мм | т | 0,7 |
| Е22-39-14 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 700 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 10,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,0126 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 2,25 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 700 мм | т | 1,02 |
| Е22-39-15 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 800 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 11,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,01932 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 3,45 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 800 мм | т | 1,34 |
| Е22-39-16 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 900 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 14,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,02268 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 4,05 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 900 мм | т | 1,72 |
| Е22-39-17 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 1000 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 16,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,02604 |
| 1/10-80-10/20 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | кг | 4,65 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 1000 мм | т | 2,16 |

Раздел 12. Фланцы

Таблица 22-40. Приварка фланцев к стальным трубопроводам

Состав работ:

а) насадка фланцев на концы труб;

б) приварка фланцев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00112 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00126 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-13 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-14 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-15 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00263 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
| Е22-40-17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |

Раздел 13. Колодцы водопроводные

Таблица 22-41. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона

Состав работ:

а) уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах;

б) монтаж сборных железобетонных конструкций;

в) заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах;

г) установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок;

д) устройство упоров и опор для установки арматуры;

е) гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих (единица измерения - 10 м3 конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,77 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 1,33 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,1 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 2,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,64 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых (единица измерения - 10 м3 конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,85 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 20,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,35 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 40 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 2,72 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 1,01 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,1 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,64 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |

Таблица 22-42. Устройство водопроводных кирпичных колодцев

Состав работ:

а) уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых;

б) устройство монолитного железобетонного днища (нормы 1-2), монолитного бетонного днища (норма 3) и монтаж сборных железобетонных плит днища (норма 4);

в) кирпичная кладка стен и горловины колодца;

г) монтаж сборных железобетонных плит покрытия (нормы 3-4);

д) заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах;

е) установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок;

ж) устройство упоров и опор для установки арматуры;

и) гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-42-1 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих (единица измерения - 10 м3 конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,64 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 1,96 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,1 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| Е22-42-2 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых (единица измерения - 10 м3 конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 11,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,17 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 22,7 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 1,05 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 1,96 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,45 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,12 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| Е22-42-3 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих (единица измерения - 10 м3 конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,89 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 1,87 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,8 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,2 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые | м3 | П |
| Е22-42-4 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых (единица измерения - 10 м3 конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 11,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,17 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 43,2 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,85 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 1,92 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,27 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,8 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,2 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые | м3 | П |

Таблица 22-43. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона

Состав работ:

а) уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых;

б) монтаж сборных железобетонных плит днища;

в) установка и разборка опалубки;

г) бетонирование стен колодца;

д) монтаж сборных железобетонных плит покрытия;

е) заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах;

ж) бетонирование горловины колодца (нормы 1-2) и монтаж колец горловины (нормы 3-4);

и) установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок;

к) устройство упоров и опор для установки арматуры;

л) гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-43-1 | Устройство круглых водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в грунтах сухих (единица измерения - 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,85 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 40,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 8,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,37 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е22-43-2 | Устройство круглых водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых (единица измерения - 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 52,68 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,12 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 27 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 9,6 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,37 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е22-43-3 | Устройство прямоугольных водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в грунтах сухих (единица измерения - 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,35 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 28,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 1,7 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 7,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,33 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е22-43-4 | Устройство прямоугольных водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых (единица измерения - 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,17 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 35,03 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,21 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 43 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 1,27 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 7,75 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,47 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |

Таблица 22-44. Установка путевых водоразборных кранов

Состав работ:

а) сборка частей крана;

б) установка крана с проверкой;

в) установка ковера;

г) окраска;

д) присоединение к сети.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-44-1 | Установка путевых водоразборных кранов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,35 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-30-40/10 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 3/3-50-50-20/10 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-30/216 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,013 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,077 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам диаметром 125-200 мм | т | 0,04 |

Раздел 14. Бестраншейная прокладка труб

Таблица 22-45. Продавливание с разработкой грунта вручную

Состав работ:

а) опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме;

б) сварка труб с приваркой ножа;

в) установка нажимных устройств;

г) продавливание трубы в грунт с обслуживанием механизмов;

д) наращивание нажимных устройств;

е) разработка и удаление грунта из трубы с подъемом на бровку котлована.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-45-1 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м труб диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1162,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 612,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 55,34 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 302,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 121,09 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 255,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-45-2 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м труб диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1318,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 693,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 75,4 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 334,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,78 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 284,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,18 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-45-3 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м труб диаметром 1600 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1521,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 798,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,41 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 391,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 177,83 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 322,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-45-4 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м труб диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1262,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 638,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 50,9 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 303,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 118,17 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 284,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-45-5 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м труб диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1417,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 712,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 66,89 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 331,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 138,48 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 313,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,09 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-45-6 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м труб диаметром 1600 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1664,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 833,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 75,9 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 391,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 174,02 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 365,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-45-7 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м труб диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1420,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 710,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 53,94 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 325,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 116,65 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 331,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-45-8 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м труб диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1589,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 792,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 66,76 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 360,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 136,7 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 365,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-45-9 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м труб диаметром 1600 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1822,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 902,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 78,57 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 413,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 171,99 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 411,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |

Таблица 22-46. Продавливание без разработки грунта (прокол)

Состав работ:

а) опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме;

б) сварка труб и приварка ножа;

в) установка нажимных устройств;

г) продавливание трубы в грунте с обслуживанием механизмов;

д) наращивание нажимных устройств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-46-1 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,54 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 67,65 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 8,5 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 67,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-2 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 146,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 71,84 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 20,18 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 72,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-3 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 148,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 72,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 25,77 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 72,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,07 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-4 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 165,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,82 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 80,35 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 34,65 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 80,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-5 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,46 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 80,47 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 39,98 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 80,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-6 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 88,98 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 43,41 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 89,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0236 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-7 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 88,98 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 46,84 |
| М253501 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) | маш.ч | 89,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0236 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-8 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 146,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,54 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 71,84 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 8,5 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 72,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-9 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 164 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 80,35 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 19,04 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 80,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-10 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 165,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 80,35 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 24,37 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 80,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 182,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,82 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 88,98 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 32,87 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 89,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-12 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 183,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,46 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 88,98 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 37,95 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 89,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-13 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 101,8 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 41,25 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 101,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0221 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-14 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 401,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 211,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 101,8 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 44,55 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 101,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0221 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,24 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-15 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,54 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 84,53 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 7,74 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 84,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-16 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 197,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 97,23 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 18,53 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 97,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-17 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 97,48 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 23,61 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 97,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,055 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-18 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 401,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 225,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,82 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 110,17 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 31,86 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 110,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,085 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-19 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 409,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 225,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,46 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 110,17 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 36,94 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 110,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0162 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-20 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 461,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 253,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 122,87 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 40,11 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 123,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0212 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,17 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |
| Е22-46-21 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м продавливания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 465,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 253,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 122,87 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 43,16 |
| М253502 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.ч | 123,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0212 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,22 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 100,4 |

Таблица 22-47. Протаскивание в футляр стальных труб

Состав работ:

а) установка и разборка такелажных приспособлений;

б) установка диэлектрических скользящих опор;

в) протаскивание труб в футляр лебедкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 20,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 22,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,0538 |
| Е22-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 20,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,0641 |
| Е22-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 20,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 40,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,0754 |
| Е22-47-4 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 26,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 60,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,109 |
| Е22-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 26,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 74,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,127 |
| Е22-47-6 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 20,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 88,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,148 |
| Е22-47-7 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 23,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 92,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,186 |
| Е22-47-8 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 450 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 27,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,201 |
| Е22-47-9 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 27,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 136 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,302 |
| Е22-47-10 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 27,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 154 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,337 |
| Е22-47-11 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 700 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 25,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 173 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,369 |
| Е22-47-12 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 25,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 197 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,404 |
| Е22-47-13 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 900 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 30,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 222 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,44 |
| Е22-47-14 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 30,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 268 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,507 |
| Е22-47-15 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1100 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 35,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 268 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,507 |
| Е22-47-16 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 35,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 290 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,54 |
| Е22-47-17 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м трубы, уложенной в футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 40,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 320 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Опоры скользящие диэлектрические | т | 0,58 |

Таблица 22-48. Заделка битумом и прядью концов футляра

Состав работ:

а) приварка опорных косынок;

б) приготовление битума;

в) установка деревянных заглушек;

г) заделка смоляной прядью;

д) заливка битумом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (единица измерения - футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,04 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Косынки опорные | т | 0,00127 |
| Е22-48-2 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 900 мм (единица измерения - футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0284 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Косынки опорные | т | 0,00127 |
| Е22-48-3 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000 мм (единица измерения - футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Косынки опорные | т | 0,00127 |
| Е22-48-4 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1200 мм (единица измерения - футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0392 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 15,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Косынки опорные | т | 0,00127 |
| Е22-48-5 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1400 мм (единица измерения - футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0469 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,08 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 18,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Косынки опорные | т | 0,00127 |
| Е22-48-6 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1600 мм (единица измерения - футляр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0544 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 24,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Косынки опорные | т | 0,00127 |

Раздел 15. Сопутствующие работы

Таблица 22-49. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода

Состав работ:

а) заготовка деталей подвесок;

б) укладка перекладин над траншеей;

в) заключение подвешиваемых коммуникаций в короба;

г) обвязка коробов проволокой и подвешивание их к перекладинам;

д) разборка подвесок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-49-1 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 (единица измерения - м короба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,036 |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1,9 |
| Е22-49-2 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 (единица измерения - м короба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,036 |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,0025 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,053 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,1 |
| Е22-49-3 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 (единица измерения - м короба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,036 |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,0032 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,066 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,3 |
| Е22-49-4 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 (единица измерения - м короба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,036 |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,0039 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,081 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,6 |

Таблица 22-50. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе

Состав работ:

а) транспортирование материалов в рабочую зону;

б) укладка сборных бетонных блоков (нормы 1-9);

в) устройство опалубки монолитных бетонных упоров (нормы 10-15);

г) укладка бетонной смеси с уплотнением;

д) разборка опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-50-1 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 0,34 |
| Е22-50-2 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125; 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 0,34 |
| Е22-50-3 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,019 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 0,56 |
| Е22-50-4 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,025 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 1,04 |
| Е22-50-5 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 1,62 |
| Е22-50-6 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 350; 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,041 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 2,44 |
| Е22-50-7 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 450; 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 1,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 4,05 |
| Е22-50-8 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 17,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,079 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 8,63 |
| Е22-50-9 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 22,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,097 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки сборные бетонные | м3 | 12 |
| Е22-50-10 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 2,08 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 15,4 |
| Е22-50-11 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,98 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 2,58 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 24 |
| Е22-50-12 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 3,41 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 24,4 |
| Е22-50-13 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 6,05 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 63,1 |
| Е22-50-14 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 37,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 9,18 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 87,1 |
| Е22-50-15 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 1600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 59,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 3,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 12,2 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 140 |

Раздел 16. Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах (катушках) и свариваемых с применением соединительных муфт

Таблица 22-51. Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах (катушках)

Состав работ:

а) выравнивание поверхности дна траншеи;

б) укладка газопровода из полиэтиленовых труб вручную;

в) засыпка труб на 60 см песком вручную;

г) уплотнение грунта;

д) пневматическое испытание трубопроводов с продувкой;

е) установка и снятие заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-51-1 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах (катушках), диаметр труб 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 14,6 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-51-2 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах (катушках), диаметр труб 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 14,6 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-51-3 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах (катушках), диаметр труб 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 14,6 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-51-4 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах (катушках), диаметр труб 90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 14,6 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-51-5 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах (катушках), диаметр труб 110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 16,3 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-51-6 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах (катушках), диаметр труб 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 16,3 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |

Таблица 22-52. Сварка газопровода из полиэтиленовых труб с применением соединительных муфт

Состав работ:

а) сварка полиэтиленовых труб с применением муфт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-52-1 | Сварка газопровода из полиэтиленовых труб с применением соединительных муфт, диаметр труб 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 1 |
| Е22-52-2 | Сварка газопровода из полиэтиленовых труб с применением соединительных муфт, диаметр труб 32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 1 |
| Е22-52-3 | Сварка газопровода из полиэтиленовых труб с применением соединительных муфт, диаметр труб 63 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 1 |
| Е22-52-4 | Сварка газопровода из полиэтиленовых труб с применением соединительных муфт, диаметр труб 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 1 |
| Е22-52-5 | Сварка газопровода из полиэтиленовых труб с применением соединительных муфт, диаметр труб 110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 1 |
| Е22-52-6 | Сварка газопровода из полиэтиленовых труб с применением соединительных муфт, диаметр труб 160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 1 |

Таблица 22-53. Сварка встык газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах

Состав работ:

а) сварка полиэтиленовых труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-53-1 | Сварка встык газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметр труб 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
| Е22-53-2 | Сварка встык газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметр труб 110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
| Е22-53-3 | Сварка встык газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметр труб 160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,04 |

Раздел 17. Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках 12 м и свариваемых с применением соединительных муфт

Таблица 22-54. Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках 12 м и свариваемых с применением соединительных муфт

Состав работ:

а) выравнивание поверхности дна траншеи;

б) сварка полиэтиленовых труб с применением муфт;

в) укладка газопровода из полиэтиленовых труб;

г) засыпка труб на 60 см песком вручную;

д) уплотнение грунта;

е) пневматическое испытание трубопроводов с продувкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-54-1 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках 12 м и свариваемых с применением соединительных муфт, диаметр труб 90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 24,7 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 2,51 |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 8 |
| Е22-54-2 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках 12 м и свариваемых с применением соединительных муфт, диаметр труб 110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 27,28 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 2,51 |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 8 |
| Е22-54-3 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках 12 м и свариваемых с применением соединительных муфт, диаметр труб 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 27,28 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 2,51 |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Муфты соединительные | шт. | 8 |

Раздел 18. Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках и свариваемых встык

Таблица 22-55. Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках и свариваемых встык

Состав работ:

а) выравнивание поверхности дна траншеи;

б) сварка полиэтиленовых труб встык;

в) укладка газопровода из полиэтиленовых труб;

г) засыпка труб на 60 см песком вручную;

д) уплотнение грунта;

е) пневматическое испытание трубопроводов с продувкой;

ж) установка и снятие заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-55-1 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках и свариваемых встык, диаметр труб 90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 14,7 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-55-2 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках и свариваемых встык, диаметр труб 110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 16,3 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-55-3 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках и свариваемых встык, диаметр труб 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 16,3 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-55-4 | Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках и свариваемых встык, диаметр труб 225 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,6 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,65 |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |

Раздел 19. Установка соединительных деталей (тройников, переходов) при строительстве газопровода из полиэтиленовых труб

Таблица 22-56. Установка тройника ТА с удлиненным боковым патрубком при диаметре труб 32, 63 мм

Состав работ:

а) подготовка приямка;

б) резка основной трубы при установке тройника;

в) очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений;

г) разметка зон сварки маркером, снятие оксидного слоя;

д) обработка свариваемых поверхностей труб и соединительных деталей ацетоном;

е) центровка труб, установка тройника и муфты на свариваемые трубы;

ж) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-56-1 | Установка тройника ТА с удлиненным боковым патрубком при диаметре труб 32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ | шт. | 1 |
| П6/40-80-40 | Тройник ТА | шт. | 1 |
| Е22-56-2 | Установка тройника ТА с удлиненным боковым патрубком при диаметре труб 63 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ | шт. | 1 |
| П6/40-80-40 | Тройник ТА | шт. | 1 |

Таблица 22-57. Установка тройника Т с закладными нагревателями при диаметре труб 90, 110, 160 мм

Состав работ:

а) подготовка приямка;

б) резка основной трубы при установке тройника;

в) очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений;

г) разметка зон сварки маркером, снятие оксидного слоя;

д) обработка свариваемых поверхностей труб и соединительных деталей ацетоном;

е) центровка труб, установка тройника на свариваемые трубы;

ж) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-57-1 | Установка тройника Т с закладными нагревателями при диаметре труб 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Тройник Т | шт. | 1 |
| Е22-57-2 | Установка тройника Т с закладными нагревателями при диаметре труб 110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Тройник Т | шт. | 1 |
| Е22-57-3 | Установка тройника Т с закладными нагревателями при диаметре труб 160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Тройник Т | шт. | 1 |

Таблица 22-58. Установка тройника ТS при диаметре труб 225 мм

Состав работ:

а) подготовка приямка;

б) резка основной трубы при установке тройника;

в) очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений;

г) разметка зон сварки маркером, снятие оксидного слоя;

д) обработка свариваемых поверхностей труб и соединительных деталей ацетоном;

е) центровка труб, установка тройника и муфт на свариваемые трубы;

ж) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-58-1 | Установка тройника ТS при диаметре труб 225 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,33 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта UВ | шт. | 3 |
| П6/40-80-40 | Тройник ТS | шт. | 1 |

Таблица 22-59. Установка переходных муфт с нагревательными элементами МR диаметром переходных муфт 20/32, 32/63, 63/90, 63/110

Состав работ:

а) подготовка приямка;

б) очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений;

в) разметка зон сварки маркером, снятие оксидного слоя;

г) обработка свариваемых поверхностей труб и переходной муфты ацетоном;

д) центровка труб, установка переходной муфты на свариваемые трубы;

е) сварка стыка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-59-1 | Установка переходных муфт с нагревательными элементами МR, диаметр переходных муфт 20/32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта МR | шт. | 1 |
| Е22-59-2 | Установка переходных муфт с нагревательными элементами МR, диаметр переходных муфт 32/63 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта МR | шт. | 1 |
| Е22-59-3 | Установка переходных муфт с нагревательными элементами МR, диаметр переходных муфт 63/90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта МR | шт. | 1 |
| Е22-59-4 | Установка переходных муфт с нагревательными элементами МR, диаметр переходных муфт 63/110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта МR | шт. | 1 |

Таблица 22-60. Установка переходных муфт без электронагревателей R диаметром переходных муфт 90/110, 90/160, 110/160, 110/225 на прямых участках газопровода

Состав работ:

а) подготовка приямка;

б) очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений;

в) разметка зон сварки маркером, снятие оксидного слоя;

г) обработка свариваемых поверхностей труб и муфт ацетоном;

д) центровка труб и муфт, установка муфт на свариваемые трубы;

е) сварка муфт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-60-1 | Установка переходных муфт без электронагревателей R на прямых участках газопровода, диаметр переходных муфт 90/110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ (UВ) | шт. | 2 |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта R | шт. | 1 |
| Е22-60-2 | Установка переходных муфт без электронагревателей R на прямых участках газопровода, диаметр переходных муфт 90/160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ (UВ) | шт. | 2 |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта R | шт. | 1 |
| Е22-60-3 | Установка переходных муфт без электронагревателей R на прямых участках газопровода, диаметр переходных муфт 110/160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ (UВ) | шт. | 2 |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта R | шт. | 1 |
| Е22-60-4 | Установка переходных муфт без электронагревателей R на прямых участках газопровода, диаметр переходных муфт 110/225 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ (UВ) | шт. | 2 |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта R | шт. | 1 |

Таблица 22-61. Установка переходных муфт без электронагревателей R диаметром переходных муфт 90/110, 90/160, 110/160, 110/225 при присоединении к тройникам

Состав работ:

а) подготовка приямка;

б) очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений;

в) разметка зон сварки маркером, снятие оксидного слоя;

г) обработка свариваемых поверхностей труб и переходной муфты ацетоном;

д) центровка труб, установка переходной муфты на свариваемые трубы;

е) сварка муфт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-61-1 | Установка переходных муфт без электронагревателей R при присоединении к тройникам, диаметр переходных муфт 90/110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта R | шт. | 1 |
| Е22-61-2 | Установка переходных муфт без электронагревателей R при присоединении к тройникам, диаметр переходных муфт 90/160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта R | шт. | 1 |
| Е22-61-3 | Установка переходных муфт без электронагревателей R при присоединении к тройникам, диаметр переходных муфт 110/160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта R | шт. | 1 |
| Е22-61-4 | Установка переходных муфт без электронагревателей R при присоединении к тройникам, диаметр переходных муфт 110/225 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переходная муфта R | шт. | 1 |

Таблица 22-62. Установка переходов полиэтилен-сталь со встроенными нагревательными элементами типа USТR диаметром переходника 32/25, 63/50, 90/80, 110/100, 160/150

Состав работ:

а) подготовка приямка;

б) очистка внутренних поверхностей трубы от загрязнений;

в) разметка зон сварки маркером, снятие оксидного слоя;

г) обработка свариваемых поверхностей труб и переходника ацетоном;

д) установка переходника на свариваемую трубу;

е) сварка стыка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-62-1 | Установка переходов полиэтилен-сталь со встроенными нагревательными элементами типа USТR, диаметр переходника 32/25 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |
| Е22-62-2 | Установка переходов полиэтилен-сталь со встроенными нагревательными элементами типа USТR, диаметр переходника 63/50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |
| Е22-62-3 | Установка переходов полиэтилен-сталь со встроенными нагревательными элементами типа USТR, диаметр переходника 90/80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |
| Е22-62-4 | Установка переходов полиэтилен-сталь со встроенными нагревательными элементами типа USТR, диаметр переходника 110/100 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |
| Е22-62-5 | Установка переходов полиэтилен-сталь со встроенными нагревательными элементами типа USТR, диаметр переходника 160/150 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |

Таблица 22-63. Установка переходов полиэтилен-сталь без встроенных нагревательных элементов типа USТRS диаметром переходника 32/25, 40/32, 50/40, 63/50

Состав работ:

а) подготовка приямка;

б) очистка внутренних поверхностей трубы от загрязнений;

в) разметка зон сварки маркером, снятие оксидного слоя;

г) обработка свариваемой поверхности трубы, переходника и муфты ацетоном;

д) установка муфты на свариваемые поверхности трубы;

е) сварка стыка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-63-1 | Установка переходов полиэтилен-сталь без встроенных нагревательных элементов типа USТRS, диаметр переходника 32/25 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ (UВ) | шт. | 1 |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |
| Е22-63-2 | Установка переходов полиэтилен-сталь без встроенных нагревательных элементов типа USТRS, диаметр переходника 40/32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ (UВ) | шт. | 1 |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |
| Е22-63-3 | Установка переходов полиэтилен-сталь без встроенных нагревательных элементов типа USТRS, диаметр переходника 50/40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ (UВ) | шт. | 1 |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |
| Е22-63-4 | Установка переходов полиэтилен-сталь без встроенных нагревательных элементов типа USТRS, диаметр переходника 63/50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-40 | Муфта МВ (UВ) | шт. | 1 |
| П6/40-80-40 | Переход полиэтилен-сталь | шт. | 1 |

Раздел 20. Наружные сети водоснабжения и канализации из полиэтиленовых труб в отрезках (6,0-6,75 м) диаметром до 160 мм включительно со сваркой встык при помощи переносного сварочного устройства

Таблица 22-64. Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и 160 мм

Состав работ:

а) выравнивание поверхности дна траншеи;

б) укладка труб;

в) очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений;

г) снятие оксидного слоя;

д) обработка свариваемых поверхностей труб ацетоном;

е) центровка, торцовка труб;

ж) сварка труб;

и) засыпка труб на 20 см песком вручную;

к) уплотнение грунта;

л) установка и снятие заглушек;

м) гидравлическое испытание труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-64-1 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 0,24 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,11 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,11 |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 18,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |
| Е22-64-2 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 0,24 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,13 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,13 |
| М351304 | Сварочная машина "WIDОS 4600" с прибором записи протокола сварки SPA | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 21,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
| П6/40-80-40 | Заглушки | шт. | П |

Раздел 21. Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб

Таблица 22-65. Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб диаметром от 110 до 315 мм

Состав работ:

а) выравнивание поверхности дна траншеи;

б) копание приямков в местах соединения труб вручную;

в) укладка труб с соединением на уплотнительных кольцах, центрированием, резкой труб, снятием фасок;

г) подсыпка песка в приямках под стыки, засыпка труб на высоту 0,3 м песком вручную;

д) трамбование грунта над верхом трубы ручной трамбовкой;

е) трамбование послойно грунта между стенками траншеи и трубопроводами виброплитой;

ж) гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-65-1 | Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб диаметром 110 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,3 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 25,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 103 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| П6/40-80-10 | Фасонные части в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | П |
| Е22-65-2 | Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб диаметром 160 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 5,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 32,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 103 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| П6/40-80-10 | Фасонные части в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | П |
| Е22-65-3 | Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,5 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 38,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 103 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| П6/40-80-10 | Фасонные части в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | П |
| Е22-65-4 | Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб диаметром 225 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,8 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 6,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 42,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 103 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| П6/40-80-10 | Фасонные части в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | П |
| Е22-65-5 | Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,8 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 6,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 51,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 103 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| П6/40-80-10 | Фасонные части в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | П |
| Е22-65-6 | Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб диаметром 280 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,1 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,8 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 52,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 103 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| П6/40-80-10 | Фасонные части в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | П |
| Е22-65-7 | Прокладка наружных сетей водоснабжения из поливинилхлоридных труб диаметром 315 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,21 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1,8 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 9,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 58,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 103 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| П6/40-80-10 | Фасонные части в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | П |

Раздел 22. Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения

Таблица 22-66. Монтаж и демонтаж бурового оборудования установок горизонтально-направленного бурения с тяговыми усилиями до 12 тс, 15 тс, 25 тс; закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы от 50 до 800 мм)

Состав работ:

а) позиционирование установки: размещение установки в проектное положение с достижением необходимого угла входа к точке забуривания;

б) разработка пилотного отверстия при помощи лома и лопаты;

в) сборка буровой головки, проверка сопел;

г) калибровка локационного оборудования, настройка радиосвязи;

д) анкеровка установки;

е) приготовление бурового раствора;

ж) демонтаж буровой головки в рабочем котловане; смазка резьбовых соединений; присоединение в рабочем котловане риммер-расширителя с подноской необходимого инвентаря;

и) демонтаж риммер-расширителя в приемном котловане с подноской необходимого инвентаря;

к) смазка резьбовых соединений; присоединение к буровой штанге в рабочем котловане риммер-расширителя; крепление к риммер-расширителю вертлюга; закрепление протаскиваемого трубопровода; подноска необходимого инвентаря;

л) промывка резервуаров и шлангов от бурового раствора;

м) демонтаж анкеров;

н) сборка и смазывание инструмента и инвентаря.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-66-1 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром от 50 до 100, свыше 100 до 150, свыше 150 до 200 мм), тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,92 |
| М151506 | Буровая установка УНБ 1550: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 2,5 |
| Е22-66-2 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 200 до 300 мм), тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,92 |
| М151506 | Буровая установка УНБ 1550: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 2,5 |
| Е22-66-3 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 300 до 400 мм), тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,92 |
| М151506 | Буровая установка УНБ 1550: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 2,5 |
| Е22-66-4 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 400 до 500 мм), тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,92 |
| М151506 | Буровая установка УНБ 1550: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 2,5 |
| Е22-66-5 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 500 до 600 мм), тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,92 |
| М151506 | Буровая установка УНБ 1550: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 2,5 |
| Е22-66-11 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром от 100 до 200 мм), тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,93 |
| М151515 | Grundodrill 12 GS: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 4,05 |
| Е22-66-12 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 200 до 300 мм), тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,66 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,93 |
| М151515 | Grundodrill 12 GS: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 4,71 |
| Е22-66-21 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром от 100 до 200 мм), тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,07 |
| М151530 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 3,8 |
| Е22-66-22 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 200 до 300 мм), тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,07 |
| М151530 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 3,88 |
| Е22-66-23 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 300 до 400 мм), тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,92 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,07 |
| М151530 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 4,63 |
| Е22-66-24 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 400 до 500 мм), тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,17 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,07 |
| М151530 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 4,8 |
| Е22-66-25 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 500 до 600 мм), тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,25 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,07 |
| М151530 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 4,88 |
| Е22-66-26 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 600 до 700 мм), тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,92 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,07 |
| М151530 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 5,71 |
| Е22-66-27 | Монтаж и демонтаж бурового оборудования буровой установки, закрепление протаскиваемого трубопровода с учетом подготовительно-заключительных работ (трубопроводы диаметром свыше 700 до 800 мм), тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,17 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,07 |
| М151530 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 5,96 |

Таблица 22-67. Пилотное бурение установками горизонтально-направленного бурения с тяговыми усилиями до 12 тс, 15 тс, 25 тс

Состав работ:

а) смазка резьбовых соединений, запуск двигателя установки, выполнение "технологического хода";

б) контроль положения буровой головки при помощи локационного оборудования;

в) поочередное вдавливание штанг с одновременным контролем положения буровой головки;

г) подача бурового раствора из РСУ в скважину при помощи насоса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-67-1 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор)) в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,143 |
| П1/30-90 | Полимер "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор) | л | 14 |
| Е22-67-2 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,143 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 11 |
| Е22-67-3 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в супесчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,107 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 6 |
| Е22-67-4 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,143 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 6 |
| Е22-67-5 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,171 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 6 |
| Е22-67-6 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,8 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,133 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 4,18 |
| Е22-67-7 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,8 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,171 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 4,18 |
| Е22-67-8 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "ULTRA-GEL") в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,105 |
| Е22-67-9 | Пилотное бурение (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Rel-Pac") в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,114 |
| 1/30-90/50 | Полимер Rel-Pac для бурового раствора | кг | 0,76 |
| Е22-67-11 | Пилотное бурение в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151516 | Grundodrill 12 GS: пилотное бурение | маш.ч | 11,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-67-12 | Пилотное бурение в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151516 | Grundodrill 12 GS: пилотное бурение | маш.ч | 11,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-67-21 | Пилотное бурение в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151531 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: пилотное бурение | маш.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-67-22 | Пилотное бурение в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151531 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: пилотное бурение | маш.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |

Таблица 22-68. Предрасширение скважины установками горизонтально-направленного бурения с тяговыми усилиями до 12 тс, 15 тс, 25 тс, с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм, свыше 100 до 150 мм, свыше 150 до 200 мм, свыше 200 до 300 мм, свыше 300 до 400 мм, свыше 400 до 500 мм, свыше 500 до 600 мм, свыше 600 до 700 мм, свыше 700 до 800 мм

Состав работ:

а) поочередное втягивание буровых штанг в приемный котлован, их демонтаж;

б) поочередное присоединение в рабочем котловане буровых штанг при помощи ключей;

в) протаскивание трубопроводов в скважину;

г) приготовление и подача бурового раствора из РСУ в скважину при помощи насоса;

д) откачка раствора из котлована.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-68-1 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор)) в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,266 |
| П1/30-90 | Полимер "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор) | л | 27 |
| Е22-68-2 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,266 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 21 |
| Е22-68-3 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в супесчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,199 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 10,6 |
| Е22-68-4 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,266 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 10,6 |
| Е22-68-5 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,292 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 10,6 |
| Е22-68-6 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор)) в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,645 |
| П1/30-90 | Полимер "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор) | л | 64,5 |
| Е22-68-7 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,645 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 51,6 |
| Е22-68-8 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в супесчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,484 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 25,8 |
| Е22-68-9 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,645 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 25,8 |
| Е22-68-10 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,71 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 25,8 |
| Е22-68-11 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор)) в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,95 |
| П1/30-90 | Полимер "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор) | л | 95 |
| Е22-68-12 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,95 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 76 |
| Е22-68-13 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в супесчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,7125 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 38 |
| Е22-68-14 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 0,95 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 38 |
| Е22-68-15 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 1,045 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 38 |
| Е22-68-16 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор)) в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 1,7 |
| П1/30-90 | Полимер "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор) | л | 170 |
| Е22-68-17 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 1,7 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 136 |
| Е22-68-18 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в супесчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 1,275 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 68 |
| Е22-68-19 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 1,7 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 68 |
| Е22-68-20 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 1,87 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 68 |
| Е22-68-21 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор)) в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 142,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 3,562 |
| П1/30-90 | Полимер "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор) | л | 356 |
| Е22-68-22 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 142,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 3,562 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 285 |
| Е22-68-23 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в супесчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 2,662 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 142 |
| Е22-68-24 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 3,55 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 142 |
| Е22-68-25 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 3,905 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 142 |
| Е22-68-26 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор)) в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 5,775 |
| П1/30-90 | Полимер "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор) | л | 578 |
| Е22-68-27 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 5,775 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 462 |
| Е22-68-28 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в супесчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 4,312 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 230 |
| Е22-68-29 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 5,75 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 230 |
| Е22-68-30 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 6,325 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 230 |
| Е22-68-31 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор)) в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 301 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 7,525 |
| П1/30-90 | Полимер "ADOMITE ASP-700" ("Universal PHPA" 30%-ый раствор) | л | 753 |
| Е22-68-32 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 301 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 7,525 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 602 |
| Е22-68-33 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в супесчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 151 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 5,663 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 302 |
| Е22-68-34 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 151 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 7,55 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 302 |
| Е22-68-35 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "HYG-200" ("HYG-220") и полимера "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор)) в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 151 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "HYG-200" ("HYG-220") | т | 8,305 |
| П1/30-90 | Полимер "DRISPAC" ("Universal PAC" 40%-ый раствор) | л | 302 |
| Е22-68-36 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,8 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,186 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 5,8 |
| Е22-68-37 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,8 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,239 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 5,8 |
| Е22-68-38 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL") в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,146 |
| Е22-68-39 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 50 до 100 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Rel-Pac") в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 19 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,159 |
| 1/30-90/50 | Полимер Rel-Pac для бурового раствора | кг | 1,06 |
| Е22-68-40 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,455 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 14,3 |
| Е22-68-41 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,585 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 14,3 |
| Е22-68-42 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL") в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,358 |
| Е22-68-43 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 100 до 150 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Rel-Pac") в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 24,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,39 |
| 1/30-90/50 | Полимер Rel-Pac для бурового раствора | кг | 2,6 |
| Е22-68-44 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 38,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,67 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 21 |
| Е22-68-45 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 38,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,862 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 21 |
| Е22-68-46 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL") в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,526 |
| Е22-68-47 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 150 до 200 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Rel-Pac") в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 31,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,574 |
| 1/30-90/50 | Полимер Rel-Pac для бурового раствора | кг | 3,8 |
| Е22-68-48 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 68,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 1,19 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 37,4 |
| Е22-68-49 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 68,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 1,53 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 37,4 |
| Е22-68-50 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL") в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 34,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 0,935 |
| Е22-68-51 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Rel-Pac") в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 50 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 34,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 1,02 |
| 1/30-90/50 | Полимер Rel-Pac для бурового раствора | кг | 6,8 |
| Е22-68-52 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 142,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 2,485 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 78 |
| Е22-68-53 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 142,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 3,195 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 78 |
| Е22-68-54 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL") в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 71,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 1,952 |
| Е22-68-55 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Rel-Pac") в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 288,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 86 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 71,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 2,13 |
| 1/30-90/50 | Полимер Rel-Pac для бурового раствора | кг | 14,2 |
| Е22-68-56 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 231 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 4,039 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 127 |
| Е22-68-57 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 231 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 5,193 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 127 |
| Е22-68-58 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL") в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 115,6 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 3,174 |
| Е22-68-59 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Rel-Pac") в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 144 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 115,6 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 3,462 |
| 1/30-90/50 | Полимер Rel-Pac для бурового раствора | кг | 23 |
| Е22-68-60 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta-Vis Plus") в глинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 301,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 5,268 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 166 |
| Е22-68-61 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Insta Vis-Plus") в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 301,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 6,773 |
| 1/30-90/80 | Полимер Insta Vis Plus для бурового раствора | л | 166 |
| Е22-68-62 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL") в песчаных грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 151 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 4,145 |
| Е22-68-63 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм (при использовании бентонита "ULTRA-GEL" и полимера "Rel-Pac") в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 15 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 581,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151505 | Буровая установка УНБ 1550 для труб диаметром 50-600 мм | маш.ч | 173 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 151 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/10 | Бентонит натриевый ULTRA-GEL | т | 4,522 |
| 1/30-90/50 | Полимер Rel-Pac для бурового раствора | кг | 60,3 |
| Е22-68-101 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 100 до 200 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151517 | Grundodrill 12 GS: для трубопроводов диаметром от 100 до 200 мм | маш.ч | 22,03 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-102 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 100 до 200 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151517 | Grundodrill 12 GS: для трубопроводов диаметром от 100 до 200 мм | маш.ч | 22,03 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-103 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151518 | Grundodrill 12 GS: для трубопроводов диаметром от 200 до 300 мм | маш.ч | 41,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 10,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-104 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151518 | Grundodrill 12 GS: для трубопроводов диаметром от 200 до 300 мм | маш.ч | 41,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 10,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-105 | Калибровка скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151518 | Grundodrill 12 GS: для трубопроводов диаметром от 200 до 300 мм | маш.ч | 47,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-106 | Калибровка скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 12 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151518 | Grundodrill 12 GS: для трубопроводов диаметром от 200 до 300 мм | маш.ч | 47,6 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-201 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 100 до 200 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151532 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 100 до 200 мм | маш.ч | 25,67 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 6,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-202 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром от 100 до 200 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151532 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 100 до 200 мм | маш.ч | 25,67 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 6,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-203 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151533 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 200 до 300 мм | маш.ч | 42,85 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-204 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 200 до 300 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151533 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 200 до 300 мм | маш.ч | 42,85 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-205 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 366,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151534 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 300 до 400 мм | маш.ч | 86,5 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,83 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 170 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-206 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 300 до 400 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 366,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151534 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 300 до 400 мм | маш.ч | 86,5 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,83 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-207 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 464,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151535 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 400 до 500 мм | маш.ч | 110,17 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 23,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,83 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-208 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 400 до 500 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 464,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151535 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 400 до 500 мм | маш.ч | 110,17 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 23,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,83 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-209 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм в глинистых грунтахи в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 383,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 621,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151536 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 500 до 600 мм | маш.ч | 146 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 37,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,83 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 341 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-210 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 500 до 600 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 383,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 621,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151536 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 500 до 600 мм | маш.ч | 146 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 37,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,83 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 171 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-211 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 600 до 700 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 548,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 873,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151537 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 600 до 700 мм | маш.ч | 203,8 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 58,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 426 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-212 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 600 до 700 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 548,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 873,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151537 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 600 до 700 мм | маш.ч | 203,8 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 58,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 213 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-213 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 700 до 800 мм в глинистых грунтах и в суглинистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 721,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1124,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151538 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 700 до 800 мм | маш.ч | 266,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 59,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 597 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |
| Е22-68-214 | Предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода диаметром свыше 700 до 800 мм в супесчаных грунтах, в песчаных грунтах и в песчано-гравелистых грунтах, тяговое усилие до 25 тс (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 721,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1124,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М151538 | Vermeer Navigator Vogel D55 х 100: для труб диаметром от 700 до 800 мм | маш.ч | 266,4 |
| М380182 | Илососная машина | маш.ч | 59,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 299 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит | т | П |
| П1/30-90 | Полимер | л | П |

Раздел 23. Устройство тоннелей из железобетонных труб при бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций проходческими комплексами

Таблица 22-69. Монтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм (1200 мм, 1000 мм)

Состав работ:

а) разметка мест установки оборудования, строповка, подача в шахту при помощи крана, контроль положения в процессе подачи к месту установки при помощи оттяжек, установка оборудования в проектное положение, выверка монтируемого оборудования в процессе монтажа и закрепление, сверление отверстий при помощи электрического перфоратора, заполнение отверстий (после прочистки металлической щеткой и продувкой воздухом) инжекционной массой химического анкера, установка шпилек и гаек, расстроповка;

б) монтаж отстойников, грохотов, миксеров-мешалок, циклонов и мультициклонов, задвижек к насосам, сит, площадок и ограждений сепарационных установок на строительной площадке (нормы 1-3, 7);

в) подключение дизель-генераторов, контейнеров управления, сепарационной установки, компрессорной установки, устройство кабельных каналов (коробов) и укладка в них кабелей, монтаж подающего и транспортного трубопровода, трубопровода подачи бентонита с их закреплением к конструкциям шахты (нормы 1-3, 8-9);

г) монтаж стартового уплотнения в стартовой шахте, заполнение зазоров между стартовым уплотнением и торцевым бетоном при помощи монтажной пены (нормы 1-5, 8-9);

д) монтаж главной рамы продавливания в стартовой шахте, установка подкладок, монтаж упорной плиты, опорного кольца и домкратов (нормы 1-5, 8-9);

е) монтаж электробоксов и пультов управления транспортного насоса (нормы 1-5, 8-9);

ж) монтаж трубопровода подачи бентонитовой суспензии, подключение подающей и транспортной магистралей, магистрали подачи сжатого воздуха и воздуховода, трубопровода подачи бентонитовой суспензии в шахте (нормы 1-5, 8-9);

и) монтаж первой части тоннелепроходческой машины в стартовом котловане, рихтовка положения рамы по высоте, демонтаж съемных проушин проходческой машины, заполнение отверстий нетвердеющей мастикой, установка инклинометра, датчика высотного расположения машины, гирокомпаса и референц-модуля датчика гирокомпаса, закрепление противоповоротных упоров при помощи электросварки (нормы 1-5, 8-9);

к) подключение коммуникационных шлангов от тоннелепроходческой машины к контейнеру управления, включение тоннелепроходческого оборудования, проверка работы узлов комплекса (нормы 1-5, 8-9);

л) отключение коммуникаций и монтаж металлической вставки ("додавливателя"), присоединение коммуникаций и запуск тоннелепроходческой машины в стартовом котловане с последующим задавливанием и разработкой грунта в забое (нормы 8-9);

м) отключение коммуникаций и демонтаж металлической вставки ("додавливателя") (нормы 8-9);

н) отключение коммуникаций (нормы 1-6);

п) монтаж второй части тоннелепроходческой машины в стартовом котловане, заполнение управляющего зазора смазкой при помощи шпателя (с предварительной очисткой), установка и закрепление фланцев (нормы 1-5, 8-9);

р) подключение транспортной, питающей, пневмо-гидравлической и электрических линий от первой части машины ко второй, от второй к электрическим щитам (нормы 1-5, 8-9);

с) монтаж электробоксов и пультов управления (нормы 1-5, 8-9);

т) монтаж трубопровода подачи бентонитовой суспензии, подключение подающей и транспортной магистралей, трубопровода подачи бентонитовой суспензии в шахте, монтаж магистралей подачи сжатого воздуха и воздуховода (нормы 1-5, 8-9);

у) подключение коммуникационных шлангов от тоннелепроходческой машины к контейнеру управления, включение тоннелепроходческого оборудования, проверка работы узлов комплекса (нормы 1-5, 8-9);

ф) запуск тоннелепроходческой машины в стартовом котловане с последующим задавливанием и разработкой грунта в забое (нормы 1-5, 8-9);

х) монтаж третьей части тоннелепроходческой машины в стартовом котловане, заполнение управляющего зазора смазкой при помощи шпателя (с предварительной очисткой), установка и закрепление фланцев (нормы 1-5);

ц) подключение транспортной, питающей, пневмо-гидравлической и электрических линий от второй части машины к третьей, от третьей к электрическим щитам (нормы 1-5);

ш) монтаж электробоксов и пультов управления (нормы 1-5);

э) монтаж трубопровода подачи бентонитовой суспензии, подключение подающей и транспортной магистралей, трубопровода подачи бентонитовой суспензии в шахте, монтаж магистралей подачи сжатого воздуха и воздуховода (нормы 1-5);

ю) подключение коммуникационных шлангов от тоннелепроходческой машины к контейнеру управления, включение тоннелепроходческого оборудования, проверка работы узлов комплекса (нормы 1-5);

я) запуск тоннелепроходческой машины в стартовом котловане с последующим задавливанием и разработкой грунта в забое (нормы 1-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-69-1 | Монтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм (песчаные грунты) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1082,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 485,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,67 |
| М021156 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 35 т | маш.ч | 18,25 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 16,35 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 7,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,58 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 68,9 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 12 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 5,6 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,011 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 40 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 3 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,072 |
| Е22-69-2 | Монтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм (крупнообломочные (гравелистые грунты)) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1150,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 538,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,67 |
| М021156 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 35 т | маш.ч | 18,25 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 16,35 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 7,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,58 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 77,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 12 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 5,6 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,011 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 40 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 3 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,072 |
| Е22-69-3 | Монтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм (глинистые грунты) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1213,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 586,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,67 |
| М021156 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 35 т | маш.ч | 18,25 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 16,35 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 7,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,58 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 85,88 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 12 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 5,6 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,011 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 40 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 3 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,072 |
| Е22-69-4 | Монтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм при развороте проходческой машины в использовавшейся стартовой шахте (песчаные грунты) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 779,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 462,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 16,35 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 7,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 68,9 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 12 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 5,6 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 40 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 3 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,072 |
| Е22-69-5 | Монтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм при развороте проходческой машины в использовавшейся стартовой шахте (крупнообломочные (гравелистые грунты)) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 847,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 515,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 16,35 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 7,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 77,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 12 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 5,6 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 40 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 3 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,072 |
| Е22-69-6 | Монтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм при развороте проходческой машины в использовавшейся стартовой шахте (глинистые грунты) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 910,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 564,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 16,35 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 7,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 85,88 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 12 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 5,6 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 40 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 3 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,072 |
| Е22-69-7 | Монтаж внутриплощадочного оборудования проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1200 мм или диаметром 1000 мм (грунты 2 группы) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 3,28 |
| Е22-69-8 | Монтаж внутришахтного оборудования проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1200 мм (грунты 2 группы) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,92 |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 9,3 |
| М021158 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 32 т | маш.ч | 2,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,63 |
| М250210 | Проходческий комплекс AVN 1000 XC (AVN 1200 XC) | маш.ч | 30,54 |
| М252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.ч | 0,42 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 15 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 3,4 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,05 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 50 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | 187 |
| П1/30-90 | Полимер типа "HYDRO-PAC" | кг | 9,6 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250-45 | Прокладка из ДСП индивидуального изготовления | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 1200 мм | шт. | 4 |
| Е22-69-9 | Монтаж внутришахтного оборудования проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1000 мм (грунты 2 группы) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,88 |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 9,16 |
| М021158 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 32 т | маш.ч | 2,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,58 |
| М250210 | Проходческий комплекс AVN 1000 XC (AVN 1200 XC) | маш.ч | 29,85 |
| М252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.ч | 0,42 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 12 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 3 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,05 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 50 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | 178 |
| П1/30-90 | Полимер типа "HYDRO-PAC" | кг | 9 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250-45 | Прокладка из ДСП индивидуального изготовления | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 1000 мм | шт. | 4 |

Таблица 22-70. Разработка грунта в забое при помощи тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм (1200 мм, 1000 мм) с одновременным задавливанием рабочих труб

Состав работ:

а) перемещение и установка (монтаж) рабочей трубы в стартовую шахту при помощи автомобильного крана на направляющие главной рамы продавливания; наращивание и соединение труб транспортной магистрали, продувка хомутов, установка резиновых прокладок на стыки труб, промазка жидким мылом резинового уплотнения железобетонных труб, соединение и закрепление труб при помощи соединений типа "victaulik";

б) наращивание и соединение труб питающей магистрали, продувка хомутов, установка резиновых прокладок на стыки труб соединение и закрепление труб при помощи соединений типа "victaulik";

в) стыковка с предварительной подводкой при помощи опорного кольца железобетонной трубы с трубным ставом коллектора;

г) стыковка транспортной магистрали с транспортным насосом, стыковка питающей магистрали с питающим насосом, стыковка звена трубы с магистралью подачи бентонитовой суспензии, подключение распределительного бокса подачи бентонитовой суспензии к магистрали и форсункам железобетонной трубы;

д) подключение коммуникационных шлангов и кабелей, наращивание вентиляционной магистрали, перемещение мешков с песком в присоединенную железобетонную трубу;

е) поочередное включение гидроцилиндров, домкратов телескопических домкратных станций на выдвижение, продавливание рабочей трубы с одновременной разработкой грунта и транспортированием его по трубопроводу на сепарационную установку, затем в контейнер-отстойник;

ж) наблюдение за регистрируемыми данными на мониторе компьютера, обслуживание сепарационной установки;

и) снятие усилия продавливания с домкратов главной рамы продавливания, отключение привода вращения ротора режущего органа, питающих и транспортных насосов, отведение опорного кольца в исходное положение, рассоединение коммуникационных кабелей и шлангов, рассоединение питающего и транспортного трубопровода проходческого щита с системой гидрооткачки на поверхности стартовой шахты, трубопровода подающего суспензию, воздуховодов, контроль за работой сепарационной установки, перемещение бентонитовой суспензии в резервную емкость, обработка показаний компьютера;

к) позиционирование автобетоносмесителя возле места слива шлама, слив шлама из емкости автобетоносмесителя, промывка лотка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-70-1 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с гирокомпасом (песчаные грунты) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 916,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 12,75 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 45 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 141,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-2 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с гирокомпасом (крупнообломочные (гравелистые грунты)) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1582,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1095,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 45 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 171,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-3 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с гирокомпасом (глинистые грунты) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2365 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1635,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,33 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 90 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 253,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-4 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с двумя ПДС (песчаные грунты) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2412,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1649,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 45 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 263,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-5 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с двумя ПДС (крупнообломочные (гравелистые грунты)) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2502,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1709,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 45 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 273,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-6 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с двумя ПДС (глинистые грунты) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2632,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1814,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 90 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 283,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-7 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с тремя ПДС (песчаные грунты) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2887,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1966,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 45 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 316,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-8 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с тремя ПДС (крупнообломочные (гравелистые грунты)) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2977,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2026,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 45 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 326,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-9 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с тремя ПДС (глинистые грунты) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3107,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2131,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 90 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 336,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-10 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с четырьмя ПДС (песчаные грунты) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3362,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2283,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 45 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 369,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-11 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с четырьмя ПДС (крупнообломочные (гравелистые грунты)) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3452,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2343,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 45 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 379,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-12 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб - при работе комплекса с четырьмя ПДС (глинистые грунты) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3582,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2448,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 11,17 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 90 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 389,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 25 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ2) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 8 |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ3) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 2 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| Е22-70-13 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1200 мм с одновременным задавливанием рабочих труб (грунты 2 группы) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 620,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 522,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021158 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 32 т | маш.ч | 16,83 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 5,83 |
| М250210 | Проходческий комплекс AVN 1000 XC (AVN 1200 XC) | маш.ч | 122,83 |
| М252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.ч | 8,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 91,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | 989 |
| П1/30-90 | Полимер типа "HYDRO-PAC" | кг | 49 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 1200 | шт. | 33 |
| Е22-70-14 | Разработка грунта в забое при помощи проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1000 мм с одновременным задавливанием рабочих труб (грунты 2 группы) (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 608,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 511,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021158 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 32 т | маш.ч | 16,08 |
| М110812 | Бетоносмесители самозагружающиеся на автомобильном ходу 2,6 м3 | маш.ч | 5,83 |
| М250210 | Проходческий комплекс AVN 1000 XC (AVN 1200 XC) | маш.ч | 120,25 |
| М252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.ч | 8,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 88,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | 960 |
| П1/30-90 | Полимер типа "HYDRO-PAC" | кг | 48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 1000 | шт. | 33 |

Таблица 22-71. Демонтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм (1200 мм, 1000 мм)

Состав работ:

а) подача и установка сегментов с домкратами в металлическую обечайку, установка временных распорок в трубе, соединение сегментов ПДС между собой при помощи болтов, установка на трубе сегментов металлического кольца, выверка и закрепление их при помощи шпилек и гаек (норма 1);

б) демонтаж датчиков движения ПДС, установка по диаметру ПДС десяти предохранительных стоек и расклинивание их пластинами, демонтаж гидравлических шлангов, сборка подставки для демонтажа цилиндров ПДС, перемещение поршней цилиндров в начальное положение и демонтаж, перемещение цилиндров на подставку при помощи ручной лебедки, демонтаж сегментов обоймы, крепления цилиндров с последующим опусканием каждого сегмента на подставку (норма 1);

в) демонтаж кольца резинового уплотнения, обрезка шпилек крепления сегментов опорного кольца ПДС, демонтаж опорных предохранительных стоек, очистка от грязи и мусора пространства между железобетонными трубами, промывание стальной обечайки мыльным раствором (норма 1);

г) монтаж рамы над шахтой, установка электрической лебедки на раму, установка и закрепление в шахте отводных блоков при помощи химических анкеров и электросварки (норма 5);

д) демонтаж лебедки, направляющих и блоков (норма 5);

е) демонтаж коммуникаций внутри тоннеля (нормы 4, 6);

ж) установка рамы на дне приемной шахты, поочередное отсоединение первой, второй и третьей части тоннелепроходческой машины и поочередный их подъем на поверхность приемной шахты с установкой на подкладки (нормы 2-3, 7-8);

и) демонтаж домкратов главной рамы продавливания, опорного кольца, упорной плиты, главной рамы продавливания, стартового уплотнения и рамы (направляющих) в стартовой шахте (нормы 2-3, 7-8);

к) извлечение из тоннеля насоса и подъем его на поверхность шахты (нормы 2-3, 7-8);

л) демонтаж электробоксов и пультов управления, перемещение оборудования из шахты при помощи крана, отключение магистралей и коммуникационных шлангов (нормы 2-3, 7-8);

м) демонтаж магистрали подачи сжатого воздуха и воздуховода, подача звеньев труб из шахты вручную (нормы 2-3, 7-8);

н) отключение и демонтаж подающей и транспортной магистралей, разборка узла измерения расхода бентонита, отключение внутриплощадочного оборудования, демонтаж лазерной стойки и лазерной установки (нормы 2-3, 9);

п) демонтаж сепарационного оборудования (нормы 2, 9);

р) рассоединение подающего и транспортного трубопроводов, рассоединение коммуникационных шлангов и кабелей, демонтаж воздуховодов, демонтаж бентонитового трубопровода, боксов для смазки, перемещение на тележке демонтированных коммуникаций в стартовую или приемную шахту (нормы 4, 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-71-1 | Монтаж - демонтаж промежуточной домкратной станции (ПДС) (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,1 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 4,3 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 1 |
| Е22-71-2 | Демонтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 622,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 164 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,25 |
| М021149 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 20 т | маш.ч | 1,06 |
| М021156 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 35 т | маш.ч | 12,33 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 13,67 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 3 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 17,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 25,08 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 18,67 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,013 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 5 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 3 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,04 |
| Е22-71-3 | Демонтаж проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм при развороте проходческой машины в использовавшейся стартовой шахте (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 401,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М021149 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 20 т | маш.ч | 1,06 |
| М021156 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 35 т | маш.ч | 0,33 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 13,67 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 3 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 17,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М250204 | Тоннелепроходческий комплекс AVND 2400AB с использованием тоннелепроходческого щита AVND 2000AB | маш.ч | 18,67 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,49 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,013 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | П |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 5 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "EZ-MUD" | кг | П |
| П1/30-90 | Полимер "PAC-L" | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 2000 мм (ТМ1) по ТУ ВУ 100230600.003-2011 | шт. | 3 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,04 |
| Е22-71-4 | Демонтаж внутри тоннеля коммуникаций проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 863,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,67 |
| Е22-71-5 | Монтаж - демонтаж приспособлений и механизмов для демонтажа коммуникаций проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1200 мм или диаметром 1000 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 2 |
| 1/10-240-50-10/46 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 22 мм | т | 0,007 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 8 |
| Е22-71-6 | Демонтаж внутри тоннеля коммуникаций проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1200 мм или диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,42 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 7,5 |
| Е22-71-7 | Демонтаж внутришахтного оборудования проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1200 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,92 |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 1,65 |
| М021158 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 32 т | маш.ч | 6,36 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,55 |
| М250210 | Проходческий комплекс AVN 1000 XC (AVN 1200 XC) | маш.ч | 11,2 |
| М252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.ч | 0,53 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,25 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 9 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,013 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 8 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | 62 |
| П1/30-90 | Полимер типа "HYDRO-PAC" | кг | 3,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 1200 мм | шт. | 3 |
| Е22-71-8 | Демонтаж внутришахтного оборудования проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1000 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,92 |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 1,62 |
| М021158 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 32 т | маш.ч | 6,22 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,5 |
| М250210 | Проходческий комплекс AVN 1000 XC (AVN 1200 XC) | маш.ч | 11,02 |
| М252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.ч | 0,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,25 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 9 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-50-10/53 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм | т | 0,013 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/50 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер ITH 380 SORMAT | шт. | 8 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонит "TUNNEL GEL PLUS" или аналогичная | кг | 62 |
| П1/30-90 | Полимер типа "HYDRO-PAC" | кг | 3,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Труба железобетонная внутренним диаметром 1000 мм | шт. | 3 |
| Е22-71-9 | Демонтаж внутриплощадочного оборудования проходческого комплекса c использованием тоннелепроходческого щита диаметром 1200 мм или диаметром 1000 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 0,72 |

Раздел 24. Бестраншейная прокладка инженерных сетей методом направленного шнекового бурения диаметром трубопроводов от 159 до 820 мм

Таблица 22-72. Бестраншейная прокладка инженерных сетей методом направленного шнекового бурения диаметром трубопроводов от 159 до 820 мм

Состав работ:

а) установка на дно котлована железобетонной плиты, разбивка осей установки буровой машины, монтаж рамы и ее закрепление сваркой на основании из опорных плит, пробивка при помощи лома шурфа для установки бура (нормы 1-2);

б) установка и настройка монитора, измерительного оборудования (нормы 1-2);

в) установка бурошнековой машины на опорной раме (нормы 1-2);

г) установка в пилотной буровой головке светодиодного датчика, проверка работы машины на холостом ходу, установка адаптера и седла под диаметры труб (нормы 1-2);

д) монтаж расширителя, соединение трубы с расширителем через разделительное кольцо, демонтаж расширителя после выхода его в приемный котлован (нормы 1-2);

е) демонтаж оборудования бурового комплекса и железобетонной плиты (нормы 1-2);

ж) сборка секций обсадных труб "труба-шнек" длиной 1 м, подача шнека в секцию трубы с заводом по максимуму, доводка шнека вручную при помощи стальных ломов (нормы 3-18);

и) газовая резка звеньев рабочих труб (1 м) (нормы 3-18);

к) монтаж буровой головки со стартовой пилотной штангой, установка пилотной штанги в шпинделе буровой установки, вдавливание первой штанги, присоединение последующих пилотных штанг до выхода лидерной штанги и буровой головки в приемный колодец (нормы 3-18);

л) установка на направляющую раму бурошнековой машины и задавливание секций обсадных труб со шнеком, присоединение последующих труб со шнеком до выхода первой и последующих в приемный колодец, демонтаж пилотной буровой головки (нормы 3-18);

м) установка на направляющую раму бурошнековой машины и задавливание первой секции рабочих труб (нормы 3-18);

н) прихватка стыков трубопроводов и сварка звеньев рабочих труб (нормы 3-18);

п) присоединение последующих труб при помощи сварки с задавливанием бурением до выхода первого звена трубы в приемный колодец (нормы 3-18);

р) загрузка вручную в специальный контейнер разработанного грунта и удаление его из колодца при помощи крана (нормы 3-18);

с) демонтаж пилотных штанг и обсадных труб, удаление их из колодца при помощи крана (нормы 3-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-72-1 | Монтаж и демонтаж бурового комплекса при прокладке трубопроводов диаметром от 159 до 426 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
| М151514 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 1,13 |
| Е22-72-2 | Монтаж и демонтаж бурового комплекса при прокладке трубопроводов диаметром свыше 426 до 820 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
| М151514 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 1,13 |
| Е22-72-3 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 159 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 322,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 70,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 135,14 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,89 |
| М151507 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 159-219 мм | маш.ч | 126,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-4 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 219 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 898,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 323,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 70,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 160,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,07 |
| М151507 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 159-219 мм | маш.ч | 126,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,112 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-5 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 325 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 988,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 335,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 82,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 246,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,42 |
| М151508 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 325 мм | маш.ч | 126,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,221 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-6 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 426 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1076,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 83,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 291,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 19,6 |
| М151509 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 426 мм | маш.ч | 133,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,291 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-7 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 530 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1527,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 490,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 105,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 371,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 26,14 |
| М151510 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 530 мм | маш.ч | 192,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,461 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-8 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 630 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1602,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 491,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 105,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 445,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 27,23 |
| М151511 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 630 мм | маш.ч | 192,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,548 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-9 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 720 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1661,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 501,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 116,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 500,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 30,49 |
| М151512 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 720 мм | маш.ч | 192,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,623 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-10 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 820 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1749,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 510,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 125,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 583,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 34,85 |
| М151513 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 820 мм | маш.ч | 192,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,714 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-11 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 159 мм методом направленного шнекового бурения в глинистых грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 981,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 372,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 73,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 135,14 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,89 |
| М151507 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 159-219 мм | маш.ч | 149,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-12 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 219 мм методом направленного шнекового бурения в глинистых грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1009,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 373,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 73,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 160,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,07 |
| М151507 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 159-219 мм | маш.ч | 149,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,112 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-13 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 325 мм методом направленного шнекового бурения в глинистых грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1100,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 385,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 85,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 246,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,42 |
| М151508 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 325 мм | маш.ч | 149,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,221 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-14 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 426 мм методом направленного шнекового бурения в глинистых грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1147,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 385,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 86,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 291,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 19,6 |
| М151509 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 426 мм | маш.ч | 149,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,291 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-15 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 530 мм методом направленного шнекового бурения в глинистых грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1744,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 575,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 114,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 371,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 26,14 |
| М151510 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 530 мм | маш.ч | 230,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,461 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-16 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 630 мм методом направленного шнекового бурения в глинистых грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1820,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 575,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 114,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 445,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 27,23 |
| М151511 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 630 мм | маш.ч | 230,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,548 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-17 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 720 мм методом направленного шнекового бурения в глинистых грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1878,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 585,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 125,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 500,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 30,49 |
| М151512 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 720 мм | маш.ч | 230,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,623 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |
| Е22-72-18 | Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 820 мм методом направленного шнекового бурения в глинистых грунтах (единица измерения - 100 м прокладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1966,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 594,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 134,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 583,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 34,85 |
| М151513 | Буровой комплекс Bohrtec BM 400: для труб диаметром 820 мм | маш.ч | 230,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,714 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Трубы стальные | м | 101 |

Раздел 30. Трубы стеклопластиковые

Таблица 22-98. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб

Состав работ:

а) опускание труб в траншею;

б) укладка труб на основание с выверкой и подбивкой песка;

в) стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту;

г) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е22-98-1 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 52,54 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 36 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 50 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 8,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 196,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/90 | Трубы и делали трубопроводов стеклопластиковые |  |  |
| П6/90-10 | Трубы напорные стеклопластиковые | м | 1010 |
| Е22-98-2 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 58,73 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 40 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 12,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 282,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/90 | Трубы и делали трубопроводов стеклопластиковые |  |  |
| П6/90-10 | Трубы напорные стеклопластиковые | м | 1010 |
| Е22-98-3 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 465,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 64,92 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 44 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 60 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 384,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/90 | Трубы и делали трубопроводов стеклопластиковые |  |  |
| П6/90-10 | Трубы напорные стеклопластиковые | м | 1010 |
| Е22-98-4 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 505,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 70,15 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 48 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 16,67 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 502,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/90 | Трубы и делали трубопроводов стеклопластиковые |  |  |
| П6/90-10 | Трубы напорные стеклопластиковые | м | 1010 |
| Е22-98-5 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 558 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 76,75 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 52 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 72,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 20,83 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 635,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/90 | Трубы и делали трубопроводов стеклопластиковые |  |  |
| П6/90-10 | Трубы напорные стеклопластиковые | м | 1010 |
| Е22-98-6 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 600,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 83,47 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 56 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 77,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 785 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/90 | Трубы и делали трубопроводов стеклопластиковые |  |  |
| П6/90-10 | Трубы напорные стеклопластиковые | м | 1010 |
| Е22-98-7 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 695,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 97,28 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 64 |
| М042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 90 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 33,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1130,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/90 | Трубы и делали трубопроводов стеклопластиковые |  |  |
| П6/90-10 | Трубы напорные стеклопластиковые | м | 1010 |