Раздел 01. Основания под трубопроводы

Таблица 23-1. Устройство основания под трубопроводы

Состав работ:

а) планировка дна траншеи;

б) установка бортовых досок (нормы 4,5);

в) установка арматуры (норма 5);

г) укладка материала с разравниванием и уплотнением;

д) уход за бетоном (нормы 4,5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 11 |
| Е23-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 12,5 |
| Е23-1-3 | Устройство гравийного основания под трубопроводы (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 12,5 |
| Е23-1-4 | Устройство бетонного основания под трубопроводы (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 10,2 |
| Е23-1-5 | Устройство железобетонного основания под трубопроводы (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | 0,45 |

Раздел 02. Хризотилцементные безнапорные трубы

Таблица 23-2. Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) установка муфт с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором;

г) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,358 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,153 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,116 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/11 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 150 мм (БНТ 150) | м | 1008 |
| 6/60-25-20/11 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 150 мм (БНМ 150) | шт. | 338 |
| Е23-2-2 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 43,04 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,319 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,136 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,102 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/12 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 200 мм (БНТ 200) | м | 1008 |
| 6/60-25-20/12 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 200 мм (БНМ 200) | шт. | 252 |
| Е23-2-3 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 558,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 60,56 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,509 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,218 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/14 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 300 мм (БНТ 300) | м | 1008 |
| 6/60-25-20/14 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 300 мм (БНМ 300) | шт. | 252 |
| Е23-2-4 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 774,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 90,55 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,07 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,458 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,328 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/15 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400) | м | 1008 |
| 6/60-25-20/15 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 400 мм (БНМ 400) | шт. | 252 |

Раздел 03. Керамические канализационные трубы

Таблица 23-3. Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) заделка раструбов смоляной прядью;

г) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-3-1 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,043 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-2 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,064 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,057 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-3 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,084 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,084 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-4 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 41,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,1 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,114 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-5 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 350 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 42,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,17 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,124 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-6 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 43,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,189 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,139 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-7 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 450 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 49,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,215 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,157 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-8 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 58,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,234 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,172 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-9 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 550 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 70,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,261 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,193 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 47,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |
| Е23-3-10 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб, диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 70,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,289 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,213 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 56,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 100,8 |

Раздел 04. Железобетонные и бетонные канализационные трубы

Таблица 23-4. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором;

г) затирка стыков с внутренней стороны цементным раствором (нормы 5-10);

д) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-4-1 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,059 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,025 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 |
| Е23-4-2 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,07 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,03 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,043 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 |
| Е23-4-3 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,09 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,04 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 56,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 |
| Е23-4-4 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 36,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,19 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,08 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| Е23-4-5 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 43,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,27 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,114 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,084 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 157 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| Е23-4-6 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 56,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,33 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,14 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,099 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 226,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| Е23-4-7 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 71,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,37 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,16 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,113 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 308 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| Е23-4-8 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 1600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 80,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,44 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,19 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,129 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 402,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| Е23-4-9 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 2000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 135,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,9 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,39 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,176 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 628,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,6 |
| Е23-4-10 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 2400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 615,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 170,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 162,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,81 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,78 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,314 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 923,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 4,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,5 |

Таблица 23-5. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором;

г) заделка стыков с внутренней стороны цементным раствором (норма 8);

д) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-5-1 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,029 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 |
| Е23-5-2 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,033 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,014 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 |
| Е23-5-3 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 23,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,078 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,034 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 |
| Е23-5-4 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,13 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,056 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,103 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 |
| Е23-5-5 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,137 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,059 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,099 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 |
| Е23-5-6 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 28,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,167 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,071 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 56,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 |
| Е23-5-7 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,23 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,099 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,165 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 |
| Е23-5-8 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 36,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,29 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,12 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,204 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 157 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 |

Таблица 23-6. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой (нормы 1-4) и заделкой стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором (нормы 5-10);

г) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-6-1 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 49,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,605 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-2 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 51,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,747 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-3 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 58,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 56,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,032 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,886 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-4 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 254,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 79,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-5 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 95,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,118 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-6 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,161 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,069 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 226,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-7 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 140,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 139,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,184 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,079 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 308 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-8 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 1600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 547,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 162,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 161,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,211 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 402,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-9 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 2000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 703,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 220,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,323 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,138 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 628,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-6-10 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 2400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 969,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 280,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 277,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,797 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,341 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 923,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |

Таблица 23-7. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) заделка стыков асбестоцементным раствором и устройство железобетонного пояска;

г) гидравлическое испытание без устройства и разборки кирпичных перегородок (заглушек).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-7-1 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением, диаметром 3000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1044,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 135,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,94 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,37 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1444 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,65 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 61,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 4,31 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-7-2 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением, диаметром 3500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1330,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 180,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 174,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,4 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1961 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 1,05 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 104 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 7 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 20,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |

Таблица 23-8. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) устройство гибкого соединения;

г) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-8-1 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 49,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,004 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,002 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-2 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 51,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,004 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,002 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-3 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 58,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,004 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,002 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 56,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-4 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 79,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,008 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,003 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 46 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-5 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 96,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,012 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,005 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-6 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 367,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 114,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,016 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,007 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 59 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 226,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-7 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 454,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 140,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 140,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,018 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,008 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 68 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 308 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-8 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 1600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 481,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 161,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,025 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,011 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 95 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 402,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-9 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 2000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 554,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 221,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,037 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,016 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 134 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 628,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| Е23-8-10 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 2400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 725,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 279,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 279,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,069 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,029 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 275 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 923,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |

Таблица 23-9. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой (нормы 1-5) и заделка стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором (норма 6);

г) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-9-1 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 49,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-9-2 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 52,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,071 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-9-3 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 54,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,067 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-9-4 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 65,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 56,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-9-5 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 85,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,099 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-9-6 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением, диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 88,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,137 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,059 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |

Таблица 23-10. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб;

в) устройство гибкого соединения;

г) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-10-1 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 48,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,004 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 44 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 5,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-10-2 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 51,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,004 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 52 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,67 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-10-3 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 53,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,013 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,006 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 50 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 7,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-10-4 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 64,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,013 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,006 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 60 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 56,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-10-5 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,008 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 116 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |
| Е23-10-6 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением, диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 88,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,029 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 121 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 |

Раздел 05. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

Таблица 23-11. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

Состав работ:

а) очистка поверхности труб;

б) приготовление грунтовки и разогревание мастики;

в) покрытие грунтовкой;

г) покрытие битумной мастикой за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-11-1 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 4,58 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,27 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,017 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 38 |
| Е23-11-2 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 5,02 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,348 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,022 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 49 |
| Е23-11-3 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 6,54 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,515 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,115 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 72 |
| Е23-11-4 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 6,65 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,663 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,041 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,117 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 93 |
| Е23-11-5 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 7,08 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,818 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,051 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,124 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 115 |
| Е23-11-6 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 7,63 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,959 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,06 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,134 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 135 |
| Е23-11-7 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 10,9 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,27 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,079 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,192 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 178 |
| Е23-11-8 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 13,19 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,58 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,098 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,232 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 222 |
| Е23-11-9 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 15,59 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,83 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,114 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,273 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 257 |
| Е23-11-10 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 18,75 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,09 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,13 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,328 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 293 |

Таблица 23-12. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм

Состав работ:

а) очистка поверхности труб;

б) приготовление грунтовки и разогревание мастики;

в) покрытие грунтовкой;

г) покрытие битумной мастикой за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-12-1 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб, диаметром более 1400 мм (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 42,93 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 15,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 4,1 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,26 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,75 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 580 |

Раздел 06. Колодцы канализационные

Таблица 23-13. Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных

Состав работ:

а) устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах;

б) укладка сборной железобетонной плиты днища;

в) устройство бетонного лотка;

г) монтаж сборных железобетонных конструкций;

д) заделка труб;

е) установка люка;

ж) установка металлических стремянок (нормы 3-8), ходовых скоб (нормы 1-4);

и) гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-13-1 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 0,7 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,093 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,7 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 1,93 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-13-2 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 0,7 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 90,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,093 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,041 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 2,16 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,7 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 1,6 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-13-3 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 38,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,019 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 19,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 4,1 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,77 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 33,2 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-13-4 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 42,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,025 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 19,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 1,25 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 4,1 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,72 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 33,2 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-13-5 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,2 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,82 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-13-6 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,02 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 1,01 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,2 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,82 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-13-7 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 23,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,005 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,73 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,69 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-13-8 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,005 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,01 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,07 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,016 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,9 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,73 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,69 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |

Таблица 23-14. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона

Состав работ:

а) уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки;

б) устройство бетонного лотка;

в) кладка кирпичных стен и горловины;

г) заделка труб;

д) монтаж сборных железобетонных плит покрытий (нормы 2-3);

е) установка люка;

ж) установка металлических стремянок (нормы 2-3), ходовых скоб (нормы 1-2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-14-1 | Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона диаметром 0,7 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,093 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 1,14 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,24 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,9 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,48 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| Е23-14-2 | Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона диаметром 1 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,019 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 19,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,66 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,05 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,68 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,45 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 33,2 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| Е23-14-3 | Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона диаметром 1,5 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,73 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,62 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,3 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,4 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |

Таблица 23-15. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине

Состав работ:

а) уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки;

б) устройство бетонного лотка;

в) кладка кирпичных стен, перехода и горловины;

г) заделка труб;

д) установка люка и металлических стремянок;

е) установка ходовых скоб (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-15-1 | Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине диаметром 1 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,019 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 19,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,5 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,55 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,88 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,58 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 33,2 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| Е23-15-2 | Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине диаметром 1,25 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,008 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,016 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 16,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,54 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,88 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,79 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,55 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| Е23-15-3 | Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине диаметром 1,5 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,55 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,73 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,63 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,5 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |

Таблица 23-16. Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных

Состав работ:

а) уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки;

б) устройство бетонного лотка;

в) установка и разборка опалубки;

г) бетонирование стен колодца;

д) заделка труб;

е) монтаж сборных железобетонных плит покрытия;

ж) бетонирование горловины колодца;

и) установка люка;

к) установка металлических стремянок (нормы 3-8), ходовых скоб (нормы 1-4);

л) гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-16-1 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 0,7 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 717,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,093 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 2 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 19 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 1 |
| Е23-16-2 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 0,7 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 768,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,093 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,033 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 2 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 19 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,33 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 1 |
| Е23-16-3 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,019 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 2,24 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 19,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,82 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,73 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 33,2 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,91 |
| Е23-16-4 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 437,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,019 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 2,24 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,019 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 19,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,82 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,73 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,14 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 33,2 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,91 |
| Е23-16-5 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 1,91 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,87 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,53 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,79 |
| Е23-16-6 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 1,91 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,016 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,87 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,53 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,15 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,79 |
| Е23-16-7 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 2 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,005 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 1,7 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,84 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,38 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,66 |
| Е23-16-8 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 2 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,005 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,013 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,84 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,38 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,16 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,66 |

Таблица 23-17. Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных

Состав работ:

а) уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки;

б) установка арматурной сетки днища в просадочных грунтах;

в) устройство бетонного лотка;

г) установка и разборка опалубки;

д) бетонирование стен колодца;

е) заделка труб;

ж) монтаж сборных железобетонных конструкций;

и) установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок;

к) гидроизоляция стен и днища в мокрых и просадочных грунтах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-17-1 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью до 3 м2, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,065 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,032 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0025 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,52 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,48 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,025 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,018 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 1,8 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для плит перекрытия | т | 0,07 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий ребристые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,53 |
| Е23-17-2 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью до 3 м2, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,022 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,011 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,59 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,016 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 11 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,037 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,033 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,38 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,67 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,019 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,08 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,013 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 1,8 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для плит перекрытия | т | 0,05 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий ребристые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,4 |
| Е23-17-3 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью до 3 м2, в просадочных грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 6 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,05 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0468 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,52 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,48 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,025 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,018 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 1,8 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для плит перекрытия | т | 0,07 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий ребристые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,53 |
| Е23-17-4 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,041 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,67 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,51 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,58 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,016 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 2,7 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для плит перекрытия | т | 0,054 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий ребристые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,48 |
| Е23-17-5 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,015 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,008 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,016 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 10 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,027 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,4 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,87 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,08 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,013 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 2,7 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для плит перекрытия | т | 0,04 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий ребристые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,4 |
| Е23-17-6 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2, в просадочных грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,041 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,67 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 5 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,034 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0448 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,51 |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 9,58 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,016 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 2,7 |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для плит перекрытия | т | 0,054 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические стремянки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Плиты покрытий ребристые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,48 |

Раздел 07. Устройство колодцев дождеприемных для дождевой канализации

Таблица 23-18. Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации

Состав работ:

а) устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах;

б) укладка сборной железобетонной плиты днища (нормы 1-4);

в) устройство бетонного днища (нормы 5-6);

г) устройство бетонного лотка;

д) монтаж сборных железобетонных конструкций;

е) укладка кирпичных стен и горловины (нормы 5-6);

ж) заделка труб;

и) установка люка с решеткой;

к) установка ходовых скоб;

л) гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-18-1 | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 31,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,093 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,77 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,8 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270 | Люки чугунные для колодцев: люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-18-2 | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 28,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,093 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,06 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 1,53 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,65 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270 | Люки чугунные для колодцев: люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-18-3 | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 34,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,019 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 19,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 1,04 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,5 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 33,2 |
| П1/10-270 | Люки чугунные для колодцев: люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-18-4 | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 30,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,019 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,05 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 19,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 1,41 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 33,2 |
| П1/10-270 | Люки чугунные для колодцев: люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца для смотровых колодцев | м | П |
| Е23-18-5 | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м, в сухих грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 1,54 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 1,92 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,55 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 3,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270 | Люки чугунные для колодцев: люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |
| Е23-18-6 | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м, в мокрых грунтах (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,02 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 1,34 |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 1,34 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 1,66 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 2,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 38,3 |
| П1/10-270 | Люки чугунные для колодцев: люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | П |

Раздел 08. Коллекторы для подземных коммуникаций прямоугольные сборные железобетонные

Таблица 23-19. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных

Состав работ:

а) устройство бетонного основания;

б) монтаж сборных железобетонных конструкций;

в) замоноличивание блоков и заделка стыков с устройством температурно-осадочных швов;

г) гидроизоляция стен и перекрытия;

д) устройство асфальтовой дорожки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-19-1 | Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных односекционных (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 577,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 287,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 241,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 621 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1,79 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 24,66 |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 5,73 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 18,8 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 2,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 | м2 | 3,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 94,3 |
| Е23-19-2 | Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных двухсекционных (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 636 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 247,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 218,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 602 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1,63 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 1,56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 26,86 |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 9,37 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 21,7 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 2,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 | м2 | 2,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 90,6 |

Раздел 09. Фильтрующие основания под иловые площадки и поля фильтрации

Таблица 23-20. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Состав работ:

а) разравнивание фильтрующих материалов, выгруженных из автосамосвалов;

б) зачистка вручную готовой поверхности основания под рейку с разравниванием материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-20-1 | Устройство гравийного фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации (единица измерения - 100 м3 фильтрующего основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 105 |
| Е23-20-2 | Устройство щебеночного фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации (единица измерения - 100 м3 фильтрующего основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 105 |

Раздел 10. Дренажные трубы на иловых площадках

Таблица 23-21. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных

Состав работ:

а) укладка труб на готовый дренажный слой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-21-1 | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных, диаметром до 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-10 | Трубы керамические дренажные | 1000 шт. | 2,94 |
| Е23-21-2 | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных, диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-10 | Трубы керамические дренажные | 1000 шт. | 2,94 |
| Е23-21-3 | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных, диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-10 | Трубы керамические дренажные | 1000 шт. | 2,94 |

Таблица 23-22. Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных

Состав работ:

а) прорезка щелей в хризотилцементных трубах;

б) укладка труб на готовый дренажный слой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-22-1 | Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 100,8 |
| Е23-22-2 | Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных, диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/11 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 150 мм (БНТ 150) | м | 100,8 |
| Е23-22-3 | Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных, диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/12 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 200 мм (БНТ 200) | м | 100,8 |

Раздел 11. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

Таблица 23-23. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

Состав работ:

а) очистка колодца от мусора и осадка;

б) копание приямка;

в) пробивка проема в стене колодца;

г) заделка в стену колодца конца трубы;

д) засыпка приямка;

е) перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в сухих грунтах (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,065 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,026 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,0005 |
| Е23-23-2 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в мокрых грунтах (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,065 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,026 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,0005 |

Раздел 12. Люки

Таблица 23-24. Установка люков

Состав работ:

а) выравнивание основания под обойму (норма 1);

б) установка, закрепление и заделка обоймы раствором (норма 1);

в) установка крышки (норма 1);

г) установка полимерного люка на железобетонное покрытие колодца (норма 2);

д) устройство отмостки (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-24-1 | Установка люков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-10/12 | Люки смотровых колодцев чугунные легкие Л(А15) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,008 |
| Е23-24-2 | Установка полимерных люков круглых на газонах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 0,056 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,222 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-275 | Люки смотровых колодцев полимерные | шт. | 1 |

Раздел 13. Прокладка наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС"

Таблица 23-25. Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС"

Состав работ:

а) опускание и укладка труб в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-25-1 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |
| Е23-25-2 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |
| Е23-25-3 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 315 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |
| Е23-25-4 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |
| Е23-25-5 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |
| Е23-25-6 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 630 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |
| Е23-25-7 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |
| Е23-25-8 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |
| Е23-25-9 | Укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-60 | Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" | м | 102 |

Таблица 23-26. Муфтовое и раструбное соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС"

Состав работ:

а) смазка внутренней поверхности муфты (раструба);

б) установка уплотнительного кольца;

в) стыковка труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-26-1 | Муфтовое соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 110 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-1/1 | Муфта "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 | шт. | 100 |
| 6/40-80-15-2/1 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм | шт. | 200 |
| Е23-26-2 | Муфтовое соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 315 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-1/5 | Муфта "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 315 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 | шт. | 100 |
| 6/40-80-15-2/5 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 315 мм | шт. | 200 |
| Е23-26-3 | Муфтовое соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 400 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-1/6 | Муфта "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 400 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 | шт. | 100 |
| 6/40-80-15-2/6 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 400 мм | шт. | 200 |
| Е23-26-4 | Муфтовое соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 500 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-1/7 | Муфта "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 500 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 | шт. | 100 |
| 6/40-80-15-2/7 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 500 мм | шт. | 200 |
| Е23-26-5 | Муфтовое соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 630 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-1/8 | Муфта "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 630 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 | шт. | 100 |
| 6/40-80-15-2/8 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 630 мм | шт. | 200 |
| Е23-26-6 | Муфтовое соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-1/9 | Муфта "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 800 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 | шт. | 100 |
| 6/40-80-15-2/9 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 800 мм | шт. | 200 |
| Е23-26-7 | Муфтовое соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-1/10 | Муфта "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 1000 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 | шт. | 100 |
| 6/40-80-15-2/10 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 1000 мм | шт. | 200 |
| Е23-26-8 | Муфтовое соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-1/11 | Муфта "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 1200 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 | шт. | 100 |
| 6/40-80-15-2/11 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 1200 мм | шт. | 200 |
| Е23-26-9 | Раструбное соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 630 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-2/8 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 630 мм | шт. | 100 |
| Е23-26-10 | Раструбное соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-2/9 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 800 мм | шт. | 100 |
| Е23-26-11 | Раструбное соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-2/10 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 1000 мм | шт. | 100 |
| Е23-26-12 | Раструбное соединение полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-80-15-2/11 | Уплотнительное кольцо "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 1200 мм | шт. | 100 |

Таблица 23-27. Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей

Состав работ:

а) подача труб в центратор и закрытие замков аппарата;

б) установка соосности и торцевание свариваемых поверхностей;

в) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-27-1 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,28 |
| Е23-27-2 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 125 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,29 |
| Е23-27-3 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,32 |
| Е23-27-4 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,35 |
| Е23-27-5 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 250 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,39 |
| Е23-27-6 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 315 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,51 |
| Е23-27-7 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 400 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,53 |
| Е23-27-8 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 500 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,54 |
| Е23-27-9 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 630 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,58 |
| Е23-27-10 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 800 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,61 |
| Е23-27-11 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 1000 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,65 |
| Е23-27-12 | Сварка стыков полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" или фасонных частей, диаметром до 1200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,68 |

Таблица 23-28. Установка фасонных частей

Состав работ:

а) подача к месту установки и установка фасонных частей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-28-1 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 110 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-2 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 160 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-3 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-4 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 250 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-5 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 315 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-6 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 400 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-7 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 500 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-8 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 630 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-9 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-10 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-11 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 448,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-12 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 110 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-13 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 160 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-14 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-15 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 250 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-16 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 315 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-17 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 400 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-18 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 500 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-19 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 630 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-20 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-21 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-22 | Установка фасонных частей: тройников, диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 657,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-23 | Установка фасонных частей: крестовин, диаметром до 110 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-24 | Установка фасонных частей: крестовин, диаметром до 160 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-25 | Установка фасонных частей: крестовин, диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-26 | Установка фасонных частей: крестовин, диаметром до 250 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |
| Е23-28-27 | Установка фасонных частей: крестовин, диаметром до 315 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части | шт. | 100 |

Таблица 23-29. Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС"

Состав работ:

а) установка заглушек, заполнение водой, осмотр трубопровода;

б) вторичное испытание, слив воды, снятие заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 1 |
| Е23-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 1 |
| Е23-29-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 315 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 1 |
| Е23-29-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 1 |
| Е23-29-5 | Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 630 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 1 |
| Е23-29-6 | Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 1 |
| Е23-29-7 | Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 1 |
| Е23-29-8 | Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС", диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 226,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 1 |

Таблица 23-30. Протягивание полиэтиленовых труб в футляр

Состав работ:

а) протягивание трубы в футляр на стандартных пластиковых скользящих опорах;

б) заделка концов футляра.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-30-1 | Протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200 мм (единица измерения - 10 м футляра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Пластиковая скользящая опора | шт. | 5 |
| Е23-30-2 | Протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 315 мм (единица измерения - 10 м футляра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 0,0236 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Пластиковая скользящая опора | шт. | 4 |
| Е23-30-3 | Протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 400 мм (единица измерения - 10 м футляра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 0,0372 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Пластиковая скользящая опора | шт. | 4 |
| Е23-30-4 | Протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 630 мм (единица измерения - 10 м футляра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,88 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 0,0947 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Пластиковая скользящая опора | шт. | 3 |
| Е23-30-5 | Протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 800 мм (единица измерения - 10 м футляра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,18 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 0,1447 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Пластиковая скользящая опора | шт. | 3 |
| Е23-30-6 | Протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 1000 мм (единица измерения - 10 м футляра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 0,1507 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Пластиковая скользящая опора | шт. | 3 |
| Е23-30-7 | Протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 1200 мм (единица измерения - 10 м футляра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 0,1758 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Пластиковая скользящая опора | шт. | 3 |

Таблица 23-31. Заделка прохода трубы через стенку железобетонного колодца

Состав работ:

а) приготовление бетона;

б) заделка отверстий бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-31-1 | Заделка прохода трубы через стенку железобетонного колодца, диаметром от 110 мм до 200 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь для монолитного бетонирования | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-15-2 | Кольцо уплотнительное | шт. | 100 |
| Е23-31-2 | Заделка прохода трубы через стенку железобетонного колодца, диаметром от 250 мм до 500 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь для монолитного бетонирования | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-15-2 | Кольцо уплотнительное | шт. | 100 |
| Е23-31-3 | Заделка прохода трубы через стенку железобетонного колодца, диаметром от 630 мм до 800 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь для монолитного бетонирования | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-15-2 | Кольцо уплотнительное | шт. | 100 |
| Е23-31-4 | Заделка прохода трубы через стенку железобетонного колодца, диаметром от 1000 до 1200 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь для монолитного бетонирования | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-15-2 | Кольцо уплотнительное | шт. | 100 |

Раздел 14. Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб

Таблица 23-32. Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб

Состав работ:

а) выравнивание поверхности дна траншеи;

б) копание приямков в местах соединения труб;

в) укладка труб с соединением на уплотнительных кольцах, центрированием, резкой труб, снятием фасок;

г) засыпка грунтом приямков и пазух под трубопроводами вручную с трамбованием грунта ручной трамбовкой;

д) засыпка трубопроводов на высоту до 0,15 м над верхом трубопроводов вручную;

е) трамбование послойно грунта между стенками траншеи и трубопроводом виброплитой;

ж) гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-32-1 | Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 0,08 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| Е23-32-2 | Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 0,08 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| Е23-32-3 | Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 300 мм | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 0,05 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| Е23-32-4 | Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 315 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 300 мм | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 0,05 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| Е23-32-5 | Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 15 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 27,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 500 мм | шт. | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 0,04 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |
| Е23-32-6 | Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,54 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 43,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 500 мм | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки металлические | шт. | 0,04 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | м | 101 |

Раздел 15. Трубопроводы из железобетонных безнапорных труб с уплотнительными манжетами

Таблица 23-33. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами

Состав работ:

а) опускание и укладка труб в траншею;

б) смазка уплотнительной манжеты;

в) стыковка труб с применением уплотнительной манжеты;

г) приготовление грунтовки и раствора из сухих смесей;

д) грунтование стыкуемых поверхностей труб;

е) заделка раструбов раствором;

ж) заделка стыков с внутренней стороны раствором (нормы 5-10);

и) гидравлическое испытание трубопроводов предварительное и окончательное (приемочное).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-33-1 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром до 400 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 1,48 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,6 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 176 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-2 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 1,73 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,7 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 198 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-3 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 600 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 31,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 1,98 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 28,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 286 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-4 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 800 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 37,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 2,64 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 50,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 352 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-5 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 46,8 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 3,32 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,055 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 79 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-6 | Укладка трубопроводов железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1200 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 56,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 3,96 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0683 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 113,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 1247 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-7 | Укладка трубопроводов железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1400 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 66,8 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 4,53 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0783 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 153,9 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 1430 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-8 | Укладка трубопроводов железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1600 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 457,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 77,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 5,16 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0933 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 201 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 1705 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-9 | Укладка трубопроводов железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 2000 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 582,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 98,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 6,26 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,1425 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 190 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 2603 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |
| Е23-33-10 | Укладка трубопроводов железобетонных безнапорных фальцевых труб диаметром 2400 мм длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 742,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 271,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 135,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 7,39 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,245 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 139 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-80/30 | Смесь сухая (СС) для ремонта железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб типа РМм III, конструкционная, на полимерцементно-минеральной основе, мелкозернистая, армированная полимерным волокном, ПЦ-МЗ-АП | кг | 4492 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-15 | Заглушки | шт. | 0,05 |
| П6/200-15-1 | Манжеты уплотнительные из резины | шт. | 40 |

Раздел 16. Установка фасонных частей и стояков из поливинилхлоридных труб в колодцах

Таблица 23-34. Установка поливинилхлоридных фасонных частей в перепадных колодцах

Состав работ:

а) снятие крышек люков колодцев, проверка наличия газа;

б) приготовление мыльного раствора;

в) смазка торцов фасонных частей;

г) установка фасонных частей с соединением с трубой на уплотнительных кольцах;

д) установка крышек люков колодцев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-34-1 | Установка поливинилхлоридных фасонных частей: тройников, отводов диаметром 110-160 мм в перепадных колодцах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | 1 |
| Е23-34-2 | Установка поливинилхлоридных фасонных частей: тройников, отводов диаметром 200-315 мм в перепадных колодцах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,03 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | 1 |
| Е23-34-3 | Установка поливинилхлоридных фасонных частей: тройников диаметром 400-500 мм в перепадных колодцах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Фасонные части ПВХ в комплекте с уплотнительными кольцами | шт. | 1 |

Таблица 23-35. Установка стояка из поливинилхлоридных труб в перепадных колодцах

Состав работ:

а) снятие крышек люков колодцев, проверка наличия газа;

б) замеры длины стояка - трубы;

в) резка труб, снятие фаски на торце трубы с зачисткой;

г) сборка и установка хомутов со сверлением отверстий и креплением;

д) приготовление мыльного раствора;

е) смазка торцов трубы;

ж) установка трубы с соединением с фасонными частями на уплотнительных кольцах;

и) закрепление трубы хомутами;

к) установка крышек люков колодцев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-35-1 | Установка стояка из поливинилхлоридных труб диаметром 110-160 мм в перепадных колодцах (единица измерения - стояк-труба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут КТР в комплекте с пластмассовым дюбелем и резьбой шпилькой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ канализационные в комплекте с уплотнительными кольцами | м | П |
| Е23-35-2 | Установка стояка из поливинилхлоридных труб диаметром 200-315 мм в перепадных колодцах (единица измерения - стояк-труба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,03 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 300 мм | шт. | 0,006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут КТР в комплекте с пластмассовым дюбелем и резьбой шпилькой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ канализационные в комплекте с уплотнительными кольцами | м | П |
| Е23-35-3 | Установка стояка из поливинилхлоридных труб диаметром 400-500 мм в перепадных колодцах (единица измерения - стояк-труба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 500 мм | шт. | 0,01 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут КТР в комплекте с пластмассовым дюбелем и резьбой шпилькой | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы ПВХ канализационные в комплекте с уплотнительными кольцами | м | П |

Раздел 17. Устройство хоз-бытового коллектора с применением труб железобетонных безнапорных коррозионно-стойких с защитной оболочкой из полиэтилена открытым методом

Таблица 23-36. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных коррозионно-стойких с защитной оболочкой из полиэтилена канализационных труб открытым методом

Состав работ:

а) опускание и укладка труб в траншею;

б) смазка уплотнительных профилей и втулочного конца трубы;

в) стыковка труб с применением уплотнительных профилей, проверка правильности расположения уплотнительных профилей;

г) заделка стыков с внутренней стороны цементным раствором;

д) предварительное гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е23-36-1 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных коррозионно-стойких с защитной оболочкой из полиэтилена канализационных труб длиной 2,5 м диаметром 2000 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,79 |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 125,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные коррозионно-стойкие с защитной оболочкой из полиэтилена длиной 2,5 м диаметром 2000 мм в комплекте с резиновыми уплотнительными профилями | шт. | 4 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,044 |
| Е23-36-2 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных коррозионно-стойких с защитной оболочкой из полиэтилена канализационных труб длиной 3,0 м диаметром 2000 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,46 |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 125,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные коррозионно-стойкие с защитной оболочкой из полиэтилена длиной 3,0 м диаметром 2000 мм в комплекте с резиновыми уплотнительными профилями | шт. | 3,33 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,037 |