НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 23
Канализация – наружные сети

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 23
Каналізацыя – знадворныя сеткі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 23
Canalization – external devices

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по строительству наружных самотечных сетей канализации.

1.2. В нормативах учтены усредненные условия производства работ. Вносить в нормативы изменения или поправки в зависимости от длины труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.3. В нормативах на прокладку трубопроводов из хризотилцементных, керамических, железобетонных и бетонных труб диаметры труб приведены по условному проходу.

В нормативах на прокладку трубопроводов из полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб приведены наружные диаметры труб.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е23-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 23-1 (норма 1)»).

В случае, когда проектной документацией объекта строительства предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных, следует применять нормативы для труб ближайшего диаметра.

Диаметры труб в нормативах, приведенные со словом «до», следует понимать включительно.

1.4. В нормативах учтены расходы на выполнение основных работ, которые перечислены в «составе работ», и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов, зачистка дна траншей, готовых приямков, подбивка труб грунтом, планировка естественных оснований и т.п.).

1.5. В нормативах на устройство канализационных и дождеприемных колодцев учтены расходы на установку люков, решеток и металлических стремянок.

1.6. Расходы на устройство временных инвентарных приспособлений: различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, а также ограждений траншей, деревьев и люков колодцев нормативами не учтены и возмещаются за счет общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли.

1.7. Расходы на устройство водостоков определяются по нормативам таблиц 23-6, 
23-7, 23-9 с применением коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.8. Расходы на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по нормативам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением расходов на:

уплотнение грунта в основании колодца;

устройство водоупорного замка из глины;

установку арматурных сеток в монолитном днище с расходом 0,03 т – для нормативов таблицы 23-14, 0,02 т – для нормативов таблицы 23-15 и 0,04 т – для нормативов таблицы 23-16 на 10 м3 конструкций колодцев;

обмазку внутренних поверхностей горячим битумом за 2 раза.

1.9. Расходы на прокладку трубопроводов напорной канализации следует определять по нормативам Сборника 22 «Водопровод – наружные сети».

1.10. Расходы на устройство канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого выпускного колодца учтены нормативами Сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

1.11. Расходы на земляные и водоотливные работы, а также искусственное водопонижение определяются по нормативам соответствующих сборников в соответствии с технологией производства этих работ, разработанной в проектах организации строительства или проектах производства работ.

1.12. Расходы на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов определяются по нормативам Сборника 22 «Водопровод – наружные сети».

1.13. Расходы на укладку футляров из железобетонных труб в открытой траншее определяются по нормативам настоящего Сборника (таблицы 23-4 – 23-6), а расходы на укладку футляров из стальных труб и протаскивание труб в футляры – по нормативам Сборника 22 «Водопровод – наружные сети».

1.14. Расходы на устройство отмостки у люков колодцев в случаях, предусмотренных проектной документацией объекта строительства, определяются дополнительно по нормативам Сборника 27 «Автомобильные дороги».

1.15. Нормативы таблиц 23-13 – 23-18 предназначены для определения расходов на устройство канализационных и дождеприемных колодцев по типовым проектам, а также колодцев и камер аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 60 м3.

Расходы на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 60 м3 определяются по нормативам соответствующих сборников.

1.16. В нормативах таблицы 23-1 (норма 5) приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).

При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда и норм эксплуатации машин на ее установку.

1.17. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.18. Устройство тоннелей из железобетонных труб при бестраншейной прокладке сетей канализации проходческим комплексом с использованием тоннелепроходческих щитов диаметром 2000 мм, 1200 мм, 1000 мм следует нормировать по Сборнику 22 «Водопровод – наружные сети».

1.19. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 23-13 (2,4,6,8), 23-18 (2,4) | 0.4 | - |
| 23-11, 23-12 |  | 64.6 |
| 23-4 (1,2,3,4,5,6,7,8,9), 23-5, 23-6 (5,6,7,8,9,10), 23-7, 23-8, 23-9 (6), 23-10 |  | 83.7 |
| 23-16 (3,5) | 1.7 | 47.4 |
| 23-4 (10) |  | 83.7 |

Продолжение таблицы 1

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 23-16 (1,7), 23-17 (1) | 2.3 | 45.6 |
| 23-1 (4,5), 23-17 (4) |  | 52.2 |
| 23-18 (6) | 3.7 | - |
| 23-16 (6,8) |  | 23.6 |
| 23-17 (6) |  | 32.7 |
| 23-16 (2,4) | 4.2 | 21.8 |
| 23-17 (3) |  | 30.5 |
| 23-17 (2,5) | 5.7 | 23.1 |
| 23-19 (2) |  | 46.6 |
| 23-19 (1) | 7.3 | 52.8 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 23-2 | 0.5 | - |
| 23-13, 23-14, 23-15, 23-18 (6), 23-26 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11), 23-33, 23-36 |  | 9.7 |
| 23-24 (2) | 1.2 | - |
| 23-16 (1,3,5,7), 23-26 (12) |  | 9.7 |
| 23-8 (8,9), 23-17 (1,4), 23-32 (6) | 2.4 | 9.7 |
| 23-8 (7), 23-17 (3), 23-18 (1), 23-32 (5) | 3.5 | 9.7 |
| 23-1 (4,5), 23-8 (4,5,6,10), 23-16 (8), 23-17 (6), 23-18 (3), 23-32 (4) | 4.3 | 9.7 |
| 23-16 (2,6), 23-17 (5), 23-19 (2), 23-35 (1) | 5.5 | 9.7 |
| 23-8 (3), 23-16 (4), 23-17 (2), 23-32 (3) | 6.3 | 9.7 |
| 23-8 (1), 23-18 (2), 23-19 (1), 23-35 (2) | 7.7 | 9.7 |
| 23-8 (2), 23-32 (2), 23-35 (3) | 8.5 | 9.7 |
| 23-18 (4), 23-32 (1) | 9.5 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): вибраторы, котлы битумные, растворосмесители, средства малой механизации, установки для сварки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бензин-растворитель, битумы, бруски, ветошь, вода, гвозди, доски, канаты из капроновых нитей, мыло, пакля пропитанная, проволока стальная, прокат из стали, смазки, смеси асфальтобетонные, ткань мешочная, топливо дизельное, шкурка шлифовальная, щиты из досок, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий или сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами.

2.2. Объем конструкций колодцев следует исчислять по проектным данным, включая объемы днищ, лотка (без учета подготовки), стен, покрытия и горловины.

2.3. При наличии в проектной документации объекта строительства указания об установке в колодцах вторых крышек расходы на их установку следует учитывать дополнительно.

2.4. Расход материалов на выполнение работ по заделке прохода трубы через стенку железобетонного колодца (нормативы таблицы 23-31) приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Расход материалов на выполнение работ по заделке 100 отверстий при проходе трубы через стенку железобетонного колодца

| Диаметр трубы, мм | Расход сухой смеси для монолитного бетонирования, т | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 110 | 0,21 | 0,026 |
| 125 | 0,24 | 0,03 |
| 160 | 0,28 | 0,036 |
| 200 | 0,62 | 0,078 |
| 250 | 0,75 | 0,094 |
| 315 | 0,91 | 0,114 |
| 400 | 2,27 | 0,248 |
| 500 | 2,78 | 0,348 |
| 630 | 3,41 | 0,426 |
| 800 | 6,43 | 0,804 |
| 1000 | 7,90 | 0,988 |
| 1200 | 12,58 | 1,574 |

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Устройство водостоков с гидравлическим испытанием | 23-6 – 23-7, 23-9 | 0,84 | 0,85 | – |
| 3.2. Устройство водостоков без гидравлического испытания | 23-6 – 23-7, 23-9 | 0,67 | 0,85 | – |