НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 24
Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 24
Цеплазабеспячэнне і газапровады – знадворныя сеткі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 24
Heat supply and gas pipelines

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Теплоснабжение – наружные сети

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Раздел Сборника включены нормативы на выполнение работ по подземной и надземной прокладке тепловых сетей для транспортирования теплоносителя (вода, пар с условным давлением до 2,5 МПа и температурой до 300 °С), включая бесканальную прокладку трубопроводов в армопенобетонной и битумоперлитовой, пенополиуретановой изоляции.

Расходы на выполнение работ по прокладке тепловых сетей с более высокими параметрами теплоносителя следует определять по соответствующему Сборнику на монтаж оборудования.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е24-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 24-1 (норма 1)»).

1.2. В нормативах учтены:

расходы на выполнение полного комплекса основных работ по прокладке трубопроводов в непроходных (проходных) каналах и надземной прокладке; установке П-образных и сальниковых компенсаторов, стальных задвижек и грязевиков, а также вспомогательных работ, сопутствующих и связанных с основными (очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений; заготовка, сборка и сварка комплектов спускников с задвижками и воздушников, подноска материалов и приспособлений в пределах рабочей зоны; установка и перестановка временных лестниц, подвесок и других приспособлений для работы на высоте до 8 м и др.).

1.3. Расходы на подвеску подземных коммуникаций, пересекаемых трассой трубопроводов, следует определять по нормативам Сборника 22 «Водопровод – наружные сети».

Нормативы не учитывают расходы на выполнение работ по устройству различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, на ограждение траншей, деревьев и люков колодцев.

Указанные расходы возмещаются за счет общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли.

1.4. В нормативах приведены диаметры труб и трубопроводной арматуры в мм по условному проходу.

1.5. В нормативах предусмотрено выполнение работ по подземной укладке трубопроводов на глубине до 3 м или надземной – на высоте до 8 м.

При определении расходов на укладку трубопроводов на высоте более 8 м и под мостами на высоте до 10 м следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.6. Расходы на выполнение отдельных видов работ для сооружения тепловых сетей определяются по нормативам следующих сборников:

а) устройство футляров из стальных труб – по нормативам Сборника 22 «Водопровод – наружные сети»;

б) установка конденсационных горшков – по нормативам Сборника 18 «Отопление – внутренние устройства»;

в) контроль качества сварных стыков физическими методами – по нормативам Сборника 25 «Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов»;

г) установка чугунных задвижек – по нормативам Сборника 22 «Водопровод – наружные сети»;

д) установка лесов для прокладки трубопроводов на высоте более 8 м – по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;

е) врезка трубопроводов в действующие сети – по нормативам соответствующего Сборника на монтаж оборудования;

ж) установка задвижек и другой арматуры независимо от диаметров с пневматическим, гидравлическим, электрическим или электромагнитным приводом – по нормативам соответствующих сборников на монтаж оборудования.

1.7. В нормативах приведены показатели расхода задвижек и клапанов в комплектах, в которые входит: одна задвижка или клапан, два ответных фланца, два патрубка, прокладки и соответствующее количество крепежных изделий; стоимость комплектов следует учитывать дополнительно, количество комплектов принимается по проектным данным.

1.8. Длина П-образных компенсаторов в нормативах учтена: диаметр 57–108 – 6,3 м, диаметр 133–219 – 10,5 м, диаметр 273–325 – 12,6 м, диаметр 377–426 – 20 м.

Газопроводы городов и поселков

1.9. Настоящий раздел Сборника содержит нормативы на выполнение работ по прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2).

Расходы на выполнение работ по прокладке газопроводов и установке фасонных частей и задвижек следует определять по нормативам соответствующих сборников.

1.10. В нормативах раздела учтены расходы на выполнение полного комплекса основных работ по прокладке газопроводов, которые перечислены в «составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, связанных с выполнением основных (подноска и опускание материалов в траншеи, установка и перестановка приспособлений, переходы в пределах рабочей зоны и др.).

1.11. Расходы на выполнение земляных работ следует определять по нормативам Сборника 1 «Земляные работы».

1.12. В нормативах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенных, следует применять нормативы для труб или арматуры ближайшего диаметра.

1.13. В нормативах учтены расходы на выполнение работ по установке трубопроводной арматуры с ручным приводом. Расходы на выполнение работ по установке арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим или электромагнитным приводами определяются по нормативам соответствующих Сборников на монтаж оборудования.

1.14. Расходы на выполнение работ по антикоррозийной изоляции газопроводов в местах соединения их с арматурой, а также на изоляцию арматуры и на устройство колодцев следует определять по нормативам Сборника 22 «Водопровод – наружные сети».

1.15. В нормативах на выполнение работ по врезке, отключению газопроводов и устройству байпасов под газом учтены условия, связанные с вредностью и сложностью производства работ.

1.16. В нормативах предусмотрено выполнение работ по вводу газопроводов в здания при условии наличия готового отверстия в фундаменте или стене. Расходы на выполнение работ по установке футляра (гильзы) с заделкой цементным раствором, а также по заделке концов футляра смоляной паклей с заливкой битумом межтрубного пространства в нормах учтены.

1.17. В нормативах таблиц 24-103 и 24-104 на выполнение работ по врезке газопроводов со снижением давления учтено выполнение работ на газопроводах давлением до 4,9 кПа (0,05 кгс/см2). При большем давлении следует применять коэффициенты к нормативам, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.18. В нормативах не учтены расходы по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля: просвечиванием рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или ультразвуковой дефектоскопией. Указанные расходы определяются по нормативам Сборника 25 «Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов».

1.19. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

Бесканальная прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа «Изопрофлекс» и «Изопрофлекс-А» (ГПИ-трубы)

1.20. В нормативах таблиц 24-137 – 24-144 группу сложности в зависимости от типа ГПИ-труб принимать по таблице:

| Группа сложности | Типы ГПИ-труб |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | от 25/63 до 40/75 |
| II | от 50/90 до 75/110 |
| III | от 90/125 до 125/160 |
| IV | от 140/180 до 160/200 |
| V | 225/270 |

Примечание – При использовании ГПИ-труб, не приведенных в таблице, группу сложности принимать по наружному диаметру напорной трубы (без учета слоя теплоизоляции).

В нормативах Таблицы 24-143 при установке тройников, защитных кожухов тройников группу сложности принимать по большему типу ГПИ-трубы.

1.21. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 24-8, 24-9, 24-10, 24-118, 24-133 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17, 18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,37,38,39,40), 24-134, 24-135 (17,18,19, 20,37,38,39,40), 24-136 (3,4,5,6,7), 24-152 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,37,38,39,40), 24-153, 24-154 (17,18,19,20, 37,38,39,40) | 0.5 | - |
| 24-116 (1,2,3,4,7,8,9,10) |  | 1.6 |
| 24-133 (12,13,14,15,16,32,33,34,35,36), 24-135 (3,4,5,6,7,8, 9,10,23,24, 25,26,27,28,29,30), 24-136 (1,2), 24-152 (12,13, 14,15,16,32,33,34,35,36), 24-154 (3,4,5,6,7,8,9,10,23,24,25, 26,27,28,29,30) | 1.5 | - |
| 24-116 (5,6) |  | 1.2 |
| 24-1, 24-2 (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19), 24-3 (4,5,6,7,8,9, 11,12,13,14), 24-4 (6,8), 24-5 (1,8,9), 24-6 (9) |  | 26.1 |
| 24-2 (1,2,3), 24-3 (1,2,3,10,15,16,17,18,19), 24-4 (1,2,3,4,5, 7,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18), 24-5 (2,3,4,5,6,7), 24-6 (1,2, 3,4,5,6,7,8,10), 24-7 (1,2,3,4,5, 6,7,8,9) |  | 33.6 |
| 24-135 (1,2,11,13,14,21,22,31,33,34), 24-154 (1,2,11,13,14, 21,22, 31,33,34) | 2.5 | - |
| 24-4 (19), 24-5 (10), 24-7 (10) |  | 34.9 |
| 24-5 (11,12), 24-6 (11,12), 24-7 (11,12) |  | 41.5 |
| 24-135 (12,15,16,32,35,36), 24-154 (12,15,16,32,35,36) | 3.4 | - |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 24-11, 24-12, 24-13, 24-14, 24-109, 24-111, 24-121, 24-122, 24-123, 24-131, 24-132, 24-137, 24-144, 24-150, 24-151 | - | - |
| 24-2 (1,2,4,16,17,18,19), 24-3 (1,2,4,16,17,18,19), 24-4 (1,2,16,17,18, 19), 24-5 (7,8,9,10,11,12), 24-6 (7,8,9,10,11,12), 24-7 (8,9,10,11,12), 24-102 (2,3,4), 24-103, 24-105, 24-107, 24-108, 24-112 (1), 24-114, 24-116 | 0.5 | 9.7 |
| 24-125 (2) | 1.4 | 6.9 |
| 24-2 (3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 24-3 (3,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,14, 15), 24-4 (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 24-5 (1,2,3,4,5,6), 24-6 (1,2,3,4,5,6), 24-7 (1,2,3,4,5,6,7), 24-8 (1,2,3,4,5,6,7,8), 24-9 (1,2,3), 24-10 (10,16,17,18,19,20), 24-101, 24-102 (1), 24-104 (8), 24-106 (1,2,3,11), 24-110, 24-136 (6,7) |  | 9.7 |
| 24-1 (9), 24-8 (9,10), 24-9 (4,5,6,7,8), 24-10 (3,4,5,6,7,8, 9, 11,12,13,14, 15), 24-104 (2,4,5,6,7), 24-106 (4,5,6,8,9,10), 24-124 (1), 24-134 (10,20), 24-136 (3,4,5), 24-153 (10,20) | 2.5 | 9.7 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 24-118 (4) | 3.6 | 7.5 |
| 24-1 (4,7,8), 24-10 (1,2), 24-104 (1,3), 24-106 (7), 24-112 (2), 24-124 (2,3), 24-133 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23, 24,25, 26,27,28,29,30,31), 24-134 (7,8,9,17,18,19), 24-136 (2), 24-143, 24-152 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29,30,31), 24-153 (7,8,9,17,18,19) |  | 9.7 |
| 24-1 (5,6), 24-124 (4,5,6), 24-133 (12,13,14,15,16,32, 33,34,35,36), 24-134 (6,16), 24-135 (2,3,22,23), 24-138 (5), 24-152 (12,13,14,15,16,32,33, 34,35,36), 24-153 (6,16), 24-154 (2,3,22,23) | 4.7 | 9.7 |
| 24-125 (1) | 5.5 | 6.9 |
| 24-118 (3) |  | 7.3 |
| 24-1 (1), 24-124 (7), 24-133 (17,18,19,20,37,38,39,40), 24-134 (4,5,14,15), 24-135 (1,4,5,6,7,8,9,10,11,21,24,25,26,27,28, 29, 30,31), 24-138 (4), 24-152 (17,18,19,20,37,38,39,40), 24-153 (4,5,14,15), 24-154 (1,4,5,6,7,8,9,10,11,21,24,25,26,27,28, 29, 30,31) |  | 9.7 |
| 24-113 | 6.7 | 7.4 |
| 24-1 (2), 24-124 (8), 24-134 (3,13), 24-135 (12,13,14,15,32, 33,34,35), 24-136 (1), 24-138 (3), 24-139 (5), 24-141 (3,4,5), 24-142 (3,4,5), 24-153 (3,13), 24-154 (12,13,14,15,32,33, 34,35) |  | 9.7 |
| 24-118 (2) | 7.5 | 7.1 |
| 24-1 (3), 24-134 (2,12), 24-135 (16,17,18,36,37,38), 24-139 (3,4), 24-141 (1,2), 24-142 (1,2), 24-153 (2,12), 24-154 (16,17,18,36,37,38) |  | 9.7 |
| 24-118 (1) | 8.4 | 7.1 |
| 24-135 (19,20,39,40), 24-138 (2), 24-139 (2), 24-154 (19,20, 39,40) |  | 9.7 |
| 24-134 (1,11), 24-138 (1), 24-139 (1), 24-140, 24-153 (1,11) | 9.6 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): аппараты для газовой сварки и резки, дрели, машины шлифовальные, средства малой механизации, установки для подогрева стыков, электрические печи для сушки сварочных материалов и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовый картон, бензин, болты, болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, ветошь, гайки, дрова, изолента, кислород технический, клей, краны проходные, краска, круги шлифовальные, крафт-бумага, лаки, манометры, олифа, пластина резиновая техническая, пленка полиэтиленовая, сверла, смесь пропана и бутана технических, сурик свинцовый, ткань стеклянная, топливо дизельное, шайбы, эмали и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Теплоснабжение – наружные сети

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми компенсаторами, задвижками с патрубками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине.

Газопроводы городов и поселков

2.2. Объемы работ определяются по проектным данным.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Надземная прокладка трубопроводов на высоте от 8,1 до 10 м | 24-4, 24-7 | 1,04 | Краны 1,09 | – |
| 3.2. Надземная прокладка трубопроводов на высоте свыше 10 м | 24-4, 24-7 | 1,06 | Краны 1,12 | – |
| 3.3. Прокладка трубопроводов под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м диаметром до 200 мм | 24-4, 24-7 | 1,26 | Краны 1,84 | – |
| 3.4. Прокладка трубопроводов под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м диаметром более 200 мм | 24-4, 24-7 | 1,18 | Краны 1,5 | – |
| 3.5. Врезка «штуцером» в газопроводы давлением более 4,9 кПа (0,05 кгс/см2) диаметром: 70–400 мм | 24-103 | 1,3 | 1,3 | – |
| 3.6. Врезка «штуцером» в газопроводы давлением более 4,9 кПа (0,05 кгс/см2) диаметром: 500–700 мм | 24-103 | 1,6 | 1,6 | – |
| 3.7. Врезка «муфтой» в газопроводы давлением более 4,9 кПа (0,05 кгс/см2) диаметром: 75–250 мм | 24-104 | 1,3 | 1,3 | – |
| 3.8. Врезка «муфтой» в газопроводы давлением более 4,9 кПа (0,05 кгс/см2) диаметром: 300–700 мм | 24-104 | 1,4 | 1,4 | – |
| 3.9. Установка газовых свечей на действующем газопроводе | 24-110 | 1,17 | – | – |