Раздел 01. Изоляция горячих поверхностей

Таблица 26-1. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем

Состав работ:

а) установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту;

б) крепление конструкций;

в) изготовление и крепление диафрагм;

г) изготовление бандажей и пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 25 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,084 |
| Е26-1-2 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 25 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,16 |
| Е26-1-3 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 38 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,95 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,1 |
| Е26-1-4 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 38 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,19 |
| Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 45 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,2 |
| Е26-1-6 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 45 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,67 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,32 |
| Е26-1-7 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 57 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,23 |
| Е26-1-8 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 57 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,74 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,35 |
| Е26-1-9 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,85 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,26 |
| Е26-1-10 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,4 |
| Е26-1-11 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 89 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,87 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,29 |
| Е26-1-12 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 89 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,44 |
| Е26-1-13 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 108 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,99 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,33 |
| Е26-1-14 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 108 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,34 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,49 |
| Е26-1-15 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,37 |
| Е26-1-16 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,55 |
| Е26-1-17 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 159 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,43 |
| Е26-1-18 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 159 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,78 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,62 |
| Е26-1-19 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 219 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,73 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,54 |
| Е26-1-20 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 219 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,77 |

Таблица 26-2. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта

Состав работ:

а) установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту;

б) крепление изделий на трубопроводах бандажами;

в) промазка швов полимерцементной мастикой или асбоцементным раствором;

г) изготовление бандажей и пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-2-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П |
| Е26-2-2 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00141 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П |
| Е26-2-3 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00162 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П |
| Е26-2-4 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00202 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П |
| Е26-2-5 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00244 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П |
| Е26-2-6 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00263 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П |
| Е26-2-7 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00384 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П |
| Е26-2-8 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00416 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П |

Таблица 26-3. Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Состав работ:

а) укладка полуцилиндров с подгонкой их по месту;

б) заполнение швов отходами изделий;

в) закрепление изделий бандажами;

г) изготовление и установка диафрагм;

д) изготовление бандажей;

е) изготовление и закрепление пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-3-1 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,189 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00154 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,08 |
| Е26-3-2 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,16 |
| Е26-3-3 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,189 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00165 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,08 |
| Е26-3-4 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,18 |
| Е26-3-5 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 38 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00172 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,1 |
| Е26-3-6 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 38 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00215 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,19 |
| Е26-3-7 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00179 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,11 |
| Е26-3-8 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00224 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,2 |
| Е26-3-9 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00235 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,23 |
| Е26-3-10 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00278 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,41 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,35 |
| Е26-3-11 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00256 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,26 |
| Е26-3-12 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00299 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,41 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,4 |
| Е26-3-13 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,29 |
| Е26-3-14 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00313 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,41 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,44 |
| Е26-3-15 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,33 |
| Е26-3-16 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00333 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,49 |

Таблица 26-4. Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Состав работ:

а) укладка цилиндров с подгонкой их по месту;

б) заполнение швов отходами изделий;

в) закрепление изделий бандажами;

г) изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство);

д) изготовление бандажей;

е) изготовление и закрепление пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-4-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,33 |
| Е26-4-2 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00333 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,49 |
| Е26-4-3 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00317 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,41 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,37 |
| Е26-4-4 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,47 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,55 |
| Е26-4-5 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 159 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00345 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,42 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,43 |
| Е26-4-6 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 159 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00388 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,62 |
| Е26-4-7 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 219 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00406 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,54 |
| Е26-4-8 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 219 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00453 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,53 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,77 |

Таблица 26-5. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем

Состав работ:

а) изоляция трубопроводов сегментами из плит на битумном связующем;

б) изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство);

в) изготовление сегментов из теплоизоляционных плит на битумном связующем;

г) изготовление бандажей;

д) изготовление пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-5-1 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 219-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,01 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00485 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-2 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 219-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,133 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,017 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-3 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 219-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,187 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,024 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-4 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 219-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,268 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,034 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0066 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-5 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 219-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,343 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,044 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-6 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 219-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,423 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,054 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-7 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,179 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,023 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0093 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-8 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,278 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,035 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-9 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,383 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,049 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0104 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-10 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,53 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,068 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,011 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-11 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,656 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-12 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,788 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0121 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-13 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,927 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,119 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0127 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |
| Е26-5-14 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,074 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,138 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0132 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П |

Таблица 26-6. Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым

Состав работ:

а) размотка рулона и резка на полотнища;

б) свертывание полотнищ в пакеты;

в) укладка пакетов на изолируемую поверхность и крепление их проволочными кольцами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-6-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |
| Е26-6-2 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |
| Е26-6-3 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |

Таблица 26-8. Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными

Состав работ:

а) закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой;

б) резка шнура и обертывание поверхности;

в) соединение (наращивание) концов шнура проволокой;

г) выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-8-1 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-2 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-3 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-4 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,117 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-5 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-6 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-7 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-8 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-9 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-10 | Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,197 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Шнур минераловатный | м3 | П |
| Е26-8-11 | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми, диаметр трубопровода до 25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,0305 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Шнур асбестовый | м3 | П |
| Е26-8-12 | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми, диаметр трубопровода до 25 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Шнур асбестовый | м3 | П |
| Е26-8-13 | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми, диаметр трубопровода до 57 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Шнур асбестовый пуховый | м3 | П |
| Е26-8-14 | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми, диаметр трубопровода до 57 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Шнур асбестовый пуховый | м3 | П |
| Е26-8-15 | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми, диаметр трубопровода до 57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Шнур асбестовый пуховый | м3 | П |
| Е26-8-16 | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми, диаметр трубопровода до 57 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Шнур асбестовый пуховый | м3 | П |

Таблица 26-9. Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими

Состав работ:

а) изоляция трубопроводов;

б) изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство);

в) изготовление бандажей;

г) изготовление пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-9-1 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,379 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00212 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-2 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,429 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00252 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-3 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00313 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-4 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,459 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00273 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-5 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,519 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00323 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,41 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-6 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 0,8 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00364 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,47 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-7 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,799 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 0,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00414 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,53 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-8 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,77 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-9 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,799 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00444 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-10 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,139 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 1,16 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00505 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-11 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 1,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00545 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-12 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 325-476 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00636 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,74 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-13 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 325-476 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00678 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-14 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 325-476 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 1,85 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00735 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-15 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 325-476 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 1,95 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00768 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,49 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-9-16 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода 325-476 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 2,03 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,71 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |

Таблица 26-10. Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ

Состав работ:

а) изоляция трубопроводов;

б) изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство);

в) изготовление бандажей;

г) изготовление пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-10-1 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 0,24 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00414 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,42 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-2 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 0,26 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00475 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,49 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-3 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 1,31 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00535 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,62 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-4 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 1,33 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00576 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,72 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-5 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 1,41 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00616 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,84 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-6 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 1,52 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00656 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,92 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-7 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 0,42 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00636 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,49 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-8 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 0,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00677 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,54 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-9 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 0,6 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00717 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,63 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-10 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 2,12 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00757 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,74 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-11 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 2,2 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00798 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,89 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-12 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 2,2 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00848 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 4,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-13 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 2,3 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00889 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,17 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 5,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-14 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 2,4 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00939 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,29 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 5,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-10-15 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 200 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,45 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 5,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |

Таблица 26-11. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой

Состав работ:

а) резка изделия по заданному размеру;

б) укладка изделий с подгонкой их по месту;

в) изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство);

г) изготовление бандажных лент из металла;

д) изготовление подвесок, подкладок;

е) изготовление пряжек (нормы 1-28).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-11-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,28 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,062 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,215 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-2 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,31 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,0745 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-3 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00242 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,37 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,0875 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,245 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-4 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00274 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,43 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,1005 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-5 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,46 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,113 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,255 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-6 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00266 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,66 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,096 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,345 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-7 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,78 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,119 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,365 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-8 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,03 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,135 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-9 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,23 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,155 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-10 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00404 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,51 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,18 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-11 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00419 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,75 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,415 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-12 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00453 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,04 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,225 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,425 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-13 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0031 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,69 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-14 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0034 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,88 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-15 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00375 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,08 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-16 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0041 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,29 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,23 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,57 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-17 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0043 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,58 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,26 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-18 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,83 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,29 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-19 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,13 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,32 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,61 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-20 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,74 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,275 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,964 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-21 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00485 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,99 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,33 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-22 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00505 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,19 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,39 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-23 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00535 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,42 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,455 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,099 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-24 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00565 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,74 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,512 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,125 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-25 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00596 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,02 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,572 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,158 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-26 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00626 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,35 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,63 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,184 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-27 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00646 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,61 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,684 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,214 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-28 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 200 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00677 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,95 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,745 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,242 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-29 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,09 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-30 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,09 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,00109 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,155 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-31 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,09 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,15 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,00118 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-32 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,09 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,00128 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-33 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,09 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,19 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,00138 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-34 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,09 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,26 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-35 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,09 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,85 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,00325 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |
| Е26-11-36 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,09 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,05 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,0049 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,36 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные материалы | м3 | П |

Таблица 26-12. Изоляция поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными

Состав работ:

а) установка изделий на штырях или проволочных стяжках;

б) изготовление бандажных лент и пряжек;

в) перемотка и отжиг проволоки;

г) устройство проволочного каркаса;

д) крепление изделий бандажами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-12-1 | Изоляция поверхностей плоских матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке (единица измерения - 10 м2 поверхности изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,17 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные на стеклоткани или металлической сетке | м3 | П |
| Е26-12-2 | Изоляция поверхностей плоских плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (единица измерения - 10 м2 поверхности изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-20 | Плиты полужесткие из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 | П |
| Е26-12-3 | Изоляция поверхностей плоских изделиями минераловатными с гофрированной структурой (единица измерения - 10 м2 поверхности изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-20-20/11 | Плиты теплоизоляционные из минерального стекловолокна ISOVER KL 37, толщиной 50 мм | м3 | 0,03076 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00162 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,00109 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,88 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Изделия минераловатные с гофрированной структурой | м3 | П |
| Е26-12-4 | Изоляция поверхностей фасонных матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке (единица измерения - 10 м2 поверхности изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0043 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,17 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные на стеклоткани или металлической сетке | м3 | П |
| Е26-12-5 | Изоляция поверхностей фасонных плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами из стеклянного штапельного волокна полужесткими на синтетическом связующем (единица измерения - 10 м2 поверхности изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00528 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,58 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,44 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-20 | Плиты полужесткие из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 | П |
| Е26-12-6 | Изоляция поверхностей фасонных изделиями минераловатными с гофрированной структурой (единица измерения - 10 м2 поверхности изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,58 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,88 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Изделия минераловатные с гофрированной структурой | м3 | П |

Таблица 26-13. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из листов и лент алюминиевых сплавов с использованием в качестве теплоизоляционного материала матов и стекловолокнистых полотен различных марок

Состав работ:

а) измерение габаритных размеров арматуры и фланцев;

б) изготовление полуфутляров;

в) изготовление и установка диафрагм (нормы 1-11);

г) изготовление и установка бандажей (нормы 1-11; 17-21);

д) изготовление пряжек (нормы 1-11);

е) установка полуфутляров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-13-1 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,12 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,73 |
| 5/50-30-1/3 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 16,6 |
| Е26-13-2 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,84 |
| 5/50-30-1/3 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 20,2 |
| Е26-13-3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,39 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,96 |
| 5/50-30-1/3 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 26,31 |
| Е26-13-4 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,49 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1 |
| 5/50-30-1/3 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 27,5 |
| Е26-13-5 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,82 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,18 |
| 5/50-30-1/3 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 35,4 |
| Е26-13-6 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,24 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,27 |
| 5/50-30-1/3 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 41,7 |
| Е26-13-7 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,73 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,36 |
| 5/50-30-1/3 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 49,5 |
| Е26-13-8 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 250-600 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,68 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 76,6 |
| Е26-13-9 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 250-600 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 89,3 |
| Е26-13-10 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 250-600 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,44 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 100,1 |
| Е26-13-11 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода 250-600 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,85 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 113,7 |
| Е26-13-12 | Изоляция арматуры съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,09 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 40 |
| Е26-13-13 | Изоляция арматуры съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,13 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 40 |
| Е26-13-14 | Изоляция арматуры съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 6,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,17 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 40 |
| Е26-13-15 | Изоляция арматуры съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 6,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 40 |
| Е26-13-16 | Изоляция арматуры съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 7,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,31 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 40 |
| Е26-13-17 | Изоляция фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 шт. фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00038 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,05 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 20 |
| Е26-13-18 | Изоляция фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00044 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,08 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 20 |
| Е26-13-19 | Изоляция фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 шт. фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00047 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 20 |
| Е26-13-20 | Изоляция фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,0005 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,14 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 20 |
| Е26-13-21 | Изоляция фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов и стекловолокнистых полотен различных марок и листов и лент алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 50 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00063 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Теплоизоляционный материал | м3 | 0,2 |
| П1/10-240-60 | Защелка | шт. | 20 |

Таблица 26-14. Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами

Состав работ:

а) изготовление матрацев;

б) изготовление металлического полуфутляра;

в) изготовление бандажей с пряжками;

г) изготовление диафрагм;

д) укладка матрацев;

е) установка металлического покрытия с отделкой торцов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-14-1 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами, условный диаметр трубопровода 800-1400 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,6 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,165 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 183,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Матрац на стеклоткани | м3 | 1,52 |
| Е26-14-2 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами, условный диаметр трубопровода 800-1400 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,6 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,165 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 197 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Матрац на стеклоткани | м3 | 2,31 |
| Е26-14-3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами, условный диаметр трубопровода 800-1400 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,6 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,165 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 212,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Матрац на стеклоткани | м3 | 3,1 |
| Е26-14-4 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами, условный диаметр трубопровода 800-1400 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,6 |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,165 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Матрац на стеклоткани | м3 | 4 |

Таблица 26-15. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали

Состав работ:

а) изготовление полуфутляров;

б) установка полуфутляров;

в) изготовление диафрагм;

г) установка диафрагм;

д) крепление диафрагм и полуфутляров бандажами (нормы 1-7) или винтами (нормы 8-11);

е) изготовление бандажей и пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-15-1 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,12 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 48,07 |
| Е26-15-2 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 58,77 |
| Е26-15-3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,39 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 70,07 |
| Е26-15-4 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,49 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 80,17 |
| Е26-15-5 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,82 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 102,87 |
| Е26-15-6 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,24 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 121,17 |
| Е26-15-7 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,73 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 143,77 |
| Е26-15-8 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода 250-600 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,68 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,2219 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| Е26-15-9 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода 250-600 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,2586 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| Е26-15-10 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода 250-600 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,44 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,2915 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |
| Е26-15-11 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода 250-600 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт. арматуры и фланцевых соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,85 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,3291 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,17 |

Таблица 26-16. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов

Состав работ:

а) изготовление деталей покрытия;

б) установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-16-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,21 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,26 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,3 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,28 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,33 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,38 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,42 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,41 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,46 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-11 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-14 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-17 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-19 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-20 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 6,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 6,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-23 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 7,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-24 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 200 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 8,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 220 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 9,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |
| Е26-16-26 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 240 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Листы алюминиевых сплавов | м2 | П |

Таблица 26-17. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной

Состав работ:

а) изготовление деталей покрытия;

б) установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-17-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00052 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00075 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00082 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 4,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00102 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00115 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 4,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 5,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-11 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 6,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 7,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 8,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-14 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 10,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 11,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 8,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-17 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 9,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 11,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-19 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 12,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-20 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 14,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 16,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 17,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-23 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 18,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-24 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 200 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 20,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 220 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 22,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-26 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 240 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 24,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-27 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,96 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00089 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-28 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,55 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00115 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 5,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |
| Е26-17-29 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода 320-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,18 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 10,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50-5 | Сталь листовая оцинкованная | м2 | П |

Таблица 26-18. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом

Состав работ:

а) изготовление деталей покрытия изоляции прямолинейных поверхностей и криволинейных участков;

б) изготовление и установка бандажей с пряжками;

в) установка и крепление деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-18-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00068 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,074 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00079 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00073 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00085 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00099 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00109 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 5,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00106 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 4,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 5,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-11 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 6,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 7,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 8,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-14 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 10,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 11,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 8,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-17 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 9,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 11,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-19 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 12,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-20 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 14,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 16,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 17,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-23 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 18,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-24 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 200 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 20,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 220 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 22,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |
| Е26-18-26 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 240 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 24,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,5 мм | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Металлопласт толщиной 0,8 мм | м2 | П |

Таблица 26-19. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами

Состав работ:

а) установка металлического покрытия на отводы;

б) крепление бандажами;

в) установка покрытий из дублированных материалов на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту;

г) изготовление деталей покрытия из фольги дублированной для прямых участков трубопроводов;

д) изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков;

е) изготовление бандажей и пряжек;

ж) изготовление и установка диафрагм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-19-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,48 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |
| Е26-19-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,6 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |
| Е26-19-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,71 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |
| Е26-19-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,66 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |
| Е26-19-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,8 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |
| Е26-19-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,89 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |
| Е26-19-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,8 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |
| Е26-19-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,98 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |
| Е26-19-9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,09 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Дублированные материалы | м2 | П |

Таблица 26-20. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым

Состав работ:

а) установка металлического покрытия на отводы;

б) крепление винтами;

в) установка покрытия из стеклоцемента на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту;

г) крепление винтами или бандажами;

д) изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового;

е) изготовление покрытий из металла для криволинейных участков трубопроводов;

ж) изготовление бандажной ленты и пряжек;

и) изготовление и установка диафрагм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-20-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопровода 325-600 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 17,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Стеклоцемент текстолитовый | м2 | П |
| Е26-20-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопровода 325-600 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 19,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Стеклоцемент текстолитовый | м2 | П |
| Е26-20-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопровода 325-600 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 20,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Стеклоцемент текстолитовый | м2 | П |
| Е26-20-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопровода 325-600 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0073 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 21,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Стеклоцемент текстолитовый | м2 | П |
| Е26-20-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопровода 325-600 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 23,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Стеклоцемент текстолитовый | м2 | П |

Таблица 26-21. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками

Состав работ:

а) установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту;

б) крепление покрытий;

в) изготовление бандажей и пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-21-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,2 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,23 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,25 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,3 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,35 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,28 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,3 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,33 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,35 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,38 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-11 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,43 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,8 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,43 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,1 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,41 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-14 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,45 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,47 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,2 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 3,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,5 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,3 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-17 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,55 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,5 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,6 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 4,8 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-19 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 0,64 |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-20 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,1 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 6,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,3 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 7,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,4 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 7,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |
| Е26-21-23 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/2 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,5 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 5,5 |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 7,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Упругие оболочки | м2 | П |

Таблица 26-22. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

Состав работ:

а) установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту;

б) изготовление покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-22-1 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия: цилиндрическая и плоская поверхность (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Листовой металл | м2 | П |
| Е26-22-2 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия: фасонная поверхность (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Листовой металл | м2 | П |
| Е26-22-3 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия: криволинейная (коническая, шаровая, сферическая) поверхность (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,00036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Листовой металл | м2 | П |

Таблица 26-23. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами

Состав работ:

а) разметка и нарезка оберточного материала;

б) обертывание насухо с промазкой швов битумной мастикой;

в) крепление оберточного материала бандажами;

г) изготовление бандажей;

д) изготовление пряжек (нормы 1-16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 4,11 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0017 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 4,83 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 5,46 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 6,72 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 8,1 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 6,2 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 6,8 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 7,56 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 8,82 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 10,2 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-11 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 11,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 9,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 11,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-14 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 12,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-15 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 13,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 15,1 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0051 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-17 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода менее 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 4,11 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода менее 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 4,83 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-19 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода менее 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 5,46 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-20 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода менее 76 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 6,2 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,00225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |
| Е26-23-21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода менее 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 6,72 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24 |
| 1/10-260-100-50-1/1 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7 х 20-50 мм | т | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | П |

Таблица 26-24. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

Состав работ:

а) раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища;

б) обертывание поверхности изоляции пленкой;

в) проклейка швов липкой лентой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-24-1 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-2 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-3 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-4 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-5 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-6 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-7 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-8 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-9 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-10 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-11 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-12 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-13 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-14 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-15 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-16 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-17 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-18 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-19 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-20 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-21 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 70 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-22 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-23 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-24 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е26-24-25 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |

Таблица 26-25. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств

Состав работ:

а) изготовление опорных колец;

б) установка опорных колец и разгружающих устройств на трубопровод и их закрепление болтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-25-1 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,00142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-2 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-3 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода до 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-4 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,00217 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-5 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,00235 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-6 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,00255 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-7 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 89-133 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,00273 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-8 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-9 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0061 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0061 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-10 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0066 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0066 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-11 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-12 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0078 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0078 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-13 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0083 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0232 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0083 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-14 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0089 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0253 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0089 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-15 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 159-273 мм, толщина теплоизоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0095 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0272 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0095 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-16 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0129 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0129 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-17 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0138 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0138 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-18 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0146 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0146 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-19 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0155 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0323 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0155 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-20 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0163 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0349 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0163 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-21 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 140 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0172 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0374 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0172 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-22 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0399 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-23 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 180 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0189 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0424 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0189 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-24 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0197 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0445 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0197 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-25 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 220 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0205 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,047 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0205 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |
| Е26-25-26 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода 325-820 мм, толщина теплоизоляционного слоя 240 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 30 мм | т | 0,0215 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0215 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | П |

Таблица 26-26. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна

Состав работ:

а) установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту;

б) крепление конструкций;

в) изготовление бандажей и пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-26-1 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-2 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-3 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-4 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-5 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,99 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-6 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-7 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-8 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,49 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-9 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 159 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-10 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 159 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,79 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-11 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 219 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,69 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-12 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 219 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-13 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,07 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-14 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из металла, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-15 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-16 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-17 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-18 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-19 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 1,99 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-20 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-21 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-22 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,49 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-23 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 159 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-24 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 159 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,79 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-25 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 219 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 2,69 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-26 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 219 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-27 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |
| Е26-26-28 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: покрытие из полимерных материалов, диаметр трубопровода 273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3,69 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-1/4 | Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 1 мм, нормальной точности изготовления, отожженный | кг | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Конструкции полносборные | м3 | П |

Таблица 26-27. Изоляция поверхностей известково-кремнеземистыми изделиями

Состав работ:

а) изготовление температурных вставок и секторов (нормы 1,2,3);

б) резка сегментов из плит (норма 3);

в) очистка изолируемой поверхности;

г) изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мастикой) с закреплением изделий;

д) оклеивание поверхности изоляции отводов стеклотканью;

е) изготовление бандажей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-27-1 | Изоляция поверхностей трубопроводов известково-кремнеземистыми сегментами (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,04 |
| 1/10-120-220-20/20 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-180 ПМ-21(127) | м2 | 2,83 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Сегменты известково-кремнеземистые | м3 | 1,03 |
| П1/10-130-5 | Мастика известково-кремнеземистая | м3 | 0,015 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,00299 |
| Е26-27-2 | Изоляция поверхностей трубопроводов известково-кремнеземистыми скорлупами (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,04 |
| 1/10-120-220-20/20 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-180 ПМ-21(127) | м2 | 3,59 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Скорлупы известково-кремнеземистые | м3 | 1,03 |
| П1/10-130-5 | Мастика известково-кремнеземистая | м3 | 0,015 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,00334 |
| Е26-27-3 | Изоляция поверхностей трубопроводов известково-кремнеземистыми сегментами из плит (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,04 |
| 1/10-120-220-20/20 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-180 ПМ-21(127) | м2 | 2,99 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00211 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты известково-кремнеземистые | м3 | 1,03 |
| П1/10-130-5 | Мастика известково-кремнеземистая | м3 | 0,031 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,00476 |
| Е26-27-4 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей известково-кремнеземистыми плитами в 2 слоя (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,00193 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты известково-кремнеземистые | м3 | 1,03 |
| П1/10-130-5 | Мастика известково-кремнеземистая | м3 | 0,01 |

Таблица 26-28. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления

Состав работ:

а) изготовление, установка и приварка деталей крепежного каркаса (норма 1);

б) очистка и обезжиривание изолируемой поверхности;

в) установка шатра, застилка полов и арматуры стеклотканью и обертывание шпилек (норма 1);

г) нанесение изоляции;

д) установка металлической сетки под штукатурку (норма 1);

е) оштукатуривание изолированной поверхности с отделкой (норма 1);

ж) окраска эмалью (норма 1);

и) сушка асбеста и перлитового песка с просеиванием (нормы 2,3);

к) промазка накаркасных штырей минеральным маслом (нормы 2,3);

л) защита кип и оборудования от загрязнения стеклотканью (нормы 2,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-28-1 | Асбоперлитовая изоляция поверхностей паровых и газовых турбин методом напыления (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,25 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 3,96 |
| М050800 | Установка аэродинамическая для напыления тепловой изоляции | маш.ч | 3,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,15 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,02 |
| 1/10-120-220-20/20 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-180 ПМ-21(127) | м2 | 2,21 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,23 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/7 | Песок перлитовый вспученный, зерновой состав от 0,16 мм до 1,25 мм | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Металлическая сетка под штукатурку | м2 | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-40 | Антипирен из нефелина марки Б | т | 0,015 |
| Е26-28-2 | Асбоперлитовая изоляция поверхностей котлоагрегатов методом напыления (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 3,41 |
| М050800 | Установка аэродинамическая для напыления тепловой изоляции | маш.ч | 3,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,12 |
| 1/10-120-220-20/20 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-180 ПМ-21(127) | м2 | 1,01 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,11 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/7 | Песок перлитовый вспученный, зерновой состав от 0,16 мм до 1,25 мм | кг | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-40 | Антипирен из нефелина марки Б | т | 0,017 |
| Е26-28-3 | Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 3,75 |
| М050800 | Установка аэродинамическая для напыления тепловой изоляции | маш.ч | 3,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,072 |
| 1/10-120-220-20/20 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-180 ПМ-21(127) | м2 | 0,83 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,093 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/7 | Песок перлитовый вспученный, зерновой состав от 0,16 мм до 1,25 мм | кг | 94,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-40 | Антипирен из нефелина марки Б | т | 0,0185 |

Раздел 02. Изоляция поверхностей строительных конструкций холодильников теплоизоляционными изделиями

Таблица 26-29. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) распиловка плит;

в) укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-29-1 | Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,96 |

Таблица 26-30. Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) распиловка плит;

в) установка реек каркаса с креплением (нормы 1,3,4);

г) разогрев битума;

д) покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции;

е) укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,015 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 3,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,97 |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,12 |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |
| Е26-30-2 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,97 |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,09 |
| Е26-30-3 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,023 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 3,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,99 |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,18 |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |
| Е26-30-4 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,7 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,014 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 3,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,98 |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,11 |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |

Таблица 26-31. Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) распиловка плит;

в) укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-31-1 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные изделия | м3 | 1,03 |

Таблица 26-32. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) распиловка плит;

в) укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,97 |

Таблица 26-33. Теплоизоляция изделиями из пенопласта

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) распиловка плит;

в) установка реек каркаса с креплением (нормы 1,3,4);

г) разогрев битума (нормы 1-4);

д) покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции (нормы 1-4);

е) укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой;

ж) крепление теплоизоляции (нормы 1, 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-33-1 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,98 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,07 |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |
| Е26-33-2 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,99 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,05 |
| Е26-33-3 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий снизу (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,99 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,11 |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |
| Е26-33-4 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,97 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,07 |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |
| Е26-33-5 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 1,03 |

Таблица 26-34. Установка дверей с тепловой изоляцией

Состав работ:

а) поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой;

б) антисептирование деревянных конструкций;

в) устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами;

г) установка обрамления из угловой стали;

д) заполнение зазора между каркасом и стеной монтажной пеной;

е) установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню;

ж) крепление коробки к обвязочным брусьям;

и) навеска готовых (заводского изготовления) изолированных дверей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-34-1 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 8,84 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,67 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена полиуретановая монтажная | мл | П |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | кг | 12,4 |
| Е26-34-2 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 11,1 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,62 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,149 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена полиуретановая монтажная | мл | П |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | кг | 12,7 |

Таблица 26-35. Изоляция горячих поверхностей трубопроводов асбозуритовой мастикой

Состав работ:

а) очистка изолируемой поверхности;

б) пропитка асбестовой мастикой;

в) изоляция поверхности с выравниванием под рейку;

г) загрузка растворомешалки;

д) приготовление мастики;

е) выдача готовой мастики.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-35-1 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов асбозуритовой мастикой (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-20 | Асбозурит | м3 | 1,25 |

Таблица 26-36. Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-36-1 | Изоляция холодных поверхностей стен теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Изделия из ячеистых материалов | м3 | 0,93 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементно-перлитовый | м3 | 0,09 |
| Е26-36-2 | Изоляция холодных поверхностей перегородок теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Изделия из ячеистых материалов | м3 | 0,95 |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементно-перлитовый | м3 | 0,06 |

Таблица 26-37. Изоляция холодных поверхностей колонн круглых теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) разогрев битума;

в) покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции;

г) укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-37-1 | Изоляция холодных поверхностей колонн круглых теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Изделия из волокнистых и зернистых материалов | м3 | 1,04 |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,23 |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |

Таблица 26-38. Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции

Состав работ:

а) изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-38-1 | Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0167 |

Таблица 26-39. Устройство каркаса изоляции на трубопроводе

Состав работ:

а) резка проволоки, плетение каркаса из проволоки (норма 1);

б) резка проволочной сетки (норма 2);

в) установка каркаса с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-39-1 | Устройство каркаса изоляции из проволоки на трубопроводе (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,024 |
| Е26-39-2 | Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводе (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 105 |

Таблица 26-40. Устройство каркаса изоляции на плоских и криволинейных поверхностях

Состав работ:

а) резка проволочной сетки (норма 1);

б) резка проволоки, плетение каркаса из проволоки (норма 2);

в) установка каркаса из готовой сетки с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-40-1 | Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 105 |
| Е26-40-2 | Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских и криволинейных поверхностях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,024 |

Таблица 26-41. Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике мешковиной в один слой

Состав работ:

а) разогрев мастики;

б) разметка и нарезка материалов;

в) наклейка ткани;

г) обмазка швов горячей мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-41-1 | Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике мешковиной в один слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,35 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 10,5 |

Таблица 26-42. Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза

Состав работ:

а) приготовление окрасочного состава;

б) подмазка трещин и выбоин;

в) подклейка ткани;

г) окраска за два раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-42-1 | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные и алкидные густотертые | т | 0,02 |

Таблица 26-43. Обертывание поверхности изоляции трубопроводов диаметром более 273 мм и плоских поверхностей рулонными материалами

Состав работ:

а) разогрев мастики;

б) разметка и нарезка материалов;

в) обертывание;

г) укрепление проволокой с подкладкой ленты (норма 2);

д) заделка концов проволоки под кольца (норма2);

е) обмазка швов горячим битумом (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-43-1 | Обертывание поверхности изоляции трубопроводов диаметром более 273 мм и плоских поверхностей рулонными материалами на мастике (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | 115 |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,005 |
| Е26-43-2 | Обертывание поверхности изоляции трубопроводов диаметром более 273 мм и плоских поверхностей рулонными материалами насухо с проклейкой швов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00304 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонные материалы | м2 | 115 |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 0,005 |

Таблица 26-44. Изоляция горячих поверхностей трубопроводов оберточными минераловатными или стекловатными изделиями

Состав работ:

а) очистка изолируемой поверхности;

б) подготовка и резка готовых материалов;

в) изоляция поверхности с креплением;

г) изготовление бандажей и пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-44-1 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов оберточными минераловатными или стекловатными изделиями (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0106 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 26,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/20 | Лакоткань стеклянная электроизоляционная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм | м2 | 1,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Изделия минераловатные или стекловатные | м3 | 1,03 |

Таблица 26-45. Изоляция холодных поверхностей строительных конструкций

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту и креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-45-1 | Изоляция холодных поверхностей стен изделиями из ячеистых материалов на растворе, плотностью бетона 350 кг/м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-40-20/10 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные, плотностью бетона 350 кг/м3, толщиной 100 мм | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор гипсовый перлитовый | м3 | 0,09 |
| Е26-45-2 | Изоляция холодных поверхностей перегородок изделиями из ячеистых материалов на растворе, плотностью бетона 350 кг/м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-40-20/10 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные, плотностью бетона 350 кг/м3, толщиной 100 мм | м3 | 0,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор гипсовый перлитовый | м3 | 0,06 |
| Е26-45-3 | Изоляция холодных поверхностей стен изделиями из ячеистых материалов на растворе, плотностью бетона 400 кг/м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-40-20/20 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные, плотностью бетона 400 кг/м3, толщиной 100 мм | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор гипсовый перлитовый | м3 | 0,09 |
| Е26-45-4 | Изоляция холодных поверхностей перегородок изделиями из ячеистых материалов на растворе, плотностью бетона 400 кг/м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-40-20/20 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные, плотностью бетона 400 кг/м3, толщиной 100 мм | м3 | 0,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные изделия | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор гипсовый перлитовый | м3 | 0,06 |

Таблица 26-46. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом

Состав работ:

а) изготовление деталей оболочек покрытия изоляции цилиндрических поверхностей из упругих неметаллических материалов;

б) установка и крепление деталей;

в) изготовление бандажей и пряжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-46-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,189 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Фольгоизол | м2 | 101 |

Раздел 03. Утепление наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений по системе "ТЗСК"

Таблица 26-61. Утепление поверхности наружной стены минераловатными плитами

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) изоляция поверхности наружной стены минераловатными теплоизоляционными плитами (насухо в один слой);

в) сверление отверстий в стенах под дюбели;

г) установка дюбелей в просверленные отверстия;

д) армирование поверхности плит утеплителя металлической сеткой с разметкой кромок, раскроем и креплением;

е) оштукатуривание поверхности изоляции вручную под отделку слоем раствора толщиной 20 мм с лесов;

ж) грунтовка поверхности;

и) окрашивание штукатурного защитного слоя за 2 раза защитно-отделочным составом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-61-1 | Утепление поверхности наружной стены минераловатными плитами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,75 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 75,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-30/338 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 160 | шт. | 1050 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 106,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты | м2 | 106 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 8 |
| П1/10-230-15 | Грунтовочный состав | кг | П |
| П1/10-230-60-45 | Защитно-отделочный состав | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 2,1 |

Таблица 26-62. Утепление поверхности наружной стены пенополистирольными плитами

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) изоляция поверхности наружной стены пенополистирольными теплоизоляционными плитами (насухо в один слой);

в) сверление отверстий в стенах под дюбели;

г) установка дюбелей в просверленные отверстия;

д) армирование поверхности плит утеплителя металлической сеткой с разметкой кромок, раскроем и креплением;

е) оштукатуривание поверхности изоляции вручную под отделку слоем раствора толщиной 30 мм с лесов;

ж) грунтовка поверхности;

и) окрашивание штукатурного защитного слоя за 2 раза защитно-отделочным составом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-62-1 | Утепление поверхности наружной стены пенополистирольными плитами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,75 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 75,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-30/338 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 160 | шт. | 1050 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 106,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного | м2 | 105 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 8 |
| П1/10-230-15 | Грунтовочный состав | кг | П |
| П1/10-230-60-45 | Защитно-отделочный состав | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, состав 1:1:6 | м3 | 3,2 |

Таблица 26-63. Установка цокольной планки

Состав работ:

а) разметка мест установки цокольной планки;

б) сверление отверстий под дюбеля;

в) установка цокольной планки с креплением дюбелями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-63-1 | Установка цокольной планки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1 |
| П1/10-240 | Соединительные элементы цокольного профиля | шт. | 51 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Профиль алюминиевый цокольный | м | 101 |

Раздел 04. Устройство тепловой изоляции наружных стен из материалов на акриловой основе по системе "СЭНД"

Таблица 26-81. Подготовка поверхности стен с огрунтовкой "ГРУНТОМ-ПРОПИТОЧНЫМ"

Состав работ:

а) очистка поверхности стен от загрязнений;

б) провешивание поверхности стен с установкой маяков;

в) подготовка грунтовки к применению;

г) огрунтовка поверхности стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-81-1 | Подготовка поверхности стен с огрунтовкой "ГРУНТОМ-ПРОПИТОЧНЫМ" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | "ГРУНТ-ПРОПИТОЧНЫЙ" | т | 0,0075 |

Таблица 26-82. Установка цокольной планки

Состав работ:

а) разметка мест установки цокольной планки;

б) сверление отверстий в стенах;

в) установка цокольной планки с креплением дюбелями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-82-1 | Установка цокольной планки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 4,29 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Цокольная планка | м | 105 |

Таблица 26-83. Теплоизоляция плитами на полимерцементной смеси

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава на плиты утеплителя;

в) приклеивание плит утеплителя в намеченном месте;

г) шлифование стыков плит утеплителя с обеспыливанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-83-1 | Теплоизоляция плитами на полимерцементной смеси (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты утеплителя | м2 | 105 |
| П1/10-135-30 | Полимерминеральная композиция "АДГЕЗИВ" | т | 0,2 |

Таблица 26-84. Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (добавляется к норме Е26-83-1)

Состав работ:

а) сверление отверстий;

б) установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-84-1 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении кирпичных, ячеистобетонных стен (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-30/330 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 140 | 1000 шт. | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1,43 |
| Е26-84-2 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении бетонных стен (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-30/210 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 120 | 1000 шт. | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1,43 |

Таблица 26-85. Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) установка перфорированных алюминиевых уголков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-85-1 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Полимерминеральная композиция "АДГЕЗИВ" | т | 0,008 |
| П1/10-230-55-20 | Уголок перфорированный | м | 102 |

Таблица 26-86. Установка накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нарезка стеклосетки размером 200 х 300 мм;

в) нанесение клеящего состава на поверхность плит утеплителя;

г) втапливание накладки в клеящий состав с разглаживанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-86-1 | Установка накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов (единица измерения - 100 шт. накладок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,012 |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Полимерминеральная композиция "АДГЕЗИВ" | т | 0,012 |

Таблица 26-87. Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава толщиной 3,5 мм на стены;

в) раскатывание рулона стеклосетки с втапливанием ее в клеящий состав и разглаживанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-87-1 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,35 |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 140 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Полимерминеральная композиция "АДГЕЗИВ" | т | 0,35 |

Таблица 26-88. Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нарезка плит утеплителя;

в) нанесение клеящего состава на плиты утеплителя;

г) приклеивание плит утеплителя;

д) герметизация швов герметиком;

е) нарезка стеклосетки, втапливание ее в клеящий состав, разглаживание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-88-1 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м теплоизоляционными плитами (единица измерения - 100 м теплоизоляции откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,11 |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 45 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты утеплителя пенополистирольные или минераловатные | м2 | 21 |
| П1/10-135-30 | Полимерминеральная композиция "АДГЕЗИВ" | т | 0,11 |

Таблица 26-89. Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой на высоту 2,5 м

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нарезка и наклеивание стеклосетки с нанесением последующего 3 мм клеевого слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-89-1 | Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой на высоту 2,5 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,475 |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Полимерминеральная композиция "АДГЕЗИВ" | т | 0,475 |

Таблица 26-90. Огрунтовка поверхности стен под декоративно-защитную отделку

Состав работ:

а) подготовка грунтовки к применению;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-90-1 | Огрунтовка поверхности стен под декоративно-защитную отделку (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка полимерная "ЦВЕТОПРАЙМ" | т | 0,06 |

Таблица 26-91. Нанесение защитно-отделочного состава

Состав работ:

а) приготовление КЗОП (композиции защитно-отделочной полимерной) (норма 1);

б) приготовление КЗОПМ (композиции защитно-отделочной полимерминеральной) (норма 2);

в) установка и снятие малярной ленты;

г) нанесение защитно-отделочного слоя с выведением фактурного рисунка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-91-1 | Нанесение полимерного защитно-отделочного состава (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Композиции защитно-отделочные полимерные | т | 0,215 |
| Е26-91-2 | Нанесение полимерминерального защитно-отделочного состава (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,095 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Полимерминеральная композиция "ДШ" | т | 0,095 |

Раздел 05. Устройство тепловой изоляции наружных стен по системе "ГЕНТА-КНАУФ" с применением сухих смесей фирмы "KNAUF"

Таблица 26-92. Подготовка поверхностей стен с огрунтовкой

Состав работ:

а) очистка поверхностей стен от загрязнений;

б) провешивание поверхностей стен с установкой маяков;

в) подготовка грунтовки к применению;

г) огрунтовка поверхностей стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-92-1 | Подготовка бетонных поверхностей стен с огрунтовкой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "РUТZGRUND" | т | 0,01 |
| Е26-92-2 | Подготовка кирпичных, ячеистобетонных поверхностей стен с огрунтовкой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "SТUС-РRIМЕR" | т | 0,01 |

Таблица 26-93. Установка цокольной планки

Состав работ:

а) разметка поверхности стен по длине;

б) заготовка цокольной планки, подрезка;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка цокольной планки с креплением дюбелями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-93-1 | Установка цокольной планки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Цокольная планка | м | 105 |

Таблица 26-94. Теплоизоляция плитами на клеевой смеси "LSZ-2"

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава на плиты утеплителя толщиной 4 мм;

в) приклеивание плит утеплителя;

г) шлифование стыков плит утеплителя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-94-1 | Теплоизоляция плитами на клеевой смеси "LSZ-2" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты утеплителя | м2 | 105 |
| П1/10-230-60 | Цементно-клеевая смесь "LSZ-2" | т | 0,48 |

Таблица 26-95. Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (добавляется к норме Е26-94-1)

Состав работ:

а) сверление отверстий;

б) установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-95-1 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении кирпичных, ячеистобетонных стен (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-30/330 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 140 | 1000 шт. | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1 |
| Е26-95-2 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении бетонных стен (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-30/210 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 120 | 1000 шт. | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1 |

Таблица 26-96. Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) установка перфорированных алюминиевых уголков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-96-1 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Уголок перфорированный алюминиевый | м | 102 |
| П1/10-230-60 | Цементно-клеевая смесь "LSZ-2" | т | 0,0144 |

Таблица 26-97. Установка накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов (4 шт на проем)

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нарезка стеклосетки размером 200 х 300 мм;

в) нанесение клеящего состава на поверхность плит утеплителя;

г) втапливание накладки в клеящий состав с разглаживанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-97-1 | Установка накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов (единица измерения - 100 шт. накладок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Цементно-клеевая смесь "LSZ-2" | т | 0,0216 |

Таблица 26-98. Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава толщиной 3 мм на стены;

в) раскатывание рулона стеклосетки с втапливанием ее в клеящий состав и разглаживанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-98-1 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с нанесением клеящего состава вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 140 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Цементно-клеевая смесь "LSZ-2" | т | 0,36 |
| Е26-98-2 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя с нанесением клеящего состава механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 16,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 140 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Цементно-клеевая смесь "LSZ-2" | т | 0,36 |

Таблица 26-99. Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нарезка плит утеплителя;

в) нанесение клеящего состава на плиты утеплителя;

г) приклеивание плит утеплителя;

д) герметизация швов герметиком;

е) нарезка стеклосетки, втапливание ее (2 слоя) в клеящий состав, разглаживание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-99-1 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м пенополистирольными плитами (единица измерения - 100 м теплоизоляции откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 21 |
| П1/10-130-5 | Мастика силиконовая "ВАN-SILIКОN" (310 мл) | шт. | 14,5 |
| П1/10-230-60 | Цементно-клеевая смесь "LSZ-2" | т | 0,168 |
| Е26-99-2 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м минераловатными плитами (единица измерения - 100 м теплоизоляции откосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 21 |
| П1/10-130-5 | Мастика силиконовая "ВАN-SILIКОN" (310 мл) | шт. | 14,5 |
| П1/10-230-60 | Цементно-клеевая смесь "LSZ-2" | т | 0,168 |

Таблица 26-100. Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) втапливание стеклосетки в клеящий состав;

в) разглаживание стеклосетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-100-1 | Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Цементно-клеевая смесь "LSZ-2" | т | 0,36 |

Таблица 26-101. Огрунтовка поверхности стен под защитно-декоративную штукатурку

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-101-1 | Огрунтовка поверхности стен под защитно-декоративную штукатурку (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "РUТZGRUND МINЕRАL" | т | 0,015 |

Таблица 26-102. Нанесение защитно-декоративного слоя "КВЕLОRIТ SТRUКТURАL" на фасады

Состав работ:

а) приготовление защитно-декоративного состава при помощи растворосмесителя (норма 1), миксера (норма 2);

б) установка и снятие малярной ленты;

в) нанесение защитно-отделочного слоя толщиной 3 мм с выведением фактурного рисунка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-102-1 | Нанесение защитно-декоративного слоя "КВЕLОRIТ SТRUКТURАL" на фасады: приготовление состава при помощи растворосмесителя (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Защитно-декоративная смесь "КВЕLОRIТ SТRUКТURАL" | т | 0,36 |
| Е26-102-2 | Нанесение защитно-декоративного слоя "КВЕLОRIТ SТRUКТURАL" на фасады: приготовление состава при помощи миксера (единица измерения - 100 м2 отделываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Защитно-декоративная смесь "КВЕLОRIТ SТRUКТURАL" | т | 0,36 |

Таблица 26-103. Герметизация швов герметиком при устройстве утепления наружных стен

Состав работ:

а) герметизация швов герметиком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-103-1 | Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве утепления наружных стен (единица измерения - 100 м швов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика силиконовая "ВАN-SILIКОN" (310 мл) | шт. | 14,5 |
| Е26-103-2 | Герметизация горизонтальных швов герметиком при устройстве утепления наружных стен (единица измерения - 100 м швов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика силиконовая "ВАN-SILIКОN" (310 мл) | шт. | 14,5 |

Таблица 26-104. Герметизация швов уплотнительной лентой при устройстве утепления наружных стен

Состав работ:

а) герметизация швов самоклеящейся уплотнительной лентой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-104-1 | Герметизация вертикальных швов уплотнительной лентой при устройстве утепления наружных стен (единица измерения - 100 м швов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента "СОСОВАND" | м | 100 |
| Е26-104-2 | Герметизация горизонтальных швов уплотнительной лентой при устройстве утепления наружных стен (единица измерения - 100 м швов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента "СОСОВАND" | м | 100 |

Таблица 26-105. Устройство деформационных швов при устройстве утепления наружных стен

Состав работ:

а) разметка поверхности стен по длине;

б) заготовка профилей, подрезка;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка профилей с креплением дюбелями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-105-1 | Устройство вертикальных деформационных швов при устройстве утепления наружных стен (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Профиль перфорированный алюминиевый | м | 210 |
| Е26-105-2 | Устройство горизонтальных деформационных швов при устройстве утепления наружных стен (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Профиль перфорированный алюминиевый | м | 105 |

Таблица 26-106. Устройство теплоизоляции бетонных поверхностей наружных, внутренних стен и потолков пенополиуретаном толщиной слоя 50 мм

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности;

б) нанесение пенополиуретана на поверхность стен и потолков в три слоя толщиной 50 мм;

в) перестановка подмостей (нормы 3, 4);

г) передвижка люльки по горизонтали (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-106-1 | Устройство теплоизоляции бетонных поверхностей пенополиуретаном толщиной слоя 50 мм наружных стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 16,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | "ПОЛИУР АН-10" марки А | т | 0,0979 |
| П1/10-135-25 | Полиизоцианат (смесь "ПОЛИУР БТ") | т | 0,1663 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Трис (В-хлорпропил) фосфат | т | 0,0408 |
| Е26-106-2 | Устройство теплоизоляции бетонных поверхностей пенополиуретаном толщиной слоя 50 мм наружных стен с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 18,28 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 18,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | "ПОЛИУР АН-10" марки А | т | 0,0979 |
| П1/10-135-25 | Полиизоцианат (смесь "ПОЛИУР БТ") | т | 0,1663 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Трис (В-хлорпропил) фосфат | т | 0,0408 |
| Е26-106-3 | Устройство теплоизоляции бетонных поверхностей пенополиуретаном толщиной слоя 50 мм внутренних стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 16,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | "ПОЛИУР АН-10" марки А | т | 0,0953 |
| П1/10-135-25 | Полиизоцианат (смесь "ПОЛИУР БТ") | т | 0,1619 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Трис (В-хлорпропил) фосфат | т | 0,0397 |
| Е26-106-4 | Устройство теплоизоляции бетонных поверхностей пенополиуретаном толщиной слоя 50 мм потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 20,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | "ПОЛИУР АН-10" марки А | т | 0,0961 |
| П1/10-135-25 | Полиизоцианат (смесь "ПОЛИУР БТ") | т | 0,1634 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Трис (В-хлорпропил) фосфат | т | 0,04 |

Таблица 26-107. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами с проклейкой швов холодными мастиками и насухо

Состав работ:

а) разметка и нарезка оберточного материала;

б) покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами с проклейкой швов холодными мастиками (нормы 1-6), насухо (нормы 7-12);

в) крепление оберточного материала проволокой (нормы 1-4, 7-10), бандажной лентой (нормы 5,6,11,12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-107-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами с проклейкой швов холодными мастиками, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,00097 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами с проклейкой швов холодными мастиками, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 200 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,00194 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами с проклейкой швов холодными мастиками, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 300 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,00291 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами с проклейкой швов холодными мастиками, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 400 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,00388 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами с проклейкой швов холодными мастиками, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 500 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,00485 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,6 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами с проклейкой швов холодными мастиками, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 600 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,00582 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,6 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами насухо, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами насухо, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 200 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами насухо, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 300 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами насухо, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 400 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-11 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами насухо, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 500 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,6 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |
| Е26-107-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, расположенных в непроходных каналах, рулонными материалами насухо, диаметр трубопровода с учетом изоляции до 600 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,6 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-200 | Стеклопластик рулонный марки РСТ | м2 | П |

Раздел 06. Устройство тепловой изоляции наружных стен существующих зданий высотой до пяти этажей блоками из ячеистого бетона ОАО "ЗАБУДОВА"

Таблица 26-108. Подготовка наружных поверхностей стен с лесов

Состав работ:

а) очистка поверхности;

б) провешивание поверхности стен с установкой маяков;

в) приготовление штукатурной смеси;

г) расшивка трещин раствором вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-108-1 | Подготовка наружных поверхностей стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Сухая смесь для наружных штукатурных работ ШС 311 (ШС 312) ОАО "ЗАБУДОВА" | т | 0,035 |

Таблица 26-109. Теплоизоляция наружных стен блоками из ячеистого бетона толщиной 100, 150, 200 мм с лесов

Состав работ:

а) приготовление клеевого раствора;

б) распиловка блоков;

в) укладка блоков из ячеистого бетона на клеевом растворе;

г) заполнение деформационных швов;

д) выравнивание неровностей кладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-109-1 | Теплоизоляция наружных стен блоками из ячеистого бетона толщиной 100 мм с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-175-20/30 | Жгут теплозвукоизоляционный полиэтиленовый пористый Порифлекс диаметром 30 мм | м | 40 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Блоки из автоклавного ячеистого бетона 2 категории М400 ОАО "ЗАБУДОВА" | м3 | 10 |
| Е26-109-2 | Теплоизоляция наружных стен блоками из ячеистого бетона толщиной 150 мм с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-175-20/30 | Жгут теплозвукоизоляционный полиэтиленовый пористый Порифлекс диаметром 30 мм | м | 40 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Блоки из автоклавного ячеистого бетона 2 категории М400 ОАО "ЗАБУДОВА" | м3 | 15 |
| Е26-109-3 | Теплоизоляция наружных стен блоками из ячеистого бетона толщиной 200 мм с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-175-20/30 | Жгут теплозвукоизоляционный полиэтиленовый пористый Порифлекс диаметром 30 мм | м | 40 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Блоки из автоклавного ячеистого бетона 2 категории М400 ОАО "ЗАБУДОВА" | м3 | 20 |

Таблица 26-110. Механическое крепление дюбелями блоков из ячеистого бетона при утеплении кирпичных и бетонных стен с лесов

Состав работ:

а) сверление гнезд и отверстий в ячеистобетонных блоках и стенах;

б) установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением;

в) приготовление раствора;

г) заделка гнезд раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-110-1 | Механическое крепление дюбелями блоков из ячеистого бетона толщиной 100 мм при утеплении кирпичных стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 26,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,072 |
| 1/10-240-30-30/330 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 140 | 1000 шт. | 0,444 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
| Е26-110-2 | Механическое крепление дюбелями блоков из ячеистого бетона толщиной 150 мм при утеплении кирпичных стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 26,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 3 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-30 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 14 х 200 мм | шт. | 444 |
| Е26-110-3 | Механическое крепление дюбелями блоков из ячеистого бетона толщиной 200 мм при утеплении кирпичных стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 26,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 3 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-30 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 18 х 250 мм | шт. | 444 |
| Е26-110-4 | Механическое крепление дюбелями блоков из ячеистого бетона толщиной 100 мм при утеплении бетонных стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 55,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,072 |
| 1/10-240-30-30/330 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 140 | 1000 шт. | 0,444 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
| Е26-110-5 | Механическое крепление дюбелями блоков из ячеистого бетона толщиной 150 мм при утеплении бетонных стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 55,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-30 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 14 х 200 мм | шт. | 444 |
| Е26-110-6 | Механическое крепление дюбелями блоков из ячеистого бетона толщиной 200 мм при утеплении бетонных стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 55,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-30 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 18 х 250 мм | шт. | 444 |

Таблица 26-111. Устройство выравнивающего слоя с лесов

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) приготовление штукатурной смеси;

в) нанесение грунтовки;

г) нанесение штукатурной смеси за 2 раза вручную толщиной каждого слоя 3 мм (норма 1), механизированным способом толщиной каждого слоя 5 мм (норма 2);

д) выравнивание нанесенного состава вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-111-1 | Устройство выравнивающего слоя вручную с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,176 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка N620 ОАО "ЗАБУДОВА" | т | 0,1 |
| П1/10-230-60-45 | Сухая смесь для наружной штукатурки стен ШС301.1 ОАО "ЗАБУДОВА" | т | 0,75 |
| Е26-111-2 | Устройство выравнивающего слоя механизированным способом с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 21,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,242 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка N620 ОАО "ЗАБУДОВА" | т | 0,1 |
| П1/10-230-60-45 | Сухая смесь для наружных работ машинного нанесения ШС320 ОАО "ЗАБУДОВА" | т | 1,2 |

Таблица 26-112. Подготовка поверхности стен и откосов

Состав работ:

а) очистка поверхности стен от загрязнений;

б) провешивание поверхности стен с установкой маяков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-112-1 | Подготовка поверхности стен и откосов с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| Е26-112-2 | Подготовка поверхности стен и откосов с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 9,5 |

Таблица 26-113. Огрунтовка поверхности стен

Состав работ:

а) приготовление грунтовочного состава;

б) огрунтовка поверхности стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-113-1 | Огрунтовка поверхности стен с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовочный состав | т | 0,02 |
| Е26-113-2 | Огрунтовка поверхности стен с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 5,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовочный состав | т | 0,02 |

Таблица 26-114. Установка цокольной планки

Состав работ:

а) разметка поверхности стены;

б) заготовка цокольной планки, подрезка;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка цокольной планки с креплением дюбелями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-114-1 | Установка цокольной планки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Цокольная планка с соединительными элементами | м | 101 |

Таблица 26-115. Установка и демонтаж опорных брусков

Состав работ:

а) сращивание опорных брусков по длине;

б) разметка поверхности стены;

в) сверление отверстий в опорных брусках и стене;

г) установка опорных брусков с креплением дюбелями;

д) демонтаж опорных брусков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-115-1 | Установка и демонтаж опорных брусков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,053 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,3 |
| 1/10-240-55-10/60 | Шурупы с полукруглой головкой 6 х 100 мм | т | 0,00613 |

Таблица 26-116. Теплоизоляция наружных стен плитами на клею

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава на плиты утеплителя;

в) приклеивание плит утеплителя с подгонкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-116-1 | Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,15 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 106 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-116-2 | Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,94 |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 33,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 106 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-116-3 | Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,15 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 106 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-116-4 | Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,94 |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 47,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 106 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-116-5 | Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 105 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,5 |
| Е26-116-6 | Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,79 |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 31,86 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 105 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,5 |
| Е26-116-7 | Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 105 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,5 |
| Е26-116-8 | Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,79 |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 45,76 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 105 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,5 |

Таблица 26-117. Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями

Состав работ:

а) сверление отверстий;

б) установка дюбелей с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-117-1 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-30/210 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 120 | 1000 шт. | 0,105 |
| Е26-117-2 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с люлек (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 7,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-30/210 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 120 | 1000 шт. | 0,105 |
| Е26-117-3 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с лесов (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-30/210 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 120 | 1000 шт. | 0,105 |
| Е26-117-4 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с люлек (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 10,98 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-30/210 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 120 | 1000 шт. | 0,105 |

Таблица 26-118. Обработка выступающих углов теплоизоляции

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) примерка и подрезка перфорированных уголков;

в) нанесение клеящего состава;

г) установка перфорированных уголков с втапливанием в клеящий раствор;

д) резка стеклосетки, наклеивание полос стеклосетки с втапливанием в клеящий раствор и разглаживанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-118-1 | Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Уголок перфорированный | м | 102 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,14 |
| Е26-118-2 | Обработка выступающих углов теплоизоляции с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 30,72 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Уголок перфорированный | м | 102 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,14 |

Таблица 26-119. Устройство накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов

Состав работ:

а) нарезка стеклосетки размером 300 х 200 мм;

б) втапливание накладки в клеящий состав с разглаживанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-119-1 | Устройство накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности утепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 3 |
| Е26-119-2 | Устройство накладок из армирующей стеклосетки по углам проемов с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности утепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 3 |

Таблица 26-120. Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава толщиной 2 мм по плитам утеплителя вручную (нормы 1-8), механизированным способом (нормы 9-12);

в) раскатывание рулона стеклосетки с втапливанием в клеящий состав и разглаживанием;

г) нанесение завершающего слоя клеящего состава толщиной 1 мм вручную (нормы 1-8), механизированным способом (нормы 9-12) с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-120-1 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,31 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-120-2 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 57,14 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-120-3 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,31 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-120-4 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 60,86 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-120-5 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,14 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,5 |
| Е26-120-6 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 52,34 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,5 |
| Е26-120-7 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,14 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,5 |
| Е26-120-8 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 56,06 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,5 |
| Е26-120-9 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя механизированным способом на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 14,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-120-10 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя механизированным способом на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 26,71 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 17,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-120-11 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя механизированным способом на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,2 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 14,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-120-12 | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя механизированным способом на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 27,61 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 17,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |

Таблица 26-121. Устройство выравнивающего слоя

Состав работ:

а) приготовление выравнивающего состава;

б) нанесение выравнивающего состава толщиной 3 мм вручную (нормы 1-4), механизированным способом (нормы 5-8);

в) выравнивание нанесенного состава вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-121-1 | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,6 |
| Е26-121-2 | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 14,19 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,6 |
| Е26-121-3 | Устройство выравнивающего слоя вручную на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,6 |
| Е26-121-4 | Устройство выравнивающего слоя вручную на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 17,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,6 |
| Е26-121-5 | Устройство выравнивающего слоя механизированным способом на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 9,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,6 |
| Е26-121-6 | Устройство выравнивающего слоя механизированным способом на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 14,02 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 11,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,6 |
| Е26-121-7 | Устройство выравнивающего слоя механизированным способом на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 11,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,6 |
| Е26-121-8 | Устройство выравнивающего слоя механизированным способом на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 16,78 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,6 |

Таблица 26-122. Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя

Состав работ:

а) приготовление выравнивающего состава;

б) нанесение выравнивающего состава вручную (нормы 1-4), механизированным способом (нормы 5-8);

в) выравнивание нанесенного состава вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-122-1 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя при нанесении вручную на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,2 |
| Е26-122-2 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя при нанесении вручную на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 4,73 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,2 |
| Е26-122-3 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя при нанесении вручную на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,2 |
| Е26-122-4 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя при нанесении вручную на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 5,67 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,2 |
| Е26-122-5 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя при нанесении механизированным способом на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,2 |
| Е26-122-6 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя при нанесении механизированным способом на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 3,44 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,2 |
| Е26-122-7 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя при нанесении механизированным способом на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,2 |
| Е26-122-8 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя при нанесении механизированным способом на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 4,13 |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая (шпатлевочная, штукатурная) смесь | т | 0,2 |

Таблица 26-123. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава вручную на плиты утеплителя;

в) втапливание сетки в клеящий состав с разглаживанием и затиранием;

г) нанесение завершающего слоя клеящего состава вручную с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-123-1 | Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,35 |
| Е26-123-2 | Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 57,48 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,35 |
| Е26-123-3 | Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,35 |
| Е26-123-4 | Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 61,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,35 |

Таблица 26-124. Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м

Состав работ:

а) приготовление клеевого состава;

б) нарезка плит утеплителя;

в) нанесение клеящего состава на плиты утеплителя;

г) приклеивание плит утеплителя на откосы с подгонкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-124-1 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами минераловатными на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 21,6 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,155 |
| Е26-124-2 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами минераловатными на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 7,59 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 21,6 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,155 |
| Е26-124-3 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами минераловатными на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 21,6 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,155 |
| Е26-124-4 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами минераловатными на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 12,67 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты утеплителя минераловатные | м2 | 21,6 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,155 |
| Е26-124-5 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами пенополистирольными на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 21,6 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,118 |
| Е26-124-6 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами пенополистирольными на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 7,74 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 21,6 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,118 |
| Е26-124-7 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами пенополистирольными на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 21,6 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,118 |
| Е26-124-8 | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами пенополистирольными на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 12,82 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты утеплителя пенополистирольные | м2 | 21,6 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,118 |

Таблица 26-125. Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение первого слоя клеящего состава вручную по плитам утеплителя;

в) втапливание стеклосетки в клеящий состав с разглаживанием и затиранием;

г) нанесение завершающего слоя клеящего состава вручную с выравниванием и затиранием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-125-1 | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам минераловатным на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,44 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,155 |
| Е26-125-2 | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам минераловатным на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 31,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,155 |
| Е26-125-3 | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам минераловатным на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,44 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,155 |
| Е26-125-4 | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам минераловатным на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 39,9 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,155 |
| Е26-125-5 | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,118 |
| Е26-125-6 | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 15,9 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,118 |
| Е26-125-7 | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,118 |
| Е26-125-8 | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 16,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,118 |

Таблица 26-126. Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности;

б) приготовление защитно-отделочного состава;

в) установка и снятие малярной ленты;

г) нанесение защитно-отделочного состава вручную с выравниванием (нормы 1-4), с выравниванием и затиранием (нормы 5-8);

д) нанесение фактуры (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-126-1 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая защитно-отделочная смесь | т | 0,4 |
| Е26-126-2 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 50,48 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая защитно-отделочная смесь | т | 0,4 |
| Е26-126-3 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая защитно-отделочная смесь | т | 0,4 |
| Е26-126-4 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 64,79 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая защитно-отделочная смесь | т | 0,4 |
| Е26-126-5 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,4 |
| Е26-126-6 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 38,78 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,4 |
| Е26-126-7 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на криволинейных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,4 |
| Е26-126-8 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на криволинейных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 60,38 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,4 |

Таблица 26-127. Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности;

б) подготовка фасадной краски;

в) установка и снятие малярной ленты;

г) окрашивание поверхности за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-127-1 | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска акриловая фасадная | т | 0,06 |
| Е26-127-2 | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 15,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска акриловая фасадная | т | 0,06 |

Таблица 26-128. Нанесение защитно-отделочных мелкозернистых (тонкодисперсных 0,315 мм) штукатурок на фасады механизированным способом с нанесением фактуры

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) приготовление защитно-отделочного состава;

в) установка и снятие малярной ленты;

г) нанесение защитно-отделочного состава механизированным способом за 2 раза;

д) нанесение фактуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-128-1 | Нанесение защитно-отделочных мелкозернистых (тонкодисперсных 0,315 мм) штукатурок на фасады механизированным способом с нанесением фактуры с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,4 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая защитно-отделочная мелкозернистая смесь | т | 0,3 |
| Е26-128-2 | Нанесение защитно-отделочных мелкозернистых (тонкодисперсных 0,315 мм) штукатурок на фасады механизированным способом с нанесением фактуры с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 12,18 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,4 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая защитно-отделочная мелкозернистая смесь | т | 0,3 |

Таблица 26-129. Герметизация швов при устройстве утепления наружных стен

Состав работ:

а) герметизация швов (мест примыкания тепловой изоляции к прилегающим элементам конструкций) силиконовым герметиком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-129-1 | Герметизация швов вертикальных с лесов (единица измерения - 100 м швов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,05 |
| Е26-129-2 | Герметизация швов вертикальных с люлек (единица измерения - 100 м швов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 10,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,05 |
| Е26-129-3 | Герметизация швов горизонтальных с лесов (единица измерения - 100 м швов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,05 |
| Е26-129-4 | Герметизация швов горизонтальных с люлек (единица измерения - 100 м швов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 8,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,05 |

Таблица 26-130. Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение первого слоя клеящего состава толщиной 2 мм вручную на поверхность стены;

в) втапливание стеклосетки в клеящий состав с разглаживанием и затиранием;

г) нанесение завершающего слоя клеящего состава толщиной 1 мм вручную по стеклосетке с выравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-130-1 | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-130-2 | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 55,05 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-130-3 | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях криволинейных с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |
| Е26-130-4 | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях криволинейных с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 58,77 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,6 |

Таблица 26-131. Добавлять при устройстве системы утепления наружных стен на балконах и лоджиях

Состав работ:

а) перестановка инвентарных подмостей-столиков на следующий этаж.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-131-1 | Добавлять при устройстве системы утепления наружных стен на балконах и лоджиях (единица измерения - 100 м2 поверхности утепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |

Раздел 08. Устройство покровного слоя из элементов покрытия по тепловой изоляции трубопроводов и других поверхностей

Таблица 26-132. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей элементами покрытия из листового металла

Состав работ:

а) покрытие поверхностей элементами покрытия из листового металла;

б) установка накладок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-132-1 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей элементами покрытия из листового металла: цилиндрическая и плоская поверхность (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из листового металла | м2 | П |
| Е26-132-2 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей элементами покрытия из листового металла: фасонная поверхность (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из листового металла | м2 | П |
| Е26-132-3 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей элементами покрытия из листового металла: криволинейная поверхность (коническая, шаровая, сферическая) (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из листового металла | м2 | П |

Таблица 26-133. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из металлопласта

Состав работ:

а) покрытие поверхности изоляции элементами покрытия из металлопласта;

б) установка диафрагм;

в) установка накладок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-133-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из металлопласта при диаметре трубопровода с изоляцией до 200 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из металлопласта (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-133-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из металлопласта при диаметре трубопровода с изоляцией до 400 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из металлопласта (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-133-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из металлопласта при диаметре трубопровода с изоляцией до 600 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из металлопласта (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-133-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из металлопласта при диаметре трубопровода с изоляцией до 800 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из металлопласта (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-133-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из металлопласта при диаметре трубопровода с изоляцией до 1000 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из металлопласта (в том числе диафрагмы) | м2 | П |

Таблица 26-134. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из алюминиевых сплавов

Состав работ:

а) покрытие поверхности изоляции элементами покрытия из алюминиевых сплавов;

б) установка диафрагм;

в) установка накладок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-134-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из алюминиевых сплавов при диаметре трубопровода с изоляцией до 200 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из алюминиевых сплавов (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-134-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из алюминиевых сплавов при диаметре трубопровода с изоляцией до 400 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из алюминиевых сплавов (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-134-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из алюминиевых сплавов при диаметре трубопровода с изоляцией до 600 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из алюминиевых сплавов (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-134-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из алюминиевых сплавов при диаметре трубопровода с изоляцией до 800 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из алюминиевых сплавов (в том числе диафрагмы) | м2 | П |

Таблица 26-135. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из стали оцинкованной

Состав работ:

а) покрытие поверхности изоляции элементами покрытия из стали оцинкованной;

б) установка диафрагм;

в) установка накладок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-135-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из стали оцинкованной при диаметре трубопровода с изоляцией до 200 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из стали оцинкованной (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-135-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из стали оцинкованной при диаметре трубопровода с изоляцией до 400 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из стали оцинкованной (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-135-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из стали оцинкованной при диаметре трубопровода с изоляцией до 600 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из стали оцинкованной (в том числе диафрагмы) | м2 | П |
| Е26-135-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов элементами покрытия из стали оцинкованной при диаметре трубопровода с изоляцией до 800 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из стали оцинкованной (в том числе диафрагмы) | м2 | П |

Раздел 09. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененных полимеров

Таблица 26-136. Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров

Состав работ:

а) нарезка и продольный раскрой изделий из вспененных полимеров;

б) обеспыливание трубопроводов;

в) установка отрезков изделий на трубопровод;

г) промазка клеем поверхностей швов с последующим склеиванием;

д) герметизация продольных швов и поперечных стыков изделий самоклеящейся лентой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-136-1 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,019 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,018 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,032 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 10,7 |
| Е26-136-2 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 38 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,025 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,019 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,033 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 10,9 |
| Е26-136-3 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,028 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,019 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,033 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 11 |
| Е26-136-4 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,034 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,02 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,034 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 11,2 |
| Е26-136-5 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,043 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,022 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,035 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 11,5 |
| Е26-136-6 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 20 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,028 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,025 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,043 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 11,1 |
| Е26-136-7 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 38 мм, толщина изоляционного слоя 20 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,036 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,044 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 11,3 |
| Е26-136-8 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 20 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,027 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,044 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 11,4 |
| Е26-136-9 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 20 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,048 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,028 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,045 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 11,6 |
| Е26-136-10 | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 20 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-175 | Изоляционные трубки из вспененных полимеров | м3 | 0,06 |
| П1/10-135-30 | Очиститель K-FLEX | мл | 0,03 |
| П1/10-230-35 | Клей K-FLEX | л | 0,046 |
| П1/10-235-20 | Самоклеющаяся лента из ПВХ АТ 070 | м | 11,9 |

Раздел 10. Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами

Таблица 26-139. Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами

Состав работ:

а) разметка и нарезка минераловатных изделий, изделий покровного слоя;

б) укладка минераловатных изделий с креплением проволокой;

в) устройство покровного слоя поверхности изоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-139-1 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 20 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,09 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,7 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,3 |
| Е26-139-2 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 20 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,16 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,3 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,6 |
| Е26-139-3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 20 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,23 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,9 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,9 |
| Е26-139-4 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,1 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,4 |
| Е26-139-5 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,16 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,7 |
| Е26-139-6 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,24 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 5,1 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2 |
| Е26-139-7 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,11 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,1 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,5 |
| Е26-139-8 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,18 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,8 |
| Е26-139-9 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,27 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 5,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,1 |
| Е26-139-10 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 40 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,13 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,5 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,4 |
| Е26-139-11 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 40 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,21 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 5,2 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,7 |
| Е26-139-12 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 40 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,31 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 5,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,9 |
| Е26-139-13 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 40 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,39 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 7,2 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,1 |
| Е26-139-14 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 50 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,15 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 6,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,3 |
| Е26-139-15 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 50 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,26 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,9 |
| Е26-139-16 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопроводов 50 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,39 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 9 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,6 |
| Е26-139-17 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопроводов 50 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,49 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 10,1 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,8 |
| Е26-139-18 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопроводов 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,18 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 7,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,5 |
| Е26-139-19 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопроводов 65 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,29 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 9 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,1 |
| Е26-139-20 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопроводов 65 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,44 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 10,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,7 |
| Е26-139-21 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 65 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,55 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 11,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,9 |
| Е26-139-22 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,18 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 7,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,5 |
| Е26-139-23 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,3 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 9 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,1 |
| Е26-139-24 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,45 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 10,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,7 |
| Е26-139-25 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,63 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 11,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,3 |
| Е26-139-26 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,85 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 13,1 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 5 |
| Е26-139-27 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,2 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 8,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,8 |
| Е26-139-28 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,33 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 10 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,3 |
| Е26-139-29 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,5 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 11,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,9 |
| Е26-139-30 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,7 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 12,9 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,4 |
| Е26-139-31 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,92 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 14,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,9 |
| Е26-139-32 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,24 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 9,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,1 |
| Е26-139-33 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,4 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 11,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,6 |
| Е26-139-34 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,59 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 13,2 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,1 |
| Е26-139-35 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,82 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 14,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,6 |
| Е26-139-36 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 1,08 |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 16,2 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 5,1 |

Раздел 11. Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами

Таблица 26-140. Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами

Состав работ:

а) размотка рулона и резка на полотнища;

б) свертывание полотнищ в пакеты;

в) укладка пакетов на изолируемую поверхность, крепление проволокой;

г) размотка и нарезка покровного материала по заданному размеру;

д) устройство покровного слоя поверхности изоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-140-1 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 20 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,1 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,07 |
| Е26-140-2 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 20 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,7 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,09 |
| Е26-140-3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 20 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,12 |
| Е26-140-4 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 20 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,3 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,16 |
| Е26-140-5 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,1 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,08 |
| Е26-140-6 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,1 |
| Е26-140-7 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,1 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,13 |
| Е26-140-8 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,16 |
| Е26-140-9 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,3 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,1 |
| Е26-140-10 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,1 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,12 |
| Е26-140-11 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,15 |
| Е26-140-12 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,18 |
| Е26-140-13 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 40 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 3,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,09 |
| Е26-140-14 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 40 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,13 |
| Е26-140-15 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 40 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 5,3 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,21 |
| Е26-140-16 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 40 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,31 |
| Е26-140-17 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 50 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 4,7 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,12 |
| Е26-140-18 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 50 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 5,7 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,15 |
| Е26-140-19 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 50 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 6,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,28 |
| Е26-140-20 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 50 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 7,5 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,43 |
| Е26-140-21 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 65 мм, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 5,9 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,15 |
| Е26-140-22 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 7,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,19 |
| Е26-140-23 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 65 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 8,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,31 |
| Е26-140-24 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 65 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 9,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,47 |
| Е26-140-25 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 7,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,18 |
| Е26-140-26 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 9 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,3 |
| Е26-140-27 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 10,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,45 |
| Е26-140-28 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 80 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 11,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,63 |
| Е26-140-29 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 8,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,2 |
| Е26-140-30 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 10 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,33 |
| Е26-140-31 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 11,4 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,5 |
| Е26-140-32 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 100 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 12,9 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,7 |
| Е26-140-33 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 9,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,24 |
| Е26-140-34 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 11,8 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,4 |
| Е26-140-35 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 13,2 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,59 |
| Е26-140-36 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений холстом стекловолокнистым с покрытием поверхности изоляции рулонными материалами, условный диаметр трубопровода 125 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-200/31 | Стеклопластик рулонный РСТ 420 Х-950 | м2 | 14,6 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-1/2 | Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | кг | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-210 | Холст стекловолокнистый | м3 | 0,82 |

Раздел 12. Изоляция арматуры и фланцевых соединений комплектными теплоизоляционными конструкциями

Таблица 26-141. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов

Состав работ:

а) сборка элементов комплектной теплоизоляционной конструкции;

б) установка полуфутляров на изолируемую поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-141-1 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 200 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из листов алюминиевых сплавов в комплекте с крепежом | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из матов минераловатных прошивных | м3 | П |
| Е26-141-2 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 400 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из листов алюминиевых сплавов в комплекте с крепежом | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из матов минераловатных прошивных | м3 | П |
| Е26-141-3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода до 600 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из листов алюминиевых сплавов в комплекте с крепежом | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из матов минераловатных прошивных | м3 | П |

Таблица 26-142. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали

Состав работ:

а) сборка элементов комплектной теплоизоляционной конструкции;

б) установка полуфутляров на изолируемую поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-142-1 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода до 200 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из листов оцинкованной стали в комплекте с крепежом | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из матов минераловатных прошивных | м3 | П |
| Е26-142-2 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода до 400 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из листов оцинкованной стали в комплекте с крепежом | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из матов минераловатных прошивных | м3 | П |
| Е26-142-3 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода до 600 мм (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из листов оцинкованной стали в комплекте с крепежом | м2 | П |
| П6/20-400-20 | Полуфутляры из матов минераловатных прошивных | м3 | П |

Раздел 13. Установка готовых к монтажу металлических опорных колец и разгружающих устройств

Таблица 26-143. Установка готовых к монтажу металлических опорных колец и разгружающих устройств

Состав работ:

а) разметка мест установки;

б) установка опорных колец и разгружающих устройств на трубопровод и их закрепление.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-143-1 | Установка готовых к монтажу металлических опорных колец, диаметр трубопровода до 273 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001834 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000524 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,262 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 100 |
| Е26-143-2 | Установка готовых к монтажу металлических опорных колец, диаметр трубопровода от 273 до 325 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001834 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000524 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,262 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 100 |
| Е26-143-3 | Установка готовых к монтажу металлических опорных колец, диаметр трубопровода от 325 до 820 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003668 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,524 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 100 |
| Е26-143-4 | Установка готовых к монтажу разгружающих устройств, диаметр трубопровода до 273 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001834 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000524 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,262 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Диафрагма | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Разгружающее устройство | шт. | 100 |
| Е26-143-5 | Установка готовых к монтажу разгружающих устройств, диаметр трубопровода от 273 до 325 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001834 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000524 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,262 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Диафрагма | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Разгружающее устройство | шт. | 100 |
| Е26-143-6 | Установка готовых к монтажу разгружающих устройств, диаметр трубопровода от 325 до 820 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003668 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,524 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Диафрагма | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Разгружающее устройство | шт. | 100 |

Раздел 14. Устройство металлического покрытия по изоляции вертикальных емкостей и резервуаров

Таблица 26-144. Устройство металлического покрытия по изоляции вертикальных емкостей и резервуаров

Состав работ:

а) устройство покровного слоя по изоляции;

б) изготовление и установка накладок в местах прохода через покрытия штуцеров, патрубков и т.д..

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-144-1 | Устройство металлического покрытия по изоляции вертикальных емкостей и резервуаров (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Листовой металл для накладок | м2 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-20 | Элементы покрытия из листового металла | м2 | П |

Раздел 15. Изоляция трубопроводов полотном иглопробивным стеклянным и материалом ИПМ

Таблица 26-145. Изоляция трубопроводов полотном иглопробивным стеклянным и материалом ИПМ

Состав работ:

а) разметка и резка на полотнища;

б) свертывание полотнищ в пакеты;

в) укладка пакетов на трубопровод с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-145-1 | Изоляция трубопроводов диаметром более 76 мм полотном иглопробивным стеклянным и материалом ИПМ, толщина изоляционного слоя 30 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |
| Е26-145-2 | Изоляция трубопроводов диаметром более 76 мм полотном иглопробивным стеклянным и материалом ИПМ, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |
| Е26-145-3 | Изоляция трубопроводов диаметром более 76 мм полотном иглопробивным стеклянным и материалом ИПМ, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |
| Е26-145-4 | Изоляция трубопроводов диаметром более 76 мм полотном иглопробивным стеклянным и материалом ИПМ, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |
| Е26-145-5 | Изоляция трубопроводов диаметром более 76 мм полотном иглопробивным стеклянным и материалом ИПМ, толщина изоляционного слоя 70 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |
| Е26-145-6 | Изоляция трубопроводов диаметром более 76 мм полотном иглопробивным стеклянным и материалом ИПМ, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Полотно иглопробивное стеклянное, маты ИПМ-Е | м2 | П |

Раздел 16. Изоляция трубопроводов комплектными изделиями

Таблица 26-150. Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой

Состав работ:

а) разметка, раскрой, резка цилиндров, продольный разрез, установка цилиндров с временным закреплением скотчем, конопатка швов (нормы 1-16);

б) закрепление цилиндров проволокой (нормы 1-16);

в) обеспыливание, обезжиривание, проклеивание продольных и поперечных швов, скруток из проволоки скотчем (нормы 1-16);

г) перестановка средств подмащивания (нормы 1-16);

д) изготовление и установка диафрагм (3 шт. - нормы 1-16, 1 шт.- норма 17).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-150-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 0,81 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,08 |
| Е26-150-2 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 0,842 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,08 |
| Е26-150-3 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 38 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 0,874 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,1 |
| Е26-150-4 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 0,906 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,11 |
| Е26-150-5 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,018 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,16 |
| Е26-150-6 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,05 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,16 |
| Е26-150-7 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 38 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,082 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,19 |
| Е26-150-8 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,114 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,2 |
| Е26-150-9 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,178 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,23 |
| Е26-150-10 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,274 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,26 |
| Е26-150-11 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,338 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,29 |
| Е26-150-12 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,434 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,33 |
| Е26-150-13 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,37 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,35 |
| Е26-150-14 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,466 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,4 |
| Е26-150-15 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,53 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,44 |
| Е26-150-16 | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,626 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Цилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,49 |
| Е26-150-17 | При изменении количества диафрагм к нормам с Е26-150-1 по Е26-150-16 добавлять (исключать) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм | кг | П |
| П1/10-260-50-5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | П |

Таблица 26-151. Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой

Состав работ:

а) разметка, раскрой, резка полуцилиндров, продольный разрез, установка полуцилиндров с временным закреплением скотчем, конопатка швов (нормы 1-8);

б) закрепление полуцилиндров проволокой (нормы 1-8);

в) обеспыливание, обезжиривание, проклеивание продольных и поперечных швов, скруток из проволоки скотчем (нормы 1-8);

г) перестановка средств подмащивания (нормы 1-8);

д) изготовление и установка диафрагм (3 шт. - нормы 1-8, 1 шт.- норма 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-151-1 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,628 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,33 |
| Е26-151-2 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,748 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,37 |
| Е26-151-3 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 159 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,892 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,43 |
| Е26-151-4 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 219 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 2,18 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,54 |
| Е26-151-5 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,828 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,49 |
| Е26-151-6 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 1,956 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,56 |
| Е26-151-7 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 159 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 2,04 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,62 |
| Е26-151-8 | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 219 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/765 | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м | рулон | 2,388 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-160 | Полуцилиндры из минеральной ваты, кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0,77 |
| Е26-151-9 | При изменении количества диафрагм к нормам с Е26-151-1 по Е26-151-8 добавлять (исключать) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм | кг | П |
| П1/10-260-50-5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | П |

Раздел 17. Многослойная изоляция трубопроводов

Таблица 26-160. Двухслойная изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами из минеральной ваты прошивными теплоизоляционными

Состав работ:

а) очистка изолируемой поверхности (нормы 1, 2);

б) разметка и раскрой теплоизоляционных изделий (нормы 1, 2);

в) нарезка стеклоткани; изготовление проволочных скруток, бандажей, пряжек и подвесок (нормы 1, 2);

г) послойный монтаж теплоизоляционных изделий с закреплением каждого слоя скрутками из оцинкованной стальной проволоки, установка подвесок и прокладок из стеклоткани (нормы 1, 2);

д) установка бандажей и пряжек по наружному слою изоляции (нормы 1, 2);

е) изготовление и установка диафрагм (2 шт - нормы 1, 2; 1 шт - нормы 3, 4);

ж) перестановка средств подмащивания (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-160-1 | Двухслойная изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами из минеральной ваты прошивными теплоизоляционными, диаметр трубопровода от 89 мм до 273 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00298 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,56 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/20 | Лакоткань стеклянная электроизоляционная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм | м2 | 1,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные | м3 | 1,03 |
| Е26-160-2 | Двухслойная изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами из минеральной ваты прошивными теплоизоляционными, диаметр трубопровода свыше 273 мм до 820 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00614 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1,93 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/20 | Лакоткань стеклянная электроизоляционная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм | м2 | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные | м3 | 1,03 |
| Е26-160-3 | При изменении количества диафрагм к норме 1 добавлять (исключать) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00149 |
| Е26-160-4 | При изменении количества диафрагм к норме 2 добавлять (исключать) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00307 |

Таблица 26-170. Трехслойная изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами из минеральной ваты прошивными теплоизоляционными

Состав работ:

а) очистка изолируемой поверхности (нормы 1, 2);

б) разметка и раскрой теплоизоляционных изделий (нормы 1, 2);

в) нарезка стеклоткани; изготовление проволочных скруток, бандажей, пряжек и подвесок (нормы 1, 2);

г) послойный монтаж теплоизоляционных изделий с закреплением каждого слоя скрутками из оцинкованной стальной проволоки, установка подвесок и прокладок из стеклоткани (нормы 1, 2);

д) установка бандажей и пряжек по наружному слою изоляции (нормы 1, 2);

е) изготовление и установка диафрагм (2 шт - нормы 1, 2; 1 шт - нормы 3, 4);

ж) перестановка средств подмащивания (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-170-1 | Трехслойная изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами из минеральной ваты прошивными теплоизоляционными, диаметр трубопровода от 89 мм до 273 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00446 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/20 | Лакоткань стеклянная электроизоляционная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм | м2 | 2,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные | м3 | 1,03 |
| Е26-170-2 | Трехслойная изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами из минеральной ваты прошивными теплоизоляционными, диаметр трубопровода свыше 273 мм до 820 мм (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0092 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 2,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/20 | Лакоткань стеклянная электроизоляционная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм | м2 | 3,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные | м3 | 1,03 |
| Е26-170-3 | При изменении количества диафрагм к норме 1 добавлять (исключать) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00223 |
| Е26-170-4 | При изменении количества диафрагм к норме 2 добавлять (исключать) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0046 |

Раздел 18 Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопроводов из иглопробивных матов с фольгированной поверхностью

«Таблица 26-180. Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопроводов из иглопробивных матов с фольгированной поверхностью

Состав работ:

а) разметка и нарезка оберточного материала;

б) обертывание с проклейкой швов самоклеящейся лентой;

в) предварительное крепление оберточного материала скобами;

г) окончательное крепление оберточного материала бандажами;

д) изготовление бандажей;

е) изготовление скоб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-180-1 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,274 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 3,96 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00049 |
| Е26-180-2 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,287 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 4,71 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00058 |
| Е26-180-3 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,3 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 5,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00066 |
| Е26-180-4 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,326 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 6,97 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00083 |
| Е26-180-5 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,279 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 4,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00052 |
| Е26-180-6 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,292 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 4,97 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00061 |
| Е26-180-7 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,305 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 5,73 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00069 |
| Е26-180-8 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,33 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 7,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00086 |
| Е26-180-9 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,287 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 4,71 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00058 |
| Е26-180-10 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,3 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 5,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00066 |
| Е26-180-11 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,313 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 6,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00074 |
| Е26-180-12 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,339 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 7,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00091 |
| Е26-180-13 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,295 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 5,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00063 |
| Е26-180-14 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,308 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 5,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00071 |
| Е26-180-15 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,321 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 6,67 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00079 |
| Е26-180-16 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,347 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 8,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00096 |
| Е26-180-17 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,373 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 9,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00113 |
| Е26-180-18 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,307 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 5,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00071 |
| Е26-180-19 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,32 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 6,63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00079 |
| Е26-180-20 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,333 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 7,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00087 |
| Е26-180-21 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,359 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 8,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00104 |
| Е26-180-22 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,385 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 10,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00121 |
| Е26-180-23 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,316 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 6,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00076 |
| Е26-180-24 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,329 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 7,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00084 |
| Е26-180-25 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,341 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 7,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00093 |
| Е26-180-26 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,367 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 9,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,0011 |
| Е26-180-27 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,393 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 10,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00126 |
| Е26-180-28 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,328 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 7,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00084 |
| Е26-180-29 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,341 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 7,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00092 |
| Е26-180-30 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,354 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 8,59 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00101 |
| Е26-180-31 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,38 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 10,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00118 |
| Е26-180-32 | Покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов иглопробивными матами с фольгированной поверхностью, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм (единица измерения - 10 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. | 0,406 |
| 1/10-240-60/7 | Пряжка бандажная тип 1-О | кг | 0,24975 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты из стекловолокна иглопробивные с фольгированной поверхностью | м2 | 11,61 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Лента из алюминия марки АД0, А5, без плакировки толщиной 0,5 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности изготовления | т | 0,00134 |

Раздел 20. Устройство теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)

Таблица 26-200. Подготовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия)

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнений с обеспыливанием;

б) провешивание поверхности с установкой маяков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-200-1 | Подготовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,3 |

Таблица 26-201. Огрунтовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия) вручную

Состав работ:

а) огрунтовка поверхности вручную за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-201-1 | Огрунтовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия) вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | 0,015 |

Таблица 26-202. Теплоизоляция нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) плитами на клею

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава на плиты утеплителя;

в) приклеивание плит утеплителя с подгонкой;

г) шлифование стыков плит утеплителя вручную с обеспыливанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-202-1 | Теплоизоляция нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) плитами пенополистирольными на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные | м2 | 105 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,68 |
| Е26-202-2 | Теплоизоляция нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) плитами минераловатными на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м2 | 109,2 |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,748 |

Таблица 26-203. Механическое крепление теплоизоляционных плит при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)

Состав работ:

а) разметка мест установки крепежных элементов (норма 2);

б) сверление отверстий (норма 1);

в) подбор патронов и крепежных элементов, зарядка монтажного пистолета (норма 2);

г) установка дюбелей с закреплением (норма 1);

д) установка крепежных элементов с помощью монтажного пистолета (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-203-1 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 шт. дюбелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,25 |
| 1/10-240-30-30/322 | Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10 х 120 | 1000 шт. | 0,103 |
| Е26-203-2 | Механическое крепление теплоизоляционных плит крепежными элементами типа HILTI X-IE при утеплении нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 шт. креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны строительные для монтажного пистолета | шт. | 103 |
| П1/10-240-30-30 | Крепежные элементы типа HILTI X-IE | шт. | 103 |

Таблица 26-204. Устройство армирующего и защитного слоев из полимерных материалов по плитам утеплителя при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) нанесение клеящего состава толщиной 2 мм по плитам утеплителя вручную (нормы 1,2), механизированным способом (нормы 3,4);

в) разметка и нарезка стеклосетки с втапливанием в клеящий состав и разглаживанием;

г) нанесение защитного слоя клеящего состава толщиной 2 мм вручную (нормы 1,2), механизированным способом (нормы 3,4) с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-204-1 | Устройство армирующего и защитного слоев из полимерных материалов по пенополистирольным плитам утеплителя вручную при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,68 |
| Е26-204-2 | Устройство армирующего и защитного слоев из полимерных материалов по минераловатным плитам утеплителя вручную при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,714 |
| Е26-204-3 | Устройство армирующего и защитного слоев из полимерных материалов по пенополистирольным плитам утеплителя механизированным способом при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 10,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,68 |
| Е26-204-4 | Устройство армирующего и защитного слоев из полимерных материалов по минераловатным плитам утеплителя механизированным способом при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 10,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | т | 0,714 |

Таблица 26-205. Устройство выравнивающего слоя из полимерных материалов при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)

Состав работ:

а) приготовление выравнивающего состава;

б) нанесение выравнивающего состава толщиной 3 мм вручную (норма 1), механизированным способом (норма 2);

в) выравнивание нанесенного состава вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-205-1 | Устройство выравнивающего слоя из полимерных материалов вручную при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая штукатурная смесь | т | 0,495 |
| Е26-205-2 | Устройство выравнивающего слоя из полимерных материалов механизированным способом при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 5,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая штукатурная смесь | т | 0,495 |

Таблица 26-206. Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя из полимерных материалов при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)

Состав работ:

а) приготовление выравнивающего состава;

б) нанесение выравнивающего состава вручную (норма 1), механизированным способом (норма 2);

в) выравнивание нанесенного состава вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-206-1 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя из полимерных материалов при нанесении вручную при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая штукатурная смесь | т | 0,165 |
| Е26-206-2 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины выравнивающего слоя из полимерных материалов при нанесении механизированным способом при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая штукатурная смесь | т | 0,165 |

Раздел 21. Изоляция поверхностей жидким теплоизоляционным покрытием

Таблица 26-230. Изоляция стальных трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием

Состав работ:

а) обезжиривание поверхности;

б) приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия;

в) нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм;

г) нанесение двух слоев толщиной по 0,5 мм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-230-1 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 16,63 |
| Е26-230-2 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 20,82 |
| Е26-230-3 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 23,54 |
| Е26-230-4 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 29,26 |
| Е26-230-5 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 75 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 40,22 |
| Е26-230-6 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 55 |
| Е26-230-7 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 67,39 |
| Е26-230-8 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 79,31 |
| Е26-230-9 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, арматура для трубопроводов номинальным диаметром 25 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 14,39 |
| Е26-230-10 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, арматура для трубопроводов номинальным диаметром 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 5,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 22,87 |
| Е26-230-11 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, арматура для трубопроводов номинальным диаметром 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 23,9 |
| Е26-230-12 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, арматура для трубопроводов номинальным диаметром 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 48,32 |
| Е26-230-13 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, арматура для трубопроводов номинальным диаметром 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 56,54 |
| Е26-230-14 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, арматура для трубопроводов номинальным диаметром 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 110,77 |

Таблица 26-231. Изоляция деревянных конструкций жидким теплоизоляционным покрытием

Состав работ:

а) антисептирование деревянных поверхностей за 2 раза вручную (нормы 1, 3, 5, 7, 9);

б) приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия;

в) нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм (нормы 1, 3, 5, 7, 9);

г) нанесение двух слоев толщиной по 0,5 мм (нормы 1, 3, 5, 7, 9);

д) нанесение одного слоя толщиной по 0,5 мм (нормы 2, 4, 6, 8, 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-231-1 | Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| П1/10-230-5 | Антисептик | л | 9,69 |
| Е26-231-2 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-231-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |
| Е26-231-3 | Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| П1/10-230-5 | Антисептик | л | 9,69 |
| Е26-231-4 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-231-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |
| Е26-231-5 | Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| П1/10-230-5 | Антисептик | л | 9,69 |
| Е26-231-6 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-231-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |
| Е26-231-7 | Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| П1/10-230-5 | Антисептик | л | 9,69 |
| Е26-231-8 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-231-7 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |
| Е26-231-9 | Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| П1/10-230-5 | Антисептик | л | 9,69 |
| Е26-231-10 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-231-9 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |

Таблица 26-232. Изоляция кирпичных и железобетонных конструкций жидким теплоизоляционным покрытием

Состав работ:

а) приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия;

б) нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм (нормы 1, 3, 5, 7, 9);

в) нанесение двух слоев толщиной по 0,5 мм (нормы 1, 3, 5, 7, 9);

г) нанесение одного слоя толщиной по 0,5 мм (нормы 2, 4, 6, 8, 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е26-232-1 | Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| Е26-232-2 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-232-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |
| Е26-232-3 | Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| Е26-232-4 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-232-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |
| Е26-232-5 | Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| Е26-232-6 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-232-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |
| Е26-232-7 | Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| Е26-232-8 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-232-7 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |
| Е26-232-9 | Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 145 |
| Е26-232-10 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме Е26-232-9 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-245 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 53 |