Раздел 01. Основания и покрытия из грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами

Таблица 27-1. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

Состав работ:

а) планировка и прикатка земляного полотна;

б) распределение грунта;

в) размельчение грунта с увлажнением;

г) перемешивание грунта с вяжущими;

д) разравнивание и профилирование;

е) укатка;

ж) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-1-1 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией) фрезами навесными (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 10,35 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,01 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,23 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,28 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,05 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 29,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |
| Е27-1-2 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 31,48 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,73 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 0,64 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |

Таблица 27-2. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси

Состав работ:

а) планировка и прикатка земляного полотна;

б) разравнивание и профилирование готовой смеси;

в) укатка;

г) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-2-1 | Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см с применением автогрейдера, при приготовлении ее из песчаных, супесчаных грунтов (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,3 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30-80 | Смесь битумно-грунтовая | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |
| Е27-2-2 | Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см с применением автогрейдера, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,3 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30-80 | Смесь битумно-грунтовая | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |

Раздел 02. Основания и покрытия из грунтов, укрепляемых неорганическими вяжущими материалами

Таблица 27-3. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

Состав работ:

а) планировка и прикатка земляного полотна;

б) распределение грунта;

в) размельчение грунта с увлажнением;

г) распределение цемента;

д) перемешивание грунта с цементом;

е) разравнивание и профилирование;

ж) укатка;

и) уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-3-1 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.ч | 3,75 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,76 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,17 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,24 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 7,98 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 3,75 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 25,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый жидкий сорт I | т | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |

Таблица 27-4. Устройство оснований и покрытий из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 15 см

Состав работ:

а) планировка и прикатка земляного полотна;

б) разравнивание и профилирование готовой смеси автогрейдером (нормы 1,2);

в) укатка (нормы 1,2);

г) уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-4-1 | Устройство оснований и покрытий из готовой цементогрунтовой смеси автогрейдером толщиной 15 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,43 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 10 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-40 | Смесь цементогрунтовая | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |
| Е27-4-2 | Устройство оснований и покрытий из готовой цементогрунтовой смеси автогрейдером толщиной 15 см, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,43 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 10 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-40 | Смесь цементогрунтовая | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |
| Е27-4-3 | Устройство оснований и покрытий из готовой цементогрунтовой смеси профилировщиком толщиной 15 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18,73 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,73 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 12,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 10 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-40 | Смесь цементогрунтовая | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |
| Е27-4-4 | Устройство оснований и покрытий из готовой цементогрунтовой смеси профилировщиком толщиной 15 см, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18,73 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,73 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 12,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 10 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-40 | Смесь цементогрунтовая | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,72 |

Раздел 03. Дренажные и водосбросные устройства

Таблица 27-5. Устройство дренажей

Состав работ:

а) копание ровиков;

б) вдавливание щебня в грунт (норма 1);

в) укладка гидроизоляционного слоя по дну ровика;

г) укладка щебня в ровик (нормы 3, 4);

д) укладка стеклоткани по слою щебня (нормы 3, 4);

е) укладка дренирующих труб;

ж) устройство фильтрующей обсыпки из гравия (норма 1);

и) устройство песчаного дренирующего слоя (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-5-1 | Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из хризотилцементных труб (единица измерения - 100 м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,64 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 1,9 |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 3,57 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 4,59 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 102 |
| Е27-5-2 | Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров (единица измерения - 100 м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,4 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 6,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200 | Трубофильтры керамзитобетонные, 100 мм | м | 102 |
| Е27-5-3 | Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском (единица измерения - 100 м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,88 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 76 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 7,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 13,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 69,5 |
| Е27-5-4 | Устройство дренажей поперечных с двусторонним выпуском (единица измерения - 100 м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,88 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 76 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 7,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 13,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 139 |

Таблица 27-6. Устройство сбросов воды из продольных дренажей

Состав работ:

а) копание ровиков;

б) укладка дренирующих труб;

в) устройство бетонного монолитного оголовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-6-1 | Устройство сбросов воды из продольных дренажей (единица измерения - 100 м сброса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,06 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 4,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 102 |

Таблица 27-7. Устройство дренажных воронок под обочинами

Состав работ:

а) копание ровиков;

б) копание воронок;

в) укладка труб;

г) сопряжение труб с песчаным слоем щебнем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-7-1 | Устройство дренажных воронок под обочинами (единица измерения - м воронок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 1,74 |

Таблица 27-8. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

Состав работ:

а) устройство щебеночной подготовки;

б) установка железобетонных конструкций лотка в откосах насыпи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (единица измерения - м лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,05 |

Таблица 27-9. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона

Состав работ:

а) укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-9-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона (единица измерения - 100 м3 лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 352,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 128,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 9,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Конструкции сборные бетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |

Таблица 27-10. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев

Состав работ:

а) разработка грунта вручную;

б) устройство щебеночной подготовки с уплотнением;

в) установка бетонных и железобетонных конструкций колодца;

г) бетонирование дна ливнеприемника и фундамента под бортовой камень, укладка трубы, установка металлической решетки и чугунного люка;

д) обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-10-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных бетонных колодцев (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,32 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 4,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Решетки для приямков стальные | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Конструкции сборные бетонные (марка по проекту) | м3 | 0,68 |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е27-10-2 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных железобетонных колодцев (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,29 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 4,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Решетки для приямков стальные | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Конструкции сборные бетонные (марка по проекту) | м3 | 0,35 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,17 |

Таблица 27-11. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

Состав работ:

а) разработка грунта вручную;

б) устройство щебеночной подготовки с уплотнением;

в) установка бетонных конструкций водосброса на обочине;

г) устройство сопряжения блоков и бетонирование дна лотка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-11-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах (единица измерения - м3 водосброса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,99 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,46 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 2,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Конструкции сборные бетонные (марка по проекту) | м3 | 1 |

Таблица 27-12. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

Состав работ:

а) устройство щебеночной подготовки;

б) установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-12-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей (единица измерения - гаситель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Конструкции сборные бетонные (марка по проекту) | м3 | 0,53 |

Таблица 27-13. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

Состав работ:

а) разработка грунта вручную;

б) устройство щебеночной подготовки с уплотнением;

в) укладка бетонных плит укрепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-13-1 | Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах (единица измерения - м2 укрепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Конструкции сборные бетонные (марка по проекту) | м3 | 0,08 |

Раздел 04. Подстилающие и выравнивающие слои основания

Таблица 27-14. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

Состав работ:

а) планировка и прикатка земляного полотна;

б) россыпь и разравнивание материалов;

в) раздробление трактором с кулачковыми катками крупных глыб;

г) уплотнение россыпей с поливкой водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (единица измерения - 100 м3 материала основания (в плотном теле)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,98 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,29 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,85 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,98 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок для строительныx работ | м3 | П |
| Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (единица измерения - 100 м3 материала основания (в плотном теле)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,76 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,85 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,95 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | П |
| Е27-14-3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (единица измерения - 100 м3 материала основания (в плотном теле)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,79 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,74 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,04 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 1,79 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 17,42 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-50 | Металлургические пористые шлаки: мартеновский и отвальный доменный | м3 | П |
| Е27-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового (единица измерения - 100 м3 материала основания (в плотном теле)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,46 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,8 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,14 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,56 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 17,42 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 2 фракции 40-70 мм | м3 | П |

Раздел 05. Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции)

Таблица 27-15. Исправление профиля оснований

Состав работ:

а) очистка оснований;

б) кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов;

в) россыпь и разравнивание новых материалов (нормы 1, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-15-1 | Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала (единица измерения - 1000 м2 площади основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,57 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,85 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 25,31 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 11,5 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 55 |
| Е27-15-2 | Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала (единица измерения - 1000 м2 площади основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,06 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,85 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 25,31 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| Е27-15-3 | Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала (единица измерения - 1000 м2 площади основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,57 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 6,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,05 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 66 |
| Е27-15-4 | Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала (единица измерения - 1000 м2 площади основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,06 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 6,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,05 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15 |

Таблица 27-16. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Состав работ:

а) очистка оснований;

б) укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 14,69 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-30-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки I | т | 101 |
| Е27-16-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с укладкой вручную (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 9,23 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 14,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-30-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки I | т | 101 |

Таблица 27-17. Перемощение мостовой

Состав работ:

а) очистка оснований;

б) разборка мостовой с сортировкой камня, удаление загрязненного песка, устройство песчаного подстилающего слоя, мощение с россыпью щебня и укатка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-17-1 | Перемощение мостовой (единица измерения - 10 м2 площади ремонта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,02 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,41 |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 0,1 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,13 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 1,31 |

Таблица 27-18. Разборка покрытий и оснований

Состав работ:

а) очистка покрытия или основания (нормы 1-3);

б) разборка покрытия и основания;

в) сгребание материала, полученного от разборки;

г) сортировка камня с выборкой годной шашки (норма 1);

д) оправка в штабеля материала, полученного при разборке (нормы 2,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-18-1 | Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,71 |
| Е27-18-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,56 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
| Е27-18-3 | Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,01 |
| Е27-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 92,58 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,68 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 92,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
| Е27-18-5 | Разборка покрытий и оснований цементобетонных (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 9,7 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |

Таблица 27-19. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

Состав работ:

а) разборка покрытия;

б) сгребание материала, полученного от разборки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-19-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,84 |

Таблица 27-20. Разборка бортовых камней

Состав работ:

а) разборка бортовых камней вручную;

б) сгребание материала, полученного при разборке;

в) оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,7 |
| Е27-20-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,5 |

Раздел 06. Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей (гравийно-песчаных или щебеночно-песчаных смесей оптимального гранулометрического состава)

Таблица 27-21. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей

Состав работ:

а) планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя;

б) россыпь и разравнивание материалов;

в) укатка с поливом водой;

г) уход за покрытием (нормы 1, 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщиной 12 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,86 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,99 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,29 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь или шебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | П |
| Е27-21-2 | Устройство двухслойных оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, нижний слой толщиной 12 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,75 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 6,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь или шебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | П |
| Е27-21-3 | Устройство двухслойных оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, верхний слой толщиной 10 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,63 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,76 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,05 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь или шебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | П |
| Е27-21-4 | Устройство оснований и покрытий серповидного профиля из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, при толщине по оси дороги 12 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,99 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,29 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь или шебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | П |

Раздел 07. Основания и покрытия из щебеночных материалов

Таблица 27-22. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание щебня;

б) укатка и поливка водой;

в) профилирование и планировка щебня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 13,08 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 29,5 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 15 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
| Е27-22-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 13,08 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 29,5 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 15 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
| Е27-22-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,88 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 18,02 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
| Е27-22-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к нормам Е27-22-1, Е27-22-2, Е27-22-3 (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,96 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,94 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 12,62 |

Таблица 27-23. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание щебня;

б) профилирование и планировка щебня;

в) укатка с поливом водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 10,5 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 23,45 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 10-20 мм | м3 | 15 |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 40-70 мм | м3 | 189 |
| Е27-23-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 10,5 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 23,45 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 10-20 мм | м3 | 15 |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 40-70 мм | м3 | 189 |
| Е27-23-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 7,08 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 14,44 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 40-70 мм | м3 | 189 |
| Е27-23-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к нормам Е27-23-1, Е27-23-2, Е27-23-3 (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,96 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,94 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 40-70 мм | м3 | 12,62 |

Таблица 27-24. Устройство основания из щебня фракции 40-80 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кгс/см2)

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание щебня;

б) профилирование и планировка щебня;

в) укатка и полив водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-24-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-80 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,51 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 19,25 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 5-20 мм | м3 | 15 |
| 4/1-5-20-10-20/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 40-80(70) мм | м3 | 189 |
| Е27-24-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-80 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,51 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 19,14 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 5-20 мм | м3 | 15 |
| 4/1-5-20-10-20/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 40-80(70) мм | м3 | 189 |
| Е27-24-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-80 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 5,74 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 11,71 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 40-80(70) мм | м3 | 189 |
| Е27-24-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к нормам Е27-24-1, Е27-24-2, Е27-24-3 (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,96 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,94 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 40-80(70) мм | м3 | 12,62 |

Таблица 27-25. Добавлять к таблицам Е27-22, Е27-23 и Е27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-25-1 | Добавлять к таблице Е27-22 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,68 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 10 |
| Е27-25-2 | Добавлять к таблице Е27-23 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,68 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 5-10 мм | м3 | 10 |
| Е27-25-3 | Добавлять к таблице Е27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,68 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 5-20 мм | м3 | 10 |

Таблица 27-26. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

Состав работ:

а) подготовка подстилающего слоя;

б) россыпь и разравнивание щебня;

в) профилирование и планировка щебня;

г) укатка щебня с поливом водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,2 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 14,69 |
| М120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.ч | 10,61 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 143,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600, фракции 10-40 мм | м3 | 10 |
| Е27-26-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,46 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 14,69 |
| М120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.ч | 10,61 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 143,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600, фракции 10-40 мм | м3 | 10 |
| Е27-26-3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам Е27-26-1, Е27-26-2 (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,84 |
| М120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 11,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600, фракции 10-40 мм | м3 | 0,63 |
| Е27-26-4 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,59 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 14,69 |
| М120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.ч | 3,03 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 151 |
| Е27-26-5 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме Е27-26-4 (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,93 |
| М120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 12,6 |

Таблица 27-27. Добавлять к таблице Е27-26 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций, при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-27-1 | Добавлять к таблице Е27-26 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.ч | 2,26 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,62 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600, фракции 3-10 мм | м3 | 10 |
| П4/1-5-40 | Песок дробленый группы N2, марки 800 | м3 | 10 |

Таблица 27-28. Устройство оснований из отвальных доменных шлаков

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание шлака автогрейдером;

б) раздробление шлака трактором с кулачковыми катками и поливка водой;

в) россыпь шлакового щебня фракций 10-20 мм;

г) укатка шлака с поливом водой;

д) уход за основанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-28-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 10 см, из отвальных доменных шлаков (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,79 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 3,58 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 28,16 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1 фракции 10-20 мм | м3 | 20,4 |
| П4/1-9-50 | Металлургические пористые шлаки: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 153 |
| Е27-28-2 | Устройство двухслойных оснований толщиной 20 см, из отвальных доменных шлаков (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,58 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,2 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 7,16 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 49,99 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 5,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 32,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1 фракции 10-20 мм | м3 | 20,4 |
| П4/1-9-50 | Металлургические пористые шлаки: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 315 |
| Е27-28-3 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-50 | Металлургические пористые шлаки: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 15,3 |

Таблица 27-29. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание щебня;

б) профилирование и планировка щебня;

в) укатка щебня с поливом водой;

г) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-29-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 13,08 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 32,22 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 10 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 15 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
| Е27-29-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 13,08 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 32,22 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 10 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 15 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
| Е27-29-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,88 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 18,02 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
| Е27-29-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к нормам Е27-29-1, Е27-29-2, Е27-29-3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,99 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,99 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 12,6 |

Таблица 27-30. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание щебня;

б) профилирование и планировка щебня;

в) укатка щебня с поливом водой;

г) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-30-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 10,5 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 25,68 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 10-20 мм | м3 | 15 |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 40-70 мм | м3 | 189 |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 5-10 мм | м3 | 10 |
| Е27-30-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 10,5 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 21,35 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 10-20 мм | м3 | 15 |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 40-70 мм | м3 | 189 |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 5-10 мм | м3 | 10 |
| Е27-30-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 7,08 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 14,44 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 40-70 мм | м3 | 189 |
| Е27-30-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к нормам Е27-30-1, Е27-30-2, Е27-30-3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,99 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,99 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 40-70 мм | м3 | 12,6 |

Таблица 27-31. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание щебня;

б) профилирование и планировка щебня;

в) укатка щебня с поливом водой;

г) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-31-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,51 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 20,86 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 5-20 мм | м3 | 25 |
| 4/1-5-20-10-20/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 40-80(70) мм | м3 | 189 |
| Е27-31-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8,51 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 20,86 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 5-20 мм | м3 | 25 |
| 4/1-5-20-10-20/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 40-80(70) мм | м3 | 189 |
| Е27-31-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 5,74 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 11,71 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 40-80(70) мм | м3 | 189 |
| Е27-31-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к нормам Е27-31-1, Е27-31-2, Е27-31-3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,99 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,99 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 40-80(70) мм | м3 | 12,6 |

Раздел 08. Мостовые из колотого или булыжного камня по готовому основанию

Таблица 27-32. Устройство мостовой из колотого и булыжного камня

Состав работ:

а) укладка версты с трамбованием;

б) мощение с подбором камня и трамбованием;

в) россыпь расклинцовки;

г) укладка с проверкой профиля и засыпкой песком;

д) уход за мостовой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-32-1 | Устройство мостовой из колотого и булыжного камня с уплотнением при трех проходах катка толщиной 14 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 531 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 12,4 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 1,59 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 10,2 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 12,8 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень для мощения | м3 | П |
| Е27-32-2 | Устройство мостовой из колотого и булыжного камня с уплотнением при трех проходах катка: добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень для мощения | м3 | П |

Раздел 09. Мощеные подзоры и отмостки

Таблица 27-33. Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

Состав работ:

а) планировка земляного полотна;

б) мощение камнем с трамбованием и засыпкой песком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-33-1 | Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см (единица измерения - 100 м2 подзоров и отмосток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,44 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 11 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |

Раздел 10. Бортовые камни

Таблица 27-34. Установка бортовых камней

Состав работ:

а) установка и снятие опалубки, устройство бетонного основания с уплотнением (нормы 1-4);

б) установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой (нормы 1-4);

в) очистка гранитных бортов (нормы 1-4);

г) разметка и резка бортовых камней (нормы 5, 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-34-1 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (единица измерения - 100 м бортового камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/285 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-10 | Камни бортовые | м | 100 |
| Е27-34-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (единица измерения - 100 м бортового камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/285 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-10 | Камни бортовые | м | 100 |
| Е27-34-3 | Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях (единица измерения - 100 м бортового камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/285 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-10 | Камни бортовые | м | 100 |
| Е27-34-4 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий (единица измерения - 100 м бортового камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/285 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-10 | Камни бортовые | м | 100 |
| Е27-34-5 | Резка бортовых камней бетонных (единица измерения - 100 резов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 11,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные отрезные диски по бетону, камню диаметром 350 мм | шт. | П |
| Е27-34-6 | Резка бортовых камней природных (единица измерения - 100 резов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 14,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные отрезные диски по бетону, камню диаметром 350 мм | шт. | П |

Раздел 11. Брусчатые и мозаиковые мостовые

Таблица 27-35. Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых

Состав работ:

а) сортировка каменной брусчатки и мозаиковой шашки;

б) мощение лотка и мостовой;

в) трамбование мостовой;

г) приготовление битумной мастики (нормы 1, 4);

д) заполнение швов битумной мастикой (нормы 1, 4) и цементным раствором (нормы 2, 3);

е) засыпка мостовой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-35-1 | Устройство брусчатых мостовых с заполнением швов битумной мастикой, при высоте брусчатки 10 см (единица измерения - 1000 м2 мостовой) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 990 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,28 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 15,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 12,4 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 1,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Брусчатка | м3 | 131 |
| Е27-35-2 | Устройство мозаиковых мостовых с заполнением швов цементным раствором, при высоте мозаиковой шашки 10 см (единица измерения - 1000 м2 мостовой) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 804,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 15,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 9,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Шашка мозаиковая | м3 | 123 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 18,8 |
| П4/1-7 | Брусчатка | м3 | 8 |
| Е27-35-3 | Устройство мозаиковых мостовых с заполнением швов цементным раствором, при высоте мозаиковой шашки 12 см (единица измерения - 1000 м2 мостовой) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 796,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 15,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 9,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Шашка мозаиковая | м3 | 146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 22,56 |
| П4/1-7 | Брусчатка | м3 | 11 |
| Е27-35-4 | Устройство брусчатых мостовых с заполнением швов битумной мастикой, приготовленной с минеральным порошком, при высоте брусчатки 10 см (единица измерения - 1000 м2 мостовой) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 990 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,28 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 15,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 8,9 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Порошок минеральный | т | 3,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Брусчатка | м3 | 131 |

Раздел 12. Дорожные покрытия из сборных железобетонных плит

Таблица 27-36. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит

Состав работ:

а) планировка основания;

б) укладка плит;

в) заделка швов цементным раствором;

г) заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой;

д) заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-36-1 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных шестиугольных плит (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 67,89 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,7 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,8 |
| Е27-36-2 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 43,67 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,33 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,57 |
| Е27-36-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,89 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 19,29 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,42 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,16 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,72 |
| Е27-36-4 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 24,1 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 14,51 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0136 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,42 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,16 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,72 |

Раздел 13. Цементобетонные основания и покрытия

Таблица 27-37. Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

Состав работ:

а) установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм (нормы 1-9), опалубки (норма 10);

б) планировка и уплотнение подстилающего слоя (норма 10);

в) распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой поверхности машинами бетоноукладочного комплекта (нормы1-8), профилировщиками (норма 9);

г) передвижка разгрузочного мостика трактором (нормы 1,2,5,6);

д) устройство температурных швов (нормы 1-8);

е) уход за основанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-37-1 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя 16 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,24 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 10,24 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 10,24 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 10,24 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 10,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 34,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 163 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-2 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя 18 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,24 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 10,24 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 10,24 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 10,24 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 10,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 34,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 184 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-3 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя 16 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 7,16 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 7,16 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 7,16 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 7,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 163 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-4 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя 18 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 7,16 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 7,16 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 7,16 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 7,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 184 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-5 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,34 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 12,34 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 12,34 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 12,34 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 12,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 37,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-6 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя 22 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,34 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 37,44 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 12,34 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 12,34 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 12,34 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 12,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 224 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-7 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 31,87 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 8,51 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 8,51 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 8,51 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 8,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-8 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя 22 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 31,87 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 8,51 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 8,51 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 8,51 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 8,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 224 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-9 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего) профилировщиками, толщина слоя 16 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,38 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,67 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 24,07 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 8,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 163 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-37-10 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего) автогрейдерами, толщина слоя 16 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,01 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,55 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,32 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,88 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 163 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |

Таблица 27-38. Устройство оснований городских проездов

Состав работ:

а) установка, разборка и перенос опалубки;

б) устройство выравнивающего слоя из песка;

в) распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой;

г) устройство температурных швов;

д) уход за основанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-38-1 | Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 12,89 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 14,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 178,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 10,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 40 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 162 |
| Е27-38-2 | Устройство оснований городских проездов: добавлять или исключать на каждый 1 см к норме Е27-38-1 (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 0,65 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 10,2 |

Таблица 27-39. Устройство цементобетонных покрытий

Состав работ:

а) установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм (нормы 1-16) деревянных щитов опалубки (норма 17);

б) установка краевой арматуры (нормы 1-16);

в) установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия;

г) устройство температурных швов (норма 17);

д) укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами;

е) передвижка разгрузочного мостика трактором (нормы 1,2,5,6,9,10,13,14);

ж) уплотнение бетона у швов вибраторами (нормы 1-16);

и) уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов (нормы 1-16) и увлажнением (норма 17).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-39-1 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 18 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,26 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 11,64 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 11,64 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 11,64 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 11,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 184 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-2 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,26 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 11,64 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 11,64 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 11,64 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 11,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-3 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 18 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,18 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 8,18 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 8,18 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 8,18 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 8,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 184 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-4 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,18 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 8,18 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 8,18 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 8,18 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 8,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-5 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 22 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,1 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 13,55 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 13,55 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 13,55 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 13,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 224 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-6 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,1 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 13,55 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 13,55 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 13,55 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 13,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 245 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-7 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 22 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,46 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 9,46 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 9,46 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 9,46 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 9,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 224 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-8 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,46 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 9,46 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 9,46 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 9,46 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 9,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 245 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-9 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 18 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 26,33 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 13,17 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 13,17 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 13,17 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 13,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 184 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-10 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 26,33 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 13,17 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 13,17 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 13,17 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 13,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-11 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 18 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,2 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 9,2 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 9,2 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 9,2 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 9,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 184 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-12 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,2 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 9,2 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 9,2 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 9,2 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 9,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-13 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 22 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 31,45 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 15,72 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 15,72 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 15,72 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 15,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 41,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/90 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 2 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 224 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-14 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 31,45 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 15,72 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 15,72 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 15,72 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 15,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 41,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/90 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 2 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 245 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-15 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 22 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,48 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 10,48 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 10,48 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 10,48 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 10,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/90 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 2 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 224 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-16 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,48 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,07 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 10,48 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 10,48 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 10,48 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 10,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/90 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 2 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 245 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-39-17 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий при устройстве средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 28,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 178 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 12,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 40 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/10 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ-Ш-75 для заливки швов в дорожном покрытии | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| Е27-39-18 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий при устройстве средствами малой механизации: добавлять или исключать при изменении толщины слоя на каждый 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 0,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 10,2 |

Таблица 27-40. Добавлять к таблице Е27-39 для устройства покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-40-1 | Добавлять к таблице Е27-39 при устройстве однослойных покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам, толщина слоя 18, 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 10,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 10,02 |
| Е27-40-2 | Добавлять к таблице Е27-39 при устройстве однослойных покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам, толщина слоя 22, 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 12,17 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 12,17 |
| Е27-40-3 | Добавлять к таблице Е27-39 при устройстве двухслойных покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам, толщина слоя 18, 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,1 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 11,1 |
| Е27-40-4 | Добавлять к таблице Е27-39 при устройстве двухслойных покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам, толщина слоя 22, 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 13,36 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 13,36 |

Таблица 27-41. Добавлять к таблицам Е27-37 (нормы 1-8) и Е27-39 (нормы 1-16) при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-41-1 | Добавлять к таблицам Е27-37 (нормы 1-8) и Е27-39 (нормы 1-16) при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,7 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 0,3 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 0,3 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |

Таблица 27-42. Добавлять или исключать в таблицах Е27-37 (нормы 1-10) и Е27-39 (нормы 1-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием, засыпкой песком и поливом водой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-42-1 | Исключать в таблицах Е27-37 (нормы 1-10) и Е27-39 (нормы 1-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием, засыпкой песком и поливом водой (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 10,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,41 |
| Е27-42-2 | Добавлять к таблицам Е27-37 (нормы 1-10) и Е27-39 (нормы 1-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием, засыпкой песком и поливом водой (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 24,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 178 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 0,3 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 50 |

Таблица 27-44. Нарезка швов

Состав работ:

а) очистка полосы покрытия (норма 1);

б) разметка линий расположения шва;

в) нарезка швов;

г) заполнение швов битумной мастикой (норма 1) и изоловой лентой (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-44-1 | Нарезка швов в затвердевшем бетоне (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 1,97 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,19 |
| М121301 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне поперечных | маш.ч | 16,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 0,3 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/10 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ-Ш-75 для заливки швов в дорожном покрытии | т | 0,04 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,06 |
| Е27-44-2 | Нарезка швов в свежеуложенном бетоне (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 6,82 |

Таблица 27-45. Укладка сетки в дорожное покрытие

Состав работ:

а) раскладка сетки;

б) разметка линий крепления, крепление дюбелями (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-45-1 | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | П |
| Е27-45-2 | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель металлический | кг | 80 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-100 | Геосетка синтетическая | м2 | П |

Раздел 14. Поверхностная обработка покрытия органическими вяжущими материалами

Таблица 27-46. Устройство поверхностной обработки

Состав работ:

а) очистка покрытия;

б) розлив битума;

в) россыпь и укатка минеральных материалов;

г) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-46-1 | Устройство поверхностной двойной обработки новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,67 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 1,24 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,82 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 18,9 |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,3 |
| Е27-46-2 | Устройство поверхностной двойной обработки существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий с нормальной поверхностью битумом с применением щебня (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,93 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 1,46 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,82 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 18,9 |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 30,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,87 |
| Е27-46-3 | Устройство поверхностной двойной обработки существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий с деформированной поверхностью битумом с применением щебня (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,53 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 1,26 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,73 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 24 |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 15,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,35 |
| Е27-46-4 | Устройство поверхностной тройной обработки существующих сильноизношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью битумом с применением щебня (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,91 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 1,46 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,73 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 12,2 |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 36,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,86 |
| Е27-46-5 | Устройство поверхностной тройной обработки мостовых с деформированной поверхностью битумом с применением щебня (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,46 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 1,84 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,73 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 15,3 |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 47,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 4,9 |
| Е27-46-6 | Устройство поверхностной двойной обработки песчано-гравийной смесью (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,23 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 1,36 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,82 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 3,61 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 31,6 |
| Е27-46-7 | Устройство поверхностной одиночной обработки усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,57 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,49 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 13,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 1,29 |
| Е27-46-8 | Устройство поверхностной одиночной обработки усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,27 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 3,39 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,72 |
| Е27-46-9 | Устройство поверхностной одиночной обработки усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,27 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 3,39 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,72 |
| Е27-46-10 | Устройство поверхностной двойной обработки усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,25 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,92 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,82 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 11,7 |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,42 |
| Е27-46-11 | Устройство поверхностной двойной обработки усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,52 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,88 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 14,5 |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 26,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 1,37 |
| Е27-46-12 | Устройство поверхностной двойной обработки усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,52 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,88 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 16,7 |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 30,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 1,37 |

Таблица 27-47. Устройство поверхностной обработки битумной эмульсией с применением мытого щебня

Состав работ:

а) очистка покрытия с увлажнением;

б) розлив битумной эмульсии;

в) россыпь мытого щебня;

г) укатка;

д) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-47-1 | Устройство поверхностной обработки битумной эмульсией с применением мытого щебня (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,62 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,91 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,34 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 1,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень мытый | м3 | 11,5 |

Раздел 15. Основания и покрытия из черного щебня

Таблица 27-48. Устройство оснований и покрытий из черного щебня

Состав работ:

а) очистка основания;

б) укладка и закрепление боковых упоров;

в) укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля;

г) россыпь и укатка черного клинца;

д) россыпь и укатка черной мелочи (норма 1);

е) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-48-1 | Устройство покрытий из черного щебня толщиной 6 см, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,89 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 5,08 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 5,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 136 |
| Е27-48-2 | Устройство покрытий из черного щебня толщиной 6 см, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,89 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 5,08 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 5,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 158,5 |
| Е27-48-3 | Устройство оснований из черного щебня толщиной 6 см, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,46 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 2,54 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 5,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 128 |
| Е27-48-4 | Устройство оснований из черного щебня толщиной 6 см, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,46 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 2,54 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 5,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 149,5 |

Раздел 16. Укладка и пропитка щебеночных оснований и покрытий

Таблица 27-49. Укладка, полупропитка и пропитка оснований и покрытий

Состав работ:

а) очистка основания;

б) устройство боковых упоров;

в) россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций;

г) россыпь и разравнивание щебня мелких фракций;

д) розлив вяжущих материалов;

е) укатка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-49-1 | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 2,71 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 1,86 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,11 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 10,2 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 10,2 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 56,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 6,95 |
| Е27-49-2 | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 2,01 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 1,86 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,84 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 11,2 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 56,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,15 |
| Е27-49-3 | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий или оснований: при изменении толщины на каждый 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия или основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 12,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 1,03 |
| Е27-49-4 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 3,92 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,95 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 1,86 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,84 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 10,2 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 10,7 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 10,7 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 91,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 10 |
| Е27-49-5 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий: при изменении толщины на каждый 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 1,63 |
| Е27-49-6 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 3,21 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,95 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 1,86 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 12,8 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 91,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 8,24 |
| Е27-49-7 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований: при изменении толщины на каждый 1 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 1,03 |
| Е27-49-8 | Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия или основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 2,74 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 9,64 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,15 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 7,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 6,63 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 29,07 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 57,4 |
| Е27-49-9 | Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований: при изменении толщины на каждый 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия или основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 11,5 |
| Е27-49-10 | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия или основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 4,35 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,93 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 11,44 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 6,38 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 11,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 4,59 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 14,8 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 91,8 |
| Е27-49-11 | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований: при изменении толщины на каждый 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия или основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 1,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 10,2 |

Раздел 17. Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей (гравийно-песчаных или щебеночно-песчаных смесей оптимального гранулометрического состава), обрабатываемых вяжущими материалами смешением на месте

Таблица 27-50. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами

Состав работ:

а) очистка основания (нормы 1,8);

б) очистка покрытия (нормы 2-7,9-14);

в) поливка водой существующего покрытия (нормы 2-7,9-14);

г) кирковка и перемещение полученного материала для верхнего слоя на обочину и обратно (нормы 2-7,9-14);

д) поливка нижнего слоя существующего покрытия (нормы 2-7,9-14);

е) кирковка и перемещение полученного материала для нижнего слоя (нормы 2-7,9-14);

ж) планировка вскиркованного материала с прикаткой (нормы 2-7,9-14);

и) добавление нового материала и разравнивание смеси (нормы 2-7,9-14);

к) собирание материала в мерный валик с проверкой его объема (нормы 2-7,9-14);

л) разравнивание смеси с поливом ее водой, оправка в валик с проверкой объема (нормы 1,8);

м) разравнивание материала (нормы 1,8);

н) розлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером;

п) введение извести;

р) разравнивание и профилирование готовой смеси;

с) укатка;

т) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-50-1 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума толщиной слоя 8 см из новых материалов (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 2,59 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 14,07 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 2,15 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-2 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума толщиной слоя 8 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 2,59 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 13,7 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,77 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-3 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума толщиной слоя 8 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 50% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 2,59 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 13,7 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,77 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-4 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума толщиной слоя 8 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 2,59 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 13,7 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,77 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-5 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума толщиной двух слоев 16 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,71 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 5,18 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 29,75 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 5,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-6 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума толщиной двух слоев 16 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 50% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,71 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 5,18 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 29,75 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 5,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-7 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума толщиной двух слоев 16 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,71 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 5,18 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 29,75 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 5,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-8 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии толщиной слоя 8 см, из новых материалов (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 8,57 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 2,15 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,45 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 2,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-9 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии толщиной слоя 8 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 8,26 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,77 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,45 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 2,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-10 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии толщиной слоя 8 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 50% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 8,26 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,77 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,45 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 2,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-11 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии толщиной слоя 8 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 8,26 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,77 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,45 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 2,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-12 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии толщиной двух слоев 16 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,71 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 18,64 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 5,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,92 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 7,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 4,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-13 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии толщиной двух слоев 16 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 50% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,71 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 18,64 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 5,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,92 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 7,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 4,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е27-50-14 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии толщиной двух слоев 16 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,71 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 18,64 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 5,91 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 2,92 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 7,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 4,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |

Таблица 27-51. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами

Состав работ:

а) очистка основания (нормы 1,5);

б) очистка покрытия (нормы 2-4,6-8);

в) поливка водой существующего покрытия (нормы 2-4,6-8);

г) кирковка и перемешивание полученного материала для верхнего слоя на обочину и обратно (нормы 2-4,6-8);

д) поливка нижнего слоя существующего покрытия (нормы 2-4,6-8);

е) кирковка и перемешивание полученного материала для нижнего слоя (нормы 2-4,6-8);

ж) планировка вскиркованного материала с прикаткой (нормы 2-4,6-8);

и) добавление нового материала и разравнивание смеси (нормы 2-4,6-8);

к) собирание материала в мерный валик с проверкой его объема (нормы 2-4,6-8);

л) разравнивание смеси с поливом ее водой, оправка в валик с проверкой объема (нормы 1,5);

м) разравнивание материала (нормы 1,5);

н) розлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером;

п) введение извести;

р) разравнивание и профилирование готовой смеси;

с) укатка;

т) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-51-1 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума: при изменении толщины слоя на каждый 1 см из новых материалов (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,31 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| Е27-51-2 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума: при изменении толщины слоя на каждый 1 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,31 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| Е27-51-3 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума: при изменении толщины слоя на каждый 1 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 50% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,31 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| Е27-51-4 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума: при изменении толщины слоя на каждый 1 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,31 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| Е27-51-5 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии: при изменении толщины слоя на каждый 1 см из новых материалов (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| Е27-51-6 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии: при изменении толщины слоя на каждый 1 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| Е27-51-7 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии: при изменении толщины слоя на каждый 1 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 50% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| Е27-51-8 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии: при изменении толщины слоя на каждый 1 см, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75% (единица измерения - 1000 м2 покрытия и основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |

Раздел 18. Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей

Таблица 27-52. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

Состав работ:

а) очистка основания;

б) установка бортовых упоров;

в) укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона;

г) укатка;

д) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 2,68 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,34 |
| М122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Асфальтобетонная смесь | т | П |
| Е27-52-4 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей: при изменении толщины на каждые 0,5 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Асфальтобетонная смесь | т | П |

Раздел 19. Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей

Таблица 27-53. Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей

Состав работ:

а) очистка основания;

б) укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке;

в) укатка;

г) вырубка образцов и заделка вырубок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 98,8 |
| Е27-53-2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые | т | 112,4 |
| Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей типа А, Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые | т | 97,2 |
| Е27-53-4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей типа А, Б, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые | т | 112,4 |
| Е27-53-5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных песчаных смесей типа Г, Д, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 96 |
| Е27-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-30-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки I | т | 95,2 |
| Е27-53-7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые | т | 112 |
| Е27-53-8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых мелкозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-40-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые пористые, марки I | т | 95,6 |
| Е27-53-9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых мелкозернистых смесей, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые пористые | т | 112,4 |
| Е27-53-10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных высокопористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-30-20/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые высокопористые, марки I | т | 96 |
| Е27-53-11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных высокопористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые высокопористые | т | 112,4 |
| Е27-53-12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных высокопористых мелкозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-40-20/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые высокопористые, марки I | т | 96,8 |
| Е27-53-13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных высокопористых мелкозернистых смесей, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые высокопористые | т | 112,8 |
| Е27-53-14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных высокопористых песчаных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,28 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 12,47 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 6,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-60-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные высокопористые, марки I | т | 95,2 |

Таблица 27-54. При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53

Состав работ:

а) укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке;

б) укатка;

в) вырубка образцов и заделка вырубок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-54-1 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: плотным мелкозернистым смесям типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 12,35 |
| Е27-54-2 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: плотным мелкозернистым смесям типа А, Б, В, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые | т | 14,05 |
| Е27-54-3 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: плотным крупнозернистым смесям типа А, Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые | т | 12,15 |
| Е27-54-4 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: плотным крупнозернистым смесям типа А, Б, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые | т | 14,05 |
| Е27-54-5 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: плотным песчаным смесям типа Г, Д, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 12 |
| Е27-54-6 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-30-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки I | т | 11,9 |
| Е27-54-7 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые | т | 14 |
| Е27-54-8 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-40-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые пористые, марки I | т | 11,95 |
| Е27-54-9 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые пористые | т | 14,05 |
| Е27-54-10 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-30-20/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые высокопористые, марки I | т | 12 |
| Е27-54-11 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые высокопористые | т | 14,1 |
| Е27-54-12 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: высокопористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-40-20/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые высокопористые, марки I | т | 12,1 |
| Е27-54-13 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: высокопористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые высокопористые | т | 14,1 |
| Е27-54-14 | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: высокопористым песчаным смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,53 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,56 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-60-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные высокопористые, марки I | т | 11,9 |

Раздел 20. Дорожки и тротуары

Таблица 27-55. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

Состав работ:

а) очистка основания;

б) смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий;

в) укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением;

г) уплотнение асфальтобетонной смеси валиком (нормы 1, 2);

д) укатка асфальтобетонной смеси катками (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-55-1 | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 7,14 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,06 |
| Е27-55-2 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам Е27-55-1 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 1,21 |
| Е27-55-3 | Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые | т | 10,7 |
| Е27-55-4 | Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 7,14 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,06 |

Таблица 27-56. Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

Состав работ:

а) планировка и укатка земляного полотна;

б) россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи;

в) укатка с поливом водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-56-1 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 1,55 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-50-20/10 | Щебень-бой кирпича | м3 | 17,4 |
| Е27-56-2 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на каждый 1 см (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-50-20/10 | Щебень-бой кирпича | м3 | 1,5 |

Таблица 27-57. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов

Состав работ:

а) выравнивание основания (нормы 1, 2);

б) устройство выравнивающего основания из цементно-песчаной смеси (норма 3);

в) укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню;

г) заполнение и расшивка швов цементным раствором (норма 1), песком (норма 2) или цементно-песчаной смесью (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-57-1 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (единица измерения - 100 м2 тротуара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 5,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плитка бетонная | м2 | 100 |
| Е27-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (единица измерения - 100 м2 тротуара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 4,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плитка бетонная | м2 | 100 |
| Е27-57-3 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов цементно-песчаной смесью (единица измерения - 100 м2 тротуара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плитка бетонная | м2 | 100 |

Таблица 27-58. Устройство деревянных тротуаров

Состав работ:

а) выравнивание поверхности;

б) укладка лаг по прокладкам;

в) устройство дощатого настила с прошивкой гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-58-1 | Устройство деревянных тротуаров (единица измерения - 100 м2 тротуара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,8 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,9 |

Раздел 21. Защитные ограждения дорог

Таблица 27-59. Устройство защитных ограждений

Состав работ:

а) копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием;

б) установка краном столбов и железобетонного бруса (норма1), столбов и упоров (норма 7), железобетонных столбов (нормы 8,9);

в) окраска;

г) установка светоотражающего устройства (нормы 1,4,5,6);

д) установка и разборка опалубки (норма 2);

е) укладка бетона (норма 2);

ж) уход за бетоном (норма 2);

и) укладка парапета с устройством изоляции фундамента (норма 3);

к) уход за кладкой (норма 3);

л) протягивание троса (норма 7), проволоки (норма 9);

м) резка сетки и навеска ее на столбы (норма 8);

н) заготовка деревянных столбов (норма 6);

п) установка парапетных брусьев железобетонных или металлических (нормы 4-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-59-1 | Устройство железобетонных парапетов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,93 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 11,45 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 3,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0065 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 3,39 |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | м3 | 3,73 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/12 | Металлические конструкции оцинкованные и огрунтованные для дорожного строительства |  |  |
| П7/12-10 | Светоотражающее устройство | м2 | П |
| Е27-59-2 | Устройство бетонных парапетов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 481,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 9,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 65,6 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| Е27-59-3 | Устройство каменных парапетов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/30 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2 | м3 | 23,6 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 64 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| Е27-59-4 | Установка парапетных ограждений из стали на железобетонных столбах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,16 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,71 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | м3 | 2,44 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/12 | Металлические конструкции оцинкованные и огрунтованные для дорожного строительства |  |  |
| П7/12-10 | Светоотражающее устройство | м2 | П |
| Е27-59-5 | Установка парапетных ограждений из стали на металлических столбах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,55 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-160-4/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 16 - 20 | т | 0,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 3,72 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,67 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/12 | Металлические конструкции оцинкованные и огрунтованные для дорожного строительства |  |  |
| П7/12-10 | Светоотражающее устройство | м2 | П |
| Е27-59-6 | Установка парапетных ограждений из стали на деревянных столбах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,55 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,32 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0352 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/12 | Металлические конструкции оцинкованные и огрунтованные для дорожного строительства |  |  |
| П7/12-10 | Светоотражающее устройство | м2 | П |
| Е27-59-7 | Устройство тросовых ограждений на железобетонных столбах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,64 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 1,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,558 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/12 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 22,5 мм | 10 м | 21,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Конструкции сборные бетонные (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е27-59-8 | Устройство ограждений из сетки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,97 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0038 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| П1/10-260-350 | Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками | м2 | 147 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | м3 | 1,3 |
| Е27-59-9 | Устройство проволочных многорядных ограждений (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,97 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,099 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | м3 | 1,3 |

Таблица 27-60. Установка парапетных ограждений железобетонных на подходах к мостам и путепроводам

Состав работ:

а) копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием;

б) установка столбов;

в) установка парапетных брусьев железобетонных;

г) окраска;

д) установка светоотражающего устройства.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-60-1 | Установка парапетных железобетонных ограждений на подходах к мостам и путепроводам (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,34 |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | м3 | 0,72 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/12 | Металлические конструкции оцинкованные и огрунтованные для дорожного строительства |  |  |
| П7/12-10 | Светоотражающее устройство | м2 | П |

Таблица 27-61. Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых

Состав работ:

а) установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием (норма 1);

б) окраска (норма 1);

в) наклейка фольги (норма 1);

г) заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины (норма 2);

д) установка тумб с копанием и засыпкой ям (норма 2);

е) укладка перил с укреплением скобами (норма 2);

ж) окраска масляной краской (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-61-1 | Установка сигнальных железобетонных столбиков (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,32 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 8,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-240 | Фольга | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 5 |
| Е27-61-2 | Изготовление и установка деревянных простых тумб (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,66 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,65 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска | т | П |

Таблица 27-62. Изготовление и установка перил и тумб деревянных с дощатым ограждением

Состав работ:

а) заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины;

б) установка тумб с копанием и засыпкой ям;

в) укладка перил с укреплением скобами;

г) заготовка и прибивка к тумбам дощатого ограждения;

д) окраска масляной краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-62-1 | Изготовление и установка надолбных перил (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 6,75 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,39 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | П |
| Е27-62-2 | Изготовление и установка деревянных тумб с дощатым ограждением (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,21 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,53 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 3,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | П |

Раздел 22. Укрепительные полосы у краев дорожных покрытий и укрепление обочин

Таблица 27-63. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Состав работ:

а) планировка основания (нормы 7-10);

б) подготовка основания (нормы 1-4);

в) установка и разборка бортовых упорных брусьев (нормы 1-6, 11);

г) планировка и прикатка обочин (нормы 11-14);

д) распределение материалов и его разравнивание;

е) устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок (нормы 7-10);

ж) уход за покрытием (нормы 7-10);

и) уплотнение катками (нормы 1, 3, 5,11-14) с поливом водой (нормы 5,11);

к) перемешивание щебня с грунтом (нормы 12, 13).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-63-1 | Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона толщиной 5 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 18,15 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 28,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 120 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-2 | Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона: добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 24 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-3 | Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из черного щебня толщиной 6 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 6,3 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 25,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 134 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-4 | Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из черного щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-30-10/10 | Щебень черный | т | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-5 | Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из щебня толщиной 10 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 33,2 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 61,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 7,5 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 11,5 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 126 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок дробленый группы N2, марки 800 | м3 | 15,8 |
| Е27-63-6 | Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 12,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-7 | Устройство укрепительных полос шириной 0,75 м из монолитного цементобетона толщиной 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121700 | Машины для устройства укрепительных полос | маш.ч | 18,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 1,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Деревянные прокладки | м3 | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-8 | Устройство укрепительных полос шириной 1 м из монолитного цементобетона толщиной 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121700 | Машины для устройства укрепительных полос | маш.ч | 16,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Деревянные прокладки | м3 | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-9 | Устройство укрепительных полос шириной 0,75 м из монолитного цементобетона: добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121700 | Машины для устройства укрепительных полос | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Деревянные прокладки | м3 | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 10,2 |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-10 | Устройство укрепительных полос шириной 1 м из монолитного цементобетона: добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия полосы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121700 | Машины для устройства укрепительных полос | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Деревянные прокладки | м3 | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 10,2 |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-11 | Укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см (единица измерения - 1000 м2 обочин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,84 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 18,02 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-12 | Укрепление обочин грунто-щебнем толщиной 12 см, при расходе щебня от объема грунта 40% (единица измерения - 1000 м2 обочин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,9 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-13 | Укрепление обочин грунто-щебнем толщиной 12 см, при расходе щебня от объема грунта 50% (единица измерения - 1000 м2 обочин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,9 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-14 | Укрепление обочин втапливанием щебня (единица измерения - 1000 м2 обочин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,89 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П |
| Е27-63-15 | Укрепление внешней стороны засевом трав шириной 0,5 м (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Земля растительная | м3 | П |
| П1/60-80-20 | Семена многолетних трав | кг | 27 |

Таблица 27-64. Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит

Состав работ:

а) устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок;

б) укладка железобетонных плит с помощью автомобильного крана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-64-1 | Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 1 х 0,5(0,75)х0,06 м (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 538,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 115,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 17 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 3,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 100 |
| Е27-64-2 | Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 3 х 0,5(0,75)х0,12 м (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 46,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 8,5 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 2,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 100 |

Таблица 27-65. Разметка проезжей части эмалью (нитрокраской)

Состав работ:

а) очистка покрытия от пыли и грязи;

б) установка ограждения;

в) отбивка линии шнуром с разметкой;

г) нанесение линии;

д) снятие ограждения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-65-1 | Разметка проезжей части эмалью сплошной линией 0,1 м (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/110 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-119, белая, светло-серая | т | 0,042 |
| Е27-65-2 | Разметка проезжей части эмалью сплошной линией 0,2 м (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/110 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-119, белая, светло-серая | т | 0,084 |
| Е27-65-3 | Разметка проезжей части эмалью сплошной линией 0,4 м (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/110 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-119, белая, светло-серая | т | 0,168 |
| Е27-65-4 | Разметка проезжей части эмалью прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:1 (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/110 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-119, белая, светло-серая | т | 0,021 |
| Е27-65-5 | Разметка проезжей части эмалью прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:3 (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/110 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-119, белая, светло-серая | т | 0,0105 |
| Е27-65-6 | Разметка проезжей части эмалью прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 3:1 (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/110 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-119, белая, светло-серая | т | 0,0315 |
| Е27-65-101 | Разметка проезжей части нитрокраской сплошной линией 0,1 м (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Нитрокраска ДЭ-3А (ДЭ-18А, ДЭ-20А) | т | 0,042 |
| Е27-65-201 | Разметка проезжей части нитрокраской сплошной линией 0,2 м (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Нитрокраска ДЭ-3А (ДЭ-18А, ДЭ-20А) | т | 0,084 |
| Е27-65-301 | Разметка проезжей части нитрокраской сплошной линией 0,4 м (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Нитрокраска ДЭ-3А (ДЭ-18А, ДЭ-20А) | т | 0,168 |
| Е27-65-401 | Разметка проезжей части нитрокраской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:1 (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Нитрокраска ДЭ-3А (ДЭ-18А, ДЭ-20А) | т | 0,021 |
| Е27-65-501 | Разметка проезжей части нитрокраской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:3 (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Нитрокраска ДЭ-3А (ДЭ-18А, ДЭ-20А) | т | 0,0105 |
| Е27-65-601 | Разметка проезжей части нитрокраской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 3:1 (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Нитрокраска ДЭ-3А (ДЭ-18А, ДЭ-20А) | т | 0,0315 |

Раздел 23. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий в построечных условиях

Таблица 27-66. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий (термопластика, заправка термопластиком маркировочной машины Н-33Д)

Состав работ:

а) предварительный подогрев битума в битумохранилище (нормы 1-5);

б) загрузка битума в котлы (норма 6);

в) перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы (нормы 1-5);

г) выпаривание обводненного вязкого битума (нормы 1,3,5);

д) приготовление поверхностно-активной добавки с введением в битум и перемешивание (нормы 3,4);

е) разогревание битума (нормы 1-6);

ж) наполнение автоцистерны водой, подвоз воды и слив ее в баки (норма 5);

и) приготовление водного раствора эмульгатора (норма 5);

к) перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз (нормы 1-4);

л) очистка битумных котлов (нормы 1-6);

м) очистка приямка битумохранилища (нормы 1-5);

н) загрузка термопластика в котел на 1\3 его объема (нормы 101,102);

п) приведение котла в рабочее состояние (нормы 101,102);

р) расплавление термопластика с перемешиванием (нормы 101,102);

с) постепенная загрузка котла термопластиком до полного объема (нормы 101,102);

т) регулировка температуры плавления (разогрева) (нормы 101,102);

у) установка маркировочной машины к месту слива (нормы 101,102);

ф) подготовка котла к сливу (нормы 101,102);

х) наблюдение за стоком термопластика (нормы 101,102);

ц) отключение агрегата котла для варки термопластика (нормы 101,102).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-66-1 | Приготовление вязкого битума в котлах емкостью 15000 л без введения добавок (единица измерения - т битума) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 0,91 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 1,02 |
| Е27-66-2 | Приготовление жидкого битума в котлах емкостью 15000 л без введения добавок (единица измерения - т битума) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 0,19 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| Е27-66-3 | Приготовление вязкого битума в котлах емкостью 15000 л с введением добавок (единица измерения - т битума) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 0,89 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,35 |
| М122310 | Установка для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| П1/10-130-16 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | 0,07 |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,96 |
| Е27-66-4 | Приготовление жидкого битума в котлах емкостью 15000 л с введением добавок (единица измерения - т битума) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 0,17 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,31 |
| М122310 | Установка для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| П1/10-130-16 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | 0,07 |
| Е27-66-5 | Приготовление битумных эмульсий (единица измерения - т битумных эмульсий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 1,23 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,35 |
| М122308 | Установка для приготовления битумной эмульсии 3 т/ч | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,56 |
| Е27-66-6 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л (единица измерения - т битума) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | П |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 1,02 |
| Е27-66-101 | Приготовление термопластика в котлах емкостью 0,8 т (единица измерения - т термопластика) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 7,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8-50/10 | Термопластик, белый | т | 1,02 |
| Е27-66-102 | Заправка термопластиком маркировочной машины Н-33Д (единица измерения - т термопластика) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |

Раздел 24. Приготовление асфальтобетонных смесей на асфальтобетонных заводах в построечных условиях

Таблица 27-67. Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки

Состав работ:

а) приготовление и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активной добавки в битум;

б) подача минеральных материалов в смеситель;

в) приготовление смеси;

г) выдача смеси в транспортные средства.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-67-1 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа А плотной мелкозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 22,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,61 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 38,1 |
| Е27-67-2 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа А плотной мелкозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 22,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,61 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 38,1 |
| Е27-67-3 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа Б плотной мелкозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 8,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 31,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,92 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 28,2 |
| Е27-67-4 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа Б плотной мелкозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 8,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 31,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,92 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 28,2 |
| Е27-67-5 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа В плотной мелкозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 11,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 38,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 6,22 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,466 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 18,5 |
| Е27-67-6 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа В плотной мелкозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 11,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 38,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 6,22 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,466 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 18,5 |
| Е27-67-7 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа А плотной крупнозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 22,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,61 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 38,2 |
| Е27-67-8 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа А плотной крупнозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 6,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 22,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,61 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 28 |
| Е27-67-9 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа Б плотной крупнозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 8,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 31,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,92 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 28,1 |
| Е27-67-10 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа Б плотной крупнозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 8,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 31,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5,92 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 22,4 |
| Е27-67-11 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа Г плотной песчаной из отсевов дробления изверженных горных пород с плотностью зерен 2,0-2,8 т/м3 для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 9,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 7,55 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,566 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | 56,6 |
| Е27-67-12 | Приготовление асфальтобетонной смеси типа Д плотной песчаной на природном песке с модулем крупности более 1,5 для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 11,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 55,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 7,55 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,566 |
| Е27-67-13 | Приготовление асфальтобетонной смеси пористой крупнозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 2,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 29,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,375 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 36,1 |
| Е27-67-14 | Приготовление асфальтобетонной смеси пористой крупнозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 2,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 29,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,375 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 36,1 |
| Е27-67-15 | Приготовление асфальтобетонной смеси пористой мелкозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 2,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 29,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,375 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 36,1 |
| Е27-67-16 | Приготовление асфальтобетонной смеси пористой мелкозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 2,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 29,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 5 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,375 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 36,1 |
| Е27-67-17 | Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой крупнозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 3,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 27,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,16 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,237 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 36,8 |
| Е27-67-18 | Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой крупнозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 3,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 27,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,16 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,237 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 36,8 |
| Е27-67-19 | Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой мелкозернистой, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 3,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 27,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,16 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,237 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 36,8 |
| Е27-67-20 | Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой мелкозернистой, плотностью каменных материалов 3 и более т/м3, из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 3,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 27,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,16 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,237 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 36,8 |
| Е27-67-21 | Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной из дробленых песков и песков из отсевов дробления горных пород с плотностью зерен 2,0-2,8 т/м3 для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 5,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 4,9 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,368 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | 60,9 |
| Е27-67-22 | Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной на природном песке для горячей укладки (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 7,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 59,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 4,9 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,368 |

Таблица 27-68. Приготовление черного фракционного щебня

Состав работ:

а) разогревание и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активных добавок в битум (нормы 1-12);

б) подача минеральных материалов в смеситель;

в) приготовление черного щебня;

г) выдача щебня в транспортные средства (нормы 1-6);

д) отвозка готового щебня на склад и охлаждение смеси на складе (нормы 13-30).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-68-1 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,01 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 69 |
| Е27-68-2 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,01 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 64,2 |
| Е27-68-3 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,49 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,187 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 68,6 |
| Е27-68-4 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,49 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,187 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 63,8 |
| Е27-68-5 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,97 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,222 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 68,3 |
| Е27-68-6 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,97 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,223 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 63,5 |
| Е27-68-7 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,97 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,223 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 68,3 |
| Е27-68-8 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 2,97 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,223 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 63,5 |
| Е27-68-9 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,45 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,259 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 68 |
| Е27-68-10 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,45 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,259 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 63,2 |
| Е27-68-11 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,93 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,295 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 67,6 |
| Е27-68-12 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 3,93 |
| П1/10-135-30 | Поверхностно-активные вещества | т | 0,295 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 62,9 |
| Е27-68-13 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 69,3 |
| Е27-68-14 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 64,4 |
| Е27-68-15 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 69,2 |
| Е27-68-16 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 64,4 |
| Е27-68-17 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 2,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 69 |
| Е27-68-18 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 2,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 64,2 |
| Е27-68-19 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 2,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 68,6 |
| Е27-68-20 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 2,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 63,8 |
| Е27-68-21 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 2,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 68,5 |
| Е27-68-22 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 2,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 63,7 |
| Е27-68-23 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 2,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 68,3 |
| Е27-68-24 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для холодной укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 4,39 |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 2,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 63,5 |
| Е27-68-25 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битумной эмульсии для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 5,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 66,4 |
| Е27-68-26 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битумной эмульсии для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 5,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 61,8 |
| Е27-68-27 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битумной эмульсии для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 6,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 65,8 |
| Е27-68-28 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битумной эмульсии для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород, фракция щебня 10(15)-20(25) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 6,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 61,2 |
| Е27-68-29 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битумной эмульсии для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 8,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 64,5 |
| Е27-68-30 | Приготовление черного фракционного щебня с применением битумной эмульсии для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород, фракция щебня 3(5)-10(15) мм, плотность каменных материалов 3 и более т/м3 (единица измерения - 100 т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110916 | Заводы асфальтобетонные производительностью с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 8,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень фракционированный | м3 | 60 |

Раздел 25. Приготовление дорожного бетона (тощего) на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях

Таблица 27-69. Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях дорожного бетона (тощего)

Состав работ:

а) подача материалов в смесительное отделение;

б) приготовление бетона и выдача в транспортные средства.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-69-1 | Приготовление дорожного бетона низкой марки (тощего бетона) 75, на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110912 | Заводы бетонные инвентарные 30 м3/ч | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 8,64 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 40,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 105,42 |
| Е27-69-2 | Приготовление дорожного бетона низкой марки (тощего бетона) 100, на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110912 | Заводы бетонные инвентарные 30 м3/ч | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 10,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 105,51 |
| Е27-69-3 | Приготовление дорожного бетона низкой марки (тощего бетона) 125, на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110912 | Заводы бетонные инвентарные 30 м3/ч | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 12,24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 39,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 102,6 |

Таблица 27-70. Приготовление смеси в установке, установленной в карьере

Состав работ:

а) подача грунта бульдозером в установку;

б) приготовление смеси в смесительной установке;

в) выдача готовой смеси в транспортные средства.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-70-1 | Приготовление цементогрунтовой смеси из несвязных грунтов в установке, установленной в карьере (единица измерения - 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,34 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 3,34 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-130-16 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | П |
| Е27-70-2 | Приготовление цементогрунтовой смеси из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов в установке, установленной в карьере (единица измерения - 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 3,1 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-130-16 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30 | Смесь гравийная (щебеночная), гравийно (щебеночно)-песчаная | м3 | 100 |
| Е27-70-3 | Приготовление битумогрунтовой смеси из несвязных грунтов в установке, установленной в карьере (единица измерения - 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,68 |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 3,68 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | П |
| Е27-70-4 | Приготовление битумогрунтовой смеси из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов в установке, установленной в карьере (единица измерения - 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,41 |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 3,41 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30 | Смесь гравийная (щебеночная), гравийно (щебеночно)-песчаная | м3 | 100 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | П |
| Е27-70-5 | Приготовление смеси из несвязных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом, в установке, установленной в карьере (единица измерения - 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,68 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 3,68 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,86 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | П |
| Е27-70-6 | Приготовление смеси из крупнообломочных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом, в установке, установленной в карьере (единица измерения - 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,41 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 3,41 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,76 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,92 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30 | Смесь гравийная (щебеночная), гравийно (щебеночно)-песчаная | м3 | 100 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | П |

Таблица 27-71. Приготовление камня

Состав работ:

а) сортировка ранее расплинтованного камня;

б) колка камня с сортировкой и укладкой его в штабели;

в) отвозка откола с оправкой в конусы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-71-1 | Приготовление камня 6 группы для мощения (единица измерения - 100 м3 колотого камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Окол камня | м3 | 40 |
| Е27-71-2 | Приготовление камня 6 группы для укрепительных работ (единица измерения - 100 м3 колотого камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Окол камня | м3 | 11 |
| Е27-71-3 | Приготовление камня 7 группы для мощения (единица измерения - 100 м3 колотого камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Окол камня | м3 | 41 |
| Е27-71-4 | Приготовление камня 7 группы для укрепительных работ (единица измерения - 100 м3 колотого камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Окол камня | м3 | 10 |
| Е27-71-5 | Приготовление камня 8-11 групп для мощения (единица измерения - 100 м3 колотого камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 146 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Окол камня | м3 | 43 |
| Е27-71-6 | Приготовление камня 8-11 групп для укрепительных работ (единица измерения - 100 м3 колотого камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Окол камня | м3 | 11 |

Раздел 26. Дополнительные работы

Таблица 27-72. Розлив вяжущих материалов

Состав работ:

а) розлив вяжущих материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-72-1 | Розлив битума (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1,03 |
| Е27-72-2 | Розлив битумной эмульсии (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-20 | Эмульсия битумная катионная | т | 1,03 |

Таблица 27-73. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

Состав работ:

а) добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-73-1 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (единица измерения - 100 м3 добавок в рыхлом состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 102 |

Таблица 27-74. Распределение порошкообразных добавок

Состав работ:

а) распределение порошкообразных добавок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-74-1 | Распределение порошкообразных добавок фрезами (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 40,45 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 64,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10 | Добавки сухие (цемент, известь, золы уноса сухого отброса и др.) | т | 103 |
| Е27-74-2 | Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 8,59 |
| М121802 | Распределители цемента | маш.ч | 40,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10 | Добавки сухие (цемент, известь, золы уноса сухого отброса и др.) | т | 103 |

Раздел 27. Основание из готовой цементогрунтовой смеси с применением профилировщиков со скользящими формами

Таблица 27-75. Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов

Состав работ:

а) установка и снятие копирной струны;

б) планировка и уплотнение земляного полотна перед устройством основания;

в) распределение готовой смеси автогрейдером;

г) планировка и чистовая профилировка основания профилировщиком;

д) частичная планировка основания вручную;

е) укатка;

ж) уход за основанием с применением пленкообразущих материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-75-1 | Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,17 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 3,12 |
| М121306 | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.ч | 2,8 |
| М121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.ч | 3,7 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 7,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-40 | Смесь цементогрунтовая | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 1,24 |

Раздел 28. Цементобетонные покрытия, устраиваемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

Таблица 27-76. Устройство однослойных и двухслойных покрытий

Состав работ:

а) установка и снятие копирной струны (нормы 1-4, 11, 12, 31);

б) продувка основания покрытия перед укладкой бетонной смеси (норма 4);

в) укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами (нормы 1-4, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29);

г) устройство швов расширения с установкой штырей (норма 1);

д) устройство рабочего шва с применением отбойного молотка (нормы 9, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28) или экскаватора-погрузчика с гидромолотом (нормы 14, 17, 20, 23, 26, 29), сверление отверстий в торце плиты, установка в отверстия арматурных стержней (нормы 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 ,23, 25, 26, 28, 29);

е) укладка бетонной смеси в один слой и отделка покрытия машинами (нормы 1-4, 13-30);

ж) укладка двух слоев бетонной смеси (толщина нижнего слоя 18 см, верхнего слоя - 6 см) и отделка покрытия машинами (нормы 9, 10);

и) вибропогружение арматурных стержней в продольные и поперечные швы (нормы 9, 10, 16, 17, 22, 23, 28, 29);

к) устройство шероховатости, нанесение пленкообразующего состава (нормы 1-4, 9, 13-30);

л) нанесение поверхностного замедлителя схватывания, устройство шероховатости, нанесение пленкообразующего влагоудерживающего состава (норма 10);

м) устройство рабочего шва (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-76-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121304 | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.ч | 1,74 |
| М121306 | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.ч | 1,74 |
| М121312 | Финишеры трубчатые | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/465 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,304 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 46 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 0,00015 |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 диаметром 14 мм | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 204 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,5 |
| Е27-76-2 | Устройство однослойных покрытий толщиной слоя 22 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121304 | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.ч | 1,87 |
| М121306 | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.ч | 1,87 |
| М121312 | Финишеры трубчатые | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/465 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,038 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 46 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 0,00015 |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 диаметром 14 мм | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 224 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,5 |
| Е27-76-3 | Устройство однослойных покрытий толщиной слоя 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121304 | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.ч | 2,01 |
| М121306 | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.ч | 2,01 |
| М121312 | Финишеры трубчатые | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/465 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,041 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 46 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 0,00015 |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 диаметром 14 мм | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 245 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,5 |
| Е27-76-4 | Устройство однослойных покрытий автомобильных дорог населенных пунктов, толщиной слоя до 30 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,6 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,5 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,13 |
| М121305 | Конвейеры перегружатели | маш.ч | 3,12 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 3,12 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-эластомерная МШ-75 | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Щиты опалубки | м2 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующий материал для дорожных работ марки ВПМ | кг | П |
| Е27-76-9 | Устройство двухслойных покрытий по технологии "сращивание слоев" толщиной 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060341 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,8 м3 | маш.ч | 1,93 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 0,06 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,11 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,27 |
| М122459 | Бетоноукладчик со скользящими формами Wirtgen SP 850 | маш.ч | 4,84 |
| М122460 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) ТСМ 1800 | маш.ч | 1,88 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50-15 | Доски обрезные хвойных пород, толщиной 40 мм, 4 сорта | м3 | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) диаметром 16 мм | т | П |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) диаметром 25 мм с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 244,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Состав пленкообразующий влагоудерживающий типа "Тент" | л | 500 |
| Е27-76-10 | Устройство двухслойных покрытий по технологии "мытый бетон" толщиной 24 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14 |
| М031815 | Погрузчики с бортовым поворотом на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 1,2 т | маш.ч | 2,81 |
| М060341 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,8 м3 | маш.ч | 1,93 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 0,06 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,11 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,27 |
| М122459 | Бетоноукладчик со скользящими формами Wirtgen SP 850 | маш.ч | 4,84 |
| М122460 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) ТСМ 1800 | маш.ч | 1,88 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50-15 | Доски обрезные хвойных пород, толщиной 40 мм, 4 сорта | м3 | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) диаметром 16 мм | т | П |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) диаметром 25 мм с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 244,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Поверхностный замедлитель схватывания | л | 225 |
| П7/10-25 | Состав пленкообразующий влагоудерживающий типа "Тент" | л | 500 |
| Е27-76-11 | Добавлять к нормам Е27-76-9, Е27-76-10, Е27-205-1, Е27-206-1, Е27-207-1 установку и снятие копирных струн при устройстве покрытия шириной 7,5 м (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,82 |
| Е27-76-12 | Добавлять или исключать на каждые 0,05 м уменьшения или увеличения ширины покрытия к норме Е27-76-11 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Е27-76-13 | Устройство однослойного неармированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 30 см шириной 5,75 м с устройством рабочего шва с применением отбойного молотка (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,11 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,17 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,34 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 3,9 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 3,9 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 306 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,55 |
| Е27-76-14 | Устройство однослойного неармированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 30 см шириной 5,75 м с устройством рабочего шва с применением экскаватора-погрузчика с гидромолотом (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031819 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 4,4 т, вместимость ковша 0,33 м3 | маш.ч | 0,28 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,17 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,34 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 3,9 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 306 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,55 |
| Е27-76-15 | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины покрытия к нормам Е27-76-13, Е27-76-14 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 0,13 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 10,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | П |
| Е27-76-16 | Устройство однослойного армированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 30 см шириной 5,75 м с устройством рабочего шва с применением отбойного молотка (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,11 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 0,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,17 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,34 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 3,9 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 3,9 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Горячекатаная арматурная сталь | т | П |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 306 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,55 |
| Е27-76-17 | Устройство однослойного армированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 30 см шириной 5,75 м с устройством рабочего шва с применением экскаватора-погрузчика с гидромолотом (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031819 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 4,4 т, вместимость ковша 0,33 м3 | маш.ч | 0,28 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 0,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,17 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,34 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 3,9 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Горячекатаная арматурная сталь | т | П |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 306 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,55 |
| Е27-76-18 | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины покрытия к нормам Е27-76-16, Е27-76-17 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 0,13 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 10,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | П |
| Е27-76-19 | Устройство однослойного неармированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 30 см шириной 7,5 м с устройством рабочего шва с применением отбойного молотка (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,11 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,32 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 2,85 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,85 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 306 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,54 |
| Е27-76-20 | Устройство однослойного неармированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 30 см шириной 7,5 м с устройством рабочего шва с применением экскаватора-погрузчика с гидромолотом (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031819 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 4,4 т, вместимость ковша 0,33 м3 | маш.ч | 0,27 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,32 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 2,85 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 306 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,54 |
| Е27-76-21 | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины покрытия к нормам Е27-76-19, Е27-76-20 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 0,1 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 10,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | П |
| Е27-76-22 | Устройство однослойного армированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 30 см шириной 7,5 м с устройством рабочего шва с применением отбойного молотка (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,11 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 0,06 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,32 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 2,85 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,85 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Горячекатаная арматурная сталь | т | П |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 306 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,54 |
| Е27-76-23 | Устройство однослойного армированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 30 см шириной 7,5 м с устройством рабочего шва с применением экскаватора-погрузчика с гидромолотом (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031819 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 4,4 т, вместимость ковша 0,33 м3 | маш.ч | 0,27 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 0,06 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,32 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 2,85 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Горячекатаная арматурная сталь | т | П |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 306 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,54 |
| Е27-76-24 | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины покрытия к нормам Е27-76-22, Е27-76-23 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 0,1 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 10,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | П |
| Е27-76-25 | Устройство однослойного неармированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 24 см шириной 9,5 м с устройством рабочего шва с применением отбойного молотка (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,13 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,18 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,38 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 2,65 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,65 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 244,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,52 |
| Е27-76-26 | Устройство однослойного неармированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 24 см шириной 9,5 м с устройством рабочего шва с применением экскаватора-погрузчика с гидромолотом (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031819 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 4,4 т, вместимость ковша 0,33 м3 | маш.ч | 0,32 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,18 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,38 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 2,65 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 244,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,52 |
| Е27-76-27 | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины покрытия к нормам Е27-76-25, Е27-76-26 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 0,11 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 10,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | П |
| Е27-76-28 | Устройство однослойного армированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 24 см шириной 9,5 м с устройством рабочего шва с применением отбойного молотка (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,13 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 0,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,18 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,38 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 2,65 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,65 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Горячекатаная арматурная сталь | т | П |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 244,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,52 |
| Е27-76-29 | Устройство однослойного армированного монолитного цементобетонного покрытия автомобильных дорог (кроме дорог населенных пунктов) и аэродромов толщиной слоя 24 см шириной 9,5 м с устройством рабочего шва с применением экскаватора-погрузчика с гидромолотом (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031819 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 4,4 т, вместимость ковша 0,33 м3 | маш.ч | 0,32 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 0,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,18 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,38 |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 2,65 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-5/425 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Горячекатаная арматурная сталь | т | П |
| П2/10-10 | Горячекатаная арматурная сталь класса S240 (А240) с полимерным покрытием | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 244,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,52 |
| Е27-76-30 | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины покрытия к нормам Е27-76-28, Е27-76-29 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122456 | Бетоноукладчик со скользящей опалубкой GOMACO GHP-2800 | маш.ч | 0,11 |
| М122457 | Машина для отделки поверхности бетона (финишер) GOMACO TC-600 | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Цементобетон | м3 | 10,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | П |
| Е27-76-31 | Добавлять к нормам Е27-76-13, Е27-76-14, Е27-76-16, Е27-76-17, Е27-76-19, Е27-76-20, Е27-76-22, Е27-76-23, Е27-76-25, Е27-76-26, Е27-76-28, Е27-76-29 установку и снятие копирных струн (единица измерения - 100 м струны) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,49 |

Раздел 29. Устройство швов

Таблица 27-77. Устройство швов

Состав работ:

а) очистка оснований от пыли и грязи;

б) изготовление поддерживающих арматурных каркасов;

в) изготовление прокладочной доски (норма 2);

г) установка сборной арматурной конструкции;

д) нарезка швов;

е) промывка шва водой;

ж) заполнение швов мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-77-2 | Устройство деформационных, температурно-усадочных швов при устройстве неармированных цементобетонных покрытий (шов расширения) (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,75 |
| М121303 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | маш.ч | 6,2 |
| М122313 | Котел-заливщик прицепной с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,6 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/10 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ-Ш-75 для заливки швов в дорожном покрытии | т | 0,156 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-10 | Доска антисептированная 32 х 150 мм | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Температурный компенсатор (колпачок) | шт. | П |
| Е27-77-3 | Устройство деформационных, температурно-усадочных швов при устройстве неармированных цементобетонных покрытий (шов сжатия) (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,75 |
| М121303 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | маш.ч | 6,2 |
| М122313 | Котел-заливщик прицепной с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/10 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ-Ш-75 для заливки швов в дорожном покрытии | т | 0,146 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е27-77-4 | Устройство деформационных, температурно-усадочных швов при устройстве неармированных цементобетонных покрытий (продольный шов сжатия) (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,75 |
| М121303 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | маш.ч | 3 |
| М122313 | Котел-заливщик прицепной с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/10 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ-Ш-75 для заливки швов в дорожном покрытии | т | 0,146 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/70 | Битумы нефтяные дорожные, марки БН-60/90, БН-90/130 | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |

Таблица 27-78. Нарезка швов в затвердевшем бетоне

Состав работ:

а) разметка линий расположения шва;

б) нарезка шва;

в) заполнение швов битумной мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-78-1 | Нарезка швов в затвердевшем бетоне (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 1,73 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,44 |
| М121301 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне поперечных | маш.ч | 1,36 |
| М121302 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных | маш.ч | 1,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,03 |

Таблица 27-79. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

Состав работ:

а) изготовление конструкции компенсационного шва;

б) установка закладных элементов шва из досок;

в) установка и разборка опалубки из готовых щитов;

г) устройство цементобетонного покрытия вручную;

д) заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном;

е) укрытие швов толем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-79-1 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия 20 см (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 4,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50-20 | Доски необрезные | м3 | П |
| П1/10-115-5 | Толь гидроизоляционный | м2 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 20,4 |
| П4/1-4-30 | Асфальтобетонная смесь | т | 0,887 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,05 |
| Е27-79-2 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия 22 см (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50-20 | Доски необрезные | м3 | П |
| П1/10-115-5 | Толь гидроизоляционный | м2 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 22,4 |
| П4/1-4-30 | Асфальтобетонная смесь | т | 1,013 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,05 |
| Е27-79-3 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия 24 см (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 5,46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50-20 | Доски необрезные | м3 | П |
| П1/10-115-5 | Толь гидроизоляционный | м2 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетоны для дорожных сооружений | м3 | 24,3 |
| П4/1-4-30 | Асфальтобетонная смесь | т | 1,14 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,05 |

Раздел 30. Основания из щебеночных материалов, обработанные в верхней части пескоцементной смесью

Таблица 27-80. Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание щебня;

б) профилирование и планировка щебня;

в) подкатка с поливом водой;

г) разравнивание и профилирование готовой смеси;

д) уплотнение основания с вдавливанием смеси;

е) уход за основанием с применением пленкообразущих материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-80-1 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью толщиной слоя 18 см с уплотнением катками на пневмомашинах (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,32 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 6,18 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,53 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,88 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 51,5 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 214 |
| Е27-80-2 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью толщиной слоя 18 см с уплотнением виброкатками (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,32 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 6,18 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 7,33 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,8 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 51,5 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 214 |
| Е27-80-3 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью толщиной слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,99 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,32 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 6,18 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 9,99 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 5,53 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 2,37 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 54,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 268 |

Таблица 27-81. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

Состав работ:

а) планировка земляного полотна;

б) планировка откосов;

в) раскладка рулонов НСМ;

г) закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления;

д) склейка полотен НСМ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-81-1 | Устройство прослойки полосами из нетканого синтетического материала под покрытием из сборных железобетонных плит (единица измерения - 1000 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "ДОРНИТ-2" | 10 м2 | П |
| Е27-81-2 | Устройство прослойки сплошной из нетканого синтетического материала под покрытием из сборных железобетонных плит (единица измерения - 1000 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "ДОРНИТ-2" | 10 м2 | П |
| Е27-81-3 | Устройство прослойки грунт в "ОБОЙМЕ" из нетканого синтетического материала под покрытием из сборных железобетонных плит (единица измерения - 1000 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "ДОРНИТ-2" | 10 м2 | П |
| Е27-81-4 | Устройство прослойки сплошной из нетканого синтетического материала в земляном полотне (единица измерения - 1000 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,01 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "ДОРНИТ-2" | 10 м2 | П |
| Е27-81-5 | Устройство прослойки в "ОБОЙМЕ" из нетканого синтетического материала в земляном полотне (единица измерения - 1000 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,01 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "ДОРНИТ-2" | 10 м2 | П |
| Е27-81-6 | Устройство неподтопляемой прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов (единица измерения - 1000 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "ДОРНИТ-2" | 10 м2 | П |
| Е27-81-7 | Устройство подтопляемой прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов (единица измерения - 1000 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "ДОРНИТ-2" | 10 м2 | П |

Раздел 31. Устройство дорожных корыт с применением механизмов (корытный профиль с полуприсыпными обочинами)

Таблица 27-82. Устройство дорожных корыт

Состав работ:

а) предварительное рыхление грунта;

б) разработка грунта корыта с перемещением и разравниванием его;

в) устройство воздушных воронок;

г) зачистка дна корыта вручную;

д) уплотнение дна корыта катками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-82-1 | Устройство дорожных корыт c перемещением грунта на расстояние до 100 м при глубине корыта до 250 мм (единица измерения - 1000 м2 корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,67 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 20,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,8 |
| Е27-82-2 | Устройство дорожных корыт c перемещением грунта на расстояние до 100 м при глубине корыта до 500 мм (единица измерения - 1000 м2 корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 8,65 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 38,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1 |
| Е27-82-3 | Устройство дорожных корыт: добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (единица измерения - 1000 м2 корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 1,25 |
| Е27-82-4 | Устройство дорожных корыт: добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта, при глубине корыта до 500 мм (единица измерения - 1000 м2 корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,56 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 2,49 |

Раздел 32. Дорожные знаки

Таблица 27-83. Установка дорожных знаков

Состав работ:

а) бурение ям бурильно-крановыми машинами;

б) установка бесфундаментных стоек;

в) антисептирование деревянных стоек;

г) окраска стоек;

д) разделка оснований дорожных знаков;

е) переход от одного знака к следующему.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках (единица измерения - 100 знаков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 13,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5,62 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 19,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты | т | 0,048 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/2 | Изделия бетонные и железобетонные и конструкции для дорожного строительства |  |  |
| П7/2-50 | Стойки металлические | шт. | 100 |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7 | Щитки металлические | шт. | 100 |
| Е27-83-2 | Установка дорожных знаков на деревянных брусьях (единица измерения - 100 знаков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 13,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 9,4 |
| 1/10-230-5/65 | Натрий фтористый технический | т | 0,0325 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5,61 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7 | Щитки металлические | шт. | 100 |
| Е27-83-3 | Установка дорожных знаков на деревянных кругляках (единица измерения - 100 знаков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 13,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 7,48 |
| 1/10-230-5/65 | Натрий фтористый технический | т | 0,0285 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,5 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7 | Щитки металлические | шт. | 100 |

Таблица 27-84. Установка дополнительных щитков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-84-1 | При установке дополнительных щитков добавлять к таблице 27-83 (единица измерения - 100 знаков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7 | Щитки металлические | шт. | 100 |

Раздел 33. Дороги, колесопроводы, эстакады, слани и разъезды на болотах

Таблица 27-85. Устройство дорог с однорядным настилом из бревен

Состав работ:

а) планировка основания;

б) укладка лежней (нормы1,2), коротышей (норма 3) с копанием канавок;

в) укладка настила из бревен или пластин (нормы 1,2), из щитов с их изготовлением (норма 3) и из досок по бревенчатому настилу (норма 1);

г) укладка колесоотбойных брусьев;

д) закрепление щитов кольями с их изготовлением (норма 3);

е) погрузка и разгрузка материалов в рабочей зоне.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-85-1 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием из досок (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 877,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 43,31 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,6 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 206 |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,83 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 24 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,051 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,4 |
| Е27-85-2 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием из пластин (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 677,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33,17 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 45,6 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 116 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,051 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,4 |
| Е27-85-3 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием из дощатых щитов (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,25 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,44 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 11,5 |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 10,6 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 34 |

Таблица 27-86. Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т

Состав работ:

а) планировка основания и рытье канавок;

б) изготовление и укладка поперечин щитов;

в) засыпка межколейного пространства и присыпка обочин дренирующим грунтом;

г) погрузка и разгрузка материалов в рабочей зоне.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-86-1 | Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т (единица измерения - 100 м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,09 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,23 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 3 м3 | маш.ч | 1,13 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 105 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,428 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | П |

Таблица 27-87. Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог

Состав работ:

а) планировка основания и рытье канавок;

б) укладка лаг и косого настила из дровяного долготья;

в) укладка мха по настилу;

г) погрузка и разгрузка материалов в рабочей зоне.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-87-1 | Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 28,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/85 | Дрова длиной 1 м сосна, ольха, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 128 |

Таблица 27-88. Устройство разъездов на колесопроводах

Состав работ:

а) изготовление и укладка поперечин щитов;

б) засыпка межколейного пространства и присыпка обочин дренирующим грунтом;

в) погрузка и разгрузка материалов в рабочей зоне.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-88-1 | Устройство разъездов на колесопроводах (единица измерения - разъезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,44 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,52 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 44,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1,2 |

Таблица 27-89. Устройство эстакад и проезжей части из бревен

Состав работ:

а) планировка основания и рытье канавок для укладки нижнего ряда бревен (норма 1);

б) устройство клеток эстакады из бревен (норма 1);

в) заготовка и укладка в проезжую часть хвороста с подвозкой (норма 2);

г) устройство верхнего строения эстакады из бревен с укладкой прогонов, настила из бревен;

д) постановка болтов и скоб;

е) погрузка и разгрузка материалов в рабочей зоне.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-89-1 | Устройство эстакад из бревен (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,00422 |
| Е27-89-2 | Устройство проезжей части из бревен (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,3 |

Таблица 27-90. Устройство пешеходных площадок размером 1,6 х 0,6 м

Состав работ:

а) устройство пешеходных площадок;

б) постановка болтов и скоб;

в) погрузка и разгрузка материалов в рабочей зоне.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-90-1 | Устройство пешеходных площадок (единица измерения - площадка размером 1,6 х 0,6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,012 |

Таблица 27-91. Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит

Состав работ:

а) планировка основания;

б) укладка дренирующего слоя;

в) укладка железобетонных плит с установкой деревянных вкладышей;

г) засыпка междуколейного пространства и присыпка обочин дренирующим грунтом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-91-1 | Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит на песчаных грунтах (единица измерения - км (2 ленты)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1292,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 186,14 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 6,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 1,74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е27-91-2 | Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит на глинистых и суглинистых грунтах (единица измерения - км (2 ленты)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1380,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,22 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 186,14 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 14,55 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 12,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 1,74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |

Таблица 27-92. Устройство разъездов из сборных железобетонных плит

Состав работ:

а) планировка основания;

б) укладка дренирующего слоя;

в) укладка железобетонных плит с установкой деревянных вкладышей;

г) засыпка междуколейного пространства и присыпка обочин дренирующим грунтом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-92-1 | Устройство разъездов из сборных железобетонных плит на песчаных грунтах (единица измерения - разъезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,29 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е27-92-2 | Устройство разъездов из сборных железобетонных плит на глинистых и суглинистых грунтах (единица измерения - разъезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,29 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,63 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |

Раздел 34. Устройство временных грунтовых дорог профилированных

Таблица 27-93. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках

Состав работ:

а) срезка растительного слоя;

б) рыхление грунта (нормы 3,6);

в) разработка грунта в кюветах с перемещением на земляное полотно;

г) планировка и укатка земляного полотна;

д) укрепление кюветов щебнем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-93-1 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м при 1 категории грунтов (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,88 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 53,69 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 11 |
| Е27-93-2 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м при 2 категории грунтов (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,33 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 55,6 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 11 |
| Е27-93-3 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м при 3 категории грунтов (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,85 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 58,7 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 4,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 11 |
| Е27-93-4 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках: добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна при 1 категории грунтов (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,97 |
| Е27-93-5 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках: добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна при 2 категории грунтов (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 6,03 |
| Е27-93-6 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках: добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна при 3 категории грунтов (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,78 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 6,07 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 0,59 |

Таблица 27-94. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок

Состав работ:

а) разработка и доставка грунта на расстояние до 300 м;

б) разравнивание и уплотнение грунта;

в) планировка земляного полотна.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-94-1 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок при 1 категории грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта в плотном теле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,51 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,06 |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 19,81 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,68 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 4,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| Е27-94-2 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок при 2 категории грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта в плотном теле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,59 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,57 |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 22,19 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,78 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 5,73 |
| Е27-94-3 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок при 3 категории грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта в плотном теле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,52 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 20,76 |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 22,19 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 5,73 |

Раздел 35. Россыпь добавок песка для улучшения профилированных грунтовых дорог

Таблица 27-95. Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог

Состав работ:

а) россыпь песка;

б) перемешивание грунта с песком и разравнивание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-95-1 | Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог (единица измерения - 100 м3 песка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок для строительныx работ природный | м3 | П |

Раздел 36. Покрытие дорог серповидного профиля

Таблица 27-96. Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание материала покрытия;

б) профилирование и планировка материала;

в) прикатка шлака кулачковыми катками (норма 2);

г) укатка россыпи с поливкой водой и проверкой профиля по шаблону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-96-1 | Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 243,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,72 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 32,96 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 52,58 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 122,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 75 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 970 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 56 |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 86 |
| Е27-96-2 | Устройство шлаковых покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,47 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 7,65 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 10,92 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 95,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 48,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-50 | Металлургические пористые шлаки: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 1210 |
| Е27-96-3 | Устройство песчано-гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 14,81 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 67,39 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 25,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 38 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 960 |
| Е27-96-4 | Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см: добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,45 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,19 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,51 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 8,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 65 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 3,7 |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 5,7 |
| Е27-96-5 | Устройство шлаковых покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см: добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,37 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,5 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 0,73 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-50 | Металлургические пористые шлаки: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 81 |
| Е27-96-6 | Устройство песчано-гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см: добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4,49 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 64 |

Раздел 37. Дороги колейные из сборных железобетонных плит

Таблица 27-97. Устройство и разборка временных колейных дорог сборных железобетонных плит

Состав работ:

а) окончательная планировка земляного полотна (норма 1);

б) укладка плит с устройством песчаного подстилающего слоя толщиной 4 см (норма 1);

в) присыпка обочин и заполнение межколейного промежутка дренирующим грунтом с уплотнением катками (норма 1);

г) очистка поверхности покрытия (норма 2);

д) удаление грунта с обочин и межколейного промежутка (норма 2);

е) разборка покрытия (норма 2);

ж) отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель (норма 2);

и) планировка участка после разборки плит автогрейдером (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-97-1 | Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 618,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 180,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 167,05 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительныx работ природный | м3 | П |
| Е27-97-2 | Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 116,7 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,49 |

Таблица 27-98. Устройство и разборка временных разъездов

Состав работ:

а) окончательная планировка земляного полотна (нормы 1,2);

б) укладка плит с устройством песчаного подстилающего слоя толщиной 4 см (норма 1);

в) распределение материалов автогрейдером (норма 2);

г) присыпка обочин и заполнение межколейного промежутка дренирующим грунтом (норма 1);

д) уплотнение катками (норма 2);

е) очистка поверхности покрытия (норма 3);

ж) удаление грунта с обочин и межколейного промежутка (норма 3);

и) разборка покрытия (норма 3);

к) отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель (норма 3);

л) планировка участка после разборки плит автогрейдером (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-98-1 | Устройство временных разъездов из сборных железобетонных плит (единица измерения - разъезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,02 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 11,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е27-98-2 | Устройство временных разъездов из гравийно-песчаной смеси (единица измерения - разъезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М120811 | Катки самоходные вибрационные гладковальцевые 10 т | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 27 |
| Е27-98-3 | Разборка временных разъездов из сборных железобетонных плит (единица измерения - разъезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,01 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |

Раздел 38. Дороги лежневые

Таблица 27-99. Устройство и разборка временных лежневых дорог

Состав работ:

а) планировка земляного полотна (нормы 1-4);

б) копание канавок для укладки нижнего ряда бревен-лежней (нормы 1-4);

в) укладка продольных лежней (нормы 1-4);

г) укладка поперечного настила из бревен по лежням (нормы 1-4);

д) укладка колесоотбоя (нормы 1-4);

е) устройство разъездов;

ж) разборка колесоотбоя и поперечного настила из бревен вручную (нормы 5,6);

и) разборка продольных лежней трактором (нормы 5,6);

к) укладка в штабели материала, полученного от разборки (нормы 5-6);

л) планировка расчищенной полосы (нормы 5,6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-99-1 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5024,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1060 |
| Е27-99-2 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм: добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 670,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 150 |
| Е27-99-3 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4948,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 920 |
| Е27-99-4 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм: добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 120 |
| Е27-99-5 | Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1362,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,32 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4 |
| Е27-99-6 | Разборка временных лежневых дорог: добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины (единица измерения - км дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |

Раздел 39. Дорожные покрытия для временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием

Таблица 27-100. Устройство и разборка дорог

Состав работ:

а) укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием (нормы 1,2);

б) засыпка швов песком (нормы 1,2);

в) очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины (нормы 3,4);

г) разгрузка плит с автомашины и укладка в штабель (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-100-1 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 42,96 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е27-100-2 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,76 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е27-100-3 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 42,96 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| Е27-100-4 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,76 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |

Раздел 41. Устройство покрытий автомобильных дорог плитами типа "ПАГ"

Таблица 27-106. Устройство покрытий дорог из сборных железобетонных плит типа "ПАГ"

Состав работ:

а) разравнивание и уплотнение выравнивающего слоя толщиной 40 мм;

б) подогрев битумной мастики;

в) огрунтовка граней плит;

г) укладка плит;

д) сварка стыковых и монтажно-стыковых элементов плит;

е) заполнение швов на 2\3 высоты пескоцементной смесью с поливом водой;

ж) заполнение выемок у монтажных скоб асфальтобетонной смесью;

и) заполнение швов битумной мастикой за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-106-1 | Устройство покрытий дорог из сборных железобетонных плит типа "ПАГ" (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,28 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,1 |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 3,54 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 9,01 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-40-30/10 | Плиты покрытий аэродромов, класс бетона С18/22,5, морозостойкость F150, 1ПАГ-14 | м2 | 996 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,7155 |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 40,64 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,351 |

Раздел 42. Снятие асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами импортного производства

Таблица 27-201. Снятие асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами импортного производства шириной фрезерования до 2 м

Состав работ:

а) снятие асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автомобили самосвалы;

б) доставка воды, заправка фрезы водой;

в) очистка покрытия;

г) обрубка асфальтобетона в недоступных для фрезерования местах с погрузкой;

д) уборка остатков асфальтогранулята после фрезерования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-201-1 | Снятие асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами импортного производства шириной фрезерования до 2 м при глубине 4 см (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 1,55 |
| М122205 | Фреза дорожная импортного производства шириной фрезерования 2000 мм | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-110/10 | Резцы для холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия | шт. | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | т | 93,2 |
| Е27-201-2 | Снятие асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами импортного производства шириной фрезерования до 2 м при глубине 8 см (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,93 |
| М122205 | Фреза дорожная импортного производства шириной фрезерования 2000 мм | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-110/10 | Резцы для холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия | шт. | 56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | т | 186,4 |
| Е27-201-3 | При уменьшении глубины фрезерования менее 4 см и увеличении более 4 см и более 8 см на каждый сантиметр к нормам Е27-201-1 и Е27-201-2 добавляется или исключается (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122205 | Фреза дорожная импортного производства шириной фрезерования 2000 мм | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-110/10 | Резцы для холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | т | 23,3 |
| Е27-201-4 | При увеличении глубины фрезерования более 4 см и более 8 см на каждый сантиметр к нормам Е27-201-1 и Е27-201-2 исключается (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,16 |
| Е27-201-5 | При уменьшении глубины фрезерования менее 4 см на каждый сантиметр к норме Е27-201-1 добавляется (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,16 |

Раздел 43. Покрытия из горячих и теплых асфальтобетонных смесей с применением высокоэффективных импортных машин

Таблица 27-202. Устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог из горячих и теплых асфальтобетонных смесей

Состав работ:

а) очистка основания с погрузкой мусора, подготовка асфальтоукладчика к работе (нормы 1-6);

б) установка и снятие копирных струн (нормы 1-8);

в) устройство поперечной штробы, погрузка асфальтобетонного лома (нормы 1-6, 9-14);

г) укладка асфальтобетонной смеси с устранением мелких дефектов (нормы 1-14);

д) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой свыше 10 т (6 проходов по одному следу), на пневмошинах массой свыше 10 т (10 проходов по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (10 проходов по одному следу) (нормы 1, 4);

е) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 6-8 т (6 проходов по одному следу), на пневмошинах массой свыше 10 т (10 проходов по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (11 проходов по одному следу) (нормы 2, 5);

ж) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой до 8 т (6 проходов по одному следу), гладковальцевым массой свыше 8 т (20 проходов по одному следу) (нормы 3, 6);

и) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой свыше 10 т (1 проход по одному следу), на пневмошинах массой свыше 10 т (1 проход по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (1 проход по одному следу) (нормы 9, 12);

к) поочередная укатка катками: на пневмошинах массой свыше 10 т (1 проход по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (1 проход по одному следу) (нормы 10, 13);

л) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой до 8 т (1 проход по одному следу), гладковальцевым массой свыше 8 т (2 прохода по одному следу) (нормы 11, 14);

м) вырубка образцов и заделка вырубок (нормы 1-6);

н) обрезка кромок покрытия (нормы 19, 21), погрузка асфальтобетонного лома (нормы 19-22), обработка кромки полосы битумом (нормы 19, 20) или битумной эмульсией (нормы 21, 22).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-202-1 | Устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог толщиной 4-6 см шириной 3,5 м из асфальтобетонных смесей плотных типа А, Б, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя более 40% (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 5,8 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-2 | Устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог толщиной 4-6 см шириной 3,5 м из асфальтобетонных смесей плотных типа В, Г, Д, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя менее 40 % и высокопористых песчаных (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 7 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-3 | Устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог толщиной 4-6 см шириной 3,5 м из асфальтобетонных смесей типа С, А, Б с применением гранулированного резинобитумного вяжущего и смеси на модифицированном битуме (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 10,2 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-4 | Устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог толщиной 4-6 см шириной 3,5 м из асфальтобетонных смесей плотных типа А, Б, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя более 40% с применением перегружателя (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 5,8 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-5 | Устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог толщиной 4-6 см шириной 3,5 м из асфальтобетонных смесей плотных типа В, Г, Д, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя менее 40 % и высокопористых песчаных с применением перегружателя (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 7 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-6 | Устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог толщиной 4-6 см шириной 3,5 м из асфальтобетонных смесей типа С, А, Б с применением гранулированного резинобитумного вяжущего и смеси на модифицированном битуме с применением перегружателя (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 10,2 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-7 | Добавлять (исключать) при уменьшении (увеличении) на каждые 0,25 м изменения ширины полосы покрытия (основания) автомобильных дорог к нормам Е27-202-1, Е27-202-2, Е27-202-3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,04 |
| Е27-202-8 | Добавлять (исключать) при уменьшении (увеличении) на каждые 0,25 м изменения ширины полосы покрытия (основания) автомобильных дорог к нормам Е27-202-4, Е27-202-5, Е27-202-6 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,04 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 0,04 |
| Е27-202-9 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины полосы покрытия (основания) автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-202-1 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,55 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,72 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,28 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-10 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины полосы покрытия (основания) автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-202-2 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,55 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,36 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,28 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-11 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины полосы покрытия (основания) автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-202-3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 1,22 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,28 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-12 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины полосы покрытия (основания) автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-202-4 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,55 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,72 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,28 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-13 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины полосы покрытия (основания) автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-202-5 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,55 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,36 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,28 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-14 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины полосы покрытия (основания) автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-202-6 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 1,22 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,28 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-202-15 | Добавлять (исключать) на каждый проход катка гладковальцевого массой до 10 т при изменении количества проходов, учтенных в нормативах на устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог, покрытия (основания) съездов и примыканий, выравнивающего слоя (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,5 |
| Е27-202-16 | Добавлять (исключать) на каждый проход катка гладковальцевого массой 10 т и более при общем количестве проходов до 20 при изменении количества проходов, учтенных в нормативах на устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог, покрытия (основания) съездов и примыканий, выравнивающего слоя (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,36 |
| Е27-202-17 | Добавлять (исключать) на каждый проход катка гладковальцевого массой 10 т и более при общем количестве проходов более 20 при изменении количества проходов, учтенных в нормативах на устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог, покрытия (основания) съездов и примыканий, выравнивающего слоя (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,4 |
| Е27-202-18 | Добавлять (исключать) на каждый проход катка на пневмоколесном ходу при изменении количества проходов, учтенных в нормативах на устройство полосы покрытия (основания) автомобильных дорог, покрытия (основания) съездов и примыканий, выравнивающего слоя (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,5 |
| Е27-202-19 | Устройство продольного сопряжения смежных полос, съездов и примыканий с обработкой кромок битумом при толщине покрытия 4 см (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121201 | Нарезчики импортного производства для нарезки швов и разделки трещин в асфальтобетоне | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битумы дорожные | т | 0,0014 |
| Е27-202-20 | Добавлять на каждый 1 см при увеличении толщины покрытия к нормам Е27-202-19 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битумы дорожные | т | 0,00035 |
| Е27-202-21 | Устройство продольного сопряжения смежных полос, съездов и примыканий с обработкой кромок битумной эмульсией при толщине покрытия 4 см (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121201 | Нарезчики импортного производства для нарезки швов и разделки трещин в асфальтобетоне | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-20 | Эмульсии битумные | т | 0,0028 |
| Е27-202-22 | Добавлять на каждый 1 см при увеличении толщины покрытия к нормам Е27-202-21 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-20 | Эмульсии битумные | т | 0,0007 |

Таблица 27-203. Устройство покрытия (основания) съездов и примыканий автомобильных дорог из горячих и теплых асфальтобетонных смесей

Состав работ:

а) очистка основания с погрузкой мусора, установка и снятие копирных струн, подготовка асфальтоукладчика к работе (нормы 1-3);

б) укладка асфальтобетонной смеси, заделка мелких дефектов (нормы 1-6);

в) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой свыше 10 т (6 проходов по одному следу), на пневмоколесном ходу массой свыше 10 т (10 проходов по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (10 проходов по одному следу) (норма 1);

г) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 6-8 т (6 проходов по одному следу), на пневмоколесном ходу массой свыше 10 т (10 проходов по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (11 проходов по одному следу) (норма 2);

д) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой до 8 т (6 проходов по одному следу), гладковальцевым массой свыше 8 т (20 проходов по одному следу) (норма 3);

е) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой свыше 10 т (1 проход по одному следу), на пневмоколесном ходу массой свыше 10 т (1 проход по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (1 проход по одному следу) (норма 4);

ж) поочередная укатка катками: на пневмоколесном ходу массой свыше 10 т (1 проход по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (1 проход по одному следу) (норма 5);

и) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой до 8 т (1 проход по одному следу), гладковальцевым массой свыше 8 т (2 прохода по одному следу) (норма 6);

к) вырубка образцов и заделка вырубок (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-203-1 | Устройство покрытия (основания) съездов и примыканий автомобильных дорог толщиной 4-6 см из асфальтобетонных смесей плотных типа А, Б, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя более 40% (единица измерения - 1000 м2 покрытия съезда (примыкания)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 5,8 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-203-2 | Устройство покрытия (основания) съездов и примыканий автомобильных дорог толщиной 4-6 см из асфальтобетонных смесей плотных типа В, Г, Д, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя менее 40 % и высокопористых песчаных (единица измерения - 1000 м2 покрытия съезда (примыкания)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 7 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-203-3 | Устройство покрытия (основания) съездов и примыканий автомобильных дорог толщиной 4-6 см из асфальтобетонных смесей типа С, А, Б с применением гранулированного резинобитумного вяжущего и смеси на модифицированном битуме (единица измерения - 1000 м2 покрытия съезда (примыкания)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 10,2 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-203-4 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины покрытия (основания) съездов и примыканий автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-203-1 (единица измерения - 1000 м2 покрытия съезда (примыкания)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,55 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,72 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-203-5 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины покрытия (основания) съездов и примыканий автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-203-2 (единица измерения - 1000 м2 покрытия съезда (примыкания)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,55 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,36 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-203-6 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при увеличении толщины покрытия (основания) съездов и примыканий автомобильных дорог сверх 6 см к нормам Е27-203-3 (единица измерения - 1000 м2 покрытия съезда (примыкания)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 1,22 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |

Таблица 27-204. Устройство выравнивающего слоя автомобильных дорог из горячих и теплых асфальтобетонных смесей

Состав работ:

а) очистка основания, подготовка асфальтоукладчика к работе, установка и снятие копирных струн, укладка асфальтобетонной смеси с устранением мелких дефектов (нормы 1-6);

б) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой свыше 10 т (6 проходов по одному следу), на пневмоколесном ходу массой свыше 10 т (10 проходов по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (10 проходов по одному следу) (нормы 1, 4);

в) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 6-8 т (6 проходов по одному следу), катком на пневмоколесном ходу массой свыше 10 т (10 проходов по одному следу), катком гладковальцевым массой 11-18 т (11 проходов по одному следу) (нормы 2, 5);

г) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой до 8 т (6 проходов по одному следу), гладковальцевым массой свыше 8 т (20 проходов по одному следу) (нормы 3, 6);

д) вырубка образцов и заделка вырубок (нормы 1-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-204-1 | Устройство выравнивающего слоя автомобильных дорог из асфальтобетонных смесей плотных типа А, Б, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя более 40% (единица измерения - 100 т уложенной смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 5,8 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 |
| Е27-204-2 | Устройство выравнивающего слоя автомобильных дорог из асфальтобетонных смесей плотных типа В, Г, Д, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя менее 40 % и высокопористых песчаных (единица измерения - 100 т уложенной смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 7 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 |
| Е27-204-3 | Устройство выравнивающего слоя автомобильных дорог из асфальтобетонных смесей типа С, А, Б с применением гранулированного резинобитумного вяжущего и смеси на модифицированном битуме (единица измерения - 100 т уложенной смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 10,2 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 |
| Е27-204-4 | Устройство выравнивающего слоя автомобильных дорог из асфальтобетонных смесей плотных типа А, Б, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя более 40% с применением перегружателя (единица измерения - 100 т уложенной смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 5,8 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 |
| Е27-204-5 | Устройство выравнивающего слоя автомобильных дорог из асфальтобетонных смесей плотных типа В, Г, Д, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя менее 40 % и высокопористых песчаных с применением перегружателя (единица измерения - 100 т уложенной смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 5,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 7 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 |
| Е27-204-6 | Устройство выравнивающего слоя автомобильных дорог из асфальтобетонных смесей типа С, А, Б с применением гранулированного резинобитумного вяжущего и смеси на модифицированном битуме с применением перегружателя (единица измерения - 100 т уложенной смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 10,2 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| М122461 | Перегружатель типа MT 3000-2 Offset | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 |

Таблица 27-205. Укладка асфальтобетонной смеси при устройстве покрытий (оснований) улиц населенных пунктов из горячих и теплых асфальтобетонных смесей

Состав работ:

а) очистка основания, подготовка асфальтоукладчика к работе (норма 1);

б) устройство поперечной штробы, погрузка асфальтобетонного лома (норма 1);

в) укладка асфальтобетонной смеси с устранением мелких дефектов и заделкой мест сопряжения полос (нормы 1-2);

г) вырубка образцов и заделка вырубок (норма 1);

д) обработка кромки в местах сопряжения полос битумной лентой (норма 3), битумом (норма 4), битумной эмульсией (норма 5);

е) нарезка шва бензорезом (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-205-1 | Укладка асфальтобетонной смеси при устройстве покрытий (оснований) улиц населенных пунктов толщиной 3,5-6 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121205 | Бензорез STIHL TS 800 | маш.ч | 0,42 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00278 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-205-2 | Добавлять на каждый 1 см при увеличении толщины покрытия сверх 6 см к нормам Е27-205-1 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-205-3 | Укладка битумной ленты в местах сопряжения полос (единица измерения - 100 м сопряжения полос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/9-10 | Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог | м | 100 |
| Е27-205-4 | Обработка кромки в местах сопряжения полос битумом (единица измерения - 100 м сопряжения полос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битумы дорожные | т | 0,0035 |
| Е27-205-5 | Обработка кромки в местах сопряжения полос битумной эмульсией (единица измерения - 100 м сопряжения полос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-20 | Эмульсии битумные | т | 0,007 |
| Е27-205-6 | Нарезка шва бензорезом (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121205 | Бензорез STIHL TS 800 | маш.ч | 0,3 |

Таблица 27-206. Укладка асфальтобетонной смеси по полосам покрытий (оснований) съездов и примыканий улиц населенных пунктов из горячих и теплых асфальтобетонных смесей

Состав работ:

а) очистка основания, подготовка асфальтоукладчика к работе (норма 1);

б) устройство поперечной штробы, погрузка асфальтобетонного лома (норма 1);

в) укладка асфальтобетонной смеси с устранением мелких дефектов и заделкой мест сопряжения полос (нормы 1,2);

г) вырубка образцов и заделка вырубок (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-206-1 | Укладка асфальтобетонной смеси по полосам покрытий (оснований) съездов и примыканий улиц населенных пунктов толщиной 3,5-6 см из асфальтобетонных смесей (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121205 | Бензорез STIHL TS 800 | маш.ч | 8,25 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00278 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е27-206-2 | Добавлять на каждый 1 см при увеличении толщины покрытия сверх 6 см к нормам Е27-206-1 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |

Таблица 27-207. Укладка асфальтобетонной смеси при устройстве выравнивающего слоя покрытий (оснований), съездов и примыканий улиц населенных пунктов

Состав работ:

а) очистка основания, подготовка асфальтоукладчика к работе;

б) укладка асфальтобетонной смеси с устранением мелких дефектов и заделкой мест сопряжения полос;

в) вырубка образцов и заделка вырубок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-207-1 | Укладка асфальтобетонной смеси при устройстве выравнивающего слоя покрытий (оснований), съездов и примыканий улиц населенных пунктов (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00278 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 |

Таблица 27-208. Уплотнение уложенной асфальтобетонной смеси при устройстве покрытий (оснований) улиц населенных пунктов, покрытий (оснований) съездов и примыканий и выравнивающего слоя

Состав работ:

а) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 13-16 т (6 проходов по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (5 проходов по одному следу) (норма 1);

б) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 6-8 т (2 прохода по одному следу), гладковальцевым массой 13-16 т (7 проходов по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (4 прохода по одному следу) (норма 2);

в) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 8-11 т (3 прохода по одному следу), гладковальцевым с виброуплотнением массой 8-11 т (3 прохода по одному следу), гладковальцевым массой 13-15 т (3 прохода по одному следу) (норма 3);

г) поочередная укатка катками: на пневмоколесном ходу массой свыше 10 т (6 проходов по одному следу), гладковальцевым массой 11-18 т (4 проходов по одному следу) (норма 4);

д) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 6-8 т (2 прохода по одному следу), гладковальцевым с виброуплотнением массой 8-11 т (2 прохода по одному следу) (норма 5);

е) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 8-11 т (3 прохода по одному следу), на пневмоколесном ходу массой 8 т и более (2 прохода по одному следу), гладковальцевым с виброуплотнением массой 8-11 т (3 прохода по одному следу), гладковальцевым массой 13-15 т (3 прохода по одному следу) (норма 6);

ж) поочередная укатка катками: гладковальцевым массой 8-11 т (3 прохода по одному следу), на пневмоколесном ходу массой 8 т и более (4 прохода по одному следу), гладковальцевым массой 13-15 т (4 прохода по одному следу) (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-208-1 | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа А, Б, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя не менее 40% толщиной до 10 см (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 3,8 |
| Е27-208-2 | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа В, Г, Д, П, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя менее 40% толщиной до 10 см (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 4,9 |
| Е27-208-3 | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа С толщиной до 10 см (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 3,3 |
| Е27-208-4 | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа А, Б, В, Г, Д, С, а также пористых и высокопористых толщиной более 10 см (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 2,2 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 1,4 |
| Е27-208-5 | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа АПДУ1 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 1,7 |
| Е27-208-6 | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа АПДУ2 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,7 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 3,3 |
| Е27-208-7 | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа АПДУ3, АПДУ4, АПДУ5 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 1,4 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 2,5 |
| Е27-208-8 | Добавлять (исключать) на каждый дополнительный проход катка гладковальцевого массой до 10 т при устройстве покрытия (основания) улиц населенных пунктов, покрытия (основания) съездов и примыканий, выравнивающего слоя (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,5 |
| Е27-208-9 | Добавлять (исключать) на каждый дополнительный проход катка гладковальцевого массой более 10 т при устройстве покрытия (основания) улиц населенных пунктов, покрытия (основания) съездов и примыканий, выравнивающего слоя (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 0,4 |
| Е27-208-10 | Добавлять (исключать) на каждый дополнительный проход катка на пневмоколесном ходу массой до 10 т при устройстве покрытия (основания) улиц населенных пунктов, покрытия (основания) съездов и примыканий, выравнивающего слоя (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,5 |
| Е27-208-11 | Добавлять (исключать) на каждый дополнительный проход катка на пневмоколесном ходу массой более 10 т при устройстве покрытия (основания) улиц населенных пунктов, покрытия (основания) съездов и примыканий, выравнивающего слоя (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 0,4 |

Раздел 44. Основания из щебня с расклинцовкой асфальтогранулятом

Таблица 27-250. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом

Состав работ:

а) разравнивание щебня бульдозером и профилирование автогрейдером (норма 1);

б) разравнивание и планировка щебня автогрейдером (норма 2);

в) планировка основания вручную (норма 2);

г) подкатка слоя;

д) распределение асфальтогранулята щебнераспределителем;

е) киркование слоя основания;

ж) планировка основания вручную;

и) разравнивание и планировка разрыхленного слоя автогрейдером;

к) окончательная планировка основания вручную (норма 2);

л) полив и подкатка слоя;

м) уплотнение основания у бортов и люков виброплитой;

н) уплотнение основания пневмокатком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-250-1 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,56 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,56 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 29,49 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 13,83 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 10,03 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | м3 | 55 |
| Е27-250-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 6,38 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 16,11 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 16,72 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 10,03 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | м3 | 55 |
| Е27-250-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к норме 27-250-2 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 1,07 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 0,66 |
| М121801 | Распределители щебня и гравия | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 12,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | м3 | 3,7 |

Раздел 45. Устройство однослойных оснований дорожных одежд из асфальтогранулята

Таблица 27-251. Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята

Состав работ:

а) разравнивание асфальтогранулята бульдозером (норма 1);

б) разравнивание и планировка асфальтогранулята автогрейдером (норма 2);

в) планировка основания вручную;

г) полив и уплотнение основания (норма 1);

д) подкатка основания (норма 2);

е) окончательная планировка основания вручную (норма 2);

ж) полив, уплотнение основания у бортов и люков и укатка основания (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-251-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,19 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 33,44 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | м3 | 195 |
| Е27-251-2 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной более 3 м (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,42 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 39,52 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 10,03 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | м3 | 195 |
| Е27-251-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к норме 27-251-1 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 2,22 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | м3 | 13 |
| Е27-251-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к норме 27-251-2 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 2,63 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 0,66 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-10-11 | Асфальтогранулят | м3 | 13 |

Раздел 46. Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно

Таблица 27-253. Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно

Состав работ:

а) устройство подстилающего слоя толщиной 30 мм;

б) выравнивание поверхности;

в) укладка мелкоштучной тротуарной бетонной плитки;

г) заполнение швов между плитами песком;

д) уплотнение покрытия виброуплотняющей плитой за два прохода;

е) промывка покрытия водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-253-1 | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 4,17 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,14 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 10,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,16 |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плита тротуарная | м2 | 102 |
| Е27-253-3 | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,34 |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 4,17 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,14 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 10,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,16 |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плита тротуарная | м2 | 102 |

Раздел 47. Установка дорожных знаков на электрических опорах и растяжках контактной сети

Таблица 27-254. Крепление дорожных знаков на кронштейны корпуса на болтах

Состав работ:

а) крепление дорожных знаков на кронштейны корпуса на болтах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-254-1 | Крепление дорожных знаков на кронштейны корпуса на болтах (единица измерения - 10 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000028 |

Таблица 27-255. Установка дорожного знака с кронштейном корпуса в сборе на электрическую опору

Состав работ:

а) разметка места расположения знака на опоре;

б) подъем и установка дорожного знака с кронштейном корпуса в сборе на электрическую опору.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-255-1 | Установка дорожного знака с кронштейном корпуса в сборе на электрическую опору (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001764 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7-10 | Дорожный знак с кронштейном корпуса в сборе | шт. | 10 |
| П7/7-50 | Хомут | шт. | 20 |

Таблица 27-256. Установка одиночного кронштейна крепления дорожного знака на электрическую опору с выносом

Состав работ:

а) разметка места расположения кронштейна на опоре;

б) подъем кронштейна к месту установки;

в) установка кронштейна на электрическую опору.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-256-1 | Установка одиночного кронштейна крепления дорожного знака на электрическую опору с выносом (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000882 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80 | Кронштейн одиночный | шт. | 10 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7-50 | Хомут | шт. | 10 |

Таблица 27-257. Установка двойного кронштейна крепления дорожного знака на электрическую опору с выносом

Состав работ:

а) разметка места расположения кронштейна на опоре;

б) подъем кронштейна к месту установки;

в) установка кронштейна на электрическую опору.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-257-1 | Установка двойного кронштейна крепления дорожного знака на электрическую опору с выносом (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001764 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80 | Кронштейн двойной | шт. | 10 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7-50 | Хомут | шт. | 20 |

Таблица 27-258. Установка дорожных знаков с кронштейном корпуса в сборе на кронштейн крепления с выносом

Состав работ:

а) подъем и установка дорожных знаков с кронштейном корпуса в сборе на кронштейн крепления с выносом;

б) контроль положения установленных дорожных знаков по горизонтали и вертикали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-258-1 | Установка дорожных знаков с кронштейном корпуса в сборе на кронштейн крепления с выносом (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки из проволки Д=4-6 мм | шт. | 20 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7-10 | Дорожные знаки с кронштейном корпуса в сборе | шт. | 10 |

Таблица 27-259. Установка дорожных знаков с кронштейном корпуса в сборе на растяжке (штанге) электрической сети

Состав работ:

а) разметка места расположения хомутов на штанге;

б) установка хомутов на штангу;

в) подъем и установка дорожных знаков с кронштейном корпуса в сборе на штанге;

г) контроль положения установленных дорожных знаков по горизонтали и вертикали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-259-1 | Установка дорожных знаков с кронштейном корпуса в сборе на растяжке (штанге) электрической сети (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001764 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки из проволки Д=4-6 мм | шт. | 20 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7 | Проушина для навески дорожного знака | шт. | 20 |
| П7/7-10 | Дорожные знаки с кронштейном корпуса в сборе | шт. | 10 |
| П7/7-50 | Хомут | шт. | 20 |

Раздел 48. Установка бортовых камней бетонных на криволинейных участках

Таблица 27-260. Установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях

Состав работ:

а) устройство основания из песка толщиной 0,35 м и щебня толщиной 0,2 м;

б) устройство бетонного основания;

в) установка и резка бортового камня;

г) заливка швов раствором и их расшивка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-260-1 | Установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях с применением механического захвата (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М031815 | Погрузчики с бортовым поворотом на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 1,2 т | маш.ч | 5 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные | шт. | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 7 |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 12,25 |
| П4/1-7-10 | Камень бортовой | м | 100 |

Таблица 27-261. Установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках

Состав работ:

а) устройство основания из песка толщиной 0,2 м;

б) устройство бетонного основания;

в) установка и резка бортового камня;

г) заливка швов раствором и их расшивка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-261-1 | Установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках с применением ручных захватов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,07 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные | шт. | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 5,6 |
| П4/1-7-10 | Камень бортовой | м | 100 |

Раздел 49. Разметка улично-дорожной сети

Таблица 27-262. Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета

Состав работ:

а) установка ограждения;

б) очистка дорожного покрытия;

в) установка трафарета по контрольным точкам;

г) нанесение эмали;

д) снятие трафарета и ограждения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-262-1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.8, при ширине линии 0,2 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0675 |
| Е27-262-2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.8, при ширине линии 0,4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0675 |
| Е27-262-3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.12 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,055 |
| Е27-262-4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.13 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-5 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.14.1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-6 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.14.2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.14.3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-8 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.15 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-9 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.16.1-1.16.3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0675 |
| Е27-262-10 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.17.1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,055 |
| Е27-262-11 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.17.2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,055 |
| Е27-262-12 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.24.1-1.24.3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-13 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.20; 1.23 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-14 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.21 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-15 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.22 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-16 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.25 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.26 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,0775 |
| Е27-262-18 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.18.1-1.18.5 (единица измерения - знак) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,000064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,001271 |
| Е27-262-19 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.18.6-1.18.8 (единица измерения - знак) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,000095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,001899 |
| Е27-262-20 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 1.19 (единица измерения - знак) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,000062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,00124 |

Таблица 27-263. Нанесение вертикальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета

Состав работ:

а) нанесение вертикальной дорожной разметки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-263-1 | Нанесение вертикальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 2.1.1-2.1.3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 5 |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,05 |
| Е27-263-2 | Нанесение вертикальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета, номер разметки 2.6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,05 |

Таблица 27-264. Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия

Состав работ:

а) установка ограждения;

б) очистка дорожного покрытия;

в) установка трафарета по контрольным точкам;

г) нанесение эмали;

д) снятие трафарета и ограждения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-264-1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.8, при ширине линии 0,2 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,085 |
| Е27-264-2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.8, при ширине линии 0,4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,085 |
| Е27-264-3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.12 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,07 |
| Е27-264-4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.13 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-5 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.14.1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-6 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.14.2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.14.3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-8 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.15 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-9 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.16.1-1.16.3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,085 |
| Е27-264-10 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.17.1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,07 |
| Е27-264-11 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.17.2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,07 |
| Е27-264-12 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.24.1-1.24.3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-13 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.20; 1.23 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-14 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.21 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-15 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.22 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-16 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.25 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.26 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,095 |
| Е27-264-18 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.18.1-1.18.5 (единица измерения - знак) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,000078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,001558 |
| Е27-264-19 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.18.6-1.18.8 (единица измерения - знак) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,000116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,002328 |
| Е27-264-20 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета по обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 1.19 (единица измерения - знак) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,000076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,00152 |

Таблица 27-265. Нанесение вертикальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета при наличии обработанной поверхности дорожного покрытия

Состав работ:

а) нанесение вертикальной дорожной разметки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-265-1 | Нанесение вертикальной дорожной разметки эмалью с применением разметочной машины "ШМЕЛЕК" и трафарета при наличии обработанной поверхности дорожного покрытия, номер разметки 2.6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121400 | Машины маркировочные | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,0033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/8 | Материалы для отделочных работ для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/8-10 | Эмаль разметочная | т | 0,065 |

Раздел 51. Устройство оснований и покрытий, армированных геоячейками типа "ПРУДОН-494". Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494"

Таблица 27-270. Устройство оснований и покрытий, армированных геоячейками

Состав работ:

а) обозначение планового положения геоячеек;

б) укладка модулей геоячеек с растягиванием до фиксированного размера и креплением стальными анкерами к основанию земляного полотна;

в) соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера;

г) укладка песка (нормы 1-3), щебня (нормы 4-6) или бетонной смеси (нормы 7-9) с заполнением геоячеек;

д) профилирование и планировка песка (нормы 1-3), щебня (нормы 4-6);

е) укатка с поливкой водой (нормы 1-6);

ж) прием и разравнивание бетонной смеси вручную с уплотнением и отделкой поверхности при помощи вибратора, уход за бетонным покрытием способом засыпки песком с поливкой водой (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-270-1 | Устройство оснований и покрытий из песка (песчаного грунта) толщиной 20 см, армированных геоячейками высотой 10 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,55 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,05 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 26,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 220 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-270-2 | Устройство оснований и покрытий из песка (песчаного грунта) толщиной 25 см, армированных геоячейками высотой 15 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,64 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,55 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,31 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 44,81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 275 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-270-3 | Устройство оснований и покрытий из песка (песчаного грунта) толщиной 30 см, армированных геоячейками высотой 20 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,08 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,55 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,33 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,57 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 63,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 330 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-270-4 | Устройство оснований и покрытий из щебня толщиной 20 см, армированных геоячейками высотой 10 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,73 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,62 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,21 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,32 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 26,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 10-20 мм | м3 | 38 |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | 250 |
| П4/1-5-20 | Щебень 5-10 мм | м3 | 15 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-270-5 | Устройство оснований и покрытий из щебня толщиной 25 см, армированных геоячейками высотой 15 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,62 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,65 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 44,81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 10-20 мм | м3 | 47 |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | 313 |
| П4/1-5-20 | Щебень 5-10 мм | м3 | 19 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-270-6 | Устройство оснований и покрытий из щебня толщиной 30 см, армированных геоячейками высотой 20 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,29 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,62 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,98 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 63,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень 10-20 мм | м3 | 56 |
| П4/1-5-20 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | 375 |
| П4/1-5-20 | Щебень 5-10 мм | м3 | 23 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-270-7 | Устройство бетонных оснований толщиной 10 см, армированных геоячейками высотой 10 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,3 |
| М040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.ч | 15,08 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 30,16 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 23,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 178 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 26,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-5-40 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 50 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-270-8 | Устройство бетонных оснований толщиной 15 см, армированных геоячейками высотой 15 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,3 |
| М040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.ч | 17,4 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 34,8 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 23,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 178 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 44,81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 153 |
| П4/1-5-40 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 50 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-270-9 | Устройство бетонных оснований толщиной 20 см, армированных геоячейками высотой 20 см (единица измерения - 1000 м2 основания или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 373,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,3 |
| М040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.ч | 20,88 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 41,76 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 23,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 178 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 0,00011 |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 63,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 204 |
| П4/1-5-40 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 50 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |

Таблица 27-271. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками и геоматами

Состав работ:

а) обозначение проектного положения геоячеек;

б) укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса;

в) соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера;

г) укладка в геоячейки торфопесчаной смеси (нормы 1,2), щебня (нормы 3,4) с разравниванием, уплотнением трамбовками, полив водой (нормы 3,4);

д) укладка в геоячейки растительного грунта, разравнивание, посев трав, прикатывание после посева легкими катками, полив (нормы 5,6);

е) устройство щебеночного основания толщиной 10 см (нормы 7,8);

ж) укладка в геоячейки, разравнивание бетонной смеси, уплотнение и отделка поверхности при помощи вибратора, уход за бетоном (нормы 7,8);

и) прием, планировка и выравнивание грунта по откосу, устройство анкерных канав по бровке откоса (нормы 9, 10);

к) обозначение проектного положения геомата, укладка модулей геомата с креплением стальными анкерами к поверхности откоса в анкерных канавах (нормы 9, 10);

л) посев трав вручную, прикатка откоса легкими катками (нормы 9, 10);

м) прием, планировка и выравнивание по откосу мульчирующего слоя, полив за два раза (нормы 9, 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-271-1 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением торфопесчаной смесью: геоячейки высотой 10 см (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,75 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 26,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 3,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-30 | Смесь торфопесчаная | м3 | 165 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-271-2 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением торфопесчаной смесью: геоячейки высотой 15 см (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,75 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 44,81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 3,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-30 | Смесь торфопесчаная | м3 | 220 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-271-3 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением щебнем: геоячейки высотой 10 см (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,5 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 26,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 3,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 195 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-271-4 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением щебнем: геоячейки высотой 15 см (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,5 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 41,81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 3,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 260 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-271-5 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением растительным грунтом с посевом трав: геоячейки высотой 10 см (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 26,88 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 180 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 20 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 3,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-271-6 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением растительным грунтом с посевом трав: геоячейки высотой 15 см (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 44,81 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 240 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 20 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 3,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-271-7 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением бетоном: геоячейки высотой 10 см (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 5,98 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 5,98 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 26,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 3,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-271-8 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением бетоном: геоячейки высотой 15 см (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 8,97 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 8,97 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы металлические для механических степлеров | кг | 44,81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 3,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 153 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геоячейки | м2 | 1015 |
| Е27-271-9 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата 10 мм (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8 |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 1,65 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 11 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 40 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 1,545 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геомат противоэрозионный | м2 | 1100 |
| Е27-271-10 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата до 20 мм (единица измерения - 1000 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,51 |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 1,65 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 15 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 40 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Крепежные детали (анкеры) | т | 1,545 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Геомат противоэрозионный | м2 | 1100 |

Раздел 52. Устройство спортивных покрытий

Таблица 27-272. Устройство однослойного спортивного покрытия типа "РЕГУПОЛ"

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности;

б) приготовление клея;

в) разметка и нарезка покрытия;

г) приклеивание покрытия к основанию;

д) очистка покрытия;

е) прирезка мест примыканий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-272-1 | Устройство однослойного спортивного покрытия типа "РЕГУПОЛ" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 6,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-160 | Покрытие рулонное "РЕГУПОЛ" | м2 | 102 |
| П1/10-230-35 | Клей полиуретановый двухкомпонентный | кг | 102 |

Таблица 27-273. Нанесение игровой разметки по спортивному покрытию

Состав работ:

а) очистка участков покрытия под нанесение разметки;

б) разметка площадки;

в) нанесение разметки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-273-1 | Нанесение игровой разметки по спортивному покрытию (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,27 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 10,25 |

Раздел 53. Устройство мощения и ступеней из природного камня

Таблица 27-274. Устройство мощения из гранитных плит (пиленых и с рваной гранью)

Состав работ:

а) очистка основания, распаковка и подбор плит;

б) устройство выравнивающего слоя толщиной 30 мм;

в) разметка и резка плит;

г) укладка плит с заполнением швов;

д) очистка и промывка поверхности плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-274-1 | Устройство мощения из гранитных плит (пиленых и с рваной гранью) размером 400 х 400 х 80 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 3,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный отрезной диаметром 230 мм | шт. | 4,1 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 101 |
| Е27-274-2 | Устройство мощения из гранитных плит (пиленых и с рваной гранью) размером 400 х 400 х 60 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 3,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный отрезной диаметром 230 мм | шт. | 3,8 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 101 |

Таблица 27-275. Устройство ступеней из природного камня

Состав работ:

а) распаковка плит;

б) разметка и подрезка плит;

в) грунтование основания плиты с приготовлением грунтовки;

г) смачивание бетонной поверхности водой;

д) укладка плит с устройством выравнивающего слоя толщиной 30 мм;

е) уход за покрытием;

ж) очистка и промывка покрытий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-275-1 | Устройство ступеней из гранитных плит толщиной 120-150 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 114,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,098 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный отрезной диаметром 250 мм | шт. | 2,3 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 101 |
| Е27-275-2 | Устройство ступеней из мраморных плит толщиной 120-150 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 416,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 114,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,098 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг алмазный отрезной диаметром 250 мм | шт. | 1,9 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 101 |

Раздел 54. Устройство примыканий

Таблица 27-276. Устройство примыканий цементобетонных покрытий к асфальтобетонным покрытиям

Состав работ:

а) разметка линии паза и его нарезка;

б) промывка водой, очистка и продувка паза сжатым воздухом;

в) грунтовка стенок паза вручную;

г) разогрев и заполнение примыкания битумно-эластомерной мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-276-1 | Устройство примыканий цементобетонных покрытий к асфальтобетонным покрытиям (единица измерения - 100 м примыкания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,4 |
| М121303 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | маш.ч | 6,2 |
| М122313 | Котел-заливщик прицепной с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/10 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ-Ш-75 для заливки швов в дорожном покрытии | т | 0,00531 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка ГС-1 | кг | 0,78 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Раздел 55. Цементобетонные покрытия, устраиваемые с применением малогабаритных бетоноукладчиков

Таблица 27-277. Устройство цементобетонного покрытия с применением малогабаритных бетоноукладчиков

Состав работ:

а) расстилание пленки ПВХ и установка бетоноукладчика на пленку;

б) нанесение смазки на части бетоноукладчика, соприкасающиеся с бетоном при помощи краскопульта;

в) подача бетонной смеси к месту укладки автобетононасосом (норма 1);

г) подача бетонной смеси к месту укладки вручную (норма 2);

д) устройство цементобетонного покрытия;

е) уплотнение бетонной смеси виброрейкой бетоноукладчика в процессе укладки, в т.ч. зоны рабочего шва;

ж) установка и разборка опалубки рабочего шва с нанесением пленкообразующего состава на опалубку;

и) полив бетонной поверхности водой, укрытие и снятие мешковины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-277-1 | Устройство цементобетонного покрытия толщиной слоя 150 мм с применением малогабаритных бетоноукладчиков и использованием автобетононасоса для подачи бетонной смеси к месту укладки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 2,1 |
| М122458 | Малогабаритный бетоноукладчик SOMERO S840 | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 15,225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка типа ADDINOI | кг | 5,95 |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | т | 0,00002 |
| Е27-277-2 | Устройство цементобетонного покрытия толщиной слоя 150 мм с применением малогабаритных бетоноукладчиков и подачей бетонной смеси к месту укладки вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122458 | Малогабаритный бетоноукладчик SOMERO S840 | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 15,225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка типа ADDINOI | кг | 5,95 |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | т | 0,00002 |

Таблица 27-278. Устройство цементобетонного покрытия при изменении толщины слоя на 50 мм с применением малогабаритных бетоноукладчиков

Состав работ:

а) подача бетонной смеси к месту укладки автобетононасосом (норма 1);

б) подача бетонной смеси к месту укладки вручную (норма 2);

в) устройство цементобетонного покрытия;

г) уплотнение бетонной смеси виброрейкой бетоноукладчика в процессе укладки, в т.ч. зоны рабочего шва;

д) установка и разборка опалубки рабочего шва с нанесением пленкообразующего состава на опалубку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е27-278-1 | Устройство цементобетонного покрытия с применением малогабаритных бетоноукладчиков и использованием автобетононасоса для подачи бетонной смеси к месту укладки: добавлять или исключать при изменении толщины слоя на каждые 50 мм к норме Е27-277-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,7 |
| М122458 | Малогабаритный бетоноукладчик SOMERO S840 | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 5,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | т | 0,000007 |
| Е27-278-2 | Устройство цементобетонного покрытия с применением малогабаритных бетоноукладчиков и подачей бетонной смеси к месту укладки вручную: добавлять или исключать при изменении толщины слоя на каждые 50 мм к норме Е27-277-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122458 | Малогабаритный бетоноукладчик SOMERO S840 | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 5,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | т | 0,000007 |