НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 27
Автомобильные дороги

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 27
Аўтамабільныя дарогі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 27
Automobile roads

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по возведению и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, лесовозных дорог, временных автомобильных дорог, а также дорожные работы на площадках промышленных предприятий, на городских улицах, площадках и внутриквартальных проездах.

1.2. Расходы по посадке снегозащитных полос, декоративных деревьев и кустарников следует определять по нормативам Сборника 47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения».

1.3. Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по уходу за дорожным покрытием в процессе его формирования.

1.4. В нормативах не учтены расходы по доставке к месту работы битума, битумной эмульсии. Расходы по доставке битума или битумной эмульсии следует определять дополнительно – добавлять время эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (7000 л) в количестве 2,3 (1,15) маш.ч на каждый км доставки на 100 т битума или битумной эмульсии.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е27-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 27-1 (норма 1)»).

1.5. Нормативами учтены расходы по доставке воды на среднее расстояние до 5 км (кроме нормативов Таблицы 27-38 (норма 1) и Таблицы 27-56 (норма 1). Расходы по доставке воды на расстояние более 5 км следует определять дополнительно – добавлять время эксплуатации поливомоечных машин в количестве 1,6 маш.ч на каждый дополнительный км доставки 100 м3 воды.

1.6. Расходы по устройству противозаиливающих прослоек из дренирующих грунтов для щебеночных или гравийных оснований следует определять по нормативам Таблицы 27-14.

1.7. При определении расходов по устройству покрытий (таблицы 27-48 – 27-50, 27-52 и 27-53), поверхностная обработка нормируется в случае необходимости дополнительно по нормативам Таблицы 27-46.

1.8. Расходы по приготовлению битума (кроме случаев использования нормативов таблиц 27-35 (норма 1), 27-38 (норма 1) и нормативов таблицы 27-67) следует определять дополнительно по нормативам таблицы 27-66.

1.9. При определении расходов по устройству оснований и покрытий по таблицам 
27-1 – 27-4, 27-15 – 27-19, 27-22 – 27-31, 27-46 – 27-53 расходы на выполнение дополнительных работ, предусмотренных проектной документацией объекта строительства, следует определять по нормативам таблиц 27-72 – 27-74.

Введение добавок в виде водных растворов поливомоечными машинами учтено нормативами таблиц 27-1, 27-3.

1.10. При установке дорожных знаков на присыпных бермах дороги необходимо дополнительно учитывать расходы по устройству присыпных берм в соответствии с проектными данными.

1.11. Расходы на расчистку полосы отвода от леса, кустарника и завалов, переустройство подземных и надземных коммуникаций, укрепление откосов земляного полотна, строительство мостов и труб для временных дорог определяются дополнительно по нормативам соответствующих сборников.

1.12. При устройстве оснований и покрытий из грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами при применении навесных фрез и автогрейдеров, расходы на устройство двухслойного основания или покрытия определяются по нормативам таблицы 27-1 для каждого слоя отдельно.

1.13. При определении расходов на устройство оснований и покрытий из грунтов, укрепляемых золами уноса, известью, гранулированными шлаками или золошлаковыми смесями следует пользоваться нормативами Таблицы 27-3 с заменой норм расхода цемента на вышеперечисленные материалы в объеме, предусмотренном проектной документацией объекта строительства.

1.14. Расходы по укреплению площадки за шпорами гасителя водосборных устройств с проезжей части сборными бетонными плитами определяются по нормативам Таблицы 
27-13.

1.15. При определении расходов по устройству оснований и покрытий из щебеночных материалов:

а) при использовании основания для движения транспорта в период строительства до завершения работ по его устройству следует добавлять к нормативам таблиц 27-22, 27-23, 27-24 расходы по нормативам Таблицы 27-25, к нормативам Таблицы 26 (нормы 1, 2) – расходы на дополнительную обработку щебнем мелких фракций по нормативам Таблицы 27-27;

б) при необходимости розлива битума в процессе укатки щебеночного основания и (или) покрытия расход битума следует принимать по проектным данным.

1.16. При устройстве оснований из дорожного бетона низких классов (тощего) толщиной слоя более 20 см, последний устраивается в два слоя, расходы определяются по нормативам Таблицы 27-37 (нормы 9, 10) для каждого слоя отдельно. При толщине слоя, отличающегося от приведенного в нормах, расход дорожного бетона низких марок (тощего) следует принимать пропорционально толщине слоя.

1.17. В нормативах Таблицы 27-37 (нормы 1–8) и Таблицы 27-39 (нормы 1–16) предусмотрено устройство оснований и покрытий шириной 7,5 м, при устройстве их двумя полосами по 3,5–4 м, расходы по их устройству определяются по тем же нормативам с учетом дополнительных расходов по Таблице 27-41.

В нормативах Таблицы 27-37 (нормы 1–10) и Таблицы 27-39 (нормы 1–16) предусмотрен уход за цементобетонным основанием или покрытием с использованием пленкообразующих материалов, при применении для этих целей песка с поливом водой – расходы определяются по тем же нормативам с учетом дополнительных расходов по Таблице 27-42 (нормы 1, 2).

В нормативах Таблицы 27-38 (норма 1) и Таблицы 27-39 (норма 17) предусмотрен уход за основанием или покрытием способом засыпки песком с поливом водой.

Расходы по нарезке швов в цементобетонном основании или покрытии следует определять по нормативам Таблицы 27-44 в объеме, предусмотренном проектной документацией объекта строительства.

Расходы по устройству однослойных покрытий, армированных металлической сеткой, определяются по нормативам Таблицы 27-39 (нормы 1–16), а по установке металлической сетки в покрытие – по нормативам Таблицы 27-45.

В нормативах таблиц 27-37 и 27-39 учтены расходы только по устройству выравнивающего слоя по основанию, а расход материалов на создание изоляционного слоя следует принимать при устройстве его из:

а) бумаги: 1000 м2 пропитанной битумом двухслойной бумаги и 0,2 т жидкого битума;

б) песка – 55 м3 песка и 3 м3 воды;

в) черного песка – 33 м3 черного песка.

Расходы по устройству уширения земляного полотна для прохода автомашин с бетоном определяются дополнительно по соответствующим нормативам Сборника 1 «Земляные работы» в объеме, предусмотренном проектной документацией объекта строительства.

Необходимость устройства однослойных покрытий с использованием средств малой механизации, расходы на которые определяются по нормативам Таблицы 27-39 (нормы 17, 18), должны быть обоснованы проектной документацией объекта строительства.

1.18. Расходы по устройству оснований из черного щебня с использованием двух расклинивающихся фракций щебня определяются по нормативам Таблицы 27-48 (норма 1).

1.19. Расходы по устройству оснований и покрытий с использованием минеральных материалов существующей дорожной одежды определяются по нормативам таблиц 27-50, 27-51.

1.20. Расходы по укладке выравнивающего слоя из холодных асфальтобетонных смесей определяются по нормативам Таблицы 27-16 с заменой норм расхода горячих смесей на холодные.

1.21. Расходы по укладке выравнивающего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси определяются по нормативам Таблицы 27-16.

При определении расходов по просушке оснований разогревателями перед укладкой асфальтобетонных смесей во влажный и холодный периоды года в соответствии с проектными данными к нормам на укладку 1000 м2 покрытия следует добавлять нормы времени эксплуатации этих разогревателей в маш.ч для устройства:

щебеночных и гравийных оснований – 12,5;

бетонных оснований – 9,4;

булыжных мостовых – 6,3.

Необходимость прогревания должна быть обоснована проектной документацией объекта строительства.

1.22. В нормативах Таблицы 27-63 предусмотрены расходы по устройству укрепительных полос по готовому основанию, устраиваемому одновременно с основанием дорожной одежды.

1.23. В нормативах Таблицы 27-70 не учтены расходы на разработку, прогрохотку и измельчение грунтов.

Расходы по приготовлению битума для использования в деле определяются по нормативам Таблицы 27-66 (норма 6).

1.24. Нормативы таблицы 27-76 (нормы 2, 3, 4) не учитывают расходы по устройству швов расширения в покрытиях на основаниях из цементобетона низких марок (тощего) или каменных материалов и грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими 1 класса прочности. При определении расходов по устройству покрытий на других основаниях и при температуре воздуха во время бетонирования менее +10 °С дополнительно и в соответствии с проектной документацией объекта строительства следует учитывать расходы по устройству швов расширения по нормативу Е27-77-2.

Дополнительные расходы по устройству деформационных, температурно-усадочных швов (продольных и поперечных швов сжатия) следует определять по нормативам таблицы 27-77 (нормы 3, 4) при условии соответствия технологии устройства шва, предусмотренной проектом, технологии, учтенной нормативами, и в объеме, предусмотренном проектной документацией объекта строительства.

Нормативами таблицы 27-76 (нормы 1-4) учтено устройство однослойных покрытий толщиной до 30 см с применением бетоноукладчиков типа ДС-101 (ДС-111) (нормы 1–3) и GAMAKO GHP-2800 (норма 4). Расходы на устройство покрытий определяются по соответствующим нормативам в зависимости от технических характеристик бетоноукладчиков, установленных проектным решением.

Нормативы Таблицы 27-76 (нормы 11, 12) учитывают расходы на установку и снятие копирных струн с двух сторон ряда. Для определения расходов по установке и снятию копирной струны с одной стороны к указанным нормам следует применять коэффициент 0,5.

1.25. В нормативах таблиц 27-85 – 27-92 предусмотрено использование лесоматериалов (круглых, жердей и дров), получаемых при проведении рубок ухода за лесом, рубок главного пользования и прочих рубок.

1.26. В случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусматривается толщина конструктивных слоев дорожных одежд, отличная от учтенных в соответствующих нормативах, расход материальных ресурсов в используемых нормах корректируется пропорционально толщине слоя на единицу измерения толщины.

1.27. Для определения расходов по устройству мостовых из булыжного или колотого камня по готовому основанию по Таблице 27-32 (норма 1) при изменении толщины слоя на каждый проход катка сверх трех, предусмотренных в норме, следует увеличивать норму времени эксплуатации дорожных самоходных катков гладких 13 т на 0,45 маш.ч на каждый проход катка.

1.28. В случае отсутствия проектных данных для определения расхода материальных ресурсов на строительство автомобильных дорог по нормативам таблиц 27-2, 27-4, 27-14, 27-21, 27-32, 27-50, 27-75, 27-95, 27-97 их можно принимать по данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Номера таблиц (норм) | Наименование материала | Количество, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 27-2 (1) | Смесь битумно-грунтовая | 175 |
| 27-2 (2) | То же | 194 |
| 27-4 (1) | Смесь цементно-грунтовая | 175 |
| 27-4 (2) | То же | 194 |
| 27-4 (3) | То же | 175 |
| 27-4 (4) | То же | 194 |
| 27-14 (1) | Песок | 110 |
| 27-14 (2) | Песчано-гравийная смесь дресва | 122 |
| 27-14 (3) | Шлак доменный отвальный | 150 |
| 27-14 (4) | Щебень шлаковый | 125 |
| 27-21 (1) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 152 |
| 27-21 (2) | То же | 152 |
| 27-21 (3) | То же | 127 |
| 27-21 (4) | То же | 110 |
| 27-32 (1) | Камень булыжный | 144 |
| 27-32 (2) | То же | 9,5 |
| 27-50 (1, 8) | Песчано-гравийная смесь | 99,2 |
| 27-50 (2, 9) | То же | 70 |
| 27-50 (3, 7, 10, 14) | То же | 50 |
| 27-50 (4, 11) | То же | 25 |
| 27-50 (5, 12) | То же | 140 |
| 27-50 (6, 13) | То же | 100 |
| 27-75 (1) | Смесь цементно-грунтовая | 184 |
| 27-95 (1) | Песок | 102 |
| 27-97 (1) | Песок | 604 |

1.29. Нормативы Таблицы 27-201 (нормы 1, 2) на снятие асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами импортного производства предназначены для определения норм расхода ресурсов при выполнении работ на объектах ремонта и реконструкции городских дорог, улиц, площадей и внутриквартальных проездов.

1.30. При увеличении глубины фрезерования более 4 см и от 8 см до 12 см на каждый сантиметр к нормативам Таблицы 27-201 (нормы 1, 2) следует добавлять расходы по норме Е27-201-3 и исключать – по Е27-201-4. При глубине фрезерования более 12 см следует исключать расходы по норме Е27-201-4 только до 12 см.

При уменьшении глубины фрезерования менее 4 см на каждый сантиметр к норме Е27-201-1 следует добавлять расходы по норме Е27-201-5 и исключать – по Е27-201-3.

1.31. Нормативами Таблицы 27-201 предусмотрено производство работ при наличии не более восьми люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 фрезеруемого покрытия. При большем числе люков (колодцев) подземных коммуникаций следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.2, 3.3, 3.4 раздела 3 Технической части.

1.32. Нормативами Таблицы 27-201 предусмотрена только погрузка асфальтогранулята в автомобили – самосвалы.

1.33. Нормативы таблиц 27-202 – 27-204 на устройство асфальтобетонных покрытий и выравнивающего слоя из горячих и теплых асфальтобетонных смесей с применением высокоэффективных импортных машин предназначены для определения норм расхода ресурсов при выполнении работ по устройству покрытий (оснований) автомобильных дорог и съездов (примыканий) на автомобильных дорогах общего пользования и улицах населенных пунктов, отнесенных к автомобильным дорогам общего пользования, при производстве работ на объектах возведения, реконструкции и ремонта.

Нормативы таблиц 27-205–27-208 на устройство асфальтобетонных покрытий и выравнивающего слоя из горячих и теплых асфальтобетонных смесей с применением высокоэффективных импортных машин предназначены для определения норм расхода ресурсов при выполнении работ по устройству покрытий (оснований) и съездов (примыканий) улиц и дорог населенных пунктов, кроме улиц населенных пунктов, отнесенных к автомобильным дорогам общего пользования, при производстве работ на объектах возведения и реконструкции.

Нормативами Е27-205-1, Е27-206-1, Е27-207-1 не учтены расходы на установку и снятие копирных струн, которые при соответствующем проектном обосновании могут быть определены на основании нормативов Е27-76-11, Е27-76-12.

Нормативом Е27-205-1 учтено производство работ при наличии не более 1 (одного) съезда (примыкания) на 1000 м2 устраиваемого покрытия (основания). При большем числе съездов (примыканий) на 1000 м2 устраиваемого покрытия (основания) расходы на устройство последующих съездов (примыканий) сверх одного следует определять на основании нормативов Таблицы 27-206.

Норматив Е27-205-6 учитывает расходы на нарезку шва ручным бензорезом и применяется при соответствующем проектном обосновании.

1.34. Для таблиц 27-202, 27-203 нормы расхода асфальтобетонной смеси в зависимости от предусмотренного проектным решением материала принимать по данным, приведенным в таблице 2 (классификация материалов – согласно СТБ 1033-2016 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27 января 2016 г. № 7, и ТУ BY 100019869.001-2011 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон повышенной деформационной устойчивости для конструктивных слоев дорожных одежд улиц населенных пунктов»).

Таблица 2

| Наименование асфальтобетонной смеси | Норма расхода, т/1000 м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | для покрытия толщиной 4 см | на каждый 1 см изменения толщины |
| 1 | 2 | 3 |
| Плотная мелкозернистая типов А, Б, В (плотность каменных материалов – 2,5–2,9 т/м3) | 100,4 | 25,2 |
| Плотная мелкозернистая типов А, Б, В (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3) | 106,0 | 26,6 |
| Плотная крупнозернистая типов А, Б (плотность каменных материалов – 2,5–2,9 т/м3) | 99,6 | 25,0 |
| Плотная крупнозернистая типов А, Б (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3) | 106,0 | 26,6 |
| Плотная песчаная типов Г, Д (плотность каменных материалов – 2,5–3,0 т/м3) | 94,2 | 23,6 |
| Пористая крупнозернистая (плотность каменных материалов – 2,5–2,9 т/м3) | 98,5 | 24,6 |
| Пористая крупнозернистая (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3) | 102,6 | 25,6 |
| Пористая мелкозернистая (плотность каменных материалов – 2,5–2,9 т/м3) | 99,8 | 25,0 |
| Пористая мелкозернистая (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3) | 103,8 | 26,0 |
| Высокопористая крупнозернистая (плотность каменных материалов – 2,5–2,9 т/м3) | 97,4 | 24,4 |
| Высокопористая крупнозернистая (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3) | 101,4 | 25,4 |
| Высокопористая мелкозернистая (плотность каменных материалов – 2,5–2,9 т/м3) | 98,2 | 24,6 |
| Высокопористая мелкозернистая (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3) | 102,2 | 25,6 |

Продолжение таблицы 2

| Наименование асфальтобетонной смеси | Норма расхода, т/1000 м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | для покрытия толщиной 4 см | на каждый 1 см изменения толщины |
| 1 | 2 | 3 |
| Высокопористая песчаная (плотность каменных материалов – 2,5–3,0 т/м3) | 89,5 | 22,4 |
| Плотная мелкозернистая типа С (плотность каменных материалов – 2,5–2,9 т/м3) | 100,2 | 25,0 |
| Плотная мелкозернистая типа С (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3) | 105,7 | 26,4 |
| Смеси по ТУ BY 100019869.001-2011 |  |  |
| Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 1 марок I, II и III | 100,5 | 25,1 |
| Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 2 марок I и II | 100,7 | 25,2 |
| Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 2 марки III | 99,8 | 25 |
| Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 3 марок I и II | 99,2 | 24,8 |
| Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 3 марки III | 98,2 | 24,6 |
| Крупнозернистые смеси типа АПДУ 3 марок I и II | 98,8 | 24,7 |
| Крупнозернистые смеси типа АПДУ 3 марки III | 98,0 | 24,5 |
| Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 4 марок I, II, III | 100,0 | 25 |
| Песчаные смеси типа АПДУ 5 марок I, II, III | 98,4 | 24,6 |

1.35. В случаях согласования с территориальными подразделениями ГАИ МВД Республики Беларусь планов обустройства мест производства дорожных работ, учтенных в нормативах таблиц 27-202–27-208, с использованием машины прикрытия в соответствии с ТКП 636-2019 «Обустройство мест производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов», утвержденным постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 28 августа 2019 г. № 46/10, следует дополнительно учитывать расходы машино-часов машины прикрытия по времени эксплуатации основной машины и (или) времени выполнения работ вручную с учетом состава звена, либо по проектным данным проекта организации строительства.

1.36. Нормативами таблиц 27-202, 27-205 предусмотрено производство работ при наличии не более восьми люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 устраиваемого покрытия. При большем числе люков (колодцев) подземных коммуникаций следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.2–3.4 раздела 3 Технической части.

Нормативами Таблицы 27-203 предусмотрено производство работ при наличии не более восьми люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 устраиваемого покрытия.

1.37. При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, интенсивности движения более 1000 автомашин в сутки, к нормативам таблиц 27-202 – 27-204 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1 раздела 3 Технической части.

1.38. При устройстве сборного покрытия из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно добавлять на 100 м2 к нормам по таблице:

| Наименование показателей | Номер таблицы (нормы) | При устройстве сборного покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с криволинейными очертаниями поверхности радиусом до 2,0 м | в три и более цвета |
| Затраты труда рабочих, чел.ч | Е27-253-1, Е27-253-3 | 22,04 | 19,4 |
| Пила дисковая электрическая, код М331531, маш.ч |  | 2,11 | – |

1.39. Нормативы Таблицы 27-270 предназначены для определения расходов при устройстве оснований и покрытий, армированных геоячейками, нормативы Таблицы 
27-271 – для определения расходов на укрепление откосов земляных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками.

1.40. Нормативами Таблицы 27-270 (нормы 1–6) предусмотрено устройство однослойных оснований и покрытий, армированных геоячейками, или верхнего слоя оснований и покрытий, армированного геоячейками. В данных нормах учтена толщина слоя износа конструктивного материала (песка, щебня) над геоячейками, равная 10 см. Толщина слоя оснований и покрытий в нормах указана в окончательно уплотненном состоянии.

При устройстве нижнего слоя оснований и покрытий, армированного геоячейками, к нормативам Таблицы 27-270 (нормы 1–6) следует применять коэффициенты п. 3.16 раздела 3 Технической части. Количество нижних слоев, армированных геоячейками, определяется по проектным данным.

1.41. Нормативами Таблицы 27-270 (нормы 7–9) на устройство бетонных оснований, армированных геоячейками, предусмотрен уход за основанием способом засыпки песком с поливкой водой.

Расходы по устройству выравнивающего и подстилающих слоев в нормативах Таблицы 27-270 (нормы 7–9) не учтены и должны определяться дополнительно.

Нарезку швов в основании следует определять дополнительно в объеме, предусмотренном проектной документацией объекта строительства.

1.42. Укладка геоячеек и геоматов при укреплении откосов и конусов в нормативах Таблицы 27-271 предусмотрена по подготовленной поверхности. Расходы на планировку укрепляемой поверхности учитывать дополнительно по Сборнику 1 «Земляные работы».

В нормативах Таблицы 27-271 (нормы 9, 10) учтен расход грунта в уплотненном состоянии.

1.43. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.44. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 27-5, 27-8, 27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 27-93 (3,6), 27-272 | 0.5 | - |
| 27-202 (3,4,5,6), 27-203 (1,2,3), 27-204 (3,4,5,6) | 0.5 | 18.3 |
| 27-76 (9,10), 27-276 |  | 26.8 |
| 27-76 (4) |  | 33.1 |
| 27-1, 27-3, 27-76 (13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29), 27-277 (1) |  | 45.1 |
| 27-15 (1,2), 27-29 (1,2,3), 27-30 (1,2,3), 27-31 (1,2,3), 27-44 (2), 27-46 (5), 27-48 (1,2), 27-49 (4,8,10), 27-70 (1), 27-74, 27-88, 27-92 (2), 27-94 (2), 27-97, 27-98 (1), 27-100 (3) |  | 64.6 |
| 27-274 (2) | 1.3 | - |
| 27-202 (1,2), 27-204 (1,2), 27-206 (1) |  | 18.3 |
| 27-270 (7,8) |  | 46.7 |
| 27-15 (3,4), 27-46 (1,2,3,4,6,10,11,12), 27-48 (3,4), 27-49 (1,2,6), 27-85 (3), 27-92 (1), 27-94 (3), 27-98 (2,3), 27-100 (4) |  | 64.6 |
| 27-274 (1) | 2.8 | - |
| 27-16 (1) |  | 38 |
| 27-270 (9), 27-277 (2) |  | 48.4 |
| 27-4 (3,4) |  | 57.9 |
| 27-46 (8,9), 27-47, 27-50 (1,8), 27-51 (1,2,3,4), 27-53, 27-54, 27-86, 27-91 (2) |  | 64.6 |
| 27-205 (1), 27-207 | 3.6 | 18.6 |
| 27-16 (2) |  | 38 |
| 27-270 (4,5) |  | 46.7 |
| 27-46 (7), 27-50 (5,6,7), 27-64 (2), 27-75, 27-83 (1), 27-89 (1) |  | 64.5 |
| 27-63 (5), 27-250 (1) | 4.3 | 23.4 |
| 27-77 (2,3), 27-270 (6) |  | 43.3 |
| 27-50 (2,3,4,12,13,14), 27-60, 27-64 (1), 27-83 (3), 27-91 (1) |  | 64.6 |
| 27-63 (11), 27-250 (2,3) | 5.3 | 23.4 |
| 27-4 (1,2), 27-270 (1,2,3) |  | 45.6 |
| 27-50 (9,10,11), 27-70 (4), 27-83 (2), 27-85 (1) |  | 64.6 |
| 27-96 (1,4), 27-201 (1,2,3) | 6.4 | 23.4 |
| 27-77 (4), 27-106 |  | 41.8 |
| 27-51 (5,6,7,8), 27-70 (2,5,6) |  | 64.5 |
| 27-2 | 7.5 | 45.9 |
| 27-85 (2), 27-89 (2) |  | 64.5 |
| 27-94 (1), 27-96 (2,3,5,6), 27-275 | 8.3 | 23.9 |
| 27-76 (2,3) |  | 64.6 |
| 27-44 (1) | 10 | 59.6 |
| 27-76 (1) |  | 64.6 |

Таблица 4 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 27-5 (1,3,4), 27-10, 27-16, 27-17, 27-22 (3), 27-24 (3), 27-29 (3), 27-31 (3), 27-47, 27-51 (5,6,7,8), 27-56 (1), 27-59 (2,3), 27-76 (1), 27-80, 27-83 (2,3), 27-89 (2), 27-201 (2,3), 27-260, 27-261, 27-274, 27-277 | 0.5 | - |
| 27-253 |  | 5.1 |
| 27-49 (8,10) |  | 8.2 |
| 27-34 (1,2,3,4), 27-48, 27-85 (1,2), 27-106 |  | 9.6 |
| 27-22 (1,2), 27-24 (1,2), 27-29 (1,2), 27-31 (1,2), 27-49 (7), 27-51 (1,2), 27-63 (5), 27-76 (2,3), 27-87, 27-201 (1), 27-250 | 1.4 | - |
| 27-49 (4,6) |  | 8.4 |
| 27-58, 27-90, 27-270 (7,8,9) |  | 9.7 |
| 27-49 (5), 27-51 (3), 27-63 (11) | 2.2 | - |
| 27-49 (1,2) |  | 8.6 |
| 27-5 (2), 27-11, 27-44 (1) | 3.5 | - |
| 27-99 (1) |  | 5.6 |
| 27-62 (2) |  | 9.7 |
| 27-32 (1), 27-51 (4) | 4.4 | - |
| 27-99 (3) |  | 5.6 |
| 27-78 |  | 9.7 |
| 27-275 | 5.5 | 8.8 |
| 27-66 (101), 27-77 (3,4) |  | 9.7 |
| 27-85 (3) | 6.7 | 9.7 |
| 27-77 (2), 27-83 (1) | 7.4 | 9.7 |
| 27-61 (2), 27-254, 27-255, 27-256, 27-257, 27-259 | 10 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автогудронаторы, автомобиль бортовой, аппарат высокого давления, вибраторы, дрели, компрессоры передвижные, машина дорожная комбинированная, машина щеточная, машины поливомоечные, машины шлифовальные угловая, нагнетатель воздуха, перфораторы, рыхлители прицепные, средства малой механизации, трамбовки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ветошь, вода, гвозди, керосин технический, круг отрезной, мох, пленка полиэтиленовая, проволока стальная, растворитель, рубероид, скобы строительные, топливо дизельное, хворост, шайбы, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, гравия или других материалов определяется по проектным профилям в уплотненном состоянии.

2.2. Объем работ по устройству дорожных покрытий и оснований определяется по площади каждого конструктивного слоя.

Площадь покрытия из лесоматериалов следует определять между гранями колесоотбойных брусьев.

2.3. Объем железнодорожных конструкций дорожных покрытий из сборных плит следует принимать по проектным данным.

2.4. Объем дренирующего грунта, способ и расстояние его транспортировки принимается по проектным данным.

2.5. Необходимость применения профилировщиков для устройства оснований под цементобетонные покрытия обосновывается проектной документацией объекта строительства.

2.6. Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по нормативам Таблицы 27-18 (норма 1) ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60 %.

Фактическое количество камня, годного для дальнейшего использования, уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов.

2.7. Применение и оборачиваемость сборных железобетонных плит в конструкциях дорожных одежд временных автомобильных дорог и разъездов, нормируемых по таблицам 27-97 (норма 1) и 27-98 (норма 1), обосновываются проектом организации строительства.

2.8. Количество конструкций, изделий и материалов, полученных от разборки временных дорог, для их дальнейшего использования уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов. Одновременно уточняется оценочная стоимость материалов в составе возвратных сумм.

2.9. Расходы на доставку грунта для отсыпки земляного полотна временных дорог следует определять дополнительно.

2.10. Длину дренажных воронок под обочинами следует определять по ширине обочины (Таблица 27-7).

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, интенсивность более 1000 автомашин в сутки | Все, кроме 27-33, 27-34, 27-55 – 27-64, 27-66 – 27-71, 27-85 – 27-100 | 1,2 | 1,2 | – |
| 3.2. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 8 до 15 | 27-18, 27-33, 27-34, 27-35, 27-55, 27-201, 27-202 (1-18), 27-205 (1, 2) | 1,05 | 1,05 | – |

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 15 до 20 | 27-18, 27-33, 27-34, 27-35, 27-55, 27-201, 27-202 (1-18), 27-205 (1, 2) | 1,15 | 1,15 | – |
| 3.4. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 20 | 27-18, 27-33, 27-34, 27-35, 27-55, 27-201, 27-202 (1-18), 27-205 (1, 2) | 1,3 | 1,3 | – |
| 3.5. Устройство бортовых камней сечением 100 х 200 мм при цементобетонных покрытиях, бетон класса С12/15 | 27-34 (1, 3) | – | – | 0,8 |
| 3.6. Устройство бортовых камней сечением 100 х 200 мм при других видах покрытий, бетон класса С12/15 | 27-34 (2, 4) | – | – | 0,86 |
| 3.7. Устройство бортовых камней сечением 100 х 200 мм при других видах покрытий, раствор цементный | 27-34 (2, 4) | – | – | 0,33 |
| 3.8. Устройство бортовых камней сечением 150 х 450 мм, 170 х 600 мм при цементобетонных покрытиях, бетон класса С12/15 | 27-34 | – | – | 1,87 |
| 3.9. Устройство бортовых камней сечением 150 х 450 мм, 170 х 600 мм при других видах покрытий, бетон класса С12/15 | 27-34 | – | – | 1,58 |
| 3.10. Устройство бортовых камней сечением 150 х 450 мм, 170 х 600 мм при других видах покрытий, раствор цементный | 27-34 | – | – | 1,83 |
| 3.11. Устройство бортовых камней сечением 200 х 450 мм, 200 х 600 мм при цементобетонных покрытиях, бетон класса С12/15 | 27-34 | – | – | 1,97 |
| 3.12. Устройство бортовых камней сечением 200 х 450 мм, 200 х 600 мм при других видах покрытий, бетон класса С12/15 | 27-34 | – | – | 1,64 |
| 3.13. Устройство бортовых камней сечением 200 х 450 мм, 200 х 600 мм при других видах покрытий, раствор цементный | 27-34 | – | – | 2,17 |
| 3.14. Устройство нижнего слоя оснований и покрытий, армированного геоячейками: |  |  |  |  |
| – толщина слоя 10 см, высота геоячеек 10 см | 27-270 (1, 4) | 0,9 | 0,5 (к бульдозеру, каткам, машине поливомоечной) | 0,5 (к песку или щебню, воде) |

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| – толщина слоя 15 см, высота геоячеек 15 см | 27-270 (2, 5) | 0,91 | 0,6 (к бульдозеру, каткам, машине поливомоечной) | 0,6 (к песку или щебню, воде) |
| – толщина слоя 20 см, высота геоячеек 20 см | 27-270 (3, 6) | 0,92 | 0,67 (к бульдозеру, каткам, машине поливомоечной) | 0,67 (к песку или щебню, воде) |

Примечание – Условия применения коэффициентов должны быть обоснованы проектной документацией объекта строительства.