Раздел 01. Железные дороги колеи 1520 мм

01. Сборка звеньев рельсошпальной решетки на базе с применением механизированного инструмента

Таблица 28-1. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м

Состав работ:

а) перемещение и раскладка укладочных материалов;

б) сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием и клеймением шпал;

в) крепление рельсов к шпалам;

г) погрузка звеньев на подвижной состав.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-1-1 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 30,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-1-2 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,68 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 28,5 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-1-3 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 24,7 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-1-4 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 25,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-1-5 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 23,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-1-6 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 20,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-1-7 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,45 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 18,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |
| Е28-1-8 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 21,2 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-1-9 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 19,5 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-1-10 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 16,9 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-1-11 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 16,88 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,45 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 15,3 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |

Таблица 28-2. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м

Состав работ:

а) перемещение и раскладка укладочных материалов;

б) сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием и клеймением шпал;

в) крепление рельсов к шпалам;

г) погрузка звеньев на подвижной состав.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-2-1 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 481,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,21 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 30,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,074 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-2-2 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 450,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 28,5 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-2-3 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 405,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,99 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 24,8 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,058 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,6 |
| Е28-2-4 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,21 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 25,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,074 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-2-5 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 439,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 23,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-2-6 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,99 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 20,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,058 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-2-7 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,21 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 21,2 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,074 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-2-8 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 439,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 19,5 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-2-9 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,99 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 16,9 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-2-10 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,77 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,51 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 15,2 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |

Таблица 28-3. Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении

Состав работ:

а) перемещение и раскладка укладочных материалов;

б) сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием и клеймением шпал;

в) крепление рельсов к шпалам;

г) погрузка звеньев на подвижной состав.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-3-1 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 808,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 17,93 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 38,7 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,96 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,1 |
| Е28-3-2 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 750,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 17,93 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 35,6 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,29 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,075 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,77 |
| Е28-3-3 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 663,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 17,93 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 30,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,77 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,6 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,28 |
| Е28-3-4 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 786,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 34 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,96 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,1 |
| Е28-3-5 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 729,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 31,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,29 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,075 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,77 |
| Е28-3-6 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 11,86 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 27,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,77 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,6 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,28 |
| Е28-3-7 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 827,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 30,37 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 38,7 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,96 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,1 |
| Е28-3-8 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 770,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 30,37 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 35,6 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,29 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,075 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,77 |
| Е28-3-9 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 682,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 30,37 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 30,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,77 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,6 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,28 |
| Е28-3-10 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 807,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 24,35 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 34 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,96 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,1 |
| Е28-3-11 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 748,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 24,35 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 31,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,29 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,075 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,77 |
| Е28-3-12 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 664,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 24,35 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 27,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,77 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,6 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,28 |

Таблица 28-4. Сборка звеньев на железобетонных шпалах

Состав работ:

а) комплектование клемм и закладных болтов шайбами, втулками, клеммными болтами;

б) раскладка шпал, подкладок, прокладок, скреплений;

в) раскладка рельсов по шпалам;

г) крепление рельсов к шпалам;

д) погрузка звеньев на подвижной состав.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-4-1 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 755,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 40,58 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28,2 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 2000 |
| Е28-4-2 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 702,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 39,4 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,52 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,37 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 25,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1840 |
| Е28-4-3 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 626,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 37,56 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 4,8 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,41 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 22,6 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1600 |
| Е28-4-4 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 755,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 40,58 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 2000 |
| Е28-4-5 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 702,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 39,4 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,52 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,37 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 25,8 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1840 |
| Е28-4-6 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 626,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 37,56 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 4,8 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,41 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 22,4 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1600 |
| Е28-4-7 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 801,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 45,94 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 19,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28,2 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 2000 |
| Е28-4-8 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 747,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 44,89 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 19,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,52 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,37 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 25,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1840 |
| Е28-4-9 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 671,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 43,06 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 19,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 4,8 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,41 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 22,6 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1600 |
| Е28-4-10 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 801,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 45,94 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 19,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 2000 |
| Е28-4-11 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 747,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 44,89 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 19,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,52 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,37 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 25,8 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1840 |
| Е28-4-12 | Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 671,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 43,06 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 19,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 4,8 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,41 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 22,4 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1600 |

02. Сборка звеньев рельсошпальной решетки на базе на полуавтоматической поточной линии (ППЗЛ-650)

Таблица 28-5. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м

Состав работ:

а) подача шпал пакетами на шпалопитатель краном;

б) подача шпал из шпалопитателя к сверлильному станку с сортировкой по длине;

в) сверление отверстий в шпалах с антисептированием;

г) подача краном подкладок и костылей к поточной линии;

д) раскладка подкладок с наживлением костылей;

е) подача и укладка рельсов на конвейер с выравниванием концов рельсов;

ж) соединение рельсов временными стыкователями;

и) подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы;

к) снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки;

л) проверка качества сборки звена, клеймение шпал, добивка неполностью вдавленных костылей и замена согнутых, разметка краской положения осей шпал;

м) укладка готового звена в штабель или погрузка его на железнодорожную платформу краном;

н) подбор укороченных рельсов для кривых участков пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-5-1 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 58,9 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 27,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 30,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-5-2 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 55,89 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 25,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 28,5 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-5-3 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 49,87 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 22,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 24,7 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-5-4 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 58,9 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 27,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 25,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-5-5 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 55,89 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 25,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 23,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-5-6 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 49,87 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 22,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 20,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-5-7 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 46,86 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 21,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,45 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 18,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |
| Е28-5-8 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 58,9 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 27,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 21,2 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-5-9 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 55,89 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 25,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 19,5 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-5-10 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 49,87 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 22,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 16,9 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-5-11 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 46,86 |
| М130800 | Линии звеносборочные поточные полуавтоматические | маш.ч | 21,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,45 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 15,3 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |

03. Сборка звеньев рельсошпальной решетки на базе на звеносборочном стенде ЗС-400

Таблица 28-6. Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м

Состав работ:

а) подача шпал пакетами на шпалопитатель краном;

б) подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпалы к сверлильному станку;

в) сверление и антисептирование отверстий;

г) подача краном подкладок и костылей к рабочим местам;

д) раскладка подкладок над просверленными отверстиями;

е) наживление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам;

ж) пришивка подкладок к шпалам;

и) перемещение стенда-шаблона в зону зашивки, с возвращением в исходное положение;

к) укладка краном двух рельсов на подкладки;

л) наживление и забивка основных костылей;

м) подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном;

н) разметка положения осей шпал на шейке рельса;

п) смена оснастки крана;

р) штабелирование 10% рельсошпальной решетки;

с) установка прокладок под подкладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-6-1 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 36,39 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 31,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 30,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-6-2 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 34,16 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 29,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 28,5 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-6-3 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 31,15 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 26,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 24,7 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-6-4 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 36,39 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 31,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 25,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-6-5 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 34,16 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 29,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 23,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-6-6 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 31,15 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 26,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 20,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-6-7 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 28,8 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 24,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,45 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 18,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |
| Е28-6-8 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 36,39 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 31,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 21,2 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-6-9 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 34,16 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 29,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 19,5 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-6-10 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 31,15 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 26,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 16,9 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-6-11 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 28,8 |
| М132100 | Стенды звеносборочные | маш.ч | 24,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,45 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 15,3 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |

04. Укладка пути

Таблица 28-7. Укладка пути звеньями

Состав работ:

а) исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна;

б) укладка звеньев рельсо-шпальной решетки со сболчиванием стыков и регулировкой зазоров;

в) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-7-1 | Укладка пути звеньями длиной 25 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу, тип рельсов Р65 и легче (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 343,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 2,78 |
| М130701 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на деревянных шпалах | маш.ч | 3,31 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 14,66 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 3,31 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 39,79 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,31 |
| Е28-7-2 | Укладка пути звеньями длиной 25 м на деревянных шпалах путеукладчиками тракторными, тип рельсов Р65 и легче (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,54 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 14,66 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 134,82 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132001 | Путеукладчики тракторные широкой колеи | маш.ч | 9,63 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 9,63 |
| Е28-7-3 | Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу, тип рельсов Р65 и легче (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 375,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,35 |
| М130701 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на деревянных шпалах | маш.ч | 3,94 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 14,26 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 3,94 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 47,25 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,94 |
| Е28-7-4 | Укладка пути звеньями длиной 25 м на железобетонных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу, тип рельсов Р65 и легче (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,91 |
| М130702 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на железобетонных шпалах | маш.ч | 10,21 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 14,4 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 10,21 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 142,68 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 10,21 |
| Е28-7-5 | Укладка пути звеньями длиной 25 м на железобетонных шпалах путеукладчиками тракторными, тип рельсов Р65 и легче (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,77 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 14,4 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 163,62 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132001 | Путеукладчики тракторные широкой колеи | маш.ч | 10,21 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 10,21 |
| Е28-7-6 | Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на железобетонных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу, тип рельсов Р65 и легче (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 509,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,77 |
| М130702 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на железобетонных шпалах | маш.ч | 17,41 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 14,4 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 17,41 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 210,74 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 17,41 |

Таблица 28-8. Укладка пути звеньями длиной 25 м рельсами типа Р65 и легче на деревянных шпалах тракторным путеукладчиком на объектах малой протяженности

Состав работ:

а) исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна;

б) укладка звеньев путеукладчиком со сболчиванием стыков;

в) установка стыковых шпал на места после монтажа стыков;

г) выправка пути для пропуска рабочих поездов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-8-1 | Укладка пути звеньями длиной 25 м на деревянных шпалах тракторным путеукладчиком на объектах малой протяженности, тип рельсов Р65 и легче (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 375,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,46 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 13,61 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 266,5 |
| М132001 | Путеукладчики тракторные широкой колеи | маш.ч | 18,45 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 18,45 |

Таблица 28-9. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м

Состав работ:

а) исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна;

б) погрузка на базе и разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

в) сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием, клеймением шпал;

г) крепление рельсов к шпалам;

д) сболчивание стыков;

е) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-9-1 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р75, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1038,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 29,97 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,81 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 88,48 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 17,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 31 |
| 1/35-10-10-150-80/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-75, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/4 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,076 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-9-2 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р75, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 976,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 29,32 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,16 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 87,83 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 17,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 28,5 |
| 1/35-10-10-150-80/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-75, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/4 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-9-3 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р75, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 899,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 28,4 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,85 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 86,91 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 17,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 24,8 |
| 1/35-10-10-150-80/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-75, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/4 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,63 |
| Е28-9-4 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1035,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,81 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 91,1 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 31 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/4 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,076 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-9-5 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 971,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,94 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,07 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 90,58 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 28,5 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/4 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-9-6 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 898,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,02 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,85 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 89,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 24,8 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/4 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-9-7 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1010,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,72 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,81 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 91,1 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 25,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/3 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,076 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-9-8 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 948,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,07 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,07 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 90,58 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 23,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-9-9 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 877,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,15 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,85 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 89,66 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 20,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,061 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-9-10 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 816,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 30,49 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,11 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 89,01 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,45 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 18,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |
| Е28-9-11 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 997,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,81 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 91,1 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 21,2 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,076 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-9-12 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 939,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,07 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,07 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 90,58 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 19,5 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-9-13 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 857,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,02 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,85 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 89,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 17 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,061 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-9-14 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 801,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 30,37 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,11 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 88,87 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,45 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 15,3 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |

Таблица 28-10. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м

Состав работ:

а) исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна;

б) погрузка на базе и разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

в) сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием, клеймением шпал;

г) крепление рельсов к шпалам;

д) сболчивание стыков;

е) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-10-1 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1107,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,24 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,01 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 102,88 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 25,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,67 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,21 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 31 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,071 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,077 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-10-2 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1046,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 43,72 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,16 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 102,22 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 25,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,67 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 28,5 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,071 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,071 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-10-3 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 973,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 42,67 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 8,05 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 101,18 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 25,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,67 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,99 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 24,8 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,071 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-10-4 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1072,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 40,05 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,01 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 98,56 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 23,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,71 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,21 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 25,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,071 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,077 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-10-5 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1010,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 39,4 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,16 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 97,91 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 23,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,71 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 23,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,071 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,071 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-10-6 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 940,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 38,48 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 8,05 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 96,99 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 23,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,71 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,99 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 20,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,071 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-10-7 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 875,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 37,82 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,2 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 96,34 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 23,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,71 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,51 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 18,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,071 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,056 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |
| Е28-10-8 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1055,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 37,82 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,05 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 96,34 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 22,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 6,21 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 21,2 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,077 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| Е28-10-9 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 992,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 37,17 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,16 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 95,81 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 22,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 5,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 19,5 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,071 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| Е28-10-10 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 910,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 36,25 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 8,09 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 94,77 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 22,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,99 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 17 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| Е28-10-11 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 855,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 35,6 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,2 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 94,11 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,68 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 22,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 4,51 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 15,3 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,056 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,45 |

Таблица 28-11. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении

Состав работ:

а) исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна;

б) погрузка на базе и разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

в) сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием, клеймением шпал;

г) крепление рельсов к шпалам;

д) сболчивание стыков;

е) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-11-1 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1217,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,72 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 91,1 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 38,7 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,96 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,1 |
| Е28-11-2 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1141,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,94 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 30,76 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 90,58 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 35,6 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,29 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,77 |
| Е28-11-3 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1046,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,02 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 26,83 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 89,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 30,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,77 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,28 |
| Е28-11-4 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1197,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,72 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,72 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 91,23 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 34 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,96 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,1 |
| Е28-11-5 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1121,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,07 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 30,76 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 90,58 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 31,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,29 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,77 |
| Е28-11-6 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1026,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,15 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 26,83 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 89,66 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 27,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,77 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,28 |
| Е28-11-7 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1419,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,24 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,07 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 102,88 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 25,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 38,7 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,96 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,1 |
| Е28-11-8 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1320,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 43,72 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 29,45 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 102,22 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 25,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 35,6 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,29 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,77 |
| Е28-11-9 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1220,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 42,67 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 25,52 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 101,18 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 25,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 30,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,77 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,28 |
| Е28-11-10 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1376,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 40,05 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,07 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 98,56 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 23,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 34 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,96 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 2,02 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,1 |
| Е28-11-11 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1290,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 40,05 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 29,45 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 97,91 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 23,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 31,3 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,29 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1840 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,86 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,77 |
| Е28-11-12 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1181,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 38,48 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 25,52 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 96,99 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,62 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 23,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 27,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,77 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 1,62 |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,28 |

Таблица 28-12. Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах

Состав работ:

а) исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна;

б) погрузка на базе и разгрузка места укладки. развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

в) крепление рельсов к шпалам;

г) сболчивание стыков;

д) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-12-1 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1274,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 229,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 122,78 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,14 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 33,11 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 57,33 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28,2 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 2000 |
| Е28-12-2 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1195,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 214,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,35 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,14 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 30,43 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 57,33 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,52 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,37 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 25,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1840 |
| Е28-12-3 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1082,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 98,56 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,14 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 26,5 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 57,33 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 4,8 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,41 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 22,6 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1600 |
| Е28-12-4 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1286,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 226,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 121,99 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,14 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 33,11 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 47,51 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 2000 |
| Е28-12-5 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1206,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 215,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,35 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,14 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 30,43 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 47,51 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,52 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,37 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 25,9 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1840 |
| Е28-12-6 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1091,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 98,56 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,14 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 26,5 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 47,51 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 4,8 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,41 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 22,6 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1600 |
| Е28-12-7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1331,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 252,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 123,56 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 29,58 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,89 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 127,23 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 18,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28,2 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 2000 |
| Е28-12-8 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1252,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 239,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,35 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 29,58 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 30,19 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 127,23 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 18,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,52 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,37 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 25,9 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1840 |
| Е28-12-9 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1137,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 98,56 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 29,58 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 26,24 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 127,23 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 18,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 4,8 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,41 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,61 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 22,6 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1600 |
| Е28-12-10 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1331,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 247,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 123,56 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 27,23 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,89 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 116,88 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 18,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 4,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 2000 |
| Е28-12-11 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1263,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 234,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,35 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 27,23 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 30,19 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 116,88 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 18,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,44 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,52 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,37 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,6 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,66 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 25,9 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1840 |
| Е28-12-12 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р50, длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1138,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 215,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 98,56 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 27,23 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 26,24 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 116,88 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 18,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,72 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 4,8 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,41 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4 |
| 1/35-10-10-35/200 | Скобы для изолирующей втулки | т | 0,58 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 22,6 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 1600 |

05. Укладка сварных рельсовых плетей

Таблица 28-13. Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины

Состав работ:

а) выгрузка рельсовых плетей и закрепление их;

б) разболчивание стыков со снятием накладок;

в) отвертывание и снятие клеммных болтов с клеммами и шайбами с укладкой на концы шпал;

г) уборка рельсов нормальной длины и надвижка рельсовых плетей на подкладки путеукладчиком;

д) стыкование рельсовых плетей с уравнительными рельсами;

е) постановка и завертывание клеммных болтов;

ж) регулировка зазоров в уравнительных рельсах;

и) выправка и рихтовка пути с оправкой балластной призмы;

к) выгрузка на звеносборочной базе снятых с пути рельсов нормальной длины, накладок и болтов с укладкой в штабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-13-1 | Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины, тип рельсов Р65 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1096,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,03 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 60,25 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,11 |
| М130701 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на деревянных шпалах | маш.ч | 6,64 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 6,64 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 105,24 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 9,03 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Полушпалки деревянные для закрепления рельсовых плетей | шт. | П |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 0,3 |
| Е28-13-2 | Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины, тип рельсов Р50 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1096,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,03 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 60,25 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,11 |
| М130701 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на деревянных шпалах | маш.ч | 6,64 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 6,64 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 105,24 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 9,03 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Полушпалки деревянные для закрепления рельсовых плетей | шт. | П |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 0,3 |

06. Укладка пути на мостах

Таблица 28-14. Укладка пути на мостах

Состав работ:

а) укладка пути с пришивкой и сболчиванием рельсов длиной 25 м (нормы 1-3);

б) укладка контруголков (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-14-1 | Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов Р65 (единица измерения - км рельсового пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1627,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,22 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 39,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 113,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 11 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,8 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 44,1 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,014 |
| Е28-14-2 | Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов Р50 (единица измерения - км рельсового пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1491,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,31 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 39,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 97,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 11 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 35,7 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,014 |
| Е28-14-3 | Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов Р43 (единица измерения - км рельсового пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1388,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,27 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 39,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 87,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 11 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 2,56 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 30,3 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,014 |
| Е28-14-4 | Укладка контруголков (единица измерения - км рельсового пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 445,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,26 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 37,96 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 46,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 4,39 |
| 1/10-260-150-5/81 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, при ширине большей полки 63-160 мм | т | 77 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,41 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 6,22 |

Таблица 28-15. Укладка уравнительных приборов на мостах

Состав работ:

а) укладка уравнительных приборов с заготовкой и укладкой укороченных рельсов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-15-1 | Укладка уравнительных приборов на мостах (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 2,09 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,25 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,0072 |
| 1/35-10-20/5 | Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Приборы уравнительные | компл. | 1 |

07. Противоугоны

Таблица 28-16. Установка противоугонов

Состав работ:

а) установка противоугонов с очисткой подошвы рельсов, откопкой балласта и обратной засыпкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-16-1 | Установка противоугонов, тип рельсов Р65 (единица измерения - 100 шт. противоугонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,14 |
| Е28-16-2 | Установка противоугонов, тип рельсов Р50 (единица измерения - 100 шт. противоугонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,13 |
| Е28-16-3 | Установка противоугонов, тип рельсов Р43 (единица измерения - 100 шт. противоугонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,12 |

08. Разборка пути

Таблица 28-17. Разборка пути звеньями

Состав работ:

а) разболчивание стыков;

б) вырезка балласта из шпальных ящиков;

в) разборка пути звеньями с погрузкой звеньев на платформы и выгрузкой звеньев на базе;

г) планировка балластной призмы;

д) расшивка звеньев с сортировкой и укладкой материалов в штабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-17-1 | Разборка пути звеньями, шпалы деревянные с расшивкой звеньев на базе (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 557,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,73 |
| М130701 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на деревянных шпалах | маш.ч | 6,78 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 6,78 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 106,02 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 17,41 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 6,78 |
| Е28-17-2 | Разборка пути звеньями, шпалы деревянные без расшивки (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130701 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на деревянных шпалах | маш.ч | 6,78 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 6,78 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 106,02 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 6,78 |
| Е28-17-3 | Разборка пути звеньями, шпалы железобетонные (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 733,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 17,67 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 42,27 |
| М130702 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на железобетонных шпалах | маш.ч | 8,04 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 8,04 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 145,29 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 8,04 |

Таблица 28-18. Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями

Состав работ:

а) разболчивание стыков;

б) вырезка балласта из шпальных ящиков;

в) разборка пути звеньями с погрузкой звеньев на платформы и выгрузкой звеньев на базе;

г) резка плетей бесстыкового пути на звенья, сверление отверстий в рельсах, сболчивание стыков;

д) планировка балластной призмы;

е) расшивка звеньев с сортировкой и укладкой материалов в штабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-18-1 | Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1095,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 33,37 |
| М130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.ч | 42,27 |
| М130702 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на железобетонных шпалах | маш.ч | 8,04 |
| М131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.ч | 8,04 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 145,29 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-70/60 | Накладки двухголовые для изолирующих стыков для рельсов типа Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,59 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,01 |

Таблица 28-19. Разборка пути поэлементно

Состав работ:

а) рыхление балласта в шпальных ящиках (нормы 1-6);

б) разболчивание стыков;

в) расшивка пути и уборка рельсов;

г) расшивка контруголков (норма 7);

д) разборка уравнительных приборов (норма 7);

е) сборка скреплений;

ж) уборка шпал (нормы 1-6);

и) погрузка разобранных материалов на подвижной состав и выгрузка их на базе с укладкой в штабель;

к) планировка балластной призмы (нормы 1-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-19-1 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 и 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1775,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 28,8 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 124,68 |
| Е28-19-2 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 и 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1570,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 25,92 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 111,3 |
| Е28-19-3 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 и 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1661,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 26,7 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 109,79 |
| Е28-19-4 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 и 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1456,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 23,82 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 97,11 |
| Е28-19-5 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 2000 и 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1593,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 25,52 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 101,51 |
| Е28-19-6 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути: 1600 и 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1388,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 22,64 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 89,19 |
| Е28-19-7 | Разборка пути поэлементно на мостах с безбалластной проезжей частью, включая контругольники, уравнительные приборы (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1525,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 35,21 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 33,37 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 170,57 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 35,21 |

09. Сборка и укладка стрелочных переводов

Таблица 28-20. Сборка и укладка стрелочных переводов блоками

Состав работ:

а) сортировка переводных брусьев по длинам, металлических частей перевода по шпалам с укладкой их в штабеля сборочных секций (нормы 1-8);

б) раскладка переводных брусьев, шпал и металлических частей по эпюре с заготовкой рубок (нормы 1-8);

в) сверление отверстий в брусьях и шпалах с антисептированием (нормы 1-8);

г) прикрепление металлических частей перевода к брусьям и шпалам (нормы 1-8);

д) погрузка стрелочных переводов блоками на подвижной состав (нормы 1-8);

е) планировка земляного полота (нормы 9-11);

ж) укладка стрелочных переводов с установкой накладок и сболчиванием стыков (нормы 9-11);

и) подведение отдельно приведенных брусьев под стрелочный перевод и пришивка их (нормы 9-11);

к) выправка, рихтовка и регулировка перевода (нормы 9-11);

л) установка переводных механизмов и предельных столбиков с окраской (нормы 8-11).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-20-1 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р65, марка перевода 1:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,72 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 3,27 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 12,11 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,22 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 15,5 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0075 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,085 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-20-2 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р65, марка перевода 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,72 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 3,27 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 12,11 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,2 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 12,6 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,073 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-20-3 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р50, марка перевода 1:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,72 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 3,22 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,84 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,32 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,16 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 14,4 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0085 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,083 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-20-4 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р50, марка перевода 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,96 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,28 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,1 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,071 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-20-5 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р50, марка перевода 1:6 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,11 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,19 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,17 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 7,72 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,046 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-20-6 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р43, марка перевода 1:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,96 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,27 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 14,4 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0086 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,071 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-20-7 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р43, марка перевода 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,96 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,1 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,071 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-20-8 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р43, марка перевода 1:6 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,11 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,19 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,53 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,049 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-20-9 | Укладка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р65, Р50, марка перевода 1:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,51 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 3,01 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| Е28-20-10 | Укладка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р65, марка перевода 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,51 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 3,01 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| Е28-20-11 | Укладка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р50, Р43, марка перевода 1:9 и легче (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,4 |

Таблица 28-21. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65

Состав работ:

а) погрузка на базе и разгрузка у места работ, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

б) подготовка основания;

в) раскладка переводных брусьев, шпал и металлических частей;

г) заготовка рельсовых рубок;

д) сверление отверстий;

е) сболчивание рельсов, пришивка металлических частей к брусьям и шпалам;

ж) установка стрелочных переводов по проекту;

и) выправка и регулировка;

к) установка предельных столбиков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-21-1 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 обыкновенных, марка перевода 1:22 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 352,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 20,02 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,61 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 25,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,48 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,45 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 32,8 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,179 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-21-2 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 обыкновенных, марка перевода 1:18 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 14,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,4 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 26 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,144 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-21-3 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 обыкновенных, марка перевода 1:11 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,69 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,22 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,29 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 15,5 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,085 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-21-4 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 обыкновенных, марка перевода 1:9 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,69 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,2 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 12,6 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,073 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-21-5 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 обыкновенных, марка перевода 1:7 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,29 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,18 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,93 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,06 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-21-6 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 обыкновенных, марка перевода 1:6 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,81 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,58 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,3 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 7,72 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,053 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-21-7 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 обыкновенных, марка перевода 1:5 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,23 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,79 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,24 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,23 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,41 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,043 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-21-8 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 симметричных, марка перевода 1:3,5 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,97 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,24 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,21 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,2 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,031 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-21-9 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65 двойных перекрестных, марка перевода 1:9 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,71 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,53 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 7,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,44 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 16,1 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,095 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |

Таблица 28-22. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50

Состав работ:

а) погрузка на базе и разгрузка у места работ, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

б) подготовка основания;

в) раскладка переводных брусьев, шпал и металлических частей;

г) заготовка рельсовых рубок;

д) сверление отверстий;

е) сболчивание рельсов, пришивка металлических частей к брусьям и шпалам;

ж) установка стрелочных переводов по проекту;

и) выправка и регулировка;

к) установка предельных столбиков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-22-1 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 обыкновенных, марка перевода 1:18 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,65 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 12,57 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 14,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,39 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,37 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 26 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,144 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-2 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 обыкновенных, марка перевода 1:11 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,7 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,59 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,32 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,16 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 14,4 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,083 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-3 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 обыкновенных, марка перевода 1:9 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,7 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,79 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,28 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,1 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,071 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-4 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 обыкновенных, марка перевода 1:7 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,42 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,24 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,02 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,18 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,91 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,061 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-5 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 обыкновенных, марка перевода 1:5 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,41 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,79 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,65 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,39 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,043 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-6 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 симметричных для приемоотправочных путей, марка перевода 1:6 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,93 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,85 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0035 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,046 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-7 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 симметричных для горочных путей, марка перевода 1:6 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,89 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,29 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,7 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,042 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-8 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 симметричных, марка перевода 1:4,5 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,39 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,35 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,28 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,42 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0035 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,042 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-9 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 симметричных, марка перевода 1:3,5 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,75 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 2,88 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,99 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,13 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,2 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,033 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-22-10 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р50 двойных перекрестных, марка перевода 1:9 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,71 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,91 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 7,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,87 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 16,1 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,095 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |

Таблица 28-23. Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р43

Состав работ:

а) погрузка на базе и разгрузка у места работ, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

б) подготовка основания;

в) раскладка переводных брусьев, шпал и металлических частей;

г) заготовка рельсовых рубок;

д) сверление отверстий;

е) сболчивание рельсов, пришивка металлических частей к брусьям и шпалам;

ж) установка стрелочных переводов по проекту;

и) выправка и регулировка;

к) установка предельных столбиков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-23-1 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р43 обыкновенных, марка перевода 1:11 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,69 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,27 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,27 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 14,4 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,083 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-23-2 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р43 обыкновенных, марка перевода 1:9 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,69 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,27 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,1 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,071 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-23-3 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р43 обыкновенных, марка перевода 1:7 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,25 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,97 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,24 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,28 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,36 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,058 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-23-4 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р43 обыкновенных, марка перевода 1:5 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,76 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,93 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,24 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,22 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,96 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,042 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-23-5 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р43 симметричных, марка перевода 1:6 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,4 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,53 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,049 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-23-6 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р43 симметричных, марка перевода 1:9 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,7 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,27 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,13 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,1 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,071 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-23-7 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р43 двойных перекрестных, марка перевода 1:9 (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,71 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 12,83 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 7,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,28 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,4 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 16,1 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,095 |
| П1/35-10-10-90 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 1 |
| П1/35-10-10-90 | Перевод стрелочный | компл. | 1 |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |

10. Укладка глухих пересечений и перекрестных съездов

Таблица 28-24. Укладка глухих пересечений поэлементно

Состав работ:

а) погрузка на базе и разгрузка у места работ, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

б) подготовка основания;

в) раскладка переводных брусьев, шпал и металлических частей;

г) заготовка рельсовых рубок;

д) сверление отверстий;

е) сболчивание стыков, прикрепление металлических частей к брусьям и шпалам, выправка, рихтовка и регулировка;

ж) установка предельных столбиков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-24-1 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р65, марка пересечений 2:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,14 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,57 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 11,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,49 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,8 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,082 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-2 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р65, марка пересечений 2:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,81 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,57 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,81 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,5 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,096 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-3 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р65, марка пересечений 2:6 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,31 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,6 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 8,31 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,32 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,25 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-4 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р50, марка пересечений 2:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,6 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,46 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,4 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,084 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-5 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р50, марка пересечений 2:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,42 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,51 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,37 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-6 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р50, марка пересечений 2:6 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,98 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,69 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 7,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,33 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,2 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,076 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-7 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р50, марка пересечений под углом 30 градусов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,61 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 2,82 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 7,61 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,22 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 7,96 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,078 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-8 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р43, марка пересечений 2:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,5 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,25 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,38 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,13 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 9,01 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,088 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-9 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р43, марка пересечений 2:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,35 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,25 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,35 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,53 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 7,31 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-10 | Укладка глухих пересечений поэлементно тип рельсов Р43, марка пересечений 2:6 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,65 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,29 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 7,65 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,32 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 5,09 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Пересечение глухое | компл. | 1 |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,074 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-11 | Укладка перекрестных съездов поэлементно тип рельсов Р65, марка съезда 2:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 685,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,72 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 14,96 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 62,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,533 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,784 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 52,5 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,348 |
| П1/35-10-60 | Съезды перекрестные | компл. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-12 | Укладка перекрестных съездов поэлементно тип рельсов Р65, марка съезда 2:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 606,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,02 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 14,6 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 59,03 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,933 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,755 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 40,2 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,32 |
| П1/35-10-60 | Съезды перекрестные | компл. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-13 | Укладка перекрестных съездов поэлементно тип рельсов Р50, марка съезда 2:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 653,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 30,37 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 15,09 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 57,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,917 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,736 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 41,4 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,027 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,336 |
| П1/35-10-60 | Съезды перекрестные | компл. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-24-14 | Укладка перекрестных съездов поэлементно тип рельсов Р50, марка съезда 2:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 573,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 28,8 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 12,99 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 54,45 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,296 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,632 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 36,8 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,022 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Скобы для клеймения шпал | 1000 шт. | 0,303 |
| П1/35-10-60 | Съезды перекрестные | компл. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |

11. Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений

Таблица 28-25. Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений

Состав работ:

а) разборка стрелочных переводов и глухих пересечений с укладкой материалов на платформы краном;

б) удаление из балласта переводных брусьев с укладкой на платформы краном;

в) планировка балластного слоя после разборки;

г) выгрузка материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-25-1 | Разборка обыкновенных стрелочных переводов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,39 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,72 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| Е28-25-2 | Разборка перекрестных стрелочных переводов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,5 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 12,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| Е28-25-3 | Разборка глухих пересечений (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,19 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 12,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |

12. Балластировка пути

Таблица 28-26. Балластировка пути на деревянных шпалах

Состав работ:

а) подготовка земляного полотна и пути к балластировке;

б) дозировка балласта и подъемка пути;

в) устройство отводов;

г) выправка и рихтовка пути вслед за балластировкой и после обкатки пути;

д) заполнение шпальных ящиков балластом, подштопка и подбивка шпал;

е) отделка балластной призмы;

ж) разборка и укладка переездного настила.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-26-1 | Балластировка пути на деревянных шпалах машинами балластировочными, гравийно-песчаный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 903,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 127,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 201,58 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 24,39 |
| М130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш.ч | 3,77 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 14,66 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 22,25 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,62 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 14,66 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,77 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 97,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 1190 |
| Е28-26-2 | Балластировка пути на деревянных шпалах машинами балластировочными, гравийный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1014,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 218,35 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 27,04 |
| М130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш.ч | 3,89 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 19,11 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 19,76 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,97 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 15,31 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,89 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 108,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 1220 |
| Е28-26-3 | Балластировка пути на деревянных шпалах машинами балластировочными, щебеночный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1172,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 164,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 227,19 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,58 |
| М130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш.ч | 4,65 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 26,7 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 23,56 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,25 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 13,74 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 4,65 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 130,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 1170 |
| Е28-26-4 | Балластировка пути на деревянных шпалах дозировщиками тракторными и путеподъемниками самоходными, гравийно-песчаный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 939,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 119,24 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 23,82 |
| М130400 | Дозировщики тракторные | маш.ч | 3,67 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 19,76 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 13,22 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,75 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 47,38 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 95,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 1190 |
| Е28-26-5 | Балластировка пути на деревянных шпалах дозировщиками тракторными и путеподъемниками самоходными, гравийный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1286,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 129,4 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 26,62 |
| М130400 | Дозировщики тракторные | маш.ч | 3,67 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 20,55 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 13,22 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 8,36 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 51,05 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 106,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 1220 |
| Е28-26-6 | Балластировка пути на деревянных шпалах дозировщиками тракторными и путеподъемниками самоходными, щебеночный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1718,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 259,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 125,26 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 47,32 |
| М130400 | Дозировщики тракторные | маш.ч | 5,24 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 27,61 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 16,1 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 18,59 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 66,23 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 189,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 1170 |
| Е28-26-7 | Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, гравийно-песчаный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1559,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 387,45 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 107,33 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,81 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 429,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 1190 |
| Е28-26-8 | Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, гравийный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1889,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 408,39 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 118,46 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 8,38 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 473,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 1220 |
| Е28-26-9 | Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, щебеночный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2174,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 165,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 411,01 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 161,33 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,28 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 645,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 1170 |

Таблица 28-27. Балластировка пути на железобетонных шпалах

Состав работ:

а) при устройстве песчаной подушки (нормы 1,3,4,6,7);

б) подготовка земляного полотна и пути к балластировке (нормы 1,3,4,6,7);

в) устройство песчаных полос (нормы 3,6);

г) дозировка балласта и подъемка пути (нормы 1,3,4,6,7);

д) устройство отводов (нормы 1,3,4,6,7);

е) выправка и рихтовка пути вслед за балластировкой и после обкатки (нормы 1,3,4,6,7);

ж) разборка и укладка переездного настила (нормы 1,3,4,6,7);

и) оправка балластной призмы (нормы 1,3,4,6,7);

к) при устройстве щебеночного слоя (нормы 2,5,8);

л) дозировка балласта и подъемка пути (нормы 2,5,8);

м) устройство отводов (нормы 2,5,8);

н) выправка и рихтовка пути вслед за подъемкой и после обкатки (нормы 2,5,8);

п) планировка и уплотнение щебня щебнеуплотнительными машинами после снятия рабочего пути (норма 2);

р) заполнение шпальных ящиков щебнем, подштопка и подбивка шпал (нормы 2,5,8);

с) разборка и укладка переездного настила (нормы 2,5,8);

т) оправка балластной призмы (нормы 2,5,8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-27-1 | Балластировка пути на железобетонных шпалах с применением рабочего пути балластировочными машинами, гравийно-песчаный балласт (песчаная подушка) (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 689,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 165,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 140,32 |
| М130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш.ч | 5 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 32,46 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 37,96 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 18,98 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 1190 |
| Е28-27-2 | Балластировка пути на железобетонных шпалах с применением рабочего пути балластировочными машинами, щебеночный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 903,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 195,95 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,79 |
| М130400 | Дозировщики тракторные | маш.ч | 2,38 |
| М130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш.ч | 4,33 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 21,73 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 35,87 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 4,33 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 9,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 1170 |
| Е28-27-3 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, гравийно-песчаный балласт (песчаная подушка) с устройством песчаных полос (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 857,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 79,32 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,79 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 8,62 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,29 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш.ч | 3,17 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 16,75 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 37,96 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,85 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,17 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 7,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 1200 |
| Е28-27-4 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, гравийно-песчаный балласт (песчаная подушка) без устройства песчаных полос (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 863,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 164,4 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 2,41 |
| М130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш.ч | 3,73 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 16,75 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 37,96 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,51 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,73 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 5,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 1190 |
| Е28-27-5 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, щебеночный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 957,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 211,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 204,06 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 49,42 |
| М130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах | маш.ч | 4,33 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 20,42 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 10,83 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 18,86 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 20,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 4,33 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 197,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 47,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 1170 |
| Е28-27-6 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути с применением механизированного инструмента, гравийно-песчаный балласт (песчаная подушка) с устройством песчаных полос (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2879,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 352,11 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 56,28 |
| М131100 | Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками | маш.ч | 16,75 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,85 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 26,96 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 225,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 1200 |
| Е28-27-7 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути с применением механизированного инструмента, гравийно-песчаный балласт (песчаная подушка) без устройства песчаных полос (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1718,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 267,02 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 59,89 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,85 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 239,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 1190 |
| Е28-27-8 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути с применением механизированного инструмента, щебеночный балласт (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2686,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 164,4 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 67,78 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 15,72 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 271,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 49,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 1170 |

13. Выправка пути и стрелочных переводов перед сдачей в постоянную эксплуатацию (послеосадочный ремонт)

Таблица 28-28. Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию

Состав работ:

а) подъемка пути;

б) регулировка зазоров с перестановкой противоугонов;

в) исправление просадок и перекосов со сплошной подбивкой шпал;

г) регулировка пути в плане с установкой переходных и круговых кривых по расчету;

д) добавление балласта в шпальные ящики с подштопкой и подбивкой шпал;

е) окончательная оправка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-28-1 | Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, гравийно-песчаный балласт (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 766,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 182,67 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 45,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 12,41 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 182,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,34 |
| Е28-28-2 | Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, гравийный балласт (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 865,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 182,67 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 45,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 15,29 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 182,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,34 |
| Е28-28-3 | Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, щебеночный балласт (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1000,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 182,67 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 45,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 18,59 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 182,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,34 |

Таблица 28-29. Выправка стрелочных переводов

Состав работ:

а) подъемка стрелочных переводов;

б) регулировка зазоров с перестановкой противоугонов;

в) исправление просадок и перекосов со сплошной подбивкой шпал и брусьев;

г) добавление балласта в шпальные ящики с подштопкой и подбивкой шпал;

д) окончательная оправка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-29-1 | Выправка одиночных симметричных стрелочных переводов, гравийно-песчаный балласт (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 7,46 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,24 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 10,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,09 |
| Е28-29-2 | Выправка одиночных симметричных стрелочных переводов, щебеночный балласт (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 10,21 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,07 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 14,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,01 |
| Е28-29-3 | Выправка двойных перекрестных стрелочных переводов, гравийно-песчаный балласт (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 11,26 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,72 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 15,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,14 |
| Е28-29-4 | Выправка двойных перекрестных стрелочных переводов, щебеночный балласт (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 15,18 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,47 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 20,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,32 |

Таблица 28-30. Выправка глухих пересечений

Состав работ:

а) подъемка глухих пересечений;

б) регулировка зазоров с перестановкой противоугонов;

в) исправление просадок и перекосов со сплошной подбивкой шпал и брусьев;

г) добавление балласта в шпальные ящики с подштопкой и подбивкой шпал;

д) окончательная оправка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-30-1 | Выправка глухих пересечений, гравийно-песчаный балласт (единица измерения - глухое пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 7,46 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,24 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 10,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,09 |
| Е28-30-2 | Выправка глухих пересечений, щебеночный балласт (единица измерения - глухое пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 10,21 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,07 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 14,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,01 |

Таблица 28-31. Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию

Состав работ:

а) регулировка стыковых зазоров;

б) исправление просадок и перекосов со сплошной подбивкой шпал;

в) регулировка пути в плане с установкой переходных и круговых кривых по расчету;

г) добавление балласта в шпальные ящики с подшивкой и подбивкой шпал;

д) окончательная оправка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-31-1 | Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, щебеночный балласт (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1229,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 29,3 |
| М131400 | Машины путерихтовочные | маш.ч | 10,54 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 18,59 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 117,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,7 |

Таблица 28-32. Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000)

Состав работ:

а) постановка дополнительных противоугонов;

б) регулировка ширины рельсов колеи по шаблону (нормы 1-3);

в) подготовка мест зарядки и зарядка машины;

г) регулировка зазоров;

д) установка переходных и круговых кривых по расчету;

е) регулировка рельсо-шпальной решетки в плане в прямых и кривых участках пути;

ж) выправка пути машиной в плане и профиле с добавлением балласта до полной его потребности, объемное уплотнение балластной призмы с оправкой ее;

и) приведение машины в транспортное положение перед проходом препятствий и в конце смены.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-32-1 | Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000), деревянные шпалы, гравийно-песчаный балласт (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 602,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 45,27 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,32 |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 1,17 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,93 |
| М132400 | Машины выправочно-подбивочно-отделочные | маш.ч | 3,95 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,95 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 45,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,05 |
| Е28-32-2 | Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000), деревянные шпалы, гравийный балласт (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 670,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 45,27 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,32 |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 1,17 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,93 |
| М132400 | Машины выправочно-подбивочно-отделочные | маш.ч | 3,95 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,95 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 45,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,05 |
| Е28-32-3 | Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000), деревянные шпалы, щебеночный балласт (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 788,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 45,27 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,32 |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 1,17 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,93 |
| М132400 | Машины выправочно-подбивочно-отделочные | маш.ч | 3,95 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 3,95 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 45,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,05 |
| Е28-32-4 | Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000), железобетонные шпалы, щебеночный балласт (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 797,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 45,97 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,49 |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 2,72 |
| М132400 | Машины выправочно-подбивочно-отделочные | маш.ч | 4,7 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 4,7 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 45,97 |

14. Путевые знаки

Таблица 28-33. Установка путевых знаков

Состав работ:

а) заготовка деревянных столбов;

б) рытье ям;

в) развозка столбов по перегону;

г) установка столбов с окраской и засыпкой ям;

д) устройство розетки и навеска металлических табличек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-33-1 | Установка путевых знаков на железобетонных столбах (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 6,35 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,036 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 5,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| Е28-33-2 | Установка путевых знаков на деревянных столбах (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,7 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,036 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3,8 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,584 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,1 |

15. Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах

Таблица 28-34. Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для главного пути

Состав работ:

а) устройство станков;

б) укладка материалов на станки с укреплением;

в) развозка материалов к местам хранения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-34-1 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для главного пути, тип рельсов Р65 длиной 25 м (единица измерения - 100 км главного пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1456,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 400,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 200,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 42 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,401 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 1460 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,31 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 1,66 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,89 |
| 1/35-10-10-70/60 | Накладки двухголовые для изолирующих стыков для рельсов типа Р-65, Р-50, Р-43 | т | 4,76 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 3,06 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 3250 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,028 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 500 |
| Е28-34-2 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для главного пути, тип рельсов Р50 длиной 25 м (единица измерения - 100 км главного пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1456,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 400,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 200,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 42 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,401 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 1460 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,3 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 1,49 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,89 |
| 1/35-10-10-70/60 | Накладки двухголовые для изолирующих стыков для рельсов типа Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,51 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 2,48 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 3250 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 500 |
| Е28-34-3 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для главного пути, тип рельсов Р43 длиной 25 м (единица измерения - 100 км главного пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1456,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 400,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 200,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 42 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,401 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 1460 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 1,38 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,89 |
| 1/35-10-10-70/60 | Накладки двухголовые для изолирующих стыков для рельсов типа Р-65, Р-50, Р-43 | т | 6,4 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 2,1 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 3250 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,0196 |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 500 |
| Е28-34-4 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для главного пути, тип рельсов Р65 длиной 12,5 м (единица измерения - 100 км главного пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1008,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 277,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 138,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 21,5 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,22 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 960 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,62 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 1,4 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,89 |
| 1/35-10-10-70/60 | Накладки двухголовые для изолирующих стыков для рельсов типа Р-65, Р-50, Р-43 | т | 9,51 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 3,06 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 1620 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 500 |
| Е28-34-5 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для главного пути, тип рельсов Р50 длиной 12,5 м (единица измерения - 100 км главного пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1010,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 277,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 138,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 21,5 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 960 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,59 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 1,49 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,89 |
| 1/35-10-10-70/60 | Накладки двухголовые для изолирующих стыков для рельсов типа Р-65, Р-50, Р-43 | т | 11,3 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 2,48 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 1620 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,054 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 500 |
| Е28-34-6 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для главного пути, тип рельсов Р43 длиной 12,5 м (единица измерения - 100 км главного пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1032,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 298,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 149,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 21,5 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 960 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,48 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 1,38 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,89 |
| 1/35-10-10-70/60 | Накладки двухголовые для изолирующих стыков для рельсов типа Р-65, Р-50, Р-43 | т | 9,61 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 2,1 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 3750 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,039 |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 500 |

Таблица 28-35. Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для стрелочных переводов

Состав работ:

а) устройство станков;

б) укладка материалов на станки с укреплением;

в) развозка материалов к местам хранения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-35-1 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах для стрелочных переводов (единица измерения - 100 комплектов стрелочных переводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-65/150 | Крестовина сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 1/9 | шт. | 3 |
| 1/35-10-10-90/300 | Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 15,5 |

Таблица 28-36. Покилометровый запас мостовых брусьев

Состав работ:

а) устройство станков;

б) укладка материалов на станки с укреплением;

в) развозка материалов к местам хранения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-36-1 | Покилометровый запас мостовых брусьев (единица измерения - км длины моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/5 | Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10 |

Таблица 28-37. Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на железобетонных шпалах

Состав работ:

а) устройство станков;

б) развозка материалов по местам хранения;

в) укладка материалов на станки с укреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-37-1 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на железобетонных шпалах бесстыковый путь, тип рельсов Р65 (единица измерения - 100 км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1639,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 874,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 437,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 28 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,267 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 1,25 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,92 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 1,5 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 2 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,24 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 9,5 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 3,84 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 14400 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные марки СА(СБ,Р) 32 | шт. | 500 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 500 |
| Е28-37-2 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на железобетонных шпалах бесстыковый путь, тип рельсов Р50 (единица измерения - 100 км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1627,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 874,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 437,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 28 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,267 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,89 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,92 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 1,5 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 2 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,24 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,51 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 3,38 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 14400 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные марки СА(СБ,Р) 32 | шт. | 500 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 500 |
| Е28-37-3 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на железобетонных шпалах звеньевой путь, тип рельсов Р65 (единица измерения - 100 км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1627,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 541,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 270,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 42 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,401 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,31 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,92 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 1,5 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 2 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,24 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 4,76 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 3,84 |
| 1/35-10-10-150-60/50 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-65, марка стали М76 | м | 3100 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные марки СА(СБ,Р) 32 | шт. | 720 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 500 |
| Е28-37-4 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на железобетонных шпалах звеньевой путь, тип рельсов Р50 (единица измерения - 100 км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1639,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 541,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.ч | 270,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 42 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,401 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,3 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,92 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 1,5 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 2 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,24 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 7,51 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 3,38 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 3100 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные марки СА(СБ,Р) 32 | шт. | 720 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Шпалы железобетонные | шт. | 500 |

16. Устройство и разборка переездов

Таблица 28-38. Устройство переездов с деревянным настилом

Состав работ:

а) устройство дренажной призмы;

б) заготовка деревянных частей переезда;

в) установка деревянных столбиков, стоек и панелей оград с окраской;

г) изготовление и укладка контррельсов;

д) укладка настила;

е) разработка котлована с устройством щебеночного основания под звенья труб (нормы 7-10);

ж) устройство фундаментов (нормы 7-10);

и) укладка звеньев труб с обмазкой битумом (нормы 7-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-38-1 | Устройство переездов с деревянным настилом без пропуска воды через один путь при ширине переезда до 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,78 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 2,46 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 1,07 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 112 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,048 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,15 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 20,2 |
| Е28-38-2 | Устройство переездов с деревянным настилом без пропуска воды через один путь при ширине переезда до 8 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,78 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 3,82 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 1,07 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 160 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,048 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,15 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,66 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 19,5 |
| Е28-38-3 | Устройство переездов с деревянным настилом без пропуска воды через один путь при ширине переезда до 10 м и более (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,78 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 7,64 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 1,07 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 270 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,048 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,15 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 21,1 |
| Е28-38-4 | Устройство переездов с деревянным настилом без пропуска воды, добавлять на каждый следующий путь с междупутьем при ширине переезда до 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 3,8 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 170 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,048 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,15 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,5 |
| Е28-38-5 | Устройство переездов с деревянным настилом без пропуска воды, добавлять на каждый следующий путь с междупутьем при ширине переезда до 8 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 5,9 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 280 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,048 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,15 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,66 |
| Е28-38-6 | Устройство переездов с деревянным настилом без пропуска воды, добавлять на каждый следующий путь с междупутьем при ширине переезда до 10 м и более (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 11,9 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 500 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,15 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2,13 |
| Е28-38-7 | Устройство переездов с деревянным настилом при пропуске воды с одной стороны, добавлять при высоте насыпи до 1 м и ширине переезда до 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 2,5 |
| Е28-38-8 | Устройство переездов с деревянным настилом при пропуске воды с одной стороны, добавлять при высоте насыпи до 1 м и ширине переезда до 8 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 3,3 |
| Е28-38-9 | Устройство переездов с деревянным настилом при пропуске воды с одной стороны, добавлять при высоте насыпи до 1 м и ширине переезда до 10 м и более (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 5,5 |
| Е28-38-10 | Устройство переездов с деревянным настилом при пропуске воды с одной стороны, добавлять на каждый следующий метр высоты насыпи независимо от ширины переезда (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 0,6 |

Таблица 28-39. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь

Состав работ:

а) устройство дренажной призмы;

б) укладка лежней;

в) устройство желоба, изготовление и укладка деревянных подкладок и съемных брусьев;

г) устройство основания под плиты;

д) укладка плит, заполнение швов битумом;

е) покрытие плит асфальтобетоном;

ж) установка элементов ограждения с окраской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-39-1 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,77 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,07 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 6,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,83 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,09 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0009 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 1,4 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0063 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 1,49 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 2,53 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 2 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 20,2 |
| Е28-39-2 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,08 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 7,49 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 7,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,12 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,22 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0014 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,04 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0092 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 2,23 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 3,8 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 3 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 19,5 |
| Е28-39-3 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 577,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,16 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,31 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 9,87 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 9,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,76 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,16 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,29 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0018 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,68 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0122 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 2,98 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 5,06 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 4 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 21,1 |
| Е28-39-4 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 604,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,52 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,34 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8,4 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 8,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,46 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,13 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,24 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0015 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,53 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0103 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 2,48 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,91 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,05 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 4,22 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 3 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 29,2 |
| Е28-39-5 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 661,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,89 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,12 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 11,49 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 10,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,02 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,18 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,34 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0021 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 3,37 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0142 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 3,47 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,91 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,05 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 5,32 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 4 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 27,6 |
| Е28-39-6 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,81 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 21,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,88 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 15,49 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 13,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,77 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,24 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,46 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0029 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 4,48 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0192 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 4,72 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,91 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,05 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 8,02 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 6 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 31 |
| Е28-39-7 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 777,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,66 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,14 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,28 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 10,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,18 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,19 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,36 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0023 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 3,95 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0154 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 3,72 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 6,34 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 5 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 40,4 |
| Е28-39-8 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,79 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 12,76 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 17,08 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 13,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,04 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,27 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,51 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,11 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0032 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,17 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 5,23 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0213 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 5,21 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 8,87 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 7 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 38,9 |
| Е28-39-9 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1041,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,02 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 26,08 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 16,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 21,89 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 19,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,92 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,34 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 40 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,65 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0041 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,21 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,53 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0272 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 6,7 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 11,4 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 8 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 42,2 |
| Е28-39-10 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 509,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,6 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,22 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 4,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,17 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0375 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0041 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0038 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0068 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 1,49 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 2,53 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 2 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 36 |
| Е28-39-11 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,45 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,79 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8,08 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 4,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,36 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,21 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,21 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0375 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0057 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0038 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 2,23 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 3,81 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 3 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 39,5 |
| Е28-39-12 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 681,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,27 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 17,38 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,32 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 10,37 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 5,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,76 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,25 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,29 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,26 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0375 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0073 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0038 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0138 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 2,98 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 5,06 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 4 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 47,3 |
| Е28-39-13 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 689,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,69 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 6,36 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8,64 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 5,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,46 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,24 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,22 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0375 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0063 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0038 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0114 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 2,48 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,91 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,05 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 4,22 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 3 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 51,9 |
| Е28-39-14 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 781,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,77 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 6,36 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,39 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,16 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 6,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,04 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,27 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,28 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0375 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0084 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0038 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 3,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 3,47 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,91 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,05 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 5,92 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 4 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 55,9 |
| Е28-39-15 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 957,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,26 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 9,35 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,32 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 15,99 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 8,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,77 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,36 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,38 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0375 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,012 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0112 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0056 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 4,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0217 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 4,72 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,91 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,05 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 8,02 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 6 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 69,4 |
| Е28-39-16 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 915,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,32 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 6,36 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,23 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,91 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 7,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,18 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,32 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,26 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,32 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0375 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,009 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0038 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 3,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,172 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 3,72 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 6,34 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 5 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 71,9 |
| Е28-39-17 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1064,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,99 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 6,36 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 8,06 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 17,86 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 8,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,04 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,36 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,37 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,43 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0375 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0122 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0038 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,16 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 5,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 5,21 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 8,87 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 7 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 79 |
| Е28-39-18 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1274,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,66 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,89 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 22,42 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 11,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,92 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,48 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 40 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,48 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,55 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,037 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,015 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,007 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,21 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 6,7 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 11,4 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 8 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 94,6 |

Таблица 28-40. Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути

Состав работ:

а) устройство дренажной призмы;

б) укладка лежней;

в) устройство желоба, изготовление и укладка деревянных подкладок и съемных брусьев;

г) устройство основания под плиты;

д) укладка плит, заполнение швов битумом;

е) покрытие плит асфальтобетоном;

ж) установка элементов ограждения с окраской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-40-1 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 90 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 708 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,16 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 34,74 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,45 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 10,13 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 11,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,76 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,16 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,29 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,17 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0018 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,8 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,01225 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 2,98 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 5,06 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 4 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 20,2 |
| Е28-40-2 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 90 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 801,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,32 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 34,74 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,94 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 14,96 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 14,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,6 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,23 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,44 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,17 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0027 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 4,08 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0179 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 4,46 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 7,61 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 6 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 19,5 |
| Е28-40-3 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 90 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 910,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,48 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 34,74 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 14,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 19,76 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 17,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,48 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,3 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,58 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0036 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,2 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 5,36 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0244 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 5,96 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 10,1 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 8 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 21,1 |
| Е28-40-4 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 60 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1034,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,45 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 34,74 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,45 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 20,42 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 17,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,64 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,31 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,61 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,2 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,03 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0203 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2,43 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 6,17 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,98 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,2 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 10,6 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 8 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 29,2 |
| Е28-40-5 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 60 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1195,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,11 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 34,74 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,94 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 28,56 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 22,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 5,06 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,44 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 50 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,85 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,2 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0053 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,28 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,14 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0352 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 3,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 8,66 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,98 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,2 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 14,8 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 11 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 27,6 |
| Е28-40-6 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 60 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1456,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 23,16 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 43,43 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 23,7 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 37,38 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 31,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 6,68 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,56 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 60 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 1,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,007 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,5 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0461 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 3,75 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 11,7 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,98 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,2 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 19,4 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 14 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 31 |
| Е28-40-7 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 30 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1161,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,06 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 34,74 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 18,19 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,57 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 19,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 4,36 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,37 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 40 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,73 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,2 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0046 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 7,27 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0303 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2,53 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 7,4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 12,7 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 9 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 40,4 |
| Е28-40-8 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 30 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1354,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,38 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 34,74 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 25,52 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 34,16 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 25,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 6,08 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,52 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 60 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 1,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,2 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0064 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,34 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 9,82 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0424 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 3,43 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 10,4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 17,7 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 13 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 38,9 |
| Е28-40-9 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на деревянных шпалах, угол пересечения 30 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1661,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,7 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 52,12 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,82 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 43,8 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 36,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 7,84 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,66 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 70 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 1,31 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,42 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,32 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0082 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,42 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 12,4 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 4,31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 13,4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 22,8 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 17 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 42,2 |
| Е28-40-10 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 90 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 702,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,27 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 13,93 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 10,41 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 6,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,76 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,35 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,29 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0082 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0077 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0139 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 2,98 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 5,06 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 4 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 36 |
| Е28-40-11 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 90 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 830,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,7 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 17,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 16,18 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 8,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,63 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,43 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,44 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,41 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0114 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0077 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 4,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0205 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 4,46 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 7,61 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 6 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 39,5 |
| Е28-40-12 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 90 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 985,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,38 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 21,26 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 20,74 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 9,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,48 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,51 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,58 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,53 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0146 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0077 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,18 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 5,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0276 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 5,95 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,77 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 0,86 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 10,1 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 8 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 47,3 |
| Е28-40-13 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 60 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1028,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,48 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,97 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 21,06 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 11,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,64 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,56 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,45 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,54 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0152 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0077 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,19 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 6,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0284 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 6,17 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,98 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,2 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 10,6 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 8 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 61,9 |
| Е28-40-14 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 60 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1320,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,97 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 8,8 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 30,04 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 13,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 5,11 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,64 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 50 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,65 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,74 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0208 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0077 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,26 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0399 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 8,66 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,98 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,2 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 14 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 11 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 67,4 |
| Е28-40-15 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 60 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1616,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,24 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 22,07 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,63 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 38,42 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 17,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 44,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 6,68 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,84 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 60 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,86 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,95 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,13 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,18 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,028 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0266 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0133 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,34 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0525 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 11,4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 14 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,98 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,2 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 19,4 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 14 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 82 |
| Е28-40-16 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 30 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1161,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,57 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 24,93 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 25,34 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 12,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 4,36 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,64 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 40 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,51 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,64 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,018 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0077 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,22 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 7,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0343 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 7,4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 12,7 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 9 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 71,9 |
| Е28-40-17 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 30 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1525,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,59 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,73 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 32,18 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 35,76 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 16,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 6,13 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,73 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 60 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,74 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,87 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0245 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0077 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,34 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0479 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 10,4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 8 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 17,7 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 13 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 79 |
| Е28-40-18 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути на железобетонных шпалах, угол пересечения 30 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1855,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,86 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 25,47 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 39,59 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 44,86 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 20,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 7,84 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,96 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 70 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,96 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 1,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0751 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,032 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,031 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0154 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,4 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0616 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 13,4 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 16 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 1,06 |
| П4/1-1-50 | Панели оград железобетонные | м3 | 1,3 |
| П4/1-2-20-40 | Столбики железобетонные | м3 | 1,12 |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) среднезернистые щебеночные тип А марка 1 | т | 22,8 |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 17 |
| П4/1-5-20 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм | м3 | 94,6 |

Таблица 28-41. Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями

Состав работ:

а) замена загрязненного балласта (нормы 1-18) или постановка участка, переезда на щебеночный балласт (нормы 1-9);

б) замена негодных шпал (нормы 1-9);

в) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-41-1 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 20,88 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 18,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 34,6 |
| Е28-41-2 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 20,88 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,84 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 19,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 34,6 |
| Е28-41-3 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 20,88 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,84 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 19,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 34,6 |
| Е28-41-4 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 20,88 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 18,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 34,6 |
| Е28-41-5 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 20,88 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 18,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 34,6 |
| Е28-41-6 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 24,44 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,44 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 21,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,13 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 42,7 |
| Е28-41-7 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 20,88 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 18,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,12 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 34,6 |
| Е28-41-8 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 20,88 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 18,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 34,6 |
| Е28-41-9 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 302,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 28,54 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,58 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 26,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,18 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 51,9 |
| Е28-41-10 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 167,79 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,59 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 42,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 36 |
| Е28-41-11 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 167,79 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,59 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 42,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 36 |
| Е28-41-12 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 167,79 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,4 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 45,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 36 |
| Е28-41-13 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 167,79 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,59 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 42,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 36 |
| Е28-41-14 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 167,79 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,59 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 42,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 36 |
| Е28-41-15 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 519,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 167,79 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 13,33 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 53,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 52 |
| Е28-41-16 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 167,79 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,59 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 42,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 36 |
| Е28-41-17 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 167,79 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 10,59 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 42,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 36 |
| Е28-41-18 | Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 621,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 305,34 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 15,25 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 60,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 71 |

Таблица 28-42. Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями

Состав работ:

а) замена загрязненного балласта (нормы 1-18) или постановка участка переезда на щебеночный балласт (нормы 1-9);

б) замена негодных шпал (нормы 1-9);

в) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-42-1 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 41,68 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,35 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 37,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 77,2 |
| Е28-42-2 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 406,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 41,68 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,35 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 37,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,11 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 77,2 |
| Е28-42-3 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 41,68 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 38,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,14 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 77,2 |
| Е28-42-4 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 41,68 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,35 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 37,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,2 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 77,2 |
| Е28-42-5 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 41,68 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,35 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 37,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0023 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 77,2 |
| Е28-42-6 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 53,12 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,8 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 47,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,3 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 105 |
| Е28-42-7 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 438,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 41,68 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,35 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 37,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 77,2 |
| Е28-42-8 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 41,68 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,35 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 37,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,3 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 77,2 |
| Е28-42-9 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 623,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 57,28 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 13,19 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 52,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 116 |
| Е28-42-10 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 876,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 335,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 21,18 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 84,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 43 |
| Е28-42-11 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 876,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 335,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 21,18 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 84,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 43 |
| Е28-42-12 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 876,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 335,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 22,8 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 91,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 43 |
| Е28-42-13 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 935,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 335,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 21,18 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 84,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 84 |
| Е28-42-14 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 935,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 335,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 21,18 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 84,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 84 |
| Е28-42-15 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1283,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 335,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 25,47 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 101,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 160 |
| Е28-42-16 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 958,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 335,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 17,54 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 70,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 101 |
| Е28-42-17 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 958,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 335,59 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 17,54 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 70,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 101 |
| Е28-42-18 | Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1431,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 610,77 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 28,13 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 112,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 202 |

Таблица 28-43. Разборка переездов

Состав работ:

а) разборка переездного настила, контррельсов, ограждений;

б) вывозка разобранных материалов с перегона с погрузкой, выгрузкой и укладкой в штабели;

в) планировка балластного слоя после разборки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-43-1 | Разборка переездов шириной 6 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,54 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 3,13 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 3,13 |
| Е28-43-2 | Разборка переездов шириной 8 м (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,54 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 3,38 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 3,38 |
| Е28-43-3 | Разборка переездов шириной 10 м и более (единица измерения - переезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,38 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 4,23 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,23 |

17. Устройство и разборка упоров

Таблица 28-44. Устройство упоров

Состав работ:

а) планировка площадки под упоры;

б) заготовка металлических и деревянных частей упоров;

в) рытье ям для деревянных столбов (норма 2);

г) монтаж упоров и уловителей под автосцепку;

д) устройство упорной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-44-1 | Устройство рельсовых упоров (единица измерения - упор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 13,35 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 2,32 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 13,35 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,17 |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 1,94 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 20 |
| Е28-44-2 | Устройство деревянных упоров (единица измерения - упор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,45 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 0,38 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 12,45 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,9 |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,39 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 20 |

Таблица 28-45. Разборка упоров

Состав работ:

а) разборка упорной призмы и упора;

б) планировка площадки после разборки упора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-45-1 | Разборка упоров (единица измерения - упор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 13,09 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 13,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,23 |

18. Железобетонные сборные снегозащитные заборы

Таблица 28-46. Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов

Состав работ:

а) рытье и засыпка ям;

б) устройство заборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-46-1 | Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов высотой 4,2 м, заполнение железобетонное без лежней (единица измерения - 100 м забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,74 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е28-46-2 | Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов высотой 4,2 м, заполнение железобетонное с лежнями (единица измерения - 100 м забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,88 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е28-46-3 | Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов высотой 4,2 м, заполнение деревянное без лежней (единица измерения - 100 м забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 107,72 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,38 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,067 |
| Е28-46-4 | Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов высотой 4,2 м, заполнение деревянное с лежнями (единица измерения - 100 м забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 108,12 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,98 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,067 |
| Е28-46-5 | Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов высотой 5,5 м, заполнение железобетонное без лежней (единица измерения - 100 м забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 119,11 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е28-46-6 | Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов высотой 5,5 м, заполнение железобетонное с лежнями (единица измерения - 100 м забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 119,11 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е28-46-7 | Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов высотой 5,5 м, заполнение деревянное без лежней (единица измерения - 100 м забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 111 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,2 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е28-46-8 | Устройство железобетонных сборных снегозащитных заборов высотой 5,5 м, заполнение деревянное с лежнями (единица измерения - 100 м забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 111,26 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,2 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |

19. Снеговые щиты

Таблица 28-47. Изготовление и установка снеговых щитов

Состав работ:

а) заготовка кольев;

б) изготовление щитов;

в) развозка щитов и кольев по перегону с укладкой в штабеля;

г) установка щитов и кольев (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-47-1 | Изготовление снеговых щитов размером 2 х 2 (единица измерения - 1000 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 550,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 34,56 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 68,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 11,5 |
| 1/10-110-50-15/605 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 52,7 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 60 |
| Е28-47-2 | Изготовление снеговых щитов размером 2 х 1,5 (единица измерения - 1000 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 28,14 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 56,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 11,5 |
| 1/10-110-50-15/605 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 39,5 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 60 |
| Е28-47-3 | Установка снеговых щитов и кольев (единица измерения - 1000 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,64 |

20. Снегозащитные насаждения

Таблица 28-48. Устройство снегозащитных насаждений

Состав работ:

а) культивация разрывов между полосами посадок;

б) боронование и культивация почвы;

в) глубокая вспашка;

г) временная прикопка сеянцев;

д) подрезка корней;

е) посадка;

ж) оправка сеянцев;

и) боронование почвы после посадки;

к) рыхление и очистка от сорняков междурядий культиваторами и рядов мотыгами;

л) культивация между полосами посадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-48-1 | Устройство однополосных многорядных снегозащитных насаждений с расстояниями между рядами 1,5 м (единица измерения - га насаждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 17,41 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 3,95 |
| М091000 | Машины лесопосадочные (без трактора) | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-30/5 | Саженцы деревьев хвойных пород медленнорастущие II группы с земляным комом | шт. | 12000 |
| Е28-48-2 | Устройство однополосных многорядных снегозащитных насаждений с расстояниями между рядами 3 м (единица измерения - га насаждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 24,61 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,79 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 8,3 |
| М091000 | Машины лесопосадочные (без трактора) | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-30/5 | Саженцы деревьев хвойных пород медленнорастущие II группы с земляным комом | шт. | 6000 |
| Е28-48-3 | Устройство двух-трех-полосных снегозащитных насаждений (единица измерения - га насаждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 25,39 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,79 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 6,53 |
| М091000 | Машины лесопосадочные (без трактора) | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-30/5 | Саженцы деревьев хвойных пород медленнорастущие II группы с земляным комом | шт. | 4800 |
| Е28-48-4 | Устройство многополосных снегозащитных насаждений (единица измерения - га насаждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 34,03 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,79 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 9,26 |
| М091000 | Машины лесопосадочные (без трактора) | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-30/5 | Саженцы деревьев хвойных пород медленнорастущие II группы с земляным комом | шт. | 3000 |

21. Передвижка пути и стрелочных переводов

Таблица 28-49. Передвижка пути до 2 м

Состав работ:

а) подготовка основания для передвигаемого пути;

б) передвижка пути с откапыванием шпал, разболчиванием, ослаблением, закреплением болтов;

в) частичная перешивка пути с перегонкой шпал;

г) регулировка зазоров;

д) выправка пути до и после обкатки поездами с заполнением шпальных ящиков балластом и оправкой балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-49-1 | Передвижка пути до 2 м, балласт гравийно-песчаный (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1400,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 89,66 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 52,6 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 93,22 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 93,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 50,53 |
| Е28-49-2 | Передвижка пути до 2 м, балласт гравийный (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1570,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 89,66 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 55,3 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 98 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 57,99 |
| Е28-49-3 | Передвижка пути до 2 м, балласт щебеночный (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1866,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 89,66 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 61,46 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 108,9 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 108,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 72,01 |

Таблица 28-50. Передвижка стрелочных переводов до 2 м

Состав работ:

а) подготовка основания для передвигаемого перевода;

б) передвижка перевода с откапыванием брусьев, ослаблением, разболчиванием, закреплением болтов;

в) частичная перешивка перевода с перегонкой брусьев;

г) регулировка зазоров;

д) перестановка предельного столбика и переводного механизма с регулировкой;

е) выправка перевода до и после обкатки поездами с заполнением шпальных ящиков балластом и оправкой балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-50-1 | Передвижка стрелочных переводов до 2 м, балласт гравийно-песчаный (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 6,7 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,12 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 10,86 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 10,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,82 |
| Е28-50-2 | Передвижка стрелочных переводов до 2 м, балласт гравийный (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 8,17 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,29 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 12,95 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 12,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,71 |
| Е28-50-3 | Передвижка стрелочных переводов до 2 м, балласт щебеночный (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 10,15 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,1 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 16,13 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 16,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,92 |

22. Постановка стыков пути и стрелочных переводов на щебеночный балласт

Таблица 28-51. Постановка стыков пути на щебеночный балласт

Состав работ:

а) вырезка песчаного балласта;

б) перегонка шпал;

в) постановка стыков пути на щебень;

г) выправка и регулировка пути в плане;

д) уборка вырезанного балласта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-51-1 | Постановка стыков пути на щебеночный балласт (единица измерения - парный стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,13 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 0,51 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,58 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | 2,6 |

Таблица 28-52. Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт

Состав работ:

а) вырезка песчаного балласта из ящиков ниже подошвы брусьев;

б) перегонка брусьев;

в) заброска щебеночного балласта с подштопкой, подбивкой и трамбованием;

г) засыпка шпальных ящиков щебнем;

д) выправка и регулировка перевода после обкатки поездами;

е) уборка вырезанного балласта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-52-1 | Постановка обыкновенных и глухих пересечений стрелочных переводов на щебеночный балласт (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 373,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 22,9 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 28,27 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 26,06 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 56,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | П |
| Е28-52-2 | Постановка двойных перекрестных стрелочных переводов на щебеночный балласт (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 34,03 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 41,89 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 34,74 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 83,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный | м3 | П |

23. Прочие работы

Таблица 28-53. Транспортирование материалов для поэлементной укладки

Состав работ:

а) транспортирование материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-53-1 | Транспортирование по строящимся путям материалов для поэлементной укладки одного км пути при числе шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,74 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| Е28-53-2 | Транспортирование по строящимся путям материалов для поэлементной укладки одного км пути при числе шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,08 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 1,57 |
| Е28-53-3 | Транспортирование по строящимся путям материалов для поэлементной укладки одного км пути при числе шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
| Е28-53-4 | Транспортирование по строящимся путям материалов для поэлементной укладки одного км пути при числе шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,21 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,88 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| Е28-53-5 | Транспортирование по строящимся путям одного комплекта стрелочного перевода или глухого пересечения для поэлементной укладки одного км пути (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,5 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| Е28-53-6 | Транспортирование по эксплуатируемым путям материалов для поэлементной укладки одного км пути при числе шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,74 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,37 |
| Е28-53-7 | Транспортирование по эксплуатируемым путям материалов для поэлементной укладки одного км пути при числе шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,08 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 1,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,97 |
| Е28-53-8 | Транспортирование по эксплуатируемым путям материалов для поэлементной укладки одного км пути при числе шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,42 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,71 |
| Е28-53-9 | Транспортирование по эксплуатируемым путям материалов для поэлементной укладки одного км пути при числе шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,21 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,88 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,35 |
| Е28-53-10 | Транспортирование по эксплуатируемым путям одного комплекта стрелочного перевода или глухого пересечения для поэлементной укладки одного км пути (единица измерения - км перемещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,5 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |

Таблица 28-54. Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями

Состав работ:

а) погрузка на базе и разгрузка у места работ, развозка и раскладка по фронту работ костылей;

б) сверление отверстий в шпалах с антисептированием и забивкой костылей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-54-1 | Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,27 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,76 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,073 |
| Е28-54-2 | Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,93 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,71 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 7,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,068 |
| Е28-54-3 | Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,39 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,6 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,059 |
| Е28-54-4 | Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 2,82 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,5 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 6,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,052 |

Таблица 28-55. Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-55-1 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/150 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-75, Р-65 | т | 0,7 |
| Е28-55-2 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/150 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-75, Р-65 | т | 0,6 |
| Е28-55-3 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/150 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-75, Р-65 | т | 0,5 |
| Е28-55-4 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/120 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50 | т | 1,7 |
| Е28-55-5 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/120 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50 | т | 1,6 |
| Е28-55-6 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/120 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50 | т | 1,4 |
| Е28-55-7 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/120 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50 | т | 1,2 |
| Е28-55-8 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/150 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-75, Р-65 | т | 0,4 |
| Е28-55-9 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/150 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-75, Р-65 | т | 0,3 |
| Е28-55-10 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/150 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-75, Р-65 | т | 0,3 |
| Е28-55-11 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/120 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50 | т | 0,8 |
| Е28-55-12 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1840 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/120 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50 | т | 0,8 |
| Е28-55-13 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1600 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/120 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50 | т | 0,7 |
| Е28-55-14 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 1440 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/120 | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50 | т | 0,6 |

Таблица 28-56. Сезонное снятие напряжений бесстыкового пути

Состав работ:

а) разболчивание стыков и снятие накладок;

б) уборка инвентарных рельсов;

в) разрядка напряжений;

г) укладка уравнительных рельсов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-56-1 | Сезонное снятие напряжений бесстыкового пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 26,26 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 105,03 |

Раздел 02. Электрификация железных дорог

01. Опоры контактной сети железобетонные

Таблица 28-101. Установка одиночных раздельных опор

Состав работ:

а) гидроизоляция фундаментов;

б) разработка котлованов на неполную глубину (нормы 4,5) и полную глубину (нормы 6-11);

в) вибропогружение фундаментов (нормы 1-5);

г) установка опорных плит (нормы 9-11);

д) установка фундаментов (нормы 6-11);

е) установка, регулировка положения и нумерация опор;

ж) устройство бетонных оголовков;

и) засыпка пазух котлованов с послойным трамбованием грунта (нормы 6-11).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-101-1 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением без направляющих котлованов "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,57 |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 11,26 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 11,26 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 31,47 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,052 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,241 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 60 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-2 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением без направляющих котлованов "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,23 |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 11,26 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 11,26 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 27,51 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 10,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,052 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,241 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 60 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-3 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением без направляющих котлованов "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 22,64 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 8,46 |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 11,26 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 11,26 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 22,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,052 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,211 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 60 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-4 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением в направляющие котлованы "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,52 |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 11,26 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 11,52 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 11,26 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 31,41 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,052 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,241 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 60 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-5 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением в направляющие котлованы "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,21 |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 11,26 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 11,38 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 11,26 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 27,49 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 10,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,052 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,241 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 60 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-6 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием без опорных плит "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 22,12 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 13,09 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 63,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 22,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,291 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-7 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием без опорных плит "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 19,5 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 16,75 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 55,49 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 19,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-8 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием без опорных плит "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 55,24 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 19,24 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 6,54 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 55,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-9 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием с опорными плитами "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 22,9 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 18,98 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 71,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 22,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-10 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием с опорными плитами "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 20,16 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 21,47 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 60,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 20,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-101-11 | Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием с опорными плитами "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 63,09 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 22,38 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 1,31 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 63,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |

Таблица 28-102. Установка одиночных цельных опор

Состав работ:

а) разработка котлованов;

б) установка опорных плит и лежней;

в) установка, регулировка положения и нумерация опор;

г) засыпка пазух котлованов грунтом с послойным трамбованием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-102-1 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит без лежней "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,95 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 13,09 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 29,84 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 9,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-2 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит без лежней "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,64 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 13,09 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 25,92 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 8,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-3 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит без лежней "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 24,08 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 8,38 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 6,54 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 24,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-4 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 1 лежнем "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 13,09 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 27,49 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 40,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-5 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 1 лежнем "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,04 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 25,13 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 36,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 12,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-6 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 1 лежнем "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 28,01 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 10,73 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 13,22 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 28,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-7 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 2 лежнями "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 13,09 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 44,5 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 40,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,03 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-8 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 2 лежнями "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,04 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 42,15 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 36,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 12,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-9 | Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 2 лежнями "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 28,01 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 10,73 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 30,23 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 28,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-10 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами без лежней "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 13,09 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 27,49 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 40,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-11 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами без лежней "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,91 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 25,13 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 35,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-12 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами без лежней "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,49 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 9,81 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 13,22 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 28,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-13 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 1 лежнем "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 17,67 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 27,49 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 51,56 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 17,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-14 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 1 лежнем "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 15,31 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 25,13 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 46,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 15,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-15 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 1 лежнем "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 31,41 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 12,69 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 13,22 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 31,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-16 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 2 лежнями "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 254,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 159,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 17,67 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 44,5 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 51,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 17,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-17 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 2 лежнями "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 145,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 15,31 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 42,15 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 46,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 15,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-102-18 | Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 2 лежнями "С ПОЛЯ" на перегоне или станции (единица измерения - 10 одиночных опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 31,41 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 12,69 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 30,23 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 31,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |

Таблица 28-103. Установка цельных опор с обратной конусностью "С ПУТИ"

Состав работ:

а) погрузка железобетонных конических опор;

б) проезд сдвоенного установочного поезда к месту работы и обратно;

в) выштамповывание котлована конусообразным лидером;

г) установка опор в котлованы железнодорожным краном;

д) нумерация опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-103-1 | Установка цельных опор с обратной конусностью "С ПУТИ" на перегоне (единица измерения - 10 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,77 |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 6,93 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 6,93 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 23,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 8,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-100-15/65 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |
| Е28-103-2 | Установка цельных опор с обратной конусностью "С ПУТИ" на станции (единица измерения - 10 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,2 |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 5,76 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 5,76 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 19,89 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-100-15/65 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 8,1 |

Таблица 28-104. Устройство изоляции железобетонных опор от металлических частей контактной сети

Состав работ:

а) устройство изоляции при установке хомутов крепления оттяжек к анкерным опорам, оголовков жестких поперечин или консолей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-104-1 | Устройство изоляции железобетонных опор от металлических частей контактной сети (единица измерения - одиночная опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 49,995 |

02. Опоры стальные контактной сети

Таблица 28-105. Установка раздельных блочных фундаментов

Состав работ:

а) разработка котлованов;

б) устройство крепления котлованов и щебеночной подготовки;

в) гидроизоляция и установка блоков фундаментов;

г) засыпка пазух котлованов с послойным трамбованием грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-105-1 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПУТИ" при массе опор 0,6 т и менее (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,36 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 0,8 |
| Е28-105-2 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПУТИ" при массе опор 0,61 - 0,8 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,27 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,73 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,35 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 1,2 |
| Е28-105-3 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПУТИ" при массе опор 0,81 - 1 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,27 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 2,44 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,37 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 1,3 |
| Е28-105-4 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПУТИ" при массе опор 1,01 - 1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,27 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 3,4 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,43 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,58 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 1,3 |
| Е28-105-5 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПУТИ" при массе опор более 1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,27 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 4,97 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 10,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,57 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 1,9 |
| Е28-105-6 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПОЛЯ" при массе опор 0,6 т и менее (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,83 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,46 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 0,8 |
| Е28-105-7 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПОЛЯ" при массе опор 0,61 - 0,8 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,67 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 2,16 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,35 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 1,2 |
| Е28-105-8 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПОЛЯ" при массе опор 0,81 - 1 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,67 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 3,01 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,37 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 1,3 |
| Е28-105-9 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПОЛЯ" при массе опор 1,01 - 1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,67 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 4,27 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,98 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,43 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,58 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 1,3 |
| Е28-105-10 | Установка раздельных блочных фундаментов "С ПОЛЯ" при массе опор более 1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,67 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 6,15 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,1 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,57 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| П4/1-5-20 | Щебень из природного камня для строительныx работ марки 1200, фракции 10-20 мм | м3 | 1,9 |

Таблица 28-106. Устройство свайных фундаментов

Состав работ:

а) выравнивание площадок;

б) укладка плит ростверков и погружение свай;

в) элекстросварка арматуры свай с ростверками;

г) омоноличивание зазоров бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-106-1 | Устройство свайных фундаментов "С ПУТИ" при количестве свай на фундамент под 1 опору 4 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,03 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 6,28 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 33,03 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,03 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 10,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00472 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,1972 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м | П |
| Е28-106-2 | Устройство свайных фундаментов "С ПУТИ" при количестве свай на фундамент под 1 опору 6 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 13,3 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 9,42 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 39,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 13,3 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 12,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00708 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,2958 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м | П |
| Е28-106-3 | Устройство свайных фундаментов "С ПУТИ" при количестве свай на фундамент под 1 опору 8 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 15,71 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,57 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 47,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 15,71 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 14,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0094 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,3944 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м | П |
| Е28-106-4 | Устройство свайных фундаментов "С ПОЛЯ" при количестве свай на фундамент под 1 опору 4 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,15 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,02 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 6,28 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,75 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 7,46 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00472 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,1972 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м | П |
| Е28-106-5 | Устройство свайных фундаментов "С ПОЛЯ" при количестве свай на фундамент под 1 опору 6 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,02 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 9,42 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,75 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 12,57 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 17,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00708 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,2958 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м | П |
| Е28-106-6 | Устройство свайных фундаментов "С ПОЛЯ" при количестве свай на фундамент под 1 опору 8 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 20,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,02 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,57 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,75 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 14,62 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 20,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0094 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,3944 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м | П |

Таблица 28-107. Установка опор

Состав работ:

а) комплектование и сборка консольных опор (норма 9);

б) очистка неустановленных опор;

в) установка опор на готовые фундаменты с регулировкой положения;

г) устройство бетонных оголовков;

д) нумерация опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-107-1 | Установка опор решетчатых "С ПУТИ" массой 0,6 т и менее (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,08 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,004 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е28-107-2 | Установка опор решетчатых "С ПУТИ" массой 0,61 - 1 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,08 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е28-107-3 | Установка опор решетчатых "С ПУТИ" массой 1,01 -1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,09 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-20/16 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 24 мм | т | 0,0096 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,012 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0078 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е28-107-4 | Установка опор решетчатых "С ПУТИ" массой более 1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,09 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,016 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0078 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е28-107-5 | Установка опор решетчатых "С ПОЛЯ" массой 0,6 т и менее (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,04 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е28-107-6 | Установка опор решетчатых "С ПОЛЯ" массой 0,61 - 1 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00642 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,004 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е28-107-7 | Установка опор решетчатых "С ПОЛЯ" массой 1,01 - 1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,01284 |
| 1/10-240-20/16 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 24 мм | т | 0,0096 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,008 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0078 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е28-107-8 | Установка опор решетчатых "С ПОЛЯ" массой более 1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,01284 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,019 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0078 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е28-107-9 | Установка опор консольных светофорных "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,26 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 39,77 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0027 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 3,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |

03. Устройство конструкций контактной сети

Таблица 28-108. Установка жестких поперечин "С ПУТИ" на опорах

Состав работ:

а) комплектование поперечин;

б) сборка и крепление стальных оголовков;

в) установка поперечин на опоры с окончательным закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-108-1 | Установка жестких поперечин "С ПУТИ" на одиночных опорах, перекрывающих пути в количестве до 4 (единица измерения - поперечина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,13 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 9,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0041 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные одинарные | шт. | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |
| Е28-108-2 | Установка жестких поперечин "С ПУТИ" на одиночных опорах, перекрывающих пути в количестве до 7 (единица измерения - поперечина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,1 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 13,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0124 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные одинарные | шт. | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |
| Е28-108-3 | Установка жестких поперечин "С ПУТИ" на одиночных опорах, перекрывающих пути в количестве до 8 (единица измерения - поперечина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,6 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 17,38 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0207 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные одинарные | шт. | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |
| Е28-108-4 | Установка жестких поперечин "С ПУТИ" на сдвоенных опорах, перекрывающих пути в количестве до 7 (единица измерения - поперечина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,48 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 22,72 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 6,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0124 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные двойные | шт. | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |
| Е28-108-5 | Установка жестких поперечин "С ПУТИ" на сдвоенных опорах, перекрывающих пути в количестве до 8 (единица измерения - поперечина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,59 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 22,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 7,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0207 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные двойные | шт. | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |

Таблица 28-109. Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "С ПУТИ" на опорах

Состав работ:

а) комплектование и сборка стальных конструкций мостика с жесткой поперечиной;

б) сборка и крепление стальных оголовков;

в) установка стальных конструкций на опоры с регулировкой положения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-109-1 | Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "С ПУТИ" на одиночных опорах, перекрывающих пути в количестве до 4 (единица измерения - мостик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 12,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0041 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,01 |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные одинарные | шт. | 2 |
| П1/35-30-30 | Конструкции металлических светофорных мостиков | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |
| Е28-109-2 | Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "С ПУТИ" на одиночных опорах, перекрывающих пути в количестве до 7 (единица измерения - мостик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,38 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 16,23 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0124 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,01 |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные одинарные | шт. | 2 |
| П1/35-30-30 | Конструкции металлических светофорных мостиков | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |
| Е28-109-3 | Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "С ПУТИ" на одиночных опорах, перекрывающих пути в количестве до 8 (единица измерения - мостик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 5,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0207 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,01 |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные одинарные | шт. | 2 |
| П1/35-30-30 | Конструкции металлических светофорных мостиков | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |
| Е28-109-4 | Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "С ПУТИ" на сдвоенных опорах, перекрывающих пути в количестве до 7 (единица измерения - мостик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,67 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 22,72 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 7,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0124 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,01 |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные двойные | шт. | 2 |
| П1/35-30-30 | Конструкции металлических светофорных мостиков | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |
| Е28-109-5 | Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "С ПУТИ" на сдвоенных опорах, перекрывающих пути в количестве до 8 (единица измерения - мостик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,76 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 25 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 7,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0207 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,01 |
| 1/35-30-70/10 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенный 2 раза | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Наголовники стальные двойные | шт. | 2 |
| П1/35-30-30 | Конструкции металлических светофорных мостиков | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Поперечины жесткие стальные | т | П |

Таблица 28-110. Установка смотровых люлек "С ПУТИ"

Состав работ:

а) навешивание люлек с рамками на поперечину;

б) очистка, установка стальных конструкций на опоры с регулировкой положения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-110-1 | Установка смотровых люлек "С ПУТИ" (единица измерения - люлька) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Люльки смотровые | т | П |

Таблица 28-111. Установка на опорах консолей

Состав работ:

а) сборка и армирование консолей с изоляторами;

б) установка и крепление консолей с регулировкой положения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-111-1 | Установка на опорах неизолированных консолей массой 75 кг и менее (единица измерения - консоль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,71 |
| М131001 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 0,29 |
| М131002 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 0,2 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-20-5 | Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные со сжатой тягой, длина тяги 3400 мм | шт. | П |
| Е28-111-2 | Установка на опорах неизолированных консолей массой 76 - 150 кг (единица измерения - консоль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,83 |
| М131001 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 0,39 |
| М131002 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 0,26 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-20-5 | Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные со сжатой тягой, длина тяги 3400 мм | шт. | П |
| Е28-111-3 | Установка на опорах неизолированных консолей массой более 150 кг (единица измерения - консоль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,1 |
| М131001 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 0,5 |
| М131002 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 0,33 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-20-5 | Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные со сжатой тягой, длина тяги 3400 мм | шт. | П |
| Е28-111-4 | Установка на опорах изолированных трубчатых консолей (единица измерения - консоль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,28 |
| М131001 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 0,3 |
| М131002 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 0,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-14 | Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой, массой до 60 кг, оцинкованные | т | П |
| Е28-111-5 | Установка на опорах изолированных швеллерных консолей (единица измерения - консоль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,29 |
| М131001 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 0,34 |
| М131002 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 0,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-14 | Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой, массой до 60 кг, оцинкованные | т | П |
| Е28-111-6 | Установка на опорах изолированных консолей на жестких поперечинах с консольными стойками "С ПУТИ" (единица измерения - консоль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,44 |
| М131002 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 1,55 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-14 | Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой, массой до 60 кг, оцинкованные | т | П |

Таблица 28-112. Установка подкосов к консолям

Состав работ:

а) установка подкосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-112-1 | Установка подкосов к неизолированным консолям (единица измерения - подкос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Подкос усиления консоли оцинкованный | 1000 шт. | П |
| Е28-112-2 | Установка подкосов к изолированным консолям (единица измерения - подкос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131002 | Машины для монтажа контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Подкос усиления консоли оцинкованный | 1000 шт. | П |

Таблица 28-113. Установка траверсы для двух изолированных консолей на переходную опору

Состав работ:

а) установка траверсы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-113-1 | Установка траверсы для двух изолированных консолей на переходную опору (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-60 | Траверсы ЛЭЗ.40.0080У тип II оцинкованные | шт. | П |

Таблица 28-114. Установка железобетонных анкеров с оттяжками

Состав работ:

а) разработка котлованов на полную глубину (нормы 3,4) и неполную глубину (норма 2);

б) очистка анкеров;

в) гидроизоляция и установка анкеров (нормы 3,4);

г) вибропогружение анкеров (нормы 1,2);

д) установка анкеров и засыпка пазух котлованов с послойным трамбованием (нормы 3,4);

е) установка металлических оттяжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-114-1 | Установка железобетонных анкеров с оттяжками вибропогружением "С ПУТИ" без направляющих котлованов (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 1,17 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,027 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная | т | 0,0048 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Оттяжки анкерных железобетонных опор | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| Е28-114-2 | Установка железобетонных анкеров с оттяжками вибропогружением "С ПУТИ" в направляющие котлованы (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции) | маш.ч | 1,21 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 1,31 |
| М131500 | Мотовозы-электростанции | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,027 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная | т | 0,0048 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Оттяжки анкерных железобетонных опор | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| Е28-114-3 | Установка железобетонных анкеров с оттяжками закапыванием "С ПУТИ" (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,05 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 1,31 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 3,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Оттяжки анкерных железобетонных опор | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |
| Е28-114-4 | Установка железобетонных анкеров с оттяжками закапыванием "С ПОЛЯ" (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,35 |
| М021610 | Краны для установки опор при работе "с поля" | маш.ч | 1,03 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,75 |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 0,67 |
| М170610 | Транспортер для перевозки опор | маш.ч | 3,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Оттяжки анкерных железобетонных опор | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные для опор контактной сети | шт. | П |

04. Котлованы под опоры контактной сети

Таблица 28-115. Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную

Состав работ:

а) разработка котлованов вручную, устройство и разборка креплений;

б) засыпка пазух котлованов с послойным трамбованием и планировкой лишнего грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-115-1 | Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную в нескальных грунтах (единица измерения - м3 котлована) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00077 |
| Е28-115-2 | Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную в разборно-скальных грунтах (единица измерения - м3 котлована) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00077 |

05. Конструкции тяговых подстанций

Таблица 28-116. Установка конструкций из железобетона открытых распределительных устройств

Состав работ:

а) установка и регулировка положения конструкций;

б) заделка стыков (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-116-1 | Установка конструкций открытых распределительных устройств: блоков фундаментов (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | П |
| Е28-116-2 | Установка конструкций открытых распределительных устройств: стоек (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | П |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,032 |
| Е28-116-3 | Установка конструкций открытых распределительных устройств: балок на установленные стойки (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные | м3 | П |

Таблица 28-117. Устройство каналов кабельных

Состав работ:

а) срезка растительного слоя;

б) разработка траншей вручную и вывозка лишнего грунта;

в) уплотнение грунтового основания;

г) укладка подкладок;

д) установка блоков кабельных каналов и покрытие их плитами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-117-1 | Устройство кабельных каналов шириной 600 мм (единица измерения - м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,02 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блоки железобетонные кабельных каналов | шт. | П |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| Е28-117-2 | Устройство кабельных каналов шириной 850 мм (единица измерения - м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блоки железобетонные кабельных каналов | шт. | П |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| Е28-117-3 | Устройство кабельных каналов шириной 1100 мм (единица измерения - м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блоки железобетонные кабельных каналов | шт. | П |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |

Таблица 28-118. Покилометровый запас материалов и конструкций контактной сети

Состав работ:

а) подготовка площадок;

б) укладка материалов и конструкций с устройством подкладок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-118-1 | Покилометровый запас опорных конструкций контактной сети (единица измерения - 100 км развернутой длины контактной сети) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 23,56 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 69,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 18,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,144 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,286 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,098 |
| 1/10-110-100-15/65 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,136 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 17,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Оттяжки анкерных железобетонных опор | компл. | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | шт. | 2 |
| П2/20-40-35 | Ригели стальные жестких поперечин | шт. | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные для опор контактной сети | шт. | 2 |
| П4/1-1-10 | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети | шт. | 4 |
| П4/1-1-20-50 | Плиты опорные железобетонные | шт. | 2 |
| П4/1-2-20-20 | Лежни железобетонные для опор контактной сети | шт. | 20 |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | 22 |
| Е28-118-2 | Покилометровый запас материалов подвески контактной сети для участков на постоянном токе (единица измерения - 100 км развернутой длины контактной сети) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 25,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-100-15/65 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,102 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 48 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-20-5/180 | Консоль неизолированная трубчатая оцинкованная со сжатой тягой, длина тяги 3400 мм | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Комплект деталей контактной сети | компл. | 1 |
| П1/25 | Комплект компенсаторного узла цепной подвески | компл. | 2 |
| П1/25 | Фиксаторы в сборе прямые | шт. | 9 |
| П1/25 | Фиксаторы обратные | шт. | 9 |
| П1/25-50 | Изоляторы секционные | шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Кронштейны фиксаторные | 100 шт. | 0,18 |
| П2/20-40-35 | Стойки фиксаторные и консольные | 100 шт. | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы компенсатора железобетонные | шт. | 50 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабели дистанционного управления | 1000 м | 0,2 |
| П5/10-20 | Провод алюминиевый | т | 0,6 |
| П5/10-20 | Провод биметаллический сталемедный | т | 0,5 |
| П5/10-20-10-1-3 | Провод сталеалюминиевый в весе меди | т | 0,1 |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод медный гибкий | т | 0,1 |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод медный контактный | т | 2,5 |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод медный несущий трос | т | 1 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-2 | Провод стальной, канат оцинкованный | м | 155 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-2 | Проволока биметаллическая сталемедная | т | 0,1 |
| Е28-118-3 | Покилометровый запас материалов подвески контактной сети для участков на переменном токе (единица измерения - 100 км развернутой длины контактной сети) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 25,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-100-15/65 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,102 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 48 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-20-5/180 | Консоль неизолированная трубчатая оцинкованная со сжатой тягой, длина тяги 3400 мм | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Комплект деталей контактной сети | компл. | 1 |
| П1/25 | Комплект компенсаторного узла цепной подвески | компл. | 2 |
| П1/25 | Фиксаторы в сборе прямые | шт. | 9 |
| П1/25 | Фиксаторы обратные | шт. | 9 |
| П1/25-50 | Изоляторы секционные | шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Кронштейны фиксаторные | 100 шт. | 0,18 |
| П2/20-40-35 | Стойки фиксаторные и консольные | 100 шт. | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы компенсатора железобетонные | шт. | 50 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабели дистанционного управления | 1000 м | 0,2 |
| П5/10-20 | Провод алюминиевый | т | 0,7 |
| П5/10-20 | Провод биметаллический сталемедный | т | 1,5 |
| П5/10-20-10-1-3 | Провод сталеалюминиевый в весе меди | т | 0,1 |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод медный гибкий | т | 0,1 |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод медный контактный | т | 1,5 |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод медный несущий трос | т | 1 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-2 | Провод стальной, канат оцинкованный | м | 155 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-2 | Проволока биметаллическая сталемедная | т | 0,1 |

Таблица 28-119. Устройство запаса кабеля магистральной связи

Состав работ:

а) подготовка площадок;

б) укладка материалов и конструкций с устройством подкладок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-119-1 | Устройство запаса кабеля магистральной связи (единица измерения - 100 км укладываемого магистрального кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,84 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-80 | Кабель магистральной связи | 1000 м | 1,5 |

Раздел 03. Сигнализация, централизация и блокировка

01. Опоры высоковольтных линий автоблокировки

Таблица 28-201. Установка опор

Состав работ:

а) сборка и оснастка опор;

б) разработка грунта естественной влажности;

в) крепление изоляторов на траверсах;

г) установка и выверка положения опор, засыпка грунтом с послойным трамбованием;

д) нанесение надписей и крепление плакатов;

е) установка подвесных крюков и подвеска проводов к выносным силовым опорам (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-201-1 | Установка опор деревянных одноцепных линий без приставок (единица измерения - 100 м3 древесины опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1721 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 495,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 91,63 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 66,76 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 24,87 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 52,36 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 34,03 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 34,03 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 117,81 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 39,27 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 9,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-200/200 | Штырь стальной для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д | шт. | 247 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 3 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 8 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 106 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,16 |
| Е28-201-2 | Установка опор деревянных одноцепных линий с приставками (единица измерения - 100 м3 древесины опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2998 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 736,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 116,5 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 90,32 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 43,2 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 65,45 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 61,52 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 61,52 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 170,16 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 65,45 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 19,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-200/200 | Штырь стальной для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д | шт. | 298 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 3 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 9 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 106 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| Е28-201-3 | Установка опор деревянных двухцепных линий без приставок (единица измерения - 100 м3 древесины опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1840 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 506,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 87,7 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 86,39 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 24,87 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 57,59 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 35,34 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 35,34 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 104,72 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 39,27 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 7 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 14 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 106 |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС | шт. | 23,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,1 |
| Е28-201-4 | Установка опор деревянных двухцепных линий с приставками (единица измерения - 100 м3 древесины опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 751,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 115,19 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 117,81 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,5 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 69,37 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 65,45 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 65,45 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 143,98 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 64,14 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 20,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 8 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 16 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 106 |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС | шт. | 28,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| Е28-201-5 | Установка опор железобетонных одноцепных линий (единица измерения - 100 м3 железобетона опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2461,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 730,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 121,38 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 158,67 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 23,01 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 55,53 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 71,4 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 71,4 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 126,93 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 55,53 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 5 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 12 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 8 |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС | шт. | 21,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-201-6 | Установка опор железобетонных двухцепных линий (единица измерения - 100 м3 железобетона опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2740,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 747,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 111,07 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 195,95 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 23,8 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 62,67 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 71,4 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 71,4 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 115,03 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 47,6 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 25,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 13 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 24 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 8 |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС | шт. | 28,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |
| Е28-201-7 | Установка опор выносных силовых деревянных без приставок (единица измерения - 100 м3 древесины опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2060,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 715,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 209,43 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 121,73 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 19,63 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 26,18 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 26,18 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 196,34 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 86,39 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 9,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,8 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 11 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи | т | 1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 11 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 103 |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС | шт. | 23,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,1 |
| Е28-201-8 | Установка опор выносных силовых деревянных с приставками (единица измерения - 100 м3 древесины опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3693,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1191,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 291,89 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 261,79 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 36,65 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 49,74 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 49,74 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 274,88 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 113,88 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 76,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 2 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 13 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи | т | 1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 13 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 103 |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС | шт. | 28,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| Е28-201-9 | Установка опор выносных силовых железобетонных (единица измерения - 100 м3 железобетона опор в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2367,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 695,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 149,94 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 111,07 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 20,63 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 54,74 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 54,74 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 182,47 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 79,33 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 21,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 2,9 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 17 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи | т | 2 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые высоковольтные | 100 шт. | 16 |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС | шт. | 21,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки, километровый знак, размер 420 х 220 мм | 100 шт. | 2,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | П |

02. Подвеска проводов

Таблица 28-202. Подвеска высоковольтных и сигнальных проводов

Состав работ:

а) раскатка проводов с устройством постоянных соединений;

б) установка сигнальных оснащенных траверс и изоляторов (норма 3);

в) подъем, регулировка и закрепление проводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-202-1 | Подвеска высоковольтных проводов без оснастки на перегоне (единица измерения - 10 км провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,62 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод для воздушных ЛЭП | т | П |
| Е28-202-2 | Подвеска высоковольтных проводов без оснастки на станции (единица измерения - 10 км провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,62 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод для воздушных ЛЭП | т | П |
| Е28-202-3 | Подвеска сигнальных проводов с оснасткой на перегоне или станции (единица измерения - 10 км провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,58 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,205 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 2,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/35 | Брусья деревянные траверсные пропитанные длиной до 3600 мм | м3 | 1,8 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/4 | Колпачок полиэтиленовый для крепления изоляторов КП-22 | шт. | 134 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи | т | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30 | Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов | 100 компл. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод для воздушных ЛЭП | т | П |

03. Сети воздухопроводные

Таблица 28-203. Устройство воздухопроводов

Состав работ:

а) заготовка деталей воздухопровода с резкой и сваркой труб в звенья, приваркой фланцев;

б) разработка грунта под стойки и фикспункты с планировкой и выравниванием поверхности (нормы 1,3,5,7,9,11,13), а также под траншеи для укладки воздухопровода под путями;

в) гидроизоляция стоек и труб под путями;

г) сборка и прокладка воздухопровода с установкой стоек, водоотделителей, вентилей, задвижек, фасонных частей, компенсаторов;

д) пневматические испытания и продувка воздухом трубопроводной сети.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-203-1 | Устройство наземных воздухопроводов при диаметре труб до 32 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 17,54 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,09 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,83 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,2 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00955 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-2 | Устройство наземных воздухопроводов при диаметре труб до 50 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 19,24 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,36 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,86 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,01275 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,07 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-3 | Устройство наземных воздухопроводов при диаметре труб до 70 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 15,18 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,74 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,96 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,2 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,0158 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,09 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-4 | Устройство наземных воздухопроводов при диаметре труб до 80 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 18,19 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,88 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 2 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,9 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,01825 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/17 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-5 | Устройство наземных воздухопроводов при диаметре труб до 100 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 23,3 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 3,01 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 2,13 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 15,39 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,02295 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-6 | Устройство наземных воздухопроводов при диаметре труб до 125 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 30,37 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 3,27 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 2,24 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 21,6 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,02785 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,04 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/20 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-7 | Устройство наземных воздухопроводов при диаметре труб до 150 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 35,08 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 3,4 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 2,34 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 25,4 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,03255 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,18 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/21 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-8 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб до 32 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 20,28 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,09 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,65 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,11 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,6 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00145 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-9 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб до 50 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 20,98 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,36 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,68 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,14 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,6 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00145 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,07 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-10 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб до 70 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 17,48 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,74 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,75 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,17 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,2 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00145 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,09 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-11 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб до 80 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 19,63 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,88 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,83 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,9 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00145 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/17 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-12 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб до 100 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 25,96 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 3,01 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,95 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,25 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16,6 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00145 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-13 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб до 125 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 33,56 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 3,27 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,02 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 23,2 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00145 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,04 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/20 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |
| Е28-203-14 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб до 150 мм (единица измерения - 100 м воздухопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 406 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 38,35 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 3,4 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,17 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,35 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 27,4 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00145 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,18 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/21 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | П |
| П3/3-20-10 | Задвижки чугунные | шт. | П |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты для крепления труб | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фасонные части | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные | шт. | П |

04. Площадки для установки сигнальных точек

Таблица 28-204. Устройство площадок

Состав работ:

а) разработка грунта, установка приставок и обратная засыпка с послойным трамбованием (нормы 1,2);

б) устройство сруба (норма 1);

в) установка железобетонных бортовых плит (норма 2) и плит перекрытия (норма 3);

г) крепление бревен и плит скобами (нормы 1,2);

д) гидроизоляция плит и стоек (норма 2);

е) установка блоков междушпального лотка (норма 3);

ж) заполнение дренирующим грунтом сруба и железобетонной коробки (нормы 1,2) и балластировка выемки (норма 3) с послойным трамбованием;

и) планировка и выравнивание поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-204-1 | Устройство площадок на насыпях с укреплением срубами (единица измерения - сигнальная точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 11,15 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,04 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| П4/1-5-30 | Смесь песчано-гравийно-валунная несортированная | м3 | 8,6 |
| Е28-204-2 | Устройство площадок на насыпях с укреплением железобетонными плитами (единица измерения - сигнальная точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 16,85 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 16,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные прямоугольные плоские | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| П4/1-5-30 | Смесь песчано-гравийно-валунная несортированная | м3 | 9,45 |
| Е28-204-3 | Устройство площадок в выемках (единица измерения - сигнальная точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 6,39 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки железобетонные сборные | м3 | П |
| П4/1-5 | Балласт гравийно-песчаный | м3 | 5,4 |

05. Защита кабеля

Таблица 28-205. Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне

Состав работ:

а) разноска и укладка в отрытые траншеи материалов защиты (нормы 1-3);

б) устройство песчаной постели с подноской песка и покрытием им кабеля (нормы 4,5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-205-1 | Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне кирпичом (до 11 кабелей) (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 619,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 21,47 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 21,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич и камни керамические марки 75 | 1000 шт. | 16,2 |
| Е28-205-2 | Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне кирпичом, добавлять на каждые 1-3 кабеля сверх 11 (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 7,2 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич и камни керамические марки 75 | 1000 шт. | 4,06 |
| Е28-205-3 | Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне железобетонными плитами (до 5 кабелей) (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 614,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 12,83 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 12,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е28-205-4 | Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 20,02 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 20,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 30 |
| Е28-205-5 | Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне постелями песчаными, добавлять на каждые 0,1 м сверх 0,3 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 6,93 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 6,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 10 |

Таблица 28-206. Защита кабеля битумом (двойное покрытие)

Состав работ:

а) покрытие наружной оболочки кабеля битумом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-206-1 | Защита кабеля битумом (двойное покрытие) (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 24,87 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,14 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,34 |

Таблица 28-207. Установка указателей кабельных трасс

Состав работ:

а) установка указателей кабельных трасс с разработкой грунта и гидроизоляцией подземных частей битумом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-207-1 | Установка указателей кабельных трасс (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,89 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |

06. Изолирующие стыки и изоляция деталей стрелочных переводов

Таблица 28-208. Установка изолирующих стыков

Состав работ:

а) установка изолирующих стыков (нормы 1-5), сдвоенных шпал (нормы 3,4) и брусьев (норма 5) с разгонкой стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-208-1 | Установка изолирующих стыков в пути с металлическими накладками без резки рельсов (единица измерения - 10 пар стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,32 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Стык изолирующий | компл. | 20 |
| Е28-208-2 | Установка изолирующих стыков в пути с металлическими накладками с резкой рельсов (единица измерения - 10 пар стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,76 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,32 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Стык изолирующий | компл. | 20 |
| Е28-208-3 | Установка изолирующих стыков в пути с лигнофолевыми накладками (на сдвоенных шпалах) без резки рельсов (единица измерения - 10 пар стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 4,05 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Стык изолирующий | компл. | 20 |
| Е28-208-4 | Установка изолирующих стыков в пути с лигнофолевыми накладками (на сдвоенных шпалах) с резкой рельсов (единица измерения - 10 пар стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 9,76 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 4,05 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 20 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Стык изолирующий | компл. | 20 |
| Е28-208-5 | Установка изолирующих стыков на стрелочных переводах (на сдвоенных брусьях) (единица измерения - 10 пар стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 523,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,82 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 4 |
| 1/35-30-5/5 | Болты специальные для крепления опор с гайкой и шайбой, диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм | т | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Стык изолирующий | компл. | 20 |

Таблица 28-209. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов

Состав работ:

а) изоляция соединительных полос с разметкой, резкой и приваркой угольников (норма 2), комплектованием и установкой изоляции (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-209-1 | Устройство изоляции деталей стрелочных переводов: связных полос без приварки угольников (единица измерения - 10 пар угольников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,13 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-1/1 | Ввод гибкий К 1080 У3 | шт. | 2,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-150 | Сталь угловая | т | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Фибра листовая | кг | 1,94 |
| П5/30-40 | Фибра трубчатая | кг | 0,18 |
| Е28-209-2 | Устройство изоляции деталей стрелочных переводов: связных полос с приваркой угольников (единица измерения - 10 пар угольников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 3,85 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,83 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 10 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-150 | Сталь угловая | т | 0,03 |

Таблица 28-210. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов лафетных угольников

Состав работ:

а) изоляция лафетных угольников, со снятием, разметкой, сверлением отверстий и комплектованием изоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-210-1 | Устройство изоляции деталей стрелочных переводов: лафетных угольников (единица измерения - 10 угольников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-1/1 | Ввод гибкий К 1080 У3 | шт. | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-150 | Сталь угловая | т | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Фибра листовая | кг | 1,56 |
| П5/30-40 | Фибра трубчатая | кг | 0,12 |

Таблица 28-211. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов ушек и тяг

Состав работ:

а) изоляция ушек и тяг со снятием, разметкой, сверлением и комплектованием изоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-211-1 | Устройство изоляции деталей стрелочных переводов: ушек и тяг (единица измерения - 10 тяг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-1/1 | Ввод гибкий К 1080 У3 | шт. | 3,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Фибра листовая | кг | 2,8 |
| П5/30-40 | Фибра трубчатая | кг | 0,6 |

07. Рельсовые соединители

Таблица 28-212. Установка рельсовых соединителей

Состав работ:

а) приварка соединителей с зачисткой (норма 1);

б) заготовка скоб, сверление отверстий и установка соединителей с креплением (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-212-1 | Установка стыковых рельсовых соединителей на электросварке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 6,15 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,36 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00073 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00217 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-90 | Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2 | шт. | П |
| Е28-212-2 | Установка стрелочных гибких штепсельных рельсовых соединителей (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 14,92 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,52 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,52 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 14,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00001 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Соединитель стрелочный из стального оцинкованного троса, длина 1200 мм | шт. | П |

08. Желоба, трубы и лотки для кабеля

Таблица 28-213. Установка желобов железобетонных

Состав работ:

а) разработка углублений и укладка желобов с присыпкой грунтом (нормы 1-3);

б) разработка траншей, укладка желобов под путями и обратная засыпка траншей с трамбованием (нормы 4-6);

в) установка прокладок, закрытие желобов крышками и заделка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-213-1 | Установка железобетонных желобов вне путей при ширине желоба 200 мм (единица измерения - 100 м желоба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 2,88 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,042 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки железобетонные сборные | м3 | П |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 0,19 |
| Е28-213-2 | Установка железобетонных желобов вне путей при ширине желоба 300 мм (единица измерения - 100 м желоба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 4,55 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,042 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки железобетонные сборные | м3 | П |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 0,19 |
| Е28-213-3 | Установка железобетонных желобов вне путей при ширине желоба 400 мм (единица измерения - 100 м желоба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 5,84 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,042 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки железобетонные сборные | м3 | П |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 0,19 |
| Е28-213-4 | Установка железобетонных желобов под путями при ширине желоба 200 мм (единица измерения - 100 м желоба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 2,88 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,88 |
| М132502 | Вагонетки путевые широкой колеи | маш.ч | 8,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,042 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки железобетонные сборные | м3 | П |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 0,19 |
| Е28-213-5 | Установка железобетонных желобов под путями при ширине желоба 300 мм (единица измерения - 100 м желоба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 4,55 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 4,55 |
| М132502 | Вагонетки путевые широкой колеи | маш.ч | 16,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,042 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки железобетонные сборные | м3 | П |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 0,19 |
| Е28-213-6 | Установка железобетонных желобов под путями при ширине желоба 400 мм (единица измерения - 100 м желоба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 552,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 5,84 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 5,84 |
| М132502 | Вагонетки путевые широкой колеи | маш.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,042 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки железобетонные сборные | м3 | П |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 0,19 |

Таблица 28-214. Установка деревянных желобов и защитных труб

Состав работ:

а) изготовление и осмолка столбиков и желобов;

б) установка опорных столбиков с рытьем ям и укладка желобов (нормы 1-3);

в) закрытие желобов крышками после укладки кабеля;

г) укладка хризотилцементных труб с муфтовыми соединениями стыков без учета земляных работ (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-214-1 | Установка деревянных желобов при ширине желоба 240 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 1,48 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,07 |
| Е28-214-2 | Установка деревянных желобов при ширине желоба 370 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 2 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,09 |
| Е28-214-3 | Установка деревянных желобов при ширине желоба 650 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 2,24 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,13 |
| Е28-214-4 | Установка защитных хризотилцементных труб для кабеля диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,3 |
| М131802 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 102 |
| 6/60-25-20/10 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 100 мм (БНМ 100) | шт. | 23 |

Таблица 28-215. Монтаж лотков композиционных на основе смол ПВХ для прокладки наземных и подземных кабельных сетей

Состав работ:

а) устройство песчаной подушки;

б) разметка и резка лотка;

в) укладка лотков ПВХ, соединенных муфтами, в траншею;

г) закрытие лотков крышками с креплением муфтами;

д) засыпка пазух и лотка в траншее слоем 100 мм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-215-1 | Монтаж лотков ПВХ длиной 2 м при использовании автотранспорта (единица измерения - 100 м кабельной канализации) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-2-1/1 | Лоток композиционный поливинилхлоридный высотой 250 мм 1ЛК-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/2 | Крышка лотка композиционного поливинилхлоридного 1-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/3 | Муфта монтажная для лотка композиционного поливинилхлоридного 1-ММ 250.80 | шт. | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е28-215-2 | Монтаж лотков ПВХ длиной 4 м при использовании автотранспорта (единица измерения - 100 м кабельной канализации) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-2-1/1 | Лоток композиционный поливинилхлоридный высотой 250 мм 1ЛК-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/2 | Крышка лотка композиционного поливинилхлоридного 1-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/3 | Муфта монтажная для лотка композиционного поливинилхлоридного 1-ММ 250.80 | шт. | 48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е28-215-3 | Монтаж лотков ПВХ длиной 6 м при использовании автотранспорта (единица измерения - 100 м кабельной канализации) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-2-1/1 | Лоток композиционный поливинилхлоридный высотой 250 мм 1ЛК-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/2 | Крышка лотка композиционного поливинилхлоридного 1-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/3 | Муфта монтажная для лотка композиционного поливинилхлоридного 1-ММ 250.80 | шт. | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е28-215-4 | Монтаж лотков ПВХ длиной 2 м при использовании железнодорожного транспорта (единица измерения - 100 м кабельной канализации) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-2-1/1 | Лоток композиционный поливинилхлоридный высотой 250 мм 1ЛК-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/2 | Крышка лотка композиционного поливинилхлоридного 1-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/3 | Муфта монтажная для лотка композиционного поливинилхлоридного 1-ММ 250.80 | шт. | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е28-215-5 | Монтаж лотков ПВХ длиной 4 м при использовании железнодорожного транспорта (единица измерения - 100 м кабельной канализации) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-2-1/1 | Лоток композиционный поливинилхлоридный высотой 250 мм 1ЛК-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/2 | Крышка лотка композиционного поливинилхлоридного 1-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/3 | Муфта монтажная для лотка композиционного поливинилхлоридного 1-ММ 250.80 | шт. | 48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е28-215-6 | Монтаж лотков ПВХ длиной 6 м при использовании железнодорожного транспорта (единица измерения - 100 м кабельной канализации) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-2-1/1 | Лоток композиционный поливинилхлоридный высотой 250 мм 1ЛК-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/2 | Крышка лотка композиционного поливинилхлоридного 1-КД 250U | м | 102,2 |
| 5/20-20-2-1/3 | Муфта монтажная для лотка композиционного поливинилхлоридного 1-ММ 250.80 | шт. | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |

Таблица 28-216. Монтаж лотковой кабельной канализации из полипропилена

Состав работ:

а) устройство песчаной подушки (толщина 0,1 м), уплотнение грунта за 2 прохода (норма 1);

б) раскладка лотков, натяжение маячного шнура, укладка лотков на подушку, сверление отверстий, крепление лотков между собой, снятие маячного шнура (норма 2);

в) разметка мест установки, выборка лишнего грунта, разравнивание основания, установка корпуса, заглушки, крышки колодца с креплением (норма 3);

г) установка прокладок, распорок, крышек лотков с креплением, сверление отверстий (норма 4);

д) разметка, резка крышки лотка, установка разрезанной крышки с креплением, сверление отверстий (норма 4);

е) засыпка пазух на высоту 0,2 м грунтом из отвала (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-216-1 | Устройство песчаной подушки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 10,1 |
| Е28-216-2 | Монтаж лотков кабельной канализации из полипропилена (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021825 | Кран-манипулятор грузоподъемностью 6,65 т на базе автомобиля | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2-2 | Клипсы кабельной канализации | шт. | 200 |
| П5/20-20-2-2 | Лоток кабельной канализации полимерный размером 1011,5 х 253 х 210 мм для устройства кабельной канализации на общей сети железных дорог | шт. | 100 |
| Е28-216-3 | Монтаж колодца кабельной канализации из полипропилена (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-2-2/2 | Корпус колодца кабельной канализации полимерный размером 371,8х400х300 мм в комплекте с клипсами 6 шт для устройства кабельной канализации на общей сети железных дорог | шт. | 1 |
| 5/20-20-2-2/3 | Крышка колодца кабельной канализации полимерная размером 373,5х364,6х111,8 мм для устройства кабельной канализации на общей сети железных дорог | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2-2 | Заглушка к корпусу колодца полимерная для устройства кабельной канализации на общей сети железных дорог | шт. | 1 |
| Е28-216-4 | Установка прокладок, распорок и крышек лотков кабельной канализации из полипропилена (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021825 | Кран-манипулятор грузоподъемностью 6,65 т на базе автомобиля | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-2-2/1 | Крышка лотка кабельной канализации полимерная размером 1012х259,6х102,5 мм для устройства кабельной канализации на общей сети железных дорог | шт. | 102 |
| 5/20-20-2-2/6 | Прокладка для предотвращения спутывания кабеля полимерная размером 197х28х9,5 мм для устройства кабельной канализации на общей сети железных дорог | шт. | 500 |
| 5/20-20-2-2/7 | Распорка кабельной канализации полимерная размером 219х28х9,5 мм для устройства кабельной канализации на общей сети железных дорог | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2-2 | Клипсы кабельной канализации | шт. | 800 |

Раздел 04. Железные дороги колеи 750 мм

01. Сборка и укладка пути

Таблица 28-301. Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе

Состав работ:

а) перемещение и раскладка укладочных материалов;

б) сверление отверстий в шпалах, антисептирование, клеймение шпал;

в) гнутье рельсов (при необходимости), пришивка рельсов к шпалам;

г) укладка готовых звеньев в штабеля;

д) погрузка звеньев на подвижной состав.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-301-1 | Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1750 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,51 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,24 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 502 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3500 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 51,2 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1750 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,06 |
| Е28-301-2 | Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,51 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,42 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,11 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 502 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3300 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 51,2 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| Е28-301-3 | Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,51 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,98 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 502 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3098 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 51,2 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,05 |
| Е28-301-4 | Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1750 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,51 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,24 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 503 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3500 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 36,1 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1750 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,06 |
| Е28-301-5 | Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,51 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,42 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,11 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 503 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3300 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 36,1 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| Е28-301-6 | Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,51 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,98 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 503 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3098 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 36,1 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| Е28-301-7 | Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе тип рельсов Р15, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,51 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,42 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,36 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 1,6 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 1471 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-10 | Рельсы железнодорожные типа Р-15 | т | 30 |
| Е28-301-8 | Сборка звеньев рельсошпальной решетки на звеносборочной базе тип рельсов Р15, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 1,51 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,51 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,27 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 1,6 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 1382 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-10 | Рельсы железнодорожные типа Р-15 | т | 30 |

Таблица 28-302. Укладка пути звеньями

Состав работ:

а) исправление отдельных мест сливной призмы;

б) укладка звеньев рельсошпальной решетки со сболчиванием стыков и регулировкой зазоров;

в) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-302-1 | Укладка пути звеньями из рельсов длиной до 10 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,47 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 24,35 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 24,35 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 73,04 |
| Е28-302-2 | Укладка пути звеньями из рельсов длиной более 10 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,51 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,57 |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 13,87 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 13,87 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 41,62 |

Таблица 28-303. Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами

Состав работ:

а) исправление отдельных мест сливной призмы;

б) погрузка на базе и разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

в) гнутье рельсов;

г) сверление отверстий в шпалах с антисептированием;

д) пришивка рельсов к шпалам и сболчивание стыков;

е) выправка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-303-1 | Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1750 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1204,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 84,91 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,24 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 502 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3500 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 51,2 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,048 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1750 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,06 |
| Е28-303-2 | Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1169,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 82,57 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,42 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,11 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 502 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3300 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 51,2 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,048 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| Е28-303-3 | Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1138,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 67,12 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,98 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 502 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3098 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 51,2 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,048 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,005 |
| Е28-303-4 | Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1750 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1131,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 72,9 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,24 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 503 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3500 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 36,1 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,048 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1750 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,06 |
| Е28-303-5 | Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1100,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 70,54 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,42 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,11 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 503 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3300 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 36,1 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 36,1 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,048 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| Е28-303-6 | Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1065,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 68,21 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,98 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 503 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3098 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 36,1 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 36,1 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,048 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,05 |
| Е28-303-7 | Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами тип рельсов Р15, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1048,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 64,34 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,42 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,36 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 1,6 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 1471 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,048 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,055 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-10 | Рельсы железнодорожные типа Р-15 | т | 30 |
| Е28-303-8 | Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами тип рельсов Р15, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1017,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 62,15 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,27 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 1,6 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 1382 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,048 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-10 | Рельсы железнодорожные типа Р-15 | т | 30 |

Таблица 28-304. Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами

Состав работ:

а) исправление отдельных мест сливной призмы;

б) сортировка и обрезка рельсов, сверление отверстий для болтов;

в) погрузка на базе, разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов;

г) гнутье рельсов (нормы 10-17);

д) сверление отверстий в шпалах с антисептированием;

е) пришивка рельсов и сболчивание стыков;

ж) выправка пути;

и) клеймение шпал.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-304-1 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р38, число шпал на 1 км пути: 1750 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1517,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 91,87 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,63 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,08 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 3,97 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 18,6 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 76,8 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1750 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,047 |
| Е28-304-2 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р38, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1471,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 89,15 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,63 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 17,5 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 76,8 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,043 |
| Е28-304-3 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р38, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1424,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 86,41 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,33 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,63 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,958 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 3,52 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 4 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 16,4 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 76,8 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,039 |
| Е28-304-4 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р33, число шпал на 1 км пути: 1750 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1424,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,7 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 82,02 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,57 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,08 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 3,97 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 4 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 10,6 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 67 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1750 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,039 |
| Е28-304-5 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р33, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1378,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,7 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 79,53 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,57 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,02 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 4 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 10 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 67 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,043 |
| Е28-304-6 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р33, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1332,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,7 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 77,09 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,33 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,57 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,958 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 3,52 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,9 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 9,4 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 67 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,039 |
| Е28-304-10 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1750 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1378,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 88,02 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,08 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,24 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 552 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3500 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1750 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,039 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 56,3 |
| Е28-304-11 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1349,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 85,67 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,02 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,11 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 552 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3299 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,043 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 56,3 |
| Е28-304-12 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р24, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1315,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 83,29 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,33 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,29 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,958 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,98 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 552 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3098 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,039 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 56,3 |
| Е28-304-13 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1750 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1239,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 75,04 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,39 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,18 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,08 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,24 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 552 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3500 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,008 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1750 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,047 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 39,7 |
| Е28-304-14 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1207,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 72,68 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,18 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,02 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 2,11 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 552 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3300 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,008 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,043 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 39,7 |
| Е28-304-15 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р18, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1173,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 70,3 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,33 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,18 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,958 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 1,93 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 552 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 3098 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,008 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,039 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 39,7 |
| Е28-304-16 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р15, число шпал на 1 км пути: 1650 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1158,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 64,84 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 1,02 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,9 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 1,76 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 1471 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,009 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1650 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,043 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 33 |
| Е28-304-17 | Укладка пути отдельными элементами старогодными рельсами тип рельсов Р16, число шпал на 1 км пути: 1550 (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1123,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,2 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 63,69 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 23,04 |
| М134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,33 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 0,958 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,85 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 1,76 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 1382 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,009 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 1550 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,039 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 33 |

02. Укладка пути на мостах

Таблица 28-305. Укладка мостовых и охранных брусьев и настила на мостах

Состав работ:

а) обработка брусьев со сверлением и антисептированием (нормы 1-3);

б) укладка брусьев с пригонкой и прикреплением болтами (нормы 1-3);

в) заготовка и укладка настила (нормы 1-3);

г) укладка пути с пришивкой рельсов к брусьям и сболчиванием стыков (нормы 4-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-305-1 | Укладка мостовых и охранных брусьев и настила на мостах с двумя тротуарами (единица измерения - 100 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 829,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 14,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 4,6 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,42 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 8,4 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,67 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/5 | Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 26,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0152 |
| Е28-305-2 | Укладка мостовых и охранных брусьев и настила на мостах с одним тротуаром (единица измерения - 100 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 741,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 14,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 4,3 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,42 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,2 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,67 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/5 | Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 24,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0149 |
| Е28-305-3 | Укладка мостовых и охранных брусьев и настила на мостах без тротуара (единица измерения - 100 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 652,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 14,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 4 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,42 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,67 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/5 | Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 21,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0121 |
| Е28-305-4 | Укладка пути на мостах старогодными рельсами тип рельсов Р38 (единица измерения - 100 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,09 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 1,47 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 1,1 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,5 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 3,08 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 7,7 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,004 |
| Е28-305-5 | Укладка пути на мостах старогодными рельсами тип рельсов Р33 (единица измерения - 100 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 5,52 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 0,91 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,65 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,4 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 1,78 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 6,7 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,004 |
| Е28-305-7 | Укладка пути на мостах новыми рельсами тип рельсов Р24 (единица измерения - 100 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,12 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 0,79 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,34 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 50 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 529 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 5,12 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,027 |
| Е28-305-8 | Укладка пути на мостах новыми рельсами тип рельсов Р18 (единица измерения - 100 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 6,95 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 0,72 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,34 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 49 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 529 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 3,61 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,027 |
| Е28-305-9 | Укладка пути на мостах новыми рельсами тип рельсов Р15 (единица измерения - 100 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 6,23 |
| М134021 | Костылезабивщик | маш.ч | 0,65 |
| М134031 | Ключ электрический | маш.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 236 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,027 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-10 | Рельсы железнодорожные типа Р-15 | т | 3 |

Таблица 28-306. Укладка охранных брусьев за устоями мостов

Состав работ:

а) обработка брусьев со сверлением и антисептированием;

б) укладка брусьев с пригонкой и прикреплением болтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-306-1 | Укладка охранных брусьев за устоями мостов (единица измерения - мост) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,00022 |

03. Укладка стрелочных переводов и глухих пересечений

Таблица 28-307. Укладка стрелочных переводов и глухих пересечений

Состав работ:

а) погрузка на базе с разгрузкой на месте укладки, развозка и раскладка по фронту работы укладочных материалов;

б) подготовка основания;

в) раскладка переводных брусьев, шпал и металлических частей;

г) заготовка рельсовых рубок;

д) сверление отверстий;

е) сболчивание рельсов, прикрепление металлических частей к брусьям и шпалам;

ж) установка стрелочных переводов по проекту;

и) выправка и регулировка;

к) установка предельных столбиков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-307-1 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р38, марка крестовин 1:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 12,19 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,61 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 3,4 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,43 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 1,5 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,24 |
| 1/35-10-60/20 | Фонари стрелочные с керосиновым освещением | 100 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0077 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-307-2 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р38, марка крестовин 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 12,12 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,48 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 24,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 3,3 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,43 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 1,3 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,14 |
| 1/35-10-60/20 | Фонари стрелочные с керосиновым освещением | 100 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0072 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-307-3 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р33, марка крестовин 1:11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,38 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,22 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 22,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,17 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 3 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,25 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 1,3 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,06 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,24 |
| 1/35-10-60/20 | Фонари стрелочные с керосиновым освещением | 100 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0077 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-307-4 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р33, марка крестовин 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 11,6 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,06 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,17 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 2,9 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 1,1 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,14 |
| 1/35-10-60/20 | Фонари стрелочные с керосиновым освещением | 100 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0072 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-307-7 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р24, марка крестовин 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 8,17 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,24 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 16,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 23 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 1,08 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 74 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 0,83 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0077 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-307-8 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р24, марка крестовин 1:8 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,72 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,2 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 15,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 21 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 1,08 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 69 |
| 1/35-10-10-150-10/15 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-24 | т | 0,67 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 1,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0072 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,02 |
| Е28-307-9 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р18, марка крестовин 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,96 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,98 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 15,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 29 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 0,68 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 74 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,62 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0077 |
| Е28-307-10 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р18, марка крестовин 1:8 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,27 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,94 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 14,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 20 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 0,68 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 69 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,48 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 1,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0072 |
| Е28-307-11 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р18, марка крестовин 1:7 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,23 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,91 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 14,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 20 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 0,65 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 54 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,44 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 1,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0077 |
| Е28-307-12 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р15, марка крестовин 1:9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 7,93 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,9 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 15,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 0,62 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 34 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0072 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-10 | Рельсы железнодорожные типа Р-15 | т | 0,51 |
| Е28-307-13 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р15, марка крестовин 1:8 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,9 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,89 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 13,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 0,6 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 0,62 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 29 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 1,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0077 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-10 | Рельсы железнодорожные типа Р-15 | т | 0,4 |
| Е28-307-14 | Укладка стрелочных переводов тип рельсов Р15, марка крестовин 1:7 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,85 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,87 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 13,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 0,62 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 25 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 1,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0072 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-10 | Рельсы железнодорожные типа Р-15 | т | 0,37 |
| Е28-307-15 | Укладка прямых глухих пересечений тип рельсов Р24, Р18, Р15 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,65 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,73 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 7,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0077 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Глухие пересечения прямые | компл. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |
| Е28-307-16 | Укладка косых глухих пересечений тип рельсов Р24, Р18, Р15 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,08 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,89 |
| М134001 | Рельсосверлилка | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0077 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Глухие пересечения косые для Р-24, Р-18, Р-15 | компл. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,03 |

04. Пришивка рельсов костылями

Таблица 28-308. Пришивка рельсов костылями

Состав работ:

а) погрузка костылей на платформу и выгрузка у места работ;

б) раскладка костылей по шпалам;

в) пришивка рельсов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-308-1 | Пришивка рельсов костылями тип рельсов Р38, Р33 (единица измерения - 1000 костылей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,15 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,38 |
| Е28-308-2 | Пришивка рельсов костылями тип рельсов Р24, Р18, Р15 (единица измерения - 1000 костылей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 0,56 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,25 |

05. Балластировка

Таблица 28-309. Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений

Состав работ:

а) подготовка основной площадки и пути к балластировке;

б) дозировка балласта и подъемка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений;

в) устройство отводов;

г) выправка и рихтовка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений вслед за балластировкой и после обкатки пути;

д) заполнение шпальных ящиков балластом с трамбованием;

е) отделка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-309-1 | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений песчаным балластом (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1320,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 29,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный для железнодорожного пути | м3 | 1190 |
| Е28-309-2 | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений гравийным балластом (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1424,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 32,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт гравийный для железнодорожного пути | м3 | 1220 |
| Е28-309-3 | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений щебеночным балластом (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1714,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 38,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт щебеночный для железнодорожного пути | м3 | 1170 |

06. Выправка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений на песчано-гравийном балласте перед сдачей в эксплуатацию (послеосадочный ремонт)

Таблица 28-310. Выправка пути

Состав работ:

а) перешивка пути;

б) регулировка зазоров с перестановкой противоугонов;

в) исправление просадок и перекосов со сплошной подбивкой шпал и брусьев;

г) рихтовка пути;

д) добавление балласта в шпальные ящики с трамбованием;

е) окончательная отделка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-310-1 | Выправка пути, уложенного на песчаном балласте (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 10,21 |
| Е28-310-2 | Выправка пути, уложенного на гравийном или асбестовом балласте (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 478,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 10,81 |
| Е28-310-3 | Выправка пути, уложенного на щебеночном балласте (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 565,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 12,77 |

Таблица 28-311. Выправка стрелочных переводов

Состав работ:

а) перешивка стрелочных переводов;

б) регулировка зазоров с перестановкой противоугонов;

в) исправление просадок и перекосов со сплошной подбивкой шпал и брусьев;

г) рихтовка стрелочных переводов;

д) добавление балласта в шпальные ящики с трамбованием;

е) окончательная отделка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-311-1 | Выправка стрелочных переводов, уложенных на песчаном балласте (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,55 |
| Е28-311-2 | Выправка стрелочных переводов, уложенных на гравийном или асбестовом балласте (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,59 |
| Е28-311-3 | Выправка стрелочных переводов, уложенных на щебеночном балласте (единица измерения - стрелочный перевод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,68 |

Таблица 28-312. Выправка глухих пересечений

Состав работ:

а) перешивка глухих пересечений;

б) регулировка зазоров с перестановкой противоугонов;

в) исправление просадок и перекосов со сплошной подбивкой шпал и брусьев;

г) рихтовка глухих пересечений;

д) добавление балласта в шпальные ящики с трамбованием;

е) окончательная отделка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-312-1 | Выправка глухих пересечений, уложенных на песчаном балласте (единица измерения - глухое пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,33 |
| Е28-312-2 | Выправка глухих пересечений, уложенных на гравийном или асбестовом балласте (единица измерения - глухое пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,36 |
| Е28-312-3 | Выправка глухих пересечений, уложенных на щебеночном балласте (единица измерения - глухое пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,42 |

07. Установка противоугонов и распорок

Таблица 28-313. Установка противоугонов

Состав работ:

а) установка противоугонов с очисткой подошвы рельсов, откопкой балласта и обратной засыпкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-313-1 | Установка клиновых противоугонов (единица измерения - 100 противоугонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,19 |
| Е28-313-2 | Установка пружинных противоугонов (единица измерения - 100 противоугонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,13 |

Таблица 28-314. Установка распорок

Состав работ:

а) изготовление деревянных распорок;

б) установка распорок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-314-1 | Установка распорок (единица измерения - 100 распорок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/90 | Дрова длиной 1 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,2 |

08. Поворотный круг

Таблица 28-315. Установка поворотного круга

Состав работ:

а) рытье котлована;

б) засыпка котлована песком с трамбованием;

в) изготовление рамы из брусьев с осмолкой;

г) укладка рамы с постановкой болтов;

д) установка поворотного круга с выверкой его по осям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-315-1 | Установка поворотного круга (единица измерения - поворотный круг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0069 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10 | Круг поворотный | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 2 |

09. Устройство переездов

Таблица 28-316. Устройство переездов с деревянным настилом

Состав работ:

а) заготовка и укладка контррельсов;

б) укладка лежней в междупутье;

в) устройство одиночного настила из брусьев;

г) антисептирование брусьев, лежней и деревянных подкладок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-316-1 | Устройство переездов с деревянным настилом в пределах длины шпал (единица измерения - 100 м2 настила) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 669,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 3,68 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 10,2 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 210 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0072 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 3,1 |
| Е28-316-2 | Устройство переездов с деревянным настилом в пределах междупутий (единица измерения - 100 м2 настила) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 7,1 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 10,4 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 240 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0095 |

10. Устройство упоров и откидных брусьев

Таблица 28-317. Устройство упоров

Состав работ:

а) планировка площадки под упоры;

б) изготовление, сборка и установка упоров;

в) антисептирование деревянных деталей;

г) окраска упоров;

д) отсыпка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-317-1 | Устройство металлических упоров (единица измерения - упор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,04 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,002 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,002 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 4 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 4 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,0002 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 0,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 1 |
| Е28-317-2 | Устройство деревянных упоров (единица измерения - упор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,1 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0036 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 8 |

Таблица 28-318. Изготовление и установка откидных брусьев

Состав работ:

а) изготовление деревянных деталей с антисептированием;

б) установка столбов и брусьев с постановкой поковок;

в) окраска.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-318-1 | Изготовление и установка откидных брусьев (единица измерения - брус) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0021 |

11. Покилометровый запас материалов верхнего строения пути

Таблица 28-319. Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей

Состав работ:

а) устройство станков;

б) погрузка на базе, перевозка и разгрузка у места укладки покилометрового запаса материалов верхнего строения пути;

в) укладка материалов на станки с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-319-1 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей, рельсы длиной 12,5 м, тип рельсов Р38 (единица измерения - 100 км главных путей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 774,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 21,5 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 260 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,35 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,97 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 27,2 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,67 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 96 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,034 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,18 |
| Е28-319-2 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей, рельсы длиной 12,5 м, тип рельсов Р33 (единица измерения - 100 км главных путей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 720,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 21,5 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 260 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,35 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,97 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 22,7 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,61 |
| 1/35-10-10-150-100/15 | Рельсы старогодные 2 группы | т | 84 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,15 |
| Е28-319-4 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей, рельсы длиной 8 м, тип рельсов Р24 (единица измерения - 100 км главных путей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10,7 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 130 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,6 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 1327 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 201 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,021 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 41 |
| Е28-319-5 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей, рельсы длиной 8 м, тип рельсов Р18 (единица измерения - 100 км главных путей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 450,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10,7 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 130 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,38 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 1732 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 113 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,016 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,085 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 29 |
| Е28-319-6 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей, рельсы длиной 7 м, тип рельсов Р15 (единица измерения - 100 км главных путей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10,7 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 130 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,1 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,38 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 4,4 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 88 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,016 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,085 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 21 |
| Е28-319-7 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей, рельсы длиной 16 м, тип рельсов Р24 (единица измерения - 100 км главных путей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 769,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 21,4 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 260 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,6 |
| 1/35-10-10-70/200 | Накладка для рельсов типа Р-24 | шт. | 664 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 201 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,025 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 41 |
| Е28-319-8 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей, рельсы длиной 16 м, тип рельсов Р18 (единица измерения - 100 км главных путей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 721,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 21,4 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 260 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,38 |
| 1/35-10-10-70/90 | Накладка для рельсов типа Р-18 | шт. | 866 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 113 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,025 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 29 |
| Е28-319-9 | Покилометровый запас материалов верхнего строения пути главных и станционных путей, рельсы длиной 14 м, тип рельсов Р15 (единица измерения - 100 км главных путей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 692,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 21,4 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 260 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/180 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 3,6 | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,38 |
| 1/35-10-10-70/180 | Накладки угловые к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 2,2 |
| 1/35-10-10-140/350 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 88 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,025 |
| 1/35-10-30-15/30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для узкой колеи, пропитанные тип I | шт. | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-150-100 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 21 |

Таблица 28-320. Покилометровый запас стрелочных переводов и глухих пересечений

Состав работ:

а) устройство станков;

б) погрузка на базе, перевозка и разгрузка у места укладки покилометрового запаса материалов верхнего строения пути;

в) укладка материалов на станки с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-320-1 | Покилометровый запас стрелочных переводов и глухих пересечений (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,31 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-90/320 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 1,08 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,75 |

Таблица 28-321. Покилометровый запас мостовых брусьев

Состав работ:

а) устройство станков;

б) погрузка на базе, перевозка и разгрузка у места укладки покилометрового запаса материалов верхнего строения пути;

в) укладка материалов на станки с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-321-1 | Покилометровый запас мостовых брусьев (единица измерения - 100 м длины моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 0,52 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/5 | Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,5 |

12. Разборка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений

Таблица 28-322. Разборка пути

Состав работ:

а) разболчивание стыков (нормы 1,2);

б) вырезка балласта из шпальных ящиков (нормы 1,2);

в) разборка пути звеньями с погрузкой звеньев на платформы, выгрузка звеньев на базе (нормы 1,2);

г) планировка балластной призмы (нормы 1,2);

д) расшивка звеньев с сортировкой и укладкой материалов в штабели (нормы 1,2);

е) рыхление балласта в шпальных ящиках (нормы 3-6);

ж) разболчивание стыков (нормы 3-6);

и) расшивка пути и уборка рельсов (нормы 3-6);

к) собирание и складирование скреплений (нормы 3-6);

л) уборка шпал (нормы 3-6);

м) погрузка разбираемых материалов на подвижной состав и выгрузка их на базе (нормы 3-6);

н) складирование рельсов, шпал и скреплений в штабели и кучи (нормы 3-6);

п) планирование балластной призмы (нормы 3-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-322-1 | Разборка пути звеньями, тип рельсов Р24, Р18, Р15 длиной до 10 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 22,12 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 22,12 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 66,36 |
| Е28-322-2 | Разборка пути звеньями, тип рельсов Р24, Р18, Р15 длиной более 10 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 10,61 |
| М132002 | Путеукладчик узкой колеи | маш.ч | 10,61 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 31,8 |
| Е28-322-3 | Разборка пути отдельными элементами, тип рельсов Р38, Р33 длиной 12,5 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 719,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 72,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| Е28-322-4 | Разборка пути отдельными элементами, тип рельсов Р38, Р33 длиной более 12,5 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 596,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 72,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| Е28-322-5 | Разборка пути отдельными элементами, тип рельсов Р24, Р18, Р15 длиной до 10 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 559,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 72,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| Е28-322-6 | Разборка пути отдельными элементами, тип рельсов Р24, Р18, Р15 длиной более 10 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 537,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 72,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |

Таблица 28-323. Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений

Состав работ:

а) рыхление балласта в шпальных ящиках;

б) разболчивание стыков;

в) расшивка пути и уборка рельсов;

г) собирание и складирование скреплений;

д) уборка шпал;

е) погрузка разбираемых материалов на подвижной состав и выгрузка их на базе;

ж) складирование рельсов, шпал и скреплений в штабели и кучи;

и) планировка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-323-1 | Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений отдельными элементами, тип рельсов Р38, Р33 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,63 |
| Е28-323-2 | Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений отдельными элементами, тип рельсов Р24, Р18, Р15 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,32 |

13. Передвижка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений

Таблица 28-324. Передвижка пути до 2 м

Состав работ:

а) подготовка основания для передвигаемого пути;

б) передвижка пути с откапыванием шпал при песчаном или ракушечном балласте, разболчиванием, ослаблением, закреплением болтов;

в) частичная перешивка пути с перегонкой шпал;

г) регулировка зазоров;

д) выправка пути после передвижки и после обкатки поездами с заполнением шпальных ящиков балластом и оправкой балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-324-1 | Передвижка пути до 2 м тип рельсов Р38, Р33 при песчаном или ракушечном балласте (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793,5 |
| Е28-324-2 | Передвижка пути до 2 м тип рельсов Р38, Р33 при щебеночном, гравийном или асбестовом балласте (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 952,21 |
| Е28-324-3 | Передвижка пути до 2 м тип рельсов Р24, Р18, Р15 при песчаном или ракушечном балласте (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598,89 |
| Е28-324-4 | Передвижка пути до 2 м тип рельсов Р24, Р18, Р15 при щебеночном, гравийном или асбестовом балласте (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 718,21 |

Таблица 28-325. Передвижка стрелочных переводов и глухих пересечений до 2 м

Состав работ:

а) подготовка основания для передвигаемого перевода или пересечения;

б) передвижка перевода или пересечения с откапыванием брусьев при песчаном или ракушечном балласте, разболчиванием, ослаблением, закреплением болтов;

в) частичная перешивка перевода или пересечения с перегонкой брусьев;

г) регулировка зазоров;

д) перестановка предельного столбика и переводного механизма с регулировкой;

е) выправка перевода или пересечений после передвижки и после обкатки поездами с заполнением шпальных ящиков балластом и отправкой балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-325-1 | Передвижка стрелочных переводов и глухих пересечений до 2 м тип рельсов Р38, Р33 при песчаном и ракушечном балласте (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| Е28-325-2 | Передвижка стрелочных переводов и глухих пересечений до 2 м тип рельсов Р38, Р33 при щебеночном, гравийном и асбестовом балласте (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,58 |
| Е28-325-3 | Передвижка стрелочных переводов и глухих пересечений до 2 м тип рельсов Р24, Р18, Р15 при песчаном и ракушечном балласте (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,96 |
| Е28-325-4 | Передвижка стрелочных переводов и глухих пересечений до 2 м тип рельсов Р24, Р18, Р15 при щебеночном, гравийном и асбестовом балласте (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,96 |

Раздел 05. Рельсовые пути строительных башенных кранов

Таблица 28-401. Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов

Состав работ:

а) отсыпка и планировка земляного полотна;

б) уплотнение земляного полотна, нарезка канав;

в) удаление излишнего, негодного грунта;

г) устройство балластной призмы;

д) укладка инвентарных секций рельсового пути;

е) выправка рельсового пути;

ж) разборка рельсового пути; и) перемещение (при необходимости) материала балластной призмы в отвал.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-401-1 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт: песок (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,77 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 18,33 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на деревянных полушпалах | шт. | 2 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0085 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 24 |
| Е28-401-2 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт: гравий (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,77 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 18,85 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на деревянных полушпалах | шт. | 2 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0085 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий | м3 | 24 |
| Е28-401-3 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт: щебень (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,77 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 19,9 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,08 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на деревянных полушпалах | шт. | 2 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0085 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 24 |
| Е28-401-4 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р65, балласт: песок (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,77 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 17,8 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,17 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на деревянных полушпалах | шт. | 2 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0081 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 22 |
| Е28-401-5 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р65, балласт: гравий (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,77 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 18,33 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,17 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на деревянных полушпалах | шт. | 2 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0081 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий | м3 | 22 |
| Е28-401-6 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р65, балласт: щебень (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,77 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 19,21 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,17 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на деревянных полушпалах | шт. | 2 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0081 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 22 |
| Е28-401-7 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт: песок (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,54 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 20,1 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки диаметром 24 мм длиной 90 мм с гайками и шайбами | кг | 23,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на железобетонных балках | шт. | 4 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0118 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 2 |
| П1/35-10 | Шайбы стальные 70 х 50 х 8 мм | т | 0,0113 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 19 |
| Е28-401-8 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт: гравий (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,54 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 20,94 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки диаметром 24 мм длиной 90 мм с гайками и шайбами | кг | 23,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на железобетонных балках | шт. | 4 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0118 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 2 |
| П1/35-10 | Шайбы стальные 70 х 50 х 8 мм | т | 0,0113 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий | м3 | 19 |
| Е28-401-9 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт: щебень (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,54 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 22,41 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки диаметром 24 мм длиной 90 мм с гайками и шайбами | кг | 23,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на железобетонных балках | шт. | 4 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0118 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 2 |
| П1/35-10 | Шайбы стальные 70 х 50 х 8 мм | т | 0,0113 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 19 |
| Е28-401-10 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р65, балласт: песок (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,54 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 19,48 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки диаметром 24 мм длиной 90 мм с гайками и шайбами | кг | 23,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на железобетонных балках | шт. | 4 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0118 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 2 |
| П1/35-10 | Шайбы стальные 70 х 50 х 8 мм | т | 0,0113 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 17 |
| Е28-401-11 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р65, балласт: гравий (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,54 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 20,55 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки диаметром 24 мм длиной 90 мм с гайками и шайбами | кг | 23,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на железобетонных балках | шт. | 4 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0118 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 2 |
| П1/35-10 | Шайбы стальные 70 х 50 х 8 мм | т | 0,0113 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий | м3 | 17 |
| Е28-401-12 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р65, балласт: щебень (единица измерения - звено (12,5 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,54 |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 21,7 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,78 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/120 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 27 мм, длиной 160 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,19 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки диаметром 24 мм длиной 90 мм с гайками и шайбами | кг | 23,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Инвентарные секции рельсовых путей на железобетонных балках | шт. | 4 |
| П1/35 | Прокладки стальные 120 х 35 х 16 мм | т | 0,0118 |
| П1/35 | Стяжки | шт. | 2 |
| П1/35-10 | Шайбы стальные 70 х 50 х 8 мм | т | 0,0113 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 17 |

Таблица 28-402. Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления

Состав работ:

а) погрузка и разгрузка тупиковых упоров, выключающих линеек и материалов для контурного заземления;

б) установка и снятие тупиковых упоров и выключающих линеек;

в) устройство приямков и рытье канав для укладки соединительных проводников;

г) забивка заземлителей;

д) укладка соединительных проводников, приваривание их к рельсам и заземлителям для создания контура заземления;

е) засыпка приямков и канав;

ж) разборка заземления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-402-1 | Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления (единица измерения - путь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,034 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Тупиковые упоры | шт. | 4 |

Раздел 06. Монтаж строительных башенных кранов

Таблица 28-500. Монтаж башенных кранов КБ-100.3, КБ-100.3А-1 из укрупненных узлов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из укрупненных узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-500-1 | Монтаж башенных кранов КБ-100.3, КБ-100.3А-1 из укрупненных узлов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,6 |

Таблица 28-501. Монтаж башенных кранов КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2 по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-501-1 | Монтаж башенных кранов КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2 по мобильной схеме (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,77 |

Таблица 28-502. Монтаж башенных кранов КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2 из укрупненных узлов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из укрупненных узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-502-1 | Монтаж башенных кранов КБ-100, КБ-100.ОА, КБ-100.ОА-1С, КБ-100.ОС, КБ-100.ОАС, КБ-100.1, КБ-100.2 из укрупненных узлов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 20,5 |

Таблица 28-503. Монтаж башенных кранов КБ-160.2, КБ-160.4, КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-503-1 | Монтаж башенных кранов КБ-160.2, КБ-160.4, КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В по мобильной схеме, пять секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 45,06 |
| Е28-503-2 | Монтаж башенных кранов КБ-160.2, КБ-160.4, КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,24 |
| Е28-503-3 | Монтаж башенных кранов КБ-160.2, КБ-160.4, КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,29 |

Таблица 28-504. Монтаж башенных кранов КБ-160.2, КБ-160.4, КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-504-1 | Монтаж башенных кранов КБ-160.2, КБ-160.4, КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В из отдельных элементов, пять секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 70,16 |
| Е28-504-2 | Монтаж башенных кранов КБ-160.2, КБ-160.4, КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,24 |
| Е28-504-3 | Монтаж башенных кранов КБ-160.2, КБ-160.4, КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,29 |

Таблица 28-505. Монтаж башенных кранов КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403В) по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-505-1 | Монтаж башенных кранов КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403В) по мобильной схеме, пять секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 54,16 |
| Е28-505-2 | Монтаж башенных кранов КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403В) по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,24 |
| Е28-505-3 | Монтаж башенных кранов КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403В) по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,29 |

Таблица 28-506. Монтаж башенных кранов КБ-306, С-981 по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-506-1 | Монтаж башенных кранов КБ-306, С-981 по мобильной схеме, четыре секции башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,93 |
| Е28-506-2 | Монтаж башенных кранов КБ-306, С-981 по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,71 |
| Е28-506-3 | Монтаж башенных кранов КБ-306, С-981 по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |

Таблица 28-507. Монтаж башенных кранов КБ-306, С-981 из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-507-1 | Монтаж башенных кранов КБ-306, С-981 из отдельных элементов, четыре секции башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 62,28 |
| Е28-507-2 | Монтаж башенных кранов КБ-306, С-981 из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,71 |
| Е28-507-3 | Монтаж башенных кранов КБ-306, С-981 из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |

Таблица 28-508. Монтаж башенных кранов КБ-308 из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-508-1 | Монтаж башенных кранов КБ-308 из отдельных элементов, четыре секции башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 63,37 |
| Е28-508-2 | Монтаж башенных кранов КБ-308 из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,71 |
| Е28-508-3 | Монтаж башенных кранов КБ-308 из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |

Таблица 28-509. Монтаж башенных кранов КБ-309 по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-509-1 | Монтаж башенных кранов КБ-309 по мобильной схеме, четыре секции башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 40,28 |
| Е28-509-2 | Монтаж башенных кранов КБ-309 по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,71 |
| Е28-509-3 | Монтаж башенных кранов КБ-309 по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |

Таблица 28-510. Монтаж башенных кранов СК-3861 из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-510-1 | Монтаж башенных кранов СК-3861 из отдельных элементов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 62,49 |

Таблица 28-511. Монтаж башенных кранов КБ-271 по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-511-1 | Монтаж башенных кранов КБ-271 по мобильной схеме (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,6 |

Таблица 28-512. Монтаж башенных кранов КБ-271 из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-512-1 | Монтаж башенных кранов КБ-271 из отдельных элементов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 61,95 |

Таблица 28-513. Монтаж башенных кранов КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, КБ-405.1-АМ по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-513-1 | Монтаж башенных кранов КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А по мобильной схеме, шесть секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 53,42 |
| Е28-513-2 | Монтаж башенных кранов КБ-405.1-АМ по мобильной схеме, шесть секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 54,26 |
| Е28-513-3 | Монтаж башенных кранов КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, КБ-405.1-АМ по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,71 |
| Е28-513-4 | Монтаж башенных кранов КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, КБ-405.1-АМ по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |

Таблица 28-514. Монтаж башенных кранов КБ-408 по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-514-1 | Монтаж башенных кранов КБ-408 по мобильной схеме, шесть секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 52,71 |
| Е28-514-2 | Монтаж башенных кранов КБ-408 по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,71 |
| Е28-514-3 | Монтаж башенных кранов КБ-408 по мобильной схеме: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |

Таблица 28-515. Монтаж башенных кранов КБм-401П из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-515-1 | Монтаж башенных кранов КБм-401П из отдельных элементов (шесть промежуточных секций башни, шесть секций стрелы) (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 127,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 127,47 |
| Е28-515-2 | Монтаж башенных кранов КБм-401П из отдельных элементов: при увеличении (уменьшении) высоты башни на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключать) (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,56 |
| Е28-515-3 | Монтаж башенных кранов КБм-401П из отдельных элементов: при увеличении длины стрелы на монтаж каждой промежуточной секции стрелы добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |

Таблица 28-516. Монтаж башенных кранов КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-516-1 | Монтаж башенных кранов КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 из отдельных элементов, шесть промежуточных секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 128,81 |
| Е28-516-2 | Монтаж башенных кранов КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 из отдельных элементов: при увеличении (уменьшении) высоты башни на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключать) (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,61 |

Таблица 28-517. Монтаж башенных кранов КБСМ-503 из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-517-1 | Монтаж башенных кранов КБСМ-503 из отдельных элементов, семь промежуточных секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 125,03 |
| Е28-517-2 | Монтаж башенных кранов КБСМ-503 из отдельных элементов: при увеличении (уменьшении) высоты башни на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключать) (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,61 |

Таблица 28-518. Монтаж башенных кранов КБ-573 из укрупненных узлов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из укрупненных узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-518-1 | Монтаж башенных кранов КБ-573 из укрупненных узлов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 62,53 |
| Е28-518-2 | Монтаж башенных кранов КБ-573 из укрупненных узлов: при увеличении высоты башни на монтаж каждой промежуточной секции башни добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,73 |

Таблица 28-519. Монтаж башенных кранов МСК 10-20 из укрупненных узлов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из укрупненных узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-519-1 | Монтаж башенных кранов МСК 10-20 из укрупненных узлов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 35,28 |

Таблица 28-520. Монтаж башенных кранов МСК-250 из укрупненных узлов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из укрупненных узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-520-1 | Монтаж башенных кранов МСК-250 из укрупненных узлов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 37,05 |

Таблица 28-521. Монтаж башенных кранов МСК-400 из укрупненных узлов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из укрупненных узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-521-1 | Монтаж башенных кранов МСК-400 из укрупненных узлов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 73,11 |

Таблица 28-522. Монтаж башенных кранов КБ-603 из укрупненных узлов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из укрупненных узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-522-1 | Монтаж башенных кранов КБ-603 из укрупненных узлов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 73,11 |

Таблица 28-523. Монтаж башенных кранов КБ-404 из укрупненных узлов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из укрупненных узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-523-1 | Монтаж башенных кранов КБ-404 из укрупненных узлов (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 35,45 |

Таблица 28-524. Монтаж башенных кранов КБм-401УХЛ из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-524-1 | Монтаж башенных кранов КБм-401УХЛ из отдельных элементов (шесть секций башни, одиннадцать секций стрелы (65 м)) (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 152,33 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 11,46 |
| Е28-524-2 | Монтаж башенных кранов КБм-401УХЛ из отдельных элементов: при увеличении (уменьшении) высоты башни на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключать) (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,56 |
| Е28-524-3 | Монтаж башенных кранов КБм-401УХЛ из отдельных элементов: при увеличении длины стрелы на монтаж одной дополнительной секции стрелы добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1,04 |

Таблица 28-525. Монтаж башенных кранов КБ-309.03-АХЛ-01 по мобильной схеме

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана по мобильной схеме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-525-1 | Монтаж башенных кранов КБ-309.03-АХЛ-01 по мобильной схеме, четыре секции башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 53,42 |
| Е28-525-2 | Монтаж башенных кранов КБ-309.03-АХЛ-01: при увеличении высоты башни на каждую последующую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,71 |
| Е28-525-3 | Монтаж башенных кранов КБ-309.03-АХЛ-01: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |

Таблица 28-526. Монтаж башенных кранов КБ-674А из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-526-1 | Монтаж башенных кранов КБ-674А из отдельных элементов (пять рядовых секций башни, три секции стрелы (35 м), восемь плит балласта) (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 544,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 284,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 41,78 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 161,85 |
| Е28-526-2 | Монтаж башенных кранов КБ-674А из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на монтаж одной дополнительной рядовой секции башни добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,54 |
| Е28-526-3 | Монтаж башенных кранов КБ-674А из отдельных элементов: при увеличении длины стрелы на монтаж одной дополнительной секции стрелы добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,42 |
| Е28-526-4 | Монтаж башенных кранов КБ-674А из отдельных элементов: при укладке одной дополнительной плиты балласта добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,92 |

Таблица 28-527. Монтаж башенных кранов КБк-160.2, КБ-403, КБ-403А, КБ-403В из отдельных элементов

Состав работ:

а) разгрузка крана;

б) монтаж крана из отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-527-1 | Монтаж башенных кранов КБк-160.2, КБ-403, КБ-403А, КБ-403В из отдельных элементов, пять секций башни (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 71,11 |
| Е28-527-2 | Монтаж башенных кранов КБк-160.2, КБ-403, КБ-403А, КБ-403В из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на монтаж каждой последующей промежуточной секции башни добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,24 |
| Е28-527-3 | Монтаж башенных кранов КБк-160.2, КБ-403, КБ-403А, КБ-403В из отдельных элементов: при увеличении высоты башни на вторую промежуточную секцию добавлять (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,29 |

Таблица 28-528. Монтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132

Состав работ:

а) разгрузка элементов крана;

б) монтаж крестообразной стационарной рамы из отдельных элементов (норма 1);

в) монтаж опорной секции башни с установкой опорных подкосов, лестницы для монтажа (норма 1);

г) монтаж блоков центрального балласта (4 блока) с установкой лестницы для монтажа (норма 1);

д) монтаж секции основания башни (норма 1);

е) монтаж обоймы наращивания с установкой направляющей, лестниц, перил, гидроагрегата с проверкой уровня масла (норма 1);

ж) монтаж платформы с поворотным кругом и его рамой с установкой держателя, лестницы, концевого выключателя, подключением кабеля, проверкой системы смазки, включением гидроагрегата, проверкой работы механизмов узла (норма 1);

и) монтаж оголовка башни с установкой площадки, лестницы, проверкой надежности закрепления и исправности датчиков грузового момента и концевых выключателей ограничителя грузоподъемности (норма 1);

к) монтаж консоли противовеса с установкой перил, грузовой лебедки, монтажом электрошкафа, кабелей, запасовкой грузового каната (норма 1);

л) сборка стрелы (3 секции и оголовок) с установкой грузовой тележки, площадки обслуживания, троса перил, установкой и запасовкой тележечного каната (норма 1);

м) монтаж стрелы (3 секции и оголовок) с подключением кабеля, закреплением и запасовкой грузового каната (норма 1);

н) монтаж балласта консоли противовеса (1 горизонтальный и 4 вертикальных блока) (норма 1);

п) наладочные работы (норма 1);

р) монтаж секций башни (3 секции) при помощи обоймы наращивания (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-528-1 | Монтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132 (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.ч | 3,09 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,11 |
| М021152 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 50 т | маш.ч | 4,08 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 8,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка L2EP (LM2EP,HP2) | патрон (0,4 кг) | 4 |
| П1/10-130-30 | Смазка L2MO | патрон (0,4 кг) | 1 |
| П1/10-130-30 | Спрей PTFE | баллон (400 мл) | 1 |
| П1/10-130-30 | Спрей TSM | баллон (400 мл) | 2 |
| П1/10-130-30 | Спрей W | баллон (500 мл) | 3 |
| Е28-528-2 | Монтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132: при увеличении (уменьшении) количества блоков центрального балласта на один блок добавлять (исключать ) к норме Е28-528-1 (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,35 |
| Е28-528-3 | Монтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132: при увеличении (уменьшении) длины стрелы на одну секцию добавлять (исключать) к норме Е28-528-1 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,12 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 0,41 |
| Е28-528-4 | Монтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132: при увеличении (уменьшении) балласта консоли противовеса на один блок добавлять (исключать) к норме Е28-528-1 (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,09 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 0,46 |
| Е28-528-5 | Монтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132: при увеличении (уменьшении) высоты башни при помощи установленной обоймы наращивания на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключать) к норме Е28-528-1 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.ч | 1,03 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,37 |

Таблица 28-529. Демонтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132

Состав работ:

а) демонтаж секций башни (3 секции) при помощи обоймы наращивания (норма 1);

б) демонтаж балласта консоли противовеса (1 горизонтальный и 4 вертикальных блока) (норма 1);

в) демонтаж стрелы (3 секции и оголовок) с отключением кабеля, разделкой грузового каната (норма 1);

г) разборка стрелы (3 секции и оголовок) на отдельные элементы (норма 1);

д) демонтаж консоли противовеса с отключением электрошкафа, разделкой грузового каната, демонтажом электрошкафа, грузовой лебедки, перил консоли (норма 1);

е) демонтаж оголовка башни с демонтажом площадки, лестницы (норма 1);

ж) демонтаж платформы с поворотным кругом и его рамой с отключением кабеля, демонтажом держателя, лестницы, концевого выключателя (норма 1);

и) демонтаж обоймы наращивания с демонтажом направляющей, лестниц, перил, гидроагрегата (норма 1);

к) демонтаж секции основания башни (норма 1);

л) демонтаж блоков центрального балласта (4 блока) с установкой лестницы для демонтажа (норма 1);

м) демонтаж опорной секции башни с опорными подкосами с установкой лестницы для демонтажа, демонтажом опорных подкосов (норма 1);

н) демонтаж крестообразной стационарной рамы на отдельные элементы (норма 1);

п) погрузка элементов крана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е28-529-1 | Демонтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132 (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.ч | 4,17 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,31 |
| М021152 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 50 т | маш.ч | 3,34 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Спрей PTFE | баллон (400 мл) | 1 |
| П1/10-130-30 | Спрей TSM | баллон (400 мл) | 1 |
| П1/10-130-30 | Спрей W | баллон (500 мл) | 3 |
| Е28-529-2 | Демонтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132: при увеличении (уменьшении) количества блоков центрального балласта на один блок добавлять (исключать) к норме Е28-529-1 (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,34 |
| Е28-529-3 | Демонтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132: при увеличении (уменьшении) длины стрелы на одну секцию добавлять (исключать) к норме Е28-529-1 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,59 |
| Е28-529-4 | Демонтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132: при увеличении (уменьшении) балласта консоли противовеса на один блок добавлять (исключать) к норме Е28-529-1 (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,09 |
| М021159 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.ч | 0,41 |
| Е28-529-5 | Демонтаж башенных кранов типа LIEBHERR 132: при увеличении (уменьшении) высоты башни при помощи установленной обоймы наращивания на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключать) к норме Е28-529-1 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.ч | 1,39 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,37 |