НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 28
Железные дороги

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 28
Чыгуначныя дарогі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 28
Railways

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Железные дороги колеи 1520 мм

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий раздел Сборника включены нормативы на выполнение работ по устройству верхнего строения и принадлежностей пути колеи 1520 мм при возведении, реконструкции и капитальном ремонте железных дорог, вторых путей, промышленных и подъездных путей, развитии узлов, станций и других раздельных пунктов и отдельных путей.

1.2. Нормативами не учтены расходы, связанные с движением поездов. При производстве путевых или иных работ в условиях непрекращающегося движения поездов по пути, на котором ведутся работы или смежным с ним, с нормальными междупутьями (до 5,3 м при скоростях движения до 120 км/ч и до 6,5 м при скоростях движения более 120 км/ч), а также на этих междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути к нормативам настоящего Сборника и других используемых сборников следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е28-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 28-1 (норма 1)»).

Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектом организации строительства.

1.3. Дополнительно следует учитывать расходы на транспортирование следующих материалов верхнего строения пути от звеносборочной или приобъектной материальной базы к месту укладки или от места их разборки на базу:

а) звеньев пути, блоков стрелочных переводов и рельсовых плетей;

б) укладочных материалов для поэлементной укладки и от разборки пути, стрелочных переводов и глухих пересечений – по нормативам Таблицы 28-53, при этом звеносборочная или приобъектная материальная база должна располагаться не далее ближайшей к объекту станции с коммерческими операциями. Этими же нормативами учтено перемещение стрелового крана к месту работ и обратно.

1.4. Расходы на транспортирование материалов верхнего строения пути для выполнения работ в пределах станции, на которой размещена звеносборочная или приобъектная материальная база, дополнительно не учитываются.

1.5. Дальность транспортирования материалов определяется:

а) при укладке или разборке пути и стрелочных переводов на строительстве новых линий, вторых и подъездных путей – расстоянием от оси звеносборочной или приобъектной материальной базы до середины укладываемого участка пути;

б) при укладке или разборке пути и стрелочных переводов при развитии узлов на эксплуатируемой сети железных дорог, включающих две и более станции, – по проекту организации строительства;

в) при укладке пути рельсами, сваренными в плети на рельсосварочных базах, – от места сварки до места укладки.

1.6. При использовании на объектах старогодных рельсов, стрелочных переводов и глухих пересечений, полученных от разборки на тех же объектах и пригодных для повторного использования, стоимость работ по укладке должна определяться с использованием соответствующих нормативов Сборника. Возвратные материалы в локальных сметах (локальных сметных расчетах) учитываются с нулевой стоимостью.

Возвратные суммы по материалам от разборки, не используемым для укладки на данном объекте, определяются по отпускным (текущим) ценам на аналогичные по назначению материалы с учетом процента годности.

1.7. В нормативах на укладку пути и стрелочных переводов (за исключением нормативов таблиц 28-14 и 28-15) учтена погрузка укладочных материалов на звеносборочной или приобъектной материальной базе на подвижной состав и выгрузка на месте работ.

В нормативах на разборку пути и стрелочных переводов учтена погрузка разбираемых материалов на подвижной состав и выгрузка их на звеносборочной или приобъектной материальной базе с сортировкой и укладкой в штабели.

1.8. В нормативах на сборку звеньев на базе и поэлементную укладку пути с деревянными шпалами предусмотрен расход пропитанных шпал длиной 2,75 м (1 типа при рельсах Р65, Р75, Р50 и 2 типа при рельсах Р43), не укрепленных от растрескивания, изготовленных из хвойных пород.

1.9. В нормативах учтены отходы рельсов, возникающие при изготовлении рубок из рельсов стандартной длины для укладки в границах стрелочных переводов и глухих пересечений.

Отходы рельсов, вызываемые изготовлением рельсовых рубок, укладываемых на станционных путях за границами стрелочных переводов и глухих пересечений, для соблюдения проектных расстояний между смежными стрелочными переводами (глухими пересечениями), следует учитывать дополнительно из расчета 7 м рельсов (3,5 м пути) на 1 стрелочный перевод (глухое пересечение).

1.10. В нормативах на укладку бесстыкового пути учтены расходы на снятие первоначальных напряжений в плетях перед их закреплением. Для определения норм сезонных разрядок следует добавлять расходы по таблице 28-56, учитывающей нормы одной разрядки.

1.11. Применение нормативов таблиц 28-9 – 28-12, 28-21 – 28-23, учитывающих поэлементную укладку пути и стрелочных переводов, должно быть обосновано проектным решением.

1.12. При укладке стрелочных переводов на вновь строящихся путях, когда длина этих путей исчисляется от хвоста крестовины, по нормативам таблиц 28-20 (нормы 1–8), 28-21 (нормы 1–8), 28-22 (нормы 1–9), 28-23 (нормы 1–6) из расхода материалов следует исключать расход шпал, излишне учитываемых на участке за хвостом крестовины, занятом переводными брусьями.

Число шпал за хвостом крестовины следует принимать по таблице 1.

Таблица 1

| Марка стрелочного перевода | Количество шпал, укладываемых на участке за хвостом крестовины, занятом переводными брусьями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р65 | Р50 | Р43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |  |
| 1/22 | 82 | – | – |
| 1/18 | 64 | 64 | – |
| 1/11 | 40 | 40 | 40 |
| 1/9 | 24 | 26 | 24 |
| 1/7 | 26 | 26 | 28 |
| 1/6 | 18 | 20 | 8 |
| 1/5 | 18 | 18 | 20 |
| Симметричные стрелочные переводы |  |  |  |
| 1/9 | – | – | 24 |
| 1/6 | – | 20 | 24 |
| Для горочных путей |  |  |  |
| 1/4,5 | – | 10 | – |
| 1/3,5 | 4 | 2 | – |

1.13. При врезке стрелочных переводов в существующий путь с укладкой одного дополнительного пути количество шпал за хвостом крестовины, приведенное в таблице 1, учитывается в размере 50 %. При врезке стрелочных переводов в существующие пути без укладки дополнительного пути расход шпал, укладываемых за хвостом крестовины, не исключается.

1.14. Нормативы на укладку пути из новых и старогодных рельсов предусматривают применение новых стыковых и промежуточных скреплений и противоугонов.

1.15. Расходы на работы по перекладке путей и стрелочных переводов следует определять как сумму расходов на разборку и укладку пути или стрелочных переводов.

1.16. Расходы на работы по замене участка пути стрелочным переводом или, наоборот, стрелочного перевода участком пути следует определять как сумму расходов на разборку и укладку пути или стрелочного перевода вновь.

1.17. Расход путевого балласта в нормативах на балластировку пути и стрелочных переводов приведен с учетом полной его потребности, включая расходы на выправку пути перед сдачей в постоянную эксплуатацию.

Стоимость балласта должна определяться по калькуляциям франко-место укладки с учетом данных проекта организации строительства.

Стоимость балласта франко-вагон станция отправления определяется при поступлении балласта:

а) из карьеров, открываемых строительством, по расчету, учитывающему местные условия заготовки балласта;

б) из местных промышленных карьеров, когда обеспечение железнодорожного строительства балластом из карьеров, открываемых строительством, не предусматривается проектной документацией объекта строительства – в установленном порядке.

1.18. В нормативах на балластировку пути и стрелочных переводов предусмотрены работы с гравийно-песчаным, гравийным и щебеночным балластом.

При применении на балластировке или выправке пути выправочно-подбивочно-отделочных машин расход щебеночного балласта на 1 м3 в призме следует принимать равным 1,2 м3. Расходы на балластировку стрелочных переводов учитываются по нормативам Таблицы 28-26 (нормы 7–9).

1.19. Нормативы таблиц 28-34, 28-35 и 28-37 на покилометровый запас материалов верхнего строения пути установлены на 100 км главного пути. Для станционных путей к нормативам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.20. В нормативах Таблицы 28-42 предусмотрены следующие работы по приведению пути на участке переезда в соответствие с техническими требованиями: постановка пути на щебеночный балласт, если путь лежит на другом виде балласта, или вырезка и замена загрязненного щебеночного балласта, если путь лежит на щебеночном балласте. Необходимость учета расходов по этим работам определяется проектной документацией объекта строительства.

Расходы на устройство покрытия на подходах к переезду, а также на участках между настилами переезда через два железнодорожных пути при междупутье шириной более 4,1 м определяются по нормативам Сборника 27 «Автомобильные дороги».

1.21. В нормативах на устройство лесных полос вдоль железных дорог для защиты от снежных заносов предусмотрены следующие типы древесно-кустарниковых насаждений:

однополосные многорядные насаждения без разрывов внутри посадок;

двух-трехполосные насаждения с разрывами внутри посадок, состоящие из лент (полос) в 11–26 рядов;

многополосные насаждения с разрывами внутри посадок, состоящие из лент (полос) в 3–9 рядов.

Нормативы составлены на 1 га общей площади насаждений, включая разрывы между полосами.

1.22. При определении расходов по укладке стрелочных переводов и глухих пересечений на действующих раздельных пунктах «в окно» к нормативам таблиц с 28-20 по 28-24 применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.2 раздела 3 Технической части (коэффициенты, учитывающие выполнение работ «в окно», могут применяться к нормам затрат труда рабочих или к заработной плате, к нормам затрат труда машинистов или к заработной плате машинистов).

1.23. Расходы по окончательной отделке балластной призмы не входят в нормативы на балластировку пути и учитываются нормативами на выправку пути и стрелочных переводов перед сдачей в постоянную эксплуатацию.

1.24. Обкатка железнодорожного пути при его строительстве нормативами не учтены. Объемы обкатки поездной нагрузкой для стабилизации балластной призмы главных и станционных путей перед сдачей в постоянную эксплуатацию следует определять по техническим нормативным правовым актам.

Оплачиваемый объем обкатки пути принимается в размере 67 % от веса поезда брутто.

1.25. Нормативами Таблицы 28-43 учтены расходы по разборке переездов через один железнодорожный путь. В случае разборки переездов через два и более путей для каждого дополнительного пути свыше одного затраты труда рабочих и время эксплуатации машин и механизмов (в том числе затраты труда машинистов) следует определять для соответствующей ширины переезда через один железнодорожный путь с коэффициентом 0,5.

Электрификация железных дорог

1.26. Раздел содержит нормативы на работы по сооружению контактной сети и открытых распределительных устройств тяговых подстанций.

1.27. Нормативы предусматривают выполнение работ двумя способами:

а) «с пути» (в «окно») – машинами на железнодорожном ходу с доставкой конструкций и материалов от базы к месту работ установочными поездами;

б) «с поля» – кранами на автомобильном и гусеничном ходу с доставкой конструкций и материалов от базы к месту работ автомашинами и тракторами.

1.28. Нормативы на установку конструкций «с поля» применяются в случае, если проектным решением предусмотрены передвижение кранов вдоль железнодорожного полотна и доставка конструкций и материалов к месту установки автомобилями или тракторами. Масса отдельных устанавливаемых конструкций «с поля» не должна превышать 10 т.

1.29. В нормативах учтен полный комплекс работ машин и рабочих бригад от начала погрузки конструкций на базе до возвращения установочного поезда на базу после окончания работ.

Базой считается раздельный пункт, где производится выгрузка прибывающих конструкций контактной сети, а также погрузка этих конструкций на платформы установочных поездов или автомобильный транспорт для доставки их к местам установки. Среднее расстояние между базами принято 50 км.

1.30. В нормативах, кроме основных строительных процессов, включенных в состав работ, учтены расходы: дополнительного пробега установочных поездов при работе на несмежных с базой перегонах и станциях, ограждения места работ сигналистами; на переходы рабочих и перемещение машин в процессе работ; на технологические перерывы в работе установочных поездов (ожидание разрешения на выезд для работы в «окно» и ожидание выезда с конечной станции на базу после окончания работ); на доработки вручную и зачистку котлованов под опоры контактной сети и фундаменты.

1.31. Нормативы на установку опор и консолей предусматривают производство работ при отсутствии интенсивного движения поездов.

Для определения расходов на работы по установке опор на расстоянии до 4 м от оси пути, а также по установке консолей при производстве этих работ:

«с пути» при движении поездов по соседнему пути;

«с поля» при движении поездов по крайнему пути к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

При определении расходов по установке опор на расстоянии более 4 м от оси пути в тех же условиях движения поездов к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектом организации строительства.

1.32. В нормативах на работы, выполняемые в «окно», учтена средняя продолжительность «окна», равная двум часам. При предоставлении «окон» другой продолжительности к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.33. В случае предоставления в сутки двух и более «окон» разной продолжительности, в расчет должно приниматься одно «окно» наибольшей продолжительности

1.34. В нормативах на работы, выполняемые в «окно», предусмотрена средняя длина перегона до 10 км. При средней длине перегона более 10 км дополнительные расходы следует определять с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.35. При выполнении работ по электрификации одновременно со строительством новых линий, до сдачи их во временную эксплуатацию, а также при электрификации вновь строящихся вторых путей до сдачи их в постоянную эксплуатацию, при первом пути, электрифицированном на постоянном токе, к нормативам, учитывающим работу в «окно», следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.36. Нормативами на установку опор и анкеров учтена разработка котлованов механизированным способом. В случае разработки котлованов вручную или по индивидуальному проекту, для исключения расходов на земляные работы, к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части, и дополнительно учитывать расходы, предусмотренные в Таблице 28-115.

1.37. Нормативами Таблицы 28-115 учтены расходы на разработку котлованов под опоры контактной сети вручную в грунтах естественной влажности. При разработке котлованов в мокрых грунтах к нормативам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.38. При установке на станциях сдвоенных железобетонных опор к нормативам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.39. Расходы по разборке строительных конструкций контактной сети определяются по нормативам на сооружение этих конструкций с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.40. Нормативами не учтены расходы на выполнение следующих работ:

а) устройство креплений котлованов (кроме Таблицы 28-105), рельсовые пакеты и водоотлив;

б) восстановление одерновки откосов земляного полотна после установки конструкций.

1.41. Расходы на производство работ вблизи действующих электроустановок (в охранной зоне), находящихся под напряжением, в том числе контактной сети соседнего действующего пути без снятия напряжения, а также при снятом напряжении в «окно» следует определять с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.42. Нормативы таблиц с 28-107 по 28-110 учитывают расходы как по установке стальных конструкций, так и на общестроительные работы. Разделение норм расхода ресурсов следует производить по коэффициентам, приведенным в разделе 3 Технической части.

1.43. При необходимости окраски металлоконструкций к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

Сигнализация, централизация и блокировка

1.44. Раздел содержит нормативы на работы по сооружению устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ) железных дорог.

1.45. Нормативы предусматривают работы на незакрытых для движения поездов перегонах и путях станций при ограждении места работ сигналами и учитывают расходы, связанные с движением поездов. При отсутствии движения поездов в условиях новостроящихся линий к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

Нормами учтены расходы, связанные с перевозкой материалов, деталей и конструкций в пределах перегона и раздельных пунктов до места укладки в дело, включая погрузочно-разгрузочные работы, а также переходы рабочих и перемещение машин в процессе работ.

1.46. Нормативами не учтены расходы на:

а) устройство колодцев под водоотделители при сооружении сетей воздухопровода для автоматической очистки стрелок;

б) устройство сложных переходов ЛЭП 6–10 кВ;

в) водоотлив из котлованов;

г) строительство высоковольтно-сигнальных линий (далее – ВСЛ) в районах с активным загрязнением изоляторов и в местах с повышенной грозовой активностью.

Эти расходы следует учитывать дополнительно.

1.47. Окраска металлоконструкций учитывается коэффициентами, приведенными в разделе 3 Технической части.

1.48. Нормативами таблиц 28-201 и 28-202 на установку опор и подвеску проводов линий автоблокировки предусмотрено производство работ в обычных условиях с учетом сезонной распутицы. Увеличение норм расхода ресурсов при установке опор и подвеске проводов в усложненных условиях, обоснованных проектной документацией объекта строительства, учитывается дополнительно путем применения коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.49. При поступлении неоснащенных траверс, расходы на оснастку их подкосами и штырями учитываются коэффициентами, приведенными в разделе 3 Технической части.

1.50. При строительстве участков ВСЛ, где наблюдается вибрация и требуется сплошное крепление проводов рессорной вязкой, к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.51. Расходы по разборке устройств СЦБ следует определять по нормативам на сооружение этих устройств с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

Железные дороги колеи 750 мм

1.52. Раздел содержит нормативы на устройство верхнего строения и принадлежностей железнодорожного пути колеи 750 мм при возведении дорог, промышленных и подъездных путей, а также при развитии узлов, станций и других раздельных пунктов.

1.53. В нормативах на укладку пути, стрелочных переводов и глухих пересечений учтены следующие погрузочно-разгрузочные работы:

а) при укладке звеньями – погрузка звеньев и скреплений на звеносборочной базе на подвижной состав и укладка их путеукладчиком;

б) при укладке отдельными элементами – погрузка всех укладочных материалов на приобъектной базе и выгрузка их на месте укладки.

Расходы по транспортированию материалов от звеносборочной или приобъектной материальной базы к месту укладки пути, стрелочных переводов и глухих пересечений (или от места их разборки на базу) определяются дополнительно на расстояние от базы до места укладываемого пути.

1.54. Нормативы на укладку пути звеньями применять независимо от типа путеукладчика.

1.55. Количество балласта, добавляемого при передвижке пути, стрелочных переводов и глухих пересечений, устанавливается проектной документацией объекта строительства и нормируется по Таблице 28-309.

1.56. В нормативах на укладку пути предусмотрены рельсы Р38, Р33 длиной 12,5 м; Р24, Р18 – 8 м; Р15 – 7 м. При укладке пути рельсами, сваренными в плети по 2 штуки, к нормативам Таблицы 28-301 (нормы 1–8) и таблиц 28-303, 28-304 следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.57. В нормативах предусмотрена укладка подкладок под рельсы на всех шпалах. При укладке пути с неполным количеством подкладок на шпалах к нормативам таблиц с 28-301 по 28-304 следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.58. В нормативах учтено прикрепление рельсов на всех шпалах шестью костылями. При прикреплении рельсов с другим количеством костылей из нормативов таблиц 28-301 – 28-304 следует исключать затраты труда рабочих, а также потребность в костылях в соответствии с нормативами Таблицы 28-308 (нормы 1, 2).

1.59. В нормативах на укладку пути старогодными рельсами учитывается стоимость новых скреплений.

1.60. В нормативах на укладку пути и стрелочных переводов из рельсов Р38, Р33 учтены старогодные материалы, в том числе рельсы 2 группы. Шпалы для всех типов рельсов пропитанные, изготовленные из хвойных пород, длиной 1,5 м.

1.61. В нормативах таблицы 28-305 предусмотрены работы на однопутных мостах. При укладке пути на двухпутных мостах к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.62. Нормтивами на укладку пути на мостах из рельсов Р38, Р33 учтены старогодные рельсы.

1.63. При укладке стрелочных переводов на вновь строящихся путях, когда длина этих путей исчисляется от хвоста крестовины из нормативов Таблицы 28-307 (нормы 1–14) следует исключать расход шпал, число которых приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Тип рельсов и марка крестовины | Число шпал |
| --- | --- |
| Р38,1/11; Р24,1/9; Р24,1/8; Р18,1/7; Р15,1/9; Р15,1/8 | 16 |
| Р38,1/9 | 26 |
| Р33,1/11; Р18,1/9; Р18,1/8 | 18 |
| Р33,1/9; Р15,1/7 | 14 |

При врезке стрелочных переводов в существующий путь с укладкой одного дополнительного пути, количество шпал исключается в размере 50 %. При врезке стрелочных переводов в существующий путь без укладки дополнительного пути, количество шпал исключаться не должно.

1.64. При использовании на объекте старогодных рельсов, скреплений, полученных от разборки пути стрелочных переводов на тех же объектах, в смете стоимость работ по укладке должна определяться с учетом стоимости старогодных материалов с использованием соответствующих нормативов раздела. Возвратные суммы в этом случае учитываются за итогом сметы и определяются по цене старогодных рельсов с коэффициентом 0,85 за каждую 1 т используемых старогодных материалов. Возвратная стоимость материалов от разборки, не используемых на данном объекте, определяется по цене старогодных рельсов с коэффициентом 0,7 за каждую 1 т разбираемых старогодных материалов и учитывается за итогом сметы.

1.65. Расходы по установке путевых знаков, защите пути от снежных заносов (снеговые щиты и постоянные заборы) следует определять по соответствующим нормативам настоящего Сборника.

1.66. Работы по переукладке путей, стрелочных переводов и глухих пересечений следует нормировать как разборку и укладку их из старогодных материалов.

1.67. При определении расходов для всех работ на пути в условиях непрекращающегося движения поездов в пределах до 4 м от оси пути или на смежном пути при междупутьи не более 4 м следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.68. Нормативами не учтены расходы на пробег путеукладчика от звеносборочной базы к месту работ и обратно. Эти расходы должны учитываться дополнительно по данным проекта организации строительства.

1.69. Нормативами предусмотрен полный расход балласта, включая послеосадочный ремонт перед сдачей в постоянную эксплуатацию.

1.70. Нормативами предусмотрена балластировка пути и стрелочных переводов песчаным, гравийным и щебеночным балластом.

При применении балласта из ракушечника, асбеста или сортированного гравия к нормативам Таблицы 28-309 следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.71. В нормативах не учтены расходы собственно сварки, а также перемещение сваренных рельсовых плетей от места сварки до места укладки. Эти расходы должны определяться дополнительно.

1.72. Нормативы Таблицы 28-319 на покилометровый запас материалов установлены на 100 км главного пути. Для станционных путей следует принимать соответствующие нормативы с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

Рельсовые пути строительных башенных кранов

1.73. Нормативы таблиц 28-401, 28-402 на укладку и разборку рельсового пути 12,5 м распространяются на рельсовые пути строительных башенных кранов, отвечающих требованиям действующих нормативов.

1.74. В нормативах приведен общий расход материалов, необходимый для устройства рельсового пути. При разработке сметной документации на устройство рельсовых путей строительных башенных кранов в стоимости материалов, относимых в соответствии с проектным решением к материалам многократного использования, следует учитывать амортизационные отчисления рельсового пути, а не возвратные суммы. Норма амортизационных отчислений на устройство рельсового пути из секций на деревянных полушпалах равна 12 %, из секций на железобетонных полушпалах – 4,2 %. Данная норма не распространяется на материальные ресурсы укрупненной подгруппы 4/1 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

1.75. Нормативами не учтены расходы на транспорт инвентарных секций, стяжек и скреплений, которые учитываются отдельно.

Монтаж и демонтаж строительных башенных кранов

1.76. Расходы по демонтажу башенных кранов определяется по нормативам на монтаж с коэффициентом 0,8 к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин.

Расходы на выполнение работ:

по уменьшению высоты башни принимать по нормативам Е28-503-2, Е28-503-3, 
Е28-504-2, Е28-504-3, Е28-505-2, Е28-505-3, Е28-506-2, Е28-506-3, Е28-507-2, Е28-507-3, 
Е28-508-2, Е28-508-3, Е28-509-2, Е28-509-3, Е28-513-3, Е28-513-4, Е28-514-2, Е28-514-3, 
Е28-518-2, Е28-525-2, Е28-525-3, Е28-526-2, Е28-527-2, Е28-527-3 с коэффициентом 0,8 к нормам затрат труда, к нормам эксплуатации машин;

по уменьшению длины стрелы принимать по нормативам Е28-515-3, Е28-524-3, 
Е28-526-3 с коэффициентом 0,8 к нормам затрат труда, к нормам эксплуатации машин;

по уменьшению количества плит балласта принимать по нормативу Е28-526-4 с коэффициентом 0,8 к нормам затрат труда, к нормам эксплуатации машин.

1.77. Выполнение работ по монтажу, пуску, регулировке, обкатке и демонтажу крана должно осуществляться в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, инструкцией по эксплуатации, паспортом, прилагаемым к крану заводом-изготовителем, с соблюдением требований техники безопасности, а также – в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

До начала работ по монтажу и демонтажу кранов должны быть обеспечены подъезды к месту работы и подготовлена площадка (в соответствии с настоящими нормами и инструкцией по монтажу завода-изготовителя башенного крана), габариты которой приведены в таблице 4, обеспечивающие беспрепятственный проезд автотранспорта и нормальную работу монтажных кранов. Площадка для монтажа башенных кранов должна быть очищена от строительных материалов, строительного мусора и ограждена с выставлением предупредительных знаков согласно инструкции по монтажу завода-изготовителя.

Таблица 4

| Габариты монтажных площадок, м | Марка кранов |
| --- | --- |
| 35 х 11 | МСК-5-20, МСК-5-20А |
| 30 х 15 | КБ-100, КБ-100.1, КБ-100. ОС, КБ-100. ОАС, КБ-100. ОА, КБ-100. ОА-1С, КБ-100.2 |
| 50 х 20 | КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А, КБ-160.2 (КБ-401, КБ-401А, КБ-401Б, КБ-402, КБ-402Б, КБ-402В), С-981 (КБ-306), С-981А (КБ-306А), КБ-100-ОМ, КБк-160.2 (КБ-403, КБ-403А, КБ-403Б), КБ-100.3, КБ-100.3А-1, МСК-10-20, МСК-250 |
| 70 х 10 | КБ-573, КБ-573А |
| 80 х 15 | КБ-602 |
| 90 х 17 | КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2, КБ-503.3 |
| 40 х 15 | КБ-100.3А |
| 50 х 20 | КБ-309ХЛ |
| 50 х 20 | КБМ-401П |
| 80 х 20 | КБМ-401УХЛ.24 |
| 50 х 20 | КБ-408.21 |
| 80 х 29 | КБСМ-503Б |
| 60 х 20 | КБ-603 (МСК-400) |
| 100 х 25 | КБ-674А (и его исполнения) при вылете 50 м |
| 80 х 25 | КБ-674А (и его исполнения) при вылете 35 м |
| 100 х 25 | КБ-676 (и его исполнения) |
| 80 х 20 | КБ-473 |

1.78. Нормативами не учтены расходы на монтаж (демонтаж) креплений башенных кранов к зданию (сооружению). Эти расходы следует учитывать дополнительно в соответствии с проектным решением.

1.79. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.80. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 6 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 6 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 5 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 28-2 (2,3,5,6,8,9,10), 28-4, 28-7 (2,3,4,5,6), 28-8, 28-12 (7,8,9,10,11,12), 28-17 (3), 28-19, 28-25, 28-39 (10,13,14,15), 28-40 (4,5,13,14,15), 28-101 (4,5,6,7,8,9,10,11), 28-107 (9), 28-203 (1,2,3,4,5,6,7,8), 28-204 (1,2), 28-208 (2,4), 28-302 | 0.6 | - |
| 28-26 (1,2,6), 28-201 (1,2,3,7) |  | 64.6 |
| 28-1 (3,6,7,10,11), 28-2 (1,4,7), 28-7 (1), 28-13, 28-18, 28-20 (3,4,5,6,8), 28-21 (3,4,5,6,7,8), 28-22 (2,3,4,5,6,7,8,9), 28-23 (1,2,3,4,5,6), 28-24, 28-38 (1,2,3), 28-39 (1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 11,12,16,17,18), 28-40 (1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18), 28-43, 28-101 (1,2,3), 28-105 (2,3,4), 28-108 (1,4), 28-109 (1,4, 5), 28-114 (2,3,4), 28-401 | 1.4 | - |
| 28-27 (3) |  | 40.1 |
| 28-26 (3,9), 28-201 (4,5,6,9) |  | 64.6 |
| 28-1 (1,2,4,5,8,9), 28-3 (9), 28-9 (3,5,6,8,9,10,12,13,14), 28-10, 28-20 (1,2,7), 28-21 (1,2,9), 28-22 (1,10), 28-23 (7), 28-48 (2,3,4), 28-105 (5,7), 28-108 (2,3,5), 28-109 (2,3), 28-114 (1), 28-203 (9,10,11), 28-214 (1,2,3) | 2.5 | - |
| 28-26 (7,8), 28-32 (4), 28-201 (8) |  | 64.6 |
| 28-3 (3,7,8,11,12), 28-9 (1,2,4,7,11), 28-11 (9,12), 28-15, 28-38 (4,5,6), 28-48 (1), 28-105 (6,8,9), 28-203 (12,13,14), 28-207 | 3.4 | - |
| 28-44 |  | 18.6 |
| 28-116 (1) |  | 64.2 |
| 28-3 (1,2,6,10), 28-11 (3,6,7,8,10,11), 28-14, 28-56, 28-308, 28-316 (1) | 4.5 | - |
| 28-105 (10) |  | 19.5 |
| 28-12 (1,2,3,4,5,6) |  | 57.2 |
| 28-212 |  | 64.6 |
| 28-3 (4,5), 28-11 (1,2,4,5) | 5.4 | - |
| 28-105 (1) |  | 21 |
| 28-26 (4,5) |  | 64.6 |
| 28-32 (1), 28-113, 28-117 (1,2) | 6.8 | 64.8 |
| 28-307 | 7.8 | - |
| 28-32 (2), 28-202 (1,2) |  | 64.6 |
| 28-54 (1,2,3), 28-301, 28-303 (1,2,3), 28-304 (1,2,3,4,5,6) | 8.5 | - |
| 28-32 (3), 28-117 (3) |  | 64.6 |
| 28-54 (4), 28-303 (4,5,6,7,8), 28-304 (10,11,12,13,14,15,16,17), 28-305 | 9.5 | - |
| 28-116 (3), 28-202 (3) |  | 64.5 |

Таблица 6 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 28-1 (7), 28-2 (3), 28-3, 28-5 (7), 28-6 (7), 28-9 (10), 28-10 (3,6,7), 28-11, 28-13, 28-34, 28-37 | 0.7 | 5.3 |
| 28-38 (3,6) |  | 6.8 |
| 28-44, 28-107 (1,2,3,4,5,6,7,8), 28-201 (7,8,9), 28-202 (3), 28-203 (5,6,7,12,13,14), 28-206, 28-207, 28-209, 28-210, 28-212, 28-305 (1,2,3), 28-317 (1) |  | 9.7 |
| 28-1 (1,2,3,4,5,6,8,9,10,11), 28-2 (1,2,4,5,6,7,8,9,10), 28-4, 28-5 (1,2,3,4,5,6,8,9,10,11), 28-6 (1,2,3,4,5,6,8,9,10,11), 28-9 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14), 28-10 (1,2,4,5,8,9,10,11), 28-12, 28-14 (1,2) | 1.3 | 5.3 |
| 28-38 (4,5) |  | 6.8 |
| 28-46 (3,4,7,8), 28-101 (6), 28-105, 28-109 (1), 28-201 (1,2,3,4,5,6), 28-203 (2,3,4,9,10,11), 28-316 (1), 28-317 (2), 28-318 |  | 9.7 |
| 28-14 (3), 28-21 (2), 28-22 (4,7) | 2.6 | 5.3 |
| 28-38 (1,2) |  | 7.8 |
| 28-39 (6,7), 28-40 (1,2,3,4,5,6,7,8) |  | 8.7 |
| 28-39 (8,9), 28-40 (9), 28-101 (9,10,11), 28-108 (1,4), 28-109 (4), 28-114 (1,2), 28-204 (2), 28-213 |  | 9.6 |
| 28-20 (1,2,3,6,7,8), 28-21 (1,3,4,5,6,7,8), 28-22 (1,2), 28-23 (1,2,4,5,6), 28-24 (7) | 3.4 | 5.3 |
| 28-39 (1,2,3,4,5) |  | 8.6 |
| 28-39 (12,13,14,15,16,17,18), 28-40 (13), 28-47 (2), 28-101 (1,2,3,4,5), 28-106, 28-108 (2), 28-109 (2), 28-114 (3,4), 28-202 (1,2), 28-203 (1,8) |  | 9.6 |
| 28-20 (4,5), 28-21 (9), 28-22 (3,5,6,8,9,10), 28-23 (3,7), 28-24 (2,3,4,6,8,11,12) | 4.4 | 5.3 |
| 28-33 (2), 28-39 (10,11), 28-40 (14,15,18), 28-46 (1), 28-47 (1), 28-214 (1,2,3), 28-402 |  | 9.6 |
| 28-24 (1,5,9,10,14) | 5.3 | 5.3 |
| 28-40 (10,16,17), 28-46 (2), 28-101 (7,8), 28-102 (13,14) |  | 9.6 |
| 28-24 (13) | 6.4 | 5.3 |
| 28-46 (5,6), 28-102 (4,5,10,11), 28-103, 28-108 (5), 28-109 (5), 28-401 (4,5,6) |  | 9.7 |
| 28-33 (1), 28-40 (11,12), 28-102 (1,2,7,8), 28-107 (9), 28-401 (1,2,3) | 7.4 | 9.7 |
| 28-109 (3) | 8.8 | 9.7 |
| 28-108 (3) | 10 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): агрегаты сварочные, аппарат для газовой сварки и резки, гайковерт, домкраты, ключ электрический, компрессоры передвижные, костылезабивщик, котлы битумные передвижные, машины сверлильные, машины шлифовальные электрозачистные, пила дисковая, плуги выкопочные, рельсорезка, рельсосверлилка, рыхлители прицепные, средства малой механизации, трамбовки, шпалоподбойка, шуруповерт и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен, болты, бруски, брусья, вазелин технический, ветошь, винты, втулки изолирующие, гайки, гвозди, доски, известь, каболка, кислород технический, кислота соляная техническая, краска, лесоматериалы круглые, листы асбестоцементные, олифа, припой, прокладки резиновые, смазка, шайбы, шурупы, электроды, эмаль и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Железные дороги колеи 1520 мм

2.1. Объем работ по укладке, разборке, передвижке и послеосадочному ремонту путей следует исчислять по их длине за вычетом длины: обыкновенных стрелочных переводов между передним стыком рамного рельса и задним стыком крестовины; двойных перекрестных стрелочных переводов и глухих пересечений между крайними стыками рубок, укладываемых за хвостом крестовины.

2.2. Объем работ по укладке пути на мостах следует исчислять по длине безбалластной проезжей части моста под один путь, а количество уравнительных приборов по числу комплектов, предусмотренных проектной документацией объекта строительства.

2.3. Нормативы на устройство переездов предусматривают установку ограждения по обочинам автодороги на протяжении 16 м от крайних рельсов. Расходы на устройство ограждения автодороги на большем протяжении должны учитываться дополнительно.

2.4. Объем балластировки следует определять по проектным профилям балластного слоя, за вычетом объема шпал или переводных брусьев ниже уровня верха балласта.

2.5. Передвижку пути и стрелочных переводов на расстояние 2 м и более следует учитывать как их разборку и укладку вновь старогодными материалами.

2.6. При определении площади древесно-кустарниковых насаждений ширину насаждений следует принимать между крайними рядами, включая разрывы между полосами.

2.7. В нормативах на укладку пути не предусмотрены дополнительные расходы, возникающие при работе в кривых малых радиусов (до 250 м). При соответствующем проектном обосновании эти расходы следует учитывать дополнительно.

2.8. Нормативы на сборку звеньев на базе и поэлементную укладку пути учитывают прикрепление рельсов десятью костылями на стыковых и восемью костылями на промежуточных шпалах. В случае прикрепления рельсов на всех шпалах десятью костылями необходимо добавлять расходы по Таблице 28-54.

2.9. Нормативами на сборку звеньев на базе и поэлементную укладку пути учтены расходы по укладке пути на прямых участках и кривых радиусом 800 м и более. При укладке уширенных подкладок на кривых радиусом менее 800 м к нормативам добавлять расходы по Таблице 28-55.

Электрификация железных дорог

2.10. Среднюю длину перегона на участке электрификации следует определять путем деления длины участка (расстояние между осями пассажирских зданий конечных станций, а для крупных станций – между осями парков отправления) на количество перегонов участка.

2.11. При определении покилометрового запаса конструкций и материалов за развернутую длину контактной сети следует принимать полную протяженность контактной подвески всех электрифицируемых путей участка.

2.12. Среднюю продолжительность «окна» следует определять на основе данных проектов организации строительства по перечню предоставления «окон».

Рельсовые пути строительных башенных кранов

2.13. При устройстве рельсовых путей строительных башенных кранов на песчаных грунтах потребный объем балласта принимается с коэффициентом 0,5.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Железные дороги колеи 1520 мм |  |  |  |  |
| 3.1. Выполнение работ в условиях движения поездов число поездов, проходящих в 1 сутки: а) от 14 до 36 | п. 1.2 Техническая часть | 1,15 | 1,15 | 1 |
| б) от 37 до 72 |  | 1,4 | 1,4 | 1 |
| в) от 73 до 112 |  | 1,7 | 1,7 | 1 |
| г) от 113 до 140 |  | 2 | 2 | 1 |
| д) более 140 |  | 2,3 | 2,3 | 1 |
| 3.2. Работа в «окно» | п. 1.22 Техническая часть | 2 | 2 | 1 |
| 3.3. Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на деревянных шпалах на 100 км станционных путей | 28-34, 28-37 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Электрификация железных дорог |  |  |  |  |
| 3.4. Установка опор на расстояние более 4 м от оси пути в условиях движения поездов число поездов, проходящих в 1 сутки: а) от 14 до 36 | 28-101 – 28-103, 28-105 – 28-107 | 1,1 | 1,1 | 1 |
| б) от 37 до 72 |  | 1,3 | 1,3 | 1 |
| в) от 73 до 112 |  | 1,5 | 1,5 | 1 |
| г) от 113 до 140 |  | 1,8 | 1,8 | 1 |
| д) более 140 |  | 2 | 2 | 1 |
| 3.5. Средняя продолжительность «окна», ч: а) менее 2 | Все таблицы, где предусмотрена работа в «окно» | 1,5 | 1,5 | 1 |
| б) более 2 |  | 0,8 | 0,8 | 1 |
| 3.6. На каждый километр средней длины перегона сверх 10 км | То же | 0,03 | 0,03 | 1 |
| 3.7. Электрификация новостроящихся линий до сдачи их во временную эксплуатацию, а также вторых путей до сдачи их в постоянную эксплуатацию, при первом пути, электрифицированном на постоянном токе | То же | 0,77 | 0,77 | 1 |
| 3.8. Установка в подготовленные котлованы железобетонных опор | 28-101 (6, 7, 9, 10), 28-102 (6, 12, 15, 18) | 0,82 | 0,6 | 1 |
| 3.8.1. То же | 28-101 (8, 11), 28-102 (3) | 0,82 | 0,7 | 1 |
| 3.8.2. То же | 28-102 (7, 8, 10, 11, 16, 17) | 0,82 | 0,3 | 1 |
| 3.8.3. То же | 28-103 | 0,75 | 0,6 | 1 |
| 3.9. Установка в подготовленные котлованы фундаментов под стальные опоры | 28-105 | 0,27 | 0,08 | 1 |
| 3.10. Установка в подготовленные котлованы анкеров | 28-114 (3, 4) | 0,9 | 0,71 | 1 |
| 3.11. Разработка котлованов вручную в мокрых грунтах: а) 1 группы | 28-115 (1, 2) | 1,12 | – | 1 |
| б) 2–4 группы | 28-115 (1, 2) | 1,3 | – | 1 |
| 3.12. Установка сдвоенных железобетонных опор для жестких поперечин | 28-101 (7, 8, 10, 11) | 1,9 | 1,9 | 2 |
| 3.12.1. То же | 28-102 (2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18) | 1,25 | 1,25 | 2 |
| 3.12.2. То же | 28-104 | 2 | – | 2 |
| 3.13. Разборка строительных конструкций контактной сети с доставкой на склад | 28-101 – 28-103, 28-105 – 28-114, 28-116, 28-117 | 0,5 | 0,5 | – |
| 3.14. Работа в охранной зоне действующих устройств, находящихся под высоким напряжением, в том числе при снятом напряжении в «окно» | 28-101 – 28-115 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 3.15. Установка стальных конструкций без учета общестроительных работ: | 28-107 (1–8) | 0,46 | 0,97 | 0,67 |
| 3.15.1. То же | 28-107 (9) | 0,95 | 0,99 | 0,92 |
| 3.15.2. То же | 28-108 | 0,72 | 0,89 | 0,79 |
| 3.15.3. То же | 28-109, 28-110 | 0,64 | 0,93 | 0,76 |
| 3.16. Общестроительные работы при установке стальных конструкций | 28-107 (1–8) | 0,54 | 0,03 | 0,33 |
| 3.16.1. То же | 28-107 (9) | 0,05 | 0,01 | 0,08 |
| 3.16.2. То же | 28-108 | 0,28 | 0,11 | 0,21 |
| 3.16.3. То же | 28-109, 28-110 | 0,36 | 0,07 | 0,24 |
| 3.17. Окраска металлоконструкций | 28-107 | 1,3 | – | 1 |
| 3.17.1. То же | 28-108 | 1,25 | – | 1 |
| 3.17.2. То же | 28-109 | 1,47 | – | 1 |
| 3.17.3. То же | 28-114 | 1,1 | – | 1 |
| Сигнализация, централизация и блокировка |  |  |  |  |
| 3.18. Производство работ в болотистой местности | 28-201 | 1,25 | 1,25 | 1 |
| 3.18.1. То же | 28-202 | 1,35 | 1,2 | 1 |
| 3.19. Производство работ в горных условиях и на крутых склонах, имеющих средний уклон более 1:5 | 28-201 | 1,57 | 1,5 | 1 |
| 3.19.1 То же | 28-202 | 1,5 | 1,45 | 1 |
| 3.20 Производство работ по просеке и кустарнику | 28-201 | 1,04 | 1,04 | 1 |
| 3.20.1 То же | 28-202 | 1,09 | 1,09 | 1 |
| 3.21. Производство работ вдоль действующих ЛЭП при расстоянии между осями линий менее двойной высоты опор | 28-201, 28-202 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 3.22. Производство работ на действующих станциях и перегонах вблизи (в охранной зоне) оборудования, находящегося под высоким напряжением | 28-201, 28-202 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 3.23. Оснастка траверс подкосами и штырями | 28-201 (1, 2) | 1,04 | – | – |
| 3.23.1. То же | 28-201 (3, 4) | 1,08 | – | – |
| 3.23.2. То же | 28-201 (5) | 1,04 | – | – |
| 3.23.3. То же | 28-201 (6) | 1,09 | – | – |
| 3.23.4. То же | 28-202 (3) | 1,2 | – | – |
| 3.24. Сплошное крепление высоковольтных и сигнальных проводов рессорной вязкой | 28-202 | 1,26 | 1 | 1 |
| 3.25. При отсутствии движения поездов в условиях новостроящихся линий | 28-201 | 0,95 | 0,85 | 1 |
| 3.25.1. То же | 28-203 – 28-214 | 0,71 | 0,71 | 1 |
| 3.26. Разборка устройств СЦБ с доставкой на склад | 28-201 – 28-210 | 0,5 | 0,5 | – |
| 3.27. Разборка устройств СЦБ при составлении на месте | 28-201 – 28-210 | 0,2 | 0,2 | – |
| 3.28. Окраска металлоконструкций | 28-203 (1–7) | 1,1 | – | 1 |
| Железные дороги колеи 750 мм |  |  |  |  |
| 3.29. Сборка звеньев и укладка пути поэлементно рельсами, сваренными в плети по 2 штуки (кроме накладок и болтов) | 28-301 (1–8), 28-303, 28-304 | 0,98 | 1 | 1 |
| 3.29.1. Накладки и болты | 28-301 (1–8), 28-303, 28-304 | – | – | 0,5 |
| 3.30. Укладка подкладок на стыковых и пристыковых шпалах, а на остальных шпалах через одну (кроме подкладок) | 28-301 – 28-304 | 0,95 | 1 | 1 |
| 3.30.1. Подкладки | 28-301 – 28-304 | – | – | 0,63 |
| 3.31. Укладка подкладок только на стыковых и пристыковых шпалах (кроме подкладок) | 28-301 – 28-304 | 0,87 | 1 | 1 |
| 3.31.1. Подкладки | 28-301 – 28-304 | – | – | 0,32 |
| 3.32. Укладка пути на двухпутных мостах | 28-305 | 2 | 2 | 2 |
| 3.33. Балластировка пути стрелочных переводов и глухих пересечений балластом ракушечным | 28-309 (1) | 1 | 1 | 1,09 |
| 3.34. Балластировка пути стрелочных переводов и глухих пересечений балластом асбестовым | 28-309 (2) | 1 | 1 | 1,07 |
| 3.35. Балластировка пути стрелочных переводов и глухих пересечений балластом гравийным сортированным | 28-309 (3) | 1 | 1 | 1,03 |
| 3.36. Покилометровый запас материалов верхнего строения пути на 100 км станционных путей | 28-319 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3.37. Использование старогодных креплений | 28-304 | 1 | 1 | 0,97 |
| Монтаж и демонтаж строительных башенных кранов |  |  |  |  |
| 3.38. При монтаже и демонтаже башенных кранов на монтажных площадках меньших размеров, чем предусмотрено в Таблице 4, внутри Г-, С-, П- и Н-образных зданий и на застроенных площадках | 28-500 – 28-527 | 1,15 | 1,15 |  |