НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 30
Мосты и трубы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыi i работы
Зборнік 30
Масты i трубы

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 30
Bridges and pipelines

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по строительству мостов на автомобильных и железных дорогах, путях метрополитена и трамвая, а также путепроводов, пешеходных мостов, подпорных стенок, водопропускных труб, лотков и других искусственных сооружений.

1.2. Расходы на земляные, свайные и другие вспомогательные работы при строительстве мостов и труб, не вошедшие в данный Сборник, должны определяться по соответствующим сборникам с учетом Технической части настоящего Сборника.

1.3. При выполнении работ в зоне движения поездов в пределах до 4 м от оси пути, по которому происходит движение поездов, или на смежном пути при междупутье до 6,5 м к нормативам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.4. Расходы на работы по строительству автодорожных мостов в условиях движения транспорта определяются с учетом коэффициентов, предусмотренных в разделе 3 Технической части Сборника 27 «Автомобильные дороги».

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е30-3-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 30-3 (норма 1)»).

1.5. При выполнении работ с прекращением движения поездов на установленное время (работы в «окно») применяется коэффициент, приведенный в п. 3.6 раздела 3 Технической части. Термин «окно» в целях применения при составлении сметной документации коэффициента 2, установленного названным пунктом, подразумевает соблюдение следующих условий организации выполнения строительно-монтажных работ:

временное закрытие перегона, т.е. прекращение движения всех поездов (кроме хозяйственных) между смежными станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами;

выполнение работ в «окно» установленной продолжительности. Продолжительность «окна» устанавливается в проектной документации согласно соответствующим регламентирующим нормативным документам.

1.6. Расходы на внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до рабочей зоны, включая выгрузку на приобъектном складе, погрузку и выгрузку материалов и изделий, масса которых приведена в нормах, когда эти расходы не предусмотрены составами работ, следует определять дополнительно по нормам таблицы 1.

Под рабочей зоной понимается участок, на котором непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы.

В таблице 1 каждый неполный километр следует принимать за полный километр, как по графе «на 1 км», так и по графе «на каждый следующий км».

1.7. Расходы на внутрипостроечный транспорт материалов (бетонной смеси и раствора, используемых для возведения монолитных конструкций) от бетонорастворного узла (бетонного завода), расположенного на строительной площадке, до рабочей зоны следует учитывать дополнительно по п. 6 таблицы 1. Расходы по доставке в рабочую зону бетонной смеси и раствора, получаемых за пределами строительной площадки по отпускным ценам, определяются по калькуляции транспортных расходов без добавления расходов на внутрипостроечный транспорт.

1.8. Расходы на внутрипостроечный транспорт в соответствии с проектной документацией объекта строительства следует определять по отдельному расчету в следующих случаях:

а) при использовании видов транспорта, не предусмотренных таблицей 1, например, водного транспорта;

б) при доставке на приобъектный склад материалов и конструкций, полученных от разборки вспомогательных сооружений и обустройств;

в) при применении изделий массой более 25 т – расходы на погрузку и разгрузку таких изделий следует определять дополнительно.

Таблица 1 – Нормы на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций

| № п/п | Наименование материалов и изделий | Код ресурса | Автомобильным транспортом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Норма расхода |  |
|  |  |  |  |  | на 1 км | на каждый последующий км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т |  | Такелажник (средний разряд 3,2) | чел.ч | 0,408 | – |
|  |  | М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,274 | 0,022 |
|  |  | М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,274 | 0,022 |
|  |  | М021152 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 50 т | маш.ч | 0,208 | – |
| 2 | Сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т |  | Такелажник (средний разряд 3,1) | чел.ч | 0,648 | – |
|  |  | М400103 | Тягачи седельные 20 т | маш.ч | 0,225 | 0,009 |
|  |  | М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,225 | 0,009 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование материалов и изделий | Код ресурса | Автомобильным транспортом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Норма расхода |  |
|  |  |  |  |  | на 1 км | на каждый последующий км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | М021152 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 50 т | маш.ч | 0,198 | – |
| 3 | Металлоконструкции |  | Такелажник (средний разряд 3,2) | чел.ч | 0,408 | – |
|  |  | М400103 | Тягачи седельные 20 т | маш.ч | 0,274 | 0,022 |
|  |  | М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,274 | 0,022 |
|  |  | М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 0,208 | – |
| 4 | Лесоматериалы |  | Такелажник (средний разряд 2,2) | чел.ч | 0,654 | – |
|  |  | М400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,433 | 0,018 |
|  |  | М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,433 | 0,018 |
|  |  | М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.ч | 0,38 | – |
| 5 | Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие) | М060340 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.ч | 0,042 | – |
|  |  | М400052 | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 20 т | маш.ч | 0,052 | 0,01 |
| 6 | Бетоны, растворы |  | Подсобный рабочий (средний разряд 1) | чел.ч | 0,308 | – |
|  |  | М400052 | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 20 т | маш.ч | 0,21 | 0,01 |

1.9. Расходы на эксплуатацию плавучих средств (буксиров, катеров, плавучих кранов, водолазных станций, копров, якорниц и др.), обслуживающих технологические процессы, должны учитываться дополнительно.

Перечень, тип плавучих средств и нормы их эксплуатации определяются в соответствии с данными проекта организации строительства (далее – ПОС).

1.10. Расходы на установку и обстройку кранов и копров на плашкоутах следует определять дополнительно.

1.11. При работе в «окно», а также в случаях, когда по условиям производства работ или эксплуатации крана на железнодорожном ходу сопровождающий его тепловоз должен находиться при кране, нормы времени эксплуатации тепловоза следует принимать равным нормам времени эксплуатации крана.

1.12. При установке кранами пролетных строений разной длины на одном мосту (автодорожном, железнодорожном, пешеходном или путепроводе) расходы по их установке определяются по нормативам, предназначенным для пролетных строений большей длины.

1.13. При определении расходов на установку пролетных строений консольными кранами на железнодорожном ходу дополнительно следует учитывать на основании проектной документации объекта строительства и соответствующих сборников расходы на следующие работы:

а) уплотнение насыпи, усиление и обкатка пути;

б) устройство железнодорожных тупиков;

в) устранение возвышения наружного рельса в случае работы крана на кривом участке пути и восстановление возвышения наружного рельса после окончания работы крана;

г) удаление попадающих в габарит крана и пролетного строения путевых знаков, предельных столбиков, указателей и установка их после окончания работы крана.

1.14. При установке пролетных строений расходы по доставке кранов на железнодорожном ходу до станции назначения, ограничивающей перегон, и обратно следует определять отдельным расчетом.

1.15. Расходы на подачу кранов на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ на расстояние до 10 км и обратно, а также их перемещение на мосту в рабочей зоне учтены в нормативах. Расходы на подачу кранов на железнодорожном ходу на расстояние сверх 10 км, учтенных в нормативах, следует учитывать дополнительно.

1.16. В случае применения для разгрузки изделий кранов на железнодорожном ходу грузоподъемностью 45 т и более расходы по их доставке к станции, ограничивающей перегон, и обратно следует определять отдельным расчетом.

Способ разгрузки изделий, включенных в таблицу 2, следует принимать по ПОС на основании сравнения вариантов: с использованием кранов на железнодорожном ходу или с использованием специальных обустройств.

Таблица 2

| № п/п | Балки пролетных строений мостов и путепроводов длиной, м |  |  | Блоки опор массой, т | Количество разгружаемых изделий за один вызов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железобетонные |  | Металлические |  |  |
|  | Железнодорожные | Автодорожные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | – | 16–20 | – | – | 3 |
| 2 | 6–18 | 20–23 | 18–25 | более 15 до 25 | 2 |
| 3 | более 18 | более 23 | более 25 | более 25 | 1 |

1.17. Количество вызовов крана на железнодорожном ходу для разгрузки изделий следует определять в ПОС, а одновременное количество разгружаемых изделий за один вызов крана принимать из условия получения их на стройплощадке.

1.18. Количество разгружаемых изделий за один вызов крана, в случае отсутствия данных об одновременном количестве получения их на стройплощадке, следует принимать по таблице 2.

1.19. Расходы на изготовление, сборку и разборку монтажных траверс для работы крана должны учитываться дополнительно.

1.20. В нормативах учтены расходы на монтаж бетонных и железобетонных конструкций на высоте до 25 м. При монтаже конструкций на высоте более 25 м применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.21. Расходы на вспомогательные конструкции, специальные обустройства и приспособления (опалубка специальных видов; обустройства для возведения опор мостов, сборки, надвижки и подъема пролетных строений, крупноблочных элементов, бетонирования; при навесном и полунавесном монтаже; бетоновозные и крановые эстакады; шпунтовые ограждения), не учтенные в нормативах, учитываются дополнительно на основании проектной документации объекта строительства.

1.22. Расходы по устройству оснований под опоры подмостей и накаточных путей следует учитывать дополнительно (по проектной документации объекта строительства).

1.23. Нормативами учтены расходы по омоноличиванию сборных элементов бетоном или раствором без стыкования арматуры, а также расход бетона и раствора (стыки между звеньями и блоками оголовков труб, между блоками подпорных стенок).

Расходы на омоноличивание сборных элементов со стыкованием арматуры в случаях, когда это не предусмотрено нормативами настоящего Сборника, следует исчислять дополнительно.

1.24. Расходы на безопасный пропуск паводковых вод и ликвидацию последствий паводков определяются отдельным расчетом.

1.25. Расходы на испытания мостов определяются отдельным расчетом.

1.26. Нормативы Таблицы 30-16 не учитывают расходы на вспомогательные обустройства, применение которых обосновывается в проектной документации объекта строительства.

1.27. Нормативы Таблицы 30-19 (нормы 1, 2) на установку стреловыми кранами железобетонных пролетных строений длиной от 6 до 12 м следует применять для установки балок в пролетах путепроводов над автомобильной и железной дорогой и в однопролетных мостах.

1.28. В нормативах Таблицы 30-19 (нормы 1, 2) и Таблицы 30-20 на установку стреловыми кранами на опоры мостов железобетонных балочных пролетных строений в соответствии с проектной документацией объекта строительства следует дополнительно учитывать расходы на устройство и разборку временных подкрановых путей.

1.29. В нормативах Таблицы 30-19 (нормы 3, 4) на установку консольными кранами на опоры мостов железобетонных балочных пролетных строений под железнодорожные пути следует дополнительно учитывать расходы на устройство и разборку подмостей под накаточные пути для обстройки опор на кривых.

1.30. В нормативах Таблицы 30-9 (норма 3) учтены расходы на сооружение типовых опор-стенок с использованием типовых вспомогательных конструкций.

При сооружении нетиповых (индивидуальных) опор-стенок расходы специальных вспомогательных обустройств (подмостей, кондукторов и др.) следует учитывать дополнительно с учетом возврата материалов, полученных от разборки.

Расходы на заполнение вертикальных пазов в стыках стенок следует учитывать дополнительно по нормативам на заполнение свай-оболочек бетонной смесью.

1.31. В нормативах Таблицы 30-25 на монтаж навесным способом железобетонных пролетных строений мостов под автомобильные дороги дополнительно должны учитываться следующие работы и расходы:

а) устройство и разборка подкрановых путей;

б) устройство стенда для заготовки и предварительного растяжения арматуры;

в) металлические упоры и отклоняющие приспособления (закладные детали).

1.32. Нормативы таблиц 30-31 – 30-34 предназначены для определения расходов на сборку неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) при длине пролета до 80 м.

1.33. К нормативам Таблицы 30-34 необходимо дополнительно учитывать расходы на устройство стенда для заготовки и изготовления пучков высокопрочной арматуры.

1.34. К нормативам таблиц 30-43 на монтаж навесным и полунавесным способом стальных пролетных строений необходимо дополнительно учитывать следующие работы и расходы:

а) сборку соединительных элементов пролетных строений длиной более 110 м;

б) расход высокопрочных болтов.

1.35. Нормативы Таблицы 30-42 (норма 1) применяются при установке металлических пакетных пролетных строений в однопролетных мостах. В остальных случаях установку металлических пролетных строений следует определять по нормативам Таблицы 30-42 (нормы 2, 3).

1.36. По нормативам таблиц 30-44 – 30-45 определяются расходы по продольной и поперечной передвижке однопутных стальных пролетных строений мостов под железную дорогу и спаренных ферм пролетных строений мостов под автомобильную дорогу.

1.37. В нормативах Таблицы 30-48 (нормы 5-8) на установку сборных железобетонных балластных корыт расход металлоконструкций гибких и жестких упоров следует учитывать дополнительно.

1.38. Нормативы Таблицы 30-49 не учитывают расходы по клеймению и обвязке мостовых брусьев.

1.39. В нормативах Таблицы 30-51 на устройство деревянных опор и ледорезов дополнительно следует учитывать обсыпку ряжей камнем в объемах, предусмотренных проектной документацией объекта строительства.

1.40. В нормативах Таблицы 30-72 на устройство железобетонных водоотводных лотков в случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусматривается засыпка пазух траншей щебнем, расход песка следует заменить расходом щебня в том же объеме.

1.41. В нормативах Таблицы 30-91 на изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок расходы на устройство мостового полотна на пакетном пролетном строении следует исчислять дополнительно.

1.42. Нормативы Таблицы 30-85 на приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях допускается применять при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов), состоящих на промышленном балансе, на расстояние, не допускающее транспортирование бетонов и растворов.

1.43. В нормативах Таблиц 30-31 на сборку стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций и 30-88 на устройство стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций приведен общий расход материалов, необходимый для выполнения работ. При составлении сметной документации стоимость инвентарных металлических конструкций учитывается в размере амортизационных отчислений на основании таблицы 3. Приведенные в таблице 3 коэффициенты зависят от количества месяцев нахождения конструкций, смонтированных (собранных) из инвентарных конструкций, под нагрузкой и применяются к общему объему подмостей и пирсов, монтируемых (собираемых) из инвентарных конструкций.

Таблица 3

| Количество месяцев под нагрузкой | Коэффициент |  | Количество месяцев под нагрузкой | Коэффициент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для мостовых инвентарных конструкций | для инвентарных подмостей ручной сборки |  | для мостовых инвентарных конструкций | для инвентарных подмостей ручной сборки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,0614 | 0,0673 | 8 | 0,1225 | 0,16 |
| 2 | 0,0729 | 0,0845 | 9 | 0,1289 | 0,1833 |
| 3 | 0,0843 | 0,1018 | 10–11 | 0,1425 | 0,216 |
| 4 | 0,0958 | 0,1191 | 12 | 0,16 | 0,216 |
| 5 | 0,1072 | 0,1273 | 13–5 | 0,1833 | 0,265 |
| 6 | 0,1094 | 0,1358 | 16 | 0,216 | 0,265 |
| 7 | 0,1182 | 0,1425 | 17–18 | 0,216 | 0,3467 |

1.44. При устройстве подмостей и пирсов из стальных инвентарных конструкций с добавлением стальных неинвентарных конструкций расходы по сборке и разборке следует определять по нормативам таблицы 30-88 на сумму массы стальных конструкций, а стоимость их в смете определять раздельно в соответствии с действующими положениями.

1.45. В нормативах Таблицы 30-89 на устройство шпальных клеток возврат шпал следует учитывать в размере 85 %.

1.46. В нормативах Таблицы 30-90 не учтены расходы по изготовлению, транспортированию, установке и демонтажу направляющих каркасов для погружения свай и свай-оболочек, которые определяются отдельным расчетом.

Расходы на эксплуатацию плавучих средств для установки каркасов в русле реки (плавучих кранов, копров, якорниц и др.) следует учитывать дополнительно в соответствии с указаниями п. 1.9 Технической части.

Расходы по балластировке плашкоутов в нормативах на установку направляющих каркасов в русле реки не учтены.

1.47. Расходы на установку рельсовых пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м в нормативах Таблицы 30-93 следует учитывать дополнительно.

1.48. Расходы на изготовление и установку механизмов смотровых приспособлений следует определять дополнительно.

1.49. При выполнении мостостроительных работ с применением импортной строительной техники, не имеющей аналогов отечественного производства, следует разрабатывать индивидуальные нормативы.

1.50. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.51. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 4 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30-7, 30-9 (5), 30-19 (2,3,4,5), 30-20, 30-24 (2), 30-27, 30-34, 30-35, 30-36 (1,2), 30-38 (1,2), 30-40, 30-48 (4,6,7,8), 30-78 (1), 30-79, 30-80 (2) | 0.4 | - |
| 30-22 (1,2) |  | 8.6 |
| 30-22 (3) |  | 13.2 |
| 30-4, 30-9 (4), 30-12 (2), 30-19 (1), 30-26, 30-29 (1,2), 30-36 (3), 30-38 (3), 30-44 (1,2), 30-48 (5), 30-77 (6) | 1.5 | - |
| 30-12 (1) |  | 24.4 |
| 30-45 (1,2,3) |  | 31.4 |

Продолжение таблицы 4

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30-11 (2), 30-13 (2,4), 30-14 (2), 30-30 (1), 30-48 (2) | 2.4 | - |
| 30-11 (1) |  | 24.4 |
| 30-25 |  | 41.8 |
| 30-13 (1,3), 30-29 (3), 30-44 (5), 30-60 | 3.4 | - |
| 30-21 |  | 64.6 |
| 30-10, 30-30 (2), 30-44 (3,4), 30-90 (1) | 4.4 | - |
| 30-24 (1) | 8.2 | - |
| 30-33, 30-81 | 9.5 | 41.8 |

Таблица 5 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30-8 | 0.6 | 5.6 |
| 30-22 (2), 30-23 (8,10,11,12,13), 30-29, 30-30, 30-34, 30-39, 30-48 (6), 30-49, 30-51 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12), 30-52 (1,2,3), 30-66 (6), 30-67 (6), 30-72 (3,4,5,6), 30-74, 30-76 (1,2,4,5,6,7,8,10,11), 30-80 (2) |  | 9.7 |
| 30-79 (3) | 1.5 | 7.5 |
| 30-79 (4) |  | 8.6 |
| 30-15 (1), 30-19 (3,4), 30-22 (1,3), 30-23 (9,17,18), 30-24 (2), 30-26, 30-27, 30-51 (11), 30-52 (4,5), 30-58 (9,11,12), 30-64 (5,12,13,14), 30-65 (12,13,14), 30-66 (2,3,4,5), 30-67 (2,3,4,5), 30-75 (2), 30-76 (3,9,12), 30-80 (1) |  | 9.7 |
| 30-13 (1,2) | 2.5 | 2.7 |
| 30-11 (2), 30-12 (2), 30-19 (5), 30-24 (1), 30-31 (1), 30-33, 30-54 (7,9,10,12,13), 30-56 (3,4,5,6,7,8,9,10,11), 30-57 (2,3,6,9,11), 30-58 (2,3,4,5,6,7,8,10), 30-59 (2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12), 30-64 (2,3,4,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18), 30-65 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18), 30-66 (1,7), 30-67 (1,7), 30-68, 30-69, 30-79 (1,2), 30-81, 30-87 (2), 30-90 (1) |  | 9.7 |
| 30-23 (6,7,15,16), 30-35 (1,2,3), 30-44 (2), 30-48 (5,8), 30-50 (1), 30-54 (5,6,8,11), 30-55 (3), 30-56 (2), 30-57 (4,5,7,8,10), 30-90 (2), 30-91 | 3.5 | 9.7 |
| 30-16 (3), 30-21, 30-23 (14), 30-35 (5), 30-43 (2,4), 30-44 (1), 30-45 (3), 30-50 (2), 30-54 (3,4), 30-55 (4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13), 30-75 (1), 30-86, 30-87 (3), 30-88 (1,2) | 4.4 | 9.7 |
| 30-11 (1), 30-14 (1,3), 30-19 (2), 30-20 (2), 30-25, 30-35 (4,6), 30-38 (3), 30-40 (1), 30-44 (5), 30-45 (1,2), 30-48 (7), 30-55 (2), 30-56 (1), 30-57 (1), 30-58 (1), 30-59 (1), 30-87 (1) | 5.4 | 9.7 |
| 30-12 (1), 30-19 (1), 30-20 (1), 30-23 (1,2,3,4,5), 30-55 (1) | 6.4 | 9.7 |
| 30-13 (3) | 7.5 | 7.3 |
| 30-40 (2), 30-43 (3), 30-44 (4), 30-46, 30-47, 30-54 (2) |  | 9.7 |
| 30-13 (4) | 8.6 | 7.8 |
| 30-43 (1), 30-44 (3), 30-54 (1), 30-61 (1,2), 30-78 (1,3) |  | 9.7 |

Продолжение таблицы 5

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30-14 (2) | 9.4 | 8.8 |
| 30-36 (3), 30-61 (3), 30-78 (4) |  | 9.6 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автоматы сварочные, агрегаты электронасосные, аппарат для газовой сварки и резки, бульдозеры, вибраторы, компрессоры передвижные, лебедки, машины сверлильные, молотки, насосы, пилы, средства малой механизации, станки, установки для сварки, электрические печи для сушки сварочных материалов и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): антисептик, асбест хризотиловый, ацетилен растворенный, бензин, битумы нефтяные, болты, бруски, брусья, ветошь, вода, гвозди, графит кристаллический, дибутилфталат технический, доски, заклепки, кислород технический, краска, лесоматериалы круглые, масло дизельное, олифа, пергамин, проволока стальная, растворитель, растворы, рубероид, скобы, спирт, ткань мешочная, топливо дизельное, шурупы, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объемы работ должны определяться по проектной документации объекта строительства с учетом установленных требований к организации и производству строительно-монтажных работ.

2.2. Объемы работ и расходы по водоотливу из котлованов и ограждений следует исчислять в порядке, установленном в Технической части Сборника 1 «Земляные работы».

2.3. При отсутствии данных о массе стальных конструкций мостов по чертежам марки КМД, разработанным заводом-изготовителем, она определяется по чертежам марки КМ, разработанным проектной организацией, с увеличением на 3 %.

2.4. Объемы работ по сборке анкерного пролетного строения на сплошных подмостях или на насыпи, а также объем работ по сборке и разборке противовеса вне моста следует учитывать как объем работ по монтажу пролетных строений навесным и полунавесным способом. При этом дополнительно следует учитывать 2,5 % объема конструкций противовеса на покрытие неизбежных потерь при сборке и разборке.

2.5. Объем работ по сооружению деревянных мостов, ледорезов, устройству подмостей, пирсов и др. следует исчислять по проектному объему лесоматериалов в деле.

2.6. Объем работ по сборке стальных пролетных строений следует исчислять с учетом массы стальных опорных частей и соединительных элементов.

Дополнительно следует учитывать расход высокопрочных болтов в объеме, предусмотренном проектной документацией объекта строительства.

2.7. Измеритель массы 1 т подмостей в Таблице 30-31 содержит блоки подмостей, накладки, упорные уголки, раскосы, прокладки, рабочий мостик, каретки четырех-рольные накаточные, пути передвижки блоков ПРК, болты черные.

Расход высокопрочных болтов учитывается в объеме, предусмотренном проектной документацией объекта строительства.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Выполнение работ в условиях движения поездов: число поездов, проходящих в 1 сутки от 14 до 36 | – | 1,15 | 1,15 | 1 |
| 3.2. Выполнение работ в условиях движения поездов: число поездов, проходящих в 1 сутки от 37 до 72 | – | 1,4 | 1,4 | 1 |
| 3.3. Выполнение работ в условиях движения поездов: число поездов, проходящих в 1 сутки от 73 до 112 | – | 1,7 | 1,7 | 1 |
| 3.4. Выполнение работ в условиях движения поездов: число поездов, проходящих в 1 сутки от 113 до 140 | – | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 3.5. Выполнение работ в условиях движения поездов: число поездов, проходящих в 1 сутки более 140 | – | 2,3 | 2,3 | 1 |
| 3.6. Работы, выполняемые на железнодорожном пути при временно закрытом перегоне в «окно» установленной продолжительности | – | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 3.7. При монтаже конструкций на высоте более 25 м | – | 1,1 | 1,1 | 1 |
| 3.8. При многоочковых водопропускных трубах из гофрированного металла двухочковых | 30–61 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| 3.9. При многоочковых водопропускных трубах из гофрированного металла трехочковых | 30–61 | 3,0 | 3,0 | 3 |
| 3.10. Увеличение расхода материалов при приготовлении бетона в построечных условиях для подводного бетонирования цемента | 30–85 | – | – | 1,25 |
| воды |  |  |  | 1,15 |
| 3.11. При подъеме или опускании одного конца пролетного строения | 30–46 30–47 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |