Раздел 01. Подготовительные работы

Таблица 31-1. Вспашка и рыхление почвы

Состав работ:

а) вспашка целины;

б) рыхление почвы;

в) уборка корней и дернины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-1-1 | Вспашка и рыхление почвы (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 11,58 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 3,77 |

Раздел 02. Земляные работы

Таблица 31-2. Вспашка целины, дискование, боронование, прикатка

Состав работ:

а) вспашка целины, очищенной от кустарника и пней (норма 1);

б) мелкая обработка почвы (нормы 2,3);

в) прикатка грунта (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-2-1 | Вспашка целины на глубину 18 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,77 |
| Е31-2-2 | Дискование на глубину 6-12 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 12,71 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 12,71 |
| Е31-2-3 | Боронование на глубину 6-12 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,24 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 3,24 |
| Е31-2-4 | Прикатка (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,17 |
| М120720 | Катки дорожные прицепные гладкие 6 т | маш.ч | 3,17 |

Таблица 31-3. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта

Состав работ:

а) установка и снятие копирных струн;

б) планировка и фрезерование грунта;

в) уплотнение земляного полотна.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-3-1 | Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта (единица измерения - 1000 м2 дна корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,6 |

Раздел 03. Агротехнические работы

Таблица 31-4. Посев семян трав

Состав работ:

а) посев семян трав в два приема;

б) боронование почвы с заделкой семян;

в) прикатывание почвы катками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-4-1 | Посев семян трав (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,94 |
| М091303 | Сеялки прицепные | маш.ч | 1,54 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | П |

Таблица 31-5. Внесение минеральных удобрений в почву

Состав работ:

а) внесение удобрений;

б) дискование почвы;

в) прикатывание почвы катками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-5-1 | Внесение минеральных удобрений в почву (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,91 |
| М091303 | Сеялки прицепные | маш.ч | 1,95 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Удобрения | т | П |

Таблица 31-6. Внесение торфа в почву

Состав работ:

а) внесение торфа в почву;

б) заделка дисковыми боронами;

в) прикатывание почвы катками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-6-1 | Внесение торфа в почву (единица измерения - 100 м3 торфа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 8,5 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Торф | м3 | 100 |

Таблица 31-7. Известкование

Состав работ:

а) вспашка грунта (норма 2);

б) дискование почвы (норма 2);

в) известкование за 2 хода;

г) заделка извести боронами (норма 2);

д) прикатка катками (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-7-1 | Известкование без заделки извести в почву (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-5 | Известь | т | П |
| Е31-7-2 | Известкование с заделкой извести в почву (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 25,25 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,01 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-5 | Известь | т | П |

Раздел 04. Колодцы смотровые прямоугольные и круглые со сборными железобетонными крышками

Таблица 31-8. Устройство бетонных монолитных колодцев со сборными железобетонными крышками

Состав работ:

а) устройство щебеночной (гравийной) подготовки;

б) установка и разборка щитовой опалубки;

в) установка арматуры;

г) бетонирование стенок и лотка колодцев;

д) изоляция мест примыкания труб;

е) установка крышки и ходовых скоб;

ж) гидроизоляция колодцев (нормы 2,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-8-1 | Устройство смотровых бетонных монолитных прямоугольных колодцев в сухих грунтах, со сборными железобетонными крышками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,49 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,91 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,25 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,04 |
| Е31-8-2 | Устройство смотровых бетонных монолитных прямоугольных колодцев в мокрых грунтах, со сборными железобетонными крышками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,49 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,91 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,25 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,04 |
| Е31-8-3 | Устройство смотровых бетонных монолитных круглых колодцев в сухих грунтах, со сборными железобетонными крышками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,98 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,28 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,04 |
| Е31-8-4 | Устройство смотровых бетонных монолитных круглых колодцев в мокрых грунтах, со сборными железобетонными крышками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,98 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,28 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,04 |

Таблица 31-9. Устройство железобетонных сборных колодцев со сборными железобетонными крышками

Состав работ:

а) устройство щебеночной (гравийной) подготовки;

б) сборка колодцев из железобетонных звеньев;

в) омоноличивание стыков и бетонирование лотка;

г) изоляция мест примыкания труб;

д) установка крышек и ходовых скоб;

е) гидроизоляция колодцев (нормы 2,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-9-1 | Устройство смотровых железобетонных сборных прямоугольных колодцев в сухих грунтах, со сборными железобетонными крышками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,97 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,13 |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,27 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,04 |
| Е31-9-2 | Устройство смотровых железобетонных сборных прямоугольных колодцев в мокрых грунтах, со сборными железобетонными крышками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,97 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,13 |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,05 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,27 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,04 |
| Е31-9-3 | Устройство смотровых железобетонных сборных круглых колодцев в сухих грунтах, со сборными железобетонными крышками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,74 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,09 |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,04 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,32 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,05 |
| Е31-9-4 | Устройство смотровых железобетонных сборных круглых колодцев в мокрых грунтах, со сборными железобетонными крышками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,74 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,09 |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,04 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,32 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,05 |

Раздел 05. Колодцы смотровые прямоугольные с металлическими решетками

Таблица 31-10. Устройство бетонных монолитных колодцев с металлическими решетками

Состав работ:

а) устройство щебеночной (гравийной) подготовки;

б) установка и разборка щитовой опалубки;

в) установка арматуры;

г) бетонирование колодца;

д) изоляция мест примыкания труб;

е) установка опорной рамы и решетки;

ж) установка ходовых скоб;

и) гидроизоляция колодцев (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-10-1 | Устройство смотровых бетонных монолитных прямоугольных колодцев в сухих грунтах, с металлическими решетками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,45 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,73 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,25 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,01 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1 |
| Е31-10-2 | Устройство смотровых бетонных монолитных прямоугольных колодцев в мокрых грунтах, с металлическими решетками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,45 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,73 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,01 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,25 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,018 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,01 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1 |

Таблица 31-11. Устройство железобетонных сборных колодцев с металлическими решетками

Состав работ:

а) устройство щебеночной (гравийной) подготовки;

б) сборка колодцев из железобетонных звеньев;

в) омоноличивание стыков;

г) установка рам и решеток;

д) изоляция мест примыкания труб;

е) установка ходовых скоб;

ж) гидроизоляция колодцев (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-11-1 | Устройство смотровых железобетонных сборных прямоугольных колодцев в сухих грунтах, с металлическими решетками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,38 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,04 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| Е31-11-2 | Устройство смотровых железобетонных сборных прямоугольных колодцев в мокрых грунтах, с металлическими решетками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,38 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,04 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,25 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |

Раздел 06. Колодцы смотровые прямоугольные и круглые с металлическими люками

Таблица 31-12. Устройство бетонных монолитных колодцев с металлическими люками

Состав работ:

а) устройство щебеночной подготовки;

б) установка и разборка деревянной щитовой опалубки;

в) установка арматуры в днище колодца;

г) бетонирование колодца и лотка;

д) установка ходовых скоб;

е) изоляция мест примыкания труб;

ж) установка люка;

и) гидроизоляция колодцев (нормы 2,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-12-1 | Устройство смотровых бетонных монолитных прямоугольных колодцев в сухих грунтах, с металлическими люками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,32 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,8 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 3,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,27 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,02 |
| Е31-12-2 | Устройство смотровых бетонных монолитных прямоугольных колодцев в мокрых грунтах, с металлическими люками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,32 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,8 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 3,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,076 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,27 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,02 |
| Е31-12-3 | Устройство смотровых бетонных монолитных круглых колодцев в сухих грунтах, с металлическими люками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,67 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,28 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,013 |
| Е31-12-4 | Устройство смотровых бетонных монолитных круглых колодцев в мокрых грунтах, с металлическими люками (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,67 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,076 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,28 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,013 |

Таблица 31-13. Устройство железобетонных сборных колодцев с металлическими люками

Состав работ:

а) устройство щебеночной подготовки;

б) сборка колодцев из железобетонных звеньев;

в) омоноличивание стыков и устройство лотка;

г) изоляция мест примыкания труб;

д) установка ходовых скоб;

е) установка люка;

ж) гидроизоляция колодцев (нормы 2,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-13-1 | Устройство смотровых железобетонных сборных прямоугольных колодцев в сухих грунтах, с металлическими люками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,32 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,14 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,31 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| Е31-13-2 | Устройство смотровых железобетонных сборных прямоугольных колодцев в мокрых грунтах, с металлическими люками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,32 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,14 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,076 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,31 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| Е31-13-3 | Устройство смотровых железобетонных сборных круглых колодцев в сухих грунтах, с металлическими люками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,73 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,09 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,33 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| Е31-13-4 | Устройство смотровых железобетонных сборных круглых колодцев в мокрых грунтах, с металлическими люками (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,73 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,09 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,076 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 0,33 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |

Раздел 07. Дождеприемные колодцы

Таблица 31-14. Устройство дождеприемных бетонных монолитных колодцев

Состав работ:

а) устройство шлаковой подушки;

б) установка и разборка щитовой опалубки;

в) укладка бетонной смеси;

г) установка опорных рам и решеток;

д) изоляция мест примыкания перепусков и заполнений швов битумной мастикой;

е) обсыпка стенок колодца гидрофобным грунтом;

ж) гидроизоляция колодцев (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-14-1 | Устройство дождеприемных бетонных монолитных колодцев в сухих грунтах (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,69 |
| Е31-14-2 | Устройство дождеприемных бетонных монолитных колодцев в мокрых грунтах (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,12 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,04 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,69 |

Таблица 31-15. Устройство дождеприемных железобетонных сборных колодцев

Состав работ:

а) устройство шлаковой подушки;

б) сборка колодцев из железобетонных звеньев и заделка перепусков;

в) устройство битумно-песчаного коврика;

г) установка опорных рам и решеток;

д) обсыпка стенок колодца гидрофобным грунтом;

е) гидроизоляция колодцев (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-15-1 | Устройство дождеприемных железобетонных сборных колодцев в сухих грунтах (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,17 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,79 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,107 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,53 |
| Е31-15-2 | Устройство дождеприемных железобетонных сборных колодцев в мокрых грунтах (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,09 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,17 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,01 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,79 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,107 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,53 |

Раздел 08. Тальвежные колодцы

Таблица 31-16. Устройство тальвежных бетонных монолитных колодцев

Состав работ:

а) устройство шлаковой подушки;

б) установка и разборка щитовой опалубки;

в) укладка бетонной смеси;

г) установка опорных рам и решеток;

д) изоляция мест примыкания перепусков;

е) обсыпка стенок гидрофобным грунтом;

ж) устройство щебеночной (гравийной) отмостки с обработкой верхнего слоя битумом;

и) гидроизоляция колодцев (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-16-1 | Устройство тальвежных бетонных монолитных колодцев в сухих грунтах (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 2,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,69 |
| Е31-16-2 | Устройство тальвежных бетонных монолитных колодцев в мокрых грунтах (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,12 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 2,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,02 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,69 |

Таблица 31-17. Устройство тальвежных железобетонных сборных колодцев

Состав работ:

а) устройство шлаковой подушки;

б) сборка колодцев из железобетонных звеньев и заделка перепусков;

в) устройство щебеночной (гравийной) отмостки с обработкой верхнего слоя битумом;

г) установка опорных рам и решеток;

д) обсыпка стенок гидрофобным грунтом;

е) гидроизоляция колодцев (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-17-1 | Устройство тальвежных железобетонных сборных колодцев в сухих грунтах (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 1,85 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,72 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,104 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,49 |
| Е31-17-2 | Устройство тальвежных железобетонных сборных колодцев в мокрых грунтах (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,08 |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 1,85 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,01 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,72 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,104 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,49 |

Раздел 09. Отмостки асфальтовые

Таблица 31-18. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании

Состав работ:

а) россыпь, разравнивание и уплотнение щебня, поливка водой;

б) розлив битума;

в) укладка асфальтовой смеси.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-18-1 | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 см (единица измерения - 100 м2 отмостки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,24 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,04 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 11,73 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 25,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,08 |
| Е31-18-2 | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 25 см (единица измерения - 100 м2 отмостки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,4 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,04 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 11,73 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 31,5 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,08 |

Раздел 10. Отмостки щебеночные

Таблица 31-19. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом

Состав работ:

а) россыпь, разравнивание и уплотнение щебня, поливка водой;

б) розлив битума.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-19-1 | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 20 см (единица измерения - 100 м2 отмостки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,24 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,04 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 25,2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,16 |
| Е31-19-2 | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 25 см (единица измерения - 100 м2 отмостки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,24 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,04 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 31,5 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,16 |

Раздел 11. Бетонные оголовки водосточных коллекторов

Таблица 31-20. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) укладка бетона;

в) железнение бетонных поверхностей;

г) изоляция мест примыкания труб;

д) гидроизоляция битумом;

е) укрепление дна и откосов у оголовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-20-1 | Устройство бетонного выходного оголовка водосточного коллектора для примыкания труб на основании из песка, диаметр до 500 мм (единица измерения - оголовок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 4,95 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,84 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,1 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 2,7 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,019 |
| Е31-20-2 | Устройство бетонного выходного оголовка водосточного коллектора для примыкания труб на основании из песка, диаметр до 1000 мм (единица измерения - оголовок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 5,28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 4,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,65 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,16 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 3,43 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,03 |

Раздел 12. Дождеприемные закрытые дренажи и лотки

Таблица 31-21. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб нетканными синтетическими материалами или стеклотканью

Состав работ:

а) устройство щебеночного основания;

б) пропиливание прорезей в трубах;

в) укладка труб вручную;

г) изоляция труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-21-1 | Устройство закрытых дренажей с оберткой труб нетканными синтетическими материалами или стеклотканью, диаметр 100 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 6,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 34,3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 7,5 |
| Е31-21-2 | Устройство закрытых дренажей с оберткой труб нетканными синтетическими материалами или стеклотканью, диаметр 150 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 9,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 34,3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/11 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 150 мм (БНТ 150) | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 7,5 |

Таблица 31-22. Устройство бетонных монолитных лотков

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя из песка;

б) устройство бетонного днища;

в) установка и разборка опалубки;

г) укладка бетонной смеси;

д) установка опорных рам и решеток.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-22-1 | Устройство бетонных монолитных лотков (единица измерения - 100 м лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 372,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 153,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 38,13 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,5 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,284 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8,9 |

Таблица 31-23. Устройство железобетонных сборных лотков

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя из песка;

б) сборка лотков из железобетонных звеньев;

в) установка опорных рам и решеток.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-23-1 | Устройство железобетонных сборных лотков (единица измерения - 100 м лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 58,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 15,4 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 30,4 |

Раздел 13. Прослойки

Таблица 31-24. Устройство прослоек из нетканых иглопробивных полотен

Состав работ:

а) раскатка рулонов внахлест со скреплением скобами;

б) контроль ровности раскатки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-24-1 | Устройство прослоек из нетканых иглопробивных полотен (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 110 |

Раздел 14. Основания

Таблица 31-25. Устройство песчаного основания

Состав работ:

а) разравнивание песка бульдозером (норма 1);

б) разравнивание и планировка песка автогрейдером (норма 2);

в) установка и снятие копирных струн (норма 1);

г) устройство песчаного слоя профилировщиком высокопроизводительного комплекта (норма 1);

д) укатка песчаного слоя катками на пневмоколесном ходу с поливкой водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-25-1 | Устройство песчаного основания профилировщиком высокопроизводительного комплекта (единица измерения - 100 м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,15 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,45 |
| М121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.ч | 0,72 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 110 |
| Е31-25-2 | Устройство песчаного основания автогрейдером (единица измерения - 100 м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,86 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 110 |

Таблица 31-26. Устройство основания из песчано-гравийной смеси

Состав работ:

а) разравнивание гравийной смеси бульдозером;

б) планировка гравийной смеси автогрейдером;

в) подкатка верхнего слоя катками (норма 1);

г) установка и снятие копирных струн (норма 1);

д) планировка верхнего слоя профилировщиком высокопроизводительного комплекта (норма 1);

е) укатка катками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-26-1 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см, однослойного и верхнего слоя двухслойного основания (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.ч | 2,94 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 4,89 |
| М121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.ч | 1,21 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,37 |
| М153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.ч | 4,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 120 |
| Е31-26-2 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см, нижнего слоя двухслойного основания (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.ч | 6,98 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 120 |

Таблица 31-27. Устройство щебеночного основания

Состав работ:

а) установка и снятие копирных струн (норма 3);

б) разравнивание щебня бульдозером (норма 3);

в) разравнивание щебня автогрейдером (нормы 1,2);

г) планировка щебня автогрейдером (нормы 1,2);

д) планировка щебня профилировщиком (норма 3);

е) укатка щебня с поливкой водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-27-1 | Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см, однослойного и верхнего слоя двухслойного основания (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,18 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 4,98 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,98 |
| М153102 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.ч | 19,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 60 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/10 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 15 |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 131 |
| Е31-27-2 | Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см, нижнего слоя двухслойного основания (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,18 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 4,96 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 6,07 |
| М153102 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.ч | 29,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/10 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 20 |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 141 |
| Е31-27-3 | Устройство щебеночного основания с применением профилировщика высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 15 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,77 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 4,21 |
| М121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.ч | 1,36 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 189 |

Таблица 31-28. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания

Состав работ:

а) установка и снятие копирных струн;

б) разравнивание щебня автогрейдером;

в) планировка щебня профилировщиком;

г) укатка щебня катками;

д) распределение и предварительная планировка пескоцементной смеси автогрейдером;

е) перемешивание щебня с пескоцементной смесью, планировка;

ж) уплотнение и укатка катками;

и) распределение битумной эмульсии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-28-1 | Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,07 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,09 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,41 |
| М121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.ч | 2,85 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,76 |
| М153102 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.ч | 7,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 189 |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,5 |

Таблица 31-29. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)

Состав работ:

а) разравнивание и профилирование щебеночного слоя автогрейдером;

б) проверка ровности по шаблону и планировка вручную;

в) подкатка щебеночного слоя с поливкой водой;

г) распределение пескоцементной смеси и профилирование автогрейдером;

д) вдавливание пескоцементной смеси и уплотнение катками;

е) распределение пленкообразующих материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-29-1 | Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания), с использованием виброкатков (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,15 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 7,04 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,85 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,94 |
| М153102 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.ч | 10,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 214 |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 55 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 1 |
| Е31-29-2 | Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания), с использованием катков на пневмошинах (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,15 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 7,04 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,85 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,94 |
| М153102 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.ч | 6,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 214 |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 55 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 1 |
| Е31-29-3 | Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания), с использованием кулачковых катков (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,15 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 7,04 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 2,07 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 4,62 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,94 |
| М153102 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.ч | 6,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 214 |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 55 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 1 |

Таблица 31-30. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты

Состав работ:

а) разравнивание грунта автогрейдером и удаление из него крупных комьев и посторонних предметов;

б) уплотнение грунта катком;

в) размельчение грунта фрезой и внесение цемента распределителем;

г) перемешивание и увлажнение смеси;

д) разравнивание и профилирование готовой смеси.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-30-1 | Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в песчаные и супесчаные грунты толщиной слоя 12 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.ч | 3,81 |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,81 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,81 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,62 |
| М121310 | Распределители цементобетона со скользящими формами | маш.ч | 3,81 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,32 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 26,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | П |
| Е31-30-2 | Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в песчаные и супесчаные грунты, добавлять или исключать на каждый сантиметр изменения толщины к норме Е31-30-1 (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.ч | 0,32 |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М121310 | Распределители цементобетона со скользящими формами | маш.ч | 0,31 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,11 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,13 |
| Е31-30-3 | Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в щебеночные, гравийные, гравийно (щебеночно) - песчаные и золошлаковые грунты толщиной слоя 12 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.ч | 3,81 |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,81 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,81 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,62 |
| М121310 | Распределители цементобетона со скользящими формами | маш.ч | 3,81 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,47 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 26,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | П |
| Е31-30-4 | Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в щебеночные, гравийные, гравийно (щебеночно) - песчаные и золошлаковые грунты, добавлять или исключать на каждый сантиметр изменения толщины к норме Е31-30-3 (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.ч | 0,32 |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М121310 | Распределители цементобетона со скользящими формами | маш.ч | 0,31 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,12 |
| М122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,26 |

Таблица 31-31. Распределение добавок

Состав работ:

а) равномерное распределение добавок автогрейдером.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-31-1 | Распределение добавок гравия (единица измерения - 100 м3 добавок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/10 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 101 |
| Е31-31-2 | Распределение добавок песка (единица измерения - 100 м3 добавок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 102 |

Таблица 31-32. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси

Состав работ:

а) установка и снятие копирных струн (нормы 1,2);

б) устройство основания профилировщиком и укатка катками (норма 1);

в) устройство основания распределителем (норма 2);

г) разравнивание и профилирование готовой смеси автогрейдером, укатка катками (норма 3);

д) установка рельс-форм, планировка и уплотнение смеси профилировщиком на рельс-формах (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-32-1 | Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении профилировщиком высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 16 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,17 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 4,21 |
| М121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 176 |
| Е31-32-2 | Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении распределителем высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121310 | Распределители цементобетона со скользящими формами | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 220 |
| Е31-32-3 | Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении автогрейдером толщиной слоя 10 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,23 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 110 |
| Е31-32-4 | Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении профилировщиком на рельс-формах толщиной слоя 10 см (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,88 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,022 |

Таблица 31-33. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием

Состав работ:

а) нанесение пленкообразующих материалов (нормы 1-4);

б) засыпка песком и поливка водой (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-33-1 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: профилировщиком основания (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,8 |
| Е31-33-2 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: распределителем бетона (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121306 | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,8 |
| Е31-33-3 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси профилировщиком основания на рельс-формах (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 7,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,8 |
| Е31-33-4 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси автогрейдером (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,8 |
| Е31-33-5 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием засыпкой песком и поливкой водой (единица измерения - 1000 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 16 |

Раздел 15. Покрытия асфальтобетонные

Таблица 31-34. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях

Состав работ:

а) очистка покрытий, швов и трещин от пыли и грязи, промазка швов известковым молоком;

б) удаление дефектов существующего покрытия (норма 1);

в) приклейка пергамина по швам;

г) розлив битума по покрытию (норма 1), над швами (норма 2);

д) наклеивание стеклосеток с натягиванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-34-1 | Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при сплошном армировании (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,017 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 28,3 |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 7,04 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 1,545 |
| Е31-34-2 | Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при ленточном армировании (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 1,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,1 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 100 |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 7,04 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 1,92 |

Раздел 16. Цементобетонные покрытия

Таблица 31-35. Устройство неармированных покрытий

Состав работ:

а) установка, разборка и перестановка рельс-форм (нормы 1-3) или деревянной опалубки (нормы 6,7);

б) укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами (нормы 1-3) или средствами малой механизации (нормы 6,7);

в) нарезка швов и заливка их (нормы 1,3);

г) установка и снятие копирных струн;

д) укладка бетона вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки;

е) укладка и уплотнение бетона с отделкой покрытия;

ж) проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением дефектов, устройство рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-35-1 | Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах, толщиной слоя 20 см с нарезкой и заливкой швов в свежеуложенном бетоне (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,11 |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 1,58 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,21 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 11,8 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 11,8 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 1,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 202 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,21 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е31-35-2 | Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах, толщиной слоя 20 см без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,11 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,21 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 11,8 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 11,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 202 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е31-35-3 | Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: добавлять или исключать на каждый сантиметр изменения толщины к нормам Е31-35-1, Е31-35-2 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,08 |
| М121101 | Машины для отделки цементобетонных покрытий | маш.ч | 0,58 |
| М121103 | Распределитель цементобетона | маш.ч | 0,58 |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
| Е31-35-4 | Устройство неармированных покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта толщиной слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,79 |
| М121304 | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.ч | 1,77 |
| М121312 | Финишеры трубчатые | маш.ч | 1,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 202 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,5 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
| Е31-35-5 | Устройство неармированных покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: добавлять или исключать на каждый сантиметр изменения толщины к норме Е31-35-4 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,24 |
| М121304 | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.ч | 0,07 |
| М121312 | Финишеры трубчатые | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,03 |
| Е31-35-6 | Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации толщиной слоя 20 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 8,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 202 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,21 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,15 |
| Е31-35-7 | Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации: добавлять или исключать на каждый сантиметр изменения толщины к норме Е31-35-6 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,012 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |

Таблица 31-36. Уход за цементобетонными покрытиями

Состав работ:

а) нанесение пленкообразующих материалов (нормы 1,3);

б) засыпка песком и поливка водой (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-36-1 | Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации, нанесением пленкообразующих материалов (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 11,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,61 |
| Е31-36-2 | Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации, засыпкой песком (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 10,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 180 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 14 |
| Е31-36-3 | Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, нанесением пленкообразующих материалов (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121306 | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,61 |

Таблица 31-37. Нарезка швов

Состав работ:

а) нарезка швов в затвердевшем бетоне с заполнением швов мастикой (нормы 1-3);

б) нарезка швов в свежеуложенном бетоне с прокладкой изоловой ленты (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-37-1 | Нарезка швов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов битумной мастикой (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121303 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | маш.ч | 13,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,9 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,04 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,0002 |
| Е31-37-2 | Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением битумной мастикой продольных швов (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 1,65 |
| М121303 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,023 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,0002 |
| Е31-37-3 | Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением битумной мастикой поперечных швов (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 1,98 |
| М121303 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,075 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,0002 |
| Е31-37-4 | Нарезка швов в свежеуложенном бетоне с прокладкой изоловой ленты (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 8,4 |

Таблица 31-38. Заполнение швов

Состав работ:

а) очистка швов;

б) заполнение швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-38-1 | Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции, толщиной покрытия 20 см (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 6,86 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,07 |
| Е31-38-2 | Заполнение швов при возведении и реконструкции, добавлять или исключать на каждый сантиметр изменения толщины к нормам Е31-38-1, Е31-38-3, Е31-38-4, Е31-38-5 (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,01 |
| Е31-38-3 | Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумной мастикой при реконструкции, толщиной покрытия 20 см (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 6,86 |
| 1/10-235-5/71 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 20 мм | м | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,04 |
| Е31-38-4 | Заполнение швов битумной мастикой при возведении, толщиной покрытия 20 см (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 6,86 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,07 |
| Е31-38-5 | Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумной мастикой при возведении, толщиной покрытия 20 см (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 6,86 |
| 1/10-235-5/71 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 20 мм | м | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,04 |

Раздел 17. Штыревые соединения и армирование цементобетонных покрытий

Таблица 31-39. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см

Состав работ:

а) изготовление конструкции шва расширения, установка штырей в отверстия деревянной прокладки, установка поддерживающих каркасов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-39-1 | Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см (единица измерения - 100 п шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,5 |

Таблица 31-40. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях

Состав работ:

а) сборка каркасов штыревых соединений;

б) установка штыревых соединений в покрытии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-40-1 | Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,37 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,56 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,46 |

Таблица 31-41. Армирование цементобетонных покрытий

Состав работ:

а) установка арматурных сеток или каркасов автокраном;

б) связка стыков сеток вязальной проволокой (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-41-1 | Армирование цементобетонных покрытий сетками (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,76 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 1 |
| Е31-41-2 | Армирование цементобетонных покрытий каркасами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 1 |

Раздел 18. Аэродромные покрытия из сборных железобетонных плит

Таблица 31-42. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит

Состав работ:

а) установка и снятие рельс-форм;

б) профилирование выравнивающего слоя профилировщиком;

в) укладка плит;

г) электросварка стыковых скоб плит;

д) огрунтовка граней плит разжиженным битумом;

е) очистка швов и заполнение их пескоцементной смесью и мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-42-1 | Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,48 |
| М120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.ч | 2,38 |
| М121102 | Профилировщик оснований | маш.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0325 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 44,38 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/100 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная Ш-90 | т | 0,33 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Раздел 19. Сверление отверстий в бетоне

Таблица 31-43. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции

Состав работ:

а) разметка мест пробивки, пробивка отверстий электроперфоратором (норма 1);

б) пробивка отверстий отбойным молотком (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-43-1 | Сверление отверстий в бетоне электроперфоратором для крепления рельс-форм при реконструкции (единица измерения - 100 м рельс-форм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М261105 | Перфораторы колонковые для бурения шурфов и скважин переносные | маш.ч | 6,92 |
| Е31-43-2 | Сверление отверстий в бетоне отбойным молотком для крепления рельс-форм при реконструкции (единица измерения - 100 м рельс-форм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 10,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 10,08 |

Таблица 31-44. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней

Состав работ:

а) сверление отверстий станком с алмазными фрезами;

б) перемещение станка трактором;

в) водяное охлаждение фрезы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-44-1 | Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010408 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 29 (40) кВт (л. с) | маш.ч | 1 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,46 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,36 |

Раздел 20. Приготовление бетона на автоматизированных цементобетонных заводах в построечных условиях

Таблица 31-45. Приготовление бетона на цементобетонных заводах

Состав работ:

а) прием цемента и заполнителей;

б) дозировка и подача материалов в смесительное отделение;

в) подача воды в смеситель и введение добавок;

г) перемешивание материалов, выпуск готовой смеси в транспортные средства.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-45-1 | Приготовление бетона на цементобетонных заводах, производительностью 30 м3/ч (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110912 | Заводы бетонные инвентарные 30 м3/ч | маш.ч | 4,55 |
| Е31-45-2 | Приготовление бетона на цементобетонных заводах, производительностью 60 м3/ч (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110913 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 60 м3/ч | маш.ч | 3,26 |
| Е31-45-3 | Приготовление бетона на цементобетонных заводах, производительностью 120 м3/ч (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110914 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 120 м3/ч | маш.ч | 1,55 |
| Е31-45-4 | Приготовление бетона на цементобетонных заводах, производительностью 240 м3/ч (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110915 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 240 м3/ч | маш.ч | 1,06 |

Раздел 21. Строительные работы для инженерных коммуникаций обеспечения аэродрома

Таблица 31-46. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)

Состав работ:

а) устройство заземления (нормы 1,2);

б) пробивка отверстий в существующем покрытии (нормы 3,4);

в) бурение скважины (нормы 3,4);

г) укладка стальной трубы (нормы 3,4);

д) устройство контура заземления (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-46-1 | Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при возведении в глинистых, суглинистых грунтах (единица измерения - заземление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-30 | Сталь полосовая | т | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | т | 0,03 |
| Е31-46-2 | Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при возведении в песчаных, супесчаных грунтах (единица измерения - заземление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-30 | Сталь полосовая | т | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | т | 0,03 |
| Е31-46-3 | Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при реконструкции и усилении покрытий в глинистых, суглинистых грунтах (единица измерения - заземление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,31 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,83 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-30 | Сталь полосовая | т | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | т | 0,03 |
| Е31-46-4 | Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при реконструкции и усилении покрытий в песчаных, супесчаных грунтах (единица измерения - заземление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,31 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,83 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-30 | Сталь полосовая | т | 0,006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | т | 0,03 |

Таблица 31-47. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит

Состав работ:

а) заполнение монтажного шва бетонной смесью;

б) установка элементов заземления со сваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-47-1 | Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит, при возведении: ПЗП-22.18 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 2,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,53 |
| Е31-47-2 | Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит, при возведении: ПЗП-16.14 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,26 |
| Е31-47-3 | Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит, при усилении покрытий: ПЗУ-22 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,22 |

Таблица 31-48. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии

Состав работ:

а) установка элементов заземления со сваркой монтажных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-48-1 | Устройство полос заземления на цементо-бетонном покрытии, при возведении: ПЗБ-22 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,22 |
| Е31-48-2 | Устройство полос заземления на цементо-бетонном покрытии, при возведении: ПЗБ-21 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,21 |
| Е31-48-3 | Устройство полос заземления на цементо-бетонном покрытии, при возведении: ПЗБ-16 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15 |
| Е31-48-4 | Устройство полос заземления на цементо-бетонном покрытии, при усилении покрытий: ПЗУ-22 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,22 |
| Е31-48-5 | Устройство полос заземления на цементо-бетонном покрытии, при усилении покрытий: ПЗУ-21 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,21 |

Таблица 31-49. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии

Состав работ:

а) установка элементов заземления со сваркой монтажных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-49-1 | Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии, при возведении: ПЗА-21 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,28 |
| Е31-49-2 | Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии, при возведении: ПЗА-16 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,21 |
| Е31-49-3 | Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии, при усилении покрытий: ПЗУ-21 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,21 |

Таблица 31-50. Устройство гидрантных колонок ЦЗС

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором;

б) монтаж краном металлической колонки ЦЗС с крышкой;

в) обратная засыпка грунта вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-50-1 | Устройство гидрантных колонок ЦЗС (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,15 м3 | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,18 |

Таблица 31-51. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)

Состав работ:

а) разработка грунта под колонку на глубину 0,6 м диаметром 0,5 м;

б) устройство бетонного основания вручную;

в) установка колонки с приваркой к монтажным элементам;

г) укладка бетонной смеси в пазухи колонки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-51-1 | Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха) (единица измерения - колонка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,239 |

Таблица 31-52. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне

Состав работ:

а) подчистка котлована;

б) устройство бетонной подготовки;

в) установка и разборка опалубки;

г) установка арматурного каркаса в днище колодца;

д) укладка бетонной смеси в днище колодца вручную;

е) укладка сборных железобетонных конструкций;

ж) омоноличивание стыков и швов, устройство уклона по днищу;

и) установка металлической лестницы, люка на колодец;

к) обмазка наружных поверхностей битумом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-52-1 | Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 0,018 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,51 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,017 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |

Таблица 31-53. Устройство колодца электропитания на перроне

Состав работ:

а) подчистка дна котлована;

б) устройство бетонной подготовки;

в) установка арматуры в днище;

г) устройство бетонного основания;

д) установка и разборка опалубки;

е) установка арматуры в опалубку;

ж) бетонирование колодца, устройство уклона по дну колодца, установка металлической лестницы и крышки;

и) покрытие наружных поверхностей битумом и засыпка пазух колодца местным грунтом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-53-1 | Устройство колодца электропитания на перроне (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,091 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 16,35 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,042 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,01 |

Таблица 31-54. Устройство кабельной канализации

Состав работ:

а) устройство оснований из песка или пескоцемента;

б) устройство кожухов из хризотилцементных труб;

в) устройство верхнего слоя основания до низа корыта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-54-1 | Устройство кабельной канализации в одну нитку из 4 труб на основании из песка (единица измерения - м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,057 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 4 |
| Е31-54-2 | Устройство кабельной канализации в одну нитку из 4 труб на основании из пескоцемента (единица измерения - м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 1,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 4 |
| Е31-54-3 | Устройство кабельной канализации в одну нитку из 6 труб на основании из песка (единица измерения - м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,275 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 6 |
| Е31-54-4 | Устройство кабельной канализации в одну нитку из 6 труб на основании из пескоцемента (единица измерения - м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 1,351 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 6 |
| Е31-54-5 | Устройство кабельной канализации в две нитки из 8 труб на основании из пескоцемента (единица измерения - м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 1,377 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 8 |
| Е31-54-6 | Устройство кабельной канализации в две нитки из 12 труб на основании из пескоцемента (единица измерения - м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 1,661 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 12 |
| Е31-54-7 | Устройство кабельной канализации в три нитки из 16 труб на основании из пескоцемента (единица измерения - м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-50/10 | Пескоцементная смесь | м3 | 1,721 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 16 |

Таблица 31-55. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов

Состав работ:

а) подчистка котлована;

б) устройство бетонного основания;

в) установка и разборка деревянной щитовой опалубки;

г) установка арматурных сеток;

д) бетонирование колодца;

е) установка и закрепление люка;

ж) гидроизоляция колодца.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-55-1 | Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,008 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,49 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9-10/50 | Мастика битумно-эластомерная МГБЭ Г-90 для гидроизоляции | т | 0,012 |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1,71 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,31 |

Таблица 31-56. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов

Состав работ:

а) подчистка котлована;

б) устройство песчаного (щебеночного) основания;

в) установка опорных плит и колец автокраном, омоноличивание колец;

г) гидроизоляция колодца;

д) устройство отмостки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-56-1 | Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов (единица измерения - м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Г, марки I | т | 0,55 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 3,6 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |

Таблица 31-57. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб

Состав работ:

а) подчистка котлована;

б) укладка хризотилцементной трубы;

в) установка крышки из листовой стали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-57-1 | Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/15 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400) | м | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,015 |

Таблица 31-58. Установка рельс-форм

Состав работ:

а) установка рельс-форм;

б) разборка рельс-форм с погрузкой в транспортные средства.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-58-1 | Установка рельс-форм (единица измерения - 100 м одной нитки рельс-форм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |

Таблица 31-59. Установка копирных струн

Состав работ:

а) разбивка створа нивелирных реек-колышков;

б) установка копирных струн;

в) снятие копирных струн.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е31-59-1 | Установка копирных струн (единица измерения - 100 м одной струны) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 2 |