НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 31
Аэродромы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 31
Аэрадромы

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 31
Airdromes

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по сооружению летных полей, искусственных покрытий, водосточно-дренажных сетей, выполняемых при возведении, реконструкции и модернизации аэродромов.

1.2. Расходы по работам, входящим в состав комплекса по возведению и реконструкции аэродромов, но не вошедшие в настоящий Сборник, определяются по нормативам других сборников.

1.3. Для определения группы грунтов следует пользоваться классификацией, приведенной в Сборнике 1 «Земляные работы».

1.4. В нормативах Таблицы 31-2 предусматривается один проход машин по одному следу. При другом числе проходов показатели нормативов следует умножать на количество проходов по одному следу. Количество проходов определяется проектной документацией объекта строительства.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е31-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 31-1 (норма 1)»).

1.5. Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по доставке воды на расстояние до 5 км. При расстоянии более 5 км на каждый дополнительный километр доставки 100 м3 воды к нормам эксплуатации поливомоечных машин следует добавлять 1,3 маш.ч.

1.6. Нормативами Таблицы 31-18 на устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании следует пользоваться при возведении дождеприемных колодцев, расположенных за кромкой искусственных покрытий, а также при выполнении восстановительных работ и реконструкции.

1.7. Нормативы Таблицы 31-30 предусматривают устройство оснований из местных грунтов. При доставке грунта из резерва расходы на разработку и доставку грунта определяются в соответствии с проектными данными по Сборнику 1 «Земляные работы».

1.8. При замене битумной эмульсии другими материалами при уходе за цементно-бетонным покрытием в нормативах Таблицы 31-33 следует исключать расход битумной эмульсии и включать расход применяемых вместо нее материалов.

Их расход принимать:

латекс – 0,3 т;

лак этинолевый – 0,6 т;

помароль – 0,4 т (при максимальной расчетной температуре до + 25 град. С);

помароль – 0,6 т (при максимальной расчетной температуре более + 25 град. С).

1.9. Расходы по усилению существующих покрытий укладкой второго слоя пескоцементной смеси или бетона определяются по нормативам таблиц 31-32, 31-35. Расходы на подготовительные работы (очистку поверхности от пыли и грязи, разборку бетонных покрытий и оснований и т.д.) определяются по Сборнику 27 «Автомобильные дороги».

1.10. Расходы на приготовление бетона для цементобетонных и железобетонных оснований и покрытий следует определять по нормативам Таблицы 31-45 и таблицам 1, 2 с привязкой инертных материалов к местным условиям строительства. Нормативами Таблицы 31-45 предусмотрено приготовление бетона с показателями по морозостойкости от 150 до 400.

Таблица 1 – Состав бетона с поверхностно-активными добавками ЛСТ И СНВ

нормы расхода материалов на 100 м3 бетона

| Наименование материалов | Единица измерения | Класс бетона (Btb) по прочности на растяжение при изгибе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 1. Портландцемент для бетонных покрытий аэродромов марки М400 | т | 28 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. То же, марки М500 | т | – | 31 | 36 | 40 | 43 | 49 | 54 | 59 |
| 3. Щебень | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 4. Песок | м3 | 44 | 41 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 |
| 5. Поверхностно-активные добавки ЛСТ (сухого вещества) | кг | 56 | 62 | 72 | 80 | 86 | 97 | 107 | 118 |
| 6. СНВ (сухого вещества) | кг | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 7. Вода | м3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Таблица 2 – Состав бетона с поверхностно-активными добавками С-3 и СНВ

нормы расхода материалов на 100 м3 бетона

| Наименование материалов | Единица измерения | Класс бетона (Btb) по прочности на растяжение при изгибе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 1. Портландцемент для бетонных покрытий аэродромов марки М400 | т | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. То же, марки М500 | т | – | 27 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 52 |
| 3. Щебень | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 4. Песок | м3 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 |
| 5. Поверхностно-активные добавки С-3 (сухого вещества) | кг | 240 | 265 | 315 | 350 | 375 | 425 | 470 | 520 |
| 6. СНВ (сухого вещества) | кг | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 7. Вода | м3 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |

1.11. Нормативами Таблицы 31-20 предусмотрено устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб диаметром до 500 мм и диаметром до 1000 мм на основании из песка.

При устройстве оголовка на основании из щебня или гравия и основании из каменной наброски следует пользоваться коэффициентами, приведенными в Разделе 3 Технической части.

1.12. Нормативами Таблицы 31-26 предусмотрено устройство основания из песчано-гравийной смеси. При устройстве основания из гравийного материала оптимального состава следует пользоваться коэффициентами, приведенными в Разделе 3 Технической части.

1.13. Нормативами Таблицы 31-32 предусмотрено устройство основания из готовой грунтоцементной смеси для песчаных, супесчаных грунтов. При устройстве основания из грунтоцементной смеси для щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей следует пользоваться коэффициентами, приведенными в Разделе 3 Технической части.

1.14. Нормативами Таблицы 31-27 предусмотрена укатка щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). При укатке щебня с пределом прочности менее 98,1 МПа (1000 кгс/см2) следует пользоваться коэффициентами, приведенными в Разделе 3 Технической части.

1.15. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина оснований и покрытий, отличная от учтенных в нормативах, расход материальных ресурсов при составлении сметной документации корректируется пропорционально толщине слоя на единицу изменения толщины.

1.16. В нормативе Е31-44-1 на сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней не учтен расход алмазных фрез, который определяется дополнительно в зависимости от типа сверлильного станка и класса бетона.

1.17. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.18. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 31-17 | 0.2 | - |
| 31-37 (1,2,3) |  | 23.5 |
| 31-35 (6), 31-55 | 1.6 | - |
| 31-18 (2), 31-42 |  | 45 |
| 31-1, 31-4, 31-6, 31-8, 31-20 (1), 31-53 | 2.3 | - |
| 31-34 (1) |  | 23.5 |
| 31-18 (1), 31-19 |  | 51.6 |
| 31-12 (1,2), 31-16, 31-20 (2), 31-35 (7) | 3.5 | - |
| 31-27 (1,2) |  | 23 |
| 31-38 (1,3,4,5) |  | 41.8 |
| 31-50 |  | 64.6 |
| 31-10, 31-12 (3,4) | 4.3 | - |
| 31-32 (4) |  | 64.6 |
| 31-14 | 5.1 | - |
| 31-7 (2) | 6.4 | - |
| 31-22 | 8.4 | - |
| 31-56 |  | 41.6 |
| 31-5 | 9.6 | - |

Таблица 4 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 31-34 (1) | 0.6 | - |
| 31-32 (4) |  | 5.6 |
| 31-8 (2), 31-20, 31-35 (1,2,3,6), 31-53 |  | 9.7 |
| 31-55 |  | 10.5 |
| 31-12 (2,4), 31-52 |  | 11.3 |
| 31-8 (1), 31-16, 31-22 | 1.3 | 9.8 |
| 31-12 (1,3), 31-56 |  | 11.3 |

Продолжение таблицы 4

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 31-37 (3) | 2.5 | - |
| 31-8 (3,4), 31-10 |  | 9.7 |
| 31-14 (2) |  | 10.5 |
| 31-17 |  | 11.8 |
| 31-14 (1) | 3.4 | 10.5 |
| 31-13 (2,4), 31-15 (2) |  | 11.6 |
| 31-37 (1) | 4.1 | - |
| 31-15 (1) | 5.7 | 11.8 |
| 31-13 (1) | 6.4 | 11.5 |
| 31-13 (3) | 7.8 | 11.5 |
| 31-37 (2) | 8.8 | - |
| 31-23 |  | 10.9 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бороны, вибраторы, компрессоры передвижные, машины поливомоечные, распределители щебня и гравия, рыхлители, средства малой механизации, тракторы, трамбовки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): болты, вода, гвозди, дрова, краска, масло индустриальное, растворы, сталь арматурная, ткань мешочная и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объемы работ по планировке и уплотнению грунта дна корыта следует исчислять по площади корыта.

2.2. Объем работ по устройству колодцев следует исчислять по Таблице 5.

Таблица 5 – Объем основных конструкций колодцев по типовым проектам 65421-50 для устройства водосточно-дренажной сети

нормы на 1 колодец

| № п/п | Тип колодца и № чертежа типового проекта | Наименование колодцев | Характеристика | Единица измерения | Расход бетона и железобетона на 1 колодец | При глубине отличающейся от указанной в графе 3 на каждые 0,5 м добавлять или исключать | Щебеночная, гравийная отмостка толщиной 25 см с пропиткой верхнего слоя битумом, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Монолитные 34 | Колодцы смотровые бетонные прямоугольные внутренним размером 1 х 1 м, глубиной 3 м | Бетон класса В15 | м3 | 2,69 | 0,37 | – |
|  |  |  | Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,12 | – | – |
| 2 | Монолитные 34 | Колодцы смотровые бетонные прямоугольные внутренним размером 1 х 1 м, глубиной 3 м с металлическими люками | Бетон класса В15 | м3 | 2,53 | 0,37 | – |
| 3 | Сборные 25 | Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные внутренним размером 1 х 1 м, глубиной 3 м | Сборный железобетон | м3 | 2,42 | 0,37 | – |
|  |  |  | Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,12 | – | – |
|  |  |  | Итого сборного железобетона | м3 | 2,54 | 0,37 | – |
| 4 | Сборные 25 | Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные внутренним размером 1 х 1 м, глубиной 3 м с металлическими люками | Сборный железобетон | м3 | 2,22 | 0,37 | – |
| 5 | Монолитные 36 | Колодцы смотровые бетонные круглые внутренним диаметром 1 м, глубиной 3 м | Бетон класса В15 | м3 | 2,42 | 0,29 | – |
|  |  |  | Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,10 | – | – |

Продолжение таблицы 5

нормы на 1 колодец

| № п/п | Тип колодца и № чертежа типового проекта | Наименование колодцев | Характеристика |  | Единица измерения |  | Расход бетона и железобетона на 1 колодец |  | При глубине отличающейся от указанной в графе 3 на каждые 0,5 м добавлять или исключать | Щебеночная, гравийная отмостка толщиной 25 см с пропиткой верхнего слоя битумом, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 6 | Монолитные 36 | Колодцы смотровые бетонные круглые внутренним диаметром 1 м, глубиной 3 м с металлическими люками |  | Бетон класса В15 |  | м3 |  | 2,42 | 0,29 | – |
| 7 | Сборные 27 | Колодцы смотровые железобетонные сборные круглые внутренним диаметром 1 м, глубиной 3 м |  | Сборный железобетон |  | м3 |  | 2,04 | 0,3 | – |
|  |  |  |  | Сборные железобетонные крышки |  | м3 |  | 0,10 | – | – |
|  |  |  |  | Итого сборного железобетона |  | м3 |  | 2,14 | 0,3 | – |
| 8 | Сборные 27 | Колодцы смотровые железобетонные сборные внутренним диаметром 1 м, глубиной 3 м с металлическими люками |  | Сборный железобетон |  | м3 |  | 2,04 | 0,3 | – |
| 9 | Монолитные 32 | Колодцы смотровые бетонные прямоугольные внутренним размером 0,82 х 0,76 м, глубиной 3 м с металлической решеткой |  | Бетон класса В15 |  | м3 |  | 2,16 | 0,3 | – |
| 10 | Сборные 32 | Колодцы смотровые железобетонные прямоугольные внутренним размером 0,82 х 0,76 м, глубиной 3 м с металлической решеткой |  | Сборный железобетон |  | м3 |  | 2,17 | 0,3 | – |
| 11 | Монолитные 7 | Колодцы дождеприемные бетонные с одной решеткой |  | Бетон класса В15 |  | м3 |  | 0,73 | – | – |

Продолжение таблицы 5

нормы на 1 колодец

| № п/п |  | Тип колодца и № чертежа типового проекта |  | Наименование колодцев | Характеристика |  | Единица измерения |  | Расход бетона и железобетона на 1 колодец |  | При глубине отличающейся от указанной в графе 3 на каждые 0,5 м добавлять или исключать |  | Щебеночная, гравийная отмостка толщиной 25 см с пропиткой верхнего слоя битумом, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 12 | Монолитные 7 |  | Колодцы дождеприемные бетонные с двумя решетками |  |  | Бетон класса В15 |  | м3 |  | 1,3 |  | – |  | – |
| 13 |  | Монолитные 7 |  | Колодцы дождеприемные бетонные с тремя решетками | Бетон класса В15 |  | м3 |  | 1,84 |  | – |  | – |  |
| 14 |  | Сборные 1 |  | Колодцы дождеприемные железобетонные сборные с одной решеткой | Сборный железобетон |  | м3 |  | 0,73 |  | – |  | – |  |
| 15 |  | Сборные 3 |  | Колодцы дождеприемные железобетонные сборные с двумя решетками | Сборный железобетон |  | м3 |  | 1,29 |  | – |  | – |  |
| 16 |  | Сборные 5 |  | Колодцы дождеприемные железобетонные сборные с тремя решетками | Сборный железобетон |  | м3 |  | 1,84 |  | – |  | – |  |
| 17 |  | Монолитные 20, 22 |  | Колодцы тальвежные бетонные с одной решеткой | Бетон класса В15 |  | м3 |  | 0,73 |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  | Отмостка |  | м2 |  | – |  | – |  | 9,2 |  |
| 18 |  | Монолитные 20, 22 |  | Колодцы тальвежные бетонные с двумя решетками | Бетон класса В15 |  | м3 |  | 1,3 |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  | Отмостка |  | м2 |  | – |  | – |  | 11,5 |  |
| 19 |  | Монолитные 20, 22 |  | Колодцы тальвежные бетонные с тремя решетками | Бетон класса В15 |  | м3 |  | 1,84 |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  | Отмостка |  | м2 |  | – |  | – |  | 13,7 |  |
| 20 |  | Сборные 20, 22 |  | Колодцы тальвежные железобетонные сборные с одной решеткой | Сборный железобетон |  | м3 |  | 0,73 |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  | Отмостка |  | м2 |  | – |  | – |  | 9,2 |  |

Продолжение таблицы 5

нормы на 1 колодец

| № п/п | Тип колодца и № чертежа типового проекта | Наименование колодцев | Характеристика | Единица измерения | Расход бетона и железобетона на 1 колодец | При глубине отличающейся от указанной в графе 3 на каждые 0,5 м добавлять или исключать | Щебеночная, гравийная отмостка толщиной 25 см с пропиткой верхнего слоя битумом, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | Сборные 20, 22 | Колодцы тальвежные железобетонные сборные с двумя решетками | Сборный железобетон | м3 | 1,29 | – | – |
|  |  |  | Отмостка | м2 | – | – | 11,5 |
| 22 | Сборные 20, 22 | Колодцы тальвежные железобетонные сборные с тремя решетками | Сборный железобетон | м3 | 1,84 | – | – |
|  |  |  | Отмостка | м2 | – | – | 13,7 |

2.3. Расход неорганических материалов при укреплении оснований из грунтов, расход семян трав и удобрений при агротехнических мероприятиях следует исчислять по проектным данным с учетом потерь в размере 2 %.

2.4. Объем работ по устройству оснований, бетонных и железобетонных покрытий надлежит исчислять по их площади. Толщина оснований и покрытий принимается по проектным данным.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Укатка щебня с пределом прочности менее 68,6 МПа (700 кгс/см2) | 31-27 | – | 0,65 (катки) | – |
| 3.2. То же, с пределом прочности от 68,6 до 98,1 МПа (от 700 до 1000 кгс/см2) | 31-27 | – | 0,8 (катки) | – |
| 3.3. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из щебня или гравия диаметром до 500 мм | 31-20 (1) | 1,24 | – | – |
| 3.4. То же, на основании из щебня или гравия диаметром до 1000 мм | 31-20 (2) | 1,22 | – | – |
| 3.5. То же, на основании из каменной наброски диаметром до 500 мм | 31-20 (1) | 1,51 | – | – |
| 3.6. То же, на основании из каменной наброски диаметром до 1000 мм | 31-20 (2) | 1,48 | – | – |
| 3.7. Устройство основания из гравийного материала оптимального состава | 31-26 (1,2) | – | – | 1,03 |
| 3.8. Устройство основания из грунтоцементной смеси для щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | 31-32 (1-4) | – | – | 1,15 |