Раздел 01. Линии электропередачи 35 - 1150 кВ и открытые распределительные устройства 35 кВ и выше

01. Фундаменты из сборных железобетонных, стальных и монолитных конструкций под опоры ВЛ

Таблица 33-1. Установка сборных железобетонных конструкций

Состав работ:

а) установка и выверка сборных конструкций и анкеров;

б) укладка шин заземления в котлован.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-1-1 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкер | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-2 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкер | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-3 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкер | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-4 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 1 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкер | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-5 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкер | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-6 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкер | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-7 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-8 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-9 | Установка сборных железобетонных конструкций разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-10 | Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-11 | Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-12 | Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-13 | Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-14 | Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 2,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-15 | Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,1 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 5,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е33-1-16 | Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |

Таблица 33-2. Установка стальных подножников

Состав работ:

а) подкраска пропущенных мест с предварительной очисткой от ржавчины;

б) окраска лаком за 2 раза;

в) покрытие битумом за 2 раза;

г) установка и выверка конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-2-1 | Установка стальных подножников (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 33-3. Бурение котлованов

Состав работ:

а) установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована;

б) бурение котлована диаметром до 1 м;

в) наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м);

г) очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-3-1 | Бурение котлованов на глубину до 3 м, грунт 1 группы (единица измерения - котлован) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,57 |
| Е33-3-2 | Бурение котлованов на глубину до 3 м, грунт 2 группы (единица измерения - котлован) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,07 |
| Е33-3-3 | Бурение котлованов на глубину до 4 м, грунт 1 группы (единица измерения - котлован) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| Е33-3-4 | Бурение котлованов на глубину до 4 м, грунт 2 группы (единица измерения - котлован) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,48 |
| Е33-3-5 | Бурение котлованов на глубину более 4 м грунт 1 группы, добавлять на каждый последующий 1 м бурения (единица измерения - котлован) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,26 |
| Е33-3-6 | Бурение котлованов на глубину более 4 м грунт 2 группы, добавлять на каждый последующий 1 м бурения (единица измерения - котлован) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,43 |

Таблица 33-4. Установка фундаментов под стальные опоры и пригрузка плит

Состав работ:

а) погрузка материалов на транспортные средства и выгрузка их на монтажной площадке;

б) укладка железобетонных плит (нормы 3 и 4);

в) наклейка рубероида на поверхность плит (нормы 3 и 4);

г) установка понтонов (нормы 1 и 2);

д) установка и крепление стальных конструкций;

е) сборка и установка ферм под опоры с оттяжками (норма 2);

ж) антикоррозийная защита конструкций;

и) гидроизоляция фундаментов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-4-1 | Установка плавающих фундаментов под стальные опоры массой до 5 т (единица измерения - фундамент (для одной опоры)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 22,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| Е33-4-2 | Установка плавающих фундаментов под стальные опоры массой до 11 т (единица измерения - фундамент (для одной опоры)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 24,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| Е33-4-3 | Установка поверхностных фундаментов под стальные опоры массой до 3 т (единица измерения - фундамент (для одной опоры)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 117 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальное литье | т | П |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е33-4-4 | Установка поверхностных фундаментов под стальные опоры массой до 7 т (единица измерения - фундамент (для одной опоры)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 36,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 235 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальное литье | т | П |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е33-4-5 | Пригрузка плит поверхностных фундаментов щебнем (единица измерения - фундамент (для одной опоры)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 13,5 |

Таблица 33-5. Установка лежневых фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-110 кВ

Состав работ:

а) устройство подсыпки и выравнивание площадки под лежни фундамента песком;

б) выкладка свай (лежней);

в) разметка осей фундамента;

г) разметка свай под детали крепления;

д) выкладка лежней и балок;

е) прогонка резьбы болтов с закреплением балок на лежнях и переходных элементах под опору;

ж) раскерновка резьбы болтов;

и) приварка наголовника к переходным элементам опор;

к) окраска стальных деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-5-1 | Установка лежневых фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-110 кВ из сборных железобетонных свай объемом до 7 м3 (единица измерения - фундамент (для одной опоры)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,3 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 15,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ МА-015 защитная | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е33-5-2 | Установка лежневых фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-110 кВ из сборных железобетонных свай объемом до 9 м3 (единица измерения - фундамент (для одной опоры)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,04 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ МА-015 защитная | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е33-5-3 | Установка лежневых фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-110 кВ из сборных железобетонных свай объемом до 12 м3 (единица измерения - фундамент (для одной опоры)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,42 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 10,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 14,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ МА-015 защитная | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |

Таблица 33-6. Устройство монолитных железобетонных фундаментов

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) установка арматурных сеток, отдельных стержней, анкерных болтов;

в) приготовление (нормы 1, 2) и укладка бетона;

г) уход за бетоном;

д) замоноличивание анкерных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-6-1 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,36 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,4 |
| М160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.ч | 0,4 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 0,225 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 0,83 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования ж/б конструкций | т | П |
| Е33-6-2 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов объемом более 25 м3 из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,17 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,4 |
| М160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.ч | 0,4 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 0,225 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 0,83 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования ж/б конструкций | т | П |
| Е33-6-3 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 из бетона класса В10 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,36 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 1,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования ж/б конструкций | т | П |
| Е33-6-4 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов объемом более 25 м3 из бетона класса В10 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,17 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 1,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования ж/б конструкций | т | П |

Таблица 33-7. Забивка свайных фундаментов в пластично-мерзлых грунтах под опоры ВЛ 35-500 кВ

Состав работ:

а) бурение скважин на необходимую глубину с наращиванием шнеков;

б) подъем и разборка шнеков;

в) очистка бура и откидывание грунта от борта скважин;

г) заводка сваи под молот;

д) установка на сваю молота и оголовника;

е) пуск молота и погружение сваи с выверкой;

ж) снятие молота и наголовника со сваи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-7-1 | Забивка свайных фундаментов в пластично-мерзлых грунтах под опоры ВЛ 35-500 кВ из стальных трубчатых свай массой до 0,5 т (единица измерения - м сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1 |
| Е33-7-2 | Забивка свайных фундаментов в пластично-мерзлых грунтах под опоры ВЛ 35-500 кВ из стальных трубчатых свай массой до 0,65 т (единица измерения - м сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1 |

02. Опоры деревянные из пропитанных деталей заводского изготовления для ВЛ 35-220 кВ

Таблица 33-8. Установка опор

Состав работ:

а) выкладка, сборка и установка опор;

б) антикоррозийное покрытие стальных деталей;

в) прокладка заземляющих спусков из троса по стойкам и траверсам опор;

г) выверка опор (нормы 2-5, 9, 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-8-1 | Установка промежуточных П-образных опор на сваи, объем опор до 3 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-2 | Установка промежуточных П-образных опор в пробуренный котлован, объем опор до 2,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,46 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-3 | Установка промежуточных П-образных опор в пробуренный котлован, объем опор до 3 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,38 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-4 | Установка промежуточных П-образных опор в пробуренный котлован, объем опор до 3,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,32 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-5 | Установка промежуточных П-образных опор в пробуренный котлован, объем опор до 6 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,17 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-6 | Установка анкерно-угловых А-П-образных опор в отрытые котлованы, объем опор до 7 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,78 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-7 | Установка анкерно-угловых А-П-образных опор в отрытые котлованы, объем опор до 10 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,59 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-8 | Установка анкерно-угловых А-П-образных опор в отрытые котлованы, объем опор до 15 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,67 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-9 | Установка П-образных опор на железобетонных приставках, объем опор до 4 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,81 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-8-10 | Установка А-П-образных опор на железобетонных приставках, объем опор до 15 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,29 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос стальной | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

03. Опоры железобетонные центрифугированные ВЛ 35-500 кВ

Таблица 33-9. Установка в пробуренный котлован опор

Состав работ:

а) выкладка, сборка и установка опор с выверкой;

б) изготовление и крепление оттяжек (нормы 6-8);

в) присоединение шин заземления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-9-1 | Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор объемом до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,53 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-9-2 | Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор объемом до 3 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,36 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-9-3 | Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных двуцепных опор объемом до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,53 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-9-4 | Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных двуцепных опор объемом до 3 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,36 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-9-5 | Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих П-образных, одно и двуцепных опор объемом до 5,6 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,86 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,67 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,89 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-9-6 | Установка в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных одностоечных опор на оттяжках объемом до 2,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,59 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-9-7 | Установка в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных одностоечных опор на оттяжках объемом до 3 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,55 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 2,43 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-9-8 | Установка в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных трехстоечных опор на оттяжках объемом до 8 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,17 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,03 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

Таблица 33-10. Установка стальных лестниц для опор

Состав работ:

а) установка стальных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-10-1 | Установка стальных лестниц для опор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

04. Опоры стальные

Таблица 33-11. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ

Состав работ:

а) распаковка пакетов с деталями;

б) сортировка по маркам;

в) последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций;

г) изготовление тросовых оттяжек с закреплением их на опорах и регулировкой (нормы 7-9);

д) установка опор;

е) выверка и окончательное закрепление опор;

ж) присоединение шин заземления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-11-1 | Установка промежуточных свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,21 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-2 | Установка промежуточных свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,85 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-3 | Установка промежуточных свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,76 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 5,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-4 | Установка промежуточных свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,67 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4,67 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-5 | Установка промежуточных свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 11 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,56 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4,11 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-6 | Установка промежуточных свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,78 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 2,83 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-7 | Установка промежуточных одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ на оттяжках массой до 4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,79 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,44 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-8 | Установка промежуточных П-образных стальных опор ВЛ 35-500 кВ на оттяжках массой до 6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,97 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 6,83 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-9 | Установка промежуточных П-образных стальных опор ВЛ 35-500 кВ на оттяжках массой до 8 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,76 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,97 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-10 | Установка анкерно-угловых свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 5,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-11 | Установка анкерно-угловых свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 0,86 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,21 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-12 | Установка анкерно-угловых свободностоящих одностоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 25 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,08 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 2,83 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-11-13 | Установка анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных стальных опор ВЛ 35-500 кВ массой до 20 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 2,52 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 2,98 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

Таблица 33-12. Установка стальных опор ВЛ 750 кВ, ВЛ 1150 кВ

Состав работ:

а) распаковка пакетов с деталями;

б) сортировка по маркам;

в) последовательная сборка болтовых секций опор;

г) установка опор;

д) выверка и окончательное закрепление опор;

е) присоединение шин заземления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-12-1 | Установка промежуточных свободностоящих стальных опор ВЛ 750 кВ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,06 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-12-2 | Установка промежуточных П-образных стальных опор ВЛ 750 кВ на оттяжках (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,78 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4,2 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-12-3 | Установка промежуточных V-образных стальных опор ВЛ 750 кВ на оттяжках (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 3,54 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,78 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-12-4 | Установка анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных стальных опор ВЛ 750 кВ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,48 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-12-5 | Установка промежуточных V-образных стальных опор ВЛ 1150 кВ на оттяжках (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,06 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4,33 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М160901 | Бульдозеры на базе трактора 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-12-6 | Установка анкерно-угловых свободностоящих четырехстоечных стальных опор ВЛ 1150 кВ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 5,24 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,47 |
| М160901 | Бульдозеры на базе трактора 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

Таблица 33-13. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами, сборка стальных опор

Состав работ:

а) установка "ловушек" на фундаментах и их снятие (нормы 1-5);

б) взлет и зависание вертолета над опорой, крепление опоры к внешней подвеске вертолета (нормы 1-5);

в) установка опоры на фундаменты (нормы 1-5);

г) снятие шарниров и закрепление опоры (нормы 1-5);

д) снятие такелажа (нормы 1-5);

е) установка крана (нормы 4-8);

ж) распаковка пакетов с деталями опор (нормы 6-8);

и) подтаскивание и выкладка деталей опор на подкладки (нормы 6-8) и шпальные клетки (нормы 4-5);

к) последовательная сборка болтовых секций и присоединение сварных секций опор (нормы 6-8);

л) сборка и крепление на опоре тросовых оттяжек (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-13-1 | Установка вертолетами стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-13-2 | Установка вертолетами стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой до 4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-13-3 | Установка вертолетами стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой до 10 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-13-4 | Установка вертолетами стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой до 15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-13-5 | Установка вертолетами стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой до 25 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-13-6 | Сборка краном стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой до 15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-13-7 | Сборка краном стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой до 25 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 3,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-13-8 | Сборка краном стальных опор ВЛ 35-330 кВ на оттяжках массой до 4,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,44 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки стальные тросовые | компл. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

Таблица 33-14. Окраска лаком стальных опор

Состав работ:

а) приготовление состава;

б) очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест;

в) подкраска пропущенных мест;

г) окраска конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-14-1 | Окраска лаком за один раз стальных опор массой до 10 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак 177 | т | 0,0087 |
| Е33-14-2 | Окраска лаком за один раз стальных опор массой до 15 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак 177 | т | 0,0087 |
| Е33-14-3 | Окраска лаком за один раз стальных опор массой свыше 20 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак 177 | т | 0,0087 |

Таблица 33-15. Антикоррозийное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ

Состав работ:

а) приготовление состава;

б) нанесение антикоррозийного покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-15-1 | Антикоррозийное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0022 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00132 |

05. Подвеска проводов и грозозащитных тросов ВЛ без переходов

Таблица 33-16. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ

Состав работ:

а) сборка изоляторов в гирлянды;

б) раскатка проводов;

в) уборка проводов в землю при пересечении дорог;

г) соединение проводов;

д) устройство якорей для временного закрепления проводов в пролетах более 1 км;

е) натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах;

ж) подъем проводов с гирляндами изоляторов и раскаточными роликами на промежуточные опоры;

и) перекладка проводов из роликов в зажимы;

к) изготовление петель и полупетель на опоре;

л) установка гасителей вибрации;

м) снятие монтажных роликов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-16-1 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 5,75 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 12,44 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,35 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-2 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 4,63 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 10,84 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,75 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-3 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ сечением до 120 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 6,26 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 13,2 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,35 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-4 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ сечением до 120 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 4,89 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 11,28 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,75 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-5 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 7,36 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 16,37 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,15 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-6 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 5,69 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 14,09 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,55 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-7 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 5,86 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 10,09 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,37 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-8 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 4,49 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 8,85 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,29 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-9 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 6,89 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 12,59 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,17 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-10 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 5,22 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 11,04 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,09 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-11 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 10,19 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 18,66 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,31 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-16-12 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии (3 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 6,68 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 16,5 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,43 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |

Таблица 33-17. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ

Состав работ:

а) сборка изоляторов в гирлянды;

б) раскатка проводов;

в) уборка проводов в землю при пересечении дорог;

г) соединение проводов;

д) устройство якорей для временного закрепления проводов в пролетах более 1 км;

е) натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах;

ж) подъем проводов с гирляндами изоляторов и раскаточными роликами на промежуточные опоры;

и) перекладка проводов из роликов в зажимы;

к) изготовление и соединение петель и полупетель на опоре;

л) подвеска обводных гирлянд;

м) установка гасителей вибрации;

н) установка дистанционных распорок в пролетах и в шлейфах анкерно-угловых опор;

п) снятие монтажных роликов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-17-1 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 6,77 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 15,23 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,55 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-17-2 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 5,1 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 14,47 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,09 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-17-3 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 10,04 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 20,56 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,69 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-17-4 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 6,52 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 19,67 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,43 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-17-5 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 22,47 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 36,81 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,11 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-17-6 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 10,55 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 34,27 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,2 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| Е33-17-7 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 28,05 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 45,06 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 13,84 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-8 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 12,69 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 41,63 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,62 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-9 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 29,32 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 73,62 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 18,28 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-10 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 17,14 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 72,35 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 9,82 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-11 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (12 проводов) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 819,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 271,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 175,16 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 74,25 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 21,83 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-12 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (12 проводов) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 114,11 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 74,25 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 11,82 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-13 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 797,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 159,93 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 74,25 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,27 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-14 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 556,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 106,87 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 74,25 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,27 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-15 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 932,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 282,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 181,51 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 74,25 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 27,16 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-17-16 | Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета более 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 121,09 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 74,25 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 14,72 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30 | Распорки дистанционные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |

Таблица 33-18. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ

Состав работ:

а) сборка изоляторов в гирлянды;

б) раскатка тросов;

в) уборка тросов в землю при пересечении дорог;

г) сращивание тросов;

д) натягивание и крепление тросов на анкерно-угловых опорах;

е) подъем тросов на промежуточные опоры;

ж) перекладка тросов из роликов в зажимы;

и) изготовление и соединение петель на опоре;

к) установка гасителей вибрации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-18-1 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ напряжением 35-500 кВ, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 2,27 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,22 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы поддерживающие | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-18-2 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ напряжением 35-500 кВ, при длине анкерного пролета свыше 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,86 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,9 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы поддерживающие | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-18-3 | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением 35-500 кВ, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 4,1 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,36 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы поддерживающие | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-18-4 | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением 35-500 кВ, при длине анкерного пролета свыше 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 3,34 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,75 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы поддерживающие | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-18-5 | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением 750 кВ, при длине анкерного пролета до 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 9,98 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,02 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы поддерживающие | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-18-6 | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением 750 кВ, при длине анкерного пролета свыше 1 км (единица измерения - км линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 9,22 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,02 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| П5/20-30-7 | Зажимы поддерживающие | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |

Таблица 33-19. Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами

Состав работ:

а) бурение ям под защиты;

б) заготовка, установка и разборка защит;

в) сборка изоляторов в гирлянды;

г) раскатка проводов с перетаскиванием через защиты;

д) опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам;

е) закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам;

ж) снятие монтажных роликов с опор;

и) соединение полупетель на опорах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-19-1 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 35 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 7,23 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,23 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 26,15 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,83 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-2 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 110 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 8,76 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,76 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 32,49 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,34 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0074 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-3 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 9,01 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 9,01 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 32,49 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,34 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0074 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-4 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 38,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,03 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 17,14 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 32,49 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,34 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-5 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 544,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 48,23 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,17 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 25,39 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 32,49 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,47 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-6 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрофицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 750 кВ (12 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 718,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 78,57 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,31 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 33,64 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 39,35 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 11,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,47 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-7 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрофицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 820,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 82,76 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 7,81 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 41,25 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 39,35 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 13,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,38 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,012 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-8 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через неэлектрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 35 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 6,22 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,22 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 15,61 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-9 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через неэлектрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 110 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 7,11 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,11 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 19,04 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,51 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0034 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-10 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через неэлектрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 7,74 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 19,04 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,51 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0034 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-11 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через неэлектрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 35,54 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,03 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 14,6 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 24,37 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,34 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0074 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-12 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через неэлектрифицированные железные дороги общего пользования для ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 44,42 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,17 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 21,58 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 24,37 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,34 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0074 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-13 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ для ВЛ напряжением 35 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 5,33 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,33 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 10,37 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-14 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ для ВЛ напряжением 110 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 6,85 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,85 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 12,69 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-15 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ для ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 7,62 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,62 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 12,69 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-16 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ для ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 35,54 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,03 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 14,6 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 12,69 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-17 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ для ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 43,16 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,17 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 20,94 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 12,69 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-18 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные дороги, линии связи, ВЛ до 10 кВ для ВЛ напряжением 35 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 4,7 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,7 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 10,37 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы | шт. | П |
| Е33-19-19 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные дороги, линии связи, ВЛ до 10 кВ для ВЛ напряжением 110 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 5,71 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,71 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 10,37 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-19-20 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные дороги, линии связи, ВЛ до 10 кВ для ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 6,35 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,35 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 10,37 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-19-21 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные дороги, линии связи, ВЛ до 10 кВ для ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 32,87 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,03 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 11,93 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 12,69 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,22 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-19-22 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные дороги, линии связи, ВЛ до 10 кВ для ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 40,62 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,17 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 17,77 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 12,69 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,22 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-19-23 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные дороги, линии связи, ВЛ до 10 кВ для ВЛ напряжением 750 кВ (12 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 488,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 68,41 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 7,23 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 23,48 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 31,1 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 10,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,16 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-19-24 | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные дороги, линии связи, ВЛ до 10 кВ для ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 603,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 148,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 70,7 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 9,37 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 29,19 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 39,35 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 13,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,65 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1 | Провод для воздушной ЛЭП | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |

Таблица 33-20. Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами

Состав работ:

а) бурение ям под защиты;

б) заготовка, установка и разборка защит;

в) сборка изоляторов в гирлянды;

г) раскатка проводов с перетаскиванием через защиты;

д) подъем и крепление проводов на опорах;

е) снятие монтажных роликов с опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-20-1 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги необщего пользования для ВЛ напряжением 35 и 110 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,65 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,02 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,52 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 17,31 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,51 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-2 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги необщего пользования для ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 2,41 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,95 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 17,31 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,51 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-3 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги необщего пользования для ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 8,42 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 13,45 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,55 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 22,15 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,34 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-4 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги необщего пользования для ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 8,78 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 22,09 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,47 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 22,15 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,34 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-5 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ для ВЛ напряжением 35 и 110 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,65 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,02 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,52 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 11,54 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-6 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ для ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 2,41 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,95 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 11,54 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-7 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ для ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 8,42 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 13,45 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,55 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 11,54 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-8 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ для ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 8,78 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 22,09 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,47 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 11,54 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-9 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ для ВЛ напряжением 750 кВ (12 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 33,26 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 35,92 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 28,27 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,16 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-10 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ для ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 409,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 37,95 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 39,73 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 35,77 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,65 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-11 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи для ВЛ напряжением 35 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,25 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,63 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,47 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 9,43 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-12 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи для ВЛ напряжением 110 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,65 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,02 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,52 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 9,43 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-13 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи для ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 2,41 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,95 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 9,43 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-14 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи для ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 8,42 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 13,45 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,55 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 11,54 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,22 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-15 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи для ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 8,78 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 22,09 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,47 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 11,54 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,22 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-16 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи для ВЛ напряжением 750 кВ (12 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 30,21 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 32,62 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 28,27 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,16 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |
| Е33-20-17 | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи для ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 37,57 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 39,22 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 35,77 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,16 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажимы натяжные | шт. | П |

Таблица 33-21. Подвеска грозозащитных тросов

Состав работ:

а) сборка гирлянд;

б) раскатка тросов;

в) подъем и крепление тросов на опорах;

г) натягивание тросов с регулировкой стрелы провеса;

д) монтаж натяжных зажимов и крепление тросов;

е) изготовление и монтаж петель;

ж) установка гасителей вибрации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-21-1 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через электрифицированные железные дороги (единица измерения - переход (1 трос)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-21-2 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через неэлектрифицированные железные дороги (единица измерения - переход (1 трос)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-21-3 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ (единица измерения - переход (1 трос)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-21-4 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи (единица измерения - переход (1 трос)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |
| Е33-21-5 | Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильные дороги, ВЛ до 10 кВ, линии связи (единица измерения - переход (1 трос)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 1,29 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,28 |
| М161103 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |

Таблица 33-22. Устройство транспозиций проводов ВЛ 750 кВ

Состав работ:

а) сборка изоляторов в гирлянды;

б) раскатка проводов;

в) закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам;

г) опрессовка натяжных зажимов и присоединение их к гирляндам;

д) окончательное закрепление проводов на опорах;

е) соединение полупетель на опорах;

ж) присоединение защитных экранов;

и) установка дистанционных распорок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-22-1 | Устройство транспозиций проводов ВЛ 750 кВ (единица измерения - перемычка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 47,22 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | т | П |

Таблица 33-23. Устройство транспозиций грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ

Состав работ:

а) сборка изоляторов в гирлянды;

б) раскатка тросов;

в) закладка в монтажные ролики, подъем и крепление тросов на опорах;

г) опрессовка натяжных зажимов и присоединение их к гирляндам;

д) окончательное закрепление тросов на опорах;

е) соединение петель на опорах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-23-1 | Устройство транспозиций грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ (единица измерения - 2 перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010317 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 130 л. с | маш.ч | 7,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос грозозащитный | т | П |

Таблица 33-24. Антикоррозийное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой

Состав работ:

а) приготовление состава;

б) нанесение антикоррозийного покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-24-1 | Антикоррозийное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой (единица измерения - км троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,022 |

Таблица 33-25. Устройство заземления

Состав работ:

а) трамбование после укладки лучей трактором (нормы 1-3);

б) укладка лучей заземления (нормы 1-3);

в) сварка стыков лучей и приварка к опорам (нормы 1-3);

г) правка и рубка стали с укладкой шин в траншеи (нормы 4-5);

д) сварка стыков и приварка шин к заземлителям (нормы 4-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-25-1 | Устройство лучевого заземления при длине луча до 10 м (единица измерения - 100 м заземления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,09 |
| Е33-25-2 | Устройство лучевого заземления при длине луча до 25 м (единица измерения - 100 м заземления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,22 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,09 |
| Е33-25-3 | Устройство лучевого заземления при длине луча до 100 м (единица измерения - 100 м заземления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,09 |
| Е33-25-4 | Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп (единица измерения - 100 м заземления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,09 |
| Е33-25-5 | Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в скальных породах (единица измерения - 100 м заземления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,3 |

Таблица 33-26. Забивка заземлителей

Состав работ:

а) установка и заглубление заземлителей;

б) приварка шин к заземлителям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-26-1 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,15 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,005 |
| Е33-26-2 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,005 |

06. Погрузочно-разгрузочные работы на трассе

Таблица 33-27. Погрузка и выгрузка вручную

Состав работ:

а) подтаскивание груза;

б) погрузка и крепление;

в) снятие крепления и выгрузка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-27-1 | Погрузка и выгрузка вручную изоляторов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
| Е33-27-2 | Погрузка и выгрузка вручную линейной арматуры (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,16 |

07. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования

Таблица 33-28. Установка сборных железобетонных фундаментов

Состав работ:

а) установка, крепление и выверка конструкций;

б) установка стальных наголовников фундаментов (нормы 3,7);

в) установка анкеров в петли анкерных плит (норма 9);

г) окраска стальных конструкций фундаментов (нормы 3,7);

д) устройство щебеночных подушек под цилиндрические фундаменты (нормы 7,8);

е) засыпка пазух цилиндрических фундаментов крупнозернистым песком (нормы 7,8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-28-1 | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой до 1,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 504 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 126,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28-2 | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой до 3 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 442,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 109,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28-3 | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой до 4 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 438,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 102,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28-4 | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой до 6 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 361,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 55,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28-5 | Установка сборных железобетонных фундаментных плит массой до 0,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 137,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28-6 | Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 661 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 222,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 222,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28-7 | Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой до 1 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1304,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 390,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 390,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-28-8 | Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой до 1,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 860,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 253,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 253,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-28-9 | Установка сборных железобетонных анкерных плит массой до 2,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 354,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 87,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28-10 | Установка сборных железобетонных ригелей массой до 0,2 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1957,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 522,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 522,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28-11 | Установка сборных железобетонных ригелей массой до 0,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1326,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 352,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 352,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

08. Установка сборных железобетонных конструкций порталов и опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельностоящих молниеотводов

Таблица 33-29. Установка сборных железобетонных стоек порталов

Состав работ:

а) установка, крепление и выверка конструкций;

б) подача деталей и сборка мачт и молниеотводов (нормы 20-23);

в) крепление оттяжек к стойкам порталов (нормы 5, 6, 11, 12);

г) замоноличивание стоек под оборудование в стаканах подножников (нормы 13, 14);

д) устройство щебеночных подушек (нормы 7-12, 15-18, 20-23);

е) засыпка пазух котлованов крупнозернистым песком (нормы 7, 8, 15-17, 20-23);

ж) заделка пазух котлованов бетоном (нормы 9-12);

и) сварка горизонтальных и вертикальных швов металлоконструкций (нормы 3-6, 9-12, 20-23).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-29-1 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 909,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 248,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 248,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| Е33-29-2 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 698,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 185,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| Е33-29-3 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 878,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 232,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 232,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 232,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| Е33-29-4 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 766,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 194,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 194,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 194,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| Е33-29-5 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1103,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 228,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 228,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 228,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | П |
| Е33-29-6 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1107,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 194,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 194,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 194,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | П |
| Е33-29-7 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 951,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 186,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-8 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 600,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 128,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-9 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 701,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 171,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 171,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 69,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| Е33-29-10 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 137,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 137,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 48,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| Е33-29-11 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 951,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 167,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 167,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 67,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | П |
| Е33-29-12 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 930,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 137,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 137,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 48,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Оголовки стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | П |
| Е33-29-13 | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 531,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 255,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 255,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 4,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-29-14 | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 434,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 200,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-29-15 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1465,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 634,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 634,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-16 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,6 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1179,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 500,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 500,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-17 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 974,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 427,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 427,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-18 | Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 897,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 388,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 388,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-19 | Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 624,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 305,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 305,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-29-20 | Установка сборных железобетонных прожекторных мачт высотой стоек до 20 м (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1870 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 477,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 477,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 477,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1736 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0496 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 24,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-21 | Установка сборных железобетонных прожекторных мачт высотой стоек до 30 м (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1490 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 393,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 393,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 393,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1218 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0348 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 17,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-22 | Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 20 м (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1070 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 272,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 272,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 272,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1008 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0288 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 14,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |
| Е33-29-23 | Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 30 м (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 904 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 236,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 236,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 236,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0637 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0182 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 9,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 101 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | П |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ | м3 | П |

09. Установка стальных конструкций порталов и конструкций для установки оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов, отдельных элементов молниеотводов

Таблица 33-30. Установка стальных конструкций

Состав работ:

а) подача деталей к месту сборки;

б) сборка и проверка правильности сборки (нормы 2-5, 9, 10);

в) строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций;

г) установка конструкций со сваркой монтажных стыков (нормы 11-14, 18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-30-1 | Установка стальных сварных стоек порталов ошинковки массой до 0,7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,1 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-2 | Установка стальных комбинированных стоек порталов ошинковки массой до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,25 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска для наружных работ защитная | т | П |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-3 | Установка стальных болтовых стоек порталов ошинковки массой до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,82 |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-4 | Установка стальных болтовых стоек порталов ошинковки массой до 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,48 |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-5 | Установка стальных болтовых стоек порталов ошинковки массой до 10 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,17 |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-6 | Установка стальных сварных траверс порталов ошинковки массой до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,16 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,16 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-7 | Установка стальных сварных траверс порталов ошинковки массой до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,68 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,68 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-8 | Установка стальных сварных траверс порталов ошинковки массой до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,67 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,78 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-9 | Установка стальных болтовых траверс порталов ошинковки массой до 2,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-10 | Установка стальных болтовых траверс порталов ошинковки массой до 7,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,88 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-11 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,1 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-12 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,67 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-13 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,37 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-14 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,31 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-15 | Установка стальных молниеотводов и тросостоек сварных массой до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,57 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-16 | Установка стальных молниеотводов и тросостоек болтовых массой до 0,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,03 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-17 | Установка стальных шпилей массой до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,62 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-18 | Установка стальных ростверков массой до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,16 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 5,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-19 | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,74 |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,84 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-30-20 | Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,62 |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,02 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

10. Рельсовые пути перекатки трансформаторов и пересечения

Таблица 33-31. Укладка продольных рельсовых путей

Состав работ:

а) раскладка шпал (брусьев) по меткам со сверлением отверстий под шурупы и антисептированием;

б) укладка и крепление рельсов;

в) рихтовка пути, регулировка зазоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-31-1 | Укладка продольных рельсовых путей на шпалах при шаге шпал 0,52 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1615,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 226,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 29,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 196,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 22,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 1920 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,051 |
| Е33-31-2 | Укладка продольных рельсовых путей на шпалах при шаге шпал 0,7 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1315,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 190,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 29,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 161,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 18 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 1430 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,038 |
| Е33-31-3 | Укладка продольных рельсовых путей на брусьях при шаге брусьев 0,52 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1650,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 247,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 29,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 217,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 26,4 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,051 |
| Е33-31-4 | Укладка продольных рельсовых путей на брусьях при шаге брусьев 0,7 м (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1350,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 29,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 176,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 21,2 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 2000 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 190 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,038 |

Таблица 33-32. Укладка поперечных рельсовых путей

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание песчано-гравийной смеси по балластной подушке с трамбованием;

б) укладка сборных железобетонных плит;

в) укладка и крепление рельсов;

г) постановка болтов с заделкой цементным раствором;

д) рихтовка пути и регулировка зазоров;

е) антикоррозийное покрытие болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-32-1 | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2000 мм, на сборных железобетонных плитах массой 2,2 т (единица измерения - 10 м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,31 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,064 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-32-2 | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2000, 2500, 3000 мм, на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т (единица измерения - 10 м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,31 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,064 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-32-3 | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2000 х 2000 мм, на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т (единица измерения - 10 м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 3,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,105 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,46 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,088 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-32-4 | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи 2000 х 3000 х 2000 мм, на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т (единица измерения - 10 м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 4,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,133 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,62 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,116 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |

Таблица 33-33. Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями

Состав работ:

а) россыпь и разравнивание песчано-гравийной смеси с трамбованием;

б) установка сборных железобетонных плит;

в) раскладка шпал (брусьев) со сверлением и антисептированием отверстий;

г) укладка и крепление рельсов;

д) постановка болтов с заделкой цементным раствором;

е) рихтовка пути и регулировка зазоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-33-1 | Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями размером колеи 1524, 2000 или 2500 мм, на 2 или 3 сборных железобетонных плитах массой 2,2 т (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,14 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 7,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-140 | Подкладки раздельного скрепления к рельсам | т | 0,21 |
| П1/35-10-20 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные (кроме лиственницы) | м3 | П |
| П1/35-10-30-15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,023 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-33-2 | Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями размером колеи 1524, 2500, 3000 или 2000, 2000 мм, на 4 или 6 сборных железобетонных плитах массой 2,2 т (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,056 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,16 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 8,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-140 | Подкладки раздельного скрепления к рельсам | т | 0,28 |
| П1/35-10-20 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные (кроме лиственницы) | м3 | П |
| П1/35-10-30-15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,037 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-33-3 | Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями размером колеи 2000 или 2500 мм, на 2 сборных железобетонных плитах массой 3,3 т или 4 плитах массой 2,2 т (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,056 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,14 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 7,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-140 | Подкладки раздельного скрепления к рельсам | т | 0,27 |
| П1/35-10-20 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные (кроме лиственницы) | м3 | П |
| П1/35-10-30-15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,037 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-33-4 | Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями размером колеи 1524, 2000, 3000 мм, на 4 сборных железобетонных плитах (2-массой 2,2 т и 2-массой 3,3 т) или 6 плитах массой 2,2 т (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,063 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,14 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 7,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-140 | Подкладки раздельного скрепления к рельсам | т | 0,31 |
| П1/35-10-20 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные (кроме лиственницы) | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,042 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-33-5 | Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями размером колеи 2000 х 2000, 2000 х 3000 х 2000, 2000 х 2000 мм, на 6,7 или 11 сборных железобетонных плитах массой 2,2 т (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,077 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,23 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-140 | Подкладки раздельного скрепления к рельсам | т | 0,4 |
| П1/35-10-20 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные (кроме лиственницы) | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,052 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-33-6 | Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями размером колеи 2000 х 2000 мм, на 7 сборных железобетонных плитах (5-массой 2,2 т и 2-массой 3,3 т) (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,091 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,21 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 12,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-140 | Подкладки раздельного скрепления к рельсам | т | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,061 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| Е33-33-7 | Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями размером колеи 2000 х 3000 х 2000 мм, на 20 сборных железобетонных плитах (14-массой 2,2 т, 6-массой 3,3 т) (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 6,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,147 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,28 |
| 1/35-10-10-150-40/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р-50, марка стали М74 | м | 19,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-140 | Подкладки раздельного скрепления к рельсам | т | 0,65 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,1 |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |

Таблица 33-34. Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок

Состав работ:

а) выкладка конструкций;

б) установка и снятие соединительных деталей при сборке конструкций (нормы 1 и 2);

в) установка, крепление и выверка конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-34-1 | Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок из вибрированных стоек, устанавливаемых в отрытые котлованы массой до 6,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 385,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 94,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 101 |
| Е33-34-2 | Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок из вибрированных стоек, устанавливаемых в отрытые котлованы массой до 10,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 354,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 86,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 101 |
| Е33-34-3 | Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок из плит массой до 1 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 760,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 196,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 0,86 |

Раздел 02. Линии электропередачи 0,38 - 35 кВ

01. Опоры деревянные

Таблица 33-101. Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ:

а) заготовка и сборка опор;

б) устройство приставок (нормы 8-21);

в) установка изоляторов;

г) бурение ям с доработкой вручную;

д) установка и выверка опор;

е) засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта;

ж) нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-101-1 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-2 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор с подкосом ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-3 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных А-образных угловых, промежуточных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-4 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-5 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ из цельных стоек для совместной подвески проводов (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-6 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных с подкосом угловых, промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ из цельных стоек для совместной подвески проводов (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-7 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных с подкосом, концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ из цельных стоек для совместной подвески проводов (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-8 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ на одинарных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-9 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор с подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ на одинарных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-10 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных А-образных угловых, промежуточных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ на одинарных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-11 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ на одинарных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-12 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов на одинарных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-13 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных с подкосом, угловых, промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов на одинарных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-14 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных с подкосом, концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов на одинарных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-15 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ на двойных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-16 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор с подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ на двойных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-17 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных А-образных угловых, промежуточных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ на двойных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-18 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ на двойных приставках (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 2,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-19 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ на двойных приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-20 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных с подкосом, угловых промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ на двойных приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-101-21 | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных одностоечных с подкосом, концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ на двойных приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

Таблица 33-102. Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную

Состав работ:

а) заготовка и сборка опор;

б) устройство приставок (нормы 9-24);

в) установка изоляторов;

г) подъем и установка опор и подкосов в готовые котлованы;

д) выверка опор и подкосов;

е) засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта;

ж) крепление подкосов к опорам;

и) нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-102-1 | Установка вручную деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-2 | Установка вручную деревянных одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-3 | Установка вручную деревянных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-4 | Установка вручную деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-5 | Установка вручную деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-6 | Установка вручную деревянных одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-7 | Установка вручную деревянных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-8 | Установка вручную деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м из цельных стоек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-9 | Установка вручную деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-10 | Установка вручную деревянных одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-11 | Установка вручную деревянных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-12 | Установка вручную деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-13 | Установка вручную деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-14 | Установка вручную деревянных одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-15 | Установка вручную деревянных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-16 | Установка вручную деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-17 | Установка вручную деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-18 | Установка вручную деревянных одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-19 | Установка вручную деревянных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-20 | Установка вручную деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-21 | Установка вручную деревянных одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-22 | Установка вручную деревянных одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-23 | Установка вручную деревянных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-102-24 | Установка вручную деревянных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| П1/10-260-210 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

02. Опоры железобетонные

Таблица 33-103. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ:

а) сборка опор;

б) установка изоляторов;

в) присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор;

г) бурение ям с доработкой вручную;

д) установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта;

е) нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-103-1 | Установка одностоечных опор ВЛ 0,38 и 6-10 кВ (с траверсами) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,78 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 и 6-10 кВ (с траверсами) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,86 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-103-3 | Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38 и 6-10 кВ (с траверсами) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 3,01 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-103-4 | Установка одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,83 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-103-5 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,89 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-103-6 | Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 3,16 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| П1/25-400-200 | Штыри | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-6 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

Таблица 33-104. Установка опор ВЛ 35 кВ

Состав работ:

а) сборка опор;

б) бурение ям;

в) установка и выверка опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением;

г) нумерация опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-104-1 | Установка одностоечных промежуточных опор без тросостойки ВЛ 35 кВ на стойках длиной 16,4 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,8 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-104-2 | Установка одностоечных промежуточных опор с тросостойкой ВЛ 35 кВ на стойках длиной 16,4 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,8 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| П5/30-20-1 | Тросостойки стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-104-3 | Установка одностоечных анкерных опор без тросостойки ВЛ 35 кВ на стойках длиной 16,4 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,8 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-104-4 | Установка одностоечных анкерных опор с тросостойкой ВЛ 35 кВ на стойках длиной 16,4 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,8 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | П |
| П4/1-5-30-30 | Песчано-гравийная смесь | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| П5/30-20-1 | Тросостойки стальные | т | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

Таблица 33-105. Установка оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ

Состав работ:

а) изготовление оттяжек;

б) присоединение оттяжек к опорам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-105-1 | Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | П |
| Е33-105-2 | Установка двойных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | П |

03. Ригели и плиты

Таблица 33-106. Установка ригелей на стойки и приставки для опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ:

а) заготовка деревянных ригелей;

б) выкладка ригелей и деталей крепления;

в) соединение ригелей со стойками или приставками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-106-1 | Установка деревянных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ (единица измерения - ригель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| Е33-106-2 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ (единица измерения - ригель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| Е33-106-3 | Установка стальных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ (единица измерения - ригель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20 | Ригели стальные | кг | П |

Таблица 33-107. Установка железобетонных ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ

Состав работ:

а) бурение котлованов;

б) установка конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит обьемом до 0,2 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Плиты железобетонные опорные, анкерные | м3 | П |
| Е33-107-2 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит обьемом до 0,3 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Плиты железобетонные опорные, анкерные | м3 | П |
| Е33-107-3 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит обьемом до 0,7 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Плиты железобетонные опорные, анкерные | м3 | П |
| Е33-107-4 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит обьемом до 0,9 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Плиты железобетонные опорные, анкерные | м3 | П |
| Е33-107-5 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит обьемом до 0,35 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Плиты железобетонные опорные, анкерные | м3 | П |
| Е33-107-6 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит обьемом до 0,65 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Плиты железобетонные опорные, анкерные | м3 | П |
| Е33-107-7 | Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей обьемом до 0,1 м3 при количестве 1 шт на 1 стойку (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| Е33-107-8 | Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей обьемом до 0,1 м3 при количестве 2 шт на 1 стойку (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| Е33-107-9 | Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей обьемом до 0,2 м3 при количестве 1 шт на 1 стойку (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| Е33-107-10 | Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей обьемом до 0,2 м3 при количестве 2 шт на 1 стойку (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| Е33-107-11 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с) глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,58 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкер цилиндрический | м3 | П |

04. Подвеска проводов и грозозащитных тросов ВЛ без переходов

Таблица 33-108. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

Состав работ:

а) раскатка;

б) соединение проводов;

в) подъем проводов на опоры;

г) натягивание и визирование проводов;

д) крепление проводов и устройство перемычек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (единица измерения - км линии в 1 провод (20 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,01 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажимы соединительные | шт. | 0,34 |
| Е33-108-2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ вручную (единица измерения - км линии в 1 провод (20 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажимы соединительные | шт. | 0,52 |

Таблица 33-109. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Состав работ:

а) сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах;

б) раскатка проводов;

в) соединение проводов;

г) подъем проводов на опоры;

д) натягивание и визирование проводов;

е) крепление проводов и устройство перемычек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-109-1 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 (единица измерения - км линии в 3 провода (10 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,72 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,000026 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,03 |
| Е33-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 (единица измерения - км линии в 3 провода (10 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,72 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,000069 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,55 |
| Е33-109-3 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2 (единица измерения - км линии в 3 провода (10 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,54 |
| Е33-109-4 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 (единица измерения - км линии в 3 провода (10 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,54 |
| Е33-109-5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 (единица измерения - км линии в 3 провода (10 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,72 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,000069 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,6 |
| Е33-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 (единица измерения - км линии в 3 провода (10 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,72 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,000069 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,65 |
| Е33-109-7 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2 (единица измерения - км линии в 3 провода (10 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,7 |
| Е33-109-8 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 (единица измерения - км линии в 3 провода (10 опор на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,7 |

Таблица 33-110. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ

Состав работ:

а) сборка изоляторов в гирлянды;

б) раскатка проводов и тросов;

в) соединение проводов и тросов;

г) подъем проводов и тросов на промежуточные опоры;

д) натягивание и крепление проводов и тросов;

е) перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в зажимы;

ж) установка гасителей вибрации;

и) изготовление петель и полупетель;

к) соединение полупетель на опоре.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-110-1 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (единица измерения - км линии (3 провода и 1 трос при 5 опорах на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,65 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 14,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,54 |
| Е33-110-2 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 (единица измерения - км линии (3 провода и 1 трос при 5 опорах на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,23 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 15,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,54 |
| Е33-110-3 | Подвеска тросов ВЛ 35 кВ (единица измерения - км линии (3 провода и 1 трос при 5 опорах на км)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,07 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим СОАС | шт. | 1,54 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Трос | м | П |

Таблица 33-111. Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблицах 33-108, 33-109, 33-110.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-111-1 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-108 при установке опор напряжением ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 0,08 |
| Е33-111-2 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-108 при установке опор напряжением ВЛ 0,38 кВ вручную (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| Е33-111-3 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-109 при установке опор напряжением ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов, сечение проводов до 35 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 0,49 |
| Е33-111-4 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-109 при установке опор напряжением ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов, сечение проводов свыше 35 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 0,59 |
| Е33-111-5 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-109 при установке опор напряжением ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности вручную, сечение проводов до 35 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| Е33-111-6 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-109 при установке опор напряжением ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности вручную, сечение проводов свыше 35 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
| Е33-111-7 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-109 при установке опор напряжением ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов, сечение проводов до 35 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,06 |
| Е33-111-8 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-109 при установке опор напряжением ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов, сечение проводов свыше 35 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,32 |
| Е33-111-9 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-109 при установке опор напряжением ВЛ 6-10 кВ в населенной местности вручную, сечение проводов до 35 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
| Е33-111-10 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-109 при установке опор напряжением ВЛ 6-10 кВ в населенной местности вручную, сечение проводов свыше 35 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
| Е33-111-11 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-110 при напряжении ВЛ 35 кВ сечением проводов до 70 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,97 |
| Е33-111-12 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-110 при напряжении ВЛ 35 кВ сечением проводов до 120 мм2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 2,03 |
| Е33-111-13 | Добавлять или исключать при изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами в таблице 33-110 при подвеске тросов, напряжение ВЛ 35 кВ (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,83 |

05. Переходы ВЛ 0,38-10 кВ через препятствия

Таблица 33-112. Подвеска проводов

Состав работ:

а) раскатка и перетаскивание проводов через препятствия;

б) крепление проводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-112-1 | Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| Е33-112-2 | Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи, ВЛ 0,38 кВ (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| Е33-112-3 | Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автодороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, ж.д. с линией СЦБ (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| Е33-112-4 | Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| Е33-112-5 | Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| Е33-112-6 | Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 1 и 2 категории (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| Е33-112-7 | Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через водные преграды (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |

Таблица 33-113. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

Состав работ:

а) бурение котлованов с обратной засыпкой;

б) заготовка деталей защит;

в) подъем и установка стоек в котлованы;

г) демонтаж защит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-113-1 | Установка деревянных Т-образных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия (единица измерения - защита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110 | Бревна строительные | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| Е33-113-2 | Установка деревянных П-образных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия (единица измерения - защита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 4,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110 | Бревна строительные | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |

06. Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Таблица 33-114. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Состав работ:

а) установка траверс, крюков и изоляторов;

б) подвеска и закрепление проводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-114-1 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, количество проводов в ответвлении 1 шт (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/4 | Колпачок полиэтиленовый для крепления изоляторов КП-22 | шт. | 2,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| Е33-114-2 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, количество проводов в ответвлении 2 шт (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/4 | Колпачок полиэтиленовый для крепления изоляторов КП-22 | шт. | 4,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| Е33-114-3 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, количество проводов в ответвлении 4 шт (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/4 | Колпачок полиэтиленовый для крепления изоляторов КП-22 | шт. | 8,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| Е33-114-4 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную, количество проводов в ответвлении 1 шт (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/4 | Колпачок полиэтиленовый для крепления изоляторов КП-22 | шт. | 8,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| Е33-114-5 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную, количество проводов в ответвлении 2 шт (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/4 | Колпачок полиэтиленовый для крепления изоляторов КП-22 | шт. | 8,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |
| Е33-114-6 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную, количество проводов в ответвлении 4 шт (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/4 | Колпачок полиэтиленовый для крепления изоляторов КП-22 | шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | П |

07. Светильники

Таблица 33-115. Установка светильников

Состав работ:

а) заготовка проводов;

б) сборка светильников;

в) подъем кронштейна и светильника на опору;

г) крепление кронштейна и светильника;

д) присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-115-1 | Установка светильников с лампами накаливания (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/60 | Прочие изделия и конструкции |  |  |
| П2/60 | Кронштейны | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60 | Провод с резиновой изоляцией | 1000 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-1-1 | Светильники с лампами накаливания | шт. | П |
| Е33-115-2 | Установка светильников с люминесцентными лампами (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/60 | Прочие изделия и конструкции |  |  |
| П2/60 | Кронштейны | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60 | Провод с резиновой изоляцией | 1000 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильники с люминисцентными или ртутными лампами | шт. | П |

08. Линейное электрооборудование и трансформаторные подстанции

Таблица 33-116. Установка линейного электрооборудования

Состав работ:

а) установка конструкций под оборудование;

б) подъем и закрепление оборудования;

в) установка и монтаж привода (нормы 3-4);

г) устройство заземляющих спусков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-116-1 | Установка линейного электрооборудования, разрядников с помощью механизмов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| Е33-116-2 | Установка линейного электрооборудования, разрядников вручную (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| Е33-116-3 | Установка линейного электрооборудования, разъединителей с помощью механизмов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |
| Е33-116-4 | Установка линейного электрооборудования, разъединителей вручную (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты стальные | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод неизолированный | т | П |

Таблица 33-117. Установка комплектных трансформаторных подстанций

Состав работ:

а) бурение котлованов;

б) установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом;

в) установка и закрепление шкафа на фундаменте;

г) установка и закрепление трансформатора;

д) ошиновка оборудования;

е) монтаж ответвлений к вл.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА по строительным работам (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50-15 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, сорта II | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е33-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА по монтажным работам (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
| Е33-117-3 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВА по строительным работам (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50-15 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, сорта: II | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления стальные | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е33-117-4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВА по монтажным работам ПС с кабельными вводами (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
| Е33-117-5 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВА по монтажным работам ПС тупиковых с воздушными вводами (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |
| Е33-117-6 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВА по монтажным работам ПС проходных с воздушными вводами (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,36 |

09. Заземление опор

Таблица 33-118. Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ:

а) правка и укладка шин заземления в траншеи;

б) сварка стыков;

в) приварка шин к заземлителю и заземляющему спуску.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ (единица измерения - м шин заземления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | П |

10. Демонтаж опор ВЛ напряжением от 0,4 до 10,0 кВ

Таблица 33-119. Демонтаж опор воздушной линии напряжением от 0,4 до 10,0 кВ

Состав работ:

а) демонтаж железобетонных опор (нормы 1, 2);

б) демонтаж деревянных опор (норма 3);

в) установка крана (нормы 1-3);

г) демонтаж железобетонных подкосов (нормы 4, 5);

д) демонтаж деревянных подкосов (норма 6);

е) демонтаж железобетонных приставок (норма 7);

ж) демонтаж фарфоровых изоляторов с вывертыванием крюков (нормы 8, 9);

и) подбуривание основания опор (норма 10);

к) установка и снятие раскрепляющего устройства "Раскреп" (норма 11).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-119-1 | Демонтаж железобетонных опор воздушной линии напряжением от 0,4 до 1,0 кВ (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 2,4 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 43,5 |
| Е33-119-2 | Демонтаж железобетонных опор воздушной линии напряжением свыше 1,0 до 10,0 кВ (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 2,5 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 45,5 |
| Е33-119-3 | Демонтаж деревянных опор воздушной линии напряжением от 0,4 до 1,0 кВ (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 2,4 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 43,5 |
| Е33-119-4 | Демонтаж железобетонных подкосов воздушной линии напряжением от 0,4 до 1,0 кВ (добавлять на каждые 100 подкосов к нормативу Е33-119-1) (единица измерения - 100 подкосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 9,2 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 17 |
| Е33-119-5 | Демонтаж железобетонных подкосов воздушной линии напряжением свыше 1,0 до 10,0 кВ (добавлять на каждые 100 подкосов к нормативу Е33-119-2) (единица измерения - 100 подкосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 8,4 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 20,3 |
| Е33-119-6 | Демонтаж деревянных подкосов воздушной линии напряжением от 0,4 до 1,0 кВ (добавлять на каждые 100 подкосов к нормативу Е33-119-3) (единица измерения - 100 подкосов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 9,2 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 17 |
| Е33-119-7 | Демонтаж железобетонных приставок (добавлять на каждые 100 приставок к нормативам Е33-119-3, Е33-119-6) (единица измерения - 100 приставок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10,35 |
| Е33-119-8 | Демонтаж крюков с фарфоровыми изоляторами воздушной линии напряжением от 0,4 до 1,0 кВ (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 5,7 |
| Е33-119-9 | Демонтаж крюков с фарфоровыми изоляторами воздушной линии напряжением свыше 1,0 до 10,0 кВ (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 6,5 |
| Е33-119-10 | Подбуривание основания опор бурильно-крановой машиной (единица измерения - 100 подбуриваний) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160403 | Машины бурильно-крановые на тракторе 60 (81) кВт (л. с) глубиной бурения 2-3 м | маш.ч | 5,2 |
| Е33-119-11 | Установка и снятие раскрепляющего устройства "Раскреп" для временной фиксации опор (единица измерения - 100 установок-снятий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 13 |

Раздел 03. Опоры контактных сетей промышленного и городского электротранспорта и городского наружного освещения

01. Опоры для центральной и боковой подвески

Таблица 33-201. Установка деревянных опор из готовых деталей

Состав работ:

а) разработка котлованов (нормы 1-4);

б) выравнивание площадки (нормы 5-10);

в) устройство щебеночного основания (нормы 5-10);

г) установка фундамента (нормы 5-10);

д) устройство приставок (нормы 1-4);

е) установка ригелей (нормы 1-4);

ж) сборка и установка опоры;

и) засыпка котлована (нормы 1-4);

к) засыпка основания камнем (нормы 9, 10);

л) погрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-201-1 | Установка деревянных одностоечных опор из готовых деталей с приставками и ригелями в котлованы, разработанные машинами для центральной подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 2,32 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки | м3 | П |
| Е33-201-2 | Установка деревянных одностоечных опор из готовых деталей с приставками и ригелями в котлованы, разработанные машинами для центральной подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 2,22 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки | м3 | П |
| Е33-201-3 | Установка деревянных сдвоенных опор из готовых деталей с приставками и ригелями в котлованы, разработанные машинами для центральной подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 2,22 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 2,32 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки | м3 | П |
| Е33-201-4 | Установка деревянных сдвоенных опор из готовых деталей с приставками и ригелями в котлованы, разработанные машинами для центральной подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 2,22 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,051 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки | м3 | П |
| Е33-201-5 | Установка деревянных опор из готовых деталей на наружных железобетонных фундаментах для центральной подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,35 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,35 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| Е33-201-6 | Установка деревянных опор из готовых деталей на наружных железобетонных фундаментах для центральной подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| Е33-201-7 | Установка деревянных опор из готовых деталей на наружных железобетонных фундаментах для боковой подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,09 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| Е33-201-8 | Установка деревянных опор из готовых деталей на наружных железобетонных фундаментах для боковой подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| Е33-201-9 | Установка деревянных опор из готовых деталей на наружных стальных фундаментах для боковой подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Фундаменты стальные | т | П |
| Е33-201-10 | Установка деревянных опор из готовых деталей на наружных стальных фундаментах для боковой подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Фундаменты стальные | т | П |

Таблица 33-202. Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа

Состав работ:

а) разработка котлованов (нормы 1-4);

б) выравнивание площадки (нормы 5-10);

в) устройство щебеночного основания (нормы 5-10);

г) установка фундамента (нормы 5-10);

д) устройство приставок (нормы 1-4);

е) установка ригелей (нормы 1-4);

ж) заготовка и сборка, установка опоры;

и) засыпка котлована (нормы 1-4);

к) засыпка основания камнем (нормы 9,10);

л) погрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-202-1 | Установка деревянных одностоечных опор, изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы, разработанные машинами для центральной подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 2,32 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки | м3 | П |
| Е33-202-2 | Установка деревянных одностоечных опор, изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы, разработанные машинами для центральной подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 2,22 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки | м3 | П |
| Е33-202-3 | Установка деревянных сдвоенных опор, изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы, разработанные машинами для центральной подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 2,22 |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 2,32 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0051 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки | м3 | П |
| Е33-202-4 | Установка деревянных сдвоенных опор, изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы, разработанные машинами для центральной подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 2,22 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 4,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0051 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки | м3 | П |
| Е33-202-5 | Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа на наружных железобетонных фундаментах для центральной подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,35 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,35 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0135 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной: 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| Е33-202-6 | Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа на наружных железобетонных фундаментах для центральной подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,0004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты для устройства деревянных опор | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| Е33-202-7 | Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа на наружных железобетонных фундаментах для боковой подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,09 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,0004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты для устройства деревянных опор | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| Е33-202-8 | Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа на наружных железобетонных фундаментах для боковой подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,0004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты для устройства деревянных опор | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| Е33-202-9 | Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа на наружных стальных фундаментах для боковой подвески провода при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,0004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной: 9,5 м | м3 | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты для устройства деревянных опор | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Фундаменты стальные | т | П |
| Е33-202-10 | Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа на наружных стальных фундаментах для боковой подвески провода при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 1/10-240-20/14 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 16-18 мм | т | 0,0004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| П1/25-400-130 | Хомуты для устройства деревянных опор | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Фундаменты стальные | т | П |

Таблица 33-203. Земляные работы при установке деревянных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы

Состав работ:

а) разработка котлованов;

б) засыпка котлованов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-203-1 | Земляные работы при установке деревянных одностоечных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 2,32 |
| Е33-203-2 | Земляные работы при установке деревянных одностоечных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 2,22 |
| Е33-203-3 | Земляные работы при установке деревянных сдвоенных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с пути" | маш.ч | 2,32 |
| Е33-203-4 | Земляные работы при установке деревянных сдвоенных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа с приставками и ригелями в котлованы при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе "с поля" | маш.ч | 2,22 |

Таблица 33-204. Установка стальных опор на наружных фундаментах

Состав работ:

а) планировка площадки (нормы 1,2,3,4);

б) устройство щебеночного основания (нормы 1,2,3,4);

в) установка фундамента (нормы 1,2,3,4);

г) установка пригрузочных плит (нормы 3,4);

д) установка опор с выверкой;

е) погрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 шт при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,09 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные | м3 | 0,014 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 1 |
| Е33-204-2 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12 шт при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные | м3 | 0,052 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 1 |
| Е33-204-3 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 2 т с количеством анкерных болтов до 16 шт при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,62 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные | м3 | 0,052 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-40 | Плиты пригрузочные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 1 |
| Е33-204-4 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 2 т с количеством анкерных болтов до 16 шт при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,22 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные | м3 | 0,052 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-40 | Плиты пригрузочные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 1 |
| Е33-204-5 | Установка стальных опор на наружных фундаментах, связанных с рельсами (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные | м3 | 0,052 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 1 |

Таблица 33-205. Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ"

Состав работ:

а) бурение скважин;

б) установка анкерных болтов;

в) установка опоры с выверкой;

г) устройство бетонных оголовков;

д) погрузка, выгрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-205-1 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,48 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-205-2 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,48 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,94 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-205-3 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,48 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-205-4 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,48 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,63 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-205-5 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,48 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 2,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-205-6 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,48 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 3,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |

Таблица 33-206. Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ"

Состав работ:

а) бурение скважин;

б) установка анкерных болтов;

в) установка опоры с выверкой;

г) устройство бетонных оголовков;

д) погрузка, выгрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-206-1 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,7 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-206-2 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,94 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-206-3 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,06 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-206-4 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,63 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-206-5 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 2,11 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-206-6 | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 3,16 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |

Таблица 33-207. Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ"

Состав работ:

а) бурение скважин;

б) установка анкерных болтов;

в) сборка опоры с рамным основанием;

г) установка опоры с выверкой;

д) устройство бетонных оголовков;

е) погрузка, выгрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-207-1 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1 т, грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,37 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,65 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-2 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1 т, грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,37 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-3 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1 т, грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,37 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-4 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1 т, грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,37 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-5 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1 т, грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,37 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,95 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-6 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1 т, грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,37 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 2,94 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-7 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1,5 т, грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,65 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-8 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1,5 т, грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-9 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1,5 т, грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-10 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1,5 т, грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-11 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1,5 т, грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,95 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-12 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 1,5 т, грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 2,94 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-13 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 2,5 т, грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,65 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-14 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 2,5 т, грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-15 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 2,5 т, грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-16 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 2,5 т, грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-17 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 2,5 т, грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,95 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-207-18 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ" массой до 2,5 т, грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 2,94 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |

Таблица 33-208. Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ"

Состав работ:

а) бурение скважин;

б) установка анкерных болтов;

в) сборка опоры с рамным основанием;

г) установка опоры с выверкой;

д) устройство бетонных оголовков;

е) погрузка, выгрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-208-1 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1 т, грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,65 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-2 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1 т, грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,86 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-3 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1 т, грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,98 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-4 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1 т, грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,52 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-5 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1 т, грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,95 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-6 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1 т, грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 2,94 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-7 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1,5 т, грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,65 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-8 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1,5 т, грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,86 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-9 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1,5 т, грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,98 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-10 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1,5 т, грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,52 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-11 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1,5 т, грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,95 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-12 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 1,5 т, грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 2,94 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-13 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 2,5 т, грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,65 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-14 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 2,5 т, грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,86 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-15 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 2,5 т, грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,98 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-16 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 2,5 т, грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,52 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-17 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 2,5 т, грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,95 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-208-18 | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ" массой до 2,5 т, грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 2,94 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные рамы стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |

Таблица 33-209. Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ"

Состав работ:

а) бурение скважин;

б) установка анкерных болтов;

в) сборка опоры с балочным основанием;

г) установка опоры с выверкой;

д) устройство бетонных оголовков;

е) погрузка, выгрузка материалов и конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-209-1 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,36 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,33 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-209-2 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,36 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,43 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-209-3 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,36 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,49 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-209-4 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,36 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,76 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-209-5 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,36 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-209-6 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПУТИ", грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 1,36 |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,48 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |

Таблица 33-210. Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ"

Состав работ:

а) бурение скважин;

б) установка анкерных болтов;

в) сборка опоры с балочным основанием;

г) установка опоры с выверкой;

д) устройство бетонных оголовков;

е) погрузка, выгрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-210-1 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 4 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,33 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-210-2 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 5 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,43 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-210-3 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 6 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,49 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-210-4 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 7 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,76 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-210-5 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 8 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 0,98 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| Е33-210-6 | Установка стальных опор массой до 1 т с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "С ПОЛЯ", грунт 9 группы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.ч | 1,48 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,232 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 4,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опорные балки стальные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |

Таблица 33-211. Установка железобетонных опор на наружных фундаментах

Состав работ:

а) планирование площадок;

б) устройство щебеночного основания;

в) установка фундаментов, пригрузочных плит;

г) установка анкеров, оттяжек (нормы 2,4);

д) установка и выверка опоры;

е) погрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-211-1 | Установка железобетонных промежуточных опор на наружных фундаментах при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 2,03 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 1,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2 | Опоры железобетонные | шт. | 1 |
| П4/1-2 | Плиты пригрузочные | м3 | П |
| Е33-211-2 | Установка железобетонных анкерных опор на наружных фундаментах при работе "С ПУТИ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021809 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.ч | 3,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 2,4 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7,5 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2 | Опоры железобетонные | шт. | 1 |
| П4/1-2 | Плиты пригрузочные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | 1 |
| Е33-211-3 | Установка железобетонных промежуточных опор на наружных фундаментах при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 3,09 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 1,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2 | Опоры железобетонные | шт. | 1 |
| П4/1-2 | Плиты пригрузочные | м3 | П |
| Е33-211-4 | Установка железобетонных анкерных опор на наружных фундаментах при работе "С ПОЛЯ" (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 4,63 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 2,4 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7,5 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2 | Опоры железобетонные | шт. | 1 |
| П4/1-2 | Плиты пригрузочные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | 1 |

02. Опоры питающих и отсасывающих линий

Таблица 33-212. Установка деревянных опор из готовых деталей

Состав работ:

а) планировка площадки (норма 6);

б) разработка котлованов экскаватором (нормы 1-5);

в) устройство щебеночного основания (норма 6);

г) сборка опоры из готовых деталей;

д) устройство приставок (нормы 1-5);

е) установка фундаментов (норма 6);

ж) установка опор;

и) засыпка котлована с трамбованием (нормы 1-5);

к) погрузка, выгрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-212-1 | Установка деревянных одностоечных опор из готовых деталей с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 0,83 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-212-2 | Установка деревянных трехстоечных опор из готовых деталей с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,18 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-212-3 | Установка деревянных П-образных опор из готовых деталей с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,29 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,67 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-212-4 | Установка деревянных А-образных опор из готовых деталей с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 4,78 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,75 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты фундаментные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-212-5 | Установка деревянных анкерно-угловых опор из готовых деталей с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,45 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,82 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты фундаментные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-212-6 | Установка деревянных опор из готовых деталей на наружных фундаментах (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,54 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |

Таблица 33-213. Установка деревянных опор изготовленных на месте монтажа

Состав работ:

а) планировка площадки (норма 6);

б) разработка котлованов экскаватором (нормы 1-5);

в) устройство щебеночного основания (норма 6);

г) заготовка и сборка опор;

д) устройство приставок (нормы 1-5);

е) установка фундаментов (норма 6);

ж) установка опор;

и) засыпка котлована с трамбованием (нормы 1-5);

к) погрузка, выгрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-213-1 | Установка деревянных одностоечных опор, изготовленных на месте монтажа с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 0,83 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-213-2 | Установка деревянных трехстоечных опор, изготовленных на месте монтажа с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,18 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-213-3 | Установка деревянных П-образных опор, изготовленных на месте монтажа с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,29 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,67 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-213-4 | Установка деревянных А-образных опор изготовленных на месте монтажа с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 4,78 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,75 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной: 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты фундаментные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-20-20 | Ригели железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-213-5 | Установка деревянных анкерно-угловых опор изготовленных на месте монтажа с железобетонными приставками и ригелями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,45 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,82 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной: 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты фундаментные железобетонные | м3 | П |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-213-6 | Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа на наружных фундаментах (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,54 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной: 9,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Фундаменты железобетонные | м3 | П |

Таблица 33-214. Земляные работы при установке деревянных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа питающих и отсасывающих линий с железобетонными приставками и ригелями в котлованы

Состав работ:

а) разработка и засыпка котлованов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-214-1 | Земляные работы при установке деревянных одностоечных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа питающих и отсасывающих линий с железобетонными приставками и ригелями в котлованы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 0,83 |
| Е33-214-2 | Земляные работы при установке деревянных трехстоечных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа питающих и отсасывающих линий с железобетонными приставками и ригелями в котлованы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,18 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| Е33-214-3 | Земляные работы при установке деревянных П-образных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа питающих и отсасывающих линий с железобетонными приставками и ригелями в котлованы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,67 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,13 |
| Е33-214-4 | Земляные работы при установке деревянных А-образных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа питающих и отсасывающих линий с железобетонными приставками и ригелями в котлованы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,75 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| Е33-214-5 | Земляные работы при установке деревянных анкерно-угловых опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа питающих и отсасывающих линий с железобетонными приставками и ригелями в котлованы (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,82 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |

Таблица 33-215. Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками

Состав работ:

а) планировка площадки;

б) установка рамного основания;

в) укладка пригрузочных блоков;

г) установка опоры с выверкой;

д) погрузка конструкций и материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-215-1 | Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками при количестве анкерных болтов до 8 шт, при количестве пригрузочных блоков до 6 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 4,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Пригрузочные железобетонные блоки | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Рамные основания | т | П |
| Е33-215-2 | Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками при количестве анкерных болтов до 12 шт, при количестве пригрузочных блоков до 12 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 7,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Пригрузочные железобетонные блоки | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Рамные основания | т | П |
| Е33-215-3 | Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками при количестве анкерных болтов до 12 шт, при количестве пригрузочных блоков до 14 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 9,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Пригрузочные железобетонные блоки | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Рамные основания | т | П |
| Е33-215-4 | Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками при количестве анкерных болтов до 16 шт, при количестве пригрузочных блоков до 16 шт (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры стальные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Пригрузочные железобетонные блоки | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Рамные основания | т | П |

Таблица 33-216. Установка ворот габаритных

Состав работ:

а) разработка котлованов;

б) заготовка и сборка опор с устройством приставок;

в) установка опор с засыпкой котлована;

г) монтаж габаритных ворот;

д) окраска ворот.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-216-1 | Установка габаритных ворот с деревянными опорами на приставках (единица измерения - ворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,67 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,17 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,16 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Детали опор пропитанные хвойных пород | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | м3 | П |
| Е33-216-2 | Установка габаритных ворот с железобетонными опорами (единица измерения - ворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,67 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,19 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,62 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Опоры железобетонные | шт. | 2 |

Таблица 33-217. Земляные работы при установке габаритных ворот

Состав работ:

а) разработка котлованов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-217-1 | Земляные работы при установке габаритных ворот с деревянными опорами на приставках (единица измерения - ворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,67 |
| Е33-217-2 | Земляные работы при установке габаритных ворот с железобетонными опорами (единица измерения - ворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,67 |

Таблица 33-218. Установка к опорам оттяжек

Состав работ:

а) планировка площадки под опорные плиты;

б) устройство песчаного основания;

в) установка плит;

г) установка и крепление оттяжки к опоре.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-218-1 | Установка к опорам одинарных оттяжек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,93 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | 1 |
| Е33-218-2 | Установка к опорам двойных оттяжек (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 0,94 |
| М160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Анкера железобетонные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Оттяжки | компл. | 1 |

Таблица 33-219. Установка к опорам подкосов

Состав работ:

а) планировка площадки под опорные плиты;

б) устройство щебеночного основания;

в) установка опорных плит;

г) заготовка и сборка подкосов (норма 2);

д) установка и крепление подкоса к опоре.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-219-1 | Установка к опорам металлических подкосов (единица измерения - подкос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Плиты железобетонные опорные | м3 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Металлоконструкции подкосов | т | П |
| Е33-219-2 | Установка к опорам деревянных подкосов (единица измерения - подкос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электоропередач напряжением ниже 35кВ, диаметром 14-24 см, длиной 7,5-8,5 м | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Плиты железобетонные опорные | м3 | П |

03. Опоры железобетонные и стальные контактной сети

Таблица 33-251. Установка опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты

Состав работ:

а) бурение котлована;

б) очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована;

в) подтаскивание опоры на расстояние до 3 м;

г) строповка опоры;

д) установка опоры подъемным краном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-251-1 | Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,46 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 1 |
| Е33-251-2 | Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,6 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 1 |
| Е33-251-3 | Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 1 |
| Е33-251-4 | Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,11 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 1 |
| Е33-251-5 | Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,46 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 1 |
| Е33-251-6 | Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,6 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 1 |
| Е33-251-7 | Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 1 |
| Е33-251-8 | Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,11 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 1 |
| Е33-251-9 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,46 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-251-10 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,6 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-251-11 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-251-12 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,11 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-251-13 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты, массой до 3,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,46 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-251-14 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,6 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-251-15 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е33-251-16 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,11 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 33-252. Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов

Состав работ:

а) бурение котлована, очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-252-1 | Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 1,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,46 |
| Е33-252-2 | Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 1,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,6 |
| Е33-252-3 | Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 1,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| Е33-252-4 | Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 1,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,11 |
| Е33-252-5 | Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 3,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,46 |
| Е33-252-6 | Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 3,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,6 |
| Е33-252-7 | Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 3,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| Е33-252-8 | Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 3,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,11 |
| Е33-252-9 | Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,42 |
| Е33-252-10 | Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,6 |
| Е33-252-11 | Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| Е33-252-12 | Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,11 |
| Е33-252-13 | Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 3,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,46 |
| Е33-252-14 | Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 3,5 т в грунт 1 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,6 |
| Е33-252-15 | Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 3,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 2 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,82 |
| Е33-252-16 | Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 3,5 т в грунт 2 группы, при глубине бурения 3 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,11 |

Таблица 33-253. Демонтаж опор контактной сети

Состав работ:

а) выемка опоры подъемным краном с перемещением на расстояние 3 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-253-1 | Демонтаж железобетонных опор контактной сети весом до 1,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,95 |
| Е33-253-2 | Демонтаж железобетонных опор контактной сети весом до 3,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,55 |
| Е33-253-3 | Демонтаж стальных опор контактной сети весом до 1 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,63 |
| Е33-253-4 | Демонтаж стальных опор контактной сети весом до 3,5 т (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,95 |

Таблица 33-254. Окраска масляной краской стальных опор

Состав работ:

а) очистка опоры от ржавчины и загрязнения;

б) окраска опоры за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-254-1 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,23 |
| Е33-254-2 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,23 |
| Е33-254-3 | Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности ветошью (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5,9 |
| Е33-254-4 | Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5,9 |

Таблица 33-255. Устройство монолитных бетонных фундаментов

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси;

б) уплотнение вибраторами;

в) установка стальных конструкций (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-255-1 | Устройство монолитных бетонных фундаментов, заглубленных на одной отметке с опорой (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,02 |
| Е33-255-2 | Устройство монолитных бетонных фундаментов, заглубленных на разных отметках с опорой (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля | т | 0,0021 |

04. Опоры, сети городского наружного освещения

Таблица 33-256. Устройство железобетонных монолитных фундаментов

Состав работ:

а) установка каркасов;

б) укладка бетонной смеси;

в) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-256-1 | Устройство железобетонных монолитных фундаментов (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля | т | П |

Таблица 33-257. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

Состав работ:

а) разбивка трассы и котлованов;

б) сборка опор, траверс и изоляторов;

в) установка и выверка опор;

г) нумерация опор и установка таблиц.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-257-1 | Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 740,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 175,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 27,92 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 128,08 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 19,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | 101 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-257-2 | Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и двумя траверсами (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 891,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 175,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 27,92 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 128,08 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 19,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/110 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 16 мм (тип ТФ-16) | 100 шт. | 4,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д | шт. | 408 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | 101 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | 0,65 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |
| Е33-257-3 | Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и четырьмя траверсами (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1006,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 175,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 27,92 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 128,08 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 19,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/110 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 16 мм (тип ТФ-16) | 100 шт. | 8,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д | шт. | 816 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки опор железобетонные конические | шт. | 101 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверсы стальные | т | 1,3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат | шт. | П |

Таблица 33-258. Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами

Состав работ:

а) бурение и рытье ям;

б) засыпка пазух котлованов грунтом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-258-1 | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 21,93 |

05. Транспортирование грузов от приобъектного склада до пикетов вл в условиях бездорожья

Таблица 33-259. Транспортирование грузов от приобъектного склада до пикетов ВЛ в условиях бездорожья

Состав работ:

а) транспортирование грузов, включая обратный пробег;

б) сопровождение грузов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-259-1 | Перевозка на 1 км железобетонных стоек (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
| М250804 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 0,05 |
| Е33-259-2 | Перевозка на 1 км ж/б фундаментов, барабанов с проводом и тросом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М250804 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 0,08 |
| Е33-259-3 | Перевозка на 1 км изоляторов и линейной арматуры (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М250804 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 0,17 |
| Е33-259-4 | Перевозка на 1 км конструкций стальных опор, траверс железобетонных опор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| М250804 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 0,13 |
| Е33-259-5 | Перевозка на 1 км деталей деревянных опор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
| М250804 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 0,21 |
| Е33-259-6 | Перевозка на 1 км инертных материалов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М250804 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 0,05 |
| Е33-259-7 | Добавлять на каждый последующий км к нормам Е33-259-2, Е33-259-3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М250804 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 0,04 |
| Е33-259-8 | Добавлять на каждый последующий км к нормам Е33-259-1,4,5,6 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М250804 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 0,02 |

06. Погрузочно-разгрузочные работы на трассе

Таблица 33-260. Погрузочно-разгрузочные работы на трассе

Состав работ:

а) подтаскивание груза;

б) погрузка и крепление;

в) снятие крепления и выгрузка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-260-1 | Нормы на погрузку и выгрузку конструкций стальных опор, траверс, ж/б опор, деталей деревянных опор, барабанов с проводом и тросом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
| Е33-260-2 | Нормы на погрузку и выгрузку железобетонных фундаментов, стоек, опор и свай (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,13 |

Раздел 04. Линии электропередачи 0,38 кВ для монтажа самонесущих изолированных проводов

01. Сборка на пикете железобетонных опор ВЛИ 0,38 кВ

Таблица 33-261. Сборка на пикете одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ

Состав работ:

а) зачистка мест заземления;

б) покрытие мест заземления металлоконструкций техническим вазелином;

в) подготовка болтов, разметка опор;

г) раскладка, установка металлоконструкций;

д) устройство заземления;

е) закрепление металлоконструкций опор;

ж) установка оттяжки (норма 4);

и) восстановление антикоррозионной защиты в местах ее повреждения грунтовкой за один раз и окрашиванием за два раза;

к) зачистка мест на опоре и нумерация опор по трафарету.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-261-1 | Сборка на пикете одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ промежуточных П 1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,012 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00091 |
| Е33-261-2 | Сборка на пикете одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ перекрестных промежуточных Пк 1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00341 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |
| Е33-261-3 | Сборка на пикете одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ угловых промежуточных УП 1к, ответвительных О1к, концевых К1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,06 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00669 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |
| Е33-261-4 | Сборка на пикете одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ угловых промежуточных с оттяжкой ОТ 1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,025 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,02412 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |
| Е33-261-5 | Сборка на пикете одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ промежуточных линейного ответвления П 1кл (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,018 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00182 |
| Е33-261-6 | Сборка на пикете одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ анкерных А 1к, угловых анкерных УА 1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,064 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,0076 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |
| Е33-261-7 | Сборка на пикете одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ ответвительных анкерных ОА 1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,073 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00932 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |

Таблица 33-262. Сборка на пикете двуцепных опор ВЛИ 0,38 кВ

Состав работ:

а) зачистка мест заземления;

б) покрытие мест заземления металлоконструкций техническим вазелином;

в) подготовка болтов, разметка опор;

г) раскладка, установка металлоконструкций;

д) устройство заземления;

е) закрепление металлоконструкций опор;

ж) восстановление антикоррозионной защиты в местах ее повреждения грунтовкой за один раз и окрашиванием за два раза;

и) зачистка мест на опоре и нумерация опор по трафарету.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-262-1 | Сборка на пикете двуцепных опор ВЛИ 0,38 кВ промежуточных П 2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,035 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00378 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |
| Е33-262-2 | Сборка на пикете двуцепных опор ВЛИ 0,38 кВ ответвительных О 2к, угловых промежуточных УП 2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,068 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,01055 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |
| Е33-262-3 | Сборка на пикете двуцепных опор ВЛИ 0,38 кВ угловых анкерных УА 2к, анкерных А 2к, ответвительных анкерных ОА 2к, концевых ответвительных КО 2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,085 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,0129 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |
| Е33-262-4 | Сборка на пикете двуцепных опор ВЛИ 0,38 кВ концевых К 2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,068 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,01055 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |

Таблица 33-263. Сборка на пикете переходных опор ВЛИ 0,38 кВ

Состав работ:

а) зачистка мест заземления;

б) покрытие мест заземления металлоконструкций техническим вазелином;

в) подготовка болтов, разметка опор;

г) раскладка, установка металлоконструкций;

д) устройство заземления;

е) закрепление металлоконструкций опор;

ж) восстановление антикоррозионной защиты в местах ее повреждения грунтовкой за один раз и окрашиванием за два раза;

и) зачистка мест на опоре и нумерация опор по трафарету.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-263-1 | Сборка на пикете переходных опор ВЛИ 0,38 кВ промежуточных ПП 1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,012 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00091 |
| Е33-263-2 | Сборка на пикете переходных опор ВЛИ 0,38 кВ анкерных ПА 1к, угловых анкерных ПУА 1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,054 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00871 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |
| Е33-263-3 | Сборка на пикете переходных опор ВЛИ 0,38 кВ ответвительных ПОА 1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,064 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00871 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС1-1 | шт. | 1 |

Таблица 33-264. Установка ригеля РМ-1у

Состав работ:

а) разметка опор;

б) раскладка, установка, закрепление металлоконструкций;

в) восстановление антикоррозионной защиты в местах ее повреждения грунтовкой за один раз и окрашиванием за два раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-264-1 | Установка ригеля РМ-1у (единица измерения - ригель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20 | Ригель РМ-1У | шт. | 1 |

Таблица 33-265. Установка опорно-анкерных плит на опорах ВЛИ 0,38 кВ

Состав работ:

а) раскладка, установка, закрепление плиты при помощи стяжки Г1 (нормы 1, 2);

б) раскладка, установка, закрепление плиты при помощи стяжки Г2 (нормы 3, 4);

в) восстановление антикоррозионной защиты в местах ее повреждения грунтовкой за один раз и окрашиванием за 2 раза;

г) устройство приямка (нормы 2, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-265-1 | Установка опорно-анкерных плит П-4 на опорах ВЛИ 0,38 кВ высотой до 10 м (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00578 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита П-4 | шт. | 1 |
| Е33-265-2 | Установка опорно-анкерных плит П-3и на опорах ВЛИ 0,38 кВ высотой до 10 м (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00578 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита П-3И | шт. | 1 |
| Е33-265-3 | Установка опорно-анкерных плит П-4 на опорах ВЛИ 0,38 кВ высотой свыше 10 м (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,04 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,0136 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита П-4 | шт. | 1 |
| Е33-265-4 | Установка опорно-анкерных плит П-3и на опорах ВЛИ 0,38 кВ высотой свыше 10 м (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,04 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,0136 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита П-3И | шт. | 1 |

02. Монтаж самонесущих изолированных проводов ВЛИ-0,38 кВ на железобетонных опорах

Таблица 33-266. Раскатка проводов вручную и подъем на опоры

Состав работ:

а) расшивка, установка и снятие барабана с раскаточного устройства;

б) раскатка провода вручную с барабана вдоль трассы с отметкой повреждений провода;

в) подъем СИП на первую анкерную опору, на промежуточные опоры, на концевую анкерную опору;

г) подъем электромонтера-линейщика с помощью АГП (нормы 1,3,5,7,9,11);

д) подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов (нормы 2,4,6,8,10,12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-266-1 | Раскатка проводов вручную и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 0,7 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью АГП (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-266-2 | Раскатка проводов вручную и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 0,7 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-266-3 | Раскатка проводов вручную и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,2 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью АГП (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-266-4 | Раскатка проводов вручную и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,2 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-266-5 | Раскатка проводов вручную и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,7 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью АГП (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-266-6 | Раскатка проводов вручную и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,7 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-266-7 | Раскатка проводов вручную и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 0,7 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью АГП (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 6,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |
| Е33-266-8 | Раскатка проводов вручную и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 0,7 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |
| Е33-266-9 | Раскатка проводов вручную и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,2 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью АГП (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 6,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |
| Е33-266-10 | Раскатка проводов вручную и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,2 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |
| Е33-266-11 | Раскатка проводов вручную и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,7 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью АГП (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 6,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |
| Е33-266-12 | Раскатка проводов вручную и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,7 т, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |

Таблица 33-267. Раскатка проводов с помощью механизмов и подъем на опоры

Состав работ:

а) расшивка, установка и снятие барабана с раскаточного устройства;

б) раскатка троса-лидера в анкерном пролете вручную с катушки механизма для раскатки;

в) подъем троса-лидера на промежуточные опоры анкерного пролета;

г) подъем троса-лидера на первую анкерную опору;

д) установка раскаточного чулка на СИП с последующим снятием;

е) установка катушки на раму механизма для раскатки СИП с последующим снятием;

ж) раскатка СИП в анкерном пролете с помощью механизма для раскатки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-267-1 | Раскатка проводов с помощью механизмов и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 0,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М161100 | Механизм для раскатки СИП | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-267-2 | Раскатка проводов с помощью механизмов и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,2 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М161100 | Механизм для раскатки СИП | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-267-3 | Раскатка проводов с помощью механизмов и подъем на одноцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М161100 | Механизм для раскатки СИП | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 1,03 |
| Е33-267-4 | Раскатка проводов с помощью механизмов и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 0,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М161100 | Механизм для раскатки СИП | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |
| Е33-267-5 | Раскатка проводов с помощью механизмов и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,2 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М161100 | Механизм для раскатки СИП | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |
| Е33-267-6 | Раскатка проводов с помощью механизмов и подъем на двуцепные опоры, масса 1 км СИП до 1,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М161100 | Механизм для раскатки СИП | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод самонесущий изолированный | 1000 м | 2,06 |

Таблица 33-268. Соединение самонесущих изолированных проводов в анкерном пролете

Состав работ:

а) выпрямление, очистка концов проводов;

б) снятие изоляции с изолированных проводов;

в) очистка концов проводов под слоем вазелина;

г) очистка овального зажима СОАС;

д) соединение неизолированных проводов АС с помощью овального зажима СОАС;

е) соединение изолированных фазных проводов с помощью прессуемого зажима;

ж) термоусаживание защитной оболочки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-268-1 | Соединение самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 в анкерном пролете (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,128 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,52 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,194 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим соединительный прессуемый | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим соединительный овальный СОАС | шт. | 1 |
| Е33-268-2 | Соединение самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 в анкерном пролете (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,132 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,71 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,233 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим соединительный прессуемый | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим соединительный овальный СОАС | шт. | 1 |
| Е33-268-3 | Соединение самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 в анкерном пролете (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,144 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим соединительный прессуемый | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим соединительный овальный СОАС | шт. | 1 |
| Е33-268-4 | Соединение самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 в анкерном пролете (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,21 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим соединительный прессуемый | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим соединительный овальный СОАС | шт. | 1 |
| Е33-268-5 | Соединение самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 в анкерном пролете (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,165 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,89 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим соединительный прессуемый | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим соединительный овальный СОАС | шт. | 1 |
| Е33-268-6 | Соединение самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 в анкерном пролете (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,18 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим соединительный прессуемый | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим соединительный овальный СОАС | шт. | 1 |

Таблица 33-269. Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов в анкерном пролете

Состав работ:

а) натяжение и визирование СИП в анкерном пролете с помощью лебедки: при раскатке СИП вручную и подъеме электромонтера-линейщика с помощью лазов (нормы 1,2,3,10,11,12), при раскатке СИП вручную и подъеме электромонтера-линейщика с помощью автогидроподъемника (нормы 4,5,6,13,14,15), при раскатке СИП с помощью механизмов и подъеме электромонтера-линейщика с помощью лазов (нормы 7,8,9,16,17,18);

б) монтаж СИП на опорах анкерного участка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-269-1 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 0,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-2 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 1,2 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-3 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 1,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-4 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью автогидроподъемника, масса 1 км СИП до 0,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,52 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-5 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью автогидроподъемника, масса 1 км СИП до 1,2 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,66 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-6 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью автогидроподъемника, масса 1 км СИП до 1,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,76 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-7 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП с помощью механизмов, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 0,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-8 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП с помощью механизмов, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 1,2 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-9 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для одноцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП с помощью механизмов, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 1,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-10 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 0,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-11 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 1,2 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-12 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 1,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-13 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью автогидроподъемника, масса 1 км СИП до 0,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,04 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-14 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью автогидроподъемника, масса 1 км СИП до 1,2 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,32 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-15 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП вручную, подъем электромонтера-линейщика с помощью автогидроподъемника, масса 1 км СИП до 1,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,52 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-16 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП с помощью механизмов, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 0,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-17 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП с помощью механизмов, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 1,2 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |
| Е33-269-18 | Натяжение и визирование самонесущих изолированных проводов для двуцепной ВЛИ в анкерном пролете, раскатка СИП с помощью механизмов, подъем электромонтера-линейщика с помощью лазов, масса 1 км СИП до 1,7 т (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Лента бандажная КГ-174 | м | 0,5 |

Таблица 33-270. Крепление самонесущих изолированных проводов на одноцепной опоре

Состав работ:

а) крепление неизолированных несущих проводов с помощью зажима ЗП-01: установка зажима на провод, затяжка болта зажима, установка на зажим защитного кожуха;

б) соединение неизолированных проводников или изолированных проводов со снятием изоляции с помощью зажима ЗЛО-01;

в) крепление неизолированных несущих проводов с помощью зажима КНМ-1;

г) крепление фазных изолированных проводов с помощью зажима ЗОП-01.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-270-1 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре промежуточной П1к (ПП1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,064 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 1 |
| Е33-270-2 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре промежуточной П1к (ПП1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,066 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 1 |
| Е33-270-3 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре промежуточной П1к (ПП1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,072 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,54 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 1 |
| Е33-270-4 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре промежуточной перекрестной Пк1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,384 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод несущий | м | 1 |
| П5/10-20-20-2 | Провод САСПсш | м | 5 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 10 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-270-5 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре промежуточной перекрестной Пк1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,396 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод несущий | м | 1 |
| П5/10-20-20-2 | Провод САСПсш | м | 5 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 10 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-270-6 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре промежуточной перекрестной Пк1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,432 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод несущий | м | 1 |
| П5/10-20-20-2 | Провод САСПсш | м | 5 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 10 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-270-7 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре промежуточной перекрестной Пк1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,448 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод несущий | м | 1 |
| П5/10-20-20-2 | Провод САСПсш | м | 5 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 12 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-270-8 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре промежуточной перекрестной Пк1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,462 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод несущий | м | 1 |
| П5/10-20-20-2 | Провод САСПсш | м | 5 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 12 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-270-9 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре промежуточной перекрестной Пк1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,504 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,78 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10 | Провод несущий | м | 1 |
| П5/10-20-20-2 | Провод САСПсш | м | 5 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 12 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-270-10 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре промежуточной угловой УП1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,064 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 1 |
| Е33-270-11 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре промежуточной угловой УП1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,066 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 1 |
| Е33-270-12 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре промежуточной угловой УП1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,072 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,54 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 1 |
| Е33-270-13 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре ответвительной О1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,224 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-14 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре ответвительной О1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,231 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-15 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре ответвительной О1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,252 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-16 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре ответвительной О1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,256 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-17 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре ответвительной О1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,264 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-18 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре ответвительной О1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,288 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-19 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре анкерной А1к (ПА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,224 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-20 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре анкерной А1к (ПА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,231 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,61 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-21 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре анкерной А1к (ПА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,252 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-22 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре анкерной А1к (ПА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,256 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-23 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре анкерной А1к (ПА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,264 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,61 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-24 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре анкерной А1к (ПА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,288 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-25 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре угловой анкерной УА1к (ПУА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,224 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-26 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре угловой анкерной УА1к (ПУА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,231 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,61 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-27 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре угловой анкерной УА1к (ПУА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,252 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,63 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 5 |
| Е33-270-28 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре угловой анкерной УА1к (ПУА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,256 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-29 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре угловой анкерной УА1к (ПУА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,264 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,61 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-30 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре угловой анкерной УА1к (ПУА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,288 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,63 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-270-31 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре ответвительной анкерной ОА1к (ПОА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,384 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 9 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 9 |
| Е33-270-32 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре ответвительной анкерной ОА1к (ПОА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,396 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 9 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 9 |
| Е33-270-33 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре ответвительной анкерной ОА1к (ПОА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,432 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 9 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 9 |
| Е33-270-34 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на одноцепной опоре ответвительной анкерной ОА1к (ПОА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,448 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 11 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 11 |
| Е33-270-35 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на одноцепной опоре ответвительной анкерной ОА1к (ПОА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,462 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 11 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 11 |
| Е33-270-36 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на одноцепной опоре ответвительной анкерной ОА1к (ПОА1к) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,78 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 3 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 11 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 11 |

Таблица 33-271. Крепление самонесущих изолированных проводов на двуцепной опоре

Состав работ:

а) крепление неизолированных несущих проводов с помощью зажима ЗП-01: установка зажима на провод, затяжка болта зажима, установка на зажим защитного кожуха;

б) соединение неизолированных проводников или изолированных проводов со снятием изоляции с помощью зажима ЗЛО-01;

в) крепление неизолированных несущих проводов с помощью зажима КНМ-1;

г) крепление фазных изолированных проводов с помощью зажима ЗОП-01.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-271-1 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре промежуточной П2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,128 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,32 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,96 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 2 |
| Е33-271-2 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре промежуточной П2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,132 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,33 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 2 |
| Е33-271-3 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре промежуточной П2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,144 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,34 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 2 |
| Е33-271-4 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре промежуточной угловой УП2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,128 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,32 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,96 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 2 |
| Е33-271-5 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре промежуточной угловой УП2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,132 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,33 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 2 |
| Е33-271-6 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре промежуточной угловой УП2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,144 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,34 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 2 |
| Е33-271-7 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре ответвительной О2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,288 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,66 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-271-8 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре ответвительной О2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,68 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-271-9 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре ответвительной О2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,324 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 6 |
| Е33-271-10 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре ответвительной О2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,32 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,66 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 7 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 7 |
| Е33-271-11 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре ответвительной О2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,33 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,68 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 7 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 7 |
| Е33-271-12 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре ответвительной О2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,36 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 1 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 7 |
| П5/20-30-7 | Зажим поддерживающий с кожухом ЗП-01 | шт. | 2 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 7 |
| Е33-271-13 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре концевой ответвительной КО2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,448 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-14 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре концевой ответвительной КО2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,462 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-15 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре концевой ответвительной КО2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,504 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,78 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-16 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре концевой ответвительной КО2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,512 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 8 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-17 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре концевой ответвительной КО2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,528 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 8 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-18 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре концевой ответвительной КО2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,576 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 8 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-19 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре анкерной А2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,448 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 10 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-20 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре анкерной А2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,462 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 10 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-21 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре анкерной А2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,504 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,78 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 10 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-22 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре анкерной А2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,512 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 12 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-23 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре анкерной А2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,528 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 12 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-24 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре анкерной А2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,576 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 12 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-25 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре угловой анкерной УА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,448 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-26 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре угловой анкерной УА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,462 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-27 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре угловой анкерной УА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,504 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,78 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 6 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 10 |
| Е33-271-28 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре угловой анкерной УА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,512 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 8 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-29 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре угловой анкерной УА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,528 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 8 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-30 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре угловой анкерной УА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,576 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 4 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗОП-01 без коробки | шт. | 8 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 12 |
| Е33-271-31 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре ответвительной анкерной ОА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 6,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,608 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,56 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 14 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 14 |
| Е33-271-32 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре ответвительной анкерной ОА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 6,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,627 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,45 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 14 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 14 |
| Е33-271-33 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 4-х жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре ответвительной анкерной ОА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 6,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,684 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 5,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 14 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 14 |
| Е33-271-34 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 35 мм2 на двуцепной опоре ответвительной анкерной ОА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 7,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,704 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 5,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 17 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 17 |
| Е33-271-35 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 70 мм2 на двуцепной опоре ответвительной анкерной ОА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 7,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,726 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,45 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 5,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 17 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 17 |
| Е33-271-36 | Крепление самонесущих изолированных проводов САСПсш 5-ти жильных сечением до 120 мм2 на двуцепной опоре ответвительной анкерной ОА2к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 8,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,792 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 5,94 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим натяжной КНМ-1 | шт. | 5 |
| П5/20-30-7 | Зажим ответвительный ЗЛО-01 без коробки | шт. | 17 |
| П5/20-30-7 | Коробка защитная полиэтиленовая | шт. | 17 |

03. Разработка котлованов и установка железобетонных опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ

Таблица 33-272. Установка опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ

Состав работ:

а) бурение котлована;

б) установка и выверка опор;

в) засыпка пазух с послойным уплотнением грунта и устройством отмостки;

г) устройство заземления подкоса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-272-1 | Установка опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ одностоечных высотой до 10 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-272-2 | Установка опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ одностоечных высотой свыше 10 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-272-3 | Установка опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ одностоечных с одним подкосом высотой до 10 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 2 |
| Е33-272-4 | Установка опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ одностоечных с одним подкосом высотой свыше 10 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 2 |
| Е33-272-5 | Установка опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ одностоечных с оттяжкой высотой до 10 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-272-6 | Установка опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ одностоечных на приставках высотой свыше 10 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | 2 |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-272-7 | Установка опор ВЛИ-0,38 кВ и ВЛ 0,38 кВ одностоечных на приставках с подкосом высотой свыше 10 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,39 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Приставки железобетонные | шт. | 4 |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 2 |

Раздел 05. Линии электропередачи ВЛ 10 кВ

01. Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ

Таблица 33-273. Сборка на пикете железобетонных опор

Состав работ:

а) зачистка мест заземления;

б) разметка опор;

в) раскладка, установка и закрепление металлоконструкций;

г) раскерновка резьбы;

д) заземление металлоконструкций;

е) осмотр и установка изоляторов;

ж) восстановление антикоррозионной защиты в местах ее повреждения грунтовкой за один раз и окрашиванием за два раза;

и) зачистка мест на опоре и нумерация опор по трафарету.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-273-1 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных промежуточных Пк Б10-1 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,02 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 |
| Е33-273-2 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных промежуточных Пт Б10-1 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 |
| Е33-273-3 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных промежуточных Пт Б10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,05 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 |
| Е33-273-4 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных промежуточных ППС10-Б (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,05 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,027 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 |
| Е33-273-5 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с одним подкосом промежуточных угловых УП10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,05 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 |
| Е33-273-6 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с одним подкосом анкерных А10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,07 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 |
| Е33-273-7 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с одним подкосом концевых К10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,07 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,029 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 |
| Е33-273-8 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с одним подкосом ответвительных анкерных ОА10-1к (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,08 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,039 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 |
| Е33-273-9 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с одним подкосом ответвительных анкерных ОА10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,11 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,046 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 |
| Е33-273-10 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с двумя подкосами угловых анкерных УА10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,1 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 |
| Е33-273-11 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с двумя подкосами угловых ответвительных анкерных УОА10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,12 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,059 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 |
| Е33-273-12 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ повышенных промежуточных одностоечных ППтБ10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,13 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-20-20-10/70 | Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, ПТ43-2 | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,039 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 |
| Е33-273-13 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ повышенных анкерных с одним подкосом АП10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,31 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-20-20-10/70 | Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, ПТ43-2 | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,098 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 |
| Е33-273-14 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 10 кВ повышенных угловых анкерных с двумя подкосами УАП10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,46 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,225 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-20-20-10/70 | Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, ПТ43-2 | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,137 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 |

Таблица 33-274. Устройство ответвлений на опорах ВЛ 10 кВ

Состав работ:

а) зачистка мест заземления (нормы 1,2,3);

б) разметка, кантовка опор;

в) раскладка, установка и закрепление металлоконструкций;

г) укладка стойки на подставку;

д) раскерновка резьбы;

е) заземление металлоконструкций (нормы 1,2,3);

ж) осмотр и установка изоляторов;

и) восстановление антикоррозионной защиты в местах ее повреждения грунтовкой за один раз и окрашиванием за два раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-274-1 | Устройство ответвлений на опорах ВЛ 10 кВ промежуточных Пт Б10-1 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,04 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 |
| Е33-274-2 | Устройство ответвлений на опорах ВЛ 10 кВ промежуточных Пт Б10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,04 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 |
| Е33-274-3 | Устройство ответвлений на опорах ВЛ 10 кВ промежуточных ОППт Б10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,04 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-7 | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 |
| Е33-274-4 | Устройство ответвлений на опорах ВЛ 10 кВ анкерных, концевых А10-2, К10-2 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/180 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый, класс 20, исполнение Г (тип ШФ 20-Г) | шт. | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,02 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,013 |

Таблица 33-275. Установка для опор ВЛ 10 кВ плит, ригелей

Состав работ:

а) устройство приямка (нормы 1,2);

б) раскладка, установка, закрепление плиты при помощи стяжки Г1 (нормы 1,3);

в) раскладка, установка, закрепление плиты при помощи стяжки Г2 (нормы 2,4);

г) установка, закрепление ригеля (нормы 5,6);

д) восстановление антикоррозионной защиты в местах ее повреждения грунтовкой за один раз и окрашиванием за два раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-275-1 | Установка для опор ВЛ 10 кВ плит П-3и с закреплением плиты при помощи стяжки Г1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00578 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита П-3И | шт. | 1 |
| Е33-275-2 | Установка для опор ВЛ 10 кВ плит П-3и с закреплением плиты при помощи стяжки Г2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,04 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,0136 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита П-3И | шт. | 1 |
| Е33-275-3 | Установка для опор ВЛ 10 кВ плит П-4 с закреплением плиты при помощи стяжки Г1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00578 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита П-4 | шт. | 1 |
| Е33-275-4 | Установка для опор ВЛ 10 кВ плит П-4 с закреплением плиты при помощи стяжки Г2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,04 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,0136 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита П-4 | шт. | 1 |
| Е33-275-5 | Установка для опор ВЛ 10 кВ ригелей стальных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20 | Ригель стальной | шт. | 1 |
| Е33-275-6 | Установка для опор ВЛ 10 кВ ригелей железобетонных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,03 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,00844 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Ригель железобетонный | шт. | 1 |

02. Разработка котлованов и установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ

Таблица 33-276. Установка опор ВЛ-10 кВ

Состав работ:

а) бурение котлована с доработкой вручную;

б) установка и выверка опор;

в) засыпка пазух с послойным уплотнением грунта и устройством отмостки;

г) устройство заземления подкоса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-276-1 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-276-2 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных с одним подкосом (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 2 |
| Е33-276-3 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных с двумя подкосами (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 3 |
| Е33-276-4 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных повышенных (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-276-5 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных повышенных с подкосом (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 2 |
| Е33-276-6 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных повышенных с двумя подкосами (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 3 |

Таблица 33-277. Установка опор ВЛ-10 кВ высотой 16 и 22 м

Состав работ:

а) бурение котлована с доработкой вручную;

б) разработка и засыпка котлована под анкерную плиту (норма 6);

в) установка в котлован анкерной плиты (норма 6);

г) установка и выверка опор;

д) засыпка пазух с послойным уплотнением грунта и устройством отмостки;

е) устройство заземления подкоса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е33-277-1 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных на базе стоек СК 22.1(2)-1.1 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-277-2 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных промежуточных на базе стоек СВ 164-1-1(2) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-277-3 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных с одним подкосом на базе стоек СВ 164-1-1(2) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,41 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 3,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 2 |
| Е33-277-4 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных с двумя подкосами на базе стоек СВ 164-1-1(2) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,13 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 3 |
| Е33-277-5 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных с двумя оттяжками на базе стоек СВ 164-1-1(2) (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |
| Е33-277-6 | Установка опор ВЛ-10 кВ одностоечных с одной оттяжкой на базе стоек СК 22.1-1.1 (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,06 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,64 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,47 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 1,82 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Стойки железобетонные | шт. | 1 |

Раздел 06. Опоры городского наружного освещения

01. Опоры городского наружного освещения

Таблица 33-278. Установка стоек металлических для наружного освещения

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором с доработкой вручную;

б) устройство подготовки под фундамент;

в) установка фундамента;

г) засыпка котлованов бульдозером, послойное трамбование грунта, планировка;

д) установка стойки металлической;

е) замоноличивание опорной пяты стойки и шпилек фундамента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |

| «Е33-278-1 | Установка стоек металлических для наружного освещения высотой до 4,5 м (единица измерения - 10 стоек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060302 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 0,18 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блок фундаментный | шт. | 10 |
| П4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (В15) | м3 | 0,0135 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-7 | Опора металлическая для наружного освещения высотой до 4,5 м | шт. | 10 |
| П5/30-20-1-8 | Блоки анкерные | шт. | П |