Раздел 01. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

01. Радиомачты деревянные одноствольные и из хризотилцементных труб

Таблица 34-4. Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных заводской пропитки с изготовлением элементов мачт

Состав работ:

а) изготовление элементов мачты и сборка ее;

б) такелаж мачты;

в) испытание оттяжек;

г) изготовление и установка временных якорей с засыпкой и трамбованием грунта;

д) такелаж и подъем стрелы;

е) подъем мачты стрелой и установка на готовое основание;

ж) крепление оттяжек к мачте и ранее установленным постоянным якорям;

и) установка и оснастка лебедок;

к) регулировка мачты;

л) подъем эксплуатационной люльки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-4-1 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 16,5 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00035 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,9 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,76 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 5,36 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 77,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 13,5 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 6,32 |
| Е34-4-2 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 18,5 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00035 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,9 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,86 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 5,36 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 77,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 14,7 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 6,6 |
| Е34-4-3 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 22 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,22 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00048 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0032 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0057 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 64 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м3 | 0,22 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,63 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 35,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 60,7 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 26,1 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 6,48 |
| Е34-4-4 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 25 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,24 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00052 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0035 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0057 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 28 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 80 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,76 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,43 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 35,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 84,6 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 29,7 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 7,76 |
| Е34-4-5 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 27 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,43 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00074 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,64 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0037 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 56 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 80 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м3 | 0,27 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,99 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 42,6 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 113 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 31,9 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 16,4 |
| Е34-4-6 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 29 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,68 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00074 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,5 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00406 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 56 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 80 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м3 | 0,27 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,09 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 42,6 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 113 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 33,9 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 17,4 |
| Е34-4-7 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 30 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,68 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00078 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0042 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,28 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 96 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м3 | 0,32 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,22 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 42,6 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 145 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 35,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 18,1 |
| Е34-4-8 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 33 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,73 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00455 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,28 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 96 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,32 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,38 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 42,6 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 157 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 38,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 19,5 |
| Е34-4-9 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 36 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,76 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00497 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,32 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 72 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 112 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 1,93 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 42,6 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 157 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 42,4 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 21,9 |
| Е34-4-10 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 38 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,08 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00109 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00532 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,4 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 56 |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 36 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 112 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 2,14 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 49,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 222 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 45,9 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 12 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 16,2 |
| Е34-4-11 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 40 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,11 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0011 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0056 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 112 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,76 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,52 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 49,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 222 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 47,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 12,9 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 17,7 |
| Е34-4-12 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 43 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,16 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00111 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,6 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 128 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,51 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 2,13 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 49,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 225 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 51,5 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 13,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 18,3 |
| Е34-4-13 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 46 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,23 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00113 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,6 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0064 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,64 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 136 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 13 м | м3 | 0,67 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 2,39 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 49,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 229 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 54,7 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 14,1 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 19,2 |
| Е34-4-14 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 50 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,48 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00137 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,9 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,007 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0096 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,96 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 204 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,54 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 1,65 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 61,2 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 260 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 78,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 13,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 17,7 |
| Е34-4-15 | Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт с четырьмя оттяжками, высотой 53 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,54 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0014 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,9 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0074 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0096 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 1,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/26 | Соединитель овальный стальной марки СС-6 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 228 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 3,44 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 61,2 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 265 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 83,7 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 14,1 |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 19,1 |

Таблица 34-5. Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных заводской пропитки с изготовлением элементов мачт

Состав работ:

а) изготовление элементов мачты и сборка ее;

б) такелаж мачты;

в) испытание оттяжек;

г) изготовление и установка временных якорей с засыпкой котлованов и трамбованием грунта;

д) такелаж и подъем стрелы;

е) подъем мачты стрелой и установка на готовое основание;

ж) крепление оттяжек к мачте и установленным ранее постоянным якорям;

и) установка и оснастка лебедок;

к) регулировка мачты;

л) подъем эксплуатационной люльки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-5-1 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 16,5 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00038 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,2 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,88 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 9,62 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 85,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 13,8 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 6,32 |
| Е34-5-2 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 18,5 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,6 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 1,03 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 9,62 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 98,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 15 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 6,6 |
| Е34-5-3 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 22 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,22 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00055 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5,4 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0032 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0091 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 28 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м3 | 0,27 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,76 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 60,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 115 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 15,88 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 15,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 6,4 |
| Е34-5-4 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 25 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,24 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 7 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0035 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0091 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 28 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 36 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 44 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 0,51 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,88 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 60,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 129 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 17,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 17,5 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 7,84 |
| Е34-5-5 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 27 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,43 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 7,6 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0037 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0057 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 56 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 36 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 44 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м3 | 0,39 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,05 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 67,4 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 145 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 18,28 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 19,1 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 16,4 |
| Е34-5-6 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 29 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,68 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00091 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 7,6 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0041 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0057 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 56 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 36 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 44 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м3 | 0,39 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,48 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 67,4 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 191 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 19,18 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 20,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 17 |
| Е34-5-7 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 30 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,68 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00091 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,1 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0042 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0057 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,28 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,2 |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 52 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м3 | 0,39 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,54 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 67,4 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 191 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 19,98 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 21,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 18,1 |
| Е34-5-8 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 33 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,73 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00094 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,1 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0046 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0138 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,36 |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 28 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 80 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 52 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 0,6 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,54 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 71,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 195 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 21,08 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 33,5 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 8,72 |
| Е34-5-9 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 36 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,76 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00098 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10,7 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,005 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0138 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,4 |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 36 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 88 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 60 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 2,39 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 71,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 203 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 22,98 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 37,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 9,96 |
| Е34-5-10 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 38 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,08 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0021 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10,7 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00814 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0178 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,44 |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 36 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 96 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 128 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 2,39 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 0,51 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 108,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 243 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 45,48 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 38,9 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 11,5 |
| Е34-5-11 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 40 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,11 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0015 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10,7 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0056 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0178 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 1,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 96 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 128 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м | м3 | 0,67 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,8 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 0,6 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 108,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 247 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 47,48 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 41,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 12,6 |
| Е34-5-12 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 43 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,16 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0015 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10,7 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0185 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 1,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 96 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 144 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м | м3 | 2,75 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 0,6 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 108,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 247 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 49,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 42,7 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 12,6 |
| Е34-5-13 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 46 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,23 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0015 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10,7 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00644 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0185 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 1,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 96 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 144 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м | м3 | 2,82 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 13 м | м3 | 0,81 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 108,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 249 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 50,88 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 43,9 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 12,8 |
| Е34-5-14 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 50 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,48 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0019 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 13,1 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,007 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0185 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 1,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 164 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 160 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м | м3 | 3,02 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,39 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 119,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 398 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 54,78 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 65,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 12,6 |
| Е34-5-15 | Установка радиомачт деревянных одноствольных усиленных, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт, высотой 53 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,54 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0019 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 13,1 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00742 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0185 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 1,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/27 | Соединитель овальный стальной марки СС-7 | шт. | 44 |
| 5/20-30-1-4/28 | Соединитель овальный стальной марки СС-9 | шт. | 164 |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 160 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м | м3 | 4,7 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 119,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 398 |
| П1/25-400-200 | Блоки грузоподьемностью 2,5 т | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 56,58 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 67,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 12,8 |

Таблица 34-6. Установка радиомачт деревянных на пасынках заводской пропитки с изготовлением элементов мачт

Состав работ:

а) изготовление элементов мачты и сборка ее;

б) такелаж мачты;

в) установка бетонного фундамента под мачту;

г) установка постоянных железобетонных якорей;

д) изготовление и установка оттяжек;

е) подъем и установка мачты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-6-1 | Установка радиомачт деревянных на пасынках, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт на бетонном фундаменте с одной оттяжкой, высота мачты 17 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0029 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 2,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 26 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5 - 6,5 м | м3 | 0,18 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,04 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 1,76 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,03 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 24,1 |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плита ж/б для якорей из бетона марки 200(В-15) объем бетона на 1 м3-0,08 м3 с расходом арматуры 65 кг/м3 | м3 | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 2,7 |
| Е34-6-2 | Установка радиомачт деревянных на пасынках, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт на бетонном фундаменте с двумя оттяжками, высота мачты 17 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0029 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 2,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 26 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5 - 6,5 м | м3 | 0,07 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,04 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 3,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,03 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 23,7 |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плита ж/б для якорей из бетона марки 200(В-15) объем бетона на 1 м3-0,04 м3 с расходом арматуры 59 кг/м3 | м3 | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 5,4 |
| Е34-6-3 | Установка радиомачт деревянных на пасынках, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт без фундамента с одной оттяжкой, высота мачты 17 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0029 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 26 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5 - 6,5 м | м3 | 0,18 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,04 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 1,75 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,03 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 24,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 2,7 |
| Е34-6-4 | Установка радиомачт деревянных на пасынках, заводской пропитки, с изготовлением элементов мачт без фундамента с двумя оттяжками, высота мачты 17 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0029 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 26 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5 - 6,5 м | м3 | 0,07 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5; 8,5 м | м3 | 1,04 |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 3,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,03 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 23,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной типа ТК конструкции 1 х 19 (1+6+12) из проволок марки 1,1372 МПа оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,1 мм, ГОСТ 3063-80 | 10 м | 5,4 |

Таблица 34-7. Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб с изготовлением элементов мачт

Состав работ:

а) изготовление элементов мачты и сборка ее;

б) такелаж мачты;

в) испытание оттяжек;

г) изготовление и установка временных якорей с засыпкой и трамбованием грунта;

д) подъем мачты падающей стрелой и установка на готовое основание;

е) крепление оттяжек к мачте и установленным якорям;

ж) установка оголовника;

и) регулировка мачты;

к) подъем эксплуатационной люльки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-7-1 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 12,4 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0016 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 29 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 11,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 39,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 37,4 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 77,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 7,52 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 3,85 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 5,28 |
| Е34-7-2 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 14,4 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0019 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 29 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 13,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 39,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 23 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 107 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 8,52 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 4,35 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 5,72 |
| Е34-7-3 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 16,3 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0023 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 20 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 29 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 15,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 39,7 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 23 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 107 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 9,4 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 4,83 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 6,44 |
| Е34-7-4 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 18,3 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0025 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,2 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 48 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 37 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 17,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 52,8 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 37,4 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 135 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 10,7 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 5,33 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 14,7 |
| Е34-7-5 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 20,3 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,22 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0025 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 56 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 37 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 19,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 58,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 37,4 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 135 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 11,5 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 5,83 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 15,5 |
| Е34-7-6 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 22,3 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,22 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0027 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,28 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 37 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 21,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 58,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 23 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 163 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 12,3 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 6,33 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 16,8 |
| Е34-7-7 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 24,3 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,24 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0032 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,28 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 64 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 45 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 23,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 58,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 23 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 163 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 13,7 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 6,83 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 18,7 |
| Е34-7-8 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 26,2 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,43 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0034 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,44 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 100 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 45 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/8 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 250 мм | м | 25,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 71,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 78,7 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 230 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 14,5 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 7,3 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 29,4 |
| Е34-7-9 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 28,2 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,68 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0037 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 108 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 53 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/8 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 250 мм | м | 27,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 71,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 78,7 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 230 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 15,8 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 7,8 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 31,2 |
| Е34-7-10 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 30,2 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,68 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,004 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 108 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 53 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/8 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 250 мм | м | 29,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 71,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 48,1 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 265 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 16,7 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 8,3 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 33,2 |
| Е34-7-11 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 32,2 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,73 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0042 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,52 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 116 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 53 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/8 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 250 мм | м | 31,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 71,3 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 48,1 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 265 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 17,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 9,05 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 35,9 |
| Е34-7-12 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 34,1 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,76 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0046 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,4 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 92 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 113 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 33,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 96 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 90,4 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 429 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 35 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 9,28 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 26,4 |
| Е34-7-13 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 36,1 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,08 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0048 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,4 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,56 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 92 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 121 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 35,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 115 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 90,4 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 429 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 38,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 9,78 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 28 |
| Е34-7-14 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 38,1 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,11 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0051 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 108 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 129 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 37,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 115 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 55,2 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 477 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 39,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 10,28 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 30,7 |
| Е34-7-15 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 40,1 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,16 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0053 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,48 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 108 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 129 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 39,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 115 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 55,2 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 477 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 41 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 10,78 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 33,2 |
| Е34-7-16 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 44 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 435,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,23 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0058 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,68 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 152 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 145 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 43,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 109,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 90,4 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 523 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 45,2 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 11,75 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 45 |
| Е34-7-17 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 48 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,48 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0063 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,76 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 168 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 145 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 47,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 109,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 55,2 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 582 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 48,8 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 12,75 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 52,8 |
| Е34-7-18 | Установка радиомачт одноствольных из хризотилцементных труб, с изготовлением элементов мачт, высотой 52 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 504,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/116 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 14-25 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,54 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0069 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/20 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 30 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-30-У1) | 100 шт. | 0,72 |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 1,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/16 | Зажим соединительный овальный СОАС-25-3 | шт. | 160 |
| 5/20-30-1-4/18 | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт. | 229 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 51,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из хризотилцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 133,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 90,4 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 638 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметр 9,1 мм | 10 м | 5,64 |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 4,68 |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 1,6 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 х 7 (1+6)+1О.С проволоки марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 75,1 |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1 оцинкованной 160 кгс/мм2, диаметр 8,3 мм | 10 м | 13,75 |
| П5/40-10 | Канат стальной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1 х 7 (1+6) проволок марки 1 оцинкованный 140 кгс/мм2, диаметр 6,2 мм | 10 м | 46,9 |

Таблица 34-8. Установка оснований бетонных

Состав работ:

а) разравнивание готового песчаного основания;

б) установка и выверка бетонного основания;

в) изготовление и установка закладных частей;

г) соединение основания со стволом мачты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-8-1 | Установка оснований бетонных под мачты деревянные нормальные, высотой до 33 м (единица измерения - основание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,05 |
| Е34-8-2 | Установка оснований бетонных под мачты деревянные нормальные, высотой до 53 м (единица измерения - основание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,05 |
| Е34-8-3 | Установка оснований бетонных под мачты деревянные усиленные, высотой до 33 м (единица измерения - основание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,05 |
| Е34-8-4 | Установка оснований бетонных под мачты деревянные усиленные, высотой до 53 м (единица измерения - основание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,05 |
| Е34-8-5 | Установка оснований бетонных под мачты из хризотилцементных труб, высотой до 34 м (единица измерения - основание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,05 |
| Е34-8-6 | Установка оснований бетонных под мачты из хризотилцементных труб, высотой до 52 м (единица измерения - основание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,06 |

Таблица 34-9. Установка якорей железобетонных

Состав работ:

а) противокоррозионное покрытие тяг;

б) такелаж и установка якорей в готовые котлованы и их выверка;

в) засыпка котлованов с трамбованием грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-9-1 | Установка якорей железобетонных на усилие до 1,5 т (единица измерения - якорь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 1,1 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00185 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,00113 |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,136 т, объемом до до 0,2 м3 арматуры 80 кг/м3 | м3 | 0,05 |
| Е34-9-2 | Установка якорей железобетонных на усилие до 3 т (единица измерения - якорь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,27 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 1,1 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00185 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,00113 |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,173 т, объемом до до 0,2 м3 арматуры 120 кг/м3 | м3 | 0,07 |
| Е34-9-3 | Установка якорей железобетонных на усилие до 4 т (единица измерения - якорь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,01 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 1,31 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00222 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,00143 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,00113 |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,09 |
| Е34-9-4 | Установка якорей железобетонных на усилие до 7 т (единица измерения - якорь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,23 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 1,74 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00296 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,00191 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,00037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,00319 |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,347 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 90 кг/м3 | м3 | 0,15 |

Таблица 34-10. Установка комплекта основания и якорей для мачт

Состав работ:

а) разравнивание готового песчаного основания;

б) установка и выверка бетонного основания;

в) изготовление и установка закладных частей;

г) соединение основания со стволом мачты;

д) противокоррозионное покрытие тяг;

е) такелаж и установка якорей в готовые котлованы и их выверка;

ж) засыпка котлована с трамбованием грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-10-1 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных нормальных, высотой мачт 22 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,173 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 120 кг/м3 | м3 | 0,28 |
| Е34-10-2 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных нормальных, высотой мачт 33 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,36 |
| Е34-10-3 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных нормальных, высотой мачт 38 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,36 |
| Е34-10-4 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных нормальных, высотой мачт 50 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0152 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,173 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 120 кг/м3 | м3 | 0,56 |
| Е34-10-5 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных нормальных, высотой мачт 53 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0152 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,72 |
| Е34-10-6 | Установка комплекта основания и якорей для мачт из хризотилцементных труб, высотой мачт 26 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,173 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 120 кг/м3 | м3 | 0,28 |
| Е34-10-7 | Установка комплекта основания и якорей для мачт из хризотилцементных труб, высотой мачт 34 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,36 |
| Е34-10-8 | Установка комплекта основания и якорей для мачт из хризотилцементных труб, высотой мачт 44 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,26 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,136 т, объемом до до 0,2 м3 арматуры 80 кг/м3 | м3 | 0,2 |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,173 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 120 кг/м3 | м3 | 0,28 |
| Е34-10-9 | Установка комплекта основания и якорей для мачт из хризотилцементных труб, высотой мачт 48 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0152 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,136 т, объемом до до 0,2 м3 арматуры 80 кг/м3 | м3 | 0,2 |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,36 |
| Е34-10-10 | Установка комплекта основания и якорей для мачт из хризотилцементных труб, высотой мачт 52 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0152 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,173 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 120 кг/м3 | м3 | 0,28 |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,36 |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,347 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 90 кг/м3 | м3 | 0,6 |

Таблица 34-11. Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных усиленных

Состав работ:

а) разравнивание готового основания;

б) установка и выверка бетонного основания;

в) изготовление и установка закладных частей;

г) соединение основания со стволом мачты;

д) противокоррозионное покрытие тяг;

е) такелаж и установка якорей в готовые котлованы и их выверка;

ж) засыпка котлованов с трамбованием грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-11-1 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных усиленных, высотой до 22 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,36 |
| Е34-11-2 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных усиленных, высотой до 33 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,347 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 90 кг/м3 | м3 | 0,6 |
| Е34-11-3 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных усиленных, высотой до 38 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,347 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 90 кг/м3 | м3 | 0,6 |
| Е34-11-4 | Установка комплекта основания и якорей для мачт деревянных усиленных, высотой до 53 м (единица измерения - мачта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 43,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0252 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,216 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 110 кг/м3 | м3 | 0,36 |
| П4/1-1-10-10 | Плиты анкерные ж/б сборные из бетона класса В15 прямоугольные плоские весом до 0,347 т, объемом до 0,2 м3 арматуры 90 кг/м3 | м3 | 0,6 |

02. Радиомачты и радиобашни стальные

Таблица 34-12. Установка стволов телевизионных мачт из унифицированных секций полной заводской готовности квадратного сечения с базой до 2,5 м, высотой до 250 м

Состав работ:

а) правка, восстановление поврежденной огрунтовки;

б) подготовка секций мачт к подъему;

в) установка элементов крепления антенн и волноводов;

г) сборка опорных секций в блок;

д) подъем и установка секций мачт;

е) изготовление и испытание временных расчалок;

ж) установка, перестановка и снятие временных расчалок;

и) монтаж постоянных оттяжек;

к) установка гасителей вибраций;

л) запасовка и распасовка полиспастов натяжения расчалок и оттяжек;

м) установка и снятие полиспастов, блоков;

н) навеска, перенавеска лестниц, люлек, трапов;

п) обстройка анкерных фундаментов;

р) установка и снятие лебедок;

с) выверка мачт;

т) монтаж и демонтаж самоподъемного крана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-12-1 | Установка стволов телевизионных мачт из унифицированных секций полной заводской готовности, квадратного сечения, с базой до 2,5 м, высотой до 250 м (единица измерения - т конструкции ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,72 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 4,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 0,162 |
| 5/40-10-8/6 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 56 мм | 10 м | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | П |
| П1/25-400-35 | Постоянные оттяжки | компл. | П |
| П1/25-400-200 | Втулки стальные | шт. | 0,2 |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | 0,4 |
| П1/25-400-200 | Муфты стяжные | шт. | 0,1 |
| П1/25-400-200 | Подвеска гасителя вибрации | шт. | 0,2 |
| П1/25-400-200 | Серьги стальные | шт. | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

Таблица 34-13. Установка стволов телевизионных мачт из унифицированных секций полной заводской готовности квадратного сечения с базой до 2,5 м, высотой до 350 м

Состав работ:

а) правка, восстановление поврежденной огрунтовки;

б) подготовка секций мачт к подъему;

в) установка элементов крепления антенн и волноводов;

г) сборка опорных секций в блок;

д) подъем и установка секций мачт;

е) изготовление и испытание временных расчалок;

ж) установка, перестановка и снятие временных расчалок;

и) монтаж постоянных оттяжек;

к) установка гасителей вибрации;

л) запасовка и распасовка полиспастов натяжения расчалок и оттяжек;

м) установка и снятие полиспастов, блоков;

н) навеска, перенавеска лестниц, люлек, трапов;

п) обстройка анкерных фундаментов;

р) установка и снятие лебедок;

с) выверка мачт;

т) монтаж и демонтаж самоподъемного крана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-13-1 | Установка стволов телевизионных мачт из унифицированных секций полной заводской готовности, квадратного сечения, с базой до 2,5 м, высотой до 350 м (единица измерения - т конструкции ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,31 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 0,192 |
| 5/40-10-8/6 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 56 мм | 10 м | 2,251 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | П |
| П1/25-400-35 | Постоянные оттяжки | компл. | П |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 0,039 |
| П1/25-400-200 | Втулки стальные | шт. | 0,18 |
| П1/25-400-200 | Гаситель вибрации | шт. | 0,354 |
| П1/25-400-200 | Муфты стяжные | шт. | 0,088 |
| П1/25-400-200 | Подвеска гасителя вибрации | шт. | 0,177 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

Таблица 34-14. Установка стволов радиомачт из унифицированных секций полной заводской готовности треугольного сечения с базой до 2,5 м, высотой до 325 м

Состав работ:

а) установка постоянной опоры;

б) правка, восстановление поврежденной огрунтовки;

в) подготовка секций мачт к подъему;

г) укрупнительная сборка, подъем и установка секций мачт в проектное положение;

д) изготовление и испытание временных расчалок;

е) установка, перестановка и снятие временных расчалок;

ж) сборка постоянных оттяжек с изоляторами в процессе монтажа оттяжек;

и) крепление постоянных оттяжек к мачте и анкерным фундаментам;

к) запасовка и распасовка полиспастов натяжения расчалок и оттяжек;

л) установка и снятие полиспастов и блоков;

м) навеска, перенавеска и снятие лестниц, трапов, люлек;

н) обстройка анкерных фундаментов;

п) установка и снятие лебедок;

р) выверка мачт;

с) монтаж и демонтаж самоподъемного крана;

т) монтаж площадки обслуживания вертикального экрана (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-14-1 | Установка стволов радиомачт из унифицированных секций полной заводской готовности, треугольного сечения, с базой до 2,5 м, высотой до 325 м (единица измерения - т конструкции ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,55 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/6 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 56 мм | 10 м | 1,692 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,01364 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 0,066 |
| П1/25-400-200 | Втулки стальные | шт. | 4,08 |
| П1/25-400-200 | Муфты стяжные | шт. | 0,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 34-15. Установка стволов радиомачт из унифицированных секций полной заводской готовности треугольного сечения с базой до 1,35 м

Состав работ:

а) установка постоянной опоры;

б) правка, восстановление поврежденной огрунтовки;

в) подготовка секций мачт к подъему;

г) укрупнительная сборка, подъем и установка секций мачт в проектное положение;

д) изготовление и испытание временных расчалок;

е) установка, перестановка и снятие временных расчалок;

ж) сборка постоянных оттяжек с изоляторами в процессе монтажа оттяжек;

и) крепление постоянных оттяжек к мачте и анкерным фундаментам;

к) запасовка, распасовка полиспастов натяжения расчалок и оттяжек;

л) установка и снятие полиспастов и блоков;

м) навеска, перенавеска и снятие лестниц, трапов, люлек;

н) обстройка анкерных фундаментов;

п) установка и снятие лебедок;

р) выверка мачт;

с) монтаж и демонтаж самоподъемного крана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-15-1 | Установка стволов радиомачт из унифицированных секций полной заводской готовности, треугольного сечения, с базой до 1,35 м, высотой до 250 м (единица измерения - т конструкции ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,6 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 7,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/6 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 56 мм | 10 м | 5,423 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,01197 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 0,1 |
| П1/25-400-200 | Втулки стальные | шт. | 3,85 |
| П1/25-400-200 | Муфты стяжные | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е34-15-2 | Установка стволов радиомачт из унифицированных секций полной заводской готовности, треугольного сечения, с базой до 1,35 м, высотой до 200 м (единица измерения - т конструкции ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,63 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/6 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 56 мм | 10 м | 5,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,0139 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 0,08 |
| П1/25-400-200 | Втулки стальные | шт. | 3,48 |
| П1/25-400-200 | Муфты стяжные | шт. | 0,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е34-15-3 | Установка стволов радиомачт из унифицированных секций полной заводской готовности, треугольного сечения, с базой до 1,35 м, высотой до 120 м (единица измерения - т конструкции ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 7,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/6 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 56 мм | 10 м | 7,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,01019 |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 0,08 |
| П1/25-400-200 | Втулки стальные | шт. | 3 |
| П1/25-400-200 | Муфты стяжные | шт. | 0,25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 34-16. Установка радиомачт на опорный изолятор

Состав работ:

а) установка и снятие гидравлических домкратов;

б) демонтаж временной опоры;

в) установка фарфорового опорного изолятора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-16-1 | Установка радиомачт на опорный изолятор (единица измерения - мачта (опорный изолятор)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,46 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0112 |
| 1/10-260-30-2/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 20 мм | т | 0,0132 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00678 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Опоры домкратные | кг | 174 |
| П1/25-400-200 | Полукольца | кг | 16,2 |

Таблица 34-17. Установка антенн телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб

Состав работ:

а) укрупнительная сборка и монтаж конструкций антенн;

б) установка и снятие средств подмащивания;

в) оформление стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-17-1 | Установка антенн телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб (единица измерения - т металлоконструкций антенны) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,46 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 2,84 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 0,215 |
| 5/40-10-8/6 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 56 мм | 10 м | 15,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления симметричных фидеров 2-х и 4-х проводных передающих и приемных антенн | кг | 36,5 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |

Таблица 34-18. Установка радиомачт стальных решетчатых на оттяжках для зоновых линий связи

Состав работ:

а) устройство временных якорей;

б) установка лебедок;

в) изготовление и установка временных расчалок, тяговых и тормозных канатов;

г) сборка ствола радиомачты;

д) изготовление и испытание оттяжек радиомачты;

е) установка вспомогательной мачты;

ж) подъем и установка радиомачты с креплением оттяжек к анкерам;

и) выверка радиомачты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-18-1 | Установка радиомачт стальных решетчатых на оттяжках для зоновых линий связи, высотой до 30 м (единица измерения - т ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,53 |
| М060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,15 м3 | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,022 |
| 1/25-400-200/130 | Талрепы | кг | 9,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 1,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | П |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-70 | Мачты отдельностоящие или объединенные в системы в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестницами, площадками и т.д., высотой до 350 м. Масса 1 п.м ствола свыше 300 до 400 кг | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | П |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:15 | 10 м | П |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1700 МПа (170 кгс/мм2) и более, диаметр 17 мм | 10 м | П |
| Е34-18-2 | Установка радиомачт стальных решетчатых на оттяжках для зоновых линий связи, высотой до 35 м (единица измерения - т ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,49 |
| М060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,15 м3 | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,02 |
| 1/25-400-200/130 | Талрепы | кг | 11,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 1,22 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | П |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-70 | Мачты отдельностоящие или объединенные в системы в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестницами, площадками и т.д., высотой до 350 м. Масса 1 п.м ствола свыше 300 до 400 кг | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | П |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:15 | 10 м | П |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1700 МПа (170 кгс/мм2) и более, диаметр 17 мм | 10 м | П |
| Е34-18-3 | Установка радиомачт стальных решетчатых на оттяжках для зоновых линий связи, высотой до 45 м (единица измерения - т ствола мачты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,42 |
| М060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,15 м3 | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,019 |
| 1/25-400-200/130 | Талрепы | кг | 14,4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 1,56 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | П |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-70 | Мачты отдельностоящие или объединенные в системы в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестницами, площадками и т.д., высотой до 350 м. Масса 1 п.м ствола свыше 300 до 400 кг | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | П |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:15 | 10 м | П |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1700 МПа (170 кгс/мм2) и более, диаметр 17 мм | 10 м | П |

Таблица 34-19. Установка унифицированных металлических башен для радиорелейных линий

Состав работ:

а) устройство временных якорей в готовую яму;

б) установка и снятие электролебедок;

в) устройство временных накладных якорей;

г) монтаж, перестановка и демонтаж самоподъемного крана;

д) обстройка башни монтажными подмостями;

е) установка на анкерные болты опорки, башмаков;

ж) подготовка к монтажу элементов башни;

и) монтаж вставных балок башни;

к) укрупнительная сборка и монтаж призматических, плоскостных блоков башни;

л) монтаж фланцевых труб для крепления волноводов;

м) сборка и установка эксплуатационного крана;

н) производство сварочных работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-19-1 | Установка унифицированных металлических башен для радиорелейных линий, массой ствола до 192 т (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,24 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 2,37 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,23 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/15 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8.8 | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/1 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 13,5 мм | 10 м | 0,186 |
| 5/40-10-8/2 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 17 мм | 10 м | 0,105 |
| 5/40-10-8/3 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 19,5 мм | 10 м | 0,017 |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 0,111 |
| 5/40-10-8/5 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 27 мм | 10 м | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | 0,86 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 16,5 | 10 м | 0,173 |
| Е34-19-2 | Установка унифицированных металлических башен для радиорелейных линий, массой ствола до 142 т (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,76 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 1,99 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,23 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/15 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8.8 | т | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/1 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 13,5 мм | 10 м | 0,182 |
| 5/40-10-8/2 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 17 мм | 10 м | 0,142 |
| 5/40-10-8/3 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 19,5 мм | 10 м | 0,022 |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 0,15 |
| 5/40-10-8/5 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 27 мм | 10 м | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | 1,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 16,5 | 10 м | 0,161 |
| Е34-19-3 | Установка унифицированных металлических башен для радиорелейных линий, массой ствола до 78 т (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,39 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 2,24 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,23 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/15 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8.8 | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/1 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 13,5 мм | 10 м | 0,267 |
| 5/40-10-8/2 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 17 мм | 10 м | 0,258 |
| 5/40-10-8/3 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 19,5 мм | 10 м | 0,041 |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 0,273 |
| 5/40-10-8/5 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 27 мм | 10 м | 0,119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | 2,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 16,5 | 10 м | 0,227 |

Таблица 34-20. Установка радиобашен стальных решетчатых свободностоящих для зоновых линий

Состав работ:

а) устройство временных якорей (нормы 3,4);

б) установка лебедок (нормы 3,4);

в) укрупнительная сборка в монтажный блок верхних секций (нормы 3,4);

г) надвижка опорных секций на блок и закрепление на фундаменте (нормы 3,4);

д) выдвижка блока из трех секций ручными лебедками (нормы 3,4);

е) укрупнительная сборка в блок и установка на фундамент (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-20-1 | Установка радиобашен стальных решетчатых свободностоящих для зоновых линий, высотой до 20 м (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,31 |
| М031401 | Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,14 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-4 | Стальной канат оцинкованный | 10 м | П |
| Е34-20-2 | Установка радиобашен стальных решетчатых свободностоящих для зоновых линий, высотой до 30 м (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,8 |
| М031401 | Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-4 | Стальной канат оцинкованный | 10 м | П |
| Е34-20-3 | Установка радиобашен стальных решетчатых свободностоящих для зоновых линий, высотой до 35 м (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,7 |
| М031401 | Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-4 | Стальной канат оцинкованный | 10 м | П |
| Е34-20-4 | Установка радиобашен стальных решетчатых свободностоящих для зоновых линий, высотой до 45 м (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,46 |
| М031401 | Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-4 | Стальной канат оцинкованный | 10 м | П |

Таблица 34-21. Установка площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях

Состав работ:

а) сортировка металлоконструкций;

б) укрупнительная сборка;

в) укладка рифленой стали на площадки;

г) сварочные работы;

д) подъем и установка площадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-21-1 | Установка площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях, массой до 1 т (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,9 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/15 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8.8 | т | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 4,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции площадок стальных | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 11,5 | 10 м | 4,6 |
| Е34-21-2 | Установка площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях, массой до 2 т (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,84 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/15 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8.8 | т | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции площадок стальных | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 11,5 | 10 м | 4,6 |
| Е34-21-3 | Установка площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях, массой более 2 т (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7 |
| М021501 | Краны ползучие для радиомачт 5 т | маш.ч | 1,1 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/15 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8.8 | т | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 1,434 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции площадок стальных | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 11,5 | 10 м | 4,6 |

Таблица 34-22. Установка закладных частей железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен

Состав работ:

а) сборка стальных конструкций закладных частей;

б) изоляция закладных частей антикоррозийным покрытием;

в) установка закладных частей в котлован;

г) установка и разборка шаблона;

д) выверка и окончательная установка закладных частей и сдача их под заполнение бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-22-1 | Установка закладных частей железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен (единица измерения - т закладных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 13,56 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,02301 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,01485 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,00289 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен | т | 1 |

Таблица 34-23. Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт

Состав работ:

а) размотка каната;

б) изготовление основных отрезков и гибких вставок оттяжки;

в) изготовление дополнительных вставок;

г) заливка втулок цинковым сплавом и горячим битумом;

д) оснастка стенда испытания;

е) сборка и испытание оттяжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-23-1 | Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт (единица измерения - т оттяжек в сборе) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,00095 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Заливка ЦАМ9-15 | кг | П |
| П1/25-400 | Зажимы дуговые ЗД (мех.детали) | кг | П |
| П1/25-400-200 | Втулки стальные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Муфты стяжные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Соединительные звенья | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-4 | Стальной канат оцинкованный | 10 м | П |
| Е34-23-2 | Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями антенны-мачты (единица измерения - т оттяжек в сборе) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 36,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,00138 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы палочные | шт. | 0,38 |
| П1/25-250 | Заливка ЦАМ9-15 | кг | П |
| П1/25-400 | Зажимы дуговые ЗД (мех.детали) | кг | П |
| П1/25-400-200 | Втулки стальные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Муфты стяжные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Соединительные звенья | шт. | П |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250-60 | Скобы для изоляторов | шт. | 0,76 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-4 | Стальной канат оцинкованный | 10 м | П |

Таблица 34-24. Сборка и испытание изоляторов радиомачт

Состав работ:

а) укрупнительная сборка дросселей;

б) укрупнительная сборка изоляторов типа ИО;

в) установка палочных изоляторов, арматуры и элементов крепления;

г) испытание изоляторов на стенде и электрическая проверка на прочность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-24-1 | Сборка и испытание изоляторов радиомачт типа 1 ИО (единица измерения - изолятор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Арматура изолятора | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы оттяжечные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы палочные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Элементы крепления распорок | кг | П |
| Е34-24-2 | Сборка и испытание изоляторов радиомачт типа 2 ИО (единица измерения - изолятор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Арматура изолятора | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы оттяжечные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы палочные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Элементы крепления распорок | кг | П |

Таблица 34-25. Стенд для изготовления и испытания постоянных оттяжек, гибких вставок и временных расчалок

Состав работ:

а) планировка площадки, рытье котлованов с обратной засыпкой и трамбовкой;

б) укладка железобетонных блоков;

в) сборка и установка с креплением стальных конструкций;

г) антикоррозионное покрытие стальных конструкций;

д) установка и снятие с оснасткой электрических лебедок;

е) запасовка, распасовка, установка полиспастов и соединительных звеньев;

ж) испытание конструкции стенда под нагрузкой;

и) устройство дощатого настила.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-25-1 | Стенд для изготовления и испытания постоянных оттяжек, гибких вставок и временных расчалок (единица измерения - стенд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 12,3 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 5,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 30,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен | т | 2,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М-150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 6,52 |
| П4/1-1-10-10 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М-150 массой до 25 т, объемом более 4 м3, арматуры 11,5 кг/м3 | м3 | 19,6 |

Таблица 34-26. Стенд для сборки и испытания изоляторов марки ИО

Состав работ:

а) сборка стальных конструкций стенда;

б) установка тяг и соединительных звеньев;

в) установка стенда на готовое основание и его демонтаж;

г) установка гидравлических домкратов;

д) антикоррозионная защита конструкций стенда;

е) испытание стенда.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-26-1 | Стенд для сборки и испытания изоляторов марки ИО (единица измерения - стенд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/330 | Эмаль эпоксидная ЭП-773, зеленая | т | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/4 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 21,5 мм | 10 м | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | 774 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 3,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные из тяжелого бетона В15 длиной до 6 м, шириной до 3 м, массой до 5 т | м2 | 11,8 |

Таблица 34-27. Окраска эмалью и лаком стальных радиомачт и радиобашен

Состав работ:

а) очистка от частичной ржавчины до 10% от массы металлоконструкции;

б) окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) (нормы 1-4);

в) окраска в три слоя (два слоя эмали, один слой лака) (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-27-1 | Окраска эмалью и лаком в два слоя стальных радиомачт, установленных из труб (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,001 |
| Е34-27-2 | Окраска эмалью и лаком в два слоя стальных радиомачт, установленных из прокатных и шпренгельных профилей (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,002 |
| Е34-27-3 | Окраска эмалью и лаком в два слоя стальных радиобашен, установленных из труб (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,001 |
| Е34-27-4 | Окраска эмалью и лаком в два слоя стальных радиобашен, установленных из прокатных профилей (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 5,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,002 |
| Е34-27-5 | Окраска эмалью и лаком в три слоя стальных радиомачт, установленных из труб (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0047 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,001 |
| Е34-27-6 | Окраска эмалью и лаком в три слоя стальных радиомачт, установленных из прокатных и шпренгельных профилей (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 5,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0093 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,002 |
| Е34-27-7 | Окраска эмалью и лаком в три слоя стальных радиобашен, установленных из труб (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 5,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0047 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,001 |
| Е34-27-8 | Окраска эмалью и лаком в три слоя стальных радиобашен, установленных из прокатных профилей (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 7,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0093 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,002 |

03. Опоры для фидерных линий

Таблица 34-28. Установка опор железобетонных для фидерных линий

Состав работ:

а) сборка опор;

б) изоляция битумом нижней части опор;

в) установка опор;

г) выверка опор;

д) засыпка ям с трамбованием грунта;

е) нумерация опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-28-1 | Установка опор железобетонных угловых одностоечных для фидерных линий, без траверс (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,17 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,48 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0191 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 10,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-2 | Установка опор железобетонных угловых двухстоечных для фидерных линий, без траверс (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,49 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,49 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,01951 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 18,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-3 | Установка опор железобетонных оконечных одностоечных для фидерных линий, без траверс (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,57 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,76 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 21,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,85 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-4 | Установка опор железобетонных промежуточных одностоечных для фидерных линий, с траверсами железобетонными (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,55 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,6 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0153 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 10,77 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-5 | Установка опор железобетонных промежуточных одностоечных для фидерных линий, с траверсами деревянными, с одной траверсой (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,5 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,45 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,53 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0211 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 4,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-6 | Установка опор железобетонных одностоечных промежуточных для фидерных линий, с траверсами деревянными, с двумя траверсами (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,87 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,43 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 6,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-7 | Установка опор железобетонных одностоечных промежуточных для фидерных линий, с траверсами деревянными, с тремя траверсами (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,95 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,37 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0148 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 8,89 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-8 | Установка опор железобетонных одностоечных угловых для фидерных линий, с траверсами деревянными, с одной траверсой (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,68 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,15 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,53 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0211 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 4,21 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 11,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-9 | Установка опор железобетонных одностоечных угловых для фидерных линий, с траверсами деревянными, с двумя траверсами (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,87 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,43 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 6,96 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 9,56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-10 | Установка опор железобетонных одностоечных угловых для фидерных линий, с траверсами деревянными, с тремя траверсами (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,98 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,37 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0148 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 9,07 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 8,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-11 | Установка опор железобетонных одностоечных для фидерных линий, с металлическими траверсами, с одной траверсой (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0195 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 20,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 13,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 10,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-12 | Установка опор железобетонных одностоечных для фидерных линий, с металлическими траверсами, с двумя траверсами (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,91 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,43 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0174 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 18,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 23,09 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 9,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-13 | Установка опор железобетонных оконечных П-образных для фидерных линий, с металлическими траверсами, с одной траверсой (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,77 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,58 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0195 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 152,15 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 10,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-14 | Установка опор железобетонных оконечных П-образных для фидерных линий, с металлическими траверсами, с тремя траверсами (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,37 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,58 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,44 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,0178 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 10,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 43,02 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 9,78 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е34-28-15 | Установка опор железобетонных угловых П-образных для фидерных линий, с металлическими траверсами, с одной траверсой (единица измерения - м3 железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,1 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,15 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,01951 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 152,15 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 5,37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |

Таблица 34-29. Установка оттяжек к железобетонным фидерным опорам

Состав работ:

а) раскатка и рубка каната;

б) заделка концов каната овальными соединителями (нормы 1,2,4);

в) заделка концов каната с помощью вплетки (норма 3);

г) установка зажимов на канат;

д) крепление оттяжки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-29-1 | Установка оттяжек к железобетонным фидерным опорам с изоляторами, диаметром каната до 10 мм (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/21 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 40 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-40-У1) | 100 шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 3,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кгс/мм2) и менее, диаметром, мм: 8,3 | 10 м | 0,625 |
| Е34-29-2 | Установка оттяжек к железобетонным фидерным опорам с изоляторами, диаметром каната до 13 мм (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/22 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 70 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-70-У1) | 100 шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 5,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:11 | 10 м | 0,625 |
| Е34-29-3 | Установка оттяжек к железобетонным фидерным опорам с изоляторами, диаметром каната до 16 мм (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-80-80/23 | Изоляторы такелажные с минимальным разрушающим усилием на сжатие 100 кН, климатическое исполнение У, категория размещения 1 (тип ИТ-100-У1) | 100 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыва 1700 МПа (170 кгс/мм2) и более, диаметр 14 мм | 10 м | 0,625 |
| Е34-29-4 | Установка оттяжек к железобетонным фидерным опорам без изоляторов, диаметром каната до 10 мм (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/29 | Соединитель овальный стальной марки СС-10 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 1,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19(1+6+6/6)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметром 6,9 мм | 10 м | 0,55 |

Таблица 34-30. Установка опор и траверс для фидерных линий из хризотилцементных труб

Состав работ:

а) сборка опор;

б) установка траверс (нормы 1-2,4-5,9-14,16-24);

в) изоляция битумом ствола опоры;

г) установка опор в готовые ямы;

д) выверка опор;

е) изготовление и установка оттяжек в готовые ямы (нормы 6-24);

ж) засыпка ям с прослойным трамбованием грунта;

и) окраска поковок и обоймы;

к) нумерация опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-30-1 | Установка опор и траверс промежуточных без оттяжек для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,25 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 1,72 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 4,56 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 12,7 |
| Е34-30-2 | Установка опор и траверс промежуточных без оттяжек для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,25 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 1,72 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,04 |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 5,04 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 1,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 4,98 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 12,1 |
| Е34-30-3 | Установка опор и траверс промежуточных без оттяжек для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров приемных антенн, без траверс, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 13,4 |
| Е34-30-4 | Установка опор и траверс промежуточных без оттяжек для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров приемных антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,78 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 1,31 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 5,95 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 13,4 |
| Е34-30-5 | Установка опор и траверс промежуточных без оттяжек для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров приемных антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 2,95 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 8,92 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 26,8 |
| Е34-30-6 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров передающих антенн, без траверсы, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 4,74 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 3,42 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 12,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 0,43 |
| Е34-30-7 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров передающих антенн, без траверсы, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 4,33 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 1,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 4,74 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 7,55 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 12,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 0,507 |
| Е34-30-8 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров приемных антенн, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 2,14 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 3,42 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 13,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ТК 6Х19 (1+6+12)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 6,5 мм | 10 м | 0,44 |
| Е34-30-9 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,71 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 1,47 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 5,95 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 2,14 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 3,42 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 13,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ТК 6Х19 (1+6+12)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 6,5 мм | 10 м | 0,427 |
| Е34-30-10 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 5,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 2,95 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 9,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 4,74 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 3,42 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 25,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 0,43 |
| Е34-30-11 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 5,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 2,95 |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 9,22 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 9,96 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 4,74 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 7,55 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 22,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 0,52 |
| Е34-30-12 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 150 мм, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 5,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 2,21 |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 9,55 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 11,32 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 4,74 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 7,55 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 25,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 0,498 |
| Е34-30-13 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров приемных антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,08 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 3,93 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 11,9 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 2,14 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 3,42 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 26,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ТК 6Х19 (1+6+12)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 6,5 мм | 10 м | 0,478 |
| Е34-30-14 | Установка опор и траверс угловых с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, трехстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 150 мм, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,44 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 2,95 |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 14,32 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 15,98 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 4,74 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 7,55 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 38,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 0,498 |
| Е34-30-15 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров приемных антенн, без траверс, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 2,95 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 2,76 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 2,14 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 3,42 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 13,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ТК 6Х19 (1+6+12)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 6,5 мм | 10 м | 0,405 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-25 | Колена раструбные | кг | 21,4 |
| Е34-30-16 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, одностоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,25 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 4,67 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 5,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 5,48 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 2,14 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 3,42 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 13,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ТК 6Х19 (1+6+12)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 6,5 мм | 10 м | 0,405 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-25 | Колена раструбные | кг | 21,4 |
| Е34-30-17 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 1,48 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 9,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 9,48 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 6,84 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 25,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 0,86 |
| Е34-30-18 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 1,48 |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 9,22 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 9,96 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 9,48 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 15,1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 22,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 1,04 |
| Е34-30-19 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 150 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,67 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 9,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 14,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 10,48 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 18,96 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 6,84 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 25,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 1,72 |
| Е34-30-20 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 150 мм, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,91 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 8,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 2,4 |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 9,46 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 3,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 11,32 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 9,48 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 15,1 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 24,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 1,591 |
| Е34-30-21 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров приемных антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,84 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 7,38 |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 11,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 4,68 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 2,14 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 6,84 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 26,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ТК 6Х19 (1+6+12)+1О.С проволок марки 1 оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 6,5 мм | 10 м | 0,847 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-25 | Колена раструбные | кг | 21,4 |
| Е34-30-22 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, трехстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 150 мм, при диаметре ствола 150 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,44 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 11,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 23,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 11,68 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 18,96 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 10,26 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 50,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 1,72 |
| Е34-30-23 | Установка опор и траверс оконечных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, трехстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 150 мм, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,53 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 12,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 4,83 |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 14,2 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 4,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 13,49 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 22,42 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 22,65 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 45,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 2,38 |
| Е34-30-24 | Установка опор и траверс комбинированных с оттяжками для фидерных линий из хризотилцементных труб, двухстоечных для фидеров передающих антенн, с траверсами диаметром 100 мм, при диаметре ствола 200 мм (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 2,95 |
| 6/60-10-10/7 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 200 мм | м | 10,86 |
| 6/60-10-10/27 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 200 мм | м | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 9,84 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 9,48 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 30,2 |
| П1/25-400-200 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 25,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6 х 7 (1+6)+1О.С проволок марки 1, 1568 МПа оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 9,7 мм | 10 м | 1,44 |

04. Фидеры

Таблица 34-31. Подвеска фидеров коротковолновых антенн

Состав работ:

а) раскатка, вытяжка и рубка проводов;

б) вытяжка проводов на земле;

в) сверление отверстий в деревянных траверсах;

г) установка деталей крепления фидера и изоляторов;

д) подъем проводов на опоры и крепление к изоляторам;

е) сборка перемычек;

ж) установка перемычек и распорок;

и) пайка узлов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-31-1 | Подвеска фидеров коротковолновых передающих антенн, с креплением на промежуточных опорах, двухпроводных, при диаметре провода 3 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,0066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757511.010-02 | 100 шт. | 0,1 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-60-2 | Полоса биметаллическая | кг | 0,08 |
| Е34-31-2 | Подвеска фидеров коротковолновых передающих антенн, с креплением на промежуточных опорах, двухпроводных, при диаметре провода 4 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,0066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/2 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 4 мм | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757511.010-02 | 100 шт. | 0,1 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-60-2 | Полоса биметаллическая | кг | 0,09 |
| Е34-31-3 | Подвеска фидеров коротковолновых передающих антенн, с креплением на промежуточных опорах, четырехпроводных, при диаметре провода 4 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,0066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/2 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 4 мм | т | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757511.010-02 | 100 шт. | 0,1 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-02 | 100 шт. | 0,05 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-60-2 | Полоса биметаллическая | кг | 0,4 |
| Е34-31-4 | Подвеска фидеров коротковолновых передающих антенн, с креплением на промежуточных опорах, четырехпроводных, при диаметре провода 6 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,0066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757511.010-02 | 100 шт. | 0,1 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-03 | 100 шт. | 0,05 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-60-2 | Полоса биметаллическая | кг | 0,4 |
| Е34-31-5 | Подвеска фидеров коротковолновых приемных антенн, с креплением на промежуточных опорах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/2 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 4 мм | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы для радио и связи ИЛЮТ 757531.018-01 | 100 шт. | 0,0269 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 1,1 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 1,12 |

Таблица 34-32. Крепление фидеров коротковолновых антенн

Состав работ:

а) натяжка проводов в пролете, регулировка стрелы подвеса;

б) закрепление проводов на установленных оконечных и угловых опорах;

в) сборка и установка контргруза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-32-1 | Крепление фидеров коротковолновых передающих антенн, на угловых оконечных опорах и опорах снижения, двухпроводных, диаметр провода 3 мм (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-750-200 УХЛ0 | шт. | 5,9 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-02 | 100 шт. | 0,0021 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-03 | 100 шт. | 0,0021 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 3,6 |
| Е34-32-2 | Крепление фидеров коротковолновых передающих антенн, на угловых оконечных опорах и опорах снижения, двухпроводных, диаметр провода 4 мм (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-750-200 УХЛ0 | шт. | 5,9 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-02 | 100 шт. | 0,0042 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 3,6 |
| Е34-32-3 | Крепление фидеров коротковолновых передающих антенн, на угловых оконечных опорах и опорах снижения, четырехпроводных, диаметр провода 4 мм (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-200 УХЛ1 | шт. | 7,8 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-02 | 100 шт. | 0,072 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 8,2 |
| Е34-32-4 | Крепление фидеров коротковолновых передающих антенн, на угловых оконечных опорах и опорах снижения, четырехпроводных, диаметр провода 6 мм (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-200 УХЛ1 | шт. | 7,8 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-03 | 100 шт. | 0,072 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 7,4 |
| Е34-32-5 | Крепление фидеров коротковолновых приемных антенн на угловой опоре (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для разных установок | 100 шт. | 0,068 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757532.006-01 | 100 шт. | 0,034 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757532.006-02 | 100 шт. | 0,034 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 1,14 |
| Е34-32-6 | Крепление фидеров коротковолновых приемных антенн на оконечной опоре (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы для радио и связи ИЛЮТ 757531.018-3 | 100 шт. | 0,118 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-750-200 УХЛ0 | шт. | 0,12 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 20,75 |

Таблица 34-35. Подвеска фидера концентрического длинноволновых и средневолновых антенн

Состав работ:

а) установка и крепление металлического каркаса на опорах фидерных линий;

б) сборка и установка колец с изоляторами;

в) раскатка, сращивание и вытяжка проводов;

г) окончательная натяжка проводов с регулировкой стрелы подвеса;

д) крепление проводов на кольцах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-35-1 | Подвеска фидера концентрического длинноволновых и средневолновых антенн с креплением на промежуточных опорах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/2 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 0,714 |
| П1/25-400 | Стальные конструкции для концентрических фидеров | т | 0,02 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,006 |

Таблица 34-36. Крепление фидера концентрического длинноволновых и средневолновых антенн

Состав работ:

а) установка и крепление металлического каркаса на опорах фидерных линий;

б) сборка и установка колец с изоляторами;

в) крепление и пайка проводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-36-1 | Крепление фидера концентрического длинноволновых и средневолновых антенн на установленных конструкциях угловых опор (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья деревянные | шт. | П |
| П1/10-240-50 | Шпильки | 100 шт. | 0,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 4 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 6 |
| П1/25-400 | Стальные конструкции для концентрических фидеров | т | 0,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Пайка М16 | кг | 0,8 |
| Е34-36-2 | Крепление фидера концентрического длинноволновых и средневолновых антенн на установленных конструкциях оконечных опор (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья деревянные | шт. | П |
| П1/10-240-50 | Шпильки | 100 шт. | 0,08 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 6 |
| П1/25-400 | Стальные конструкции для концентрических фидеров | т | 0,089 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Пайка М16 | кг | 0,13 |

Таблица 34-37. Устройство заземления экрана фидера

Состав работ:

а) раскатка и рубка проводов заземления;

б) прокладка жгута заземления по опоре;

в) присоединение жгута заземления к каркасу и экранным проводам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-37-1 | Устройство заземления экрана фидера на железобетонных опорах (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,002 |
| 5/50-60-1/5 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,03 |

Таблица 34-38. Подключение горизонтального концентрического фидера

Состав работ:

а) установка конструкции на стене;

б) установка изоляторов;

в) закрепление проводов фидера, пропайка токонесущих и экранных проводов;

г) подключение фидера к вводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-38-1 | Подключение горизонтального концентрического фидера в техздание (единица измерения - подключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/5 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья деревянные | шт. | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 3 |
| П1/25-400 | Стальные конструкции для концентрических фидеров | т | 0,076 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,002 |

Таблица 34-39. Подвеска фидеров передающих антенн 20-проводных перекрещенных (4 фазы по 5 проводов)

Состав работ:

а) раскатка, вытяжка и рубка проводов;

б) установка изоляторов, колец, перемычек, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

в) закрепление проводов, пайка соединений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-39-1 | Подвеска фидеров передающих антенн 20-проводных, перекрещенных (4 фазы по 5 проводов) с креплением на промежуточных опорах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,0247 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 1,07 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 12,2 |
| П1/25-400-200 | Перемычки фидерные промежуточные из биметаллической полосы | кг | 0,6 |

Таблица 34-40. Крепление фидеров передающих антенн 20-проводных перекрещенных (4 фазы по 5 проводов)

Состав работ:

а) раскатка, вытяжка и рубка проводов;

б) установка изоляторов, колец, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

в) закрепление проводов, пайка соединений;

г) вытяжка проводов полиспастом, крепление клиньями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-40-1 | Крепление фидеров передающих антенн 20-проводных, перекрещенных (4 фазы по 5 проводов) на угловых опорах, с переходом из биметаллической проволоки (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 8 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 65 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,011 |
| Е34-40-2 | Крепление фидеров передающих антенн 20-проводных, перекрещенных (4 фазы по 5 проводов) на анкерной опоре (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 16 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 117 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,011 |

Таблица 34-41. Подключение фидеров передающих антенн 20-проводных перекрещенных (4 фазы по 5 проводов)

Состав работ:

а) установка изоляторов, колец, перемычек, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

б) закрепление проводов, пайка соединений;

в) присоединение фидера к вводу изолятора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-41-1 | Подключение фидеров передающих антенн 20-проводных, перекрещенных (4 фазы по 5 проводов) в техническое здание или в антенный павильон (единица измерения - подключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 4 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 40 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,011 |

Таблица 34-42. Подвеска фидеров передающих антенн 32-проводных (4 фазы по 8 проводов)

Состав работ:

а) раскатка, вытяжка и рубка проводов;

б) установка изоляторов, колец, перемычек, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

в) закрепление проводов, пайка соединений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-42-1 | Подвеска фидеров передающих антенн 32-проводных (4 фазы по 8 проводов) с креплением на промежуточных опорах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-600 УХЛ1 | шт. | 0,34 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 0,67 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 32-проводного на железобетонных опорах | кг | 5,88 |
| П1/25-400-200 | Перемычки фидерные промежуточные из биметаллической полосы | кг | 5 |

Таблица 34-43. Крепление фидеров передающих антенн 32-проводных (4 фазы по 8 проводов)

Состав работ:

а) установка изоляторов, колец, перемычек, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

б) закрепление проводов, пайка соединений;

в) вытяжка проводов, крепление клиньями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-43-1 | Крепление фидеров передающих антенн 32-проводных (4 фазы по 8 проводов) на угловой железобетонной опоре (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 8,24 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 32-проводного на железобетонных опорах | кг | 78,8 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,011 |
| Е34-43-2 | Крепление фидеров передающих антенн 32-проводных (4 фазы по 8 проводов) на угловой металлической опоре (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-600 УХЛ1 | шт. | 2,06 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 4,12 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 33 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 32-проводного на железобетонных опорах | кг | 128 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,011 |
| Е34-43-3 | Крепление фидеров передающих антенн 32-проводных (4 фазы по 8 проводов) на анкерной опоре (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-600 УХЛ1 | шт. | 2,06 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 4,12 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 33 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 32-проводного на железобетонных опорах | кг | 128 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,011 |

Таблица 34-44. Подключение фидеров передающих антенн 32-проводных (4 фазы по 8 проводов)

Состав работ:

а) раскатка, вытяжка и рубка проводов;

б) установка изоляторов, колец, перемычек, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

в) закрепление проводов, пайка соединений;

г) подключение фидера к фидерному вводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-44-1 | Подключение фидеров передающих антенн 32-проводных (4 фазы по 8 проводов) к техзданию (единица измерения - подключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 8,24 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 32-проводного на железобетонных опорах | кг | 43,8 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,012 |

Таблица 34-45. Подвеска фидеров передающих антенн 48-проводных (4 фазы по 12 проводов)

Состав работ:

а) раскатка, вытяжка и рубка проводов;

б) установка изоляторов, колец, перемычек, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

в) закрепление проводов, пайка соединений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-45-1 | Подвеска фидеров передающих антенн 48-проводных (4 фазы по 12 проводов) с креплением на промежуточных опорах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-380 УХЛ1 | шт. | 0,28 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 0,56 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 48-проводного на железобетонных опорах | кг | 3,42 |

Таблица 34-46. Крепление фидеров передающих антенн 48-проводных (4 фазы по 12 проводов)

Состав работ:

а) установка изоляторов, колец, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

б) закрепление проводов, пайка соединений;

в) вытяжка проводов, пайка соединений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-46-1 | Крепление фидеров передающих антенн 48-проводных (4 фазы по 12 проводов) на угловой опоре (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-380 УХЛ1 | шт. | 8,24 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 8,24 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 16,48 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 48-проводного на железобетонных опорах | кг | 45,021 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,012 |
| П1/25-400-200 | Конструкции стальные для 48-проводного фидера передающих антенн | кг | 350,1 |
| Е34-46-2 | Крепление фидеров передающих антенн 48-проводных (4 фазы по 12 проводов) на анкерной опоре (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-380 УХЛ1 | шт. | 4,12 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-2500-300 УХЛ1 | шт. | 4,12 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 16,48 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 48-проводного на железобетонных опорах | кг | 55,976 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,012 |
| П1/25-400-200 | Конструкции стальные для 48-проводного фидера передающих антенн | кг | 92,4 |

Таблица 34-47. Подключение фидера передающих антенн 48-проводных (4 фазы по 12 проводов)

Состав работ:

а) раскатка, вытяжка и рубка проводов;

б) установка изоляторов, колец, перемычек, деталей крепления проводов на опорах и винтовых стяжек;

в) закрепление проводов, пайка соединений;

г) подключение фидера к фидерному вводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-47-1 | Подключение фидера передающих антенн 48-проводных (4 фазы по 12 проводов) к техзданию (единица измерения - подключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-1500-380 УХЛ1 | шт. | 4,12 |
| П1/25-50 | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001ТУ типа АС-4500-300 УХЛ1 | шт. | 12,36 |
| П1/25-400 | Детали механические стальные для крепления 48-проводного на железобетонных опорах | кг | 291,4 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,012 |

05. Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий

Таблица 34-48. Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи

Состав работ:

а) сборка ствола;

б) подъем опоры и материалов;

в) установка опоры на крыше;

г) изготовление и установка оттяжек;

д) выверка установленной опоры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-48-1 | Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высотой до 5 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,133 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,00276 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 2,17 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 5,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| Е34-48-2 | Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высотой до 6 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,16 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,00226 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 2,28 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |
| Е34-48-3 | Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высотой до 8,6 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,283 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,00254 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 2,41 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 6,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,04 |

Таблица 34-49. Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи

Состав работ:

а) сборка ствола;

б) подъем опоры и материалов;

в) установка опоры на крыше;

г) изготовление и установка оттяжек;

д) выверка установленной опоры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-49-1 | Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, при высоте опор одноствольных на оттяжках свыше 8,6 м, добавлять на каждый последующий метр (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,38 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,002 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 2,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10-4 | Стальной канат оцинкованный | 10 м | 0,236 |

06. Сетки защитные от гололеда

Таблица 34-50. Установка сеток защитных от гололеда над антеннами радиорелейных линий

Состав работ:

а) устройство временных якорей с рытьем ям;

б) сборка, подъем и установка на опоре элементов стальных конструкций защитной сетки;

в) установка и снятие лебедок;

г) изготовление и установка оттяжек;

д) окраска конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-50-1 | Установка сеток защитных от гололеда над антеннами радиорелейных линий, высота установки до 50 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,58 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/185 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 150 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,021 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 11 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,014 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | 51 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:15 | 10 м | 1,23 |
| Е34-50-2 | Установка сеток защитных от гололеда над антеннами радиорелейных линий, добавлять на каждые 10 м высоты сверх 50 м до 120 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,58 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром, мм:15 | 10 м | 0,007 |

Таблица 34-51. Устройство сеток защитных от гололеда над проезжей частью на установленных опорах

Состав работ:

а) сращивание сетки в одно полотно;

б) изготовление и установка монтажных деталей;

в) изготовление траверсы и гребенки для подъема и натяжения сетки;

г) подъем и укладка сетки на установленные опоры;

д) установка и снятие ручных лебедок;

е) натяжение и окончательное закрепление сетки;

ж) окраска сетки и поковок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-51-1 | Устройство сеток защитных от гололеда над проезжей частью на установленных опорах (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,4 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40-10 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р 6 х 19 (1+6+6/6)+7 х 7 проволоки 1, оцинкованный 160 кгс/мм2, диаметр 8,8 мм | 10 м | 1,1 |

07. Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем

Таблица 34-52. Устройство зданий полносборных из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем

Состав работ:

а) сборка и установка на готовые фундаменты элементов зданий;

б) герметизация стыков, устройство всех видов крепежа;

в) укладка сборных железобетонных плит перекрытия;

г) устройство полов по цементной стяжке;

д) покрытие полов поливинилхлоридными и мозаичными плитками на битумной мастике и цементном растворе;

е) производство сварочных работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-52-1 | Устройство зданий полносборных из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем, высота помещений до 3,03 м, строительный объем здания до 300 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,005 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-100-5/40 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-1 толщиной 12 мм | м2 | 0,24 |
| 1/10-100-5/390 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства МДФ, класс эмиссии Е1, толщина 6 мм, без облицовки | 1000 м2 | 0,0004 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,001 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0002 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,0001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-70 | Плитки поливинилхлоридные для полов прессованые "ПРЕВИНИЛ" толщиной 4 мм | м2 | 0,21 |
| П1/10-230-65-20 | Ковры из малоразмерных керамических плиток для полов толщиной 4-6 мм одноцветных неглазурованных гладких | м2 | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные и алюминиевые | компл. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия ребристые железобетонные из бетона М-200, размером до 2 м2, арматура 150 кг/м3 | м2 | 0,26 |
| Е34-52-2 | Устройство зданий полносборных из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем, высота помещений до 3,03 м, строительный объем здания более 300 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,006 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-100-5/40 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-1 толщиной 12 мм | м2 | 0,1 |
| 1/10-100-5/390 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства МДФ, класс эмиссии Е1, толщина 6 мм, без облицовки | 1000 м2 | 0,0001 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,0003 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0002 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,00006 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-70 | Плитки поливинилхлоридные для полов прессованые "ПРЕВИНИЛ" толщиной 4 мм | м2 | 0,17 |
| П1/10-230-65-20 | Ковры из малоразмерных керамических плиток для полов толщиной 4-6 мм одноцветных неглазурованных гладких | м2 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные и алюминиевые | компл. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия ребристые железобетонные из бетона М-200, размером до 2 м2, арматура 150 кг/м3 | м2 | 0,2 |
| Е34-52-3 | Устройство зданий полносборных из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем, высота помещений до 4 м, строительный объем здания до 300 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-100-5/40 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-1 толщиной 12 мм | м2 | 0,24 |
| 1/10-100-5/390 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства МДФ, класс эмиссии Е1, толщина 6 мм, без облицовки | 1000 м2 | 0,0004 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,0001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-70 | Плитки поливинилхлоридные для полов прессованые "ПРЕВИНИЛ" толщиной 4 мм | м2 | 0,15 |
| П1/10-230-65-20 | Ковры из малоразмерных керамических плиток для полов толщиной 4-6 мм одноцветных неглазурованных гладких | м2 | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные и алюминиевые | компл. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия ребристые железобетонные из бетона М-200, размером до 2 м2, арматура 150 кг/м3 | м2 | 0,19 |
| Е34-52-4 | Устройство зданий полносборных из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем, высота помещений до 4 м, строительный объем здания более 300 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,005 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-100-5/40 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-1 толщиной 12 мм | м2 | 0,1 |
| 1/10-100-5/390 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства МДФ, класс эмиссии Е1, толщина 6 мм, без облицовки | 1000 м2 | 0,0001 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,0003 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0001 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,00006 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-70 | Плитки поливинилхлоридные для полов прессованые "ПРЕВИНИЛ" толщиной 4 мм | м2 | 0,1 |
| П1/10-230-65-20 | Ковры из малоразмерных керамических плиток для полов толщиной 4-6 мм одноцветных неглазурованных гладких | м2 | 0,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные и алюминиевые | компл. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия ребристые железобетонные из бетона М-200, размером до 2 м2, арматура 150 кг/м3 | м2 | 0,21 |

08. Настил из рифленой стали для подпольных каналов

Таблица 34-53. Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов

Состав работ:

а) изготовление обрамления каналов и деталей крепления;

б) установка и крепление обрамления каналов;

в) обрамление каналов брусками лесоматериалов твердых пород;

г) изготовление и укладка настила.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-53-1 | Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,23 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 7,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0086 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00825 |
| 1/10-260-90/10 | Прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками ромбического рифления из стали углеродистой С245, шириной свыше 1000 мм до 1500 мм, толщиной основания листа 3 мм | т | 0,41 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,192 |
| 1/10-260-150-5/81 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, при ширине большей полки 63-160 мм | т | 0,02 |

09. Акустическая обработка помещений

Таблица 34-54. Устройство акустических дверей глухих

Состав работ:

а) установка дверных коробок с конопаткой, обивкой толем и накладкой дубовых пластинок;

б) навеска дверных полотен;

в) устройство деревянного порога.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-54-1 | Устройство акустических глухих дверей, площадью проема до 3 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,015 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,008 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 0,9 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки дверные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-54-2 | Устройство акустических глухих дверей, площадью проема до 3,5 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,027 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,02 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки дверные акустические специальные | м2 | 1 |

Таблица 34-55. Устройство окон деревянных трехстекольных акустических

Состав работ:

а) подготовка проема для установки оконных блоков;

б) установка оконных блоков;

в) конопатка оконных блоков;

г) установка наличников;

д) антисептирование боковой поверхности оконных блоков;

е) обшивка внутренней поверхности проема перфорированной фанерой;

ж) остекление витринным полированным стеклом с укреплением прижимными штапиками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-55-1 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 1,1 м2, при толщине стен до 0,51 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,05 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,12 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 1,81 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-55-2 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 1,1 м2, при толщине стен до 0,9 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,2 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 1,81 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-55-3 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 1,1 м2, при толщине стен до 1,2 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,29 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 1,81 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-55-4 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 1,3 м2, при толщине стен до 0,51 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,05 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,11 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 1,9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-55-5 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 1,3 м2, при толщине стен до 0,9 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,19 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 1,9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-55-6 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 1,3 м2, при толщине стен до 1,2 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,26 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 1,9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-55-7 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 3 м2, при толщине стен до 0,51 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,04 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,1 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 2,21 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-55-8 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 3 м2, при толщине стен до 0,9 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,05 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,15 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 2,21 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |
| Е34-55-9 | Устройство деревянных трехстекольных акустических окон, площадью проема до 3 м2, при толщине стен до 1,2 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,06 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,2 |
| 1/10-220-10-30/660 | Стекло листовое площадью свыше 3,5 м2, толщиной 8 мм, марки М0-М1 | м2 | 2,21 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные акустические специальные | м2 | 1 |

Таблица 34-56. Устройство каркасов акустических конструкций

Состав работ:

а) изготовление элементов каркаса из деревянных брусков (нормы 2-5, 8-11), угловой стали и брусков (нормы 1, 6) и угловой стали (норма 7) с производством сварочных работ и сверлением отверстий;

б) глубокая пропитка древесины с приготовлением огнезащитного состава;

в) сборка и установка каркаса из брусков и угловой стали, постановка болтов;

г) сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-56-1 | Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0042 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,54 |
| 1/10-260-150-1/103 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 75 х 75 мм | т | 0,053 |
| 1/10-260-150-5/81 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, при ширине большей полки 63-160 мм | т | 0,17 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,027 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,027 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,003 |
| Е34-56-2 | Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков, при относе от стен на 5 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,026 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,026 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,004 |
| Е34-56-3 | Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков, при относе от стен на 10 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,053 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,053 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,008 |
| Е34-56-4 | Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков, при относе от стен на 15 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 526,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,079 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,079 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,009 |
| Е34-56-5 | Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков, при относе от стен на 20 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 661,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,264 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,105 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,105 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,011 |
| Е34-56-6 | Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,57 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000071 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,275 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,023 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0084 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,065 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,032 |
| 1/10-260-150-5/81 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, при ширине большей полки 63-160 мм | т | 0,045 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,155 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,053 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,053 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,005 |
| Е34-56-7 | Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,113 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 2,62 |
| Е34-56-8 | Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков, при относе от потолков на 5 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0364 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,026 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,026 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,004 |
| Е34-56-9 | Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков, при относе от потолков на 10 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0364 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,053 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,053 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,007 |
| Е34-56-10 | Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков, при относе от потолков на 15 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 583,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0364 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,079 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,079 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,01 |
| Е34-56-11 | Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков, при относе от потолков на 20 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 723,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0364 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,264 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,105 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,105 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,013 |

Таблица 34-57. Заполнение каркасов

Состав работ:

а) заполнение плитами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-57-1 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами, при толщине заполнения 50 мм (в один слой) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,02 |
| Е34-57-2 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами, при толщине заполнения 100 мм (в два слоя) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 10,04 |
| Е34-57-3 | Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами, при толщине заполнения 50 мм (в один слой) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,02 |
| Е34-57-4 | Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами, при толщине заполнения 100 мм (в два слоя) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 10,04 |

Таблица 34-58. Оклейка стеклотканью

Состав работ:

а) оклейка поверхностей;

б) изготовление матов (нормы 5-7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-58-1 | Оклейка стеклотканью каркасов стен на каждый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 105 |
| 1/10-230-35/145 | Клей для наклейки стеклохолста на основе ПВА дисперсии, готовый к применению | кг | 37 |
| Е34-58-2 | Оклейка стеклотканью каркасов потолков на каждый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 105 |
| 1/10-230-35/145 | Клей для наклейки стеклохолста на основе ПВА дисперсии, готовый к применению | кг | 37 |
| Е34-58-3 | Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщиной заполнителя 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 252 |
| Е34-58-4 | Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщиной заполнителя 100 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 294 |
| Е34-58-5 | Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки, толщиной заполнителя 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 252 |
| 1/10-120-250-10/10 | Вата из супертонкого стекловолокна без связующего | т | 0,13 |
| Е34-58-6 | Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки, толщиной заполнителя 80 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 277 |
| 1/10-120-250-10/10 | Вата из супертонкого стекловолокна без связующего | т | 0,21 |
| Е34-58-7 | Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки, толщиной заполнителя 100 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 294 |
| 1/10-120-250-10/10 | Вата из супертонкого стекловолокна без связующего | т | 0,26 |

Таблица 34-59. Окраска поверхностей

Состав работ:

а) улучшенная окраска с огрунтовкой (нормы 1,2,4,5);

б) покрытие лаком за 2 раза со шлифовкой поверхности после первого покрытия (нормы 3,6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-59-1 | Окраска поверхностей стен масляной краской (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 14 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 16 |
| Е34-59-2 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 16 |
| Е34-59-3 | Окраска поверхностей стен лаком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 5 |
| Е34-59-4 | Окраска поверхностей потолков масляной краской (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 15 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 17 |
| Е34-59-5 | Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/64 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная | кг | 16 |
| Е34-59-6 | Окраска поверхностей потолков лаком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 5 |

Таблица 34-60. Облицовка каркасов

Состав работ:

а) облицовка каркасов;

б) перфорирование плит (нормы 6-10,16-20).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-60-1 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: дюралюминием, толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий | т | 0,28 |
| Е34-60-2 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: фанерой марки "ДФ-2", толщиной 4 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/90 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I | т | 0,00833 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0021 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-15 | Фанера декоративная марки ДФ-2, толщиной 4 мм | м3 | 0,42 |
| Е34-60-3 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: бумажнослоистым декоративным пластиком, толщиной 2 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/280 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0,103 |
| Е34-60-4 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой, толщиной 19 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/90 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I | т | 0,0079 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-20 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 105 |
| Е34-60-5 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: акустическими (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 103 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 40 |
| Е34-60-6 | Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: дюралюминием, толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий | т | 0,28 |
| Е34-60-7 | Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: фанерой марки "ДФ-2", толщиной 4 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/90 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I | т | 0,00833 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0021 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-15 | Фанера декоративная марки ДФ-2, толщиной 4 мм | м3 | 0,42 |
| Е34-60-8 | Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: бумажнослоистым декоративным пластиком, толщиной 2 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/280 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0,103 |
| Е34-60-9 | Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой, толщиной 19 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/90 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I | т | 0,0079 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-20 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 105 |
| Е34-60-10 | Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: акустическими (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 103 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 40 |
| Е34-60-11 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: дюралюминием, толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий | т | 0,28 |
| Е34-60-12 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: фанерой марки "ДФ-2", толщиной 4 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/90 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I | т | 0,008 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-15 | Фанера декоративная марки ДФ-2, толщиной 4 мм | м3 | 0,42 |
| Е34-60-13 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: бумажнослоистым декоративным пластиком, толщиной 2 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/280 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0,103 |
| Е34-60-14 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой, толщиной 19 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/90 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I | т | 0,008 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-20 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 105 |
| Е34-60-15 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: акустическими (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 103 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 40 |
| Е34-60-16 | Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: дюралюминием, толщиной 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий | т | 0,28 |
| Е34-60-17 | Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: фанерой марки "ДФ-2", толщиной 4 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/90 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I | т | 0,008 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-15 | Фанера декоративная марки ДФ-2, толщиной 4 мм | м3 | 0,42 |
| Е34-60-18 | Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: бумажнослоистым декоративным пластиком, толщиной 2 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/280 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0,103 |
| Е34-60-19 | Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой, толщиной 19 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 352,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/90 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I | т | 0,008 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-20 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 105 |
| Е34-60-20 | Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: акустическими (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 363,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 103 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 40 |

Таблица 34-61. Устройство специальных конструкций

Состав работ:

а) изготовление и установка из угловой стали с производством сварочных работ и сверлением отверстий (норма 1);

б) изготовление и установка каркаса из брусков с производством всех сопряжений и клеевых соединений, сверлением отверстий и постановкой болтов (нормы 1,2,3);

в) изготовление и установка панелей, оклеивание панелей нижнего бруска трудносгораемым слоистым пластиком (норма 1);

г) изготовление и установка диафрагм пирамидальной конструкции (норма 5);

д) изготовление и установка кружал пилообразных панелей на готовый каркас (нормы 2,3);

е) установка оцинкованной сетки (нормы 2,5);

ж) пробивка гнезд и постановка ершей на цементном растворе (нормы 2,3);

и) облицовка декоративной фанерой и асбестоцементными плитами (нормы 2,3,4);

к) облицовка столярной плитой (норма 5);

л) оклеивание поверхности стеклотканью (нормы 2,5);

м) заполнение минераловатными плитами (нормы 2,3,5);

н) окраска угловой стали, деревянных брусков и облицовки;

п) огнезащитная глубокая пропитка древесины с приготовлением состава (нормы 1,2,3,5);

р) сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-61-1 | Устройство специальных конструкций стен открывающихся или съемных панелей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 505,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,182 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,99 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 1,26 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,012 |
| 1/10-230-35/440 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, сорт I | т | 0,08 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,332 |
| 1/10-260-150-1/103 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 75 х 75 мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-150-5/81 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, при ширине большей полки 63-160 мм | т | 0,211 |
| 1/10-280-20/280 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0,143 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,28 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,052 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,052 |
| П1/10-230-40-42 | Краски тертые | кг | 8 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Плита столярная необлицованная сорт А/В, толщиной 19 мм | м3 | 0,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая | м3 | 0,00021 |
| Е34-61-2 | Устройство специальных конструкций стен пилообразных панелей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,74 |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 105 |
| 1/10-120-250-10/10 | Вата из супертонкого стекловолокна без связующего | т | 0,11 |
| 1/10-230-35/440 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, сорт I | т | 0,026 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 20 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0364 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 20,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,15 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/23 | Рейки деревянные хвойных пород, размер 10 х 40 мм | м | 160 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-15 | Фанера декоративная марки ДФ-2, толщиной 10 мм | м3 | 1,08 |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,18 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки В | т | 0,18 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,008 |
| Е34-61-3 | Устройство специальных конструкций стен полуцилиндрических (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,92 |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 105 |
| 1/10-120-250-10/10 | Вата из супертонкого стекловолокна без связующего | т | 0,11 |
| 1/10-230-35/440 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, сорт I | т | 0,026 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 26 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,215 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-15 | Фанера декоративная марки ДФ-2, толщиной 4 мм | м3 | 0,544 |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,063 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки В | т | 0,063 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,065 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,061 |
| Е34-61-4 | Устройство специальных конструкций стен диафрагм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 122 |
| 1/10-230-35/440 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, сорт I | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Плиты покрытий асбестоцементные | м2 | 102 |
| Е34-61-5 | Устройство специальных конструкций потолков пирамидальных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,4 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,74 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,17 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,72 |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 102 |
| 1/10-120-250-10/10 | Вата из супертонкого стекловолокна без связующего | т | 0,12 |
| 1/10-230-35/440 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, сорт I | т | 0,018 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,86 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-260-30-25/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 150 мм | т | 0,12 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 101 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,295 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,12 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,12 |
| П1/10-230-40-42 | Краски тертые | кг | 0,1 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,016 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Плиты столярные марки СР из щитов склеенных рейками, облицованных с одной стороны дубовым шпоном | 100 м2 | 1,42 |

Таблица 34-62. Устройство каркаса подвесного потолка

Состав работ:

а) сборка и установка несущих и направляющих частей каркаса элементов жесткости, гребенок;

б) установка подвесок, наездников, соединительных накладок, зажимов;

в) сварочные работы;

г) сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-62-1 | Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,53 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,27 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,0266 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,01145 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,00285 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,18 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Профили прессованные из алюминиевого сплава | т | П |

Таблица 34-63. Устройство подвесных потолков

Состав работ:

а) сборка, установка элементов каркаса;

б) установка несущих облицовку алюминиевых профилей;

в) сварочные работы, постановка болтов;

г) облицовка перфорированными рейками, панелями;

д) сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-63-1 | Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 11,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 93,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,21 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,148 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,046 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,046 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,181 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции нащельников | 100 м2 | П |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции панелей 500 х 500 мм | 100 м2 | П |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава | т | П |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции реек с деталями подвески | 100 м2 | П |
| Е34-63-2 | Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 373,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 8,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 66,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,105 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,022 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,022 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,215 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции нащельников | 100 м2 | П |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции панелей 500 х 500 мм | 100 м2 | П |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава | т | П |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции реек с деталями подвески | 100 м2 | П |

Таблица 34-64. Устройство облицовки стен акустическими звукопоглащающими конструкциями

Состав работ:

а) сборка, установка элементов каркаса из деревянных брусков (нормы 1,2);

б) нанесение огнезащитного раствора (нормы 1,2);

в) навеска и крепление алюминиевых реек, панелей;

г) сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-64-1 | Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми рейками 300 х 3000 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 438,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 22,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,21 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 62 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,046 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,046 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,027 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,025 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,003 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции с комплектом деталей | т | П |
| Е34-64-2 | Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми катанными профилями 100 х 300 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 551,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 62,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,022 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,022 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,13 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,025 |
| П1/10-280-18 | Совол пластификаторный | т | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции с комплектом деталей | т | П |
| Е34-64-3 | Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми панелями 499 х 499 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,34 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,083 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции с комплектом деталей | т | П |

10. Экранирование помещений радиообъектов

Таблица 34-65. Устройство экранирования помещений листами

Состав работ:

а) заготовка, укладка и крепление элементов экрана;

б) обивка деревянных дверей, крышек каналов и приямков асбестовым картоном (нормы 4,6,10,12,16,18);

в) пайка или сварка швов;

г) устройство контактных пружин (нормы 4,10,16);

д) проолифка стальных листов с одной стороны (нормы 13-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-65-1 | Устройство экранирования помещений листами медными, толщиной 0,5 мм: полов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-2 | Листы медные марок М2 и М3 мягкие шириной и длиной 600 х 2000 и 600 х 1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 0,005 |
| Е34-65-2 | Устройство экранирования помещений листами медными, толщиной 0,5 мм: стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-2 | Листы медные марок М2 и М3 мягкие шириной и длиной 600 х 2000 и 600 х 1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 0,005 |
| Е34-65-3 | Устройство экранирования помещений листами медными, толщиной 0,5 мм: потолков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-2 | Листы медные марок М2 и М3 мягкие шириной и длиной 600 х 2000 и 600 х 1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 0,005 |
| Е34-65-4 | Устройство экранирования помещений листами медными, толщиной 0,5 мм: дверных проемов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 6 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,24 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0031 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00023 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-4 | Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БРОФ 6,5-0,15, твердые, нормальной точности, шириной 51-300 мм толщиной 0,3; 0,35 мм | т | 0,004 |
| П5/50-30-2 | Листы медные марок М2 и М3 мягкие шириной и длиной 600 х 2000 и 600 х 1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 0,004 |
| Е34-65-5 | Устройство экранирования помещений листами медными, толщиной 0,5 мм: каналов и приямков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,075 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000075 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-2 | Листы медные марок М2 и М3 мягкие шириной и длиной 600 х 2000 и 600 х 1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 0,005 |
| Е34-65-6 | Устройство экранирования помещений листами медными, толщиной 0,5 мм: крышек каналов и приямков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-2 | Листы медные марок М2 и М3 мягкие шириной и длиной 600 х 2000 и 600 х 1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 0,01 |
| Е34-65-7 | Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными, толщиной 0,7-0,8 мм: полов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| Е34-65-8 | Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными, толщиной 0,7-0,8 мм: стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000075 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| Е34-65-9 | Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными, толщиной 0,7-0,8 мм: потолков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000075 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| Е34-65-10 | Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными, толщиной 0,7-0,8 мм: дверных проемов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 6 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,14 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0031 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00023 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-4 | Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БРОФ 6,5-0,15, твердые, нормальной точности, шириной 51-300 мм толщиной 0,3; 0,35 мм | т | 0,004 |
| Е34-65-11 | Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными, толщиной 0,7-0,8 мм: каналов и приямков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,5 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,032 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000075 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| Е34-65-12 | Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными, толщиной 0,7-0,8 мм: крышек каналов и приямков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Е34-65-13 | Устройство экранирования помещений листами стальными, толщиной 1,5 мм: полов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| Е34-65-14 | Устройство экранирования помещений листами стальными, толщиной 1,5 мм: стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| Е34-65-15 | Устройство экранирования помещений листами стальными, толщиной 1,5 мм: потолков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| Е34-65-16 | Устройство экранирования помещений листами стальными, толщиной 1,5 мм: дверных проемов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 6 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0031 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-4 | Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БРОФ 6,5-0,15, твердые, нормальной точности, шириной 51-300 мм толщиной 0,3; 0,35 мм | т | 0,004 |
| Е34-65-17 | Устройство экранирования помещений листами стальными, толщиной 1,5 мм: каналов и приямков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00028 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| Е34-65-18 | Устройство экранирования помещений листами стальными, толщиной 1,5 мм: крышек каналов и приямков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,04 |
| 1/10-260-50-5/14 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм | т | 0,014 |

Таблица 34-66. Устройство экранирования помещений сеткой стальной

Состав работ:

а) заготовка, укладка и крепление элементов экрана;

б) пайка или сварка швов;

в) устройство контактных пружин (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-66-1 | Устройство экранирования помещений стальной сеткой из оцинкованной проволоки, диаметром 1,2 мм: полов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм с квадратными ячейками | м2 | 2,43 |
| Е34-66-2 | Устройство экранирования помещений стальной сеткой из оцинкованной проволоки, диаметром 1,2 мм: стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000013 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм с квадратными ячейками | м2 | 2,4 |
| Е34-66-3 | Устройство экранирования помещений стальной сеткой из оцинкованной проволоки, диаметром 1,2 мм: потолков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,00252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000013 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Патроны | шт. | П |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм с квадратными ячейками | м2 | 2,43 |
| Е34-66-4 | Устройство экранирования помещений стальной сеткой из оцинкованной проволоки, диаметром 1,2 мм: оконных проемов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000115 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,000042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм с квадратными ячейками | м2 | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-3 | Ленты медные марок М2 и М3 мягкие нормальной точности, шириной 51-300 мм толщиной 0,4-0,7 мм | т | 0,0007 |
| П5/50-10-4 | Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БРОФ 6,5-0,15, твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм толщиной 0,3; 0,35 мм | т | 0,001 |
| Е34-66-5 | Устройство экранирования помещений стальной сеткой из оцинкованной проволоки, диаметром 1,2 мм: вентиляционных отверстий (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00086 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00012 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм с квадратными ячейками | м2 | 2,42 |

Таблица 34-67. Устройство экранирования сеткой медной

Состав работ:

а) заготовка, укладка крепление элементов экрана;

б) пайка или сварка швов;

в) устройство контактных пружин.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-67-1 | Устройство экранирования полов сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5 х 2,5 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-390/1 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2,5 х 2,5 мм из проволоки медной диаметром 0,5 мм | м2 | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00003 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00004 |
| Е34-67-2 | Устройство экранирования стен сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5 х 2,5 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-390/1 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2,5 х 2,5 мм из проволоки медной диаметром 0,5 мм | м2 | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00005 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-2 | Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 | т | 0,0005 |
| Е34-67-3 | Устройство экранирования потолков сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5 х 2,5 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-390/1 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2,5 х 2,5 мм из проволоки медной диаметром 0,5 мм | м2 | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00003 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00004 |
| Е34-67-4 | Устройство экранирования оконных проемов сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5 х 2,5 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,63 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00072 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/102 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63 х 63 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-390/1 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2,5 х 2,5 мм из проволоки медной диаметром 0,5 мм | м2 | 1,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00051 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-4 | Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БРОФ 6,5-0,15, твердые, нормальной точности, шириной 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм | т | 0,0004 |
| П5/50-30-2 | Листы медные марок М2 и М3, твердые, шириной и длиной 600 х 2000 и 600 х 1500 мм, толщиной, 0,4; 0,5 мм | т | 0,001 |
| Е34-67-5 | Устройство экранирования вентиляционных отверстий сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5 х 2,5 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-390/1 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2,5 х 2,5 мм из проволоки медной диаметром 0,5 мм | м2 | 1,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00444 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00222 |

11. Наружная экранировка зданий

Таблица 34-68. Устройство наружной экранировки зданий

Состав работ:

а) изготовление сетки экрана из биметаллической проволоки с ее раскаткой, вытяжкой и рубкой;

б) вязка, пайка проволоки;

в) крепление сетки к ограждаемой поверхности;

г) устройство сборного контура по зданию и его присоединение к сетке экрана и защитному заземлению.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-68-1 | Устройство наружной экранировки зданий из биметаллической проволоки, диаметром 3 мм: стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,00013 |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,00012 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00001 |
| Е34-68-2 | Устройство наружной экранировки зданий из биметаллической проволоки, диаметром 3 мм: кровли (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/1 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 3 мм | т | 0,00014 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00001 |

Раздел 02. Сооружения проводной связи

01. Кабельная канализация

Таблица 34-98. Устройство колодцев кабельной канализации из элементов полимер-песчаной композиции

Состав работ:

а) подача и укладка элементов колодца (днище, 2 кольца, переход, обойма и крышка люка - норма 1, кольцо - норма 2) с очисткой, обезжириванием, увлажнением, заполнением швов герметиком;

б) сверление отверстий (2 - норма 1, 1 - норма 3), установка манжет (нормы 1, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-98-1 | Устройство колодцев из элементов полимер-песчаной композиции (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,48 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-35/245 | Клей-пена полиуретановый в аэрозольном баллоне | л | 1,197 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-275-5 | Люк | компл. | 1 |
| П1/10-275-10 | Днище | шт. | 1 |
| П1/10-275-10 | Кольцо | шт. | 2 |
| П1/10-275-10 | Переходник конусный | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-50-2-2 | Манжета резиновая | шт. | 2 |
| Е34-98-2 | При укладке каждого последующего кольца добавлять к норме Е34-98-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/245 | Клей-пена полиуретановый в аэрозольном баллоне | л | 0,334 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-275-10 | Кольцо | шт. | 1 |
| Е34-98-3 | При устройстве каждого последующего отверстия добавлять к норме Е34-98-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-50-2-2 | Манжета резиновая | шт. | 1 |

Таблица 34-99. Устройство трубопровода из полиэтиленовой гофрированной жесткой двустенной трубы

Состав работ:

а) подготовка дна траншеи;

б) подготовка концов труб, муфт, установка уплотнительных колец, муфт;

в) подача труб в траншею, укладка нижнего и верхнего ряда труб с подрезкой, установка кластера, установка заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-99-1 | Устройство трубопровода из полиэтиленовой гофрированной жесткой двустенной трубы диаметром 200 мм, количество каналов 10 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-3 | Труба полиэтиленовая гофрированная жесткая двустенная | м | 1020 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-15 | Держатель расстояний (кластер) | шт. | 170 |
| П6/40-80-15-1 | Муфта соединительная | шт. | 176 |
| П6/40-80-15-2 | Кольцо уплотнительное | шт. | 352 |
| П6/40-80-15-3 | Заглушка | шт. | 10 |
| Е34-99-2 | Устройство трубопровода из полиэтиленовой гофрированной жесткой двустенной трубы диаметром 200 мм, количество каналов 18 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-3 | Труба полиэтиленовая гофрированная жесткая двустенная | м | 1836 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-15 | Держатель расстояний (кластер) | шт. | 340 |
| П6/40-80-15-1 | Муфта соединительная | шт. | 317 |
| П6/40-80-15-2 | Кольцо уплотнительное | шт. | 634 |
| П6/40-80-15-3 | Заглушка | шт. | 18 |

Таблица 34-100. Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб со сваркой стыков

Состав работ:

а) выравнивание и зачистка основания;

б) перемещение труб;

в) укладка труб в траншее;

г) разметка и резка труб;

д) сварка труб встык;

е) установка и демонтаж сварочного аппарата.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-100-1 | Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм со сваркой стыков (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 20,8 |
| М351305 | Сварочный аппарат "FRIАМАТ" | маш.ч | 60 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 5,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Труба полиэтиленовая | м | 1001,8 |

Таблица 34-101. Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб

Состав работ:

а) выравнивание основания траншеи;

б) подноска и раскладка труб вдоль траншеи;

в) укладка труб в траншее;

г) соединение труб манжетами;

д) засыпка мягким грунтом промежутков между трубами;

е) насыпка слоя мягкого грунта над трубами;

ж) проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением манжетами стальными, до 2-х отверстий (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 1020 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 15 |
| П1/10-260-210 | Проволока диаметром 3 мм | т | 0,0128 |
| П1/10-280 | Пробки полиэтиленовые | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-50 | Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100 | 10 шт. | 32 |
| Е34-101-2 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением манжетами стальными, более 2-х отверстий (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 1020 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 15 |
| П1/10-260-210 | Проволока диаметром 3 мм | т | 0,0128 |
| П1/10-280 | Пробки полиэтиленовые | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-50 | Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100 | 10 шт. | 32 |
| Е34-101-3 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми, до 2-х отверстий (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 1020 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока диаметром 3 мм | т | 0,0128 |
| П1/10-280 | Пробки полиэтиленовые | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Манжеты полиэтиленовые | 10 шт. | 32 |
| Е34-101-4 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми, более 2-х отверстий (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 1020 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока диаметром 3 мм | т | 0,0128 |
| П1/10-280 | Пробки полиэтиленовые | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Манжеты полиэтиленовые | 10 шт. | 32 |

Таблица 34-102. Устройство трубопроводов из бетонных труб

Состав работ:

а) выравнивание основания траншеи;

б) подноска и раскладка труб вдоль траншеи;

в) укладка труб в траншее;

г) заделка стыков труб;

д) засыпка мягким грунтом промежутков между трубами;

е) насыпка слоя мягкого грунта над трубами;

ж) проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-102-1 | Устройство трубопроводов из бетонных труб одноотверстных одиночных (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 363,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Подкладки бетонные | шт. | 989 |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные | м | 990 |
| Е34-102-2 | Устройство трубопроводов из бетонных труб одноотверстных в блоке (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,2 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Подкладки бетонные | шт. | 989 |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные | м | 990 |
| Е34-102-3 | Устройство трубопроводов из бетонных труб двухотверстных одиночных (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Подкладки бетонные | шт. | 494 |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные | м | 495 |
| Е34-102-4 | Устройство трубопроводов из бетонных труб двухотверстных в блоке (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,2 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Подкладки бетонные | шт. | 494 |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные | м | 495 |
| Е34-102-5 | Устройство трубопроводов из бетонных труб трехотверстных одиночных (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Подкладки бетонные | шт. | 329 |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные | м | 330 |
| Е34-102-6 | Устройство трубопроводов из бетонных труб трехотверстных в блоке (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,2 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Подкладки бетонные | шт. | 329 |
| П4/1-2-20 | Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные | м | 330 |

Таблица 34-103. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб

Состав работ:

а) выравнивание основания траншеи;

б) подноска и раскладка труб вдоль траншеи;

в) укладка труб в траншее;

г) соединение стыков труб;

д) засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами;

е) насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб;

ж) проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Пробки полиэтиленовые | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые наружным диаметром 110 мм | м | 1000 |
| П6/40-80-10 | Муфты полиэтиленовые | шт. | П |
| Е34-103-2 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, более 2-х отверстий (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Пробки полиэтиленовые | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы полиэтиленовые наружным диаметром 110 мм | м | 1000 |
| П6/40-80-10 | Муфты полиэтиленовые | шт. | П |

Таблица 34-104. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена

Состав работ:

а) выравнивание основания траншеи;

б) подноска и раскладка труб вдоль траншеи;

в) укладка труб в траншее;

г) соединение стыков труб;

д) засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами;

е) насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб;

ж) проверка каналов и заделка отверстий пробками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-104-1 | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена, до 2-х отверстий (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,03822 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-50 | Трубы из вторичного полиэтилена диаметром100 мм | м | 1000 |
| П6/40-80-10 | Муфты полиэтиленовые | шт. | П |
| Е34-104-2 | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена, более 2-х отверстий (единица измерения - канал-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,03705 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-50 | Трубы из вторичного полиэтилена диаметром100 мм | м | 1000 |
| П6/40-80-10 | Муфты полиэтиленовые | шт. | П |

Таблица 34-105. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе

Состав работ:

а) выравнивание дна котлована;

б) установка железобетонных конструкций;

в) монтаж опорного кольца (нормы 1-9);

г) приготовление раствора (норма 10);

д) заделка швов цементным раствором;

е) установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины;

ж) установка кронштейнов на ершах (нормы 1-9);

и) окраска металлических частей колодца (нормы 1-9);

к) установка фундаментов под НРПК (норма 9);

л) установка металлоконструкций для НРПК (норма 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-105-1 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-5 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/11 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-600 для колодца кабельной связи ККС (длиной 600 мм) | шт. | 12 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 24 |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-2 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-4 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 4 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 8 |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-3 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 4 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 8 |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-4 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-5 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части, ККС-5 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/11 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-600 для колодца кабельной связи ККС (длиной 600 мм) | шт. | 12 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 24 |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-6 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части, ККС-4 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 4 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 8 |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-7 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части, ККС-3 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 4 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 8 |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-8 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части, ККС-2 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-9 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части, ККС-5М (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/11 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-600 для колодца кабельной связи ККС (длиной 600 мм) | шт. | 16 |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 6 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 44 |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-105-10 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-1 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/18 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М100, F75 | т | 0,021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-10-10-20-40/10 | Колодец кабельной связи, К6.6.6-2 (короб), из бетона класса С16/20, морозостойкость F50, водонепроницаемость W2 | шт. | 1 |
| 4/1-2-10-10-50-20/30 | Плиты перекрытия канализации ПП9.9 (ККС-1), класс бетона С16/20, морозостойкость F50, водонепроницаемость W2 | шт. | 1 |

Таблица 34-106. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях

Состав работ:

а) выравнивание дна котлована;

б) установка железобетонных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-106-1 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях, ККС-5 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-20 | Колодец железобетонный сборный типовой | шт. | 1 |
| Е34-106-2 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях, ККС-4 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-20 | Колодец железобетонный сборный типовой | шт. | 1 |
| Е34-106-3 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях, ККС-3 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-20 | Колодец железобетонный сборный типовой | шт. | 1 |
| Е34-106-4 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях, ККС-2 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-20 | Колодец железобетонный сборный типовой | шт. | 1 |

Таблица 34-107. Устройство колодцев кирпичных типовых

Состав работ:

а) выравнивание дна котлована;

б) устройство бетонного основания;

в) укладка стен с расшивкой швов внутри колодца и установка серег;

г) установка железобетонного перекрытия;

д) оштукатуривание наружной поверхности стен;

е) установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины;

ж) установка кронштейнов на ершах;

и) окраска металлических частей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-107-1 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых на проезжей части, ККС-5 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 6 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 12 |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,062 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,02 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 1,519 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Серьги стальные | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-107-2 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых на проезжей части, ККС-4 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 6 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 12 |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,062 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,71 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 1,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Серьги стальные | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-107-3 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых на проезжей части, ККС-3 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 4 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 8 |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,062 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,66 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,932 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Серьги стальные | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-107-4 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых на проезжей части, ККС-2 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,062 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,46 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-107-5 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-5 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 6 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 12 |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,0018 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,98 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 1,519 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-107-6 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-4 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 6 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 12 |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,0018 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,67 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 1,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-107-7 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 4 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 8 |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,0018 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,37 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,527 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-107-8 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,0018 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,365 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |

Таблица 34-108. Разные работы при устройстве колодцев

Состав работ:

а) установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины и окраской люка (нормы 1,2);

б) установка кронштейнов на ершах с окраской (норма 3);

в) установка указателя (норма 4);

г) приготовление раствора (норма 5);

д) монтаж опорного кольца (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-108-1 | Разные работы при устройстве колодцев: установка люка на проезжей части (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-30/25 | Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,062 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-108-2 | Разные работы при устройстве колодцев: установка люка на пешеходной части (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-30/15 | Люк чугунный легкий (тип Л) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой) | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,0018 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-108-3 | Разные работы при устройстве колодцев: установка кронштейна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/31 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-1300 для колодца кабельной связи ККС (длиной 1300 мм) | шт. | 1 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,002 |
| Е34-108-4 | Разные работы при устройстве колодцев: установка указателя на стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-60 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 0,01 |
| Е34-108-5 | Разные работы при устройстве колодцев: монтаж опорного кольца (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/18 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М100, F75 | т | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-10-210 | Опорное кольцо | шт. | 1 |

Таблица 34-109. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев

Состав работ:

а) установка железобетонных плит;

б) кладка кирпичных стен с оштукатуриванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-109-1 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев, ККС-5 (единица измерения - вставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/11 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-600 для колодца кабельной связи ККС (длиной 600 мм) | шт. | 1 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,08 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Серьги стальные | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-50 | Плиты железобетонные | компл. | П |
| Е34-109-2 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев, ККС-4 (единица измерения - вставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/11 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-600 для колодца кабельной связи ККС (длиной 600 мм) | шт. | 1 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,05 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Серьги стальные | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-50 | Плиты железобетонные | компл. | П |
| Е34-109-3 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев, ККС-3 (единица измерения - вставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-20-10/11 | Кронштейн кабельный полосовой ККП 1-600 для колодца кабельной связи ККС (длиной 600 мм) | шт. | 1 |
| 1/25-400-20-10/55 | Ерш (шпилька) для колодца кабельной связи (ККС) с гайкой и шайбой | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Серьги стальные | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-50 | Плиты железобетонные | компл. | П |

Таблица 34-110. Разборка колодцев типовых при переустройстве

Состав работ:

а) снятие люка и перекрытия;

б) разборка стен колодцев;

в) подъем материалов от разборки на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-110-1 | Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных, ККС-5 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,98 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,98 |
| Е34-110-2 | Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных, ККС-4 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,14 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,14 |
| Е34-110-3 | Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных, ККС-3 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,92 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2,92 |
| Е34-110-4 | Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных, ККС-2 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,52 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,52 |
| Е34-110-5 | Разборка колодцев типовых при переустройстве кирпичных, ККС-5 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,47 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,47 |
| Е34-110-6 | Разборка колодцев типовых при переустройстве кирпичных, ККС-4 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,2 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,2 |
| Е34-110-7 | Разборка колодцев типовых при переустройстве кирпичных, ККС-3 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,45 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2,45 |
| Е34-110-8 | Разборка колодцев типовых при переустройстве кирпичных, ККС-2 (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,27 |

Таблица 34-111. Разборка колодцев кирпичных нетиповых

Состав работ:

а) снятие люка и перекрытия;

б) разборка стен колодцев;

в) подъем материалов от разборки на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-111-1 | Разборка колодцев кирпичных нетиповых (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,19 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,19 |

Таблица 34-112. Устройство ввода труб в колодцы

Состав работ:

а) ввод труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-112-1 | Устройство ввода труб в колодцы (единица измерения - 10 каналов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,018 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,017 |

02. Переходы подземные скрытые

Таблица 34-114. Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр

Состав работ:

а) затаскивание труб в футляр;

б) укладка хризотилцементных труб в футляр и заделка стыков полиэтиленовыми манжетами;

в) присыпка стыков и промежутков между трубами песком;

г) закрытие каналов пробками;

д) присыпка труб песком;

е) подготовка каналов для протягивания кабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-114-1 | Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр, при диаметре футляра 820-920 мм (единица измерения - 100 канало-метров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0146 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 29,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,02535 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 5,22 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0017 |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 29,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Манжеты полиэтиленовые | 10 шт. | 2,01 |
| Е34-114-2 | Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр, при диаметре футляра 1020-1420 мм (единица измерения - 100 канало-метров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,02535 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 5,22 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Манжеты полиэтиленовые | 10 шт. | 2,01 |

03. Опоры столбовых линий связи и радиофикации

Таблица 34-115. Установка опор деревянных

Состав работ:

а) обработка бревен;

б) заготовка и сборка опор;

в) установка опор в готовые ямы;

г) выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта;

д) нумерация опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-115-1 | Установка опор деревянных одинарных, высотой до 6,5 м, средствами малой механизации (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 1 |
| Е34-115-2 | Установка опор деревянных одинарных, высотой до 8,5 м, средствами малой механизации (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 8,5 м | шт. | 1 |
| Е34-115-3 | Установка опор деревянных одинарных, высотой свыше 8,5 м, средствами малой механизации (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 8,5 м | шт. | 1 |
| Е34-115-4 | Установка опор деревянных полуанкерных, высотой до 8,5 м, средствами малой механизации (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 8,5 м | шт. | 5 |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 2,2 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0087 |
| Е34-115-5 | Установка опор деревянных полуанкерных, высотой свыше 8,5 м, средствами малой механизации (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 8,5 м | шт. | 5 |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 2,2 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0087 |
| Е34-115-6 | Установка опор деревянных одинарных, высотой до 8,5 м, бурильно-крановой машиной (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 8,5 м | шт. | 1 |
| Е34-115-7 | Установка опор деревянных одинарных, высотой свыше 8,5 м, бурильно-крановой машиной (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 8,5 м | шт. | 1 |

Таблица 34-116. Установка опор железобетонных одинарных

Состав работ:

а) установка опор в готовые ямы;

б) выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта;

в) нумерация опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-116-1 | Установка опор железобетонных одинарных, высотой до 6,5 м, средствами малой механизации (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,44 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-116-2 | Установка опор железобетонных одинарных, высотой до 8,5 м, средствами малой механизации (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,44 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-116-3 | Установка опор железобетонных одинарных, высотой до 6,5 м, бурильно-крановой машиной (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,44 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-116-4 | Установка опор железобетонных одинарных, высотой до 8,5 м, бурильно-крановой машиной (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,44 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |

Таблица 34-117. Установка в болотистом грунте опор деревянных

Состав работ:

а) обработка бревен;

б) заготовка и сборка опор;

в) установка опор в готовые ямы;

г) засыпка ям с трамбованием грунта;

д) нумерация опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-117-1 | Установка в болотистом грунте опор деревянных промежуточных, без лежней, с одной подпорой (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 2 |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0026 |
| П1/25-400-200 | Подкосы к траверсам | кг | 1,2 |
| Е34-117-2 | Установка в болотистом грунте опор деревянных промежуточных, без лежней, с двумя подпорами (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 3 |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0026 |
| П1/25-400-200 | Подкосы к траверсам | кг | 1,2 |
| Е34-117-3 | Установка в болотистом грунте опор деревянных промежуточных, с двумя подпорами и лежнями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 3 |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0026 |
| П1/25-400-200 | Подкосы к траверсам | кг | 1,2 |
| Е34-117-4 | Установка в болотистом грунте опор деревянных угловых, с двумя подпорами и лежнями (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0039 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 5 |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 2,2 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0112 |

Таблица 34-118. Установка к опорам и подпорам приставок

Состав работ:

а) обработка бревен;

б) припасовка приставок к опорам и подпорам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-118-1 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м (единица измерения - приставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,00248 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-118-2 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м (единица измерения - приставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,00298 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-118-3 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м (единица измерения - приставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,00267 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-118-4 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м (единица измерения - приставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,00333 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-118-5 | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м (единица измерения - приставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,00229 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 0,5 |
| Е34-118-6 | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м (единица измерения - приставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 1 |
| Е34-118-7 | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м (единица измерения - приставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,00229 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 0,5 |
| Е34-118-8 | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м (единица измерения - приставка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-2/3 | Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ 1, диаметром 6 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 1 |

Таблица 34-119. Установка подпоры к опорам

Состав работ:

а) обработка бревен;

б) заготовка и сборка подпор;

в) установка в готовые ямы;

г) засыпка ям с трамбованием грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-119-1 | Установка подпоры к опорам, высотой до 8,5 м (единица измерения - подпора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линии связи, диаметром до 24 см, для лежней | м3 | 0,07 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0022 |
| Е34-119-2 | Установка подпоры к опорам, высотой свыше 8,5 м (единица измерения - подпора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линии связи, диаметром до 24 см, для лежней | м3 | 0,07 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм | т | 0,0022 |

Таблица 34-120. Устройство оттяжек к опорам

Состав работ:

а) обработка бревен;

б) заготовка и сборка оттяжек;

в) установка в готовые ямы;

г) засыпка ям с трамбованием грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-120-1 | Устройство оттяжек к опорам деревянным на якоре (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,00637 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линии связи, диаметром до 24 см, для лежней | м3 | 0,047 |
| Е34-120-2 | Устройство оттяжек к опорам деревянным на якоре с оттяжным столбом (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,00904 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линии связи, диаметром до 24 см, для лежней | м3 | 0,047 |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 1 |
| Е34-120-3 | Устройство оттяжек к опорам железобетонным (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,00637 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Комплект крепящих деталей | компл. | 1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиоматчт деревянных усиленных и из хризотилцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,02 |

04. Траверсы на установленных опорах линий связи

Таблица 34-121. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс

Состав работ:

а) установка и крепление траверс;

б) окраска траверс.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-121-1 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных четырехштырных одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 4-х штырные | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,0012 |
| Е34-121-2 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных четырехштырных двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 4-х штырные | шт. | 2,4 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00304 |
| Е34-121-3 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,0012 |
| Е34-121-4 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 2,2 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00304 |
| Е34-121-5 | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных четырехштырных одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 6,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 4-х штырные | шт. | 1 |
| Е34-121-6 | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 6,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 1 |
| Е34-121-7 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных четырехштырных одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-60/10 | Траверсы стальные 4-х штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,0012 |
| Е34-121-8 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных четырехштырных двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-60/10 | Траверсы стальные 4-х штырные | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00152 |
| Е34-121-9 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных восьмиштырных одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-60/15 | Траверсы стальные 8-ми штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,0012 |
| Е34-121-10 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных восьмиштырных двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-60/15 | Траверсы стальные 8-ми штырные | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00152 |
| Е34-121-11 | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных четырехштырных одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00028 |
| 1/25-400-60/10 | Траверсы стальные 4-х штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 6,5 |
| Е34-121-12 | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных восьмиштырных одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00028 |
| 1/25-400-60/15 | Траверсы стальные 8-ми штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 6,5 |

Таблица 34-122. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс

Состав работ:

а) установка и крепление траверс;

б) устройство врубок на деревянных опорах;

в) антисептическая обработка древесины;

г) окраска траверс (нормы 7-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-122-1 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных четырехштырных на одностоечных опорах одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,24 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0002 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,22 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 4-х штырные | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00056 |
| Е34-122-2 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных четырехштырных на одностоечных опорах двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,24 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0004 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 2,44 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 4-х штырные | шт. | 2,4 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00217 |
| Е34-122-3 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0002 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,22 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00056 |
| Е34-122-4 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных на одностоечных опорах двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,24 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0004 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 2,44 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 2,2 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00217 |
| Е34-122-5 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных на сложных опорах одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0004 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,0011 |
| Е34-122-6 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных на сложных опорах двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0008 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Траверсы деревянные 8-ми штырные | шт. | 2,2 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00217 |
| Е34-122-7 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных четырехштырных на одностоечных опорах одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00015 |
| 1/25-400-60/10 | Траверсы стальные 4-х штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0002 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,22 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00128 |
| Е34-122-8 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных четырехштырных на одностоечных опорах двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,0003 |
| 1/25-400-60/10 | Траверсы стальные 4-х штырные | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0004 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 2,44 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00144 |
| Е34-122-9 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00015 |
| 1/25-400-60/15 | Траверсы стальные 8-ми штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0002 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,22 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00128 |
| Е34-122-10 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных восьмиштырных на одностоечных опорах двойных (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,0003 |
| 1/25-400-60/15 | Траверсы стальные 8-ми штырные | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0004 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 2,44 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00144 |

05. Подвеска на столбовых линиях связи и радиофикации проводов

Таблица 34-123. Подвеска проводов на крюках

Состав работ:

а) установка крюков;

б) закрепление изоляторов;

в) раскатка и соединение проводов;

г) подвеска одинарным креплением проводов и регулировка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-123-1 | Подвеска проводов на крюках, диаметром до 3 мм, число опор 12 на 1 километр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000144 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/81 | Крюки для крепления штыревы х изоляторов КН-18 | шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 14,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-123-2 | Подвеска проводов на крюках, диаметром до 3 мм, число опор 16 на 1 километр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000185 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/81 | Крюки для крепления штыревы х изоляторов КН-18 | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 18,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-123-3 | Подвеска проводов на крюках, диаметром до 3 мм, число опор 20 на 1 километр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000227 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/81 | Крюки для крепления штыревы х изоляторов КН-18 | шт. | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 22,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-123-4 | Подвеска проводов на крюках, диаметром до 3 мм, число опор 25 на 1 километр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00028 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/81 | Крюки для крепления штыревы х изоляторов КН-18 | шт. | 27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 27,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-123-5 | Подвеска проводов на крюках, диаметром до 5 мм, число опор 16 на 1 километр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000185 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/81 | Крюки для крепления штыревы х изоляторов КН-18 | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 18,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |
| Е34-123-6 | Подвеска проводов на крюках, диаметром до 5 мм, число опор 20 на 1 километр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000227 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/81 | Крюки для крепления штыревы х изоляторов КН-18 | шт. | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 22,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |
| Е34-123-7 | Подвеска проводов на крюках, диаметром до 5 мм, число опор 25 на 1 километр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00028 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/81 | Крюки для крепления штыревы х изоляторов КН-18 | шт. | 27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 27,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |
| Е34-123-8 | Подвеска проводов на крюках, диаметром до 5 мм, число опор 28 на 1 километр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/81 | Крюки для крепления штыревы х изоляторов КН-18 | шт. | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 30,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |

Таблица 34-124. Подвеска проводов на траверсах

Состав работ:

а) установка штырей;

б) закрепление изоляторов;

в) раскатка и соединение проводов;

г) подвеска с одинарным креплением проводов и регулировка проводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-124-1 | Подвеска проводов на траверсах деревянных, диаметр провода до 3 мм, число опор 16 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 18,5 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-124-2 | Подвеска проводов на траверсах деревянных, диаметр провода до 3 мм, число опор 20 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000227 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 22,7 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-124-3 | Подвеска проводов на траверсах деревянных, диаметр провода до 3 мм, число опор 25 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000278 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 27,8 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-124-4 | Подвеска проводов на траверсах деревянных, диаметр провода до 5 мм, число опор 20 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000227 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 22,7 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |
| Е34-124-5 | Подвеска проводов на траверсах деревянных, диаметр провода до 5 мм, число опор 25 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000278 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 27,8 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |
| Е34-124-6 | Подвеска проводов на траверсах деревянных, диаметр провода до 5 мм, число опор 28 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 30,9 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |
| Е34-124-7 | Подвеска проводов на траверсах металлических, диаметр провода до 3 мм, число опор 16 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 18,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-124-8 | Подвеска проводов на траверсах металлических, диаметр провода до 3 мм, число опор 20 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000227 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 22,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-124-9 | Подвеска проводов на траверсах металлических, диаметр провода до 3 мм, число опор 25 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000278 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 27,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |

Таблица 34-125. Перекладка проводов с крюков на траверсы

Состав работ:

а) установка штырей;

б) закрепление изоляторов;

в) перекладка с одинарным креплением проводов и регулировка;

г) снятие арматуры с заделкой отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-125-1 | Перекладка проводов с крюков на траверсы, диаметр проводов до 3 мм, число опор 16 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 3,1 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-125-2 | Перекладка проводов с крюков на траверсы, диаметр проводов до 3 мм, число опор 20 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 4,1 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-125-3 | Перекладка проводов с крюков на траверсы, диаметр проводов до 3 мм, число опор 25 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 5,2 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-125-4 | Перекладка проводов с крюков на траверсы, диаметр проводов до 5 мм, число опор 20 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 4,1 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-125-5 | Перекладка проводов с крюков на траверсы, диаметр проводов до 5 мм, число опор 25 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 5,2 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-125-6 | Перекладка проводов с крюков на траверсы, диаметр проводов до 5 мм, число опор 28 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 6,2 |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |

Таблица 34-126. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки

Состав работ:

а) закрепление изоляторов;

б) перекладка с одинарным креплением проводов и регулировка;

в) снятие арматуры с заделкой отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-126-1 | Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки, диаметр проводов до 3 мм, число опор 16 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 3,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-126-2 | Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки, диаметр проводов до 3 мм, число опор 20 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 4,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-126-3 | Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки, диаметр проводов до 3 мм, число опор 25 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 5,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-126-4 | Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки, диаметр проводов до 5 мм, число опор 20 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 4,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-126-5 | Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки, диаметр проводов до 5 мм, число опор 25 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 5,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е34-126-6 | Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки, диаметр проводов до 5 мм, число опор 28 на 1 километр линии (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 6,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |

06. Скрещивание проводов, оборудование контрольных опор, устройство кабельных площадок

Таблица 34-127. Скрещивание проводов

Состав работ:

а) установка арматуры;

б) монтаж скрещивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-127-1 | Скрещивание проводов, подвешиваемых на Г-образных кронштейнах (единица измерения - скрещивание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-20-20 | Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4.5, типа КС-4/4.5 ММ | 100 шт. | 0,01 |
| Е34-127-2 | Скрещивание проводов, подвешиваемых на подвесных крюках (единица измерения - скрещивание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-25/35 | Крюк подвесной для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 | шт. | 1 |
| Е34-127-3 | Скрещивание проводов, подвешиваемых на накладках (единица измерения - скрещивание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,000021 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/110 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 16 мм (тип ТФ-16) | 100 шт. | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00021 |
| Е34-127-4 | Скрещивание существующих проводов на Г-образных кронштейнах (единица измерения - скрещивание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00004 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-210-1/84 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/110 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 16 мм (тип ТФ-16) | 100 шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-20-20 | Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4.5, типа КС-4/4.5 ММ | 100 шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |
| Е34-127-5 | Скрещивание существующих проводов на подвесных крюках (единица измерения - скрещивание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00004 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-210-1/84 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм | кг | 0,09 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/110 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 16 мм (тип ТФ-16) | 100 шт. | 0,004 |
| 1/25-400-25/35 | Крюк подвесной для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |
| Е34-127-6 | Скрещивание существующих проводов на накладках (единица измерения - скрещивание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00002 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0002 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/110 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 16 мм (тип ТФ-16) | 100 шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями | шт. | 1 |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 3 |

Таблица 34-128. Устройство контрольно-измерительных пунктов

Состав работ:

а) монтаж контрольно-измерительных пунктов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-128-1 | Устройство контрольно-измерительных пунктов на кронштейнах (единица измерения - пункт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,204 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/110 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 16 мм (тип ТФ-16) | 100 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 4 |
| Е34-128-2 | Устройство контрольно-измерительных пунктов на накладках (единица измерения - пункт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/110 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 16 мм (тип ТФ-16) | 100 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-2 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм | т | 0,00021 |

Таблица 34-129. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры

Состав работ:

а) установка ступеней.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-129-1 | Установка ступени для контрольной или кабельной опоры (единица измерения - ступень) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Ступени столбовые | 100 шт. | 0,01 |

Таблица 34-130. Устройство молниеотвода к опорам

Состав работ:

а) устройство молниеотводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-130-1 | Устройство молниеотвода к опорам до 8,5 м (единица измерения - молниеотвод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,00177 |
| Е34-130-2 | Устройство молниеотвода к опорам более 8,5 м (единица измерения - молниеотвод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,00228 |

Таблица 34-131. Устройство кабельной площадки на опоре

Состав работ:

а) устройство кабельных площадок;

б) установка ступеней столбовых;

в) окраска.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-131-1 | Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной (единица измерения - площадка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Площадки металлические | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Ступени столбовые | 100 шт. | 0,08 |
| Е34-131-2 | Устройство кабельной площадки на опоре полуанкерной (единица измерения - площадка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Площадки металлические | шт. | 1 |
| П1/25-400-200 | Ступени столбовые | 100 шт. | 0,08 |

07. Опоры стоечных линий

Таблица 34-132. Установка стоек для радиотрансляционных сетей

Состав работ:

а) установка и крепление стоек и траверс;

б) устройство и регулировка оттяжек;

в) окраска стоек и оттяжек;

г) вскрытие и заделка кровли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-132-1 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных, на напряжение до 240 В (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,09 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-55/20 | Радиостойка для линий сети проводного вещания типа РС-II-1600 | шт. | 1 |
| 1/25-400-60/6 | Траверсы стальные 2-х штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная диаметром 4-5 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Закладное устройство | т | П |
| Е34-132-2 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных, на напряжение свыше 240 В (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-55/30 | Радиостойка для линий сети проводного вещания типа РС-III-3600 | шт. | 1 |
| 1/25-400-60/10 | Траверсы стальные 4-х штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,6 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,0024 |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная диаметром 4-5 мм | т | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Закладное устройство | т | П |

Таблица 34-133. Установка траверс дополнительных сверх одной

Состав работ:

а) установка и крепление траверс;

б) окраска траверс.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-133-1 | Установка траверс дополнительных сверх одной, на напряжение до 240 В (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-60/6 | Траверсы стальные 2-х штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,7 |
| Е34-133-2 | Установка траверс дополнительных сверх одной, на напряжение свыше 240 В (единица измерения - траверса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-60/10 | Траверсы стальные 4-х штырные | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,7 |

Таблица 34-134. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В

Состав работ:

а) устройство и регулировка оттяжек;

б) окраска оттяжек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-134-1 | Установка оттяжек дополнительных сверх восьми, на напряжение свыше 240 В (единица измерения - оттяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,0009 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,33 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 1 |

Таблица 34-135. Установка стоек телефонных

Состав работ:

а) сборка, установка и крепление стоек;

б) устройство оттяжек;

в) окраска стоек;

г) вскрытие, заделка и окраска кровли в местах установки стоек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-135-1 | Установка стоек телефонных однопарных (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-55 | Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления однопарные | шт. | 1 |
| Е34-135-2 | Установка стоек телефонных двухпарных (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,23 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-55 | Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления двупарные | шт. | 1 |
| Е34-135-3 | Установка стоек телефонных шестипарных (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,25 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-55 | Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления шестипарные | шт. | 1 |
| Е34-135-4 | Установка стоек телефонных десятипарных (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,0001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,28 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка защитная | кг | 0,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-55 | Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления десятипарные | шт. | 1 |

08. Разные работы на стоечных линиях

Таблица 34-136. Разные работы

Состав работ:

а) изготовление и установка люков, лестниц, трапов и площадок со вскрытием, заделкой и окраской кровли (норма 1);

б) установка и регулировка канатов со сверлением отверстий, закреплением скоб в стене слухового окна с установкой хомутов на стойках (норма 2);

в) вскрытие кровли и прибивка брусков к стропилам (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-136-1 | Установка люков на крышах (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/205 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 3 сорта | м3 | 0,38 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-250-20-65/35 | Ручка металлическая откидная скрытого типа | шт. | 2 |
| 1/10-260-50-1/9 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,8 мм | т | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20-25 | Задвижка накладная | шт. | 1 |
| П1/10-260-500 | Поковки для конструкций связи | кг | 0,6 |
| Е34-136-2 | Установка предохранительных канатов (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Комплект крепящих деталей | компл. | 2 |
| Е34-136-3 | Закрепление стальных листов на черепичных крышах (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-1/9 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,8 мм | т | 0,005 |
| Е34-136-4 | Закрепление стальных листов на шиферных крышах (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5 х 20 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-1/9 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,8 мм | т | 0,005 |

09. Подвеска проводов на стоечных линиях

Таблица 34-137. Подвеска проводов

Состав работ:

а) закрепление изоляторов;

б) раскатка и соединение проводов;

в) подвеска и регулировка проводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-137-1 | Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр провода до 2 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 25,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-137-2 | Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр провода до 3 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 25,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-137-3 | Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр провода до 4 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 25,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-137-4 | Подвеска проводов напряжением свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 51,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |
| Е34-137-5 | Подвеска проводов напряжением свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые линейные | шт. | 51,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 2 |

10. Развозка линейных материалов

Таблица 34-138. Развозка линейных материалов

Состав работ:

а) погрузка, транспортировка и разгрузка материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-138-1 | Развозка линейных материалов: столбов деревянных, трактором за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-2 | Развозка линейных материалов: опор железобетонных, трактором за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-3 | Развозка линейных материалов: приставок железобетонных, трактором за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-4 | Развозка линейных материалов: термокамер металлических, трактором за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| Е34-138-5 | Развозка линейных материалов: деталей железобетонных НУП, колодцев, трактором за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0006 |
| Е34-138-6 | Развозка прочих линейных материалов за первый километр трактором (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-7 | Развозка всех материалов на каждый последующий километр трактором (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-8 | Развозка линейных материалов: столбов деревянных, автомашинами за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-9 | Развозка линейных материалов: опор железобетонных, автомашинами за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,31 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-10 | Развозка линейных материалов: приставок железобетонных, автомашинами за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,85 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-11 | Развозка линейных материалов: термокамер металлических, автомашинами за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
| Е34-138-12 | Развозка линейных материалов: деталей железобетонных НУП, колодцев, автомашинами за первый километр (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0006 |
| Е34-138-13 | Развозка прочих линейных материалов за первый километр автомашинами (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,97 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |
| Е34-138-14 | Развозка всех материалов на каждый последующий километр автомашинами (единица измерения - т-км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока | т | 0,0005 |

11. Термокамеры металлические подземных необслуживаемых усилительных пунктов (НУП)

Таблица 34-139. Установка термокамер

Состав работ:

а) восстановление поврежденной изоляции термокамеры;

б) установка плит основания;

в) установка термокамеры на фундамент автокраном;

г) установка и приварка анкеров и тяжей;

д) монтаж люка термокамеры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-139-1 | Установка термокамер длиной 2,4 м (единица измерения - термокамера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 5 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 10 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Термокамера стальная 2,9 т | компл. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |
| Е34-139-2 | Установка термокамер длиной 4 м (единица измерения - термокамера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/14 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100ПМ-20(107) | м2 | 8 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 15 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Термокамера стальная 4,6 т | компл. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | П |

Раздел 03. Устройство подвесных потолков

Таблица 34-140. Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми

Состав работ:

а) разметка потолка;

б) сверление отверстий под дюбеля;

в) установка дюбелей;

г) установка регулируемых подвесов (нормы 1-2);

д) установка основных направляющих (нормы 1-2);

е) установка поперечных направляющих (нормы 1-2);

ж) выверка каркаса (нормы 1-2);

и) установка потолочных плит (нормы 1-2);

к) установка углового молдинга (норма 3);

л) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-140-1 | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-95 | Потолочная панель 600 х 600 | м2 | 102,96 |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный | шт. | 70 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Направляющая основная L=3700 мм | м | 83 |
| П2/20-40-35 | Направляющая поперечная L=1200 мм | м | 167 |
| П2/20-40-35 | Направляющая поперечная L=600 мм | м | 83 |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 70 |
| Е34-140-2 | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 1200 х 600 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-95 | Потолочная панель 1200 х 600 | м2 | 102,96 |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный | шт. | 70 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Направляющая основная L=3700 мм | м | 83 |
| П2/20-40-35 | Направляющая поперечная L=1200 мм | м | 167 |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 70 |
| Е34-140-3 | Установка углового молдинга (единица измерения - 100 м углового молдинга) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,31 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-30 | Дюбель-гвоздь | шт. | 182 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Угловой молдинг | м | 103 |

Таблица 34-141. Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями

Состав работ:

а) разметка потолка;

б) разметка и сверление отверстий;

в) установка дюбелей;

г) установка пристенного профиля с креплением;

д) крепление подвесок с выверкой и регулировкой нижней части подвески по высоте;

е) установка несущих профилей;

ж) выверка каркаса;

и) установка реек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-141-1 | Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями (единица измерения - 100 м2 потолка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты | шт. | 20 |
| П1/10-240-15 | Самонарезающий винт | шт. | 50 |
| П1/10-240-20 | Гайки | шт. | 20 |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный | шт. | 70 |
| П1/10-240-30-50 | Дюбель с шурупами | шт. | 80 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Направляющий профиль (стрингер) | м | 83 |
| П2/20 | Подвесы | шт. | 70 |
| П2/20 | Профиль пристенный | м | 41,2 |
| П2/20 | Соединительная накладка стрингера | шт. | 8 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Рейка алюминиевая (ширина 100 мм) RАN 84 R | м2 | 102 |
| П2/30 | Соединительная накладка для реек | шт. | 100 |

Таблица 34-143. Устройство подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН"

Состав работ:

а) разметка потолка;

б) сверление отверстий в потолке;

в) установка крепежных дюбелей;

г) установка регулируемых подвесов;

д) снятие защитной пленки с направляющих и элементов решетки;

е) установка несущих направляющих на регулируемые подвесы;

ж) подрезка направляющих по длине;

и) выверка каркаса;

к) сборка и установка решеток в каркас с выверкой;

л) установка заклепок со сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-143-1 | Устройство подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН" с ячейкой 50 х 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 435,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,96 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 6,23 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3,08 |
| 1/10-240-35/151 | Заклепки вытяжные 4,0 х 6 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 1000 шт. | 0,934 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм | шт. | 185 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 185 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Несущая направляющая L=0,6 м | шт. | 278 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=2,4 м | шт. | 70 |
| П2/30 | Профильные элементы решетки | шт. | 6116 |
| П2/30 | Соединитель направляющих | шт. | 67 |
| Е34-143-2 | Устройство подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН" с ячейкой 75 х 75 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,96 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4,45 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3,08 |
| 1/10-240-35/151 | Заклепки вытяжные 4,0 х 6 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 1000 шт. | 0,667 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм | шт. | 185 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 185 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Несущая направляющая L=0,6 м | шт. | 278 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=2,4 м | шт. | 70 |
| П2/30 | Профильные элементы решетки | шт. | 3892 |
| П2/30 | Соединитель направляющих | шт. | 67 |
| Е34-143-3 | Устройство подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН" с ячейкой 86 х 86 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 3,99 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,55 |
| 1/10-240-35/151 | Заклепки вытяжные 4,0 х 6 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 1000 шт. | 0,599 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм | шт. | 93 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 93 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Несущая направляющая L=0,6 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=1,2 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=2,4 м | шт. | 35 |
| П2/30 | Профильные элементы решетки | шт. | 3336 |
| П2/30 | Соединитель направляющих | шт. | 67 |
| Е34-143-4 | Устройство подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН" с ячейкой 100 х 100 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 3,56 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,55 |
| 1/10-240-35/151 | Заклепки вытяжные 4,0 х 6 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 1000 шт. | 0,534 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм | шт. | 93 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 93 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Несущая направляющая L=0,6 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=1,2 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=2,4 м | шт. | 35 |
| П2/30 | Профильные элементы решетки | шт. | 2780 |
| П2/30 | Соединитель направляющих | шт. | 67 |
| Е34-143-5 | Устройство подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН" с ячейкой 120 х 120 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 3,11 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,55 |
| 1/10-240-35/151 | Заклепки вытяжные 4,0 х 6 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 1000 шт. | 0,467 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм | шт. | 93 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 93 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Несущая направляющая L=0,6 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=1,2 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=2,4 м | шт. | 35 |
| П2/30 | Профильные элементы решетки | шт. | 2224 |
| П2/30 | Соединитель направляющих | шт. | 67 |
| Е34-143-6 | Устройство подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН" с ячейкой 150 х 150 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 2,67 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,55 |
| 1/10-240-35/151 | Заклепки вытяжные 4,0 х 6 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 1000 шт. | 0,401 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм | шт. | 93 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 93 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Несущая направляющая L=0,6 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=1,2 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=2,4 м | шт. | 35 |
| П2/30 | Профильные элементы решетки | шт. | 1668 |
| П2/30 | Соединитель направляющих | шт. | 67 |
| Е34-143-7 | Устройство подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН" с ячейкой 200 х 200 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 2,23 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,55 |
| 1/10-240-35/151 | Заклепки вытяжные 4,0 х 6 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 1000 шт. | 0,334 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм | шт. | 93 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подвес регулируемый | шт. | 93 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Несущая направляющая L=0,6 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=1,2 м | шт. | 139 |
| П2/30 | Несущая направляющая L=2,4 м | шт. | 35 |
| П2/30 | Профильные элементы решетки | шт. | 1112 |
| П2/30 | Соединитель направляющих | шт. | 67 |

Таблица 34-144. Установка пристенного профиля при устройстве подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН"

Состав работ:

а) разметка поверхности;

б) нарезка профиля по длине;

в) снятие защитной пленки с профиля;

г) установка пристенного профиля с креплением и сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-144-1 | Установка пристенного профиля при устройстве подвесного ячеистого потолка типа "ЛЮКСАЛОН" (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,64 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1,34 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 3,35 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 2,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30 | Профиль пристенный | м | 102 |

Раздел 04. Бестраншейная прокладка из пластмассовых труб

Таблица 34-150. Устройство подземных переходов диаметром 110 мм, 160 мм, 225 мм методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50

Состав работ:

а) подготовительные работы;

б) пилотное бурение скважины буром диаметром 63 мм;

в) бурение скважины с расширением;

г) сварка полиэтиленовых труб;

д) протаскивание трубопровода из полиэтиленовых труб в скважину;

е) заключительные работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-150-1 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной до 10 м диаметром 110 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,4 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 110 мм | 10 м | 1,01 |
| Е34-150-2 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной до 10 м диаметром 160 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,8 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 21,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 160 мм | 10 м | 1,01 |
| Е34-150-3 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной до 10 м диаметром 225 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,8 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 225 мм | 10 м | 1,01 |
| Е34-150-4 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной свыше 10 м до 30 м диаметром 110 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,4 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 110 мм | 10 м | 1,01 |
| Е34-150-5 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной свыше 10 м до 30 м диаметром 160 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,8 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 27,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 160 мм | 10 м | 1,01 |
| Е34-150-6 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной свыше 10 м до 30 м диаметром 225 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,8 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 30,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 225 мм | 10 м | 1,01 |
| Е34-150-7 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной свыше 30 м до 50 м диаметром 110 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,4 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 21,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 110 мм | 10 м | 1,01 |
| Е34-150-8 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной свыше 30 м до 50 м диаметром 160 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,8 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 29,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 160 мм | 10 м | 1,01 |
| Е34-150-9 | Устройство подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения с использованием оборудования МНБ-50 длиной свыше 30 м до 50 м диаметром 225 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,8 |
| М171401 | Установка горизонтально-направленного бурения МНБ-50 | маш.ч | 32,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-10 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 225 мм | 10 м | 1,01 |

Таблица 34-151. Бестраншейная прокладка трубопроводов из полиэтилена диаметром 63 мм, 110 мм с применением установки типа УМ-20

Состав работ:

а) монтаж-демонтаж установки на строительной площадке (норма 1);

б) монтаж-демонтаж буровой оснастки при прокладке трубопровода (нормы 2, 3);

в) пилотное бурение скважины (нормы 4, 5);

г) поэтапное расширение скважины (нормы 4, 5);

д) протаскивание трубопровода в скважину (нормы 4, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-151-1 | Монтаж-демонтаж установки типа УМ-20 на строительной площадке (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М171411 | Установка горизонтально-направленного бурения УМ-20: монтаж и демонтаж оборудования | маш.ч | 0,11 |
| Е34-151-2 | Монтаж-демонтаж буровой оснастки при прокладке трубопровода диаметром 63 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171412 | Установка горизонтально-направленного бурения УМ-20: для труб диаметром 63 мм | маш.ч | 0,87 |
| Е34-151-3 | Монтаж-демонтаж буровой оснастки при прокладке трубопровода диаметром 110 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171413 | Установка горизонтально-направленного бурения УМ-20: для труб диаметром 110 мм | маш.ч | 1,25 |
| Е34-151-4 | Бестраншейная прокладка трубопровода диаметром 63 мм длиной до 30 м с применением установки типа УМ-20 (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171412 | Установка горизонтально-направленного бурения УМ-20: для труб диаметром 63 мм | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы из полиэтилена диаметром 63 мм | 10 м | П |
| Е34-151-5 | Бестраншейная прокладка трубопровода диаметром 110 мм длиной до 30 м с применением установки типа УМ-20 (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171413 | Установка горизонтально-направленного бурения УМ-20: для труб диаметром 110 мм | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы из полиэтилена диаметром 110 мм | 10 м | П |

Раздел 05. Устройство металлических каркасов акустических конструкций

Таблица 34-160. Устройство металлических каркасов при относе от стены на 5 см, 10 см, 15 см, 20 см для облицовки стен акустическими панелями

Состав работ:

а) очистка и разметка поверхности стены;

б) разметка и подрезка профилей;

в) крепление нижних и верхних направляющих профилей на уплотнительную ленту со сверлением отверстий;

г) установка прямых подвесов на уплотнительную ленту со сверлением отверстий в стене и креплением;

д) установка стоечных профилей с креплением;

е) выверка металлического каркаса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е34-160-1 | Устройство металлических каркасов при относе от стены на 5 см, 10 см, 15 см, 20 см для облицовки стен акустическими панелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 14,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3,2 |
| 1/10-240-30-45/15 | Дюбель металлический рамный 8 х 92 | 10 шт. | 26 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес прямой | шт. | 160 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический направляющий | м | 70 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический стоечный | м | 200 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 80 |