НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 34
Сооружения связи, радиовещания и телевидения

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 34
Збудаванні сувязі, радыёвяшчання i тэлебачання

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 34
Communication, Radio and TV constructions

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы) включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по сооружению радиомачт, радиобашен, опор фидерных линий, низа антенн, кабельной канализации, воздушных линий связи и радиофикации.

1.2. Настоящий Сборник состоит из пяти разделов:

раздел 01 – Сооружения связи, радиовещания и телевидения;

раздел 02 – Сооружения проводной связи;

раздел 03 – Устройство подвесных потолков;

раздел 04 – Бестраншейная прокладка из пластмассовых труб;

раздел 05 – Устройство металлических каркасов акустических конструкций.

1.3. Нормативы учитывают выполнение полного комплекса работ, в том числе вспомогательные, сопутствующие и ликвидационные работы.

1.4. В нормативах предусмотрены усредненные условия производства работ.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е34-4-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 34-4 (норма 1)»).

При выполнении работ в условиях, усложняющих производство работ, подтвержденных проектной документацией объекта строительства, следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.5. Затраты труда и нормы эксплуатации машин на сооружение радиомачт деревянных, фидерных опор и опор линий связи усреднены и не подлежат изменению в зависимости от применяемой породы леса, а также леса пропитанного или непропитанного.

1.6. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.7. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 34-8, 34-9, 34-12, 34-13, 34-14, 34-15, 34-20 (3,4), 34-21 (3), 34-24 (1), 34-26, 34-30 (14), 34-63, 34-64 (1,2), 34-100, 34-105 (10), 34-108 (5) | 0.5 | - |
| 34-21 (1), 34-23 (2), 34-28, 34-30 (1,2,3,4), 34-50, 34-138 (1,2,3,5) | 1.5 | - |
| 34-18 (3), 34-24 (2) |  | 27.1 |
| 34-52 (1,2,3) |  | 57.6 |
| 34-52 (4) |  | 60.4 |
| 34-23 (1), 34-30 (5,9,16), 34-138 (6,7) | 2.6 | - |
| 34-17, 34-30 (6,7,8,10,11,12,13,15,21) | 3.6 | - |
| 34-30 (17,18,24), 34-67 (4) | 4.5 | - |
| 34-18 (1), 34-22 |  | 26.1 |
| 34-21 (2) |  | 40.2 |
| 34-30 (20) | 5.7 | - |
| 34-18 (2) |  | 26.1 |

Продолжение таблицы 1

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 34-30 (19) | 6.5 | - |
| 34-10, 34-11 (1), 34-115 (4,5) |  | 64.6 |
| 34-30 (22), 34-138 (4,11) | 7.6 | - |
| 34-25 |  | 56.2 |
| 34-30 (23) | 8.5 | - |
| 34-160 | 9.8 | - |
| 34-19 |  | 17.3 |
| 34-62 |  | 39.5 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 34-13, 34-15 (3), 34-50 (1) | 0.5 | 5.7 |
| 34-6 (1,2), 34-17, 34-27, 34-37, 34-52 (1,2), 34-59 (1,4), 34-60 (2,4,7,9,12,14,17,19), 34-65 (6,7,8,9,11,12,13,14,15,17, 18), 34-66 (5), 34-67 (1,3), 34-100, 34-101, 34-105 (1,2,3,5,6,7,8,9), 34-107, 34-108 (1), 34-133, 34-160 |  | 9.7 |
| 34-12, 34-15 (2), 34-53, 34-121 (8,10), 34-122 (8,10) | 1.4 | 5.4 |
| 34-132 (2) |  | 8.5 |
| 34-6 (3,4), 34-7 (13,14,15,16,17,18), 34-36 (1), 34-48 (1), 34-105 (4), 34-108 (2), 34-120 (3), 34-128 (1), 34-138 (1,2,3,5,7,8,9,10,12,14) |  | 9.7 |
| 34-54 |  | 10.3 |
| 34-15 (1) | 2.5 | 5.7 |
| 34-132 (1) |  | 8.3 |
| 34-4 (10,11,12,13,14,15), 34-5 (14,15), 34-7 (12), 34-19 (3), 34-36 (2), 34-48 (2,3), 34-55 (2,3), 34-56 (1), 34-61 (3), 34-64 (1), 34-65 (16), 34-114, 34-120 (2), 34-128 (2), 34-138 (6,13) |  | 9.7 |
| 34-98 (1) | 3.5 | 8.2 |
| 34-4 (5,6,7,8,9), 34-5 (11,12,13), 34-7 (4,5,6,7,8,9,10,11), 34-19 (1,2), 34-20 (2), 34-55 (1,5,6), 34-65 (10), 34-66 (1,2,3), 34-67 (2), 34-120 (1) |  | 9.7 |
| 34-11 (3,4) |  | 11.8 |
| 34-4 (1,2,4), 34-5 (10), 34-7 (1,2,3), 34-20 (3), 34-21 (1), 34-38, 34-55 (4,8,9), 34-56 (6), 34-63, 34-65 (4,5), 34-66 (4), 34-68 (1), 34-108 (3) | 4.5 | 9.7 |
| 34-4 (3), 34-5 (2,7,8,9), 34-20 (4), 34-49, 34-51, 34-55 (7), 34-56 (4,5), 34-61 (5), 34-65 (2,3), 34-67 (4), 34-139 (2), 34-150 | 5.5 | 9.7 |
| 34-10 (4,5,8,9,10) |  | 11.8 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 34-14 | 6.6 | 5.6 |
| 34-52 (4) |  | 7.5 |
| 34-98 (2) |  | 8.1 |
| 34-5 (5,6), 34-18 (1), 34-56 (3,7,10,11), 34-61 (1,4), 34-102 (2,4,6), 34-104 (1), 34-117 (1,2,3), 34-136 (1) |  | 9.7 |
| 34-10 (3,6,7), 34-11 (1,2) |  | 11.8 |
| 34-5 (1,3,4), 34-16, 34-18 (2), 34-20 (1), 34-25, 34-56 (2,9), 34-64 (2), 34-102 (1,3,5), 34-104 (2), 34-115, 34-117 (4) | 7.6 | 9.7 |
| 34-10 (1,2) |  | 11.8 |
| 34-9, 34-18 (3), 34-21 (2,3), 34-22, 34-61 (2), 34-62, 34-65 (1), 34-139 (1) | 8.6 | 9.7 |
| 34-52 (3) | 9.2 | 5.5 |
| 34-56 (8), 34-64 (3) |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автопогрузчики, домкраты, дрели, компрессоры, лебедки, машины шлифовальные, пила дисковая, прицепы, растворосмесители, рельсосверлилка, средства малой механизации, тракторы, транспортеры, установки для сварки ручной дуговой, электростанции передвижные и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовый картон, ацетилен, ацетон технический, бензин, болты, бруски, брусья, вазелин технический, ветошь, винты, вода, войлок технический, вяжущее гипсовое, гайки, гвозди, грунтовка, детали закладные, доски, дрова, зажимы для стального каната, каболка, калий технический, керосин технический, кислород технический, клей, коуши, краска масляная, круги отрезные, круги шлифовальные, крюки подвесные, лак битумный, лесоматериалы, мел природный молотый, натрий технический, олифа, отвердитель, пакля, петли накладные, пластина техническая, проволока стальная, растворитель, растворы, спирт этиловый, сплавы цинковые, сталь арматурная, сурик свинцовый, ткань мешочная, ткань стеклянная, труба стальная сварная, уайт-спирит, шайбы, швеллеры, шкурка шлифовальная, шпатлевка, шурупы, электроды, эмали и др.

РАЗДЕЛ 01.

1.8. Опорные изоляторы под мачты, изоляторы типа «ЦИ» и натяжные приспособления для регулировки оттяжек относятся к оборудованию и учитываются отдельно.

1.9. В нормативах настоящего Сборника учтено выполнение следующих вспомогательных и сопутствующих работ:

перемещение рабочих и машин от пикета к пикету воздушных линий и по антенному полю.

В нормативах таблиц 34-4 – 34-6 учтено дополнительное антисептирование в местах врубок, затесок и остроганных мест.

1.10. Нормативами раздела учтены установка, перестановка и разборка переносных подмостей, настилов и лесов при работе на высоте до 3 м. При выполнении работ на высоте более 3 м расходы на устройство лесов, предусмотренных проектом организации строительства (далее – ПОС), следует определять по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.11. В нормативах Таблицы 34-36 предусмотрено глухое крепление фидеров на оконечных и угловых опорах.

При натяжении фидеров контргрузами затраты труда остаются без изменения, а стоимость контргруза в смете учитывается дополнительно.

1.12. Расходы на облицовку каркасов акустическими плитами заводской перфорации определяются по нормативам Таблицы 34-60 (нормы 6–10, 16–20); на облицовку неперфорированными плитами по нормативам Таблицы 34-60 (нормы 1–5, 11–15).

1.13. Расходы на установку радиомачт деревянных одноствольных, нормальных, усиленных и из хризотилцементных труб учитывают изготовление элементов мачт.

При применении оттяжек заводского изготовления следует применять к нормативам таблиц 34-4, 34-5, 34-7 коэффициенты, указанные в разделе 3 Технической части, исключив при этом из таблиц 34-4, 34-5, 34-7 канаты оцинкованные и мехдетали.

Количество оттяжек заводского изготовления и изоляторов принимать по проектной документации объекта строительства. Применение оттяжек заводского изготовления должно быть обосновано ПОС.

1.14. В нормативах не учтены следующие работы:

земляные работы, кроме отдельных норм, в составе работ которых имеются соответствующие указания, принимать по Сборнику 1 «Земляные работы»;

устройство оснований и якорей под деревянные одноствольные мачты нормальные, усиленные, на пасынках, а также под мачты из хризотилцементных труб (для типовых мачт принимать по нормативам таблиц 34-10, 34-11, для нетиповых мачт – по нормативам таблиц 34-8, 34-9);

устройство железобетонных центральных и анкерных фундаментов под стальные мачты и башни принимать по Сборнику 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» и Сборнику 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»;

устройство закладных частей железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных мачт и башен принимать по нормативам Таблицы 34-22;

устройство якорей под оттяжки фидерных опор железобетонных и из хризотилцементных труб принимать по нормативам Таблицы 34-9;

устройство стенда для изготовления и испытания постоянных оттяжек, гибких вставок и временных расчалок принимать по нормативам Таблицы 34-25;

устройство стенда для сборки и испытания изоляторов марки ИО принимать по нормативам Таблицы 34-26;

монтаж площадок под оборудование принимать по нормативам Таблицы 34-21;

усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (таблицы 34-48, 34-49), следует нормировать по Сборнику 10 «Деревянные конструкции», Сборнику 12 «Кровли»;

монтаж экранных проводов мачт-антенн и их заземление, которое следует принимать по Сборнику 10 на монтаж оборудования «Оборудование связи»;

расходы по транспортировке конструкций мачт деревянных и из хризотилцементных труб, фидерных опор, канатов, мехдеталей, механизмов подъема мачт по антенному полю.

РАЗДЕЛ 02.

1.15. Нормативы таблиц 34-101 – 34-104 на кабельную продукцию предусматривают усредненные условия производства работ, учитывающие прокладку трубопроводов как в сухих, так и в мокрых грунтах.

1.16. Расходы на установку дополнительных кронштейнов в типовых колодцах в количестве, превышающем принятое в нормативах Таблицы 34-105, следует определять по Таблице 34-108 (норма 3).

1.17. При необходимости выполнения работ на пробивку отверстий в колодцах и железобетонных перекрытиях расходы определяются по нормативам Сборника 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений».

1.18. Нормативами на прокладку трубопроводов предусмотрены работы по засыпке и уплотнению грунта в промежутках между трубами и засыпке траншей землей слоем 10 см. Расходы на дополнительную засыпку траншей следует определять по нормативам Сборника 1 «Земляные работы».

1.19. В нормативах не учтены следующие работы:

земляные работы, кроме отдельных норм, в составе работ которых имеются соответствующие указания, принимать по Сборнику 1 «Земляные работы»;

усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (таблицы 34-132, 34-135), следует принимать по нормативам сборников 10 «Деревянные конструкции», 12 «Кровли»;

устройство фундаментов под термокамеры и надземные надстройки в Таблице 34-139, которые следует принимать по нормативам Сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» и Сборника 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»;

расходы на транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы нормативами таблиц 34-101 – 34-137, 34-139, которые следует определять по нормативам Таблицы 34-138 (за исключением случаев выполнения работ с использованием хризотилцементных и полиэтиленовых труб).

РАЗДЕЛ 03.

1.20. Нормативами раздела учтена перестановка переносных подмостей, настилов при работе на высоте до 4 м. При выполнении работ на высоте более 4 м расходы на устройство лесов, предусмотренных ПОС, следует определять по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

РАЗДЕЛ 04.

1.21. Нормативами Таблицы 34-150 учтено протаскивание одной плети трубопровода из полиэтиленовых труб.

Нормативами Таблицы 34-151 (нормы 4, 5) учтено протаскивание одной нити полиэтиленового трубопровода (трубы).

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 01.

2.1. Массу стальных конструкций стволов радиомачт и радиобашен следует определять по чертежам КМ с коэффициентом 1,03. При определении объема работ по установке радиобашен массу металлоконструкций следует принимать с учетом гибких раскосов с натяжными муфтами.

2.2. Объем работ по окраске стальных радиомачт и радиобашен следует определять, исходя из общей массы ствола и механических деталей. Количество слоев окраски определяется по проектной документации объекта строительства.

2.3. Объем работ по установке железобетонных опор фидерных линий следует исчислять по проектному объему железобетонных опор и траверс в плотном теле.

2.4. В массу металлоконструкций сеток от гололеда над антеннами радиорелейных линий не включаются оттяжки, соединительные звенья и планки.

РАЗДЕЛ 02.

2.5. Длину трубопровода кабельной канализации следует определять по расстоянию между центрами смотровых устройств.

2.6. Высоту опор для линий связи, в том числе с приставками, следует измерять с учетом длины подземной части.

2.7. Объем столбов линий связи принимать по таблице 3.

2.8. Количество линейной и перевязочной проволоки при подвязке проводов воздушных линий связи и радиофикации принимать по таблице 4 Технической части. При количестве опор на 1 км больше или меньше 20 – расход перевязочной проволоки изменять пропорционально числу опор (столбов, стоек).

При двойном креплении проводов расход перевязочной проволоки увеличивать вдвое.

2.9. Длины проводов следует принимать по длине трассы без надбавки на стрелу провеса.

Таблица 3 – Объем столбов линий связи

| № п/п | Минимально допустимый диаметр столба в вершине, см | Объем древесины 1 столба в м3 при длине столба в метрах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 |
| 1 | 14 | 0,102 | 0,116 | 0,129 | 0,142 | 0,172 | 0,205 | 0,249 |  |  |
| 2 | 15–16 | 0,13 | 0,147 | 0,163 | 0,181 | 0,21 | 0,247 | 0,294 |  |  |
| 3 | 17–18 | 0,164 | 0,184 | 0,204 | 0,221 | 0,263 | 0,315 | 0,368 | 0,441 | 0,599 |
| 4 | 19–20 | – | 0,221 | 0,242 | 0,273 | 0,315 | 0,378 | 0,441 | 0,546 | 0,714 |
| 5 | 21–22 | – | – | 0,294 | 0,326 | 0,389 | 0,452 | 0,525 | 0,651 | 0,84 |
| 6 | 23–24 | – | – | 0,347 | 0,378 | 0,452 | 0,525 | 0,609 | 0,756 | 0,987 |

Таблица 4 – Расход проволоки (кг)

Нормы на 1 км (20 столбов и стоек)

| Проволока линейная |  | Проволока перевязочная при одинарном креплении проводов |  | Тип изоля-торов | На столбовых линиях связи |  |  |  | На стоечных линиях связи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диа-метр, мм | Мате-риал | Диа-метр, мм |  | при подвеске проводов |  | при перекладке проводов |  | при подвеске проводов для линий напряжением до 240 В |  | при подвеске проводов для линий напряжением более 240 В |  |
|  |  |  |  |  | линей-ной | перевя-зочной | линей-ной | перевя-зочной | линей-ной | перевя-зочной | линей-ной | перевя-зочной |
| Сталь | 1,5 | сталь | 1,2 | ТФ12 | 14 | 0,2 | – | – | 14 | 0,25 | – | – |
| Сталь | 2,0 | сталь | 1,2 | ТФ12 | 25 | 0,2 | – | – | 25 | 0,25 | – | – |
| Сталь | 2,5 | сталь | 1,2 | ТФ12 | 39 | 0,4 | – | – | 39 | 0,5 | – | – |
| Сталь | 3,0 | сталь | 2 | ТФ12 | 56 | 0,6 | 1 | 0,6 | 56 | 0,75 | 56 | 1,5 |
| Сталь | 4,0 | сталь | 2,5 | ТФ16 | 100 | 0,9 | 2 | 0,9 | 100 | 1,1 | 100 | 2,2 |
| Сталь | 5,0 | сталь | 2,5 | ТФ20 | 156 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| Биметалл | 1,2 | медь | 1,2 | ТФ12 |  |  |  |  | 16 | 0,15 |  |  |
| Биметалл | 1,5 | медь | 1,2 | ТФ12 |  |  |  |  | 20 | 0,2 |  |  |
| Биметалл | 2 | медь | 1,2 | ТФ12 | 27 | 0,2 |  |  | 27 | 0,25 |  |  |
| Биметалл | 3 | медь | 2 | ТФ16 | 59 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 59 | 0,9 | 59 | 1,8 |
| Биметалл | 4 | медь | 2,5 | ТФ16 | 106 | 1 | 2,1 | 1 | 106 | 1,25 | 106 | 2,5 |
| Медь | 3 | медь | 2 | ТФ16 | 63 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 63 | 0,9 | 63 | 1,8 |
| Медь | 3,5 | медь | 2,5 | ТФ16 | 83 | 0,9 | 2 | 0,9 | 83 | 1,1 | 83 | 2,2 |
| Медь | 4 | медь | 2,5 | ТФ16 | 113 | 1 | 2,3 | 1 | 113 | 1,25 | 113 | 2,5 |

РАЗДЕЛ 03.

2.10. Объем работ по устройству подвесных потолков по нормативам Таблицы 34-140 (нормы 1, 2) следует определять по площади подвесного потолка без вычета площади светильников. Расход плит в составе нормативов приведен усредненно. При составлении сметной документации расход плит определяется по площади потолка за вычетом площади светильников с учетом трудноустранимых потерь и отходов.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. При установке опор в 3–4 ветровых районах (расход стальных конструкций) | 34-48, 34-49 |  |  | 1,34 |
| 3.2. При установке опор в 5–6 ветровых районах (расход стальных конструкций) | 34-48, 34-49 |  |  | 1,56 |
| 3.3. При установке экранирования медным листом толщиной 1 мм | 34-65 (1–6) |  |  | 2,00 |
| 3.4. При установке экранирования медным листом толщиной 2 мм | 34-65 (13–28) |  |  | 1,33 |
| 3.5. Установка радиомачт деревянных одноствольных нормальных и усиленных заводской пропиткой и из хризотилцементных труб с оттяжками заводского изготовления | 34-4, 34-5, 34-7 | 0,84 |  |  |
| 3.6. Прокладка трубопровода на проезжей части улиц без прекращения движения транспорта, а также под трамвайными и железнодорожными путями | 34-101 – 34-104 | 1,76 |  |  |
| 3.7. Вблизи действующих кабелей | 34-101 – 34-114 | 1,2 | 1,2 |  |
| 3.8. Вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30 м | 34-115 – 34-131 | 1,2 | 1,2 |  |
| 3.9. По болотистой местности | 34-123 – 34-126 | 1,3 |  |  |
| 3.10. При креплении траверс на неустановленных опорах | 34-121 – 34-122 | 0,6 |  |  |