НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 35
Горнопроходческие работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыi i работы
Зборнік 35
Горнапраходчыя работы

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 35
Drifting

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на горнопроходческие работы при возведении, реконструкции и ремонте шахт (рудников) всех горнодобывающих отраслей промышленности.

1.2. Настоящий Сборник состоит из четырех разделов:

01 – Горнопроходческие работы, выполняемые обычным способом;

02 – Горнопроходческие работы, выполняемые специальными способами;

03 – Сооружение скважин с поверхности при проходке шахтных стволов специальными способами;

04 – Общешахтные машины и оборудование.

В состав раздела 01 включены нормативы на прохождение горных выработок, возведение временных и постоянных крепей, армирование вертикальных стволов, на укладку временных и постоянных рельсовых путей в горных выработках, на устройство водоотливных и дренажных канав, фундаментов под оборудование и стены, кабельных каналов, замерных станций, сланцевых и водяных заслонов, арок, перемычек и другие работы.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е35-9-1») или с указанием Таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 35-9 (норма 1)»).

В состав раздела 02 включены нормативы на прохождение вертикальных и наклонных стволов, сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами способом искусственного замораживания пород, на крепление стволов чугунными тюбингами, бурение тампонажных скважин и тампонаж горных пород из забоя ствола.

В состав раздела 03 включены нормативы на бурение замораживающих, гидронаблюдательных, контрольно-термических и тампонажных скважин, на крепление скважин, оборудование замораживающих колонок, тампонаж горных пород с поверхности земли при проходке шахтных (рудничных) стволов специальными способами.

В состав раздела 04 включены нормы машино-смен общешахтных машин и оборудования, а также указания по составлению сметной документации на общешахтные расходы при строительстве шахт.

1.3. Средние разряды рабочих указаны отдельно для подземных рабочих, для подземных рабочих с вредными условиями труда и для рабочих шахтной поверхности.

При составлении сметной документации с применением нормативов настоящего Сборника, а также нормативов других сборников нормативов расхода ресурсов на строительные конструкции и работы и на монтаж оборудования необходимо учитывать доплаты за работу в ночное время.

Размер поправочного коэффициента к заработной плате рабочих и заработной плате машинистов, учитывающего доплату за работу в ночное время, определяется по формуле:

| К = | Т1 + Т2 х 1,2 | , |
| --- | --- | --- |
|  | Т1 + Т2 |  |

где    Т1 – продолжительность дневной смены, час;

Т2 – продолжительность ночной смены, час;

1,2 – коэффициент, учитывающий доплату за работу в ночную смену (20 %).

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов, а ночной сменой считается смена, в которой более 50 % времени приходится на ночное время.

При разработке сметной документации к заработной плате рабочих и заработной плате машинистов следует применять повышающие коэффициенты, установленные пп. 1.1–1.4 таблицы В.2 приложения В к Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2026), согласно таблице 1а.

Таблица 1а – Коэффициенты к заработной плате рабочих и заработной плате машинистов

| Номера таблиц (нормативов) | Повышающий коэффициент |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 35-390, 35-410 | 1,08 |
| 35-9–35-13, 35-15–35-24, 35-26–35-32, 35-39–35-41, 35-44–35-51, 35-53–35-60, 35-62–35-67, 35-69–35-73, 35-76–35-81, 35-83–35-87, 35-111–35-115, 35-118–35-122, 35-125–35-129, 35-161–35-165, 35-167–35-169, | 1,58 |

Продолжение таблицы 1а

| Номера таблиц (нормативов) | Повышающий коэффициент |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 35-171–35-181, 35-182–35-184, 35-186–35-189, 35-191–35-198, 35-199, 35-211–35-214, 35-219–35-233, 35-234–35-235, 35-238–35-240, 35-243–35-244, 35-247–35-253, 35-255–35-261, 35-263–35-264, 35-266–35-267, 35-270–35-271, 35-274–35-277, 35-280–35-284, 35-287–35-288, 35-290–35-291, 35-293–35-296, 35-298–35-299, 35-302, 35-304 (1,2,4,5), 35-305–35-330, 35-332, 35-333, 35-334 (1,2,5,6,9-14,17,18), 35-334 (3,4,7,8), 35-335–35-341, 35-344–35-361, 35-364–35-369, 35-374–35-387, 35-388, 35-389, 35-391, 35-392, 35-393–35-395, 35-396–35-402, 35-418–35-431, 35-435, 35-436, 35-437–35-443, 35-456–35-465 |  |
| 35-405–35-409, 35-411, 35-444–35-447 35-449–35-455 | 1,42 |
| Для 35-217, 35-218: |  |
| Рабочие шахтной поверхности | 1,08 |
| Проходчики | 1,42 |
| Для Е35-466: |  |
| Рабочие шахтной поверхности | 1,08 |
| Проходчики | 1,42 |
| Проходчики с опасными и вредными условиями труда | 1,58 |

При применении для определения сметной стоимости работ при возведении новых, реконструкции и ремонте действующих шахт (рудников) нормативов других сборников нормативов расхода ресурсов на строительные конструкции и работы и на монтаж оборудования к заработной плате рабочих и заработной плате машинистов применяются коэффициенты согласно пп. 1.1–1.4 таблицы В.2 приложения К Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 
(НРР 8.01.104-2026).

Дополнительно при применении сборников нормативов расхода ресурсов на строительные конструкции и работы и на монтаж оборудования для определения сметной стоимости работ по строительству шахт (рудников) в соответствии с проектными данными применять коэффициенты к заработной плате рабочих и заработной плате машинистов, учитывающие сокращенный рабочий день, согласно п. 1.5 таблицы В.2 приложения В Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2026).

Для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ, установленных на основании проекта организации строительства (далее – ПОС) (дефектного акта при отсутствии ПОС), при определении сметной стоимости работ по возведению новых, реконструкции и ремонту действующих шахт (рудников) следует применять коэффициенты в соответствии с таблицей В.1 приложения В к Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2026).

Указания к разделам 01 и 02

1.4. В нормативах предусмотрен весь комплекс работ, включая затраты труда на выполнение мелких и вспомогательных операций и работ: подбурку шпуров, укладку железных листов для погрузки горной массы, устройство и разборку подрештовок (подмостей), ремонт временной крепи после взрывания зарядов, подбивку и перестановку в процессе производства работ предохранительных крепей, устройство защиты погрузочной машины и другого оборудования перед взрыванием зарядов, раскрепление привода и секций конвейеров, изготовление клиньев и подкладок для расклиновки при подгонке рам временной и постоянной крепи, расшивку рам досками или обаполам перед взрыванием зарядов, заготовку деревянных «пробок» для закрытия шпуров, осланцевание выработок в пределах 20 м от забоя, изготовление и установку щитков для лунок, очистку от бетона опалубки и другие мелкие и вспомогательные операции и работы.

1.5. В нормативах учтено время на: подготовительные работы к взрыванию зарядов и приготовление материалов для забойки шпуров, заряжание и взрывание зарядов, подсчет числа взрывов и проветривание забоя после взрывания зарядов, осмотр забоя и приведение его в безопасное состояние, замер содержания метана в воздухе после проветривания забоя.

Нормативы учитывают предполагаемый расход взрывчатых материалов. В ходе строительства их расход уточняется по данным фактического учета.

Расходы на содержание мастеров-взрывников предусматриваются в разделе «Прочие общешахтные расходы».

1.6. В нормативах сборника не учтены нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых следует дополнительно включать в локальные сметы в размере 0,4 % от стоимости машин и механизмов (в том числе заработной платы машинистов), учтенных в нормативах.

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены): дрели, лобзики, машины шлифовальные, паяльники, перфораторы, пилы, сверла, съемники гидравлические, шуруповерты и др.

1.7. В таблице норм коэффициент крепости горных пород приведен по шкале проф. М.М.Протодьяконова, а в таблицах 1 и 2 – коэффициент прочности пород в мегопаскалях (МПа) по ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».

Классификация горных пород

Таблица 1

| Категория крепости пород по ЕНиР-36 | Способ разработки | Наименование горных пород | Средняя масса 1 м3 породы в плотном теле, кг | Коэффициент разрыхления | Коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М.Протодьяконова | Прочность пород, МПА по ГОСТ 25100-2020 | Время чистого бурения 1 м шпура одним перфоратором ПР-24Л, мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | от | до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внекатегорийная | Взрывной | Кварциты исключительной крепости, джеспилиты, габбродиабаз, габбродиорит, порфириты исключительной крепости | 2900 | 2,2 | 19–20 | 190–200 | 9,85 | более 9,85 |
|  |  | Базальт оливиновый, андезит, роговик, диабаз, диорит высшей крепости, гранит мелкозернистый весьма крепкий | 3100–3300 | 2,2 | 17–18 | 170–180 | – | – |
|  |  | Кремень, сливные кварцитовидные песчаники исключительной крепости, окремненные известняки высшей крепости | 3000 | 2,2 | 15–16 | 150–160 | – | – |
| I | Взрывной | Среднезернистые граниты, кварцитовидные сливные песчаники, кварциты, диабазы, гнейсы крепкие, порфирит, трахит крепкий, сиенит | 2700–3000 | 2,2 | 12–14 | 120–140 | 8 | 9,85 |
|  |  | Мелкозернистые монолитные окварцованные песчаники, сливные известняки исключительной крепости, мрамор исключительной крепости | 2700–2900 | 2,2 | 10–11 | 100–110 | – | – |
| II | Взрывной | Конгломерат крепкий на известковом цементе, песчаники крепкие на кварцевом цементе, колчеданы, крепкие доломиты и известняки | 2700–2900 | 2 | 8–9 | 80–90 | 6,6 | 7,95 |
|  |  | Змеевик, гранит и сиенит крупнозернистые | 2600–2800 | 2 | 7 | 70 | – | – |
| III | Взрывной | Крепкие аргиллиты и алевролиты, песчано-глинистые сланцы, сидерит магнезит, змеевик оталькованный, известняк плотный | 2800 | 2 | 6 | 55 | – | – |

Продолжение таблицы 1

|  |  | Граниты. Гнейсы, сиениты и прочие зернистые массивные и изверженные | 2500 | 2 | 5 | 40 | 4,5 | 6,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Известняк мергелистый, песчаник Зернистые глинистый, сланец слюдистый, доломиты | 2200–2300 | 2 | 4–5 | 30–40 |  |  |
| IV | Взрывной | Глинистые и углистые сланцы средней крепости, плотный мергель, слабые известняки и доломиты | 2000 | 1,8 | 3 | 20 | 3,8 | 4,45 |
|  |  | Антрацит, крепкий каменный уголь, конгломерат и песчаник слабые, алевролит и аргиллит средней крепости | 1400–1900 | 1,8 | 2 | 10 | – | – |
| V | Взрывной и отбойными молотками | Слабые глинистые сланцы, опока крепкая, очень слабые выветрившиеся известняки и доломиты, каменный уголь средней крепости, крепкий бурый уголь | 1400–2000 | 1,4 | 1,5–2 | 5–10 | 2,6 | 3,75 |
|  |  | Плотные карбонатные глины, мел, плотный мергель средней крепости, гипс, крепкая каменная соль | 1900–2600 | 1,8 | 1,5 | 5 | – | – |
| VI | Взрывной и отбойными молотками | Каменный уголь мягкий, отвердевший лесс, мергель мягкий, опока, молотками бурый уголь, карбонатная глина, трепел, мягкая каменная соль, пористый гипс, тяжелая ломовая глина, моренный суглинок, жирная глина и тяжелый суглинок, содержащий до 10 % гальки или хряща, малоподобные слабые породы (мергель, опока и др.), оцементировавшийся строительный мусор | 1200–1950 | 1,4–1,8 | 1–1,5 | 4–5 | менее 2,6 | – |
| VII | Вручную | Легкая глина, суглинок, супеси, лесс, галечник, гравий, щебень. | 1600–1800 | 1,8 | 0,9 | 3 | – | – |
|  |  | Песок, песок-плывун, почвенный слой | 1500 | – | 0,6 | 2 | – | – |
|  |  | Рыхлый известковый туф и другие слабые породы | 1100 | – | 0,4 | 2 | – | – |

Классификация относительной крепости замороженных пород

Таблица 2

| Наименование горных пород | Группы и коэффициенты крепости пород |  |  |  | Способ разработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Талых (до замораживания) |  | В замороженном состоянии |  |  |
|  | Коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М.Протодья-конова | Проч-ность породы, МПа | Коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М.Протодья-конова | Проч-ность породы, МПа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Породы исключительно крепкие и крепкие (как осадочные, так и изверженные) конгломерат крепкий на известковом цементе, песчаники крепкие на кварцевом цементе, колчеданы, крепкие доломиты и известняки, змеевики, граниты и сиениты крупнозернистые, кварцевосерицитхлоритовые сланцы, магнетитомагнезитовые руды | 10–20 7–9 | 120–200 70–90 | 12–20 10–12 | 100–200 100–120 | Взрывной |
| Крепкие аргиллиты и алевролиты, песчано-глинистые сланцы, сидерит, магнезит, змеевик оталькованный, известняк плотный, мартитовые руды, граниты, гнейсы, сиениты и прочие массивные и изверженные породы, сильноминерализованные или выветрившиеся, известняк мергелистый, песчаник глинистый, сланец слюдистый, доломиты, бурые железняки и глиноземлистые руды | 4–6 | 30–55 | 7–9 | 70–90 | Взрывной и отбойными молотками |
| Глинистые и углистые сланцы средней крепости, плотный мергель, слабые известняки и доломиты, тальковые сланцы, антрацит, крепкий каменный уголь, слабые конгломерат и песчаник, алевролит и аргиллит средней крепости, опока крепкая, каменная соль крепкая | 2–3 | 10–20 | 4–6 | 30–55 | Взрывной и отбойными молотками |
| Карбонатные глины, моренный суглинок, жирная глина и тяжелый суглинок, содержащий до 10 % гальки или хряща, мергель мягкий, опока мягкая, ломовая глина тяжелая, песчаники, супеси и плывуны | 1,5 | 5 | 4–6 | 30–55 | Взрывной и отбойными молотками |
| Слабые глинистые сланцы, очень слабые выветривающиеся известняки и доломиты, плотный мел, мергель средней крепости, гипс | 1,5–2 | 5–10 | 2–3 | 10–20 | Взрывной и отбойными молотками |
| Отвердевший лесс, трепел, каменная соль мягкая, пористый гипс, мелоподобные слабые породы (мергель и др.), сцементировавшийся строительный мусор, глина легкая, лесс, галечник, гравий, щебень, рыхлый известняк, туф и другие мягкие породы | до 1,5 | до 5 | 2–3 | 10–20 | Взрывной и отбойными молотками |
| Каменный и бурый уголь | до 2 | до 10 | 2–3 | 10–20 | Взрывной и отбойными молотками |

1.8. В таблицах нормативов приняты нормы эксплуатации машин для рыхления пород, приведенных в наименовании. В случаях обоснования проектом организации строительства или проектом производства работ (далее – ППР) применение машин и механизмов, отличных от учтенных в таблицах нормативов (по производительности, мощности и т.д.), следует производить корректировку норм.

1.9. В нормативах предусмотрены в зависимости от характеристики выработки и крепости пород различные способы разрыхления горных пород: буровзрывной, комбайнами, отбойными молотками и вручную. При этом, в конкретных выработках допускается применять только один из указанных способов разрыхления пород, за исключением проходки стволов и их сопряжений в замороженных породах (центральная часть их может разрыхляться буровзрывным способом, а вблизи стен ледопородного цилиндра и в зонах сооружения кейль-кранцев – отбойными молотками).

Применение нормативов на разработку отбойными молотками искусственно замороженных пород, для которых коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М.Протодьяконова составляет 2–3 и 4–6 (см. таблицу 2), должно быть обосновано в ППР.

1.10. В нормативах расходы определены исходя из условий применения следующих видов взрывчатых веществ на выполнение буровзрывных работ:

а) в шахтах (рудниках), не опасных по метану или пыли:

для проходки стволов и шурфов – аммонит скальный № 1 прессованный в патронах диаметром 36 мм;

для проходки горизонтальных, наклонных и других выработок в породах с коэффициентом крепости f до 9 – аммонит № 6 ЖВ, в породах с f =>10 – детонит М.

Для случаев использования других видов взрывчатых веществ нормы их расхода следует определять с применением поправочных коэффициентов к нормам расхода указанных выше взрывчатых веществ:

для стволов и шурфов

| Тип ВВ | Диаметр патронов, мм | Поправочные коэффициенты к |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам расхода ВВ | нормам расхода детонаторов, коронок перфораторных, буровой стали |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аммонит скальный № 1 | 36 | 1,0 | 1,0 |
| То же | 45 | 1,0 | 0,64 |
| Аммонит № 6 ЖВ | 32 | 1,24 | 1,8 |
| Аммонит скальный № 3 | 45 | 1,06 | 0,81 |
| Детонит М | 36 | 1,02 | 1,28 |
| Аммонал М-10 | 32 | 1,05 | 1,63 |

для горизонтальных и наклонных выработок

| Тип ВВ |  | Поправочные коэффициенты к |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятый в нормах | Для случаев использования других видов | нормам расхода ВВ | нормам расхода детонаторов, коронок перфораторных, буровой стали |
| Аммонит № 6 ЖВ | Аммонит № 6 ЖВ | 1,0 | 1,0 |
|  | Аммонит скальный № 1 | 0,8 | 0,7 |
|  | Детонит М | 0,82 | 0,9 |
|  | Аммонал скальный № 3 | 0,8 | 0,89 |
|  | Аммонал М-10 | 0,84 | 0,91 |
| Детонит М | Детонит М | 1,0 | 1,0 |
|  | Аммонит скальный № 1 | 0,98 | 0,78 |
|  | Аммонал скальный № 3 | 0,97 | 0,99 |
|  | Аммонал М-10 | 1,02 | 1,0 |
|  | Аммонит № 6 ЖВ | 1,21 | 1,11 |

б) в шахтах (рудниках), опасных по метану и пыли:

для проходки всех горных выработок по углю и породе – аммонит Т-19.

Для случаев использования других видов взрывчатых веществ нормы их расхода следует определять с применением поправочных коэффициентов к нормам расхода аммонита Т-19.

| Тип ВВ | Поправочные коэффициенты к |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормам расхода ВВ | нормам расхода детонаторов, коронок перфораторных, буровой стали |
| Аммонит Т-19 | 1,0 | 1,0 |
| Аммонит АП-5ЖВ | 0,86 | 0,93 |
| Угленит Э-6 | 1,32 | 1,17 |
| Аммонит серный | 1,53 | 1,44 |

1.11. Нормативы рассчитаны исходя из условия прохождения выработок полным сечением по породе или углю (другому полезному ископаемому). При прохождении выработки смешанным забоем (по углю и породам различной крепости) нормы следует принимать:

на прохождение – по процентному соотношению объемов пород различной крепости и угля в сечении выработки; при наличии в сечении выработки более 85 % породы или угля одной крепости – для полного сечения выработок по данной крепости пород или угля;

на крепление бетоном и штангами – по процентному соотношению крепостей пород и угля в боках, кровле или почве по периметру сечения выработки;

на возведение временных и постоянных рамных крепей – по преобладающему объему угля или породы определенной крепости в сечении выработки.

1.12. Нормативы рассчитаны исходя из условий:

откатки вагонов с горной массой от забоя или от погрузочного пункта на расстояние до 50 м с применением маневровой лебедки;

доставки материалов в шахте от ствола к месту временного складирования в камере обработки грузов на расстояние до 50 м;

доставки материалов в шахте от приобъектного склада до забоя на расстояние до 50 м;

разгрузки на приобъектном складе;

погрузки, разгрузки и перегрузки строительных материалов на поверхности и в подземных выработках;

выполнения такелажных работ по стволу.

Перемещение строительных материалов от места временного складирования в камере обработки грузов до приобъектного склада следует учитывать дополнительно в соответствии с проектной документации объекта строительства.

Расходы на погрузку на поверхности (на технологической площадке), в камере обработки грузов и камере разворота в шахте, выгрузку в месте доставки (на приобъектном складе), а также на перемещение по выработкам строительных материалов, учтенных в составе нормативов, включенных в сборники нормативов расхода ресурсов на строительные конструкции и работы (за исключением нормативов, включенных в Сборник № 35), определяются при соответствующем проектном обосновании по нормативам таблиц 35-410 и 35-411.

1.13. Нормативы учитывают допустимые отклонения в сторону увеличения геометрических параметров сечения горных выработок от проектных по радиусу ствола и со стороны кровли и стен других выработок и связанный с этим дополнительный объем работ по уборке и откатке горной массы (за исключением случаев применения забивной крепи), доставке материалов, бетонированию и забутовке пустот за крепью и дополнительный расход бетона.

1.14. Нормативы рассчитаны исходя из следующих условий производства работ:

глубина вертикальных стволов и длина откатки в наклонных стволах и выработках, проходимых сверху вниз – 150 м;

приток воды в вертикальных и наклонных стволах и приствольных камерах – до 6 м3/ч;

прохождение наклонных стволов в шахтах, не опасных по метану или пыли;

незначительный капеж воды в сопряжениях стволов, горизонтальных и наклонных выработках, их сопряжениях и камерах;

работы в забоях, не опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа;

работы, выполняемые отдельно от эксплуатационных работ действующей шахты;

расширение выработок отбойными молотками и вручную в породах с коэффициентом крепости 6 и ниже;

возведение крепей из монолитного бетона без арматуры;

спуск бетонной смеси по одному бетоноводу при креплении вертикальных стволов с применением секционной опалубки;

временное и постоянное крепление выработок на прямолинейных участках;

укладка одноколейных рельсовых путей на прямолинейных участках выработок;

проходка наклонных выработок и разрезных печей с углами наклона до 45 градусов;

скреперование горной массы в сопряжениях стволов и наклонных выработках на расстояние до 30 м;

прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами с погрузкой горной массы вручную или пневмогрузчиками непосредственно в бадьи, установленные на полке;

высота выработки в проходке до 3,5 м в нормах на укладку верхняков, бетонирование и затяжку боков и кровли горизонтальных и наклонных выработок и их сопряжений;

высота выработки в проходке более 3,5 м в нормах на устройство постоянной крепи камер и сопряжений стволов с околоствольными дворами.

Для других условий производства работ к таким нормам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 7.

1.15. К горизонтальным выработкам относятся выработки с углами наклона до 2 градусов к горизонту. К наклонным выработкам – выработки, имеющие угол наклона к горизонту более 2 градусов.

1.16. Нормативы на прохождение, крепление и армирование вертикальных стволов распространяются и на углубку стволов с поверхности, а при углубке стволов с действующего горизонта и сооружении слепых стволов – с применением поправочных коэффициентов, приведенных в п. 40 или п. 41 таблицы 7. Кроме этих коэффициентов следует также применять коэффициенты, приведенные в таблице 7, на глубину и притоки воды.

Глубина ствола в этом случае определяется от места производства работ до отметки погрузки или разгрузки бадьи.

1.17. В нормативах приведена площадь сечения выработки «в проходке» за исключением таблиц, в которых площадь сечения выработок оговорена.

1.18. Нормативы на сооружение опорных венцов в вертикальных стволах учитывают прохождение и крепление их только за пределами контура поперечного сечения ствола в проходке.

1.19. Нормативы на прохождение, временное и постоянное крепление сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами распространяются на устройство этих сопряжений на длину не более 25 м от стенки ствола в каждую сторону.

1.20. Нормативы на сооружение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами распространяются и на сооружение примыкающих к стволу выработок: приствольных камер (кроме прохождения камер загрузочных устройств, бункеров, камер дробильных установок, питателей и транспортеров), ходков и сбоек между стволами.

1.21. Нормативами предусмотрено постоянное крепление сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами бетоном. При других видах постоянных крепей сопряжений следует пользоваться соответствующими нормативами на прохождение горизонтальных выработок.

1.22. Расходы на прохождение выработок с обратным сводом следует определять:

для случаев прохождения выработок в породах с коэффициентом крепости до 2 – по нормативам на прохождение выработок без учета объема обратного свода и по нормативам на разработку котлованов обратных сводов;

для случаев прохождения выработок в породах с коэффициентом крепости более 2 – по нормативам на прохождение выработок с учетом объема обратного свода.

1.23. Расходы на прохождение камер сечением до 16 м2, штолен и их сопряжений следует определять по соответствующим нормативам на прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений, а для сопряжений наклонных стволов, проходимых обычным способом – по нормативам на прохождение сопряжений наклонных выработок, проходимых сверху вниз.

1.24. Расходы на устройство временных крепей для случаев расширения горных выработок до проектных отметок следует принимать как для полного (расширенного) сечения выработок. Применение для этих целей нормативов на расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками в породах с коэффициентом крепости 2–6 должно быть обосновано ПОС.

1.25. Расходы на прохождение выработок с выемкой песка мощностью до 0,75 м от почвы и без крепления груди забоя в условиях угольных бассейнов (месторождений) следует определять по нормативам на прохождение выработок по углю с f = 1, а для случаев прохождения выработок с выемкой песка мощностью свыше 0,75 м – к нормам затрат труда следует применять коэффициенты, приведенные в п. 50 таблицы 7.

1.26. К расходам на прохождение горных выработок взрывным способом на участках, отнесенных к сверхкатегорным по газу и опасным по пыли, а также по угольным пластам, склонным к внезапным выбросам угля, газа и породы, следует добавлять необходимые расходы на устройство водораспылительных завес, а для случаев проведения сотрясательного взрывания в шахтах, опасных по пыли, эти расходы удваиваются.

1.27. Нормативы на устройство временных крепей горизонтальных, наклонных стволов и выработок, их сопряжений (узлов) и камер разработаны в зависимости от видов постоянных крепей: каменных, металлобетонных, арочных (металлических) и рамных (металлических, деревянных и из сборочных железобетонных тюбингов).

При определении расходов на возведение временных крепей при постоянных крепях из набрызгбетона и торкретбетона следует пользоваться нормативами на устройство временных крепей при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием.

При определении расходов на возведение временных крепей при постоянных крепях из бетонных блоков и кольцевых металлических крепях следует пользоваться нормативами на устройство временных крепей при постоянной арочной металлической крепи.

В качестве временной крепи при постоянных штанговых крепях предусмотрена установка ремонтин под обапол по нормативам таблиц 35-181 и 35-280 с поправочными коэффициентами к затратам труда – 0,8 и к нормам расхода материалов – 0,5.

В случаях, когда в качестве временной крепи используется штанговая крепь, расходы на ее установку следует определять по нормативам на устройство постоянной штанговой крепи.

1.28. При применении в вертикальных стволах металлических каркасов обычные временные крепи не применяются. Для определения расходов на бетонирование стволов при наличии каркасов следует пользоваться нормативами на устройство постоянной бетонной крепи с применением поправочных коэффициентов, приведенных в п. 46 таблицы 7 (для учета условий бетонирования при наличии арматуры).

1.29. В нормативах на прохождение и крепление горизонтальных, наклонных стволов и выработок учтены расходы на подбивку и перестановку предохранительных крепей, на устройство и разборку подмостей, осуществляемые в процессе производства работ. Расходы на заготовку, доставку и расход материалов на эти крепи и подмости учтены нормами на временное крепление.

1.30. Расходы на установку промежуточных (средних) стоек, «лежней» и «прогонов» в деревянных рамных крепях полного дверного оклада (при наличии обоснования в проектной документации объекта строительства) следует определять по нормативам на установку ремонтин.

1.31. Расходы на возведение постоянных металлобетонных крепей следует определять по нормативам на установку металлических арок и на укладку бетона в стены, своды и обратные своды с применением поправочных коэффициентов по таблице 7 (для учета условий бетонирования при наличии арматуры).

1.32. Нормативы на постоянное крепление выработок с обратным сводом не учитывают закладку обратного свода. Расходы на закладку обратного свода бетоном следует определять дополнительно по нормативам на укладку путевого бетона, а в случаях использования для этих целей бутового камня или породы – по соответствующим нормативам на эти работы.

1.33. В нормативах на установку арматуры ее сорт и диаметр не указаны, их следует принимать по проектной документации объекта строительства и учитывать непосредственно при составлении смет.

1.34. Расходы на устройство временного и постоянного крепления штолен, временного крепления наклонных стволов следует определять по соответствующим нормативам на устройство крепления горизонтальных и наклонных выработок.

1.35. Нормативы на бетонирование стен в горизонтальных выработках могут использоваться для определения расходов на бетонирование подземных колодцев и «утюгов» в сопряжениях выработок.

1.36. Расход бетона для нормативов таблиц 35-229, 35-234 – 35-238 следует принимать по таблице 8.

1.37. Нормативы на армирование стволов могут использоваться для определения расходов на армирование башенных металлических и железобетонных копров, а также на установку в зумпфовой части ствола рам и балок под подъемные сосуды, рудничных станков и балок под качающиеся площадки и кулаки, рам и балок для натяжения канатов, балок перекрытия зумпфа, на установку опор под трубопроводы и другие конструкции.

1.38. Расходы на устройство противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек следует определять по нормативам:

на разработку врубов для устройства перемычек (прохождение);

на устройство противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек (крепление).

В нормах не предусмотрен запас материалов, складируемых у арок и используемых для закладки проемов. Объем этих материалов определяется проектной документации объекта строительства.

1.39. Расходы на устройство фундаментов под стены сопряжений вертикальных стволов, загрузочных камер и других приствольных камер, и выработок следует определять по соответствующим нормативам на разработку котлованов и бетонирование фундаментов под стены наклонных выработок с углами наклона 13–30 градусов.

1.40. В нормативах на разработку котлованов для фундаментов под оборудование не учтены расходы на забивку посада и установку временной крепи. Расходы на эти виды работ следует определять по соответствующим нормативам и учитывать дополнительно.

1.41. В нормативах на укладку рельсовых путей в наклонных выработках с углами наклона до 13 градусов не учтена работа отбойных молотков на долбление лунок под шпалы в выработках с углами наклона от 11 до 13 градусов. Количество машино-часов работы отбойных молотков в этом случае следует принимать по нормам на укладку рельсовых путей для выработок с углами наклона 13–30 градусов с поправочным коэффициентом 0,91.

Расходы на устройство рельсовых путей, по навеске и снятию вентиляционных труб в наклонных выработках с углами наклона 35 градусов и выше следует определять по нормативам для выработок с углами наклона 13–30 градусов с учетом поправочных коэффициентов, приведенных в пп. 70, 71 таблицы 7.

1.42. В нормативах на укладку 1 км временных рельсовых путей учтено устройство двух стрелочных переводов. Дополнительные стрелочные переводы, необходимость в которых обоснована проектной документации объекта строительства, следует определять по нормативам на укладку и снятие временных стрелочных переводов.

1.43. Расходы на укладку временных рельсовых путей допускается учитывать в смете при определении стоимости проходки выработок:

без постоянных путей;

с постоянными путями на бетонном основании;

с постоянными путями при условиях, специально оговоренных в ПОС или ППР;

с обратным сводом;

при наличии в почве пучащих пород.

1.44. Расходы на прохождение водоотливных канавок сечением 0,3 м2 и более следует определять по нормативам на разработку котлованов для фундаментов под оборудование, а расходы на крепление этих канавок – по нормативам на бетонирование кабельных каналов.

1.45. Нормы на прохождение водоотливных канавок и колодцев взрывным способом приведены для шахт, не опасных по газу или пыли. Для шахт, опасных по газу или пыли, следует принимать указанные нормы с заменого расхода аммонита № 6 ЖВ на АП-5ЖВ и корректировкой расхода аммонита с учетом коэффициентов:

а) 1,14 – при крепости пород f = 4–6;

б) 1,33 – при крепости пород f = 7–20.

1.46. При определении расходов на крепление водоотливных канавок сборным железобетоном в наклонных выработках с углами наклона 13–30 градусов следует принимать нормативы для аналогичного крепления в выработках с углами наклона до 13 градусов с поправочным коэффициентом к затратам труда – 1,10.

1.47. Нормативы на устройство опорных венцов, разрезных печей и просек, дренажных канав и колодцев являются комплексными, т.е. учитывают расходы на прохождение и крепление.

1.48. В нормативах на навеску вентиляционных гибких трубопроводов учтен расход материалов с учетом 3-кратной оборачиваемости полихлорвиниловых и 2-кратной оборачиваемости прорезиненных труб, исходя из срока их службы и средней продолжительности прохождения тупиковых выработок.

В исключительных случаях, при соответствующих обоснованиях, когда трубопроводы могут использоваться только с однократной или двукратной оборачиваемостью, нормы расхода материалов следует принимать с поправочными коэффициентами, приведенными в пп. 58, 59 таблицы 7.

1.49. В нормативах на устройство крепи из торкретбетона учтена толщина торкретного слоя 20 мм. При увеличении или уменьшении толщины слоя к этим нормативам следует применять поправочный коэффициент, определяемый путем отношения проектной толщины слоя в мм к толщине, предусмотренной в нормах (20 мм).

1.50. В нормативах на крепление наклонных выработок железобетонными стойками с шарнирно-подвесными верхняками не предусмотрен расход ресурсов на установку деревянных распорок, которые необходимо включать дополнительно по соответствующим нормам в объеме, определенном проектной документацией объекта строительства и указанном в спецификациях к чертежам типовых сечений выработок.

1.51. В нормативах на сооружение одинарных кейль-кранцев предусмотрены расходы на установку тюбинговых колец наращивания, пикотаж водоупорного венца, заполнение затюбингового пространства бетоном и раствором.

В нормативах на сооружение двойных кейль-кранцев предусмотрены расходы на выполнение тех же работ, что и в одинарных с добавлением расходов на установку второго опорного кольца.

1.52. Расходы на разборку тампонажных подушек буровзрывным способом следует определять по нормативам на прохождение стволов обычным способом в породах с коэффициентом крепости 4–6.

1.53. Расходы на разбуривание цементных пробок в скважинах следует определять по таблице 35-436 и учитывать дополнительно.

1.54. В нормативах на приготовление тампонажных растворов (таблицы 
35-439 – 35-442) предусмотрен расход хлористого кальция. При замене хлористого кальция жидким стеклом из указанных таблиц следует исключить расход хлористого кальция, заменив его на жидкое стекло в объеме 5 % от массы цемента.

1.55. Стоимость чугунных тюбингов следует определять непосредственно в сметах на основании расхода, указанного в таблицах или на основании проектных данных.

Указания к разделу 03

1.56. В нормативах предусмотрены следующие условия производства буровых работ:

бурение скважин роторными установками;

одновременная работа двух буровых установок;

применение долот диаметром 190 мм;

извлечение обсадных труб и установка кондуктора (трубы с муфтовыми соединениями) наружным диаметром труб 219 мм;

свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при наружном диаметре труб 168–219 мм.

Для других условий производства работ к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 7.

1.57. В нормативах категория крепости пород указана по показателю буримости (таблица 5).

1.58. Расходы на разбуривание цементных пробок следует принимать по нормативам на бурение пород IV категории по буримости.

1.59. Нормы расхода глины и воды при бурении скважин в зависимости от вида промывочной жидкости следует принимать по данным, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование материалов | Единица измерения | Нормы расхода глины и воды на 100 м скважин для всех месторождений и районов с аналогичными геологическими условиями бурения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При диаметре долот, мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 190 | 214 | 243 | 295 | 320 | 394 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Растворы из бентонитовых глин |  |  |  |  |  |  |  |
| Глина | м3 | 0,56 | 0,68 | 0,88 | 1,36 | 1,72 | 2,6 |
| Вода | м3 | 14,8 | 18 | 23,8 | 36 | 45,6 | 68,9 |
| 2. Растворы из комковых глин |  |  |  |  |  |  |  |
| Глина | м3 | 3,5 | 4,25 | 5,5 | 8,5 | 10,8 | 16,3 |
| Вода | м3 | 11,6 | 14,1 | 18,3 | 28,2 | 35,7 | 54 |

Расход сухого углещелочного реагента следует принимать в размере 2 % от объема глинистого раствора или 20 % от сухой массы бентонитовой глины, а другие химреагенты принимать по данным проекта.

1.60. В случаях промывки скважин водой расход ее на 100 м бурения следует принимать при глубине скважины:

до 100 м – 223 м3;

более 100 до 400 м – 308 м3;

более 400 до 500 м – 430 м3.

При этом к норме времени эксплуатации глинорастворных узлов следует применять коэффициент 0,4.

1.61. Нормы расхода цементного раствора для цементации затрубного пространства, при установке кондуктора (таблица 35-450), следует принимать по таблице 4.

Нормы на 100 м колонны

Таблица 4

| Наименование | Единица измерения | Установка кондуктора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-го |  | 2-го |  |
|  |  | Наружным диаметром |  |  |  |
|  |  | 219 | 245 | 324 | 245 |
|  |  | Диаметр бурения |  |  |  |
|  |  | 295 | 320 | 394 | 295 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цементный раствор | м3 | 0,39 | 0,6 | 0,5 | 0,25 |

1.62. Классификация грунтов и пород по буримости для вращательного механического бурения скважин, предусмотренная в нормах раздела 03, приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Категория грунтов по Сборнику ЕНиР-14 | Типичные представители грунтов и пород для каждой категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Торф и растительный слой без корней. Рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня. Ил влажный и иловатые грунты. Суглинки лессовидные, трепел, мел слабый |
| II | Торф и растительный слой с корнями с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки или щебня. Пески плотные. Суглинок плотный. Лесс. Мергель рыхлый – плывуны. Лед. Глина средней плотности (ленточные и пластичные). Мел, сажи. Диатомит. Каменная соль (галит). Железная руда охристая. Нацело каолинизированные продукты выветривания изверженных и метаморфизованных пород |
| Ш | Суглинки и супеси с примесью свыше 20 % мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Лесс плотный. Дресва. Глины: с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, плотные мергелистые, загипсованные, песчанистые. Алевролиты глинистые слабосцементированные. Песчаники слабосцементированные глинистым и известковым цементом. Мергель. Известняк – ракушечник. Мел плотный. Магнезит. Гипс: тонкокристаллический, выветрелый. Каменный уголь слабый, бурый уголь. Сланцы: тальковые, разрушенные всех разновидностей. Марганцевая руда. Железная руда скисленная, рыхлая. Бокситы глинистые |
| IV | Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород. Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты плотные, глинистые. Песчаники глинистые. Мергель плотный. Неплотные: известняки и доломиты. Магнезит плотный. Пористые: известняки, туфы. Опоки глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрит. Калийные соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий. Каолин (первичный). Сланцы: глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые. Серпентиниты (змеевики) сильно выветрелые и оталькованные. Неплотные: скарны хлоритового и амфиболслюдистого состава. Аппатит кристаллический. Мартитовые и им подобные руды сильно выветрелые. Железная руда мягкая, вязкая. Бокситы глинистые |
| V | Галечно-щебенистые грунты. Галечник мерзлый, связанный глинистым или песчано-глинистым материалом с ледяными прослойками. Мерзлые: песок крупнозернистый, дресва, ил, плотные глины песчанистые. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Алевролиты. Аргиллиты. Глины аргиллитоподобные, весьма плотные, сильно песчанистые. Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе. Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые. Ангидрит весьма плотный. Опоки пористые выветрелые. Каменный уголь твердый антрацит. Фосфориты желковатые. Сланцы: глинисто-слюдяные, слюдяные тальково-хлоритовые, хлоритовые, хлорито-глинистые, серицитовые. Серпентиниты (змеевики). Выветрелые: альбитофиры, кератофиры. Туфы серпентинизированные, вулканические. Дуниты, затронутые выветриванием. Кимберлиты брекчиевидные. Мартитовые и им подобные руды неплотные |

Продолжение таблицы 5

| Категория грунтов по Сборнику ЕНиР-14 | Типичные представители грунтов и пород для каждой категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| VI | Ангидриты плотные, загрязненные туфогенным материалом. Глины плотные мерзлые. Глины плотные с прослоями доломита и сидеритов. Конгломерат осадочных пород на известковом цементе. Песчаники: полевошпатовые, кварцево-известковые. Алевролиты с включением кварца. Известняки: плотные доломитизированные скарнированные. Доломиты плотные. Опоки. Сланцы: глинистые, кварцево-серицитовые, кварцево-хлорито-серицитовые кровельные. Хлоритизированные и рассланцованные: альбитофиры, порфириты, габбро. Аргиллиты слабо окремненные. Дуниты, не затронутые выветриванием. Перидотиты, затронутые выветриванием. Амфиболиты. Пироксениты крупнокристаллические. Талькокарбонатные породы. Апатиты. Скарны эпидотокальцитовые. Колчедан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые. Гематито-мартитовые руды. Сидериты |
| VII | Аргиллиты окремненные. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник). Щебень мелкий без валунов. Конгломераты с галькой (до 50 %) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Конгломераты осадочных пород на известковистом цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты весьма плотные. Окварцованные: полевошпатовые песчаники, известняки. Каолин агальматолитовый. Опоки крепкие плотные. Фосфоритовая плита. Сланцы слабо окремненные, амфиболмагнетитовые, куммингтонитовые, роговообманковые, хлоритороговообманковые. Слаборассланцеванные: альбитофириты, кератофириты, порфиры, порфириты, диабазовые туфы. Затронутые выветриванием: порфиры, порфириты и среднезернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, диориты, габбро и другие извержения породы. Пироксениты, пироксениты рудные. Кимберлиты базальтовидные. Скарны кальцитосодержащие авгитогранатовые. Кварциты пористые трещиноватые, ноздреватые охристые. Бурые железняки ноздреватые пористые, хромиты, сульфидные руды. Мартито-сидеритовые и гематитовые руды. Амфибол-магнетитовые руды |
| VIII | Аргиллиты кремнистые. Конгломераты изверженных пород на известковом цементе. Доломиты окварцованные. Окремненные: известники и доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные кварцево-хлоритовые, кварцево-серицитовые, кварцево-хлорито-эпидотовые слюдяные. Гнейсы. Среднезернистые алибитофиры и кератофиры. Базальты выветрелые. Диабазы. Порфиры и порфириты. Андезиты. Диориты, не затронутые выветриванием. Лабраториты. Перидориты. Мелкозернистые, затронутые выветриванием, граниты, сиениты, габбро. Затронутые выветриванием: гранито-гнейсы, пегматиты, кварцево-турмалиновые породы. Скарны крупно- и среднезернистые и кристаллические, авгито-эпидотовые. Эпидозиты. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Гидрогематитовые руды плотные. Кварциты: гематитовые, магнетитовые, колчедан плотный. Бокситы диаспоровые |
| IX | Базальты, не затронутые выветриванием. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Кремнистые: песчаники, известняки. Доломиты кремнистые. Фосфориты пластовые, окремненные. Сланцы кремнистые. Кварциты: магнетитовые и гематитовые, тонкополосчатые, плотные мартито-магнетитовые, роговики альфибол-магнетитовые и серицитизированные, альбитофириты и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические. Туфы окремненные ороговикованные, затронутые выветриванием, микариты, микрограниты. Крупно- и среднезернистые: граниты, гранитогнейсы, гранодиориты. Сиениты. Габбропориты. Пегматиты. Березиты. Скарны мелкокристаллические: авгито-эпидото-гранатовые, датолито-гранато-геденбергитовые. Скарны крупнозернистые гранатовые. Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые породы, не затронутые выветриванием. Бурые железняки плотные. Кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты плотные |
| X | Валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизованных пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфатно-кремнистые породы. Кварциты неравномерно-мелкозернистые. Роговики с вкраплением сульфидов. Кварцевые: альбитофиры и кератофиры. Липариты. Мелкозернистые: граниты, гранито-гнейсы и гранодиориты. Микрограниты. Пегматиты. Пегматиты плотные, сильно кварцевые. Скарны мелкозернистые: гранатовые, датолитогранатовые. Магнетитовые и мартитовые руды, плотные с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные и ороговикованные. Кварц жильный. Порфириты сильно окварцеванные и ороговикованные |

Продолжение таблицы 5

| Категория грунтов по Сборнику ЕНиР-14 | Типичные представители грунтов и пород для каждой категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| XI | Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные. Джеспилиты, не затронутые выветриванием. Сланцы яшмовидные кремнистые. Кварциты. Роговики железистые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые породы. Джеспилиты гематито-мартитовые и гематито-магнетитовые |
| XII | Совершенно не затронутые выветриванием монолитно-сливные: джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты, эгириновые и корундовые породы |

1.63. Распределение грунтов и пород по группам в зависимости от устойчивости, предусмотренное в нормах раздела 03, приведено в таблице 6.

Таблица 6

| Группа устойчивости грунтов и пород | Наименование и характеристика грунтов и пород |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Устойчивые | Грунты и породы слоистого, обломочного и кристаллического сложения на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, доломиты, мрамор, граниты, габбро, диабазы и т.п., глинистые и песчано-глинистые грунты и породы. Грунты и породы слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти известковым цементом: сланцы глинистые, конгломераты, брекчии, мергели и туфы |
| II. Неустойчивые | Песчано-глинистые грунты и породы, насыщенные водой: плывучие пески и плывуны, разжиженные грунты. Разбухшие грунты и породы: глины, мел, гипс и т.п. Грунты и породы, представляющие собой скопление отдельных зерен и обломков без сцепления между собой: рыхлые горные грунты и породы, галька, щебень, гравий, пески. Валунные отложения. Разбитые трещинами грунты и породы I группы |

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Общие правила

2.1. Объемы работ следует определять в измерителях, принятых в таблицах норм.

Измеритель в нормах на прохождение и временное крепление горных выработок принят на 100 м3 в плотном теле по наружному очертанию конструкции постоянных крепей (в проходке).

2.2. Параметры горных выработок в проходке и объемы крепей следует принимать по проектной документации объекта строительства согласно п. 1.13 Технической части без учета допустимых отклонений.

2.3. Массу стальных конструкций следует принимать с учетом массы всех входящих в конструкции деталей, элементов расклинки и наплавленного металла.

Вертикальные стволы

2.4. Проектный объем работ Vпр на прохождение 1 м ствола определяется по формуле:

для стволов круглого сечения:

| Vпр = |  х Dпр х Dпр | , м3 | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

где    Dпр – проектный диаметр ствола в проходке, м.

2.5. Проектный объем бетонной крепи Vкр определяется по формуле:

| Vкр =  х (Dсв + Т) х Т х h, м3 | (2) |
| --- | --- |

где    Dсв – проектный диаметр ствола в свету, м;

Т – проектная толщина крепи, м;

h – высота бетонной крепи, м.

При устройстве опорных венцов объем бетонной крепи на их возведение следует определять за пределами контура поперечного сечения ствола в проходке.

2.6. Проектные объемы штанговых крепей, крепей из набрызгбетона и железобетонных тюбингов следует принимать по типовым сечениям горных выработок и рабочим чертежам.

2.7. Расход труб стальных 154/168 мм, хомутов, полосового железа и строительных болтов в нормах на крепление вертикальных стволов бетоном с использованием секционной опалубки, набрызгбетоном, на сооружение кейль-кранцев, на заполнение затюбингового пространства в стволах бетоном или цементным раствором, на предварительный и последующий тампонаж в стволе принят на участке ствола в интервале до 100 м, на каждые следующие 100 м количество указанных материалов следует увеличивать путем применения к норме коэффициента:

| К = | h | , |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |

где    h – глубина ствола, м.

При определении расхода материалов на полный объем работ при глубине ствола до 600 м необходимо пользоваться формулой:

| G до 600 м = | G1 х V х (h / 100 + 1) | , | (3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 |  |  |

где    G до 600 м – расход материалов;

G1 – расход материалов, приведенный в нормах соответствующих таблиц;

V – проектный объем бетона на всю глубину ствола, м3.

Для случаев глубины ствола более 600 м расход материалов на полный объем работ следует определять по формуле:

| G свыше 600 м = G до 600 м х K, | (4) |
| --- | --- |

| где K = | h | . |
| --- | --- | --- |
|  | 600 |  |

2.8. Расход секционной металлической опалубки в нормах учтен исходя из расчета бетонирования 400 м ствола.

При промежуточных значениях участков бетонирования ствола от 50 до 350 м расход секционной опалубки, приведенный в нормах, корректируется путем применения коэффициента:

| К = | H | , |
| --- | --- | --- |
|  | H1 |  |

где    H – расчетная величина участка ствола (400 м);

H1 – фактическая величина участка ствола в пределах 50–350 м.

При промежуточных значениях в пределах до 50 м норму расхода опалубки не корректировать.

Горизонтальные и наклонные выработки

2.9. Проектный объем работ Vпр на прохождение горизонтальной или наклонной выработки постоянного сечения определяется по формуле:

| Vпр = Sпр х L, м3 | (5) |
| --- | --- |

где   Sпр – площадь сечения выработки в проходе без учета площади водоотливных и дренажных канав, м2;

L – длина выработки, м.

Проектный объем работ Vпр на прохождение выработки переменного сечения (сложные камеры и сопряжения различного рода выработок) определяется по формуле:

| Vпр = | Sпр мах + Sпр мin | х L, м3 | (6) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

где   Sпр мах – максимальная площадь сечения выработки в проходке, м2;

Sпр мin – минимальная площадь сечения выработки в проходке, м2.

Площадь сечения выработки в проходке определяется по формулам:

а) прямоугольного сечения:

| Sпр = Bпр х hпр, м2 | (7) |
| --- | --- |

б) трапециевидного сечения:

| Sпр = | Lпр1 + Lпр2 | х hпр, м2 | (8) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

в) сводчатого сечения:

| Sпр = Bпр х hст + Sсвода пр, м2 | (9) |
| --- | --- |

г) круглого сечения:

| Sпр = |  х Dпр х Dпр | , м2 | (10) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

где    Bпр – ширина выработки в проходке, м;

Hст – высота стен выработки в проходке (от пяты свода до основания фундамента стены), м;

Hпр – высота выработки в проходке, м;

Lпр1, Lпр2 – ширина в проходке, соответственно, верхнего и нижнего оснований выработки трапециевидного сечения, м;

Sсвода пр – площадь сечения выработки в проходке в пределах свода, м2;

Dпр – диаметр выработки в проходке, м.

Площадь сечения свода в проходке определяется по формулам:

а) коробового свода:

| Sсвода пр = 0,26 х Bпр2, м2; | (11) |
| --- | --- |

б) полуциркульного свода:

| Sсвода пр = 0,39 х Bпр2, м2; | (12) |
| --- | --- |

в) обратного свода:

| Sобр. свода пр = 2/3 х Bпр х hобр. св. пр, м2. | (13) |
| --- | --- |

Высота свода в проходке определяется по формулам:

а) коробового свода:

| hпр = Bпр / 3, м; | (14) |
| --- | --- |

б) полуциркульного свода:

| hпр = Bпр / 2, м; | (15) |
| --- | --- |

в) обратного свода:

| hобр. св. пр = Bпр / 6, м. | (16) |
| --- | --- |

2.10. Проектные объемы постоянных каменных и рамных крепей следует определять по типовым сечениям горных выработок или рабочим чертежам.

При наличии в сечении выработки пород различной крепости объемы работ по прохождению и креплению следует определять с учетом порядка применения норм, определенного пп. 1.9 и 2.2 Технической части настоящего Сборника.

2.11. Объемы укладки временных рельсовых путей следует определять без учета разминовок у забоев выработки.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

Таблица 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прохождение вертикальных стволов, их сопряжений, бункеров и загрузочных камер, камер дробильных установок, питателей и транспорта, устройство опорных венцов отбойными молотками: при крепости пород до f = 10/ при крепости пород >f = 10 | Глубина, м: |  |  |  |
|  |  | от 150 до 300 | 1,08 1,04 | 1,11 | – |
| 2. | То же | св. 300 до 500 | 1,12 1,06 | 1,18 | – |
| 3. | » | св. 500 до 700 | 1,18 1,09 | 1,25 | – |
| 4. | » | св. 700 до 1000 | 1,30 1,15 | 1,43 | – |
| 5. | » | св. 1000 до 1300 | 1,36 1,18 | 1,45 | – |
| 6. | » | св. 1300 | 1,4 1,2 | 1,5 – | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Крепление вертикальных стволов, их сопряжений, бункеров и загрузочных камер, устройство опорных венцов | Глубина, м: |  |  |  |
|  |  | св. 150 | 1,03 | – | – |
|  |  | до 300 |  |  |  |
| 8. | То же | св. 300 | 1,08 | – | – |
|  |  | до 500 |  |  |  |
| 9. | Крепление вертикальных стволов, их сопряжений, бункеров и загрузочных камер, устройство опорных венцов | св. 500 | 1,13 | – | – |
|  |  | до 700 |  |  |  |
| 10. | То же | св. 700 | 1,18 | – | – |
|  |  | до 1000 |  |  |  |
| 11. | » | св. 1000 | 1,20 | – | – |
|  |  | до 1300 |  |  |  |
| 12. | » | св. 1300 | 1,23 | – | – |
| 13. | Армирование стволов | св. 150 | 1,05 | – | – |
|  |  | до 300 |  |  |  |
| 14. | То же | св. 300 | 1,1 | – | – |
|  |  | до 500 |  |  |  |
| 15. | » | св. 500 | 1,16 | – | – |
|  |  | до 700 |  |  |  |
| 16. | » | св. 700 | 1,22 | – | – |
|  |  | до 1000 |  |  |  |
| 17. | » | св. 1000 | 1,24 | – | – |
|  |  | до 1300 |  |  |  |
| 18. | То же | св. 1300 | 1,27 | – | – |
| 19. | Все виды работ, выполняемые специальными способами | св. 150 | 1,04 | – | – |
|  |  | до 300 |  |  |  |
| 20. | То же | св. 300 | 1,09 | – | – |
|  |  | до 500 |  |  |  |
| 21. | » | св. 500 | 1,15 | – | – |
|  |  | до 700 |  |  |  |
| 22. | » | св. 700 | 1,17 | – | – |
|  |  | до 1000 |  |  |  |
| 23. | Все виды работ, выполняемые специальными способами | св. 1000 | 1,22 | – | – |
|  |  | до 1300 |  |  |  |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | То же | св. 1300 | 1,25 | – | – |
| 25. | Прохождение наклонных стволов и выработок сверху вниз | Длина, м | 1,06 | 1,11 | – |
|  |  | св. 150 |  |  |  |
|  |  | до 300 |  |  |  |
| 26. | То же | св. 300 | 1,10 | 1,18 | – |
|  |  | до 500 |  |  |  |
| 27. | » | св. 500 | 1,15 | 1,25 | – |
| 28. | Прохождение наклонных стволов способом искусственного замораживания пород | св. 150 | 1,08 | – | – |
|  |  | до 300 |  |  |  |
| 29. | То же | св. 300 | 1,12 | – | – |
|  |  | до 500 |  |  |  |
| 30. | » | св. 500 | 1,17 | – | – |
| 31. | Прохождение наклонных выработок снизу вверх | Длина скреперования, м: |  |  |  |
|  |  | св. 30 до 100 | 1,06 | 1,21 (скреперный комплекс) | – |
| 32. | То же | св. 100 | 1,11 | 1,43 | – |
|  |  | до 180 |  | (то же) |  |
| 33. | Прохождение и крепление вертикальных и наклонных стволов, камер дробильных установок, питателей и транспортера, загрузочных камер, устройство опорных венцов | Приток воды у рабочего места, м3/час |  |  |  |
|  |  | от 6 до 13 | 1,08 | 1,11 | – |
|  |  | – |  |  |  |
| 34. | То же | св. 13 до 20 | 1,20 | 1,25 | – |
| 35. | » | св. 20 | 1,26 | 1,33 | – |
| 36. | Все виды работ, кроме указанных в п. 33 | Выделение воды из почвы | 1,04 | 1,05 | – |
| 37. | То же | Капеж прерывающимися струями | 1,09 | 1,11 | – |
| 38. | » | Капеж непрерывающимися струями | 1,22 | 1,25 | – |
| 39. | Все виды работ | Забои опасные по внезапным выбросам угля, породы, газа: |  |  | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | а) технологические перерывы, связанные с обнаружением угрожающих признаков и вывод проходчиков в связи с сотрясательными взрывами в этих забоях | 1,10 | 1,11 |  |
|  |  | б) вывод проходчиков из забоев, ближайших к забоям с сотрясательным взрыванием | 1,08 | 1,09 | – |
| 40. | Все виды работ | При условии использования подъема действующей шахты | 1,05 | 1,05 | – |
| 41. | Все виды работ | При условии использования подъема и магистральных транспортных линий действующей шахты | 1,12 | 1,13 | – |
| 42. | Долбление лунок под расстрелы в стволах | Заводные лунки | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 43. | Крепление горизонтальных и наклонных выработок и их сопряжений: |  |  |  |  |
|  | а) блочные крепи | На закруглениях | 1,07 | 1,18 | – |
|  | б) деревянные рамные крепи | То же | 1,09 | 1,18 | – |
|  | в) все виды крепей, кроме указанных в п. 43а и п. 43б | То же | 1,16 | 1,18 | – |
| 44. | Крепление наклонных стволов, пройденных способом искусственного замораживания пород: |  |  |  |  |
|  | а) арочная и анкерная крепи | На закруглении | 1,15 | – | – |
|  | б) крепи из бетона при катучей опалубке и подаче бетона бетоноукладчиком | То же | 1,09 | – | – |
|  | в) то же, без бетоноукладчика | То же | 1,18 | – | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | г) крепи из чугунных тюбингов | То же | 1,12 | – | – |
| 45. | Крепление бетоном устьев вертикальных стволов | При наличии арматуры | 1,08 | 1,25 | – |
| 46. | То же, вертикальных стволов | То же | 1,04 | 1,25 | – |
| 47. | То же, камер и протяженных выработок | То же | 1,11 | 1,25 | – |
| 48. | Крепление стволов бетоном с применением секционной опалубки | Спуск бетона по двум бетоноводам | 0,70 | – | – |
| 49. | Прохождение горизонтальных и наклонных выработок взрывспособом | Расширение выработок взрывным способом | 0,85 | – | – |
| 50. | Прохождение выработок по углю с F = 1,5 | а) При выемке песка мощностью свыше 0,75 м б) при наличии породных прослоек, отбираемых вручную, суммарной мощностью породных прослоек и ложной кровли, см: | 0,92 | – | – |
|  |  | до 15 | 1,03 | – | – |
|  |  | св. 15 до 30 | 1,07 | – | – |
|  |  | св. 30 | 1,10 | – | – |
| 51. | Прохождение камер | Сложная конфигурация | 1,26 | – | – |
| 52. | Крепление горизонтальных и наклонных выработок и их сопряжений: | Высота выработки в проходке более 3,5 м |  |  |  |
|  | а) бетонные стены и своды |  | 1,02 | – | – |
|  | б) укладка верхняков на стены выработок |  | 1,05 | – | – |
|  | в) затяжка боков и кровли сеткой |  | 1,05 | – | – |
|  | г) то же, другими видами затяжки |  | 1,03 | – | – |
| 53. | Прохождение выработок по углю с коэффициентом крепости 1,5: |  |  |  |  |
|  | а) прохождение наклонных выработок более 30 град.: сверху вниз | Крепкий уголь и антрацит с F = 2 | 1,03 | 1,22 | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | б) прохождение выработок, кроме указанных в п. 53а | То же | 1,07 | 1,22 | – |
| 54. | Укладка постоянных рельсовых путей на прямолинейных участках выработок | На криволинейных участках выработок | 1,11 | – | Добавить металличес-кие стяжки по проекту |
| 55. | Укладка временных рельсовых путей на прямолинейных участках выработок | На криволинейных участках выработок | 1,15 | – | То же |
| 56. | Укладка одноколейных рельсовых путей | Укладка двухколейных рельсовых путей | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 57. | Укладка одинарных съездов | Укладка перекрестного съезда | 2,00 | 2,00 | 2,00 (кроме брусьев переводных) |
| 58. | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб с 3-кратной оборачиваемостью | Оборачиваемость труб: |  |  |  |
|  |  | однократная | 1,05 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | двухкратная | 1,02 | 1,50 | 1,50 |
| 59. | То же, из прорезиненной ткани «чефер» при 2-кратной оборачиваемости | Оборачиваемость труб: |  |  |  |
|  |  | однократная | 1,05 | 2,00 | 2,00 |
| 60. | Прохождение вертикальных стволов в замороженных породах отбойными молотками | Разделка опорного башмака за контуром крепи ствола отбойными молотками | 1,25 | 1,25 | – |
| 61. | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами в замороженных породах с погрузкой породы непосредственно в бадьи | Погрузка в бадьи, установленные на платформе, с откаткой и подкаткой до 10 м | 0,90 | – | – |
| 62. | Крепление вертикальных стволов чугунными тюбингами с установкой свинцовых прокладок: |  |  |  |  |
|  | а) сооружение опорных комплексов | Без установки свинцовых прокладок | 0,79 | – | Исключить свинцовые прокладки |
|  | б) наращивание кладки тюбингов | то же | 0,72 | – | – |
|  | в) сооружение нижнего пикетажного кольца | то же | 0,96 | – | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63. | Бурение скважин роторным способом | Турбинный способ бурения | 0,76 | 0,76 (добавить турбобур с расходом маш.час, принятым для грязевых насосов) |  |
| 64. | Бурение скважин двумя буровыми установками | Одновременная работа буровых установок: |  |  |  |
|  |  | а) одной | 1,14 | 2,00 (к глинорастворному комплексу) |  |
|  |  | б) трех | 0,83 | 0,67 (то же) |  |
|  |  | в) четырех | 0,81 | 0,5 (то же) |  |
|  |  | г) пяти-шести | 0,80 | 0,37 (то же) |  |
| 65. | Бурение скважин диаметром долота 190 мм | Диаметр долота, мм, |  |  |  |
|  |  | до: |  |  |  |
|  |  | а) 125 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | б) 148 | 0,90 | 0,90 | 0,75 |
|  |  | в) 190 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | г) 214 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  | д) 243 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | е) 295 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  |  | ж) 320 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  |  | з) 394 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  |  |  |  |  | (к долотам коэффи-циенты, не применяют-ся) |
| 66. | Установка кондуктора наружным диаметром труб 219 мм | Наружный диаметр труб, мм: |  |  |  |
|  |  | а) 245 | – | – | 1,11 |
|  |  | б) 325 | 1,36 | 1,40 | 1,80 |
| 67. | Извлечение обсадных труб наружным диаметром труб 219 мм | Наружный диаметр труб, мм: |  |  |  |
|  |  | 325 | 1,40 | 1,40 | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68. | Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большого диаметра 168–219 мм | Диаметр труб, мм: |  |  |  |
|  |  | 245-325 | 1,33 | 1,33 | – |
| 69. | Применение норм на общестроительные работы | В подземных условиях: |  |  |  |
|  |  | а) шахт угольной (сланцевой) промышленности | 1,12 | 1,14 | – |
|  |  | б) рудников черной и цветной металлургии, предприятий по добыче асбеста и графита | 1,14 | 1,14 | – |
|  |  | в) предприятий по добыче флюсов, закладочных и других нерудных материалов для основного производства | 1,14 | 1,14 | – |
|  |  | г) нефтешахт, асфальтитовых и озокеритовых рудников | 1,14 | 1,14 | – |
| 70. | Укладка рельсовых путей в наклонных выработках 35 град. и выше |  |  | 1,07 |  |
| 71. | Навеска и снятие вентиляционных труб в наклонных выработках 35 град. и выше |  |  | 1,1 |  |
| 72. | Проходка подготовительных горных выработок сечением 8 м2 комбайнами (35-456) | Угол наклона, град. от 3 до 6 | 1,05 | 1,05 | – |
| 73. | То же | от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 74. | То же | Более 10 | 1,43 | 1,43 | – |
| 75. | То же | Радиус закругления до 35 м (на объем проходки закругления) | 1,25 | 1,25 | – |
| 76. | То же | Перегрузка руды из вагона в вагон через бункер-перегружатель | 1,11 | 1,11 | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77. | То же | Транспортирование руды в аккумулирующую камеру | 0,87 | 0,87 | – |
| 78. | То же | Прослои плотных мелкозернистых абразивных каменных солей (доломитизирован-ный песчаник) общей мощностью от 10 до 30 см | 1,12 | 1,12 | – |
| 79. | Проходка сбоек (перерубок) подготовительных горных выработок комбайнами (35-457) | Угол наклона, град. от 3 до 6 | 1,05 | 1,05 | – |
| 80. | То же | от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 81. | То же | более 10 | 1,43 | 1,43 | – |
| 82. | То же | Радиус закругления до 35 м | 1,25 | 1,25 | – |
|  |  | (на объем проходки закругления) |  |  |  |
| 83. | То же | Перегрузка руды из вагона в вагон через бункерперегружа-тель | 1,11 | 1,11 | – |
| 84. | То же | Транспортирование руды в аккумулирующую камеру | 0,87 | 0,87 | – |
| 85. | То же | Прослои плотных мелкозернистых абразивных каменных солей (доломитизирован-ный песчаник) общей мощностью от 10 до 30 см | 1,12 | 1,12 | – |
| 86. | Разделка камер разворота (ниш, камер под приводную и натяжную станции ленточных конвейеров) подготовительных горных выработок комбайнами (35-458) | Угол наклона, град. от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 87. | То же | более 10 | 1,43 | 1,43 | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 88. | То же | Радиус закругления до 35 м (на объем проходки закругления) | 1,25 | 1,25 | – |
| 89. | Разделка камер разворота (ниш, камер под приводную и натяжную станции ленточных конвейеров) подготовительных горных выработок комбайнами (35-458) | Перегрузка руды из вагона в вагон через бункер-перегружатель | 1,11 | 1,11 | – |
| 90. | То же | Транспортирование руды в аккумулирующую камеру | 0,87 | 0,87 | – |
| 91. | То же | Прослои плотных мелкозернистых абразивных каменных | 1,12 | 1,12 | – |
|  |  | солей (доломитизирован-ный песчаник) общей мощностью от 10 до 30 см |  |  |  |
| 92. | Подрубка почвы подготовительных горных выработок комбайнами (35-459) | Угол наклона, град. от 3 до 6 | 1,05 | 1,05 | – |
| 93. | То же | от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 94. | То же | более 10 | 1,43 | 1,43 | – |
| 95. | То же | Радиус закругления до 35 м (на объем проходки закругления) | 1,25 | 1,25 | – |
| 96. | То же | Перегрузка руды из вагона в вагон через бункерперегружа-тель | 1,11 | 1,11 | – |
| 97. | То же | Транспортирование руды в аккумулирующую камеру | 0,87 | 0,87 | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 98. | Подрубка почвы подготовительных горных выработок комбайнами (35-459) | Прослои плотных мелкозернистых абразивных каменных солей (доломитизирован-ный песчаник) общей мощностью от 10 до 30 см | 1,12 | 1,12 | – |
| 99. | Перегон комбайна с частичной подрубкой почвы, кровли и стенок подготовительных горных выработок (35-460) | Угол наклона, град. от 3 до 6 | 1,05 | 1,05 | – |
| 100. | То же | от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 101. | То же | Более 10 | 1,43 | 1,43 | – |
| 102. | То же | Радиус закругления до 35 м (на объем проходки закругления) | 1,25 | 1,25 | – |
| 103. | То же | Перегрузка руды из вагона в вагон через бункерперегружа-тель | 1,11 | 1,11 | – |
| 104. | Расширение подготовительных | Угол наклона, град. от 3 до 6 | 1,05 | 1,05 | – |
|  | горных выработок комбайнами (35-461, 35-462) |  |  |  |  |
| 105. | То же | от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 106. | То же | более 10 | 1,43 | 1,43 | – |
| 107. | То же | Радиус закругления до 35 м (на объем проходки закругления) | 1,25 | 1,25 | – |
| 108. | Расширение подготовительных горных выработок комбайнами (35-461, 35-462) | Перегрузка руды из вагона в вагон через бункер-перегружатель | 1,11 | 1,11 | – |
| 109. | То же | Транспортирование руды в аккумулирующую камеру | 0,87 | 0,87 | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 110. | То же | Прослои плотных мелкозернистых абразивных каменных солей (доломитизирован-ный песчаник) общей мощностью от 10 до 30 см | 1,12 | 1,12 | – |
| 111. | То же | Дополнительная разработка козырька комбайном (в кровле не отслаивается козырек) | 1,33 | 1,33 | – |
| 112. | То же | Ручная оборка козырька (в кровле не отслаивается козырек) | 1,11 | 1,11 | – |
| 113. | Зачистка подготовительных горных выработок комбайнами (35-463) | Угол наклона, град. от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 114. | То же | более 10 | 1,43 | 1,43 | – |
| 115. | То же | Радиус закругления до 35 м (на объем проходки закругления) | 1,25 | 1,25 | – |
| 116. | Зачистка подготовительных горных выработок | Перегрузка руды из вагона в вагон через бункер- | 1,11 | 1,11 | – |
|  | комбайнами (35-463) | перегружатель |  |  |  |
| 117. | Погрузка ранее отбитой руды из аккумулирующей горной выработки комбайнами (35-464) | Угол наклона, град. от 3 до 6 | 1,05 | 1,05 | – |
| 118. | То же | от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 119. | То же | более 10 | 1,43 | 1,43 | – |
| 120. | То же | Радиус закругления до 35 м (на объем проходки закругления) | 1,25 | 1,25 | – |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Виды работ (номера таблиц) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 121. | То же | Перегрузка руды из вагона в вагон через бункер-перегружатель | 1,11 | 1,11 | – |
| 122. | Перегон комплекса в пределах горизонта (35-465) | Угол наклона, град. от 6,1 до 10 | 1,18 | 1,18 | – |
| 123. | То же | более 10 | 1,43 | 1,43 | – |
| 124. | То же | Радиус закругления до 35 м (на объем проходки закругления) | 1,25 | 1,25 | – |
| 125. | Проходка подготовительных горных выработок комплексами с комбайнами (35–456 – 35–464) | Комбайн типа УРАЛ-61 | 1,11 | 1,11 | – |
| 126. | Перегон комплекса в пределах горизонта (35–465) | Комбайн типа УРАЛ-61 | 0,91 | 0,91 | – |

Расход бетона на крепление выработок для пород крепостью F = 0,4–6

Таблица 8

| Номера таблиц | Наименование видов работ | Бетон, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент крепости пород |  |
|  |  | 0,4–1,5 | 2–6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35-219 | 1. Постоянные крепи вертикальных стволов и шурфов круглого сечения и их устьев толщиной, мм: |  |  |
|  | до 300 | 120 | 129 |
|  | свыше 300 до 400 | 116 | 123 |
|  | свыше 400 до 650 | 111 | 116 |
|  | свыше 650 | 108 | 111 |
| 35-229 | 2. Постоянные крепи сопряжений вертикальных стволов |  |  |
|  | Стен толщиной, мм: |  |  |
|  | до 300 | 120 | 140 |
|  | свыше 300 до 400 | 116 | 125 |
|  | свыше 400 до 500 | 113 | 120 |
|  | Сводов толщиной, мм: |  |  |
|  | до 200 | 125 | 149 |
|  | свыше 200 до 300 | 121 | 132 |

Продолжение таблицы 8

| Номера таблиц | Наименование видов работ | Бетон, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент крепости пород |  |
|  |  | 0,4–1,5 | 2–6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | свыше 300 до 400 | 115 | 123 |
|  | Плоских перекрытий толщиной, мм: |  |  |
|  | до 250 | 126 | 147 |
|  | свыше 250 до 300 | 120 | 140 |
|  | свыше 300 до 400 | 118 | 134 |
|  | Обратных сводов толщиной, мм: |  |  |
|  | до 400 | 102 | 102 |
| 35-234, 35-235 | 3. Постоянные каменные крепи при неподвижной деревянной опалубке наклонных стволов, горизонтальных и наклонных выработок до 30 град. |  |  |
|  | Стен толщиной, мм: |  |  |
|  | до 200 | 133 | 158 |
|  | свыше 200 до 250 | 126 | 147 |
|  | свыше 250 до 300 | 120 | 140 |
|  | свыше 300 до 400 | 116 | 125 |
|  | свыше 400 мм | 114 | 122 |
|  | Сводов толщиной, мм: |  |  |
|  | свыше 170 до 300 | 120 | 132 |
|  | свыше 300 до 370 | 115 | 123 |
|  | Плоских перекрытий толщиной, мм: |  |  |
|  | до 200 | 133 | 158 |
|  | свыше 200 до 240 | 126 | 147 |
|  | свыше 240 до 280 | 120 | 140 |
|  | свыше 280 до 330 | 118 | 134 |
|  | Обратных сводов толщиной, мм: |  |  |
|  | до 300 | 102 | 102 |
| 35-236, 35-237 | 4. Постоянные каменные крепи при неподвижной деревянной опалубке наклонных стволов, горизонтальных и наклонных выработках 31–45 град. |  |  |
|  | Стен толщиной, мм: |  |  |
|  | до 200 | 133 | 158 |
|  | свыше 200 до 250 | 126 | 147 |
|  | свыше 250 до 300 | 120 | 140 |
|  | свыше 300 до 350 | 118 | 134 |
|  | Сводов толщиной, мм: |  |  |
|  | до 170 | 133 | 158 |
|  | свыше 170 до 200 | 125 | 149 |
|  | свыше 200 до 300 | 120 | 132 |
|  | свыше 300 до 370 | 115 | 123 |

Продолжение таблицы 8

| Номера таблиц | Наименование видов работ | Бетон, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент крепости пород |  |
|  |  | 0,4–1,5 | 2–6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плоских перекрытий толщиной, мм: |  |  |
|  | до 200 | 133 | 158 |
|  | свыше 200 до 240 | 126 | 147 |
|  | свыше 240 до 280 | 120 | 140 |
|  | свыше 280 до 330 | 118 | 134 |
| 35-238 | 5. Возведение крепи при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 град. |  |  |
|  | Сечением выработок в свету до 12 и свыше 12 м2 толщиной крепи, мм: |  |  |
|  | до 200 | 133 | 158 |
|  | свыше 200 до 250 | 126 | 147 |
|  | свыше 250 до 300 | 120 | 140 |
|  | свыше 300 до 400 | 118 | 134 |
|  | свыше 400 до 500 | 116 | 125 |
| 35-250 | 6. Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 |  |  |
|  | Стен толщиной, мм: |  |  |
|  | до 300 | 119 | 127 |
|  | свыше 300 до 400 | 115 | 121 |
|  | свыше 400 до 500 | 112 | 117 |
|  | Сводов толщиной, мм: |  |  |
|  | до 200 | 123 | 135 |
|  | свыше 200 до 230 | 118 | 126 |
|  | свыше 230 до 370 | 114 | 120 |
|  | Фундаментов | 116 | 123 |
|  | Стен толщиной, мм: |  |  |
|  | до 300 | 119 | 127 |
|  | свыше 300 до 400 | 115 | 121 |
|  | свыше 400 до 500 | 112 | 117 |
|  | свыше 500 до 550 | 111 | 116 |
|  | Сводов толщиной, мм: |  |  |
|  | до 200 | 123 | 135 |
|  | свыше 200 до 300 | 118 | 126 |
|  | свыше 300 до 400 | 114 | 120 |
| 35-251 | 7. Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок |  |  |
|  | Плоских перекрытий толщиной, мм: |  |  |
|  | до 250 | 122 | 133 |
|  | свыше 250 до 300 | 119 | 127 |
|  | свыше 300 до 400 | 116 | 123 |

Продолжение таблицы 8

| Номера таблиц | Наименование видов работ | Бетон, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент крепости пород |  |
|  |  | 0,4–1,5 | 2–6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обратных сводов толщиной, мм: |  |  |
|  | до 400 | 102 | 102 |
| 35-425 | 8. Заполнение бетоном пространства между тюбингами и породными стенками | Для пород крепостью 0,4-6 |  |
|  | – толщина затюбингового заполнения, мм: |  |  |
|  | 351–450 | 116 |  |
|  | 451–550 | 114 |  |
|  | 551–650 | 112 |  |
|  | свыше 650 | 111 |  |
|  | То же, и предварительной бетонной крепью |  |  |
|  | – независимо от толщины заполнения | 102 |  |
| 35-426 | 9. Заполнение цементным раствором пространства между тюбингами и породными стенками | Раствор цементный, м3 |  |
|  |  | Для пород крепостью 0,4–6 |  |
|  | – толщина затюбингового заполнения, мм: |  |  |
|  | 100 | 156 |  |
|  | 150 | 140 |  |
|  | 200 | 131 |  |