Раздел 01. Плотины, дамбы, насыпи

Таблица 36-1. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

Состав работ:

а) разравнивание грунта слоями;

б) уплотнение грунта с увлажнением;

в) разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего (нормы 3, 4);

г) устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи;

д) очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е36-1-1 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных, катками массой до 16 т (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,56 |
| М120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.ч | 3,54 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1025 |
| Е36-1-2 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных, катками массой свыше 16 т (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010314 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,29 |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,73 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,4 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,29 |
| М120712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | маш.ч | 0,73 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 1,12 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1025 |
| Е36-1-3 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных, катками массой до 16 т (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 12,27 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,69 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 12,27 |
| М120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.ч | 3,47 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1025 |
| Е36-1-4 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных, катками массой свыше 16 т (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010314 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,62 |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,28 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,62 |
| М120712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | маш.ч | 1,04 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 1,65 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1025 |

Таблица 36-2. Возведение верхней части экранов и ядер

Состав работ:

а) разравнивание грунта слоями;

б) уплотнение грунта с увлажнением;

в) разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего;

г) устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи;

д) очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е36-2-1 | Возведение верхней части экранов и ядер (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19 |
| М120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.ч | 2,23 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 1,3 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,97 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,44 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |

Таблица 36-3. Устройство понуров

Состав работ:

а) разравнивание грунта слоями;

б) уплотнение грунта с увлажнением;

в) разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего;

г) устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи;

д) очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е36-3-1 | Устройство понуров (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,87 |
| М120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.ч | 2,45 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 1,35 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,36 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,59 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |

Таблица 36-4. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду

Состав работ:

а) устройство дамб-обвалований для прудков;;

б) уплотнение грунта с увлажнением (нормы 2, 3);

в) перемещение выгруженного из автосамосвалов грунта под откос в воду;

г) устройство и содержание съездов, въездов и проездов по насыпи;

д) очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е36-4-1 | Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в естественные прудки и водоемы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |
| Е36-4-2 | Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в искусственные прудки слоями до 2 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,76 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 280 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |
| Е36-4-3 | Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в искусственные прудки слоями до 4 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,06 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 295 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |

Раздел 02. Пазухи

Таблица 36-5. Засыпка пазух

Состав работ:

а) разравнивание грунта слоями;

б) уплотнение грунта с увлажнением;

в) разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего (нормы 2, 4, 6);

г) устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи;

д) очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов (нормы 2, 4, 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е36-5-1 | Засыпка пазух объемом свыше 10000 м3 из несвязных грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,15 |
| М120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.ч | 1,49 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,85 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,43 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 0,87 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 3,77 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 8,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |
| Е36-5-2 | Засыпка пазух объемом свыше 10000 м3 из связных грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,08 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,87 |
| М120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.ч | 2,16 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 1,25 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 2,89 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,37 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 4,27 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 8,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |
| Е36-5-3 | Засыпка пазух объемом до 10000 м3 из несвязных грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,04 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 8,92 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 8,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |
| Е36-5-4 | Засыпка пазух объемом до 10000 м3 из связных грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,97 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,99 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 7,94 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 10,11 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 8,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |
| Е36-5-5 | Засыпка пазух объемом до 200 м3 из несвязных грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18,41 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 115,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |
| Е36-5-6 | Засыпка пазух объемом до 200 м3 из связных грунтов (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,65 |
| М070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 22,07 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 126,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 1010 |

Таблица 36-6. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Состав работ:

а) планировка откосов насыпей со срезкой неровностей и засыпкой впадин.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е36-6-1 | Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060203 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 5,6 |
| М060204 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 1 м3 | маш.ч | 3,71 |
| М060205 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 1,25 м3 | маш.ч | 2,86 |
| Е36-6-2 | Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,86 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,6 |
| М070104 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,1 |
| М070105 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,92 |
| Е36-6-3 | Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |