НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 37
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 37
Бетонныя i жалезабетонныя канструкцыі гідратэхнічных збудаванняў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 37
Structures of water-development works
made of concrete and reinforced concrete

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы при возведении бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.

1.2. Нормативы настоящего Сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений объектов гидроэнергетики (раздел 01), речного, рыбного хозяйства, мелиорации и водного хозяйства (раздел 02, 04). Возведение конструкций шлюзов следует нормировать по таблицам раздела 01.

1.3. Нормативы раздела 01 предназначены для объектов гидроэнергетики с общим объемом бетона и железобетона по основным сооружениям более 100 тыс. м3. При объеме бетона и железобетона до 100 тыс. м3 к нормам эксплуатации кранов следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е37-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 37-1 (норма 1)»).

1.4. В нормативах таблиц 37-1 – 37-6 предусмотрена подача бетонной смеси в блоки бетонных и железобетонных конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить блоки с насыщением арматурой до 20 кг/м3, к железобетонным – блоки с насыщением арматурой более 20 кг/м3.

1.5. В нормативах раздела 01 предусмотрена установка арматуры и опалубки на высоте до 50 м от отметки основания гидротехнических сооружений или опорной площадки в виде ранее забетонированных нижележащих блоков. При выполнении работ на высоте свыше 50 м к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.6. В нормативах таблиц 37-1, 37-2, 37-4, 37-5 предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях емкостью 4 м3. В случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях другой вместимости, к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.7. Расходы на укладку бетонной смеси в сложные блоки зданий ГЭС (блоки подгенераторных конструкций, спиральных камер, колена отсасывающей трубы, опорного конуса, а также конструкций толщиной до 2 м с частой арматурой) следует определять по нормативам таблиц 37-1 (норма 1) и 37-2 (норма 1) с применением коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.8. В нормативах таблиц 37-1 – 37-3 не учтены расходы на снятие цементной пленки с поверхности горизонтальных строительных швов. В случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусмотрено снятие пленки с поверхности горизонтальных швов, к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.9. В нормативах Таблицы 37-3 (нормы 2–3) предусмотрена подача и укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. При укладке бетонной смеси литой, самоуплотняющейся к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.10. В нормативах таблиц 37-4 и 37-5 предусмотрена укладка бетонной смеси в блоки высотой 1,5 м. При укладке бетонной смеси в блоки высотой 3 м следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.11. Расходы на укладку бетонной смеси в блоки площадью более 150 м2 при наличии конструкций, разделяющих блок на участки площадью до 150 м2 и препятствующих применению внутриблочной механизации, следует определять по нормативам таблиц 37-4 и 37-5 как для блоков до 150 м2.

1.12. При определении расходов на установку и разборку опалубки, установку арматуры, сборных железобетонных конструкций кранами, находящимися на бетоновозной эстакаде, в блоках, расположенных под эстакадой, к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.13. В нормативах таблиц 37-17 – 37-20 предусмотрен монтаж прямолинейных армосеток и простых армокаркасов с креплением соединений горизонтальной или вертикальной арматуры. При монтаже криволинейных сеток и сложных армокаркасов, а также особо сложных армокаркасов к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.14. В нормативах таблиц 37-30 и 37-31 учтены расходы на монтаж труб систем охлаждения (стояков, змеевиков, перфорированных труб) только в пределах блока бетонирования. Расходы на монтаж подводящих магистралей, а также эксплуатационные расходы на охлаждение бетона должны учитываться дополнительно в соответствии с проектной документации объекта строительства.

1.15. В нормативах Таблицы 37-33 учтены расходы на цементацию швов с площадью карт от 51 до 100 м2 в условиях подземных сооружений при незначительном капеже и слое воды под ногами не более 0,1 м. При производстве работ в условиях, отличающихся от учтенных в нормативах, применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.16. Расходы на работы по окрасочной изоляции массивов-гигантов и по заполнению их песком определяются дополнительно.

1.17. Нормативами Таблицы 37-38 предусмотрена установка анкерных плит. Расходы на установку анкерных тяг следует определять дополнительно по нормативам Сборника 39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений».

1.18. В нормативах таблиц 37-34 (норма 7), 37-36, 37-37, 37-38 (нормы 1–4), 37-39 (норма 3), 37-40, 37-42, 37-43 предусмотрено производство работ в условиях закрытой (защищенной) акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать расходы на содержание дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного плавучего средства, предусмотренного в нормативах указанных таблиц настоящего Сборника.

1.19. Нормативами Таблицы 37-73 (нормы 5, 6) и Таблицы 37-76 (нормы 3, 4) не учтены работы по устройству и разборке подмостей под опалубку. Расходы на указанные работы следует определять по соответствующим нормативам Сборника 30 «Мосты и трубы».

1.20. Нормативы раздела 01 рассчитаны исходя из норм эксплуатации машин, установленных при работе на гидроэнергетическом строительстве.

При работе на водохозяйственном и других видах строительства к нормативам раздела 01 применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

Нормативы разделов 02 и 04 рассчитаны исходя из норм эксплуатации машин, установленных при работе на других видах строительства и распространяются на все виды специализированного строительства.

1.21. Указанный в настоящем Сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.22. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.23. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 37-7 (3,4), 37-8 (1,8), 37-23, 37-24 (1,2,3,4,5,7,8,9), 37-26, 37-32 (1,2,3,6), 37-41, 37-44, 37-73, 37-74 (1,3,6,7,8,9,10,11,12,13), 37-76 | 0.4 | - |
| 37-36 |  | 1 |
| 37-33 (1,3), 37-72 (1,2,7,8) |  | 43.9 |
| 37-18 (6,7), 37-28 (1,2), 37-40, 37-72 (3,4,5,9,10,11,12,13) |  | 55.7 |
| 37-11, 37-19 (9,13), 37-20 (1,5,9,10,13,14), 37-21 (2,5,7), 37-22 (6,10,11) |  | 64.2 |
| 37-35 |  | 86.4 |
| 37-2 (2,3,4,5), 37-5 (3,4), 37-6, 37-7 (2), 37-32 (5,8) | 1.5 | - |
| 37-27 (1) |  | 34.7 |
| 37-33 (2,4) |  | 41.9 |
| 37-17 (1,6,7,8,9), 37-18 (1,2,3,8), 37-72 (6,14) |  | 56.8 |
| 37-14 (4), 37-15 (1,4), 37-18 (9,10), 37-19 (1,5,10,11,14,15), 37-20 (2,6,11,15,16), 37-21 (1,4), 37-22 (9), 37-72 (15,16) |  | 63.9 |
| 37-2 (1), 37-4 (2,3,4), 37-5 (1,2), 37-12, 37-13, 37-32 (7) | 2.5 | - |
| 37-27 (4) |  | 35.2 |
| 37-27 (2), 37-33 (5) |  | 41.2 |
| 37-17 (2,3,4), 37-27 (6,7), 37-28 (3,4) |  | 57.5 |
| 37-14 (1,2,3,5,6), 37-15 (2,3,5,6), 37-17 (10), 37-18 (4,5), 37-19 (2,3,6,7,16), 37-20 (3,7,12), 37-22 (4,5,8), 37-28 (5), 37-72 (17) |  | 63.6 |
| 37-38 (3,4) | 3.6 | 48 |
| 37-27 (5) |  | 54 |
| 37-17 (5), 37-20 (4,8), 37-28 (7) |  | 63.1 |
| 37-4 (1) | 4.5 | - |
| 37-3 (2) |  | 28.8 |
| 37-1 (3) |  | 57.8 |
| 37-19 (8), 37-28 (6) |  | 62.6 |
| 37-32 (4) | 5.5 | - |
| 37-3 (3) |  | 28 |
| 37-38 (1), 37-43 |  | 46.8 |
| 37-1 (4) |  | 57.9 |
| 37-25 (2) |  | 62.5 |
| 37-38 (2) | 6.4 | 49.6 |
| 37-1 (1), 37-27 (3) |  | 54.6 |
| 37-19 (12), 37-22 (3) |  | 64.3 |
| 37-37 | 7.6 | 32 |
| 37-22 (1,2) |  | 64.3 |
| 37-29 | 8.4 | 30.4 |
| 37-19 (4), 37-22 (7), 37-38 (5) |  | 64.6 |
| 37-33 (6) | 9.5 | 41.7 |
| 37-1 (2) |  | 57.9 |
| 37-25 (1) |  | 62.8 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 37-3 (3), 37-12, 37-13 | 0.3 | 7.4 |
| 37-6, 37-7 (1), 37-21 (1,2,4,5), 37-22 (3,4,5,6,10,11), 37-23, 37-24 (1,2,7,8,9), 37-25, 37-32 (7,8), 37-39 (2,3), 37-40, 37-44 (1), 37-74 (6,7,8,9) |  | 9.6 |
| 37-32 (6) |  | 10.2 |
| 37-1 (2,4) | 1.6 | 7.1 |
| 37-8 (7,14), 37-9 (6,12), 37-17, 37-18, 37-24 (3,4,5), 37-32 (2), 37-44 (2,3), 37-74 (11), 37-76 (4) |  | 9.7 |
| 37-32 (4) |  | 10.1 |
| 37-28 (6) | 2.5 | 6.2 |
| 37-1 (1,3), 37-3 (1,2), 37-4 (2,4), 37-5 (2,4), 37-26 |  | 7.3 |
| 37-42 (1) |  | 9 |
| 37-27 (3,5,6,7), 37-32 (3), 37-35 (1,2), 37-41, 37-44 (4), 37-72 (7), 37-73 (1,4,7), 37-76 (3) |  | 9.7 |
| 37-35 (3) |  | 10.2 |
| 37-32 (5) |  | 11.4 |
| 37-11 | 3.5 | - |
| 37-2 (2,5), 37-22 (2) |  | 7.1 |
| 37-4 (1,3), 37-5 (1,3), 37-76 (1) |  | 8.3 |
| 37-8 (3,10), 37-27 (1,2,4), 37-42 (2), 37-44 (5,6), 37-72 (1,2,3,8), 37-73 (2,8), 37-76 (2) |  | 9.7 |
| 37-30 (2) | 4.5 | 7.1 |
| 37-8 (2,4,9,11), 37-9 (2,8,10), 37-29, 37-34 (7), 37-72 (4,9,13), 37-73 (3) |  | 9.7 |
| 37-28 (5,7), 37-31 | 5.4 | 6.4 |
| 37-2 (1,4) |  | 7.2 |
| 37-7 (2), 37-8 (6,13), 37-9 (1,3,7,9,11), 37-44 (7,8), 37-72 (5,6,10,14,15,16,17) |  | 9.7 |
| 37-28 (4) | 6.4 | - |
| 37-30 (1) |  | 6.5 |
| 37-9 (5), 37-14 (1,4), 37-15 (1,4), 37-34 (4,8), 37-72 (11,12) |  | 9.7 |
| 37-8 (5,12), 37-9 (4), 37-14 (3,6), 37-15 (3,6), 37-32 (1), 37-34 (5,6), 37-36, 37-37, 37-73 (5) | 7.6 | 9.7 |
| 37-28 (1,2) | 8.5 | - |
| 37-22 (1) |  | 7.1 |
| 37-8 (1,8), 37-10, 37-14 (2,5), 37-15 (2,5), 37-43, 37-73 (6) |  | 9.7 |
| 37-28 (3) | 9.7 | - |
| 37-2 (3) |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): аппарат для газовой сварки и резки, аппарат пескоструйный, бадьи, бетоносмесители, буксиры, вибраторы, компрессоры, котлы битумные, лебедки, машины шлифовальные, насосы, преобразователи сварочные, растворосмесители, средства малой механизации, тележки, установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока), электрические печи для сушки сварочных материалов и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен, бензин-растворитель, болты, бруски, брусья, бумага оберточная, ветошь, вода, гайки, гвозди, доски, катанка из стали, керосин, кислород, контргайки, крошка резиновая, круги шлифовальные, лаки, лесоматериалы, масла, маты теплоизоляционные, пакля, проволока сварочная, прокат тонколистовой из стали, растворитель, растворы кладочные, рубероид, рукава резинотканевые напорновсасывающие, сгон стальной, скобы концевые, смесь пропана и бутана, ткань мешочная, шайба диаметром 12 мм, шпильки и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами.

2.2. Количество опалубки следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности блоков бетонирования. Для конструкций, требующих применения опалубки сложной конфигурации, количество опалубки следует определять по объему древесины в конструкции опалубки.

2.3. Массу арматуры следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и ванночек, а для верхних горизонтальных сеток – также с учетом массы поддерживающих конструкций.

2.4. Расход металлических опорных конструкций в нормативах на установку балок и плит перекрытий спиральных камер, а также на установку несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом следует определять отдельно по проектным данным.

2.5. Расход металла на крепление трехслойных опалубочных плит учтен в нормативах в полном объеме и отдельному включению в объемы работ не подлежит. Расход металла на установку армопанельных плит следует определять за исключением металла для временного крепления плит в процессе сварки выпусков арматуры плит, который нормативами учтен.

2.6. Нормативами на цементацию швов:

не учтены расходы на консервацию концов труб закладных цементационных систем, после проведения через них цементации. Необходимость этих работ подтверждается проектной документацией объекта строительства, а расходы на их выполнение определяются дополнительно;

предусмотрена цементация чисто цементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2 шва для первичной цементации – 15 кг, для вторичной – 10 кг.

Дополнительный расход цемента, зафиксированный исполнительной документацией, определяется дополнительно.

2.7. Длина стыка между сваями-оболочками и оболочками большого диаметра равна глубине причала.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс. м3: |  |  |  |  |
| а) подача бетонной смеси кранами | 37-1, 37-2 | – | 1,16 | – |
| б) установка: опалубки | 37-8, 37-9, 37-12 – 37-16 | – | 1,12 | – |
| арматуры | 37-17 – 37-21 | – | 1,12 | – |
| сборных железобетонных конструкций | 37-22 – 37-28 | – | 1,12 | – |
| 3.2. Установка опалубки, арматуры и сборных железобетонных конструкций при работе на высоте: |  |  |  |  |
| а) свыше 50 до 75 м | 37-8 – 37-9, 37-12 – 37-15, 37-24 (6–13) | 1,08 | 1,08 | – |
| б) свыше 75 м | То же | 1,15 | 1,15 | – |
| 3.3. Возведение железобетонных конструкций: 3.3.1. при подаче бетонной смеси кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |
| а) 3,2 м3 | 37-1, 37-2 | 1,04 | 1,39 | – |
| б) 2 м3 | То же | 1,07 | 1,63 | – |
| в) 1,6 м3 | То же | 1,09 | 1,79 | – |
| 3.3.2. с удалением цементной пленки | 37-1 – 37-3 | 1,05 | – | – |
| 3.4. Возведение бетонных конструкций при подаче бетонной смеси: |  |  |  |  |
| 3.4.1. в блоки высотой 3 м (краны) | 37-4, 37-5 | 0,78 | 0,94 |  |
| машины и механизмы (кроме кранов) |  |  | 0,7 | 0,55 |
| материалы (кроме бетона) |  |  |  |  |
| 3.4.2. кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |
| а) 3,2 м3 (краны) | 37-4, 37-5 | 1,06 | 1,56 | – |
| машины и механизмы (кроме кранов) |  |  | 1,05 |  |
| б) 2 м3 (краны) | 37-4, 37-5 | 1,1 | 1,9 | – |
| машины и механизмы (кроме кранов) |  |  | 1,08 |  |
| в) 1,6 м3 (краны) | 37-4, 37-5 | 1,12 | 2,12 | – |

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| машины и механизмы (кроме кранов) |  |  | 1,1 |  |
| г) 8 м3 (краны) | 37-5 (3, 4) | 0,95 | 0,55 | – |
| машины и механизмы (кроме кранов) |  |  | 0,85 |  |
| 3.5. Выполнение работ кранами, находящимися на бетоновозной эстакаде, в блоках, расположенных под эстакадой: |  |  |  |  |
| а) установка и разборка опалубки | 37-9 (2–3), 37-13, 37-15 | 1,1 | 1,5 | – |
| б) установка армоконструкций | 37-18, 37-20 | 1,2 | 1,5 | – |
| в) установка сборных железобетонных конструкций | 37-24 (6–13) | 1,3 | 1,5 | – |
| 3.6. Подача бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС |  |  |  |  |
| а) кранами на гусеничном ходу (краны) | 37-1 (1) | 1,25 | 1,5 | – |
| машины (кроме кранов) |  |  | 1,15 |  |
| б) кранами башенными (краны) | 37-2 (1) | 1,4 | 1,5 | – |
| машины (кроме кранов) |  |  | 0,8 |  |
| 3.7. Укладка литой самоуплотняющейся бетонной смеси бетононасосами: |  |  |  |  |
| а) в пределах радиуса действия стрелы | 37-3 (2) | 0,74 | – | – |
| б) с подсоединением к стационарному бетоноводу (кроме кранов и бетононасосов) | 37-3 (3) | 0,8 | 0,25 | – |
| 3.8. Монтаж армоконструкций а) криволинейных сеток и сложных каркасов с креплением горизонтальной и вертикальной арматурой | 37-17 – 37-20 | 1,1 | 1,25 | – |
| б) особо сложных каркасов с креплением вертикальной, горизонтальной и наклонной арматурой | 37-17 – 37-18 | 1,16 | 1,4 | – |
| 3.9. При производстве работ по цементации швов: |  |  |  |  |
| а) с подвесных лесов, люлек, подмостей | 37-33 | 1,25 | 1,25 | – |
| б) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды под ногами от 0,1 до 0,2 м | 37-33 | 1,1 | 1,1 | – |
| в) при проникновении воды сплошными струями или при слое воды под ногами более 0,2 м | 37-33 | 1,25 | 1,15 | – |

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г) при площади карты до 50 м2 | 37-33 | 1,55 | 1,55 | – |
| д) то же, более 100 м2 | 37-33 | 0,65 | 0,65 | – |
| 3.10. При работе на водохозяйственном и других видах строительства | 37-1 (1, 2), 37-8 (2, 3), 37-19 (1, 5), 37-26 (1) | – | 1,19 | – |
| 3.11. То же | 37-1 (3), 37-4 (2, 3), 37-8 (6, 8, 10, 14), 37-15 (3), 37-19 (9, 13) | – | 1,09 | – |
| 3.12. То же | 37-1 (4), 37-8 (11), 37-15 (1, 2, 5), 37-17 (6–8), 37-19 (11, 14, 15), 37-26 (3) | – | 1,08 | – |
| 3.13. То же | 37-4 (1) | – | 1,2 | – |
| 3.14. То же | 37-4 (4), 37-8 (9), 37-15 (4, 6), 37-17 (9, 10), 37-19 (10, 12, 16), 37-21 (2) | – | 1,07 | – |
| 3.15. То же | 37-6 (1), 37-9 (5), 37-10 | – | 1,01 | – |
| 3.16. То же | 37-7 (1), 37-12 (1, 2) | – | 1,04 | – |
| 3.17. То же | 37-7 (2), 37-8 (7) | – | 1,21 | – |
| 3.18. То же | 37-7 (3, 4), 37-21 (1) | – | 1,05 | – |
| 3.19. То же | 37-8 (1), 37-17 (1) | – | 1,18 | – |
| 3.20. То же | 37-8 (4), 37-14 (4), 37-19 (2, 6), 37-21 (4), 37-26 (2) | – | 1,16 | – |
| 3.21. То же | 37-8 (5) | – | 1,11 | – |
| 3.22. То же | 37-8 (12, 13) | – | 1,06 | – |
| 3.23. То же | 37-14 (2, 3), 37-17 (5), 37-19 (4) | – | 1,12 | – |
| 3.24. То же | 37-14 (4, 6) | – | 1,1 | – |
| 3.25. То же | 37-14 (5) | – | 1,03 | – |
| 3.26. То же | 37-17 (2, 3) | – | 1,17 | – |
| 3.27. То же | 37-17 (4), 37-19 (3) | – | 1,14 | – |

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.28. То же | 37-19 (7) | – | 1,15 | – |
| 3.29. То же | 37-19 (8) | – | 1,13 | – |
| 3.30. То же | 37-21 (5) | – | 1,02 | – |
| 3.31. То же | 37-21 (3) | – | 1,22 | – |