Раздел 01. Каменные конструкции речных гидротехнических сооружений

Таблица 38-1. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо

Состав работ:

а) частичное сталкивание скальной породы бульдозерами под откос с перемещением и разравниванием;

б) поливка наброски водой под напором;

в) уплотнение наброски катками;

г) устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-1-1 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо (единица измерения - 1000 м3 наброски) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010314 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 0,48 |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 24,2 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М120712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 0,43 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Скальная порода | м3 | П |

Таблица 38-2. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду

Состав работ:

а) транспортировка баржи буксиром к месту отсыпки и установка ее в створе отсыпи (норма 1);

б) отсыпка скальной породы (норма 1);

в) транспортировка баржи к причалу и установка под погрузку (норма 1);

г) сталкивание скальной породы под откос и разравнивание ее бульдозерами (норма 2);

д) устройство и содержание въездов, съездов и проездов по отсыпям (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-2-1 | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду с барж (единица измерения - 1000 м3 наброски) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 25,98 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 51,97 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Скальная порода | м3 | П |
| Е38-2-2 | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду автосамосвалами пионерным способом (единица измерения - 1000 м3 наброски) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Скальная порода | м3 | П |

Таблица 38-3. Устройство переходных зон плотин

Состав работ:

а) разравнивние материала слоями;

б) уплотнение материала с увлажнением;

в) укладка и перекладка щитов для проезда машин.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-3-1 | Устройство переходных зон плотин (единица измерения - 1000 м3 переходной зоны) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,51 |
| М120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.ч | 1,18 |
| М120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 1,06 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0,141 |
| П4/1-5-20 | Щебень каменный | м3 | 1050 |

Таблица 38-4. Устройство фильтров дренажей в сооружениях

Состав работ:

а) установка и разборка шаблонов;

б) подача и укладка инвентарных щитов (норма 1);

в) устроство траншей под ленточные фильтры (норма 4);

г) подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка;

д) поливка водой песчаных фильтров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-4-1 | Устройство фильтров дренажей сплошных в сооружениях: в основаниях (единица измерения - 100 м3 фильтра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 7,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 105 |
| Е38-4-2 | Устройство фильтров дренажей сплошных в сооружениях: в откосах с уклоном 1:3 и положе (единица измерения - 100 м3 фильтра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,058 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 105 |
| Е38-4-3 | Устройство фильтров дренажей сплошных в сооружениях: в откосах с уклоном круче, чем 1:3 (единица измерения - 100 м3 фильтра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 15,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,058 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 105 |
| Е38-4-4 | Устройство фильтров дренажей ленточных в сооружениях при подаче материалов вручную (единица измерения - 100 м3 фильтра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,153 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 105 |
| Е38-4-5 | Устройство фильтров дренажей ленточных в сооружениях при подаче материалов кранами (единица измерения - 100 м3 фильтра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 26,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,153 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 105 |

Таблица 38-5. Отсыпка призм для трубчатого дренажа

Состав работ:

а) устройство и разборка деревянных шаблонов;

б) подача фильтровых материалов к месту укладки краном;

в) укладка материалов послойно с частичной перекидкой и проверкой профиля по шаблону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-5-1 | Отсыпка песчаных призм для трубчатого дренажа (единица измерения - 100 м3 дренажной призмы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 27,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/50 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х 90 мм | т | 0,0007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 105 |
| Е38-5-2 | Отсыпка щебеночных призм для трубчатого дренажа (единица измерения - 100 м3 дренажной призмы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 25,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-240-25-35/50 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х 90 мм | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень каменный | м3 | 105 |

Таблица 38-6. Укладка дренажных труб из пористого бетона

Состав работ:

а) подача и укладка труб;

б) зачистка концов труб стальными щетками;

в) заделка стыка каболкой и цементным раствором;

г) варка битумной мастики;

д) наклеивание стеклоткани на стык с промазкой горячим битумом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-6-1 | Укладка дренажных труб из пористого бетона (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 391,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 80,59 |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 81,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 34,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 166 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 2,04 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм | м | 101,5 |

Таблица 38-7. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт

Состав работ:

а) выравнивание основания траншеи;

б) строповка труб;

в) опускание труб в траншею;

г) укладка труб на основание по заданному уклону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-7-1 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт, диаметром до 500 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 12,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 |
| Е38-7-2 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт, диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 20,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 |
| Е38-7-3 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт, диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 20,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 |
| Е38-7-4 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт, диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 24,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 |
| Е38-7-5 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт, диаметром до 1500 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 25,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 |
| Е38-7-6 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт, диаметром до 2000 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 26,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 |

Таблица 38-8. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами

Состав работ:

а) установка нижних полумуфт на фильтр в местах стыковки труб;

б) укладка труб на нижние полумуфты;

в) заделка стыков труб цементным раствором;

г) установка верхних полумуфт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-8-1 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами, диаметром до 400 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 29,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами | м | 101,5 |
| Е38-8-2 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами, диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 32,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,246 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами | м | 101,5 |
| Е38-8-3 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами, диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 37,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами | м | 101,5 |
| Е38-8-4 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами, диаметром до 1500 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 56,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами | м | 101,5 |

Таблица 38-9. Укладка керамических дренажных труб

Состав работ:

а) выравнивание основания траншеи;

б) строповка и опускание труб в траншею;

в) укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу;

г) подбивка труб фильтровыми материалами;

д) частичная конопатка раструбов каболкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-9-1 | Укладка керамических дренажных труб диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 101,5 |
| Е38-9-2 | Укладка керамических дренажных труб диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 9,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 101,5 |
| Е38-9-3 | Укладка керамических дренажных труб диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 13,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы керамические | м | 101,5 |

Таблица 38-10. Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб

Состав работ:

а) выравнивание основания траншеи;

б) строповка и опускание труб и муфт в траншею;

в) укладка труб на основание по заданному уклону;

г) установка муфт на стыках с соблюдением зазора;

д) конопатка муфт каболкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е38-10-1 | Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 5,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 101,5 |
| П6/60-25 | Муфты соединительные | шт. | 25,4 |
| Е38-10-2 | Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м труб дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л. с) 5 т | маш.ч | 8,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| П6/60-10 | Трубы хризотилцементные | м | 101,5 |
| П6/60-25 | Муфты соединительные | шт. | 25,4 |