НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 39
Металлические конструкции гидротехнических сооружений

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 39
Металічныя канструкцыі гідратэхнічных збудаванняў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 39
Metallic structures of water-development works

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по монтажу металлических конструкций гидротехнических сооружений гидроэнергетического, воднотранспортного и водохозяйственного назначения.

1.2. В нормативах не учтены и подлежат дополнительному определению следующие работы:

а) приобретение и установка кондукторов и стеллажей для укрупнительной сборки негабаритных трубопроводов, облицовок и других гидротехнических конструкций;

б) испытание конструкций под нагрузкой, в т.ч. гидравлические испытания трубопроводов;

в) установка резиновых уплотнений с прижимными планками, крепежом и вулканизацией стыков резинового уплотнения (Таблица 39-2, норма 7);

г) устройство настила, пешеходных мостиков, монтаж подкрановых путей и упоров на бетоновозных эстакадах, установка анкерных болтов (Таблица 39-7, норма 1);

д) перевозка металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ (нормативы таблиц 39-1 – 39-3, 39-6, 39-7).

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е39-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 39-1 (норма 1)»).

1.3. Нормативами таблиц 39-1 и 39-2 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных закладных частей.

1.4. В нормативах Таблицы 39-3 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона до 30 градусов. При условиях, отличных от учтенных в нормативах, применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.5. В нормативе Таблицы 39-3 (норма 1) предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых заводом-изготовителем с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами.

При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.6. Нормативами таблиц 39-1 – 39-3, 39-6, 39-7 (нормы 2, 10, 11) предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3).

При монтаже конструкций из углеродистых сталей применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.7. В нормативах Таблицы 39-11 (нормы 2, 4) предусмотрено производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать расходы на содержание дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного несамоходного плавучего средства, предусмотренного в нормах указанной Таблицы настоящего Сборника. Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливаются проектной документацией объекта строительства.

1.8. Нормы настоящего Сборника рассчитаны исходя из эксплуатации строительных машин при работе на гидроэнергетическом строительстве. При работе на водохозяйственном и других видах строительства к нормативам настоящего Сборника применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.9. Указанный в настоящем Сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.10. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.11. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 39-1 (4,6), 39-2 (7,8,10), 39-3 (11), 39-7 (7) | 0.6 | - |
| 39-1 (2,3,5), 39-2 (1,2,5,9), 39-3 (10,12), 39-6 (1,2), 39-7 (1,6,9,10,11,12) | 1.4 | - |
| 39-1 (1), 39-2 (3,4,6), 39-3 (5,6,7), 39-6 (3), 39-7 (2,3) | 2.6 | - |
| 39-2 (11), 39-3 (1,8,9), 39-7 (4) | 3.4 | - |
| 39-3 (2) | 4.1 | - |
| 39-3 (4) | 5.8 | - |
| 39-3 (3) | 6.2 | - |
| 39-7 (5) | 9.4 | - |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 39-7 (11,12) | 0.6 | 8.7 |
| 39-1 (4,6), 39-2 (9,10,11), 39-7 (2) |  | 9.6 |
| 39-3 (5) | 1.5 | 7.6 |
| 39-3 (6,7,12), 39-7 (1,10) |  | 8.5 |
| 39-2 (7), 39-3 (8), 39-6 (2) |  | 9.5 |
| 39-3 (2,3,4,9,10,11) | 2.5 | 8.8 |
| 39-1 (3,5) |  | 9.5 |
| 39-2 (4), 39-6 (1) | 3.5 | 9.7 |
| 39-2 (2,5), 39-6 (3) | 4.7 | 9.7 |
| 39-1 (2), 39-2 (1,6,8) | 5.4 | 9.7 |
| 39-7 (4) | 7.2 | 9.5 |
| 39-3 (1) | 8.3 | 8.6 |
| 39-1 (1), 39-11 (3,4) |  | 9.7 |
| 39-2 (3), 39-11 (1,2) | 9.9 | 9.6 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автоматы сварочные, аппарат для газовой сварки и резки, аппарат пескоструйный, домкраты, компрессоры, лебедки, машины шлифовальные, пила, станки сверлильные, таль электрическая, электрические печи для сушки сварочных материалов, электрокалориферы и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен, болты, брусья, ветошь, гайки, гвозди, двутавры из стали, доски, керосин, кислород, краска, круги шлифовальные, мел, проволока стальная, растворитель, смазка, смесь пропана и бутана, шайба и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Монтаж трубопроводов из готовых звеньев с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа (краны) | 39-3 (1) | 1,17 | 1,24 | 1,35 |
| машины (кроме кранов) материалы (кроме электродов, стальных конструкций, отдельных конструктивных элементов) |  |  | 1,7 |  |
| 3.2. Монтаж звеньев трубопровода массой более 50 т | 39-3 (10, 12) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. Монтаж трубопровода на поверхности с углом наклона более 30 градусов при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 м | 39-3 (1–4) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| б) свыше 4 м | 39-3 (5–12) | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 3.4. Монтаж на поверхности коленчатых, переходных звеньев и коллекторов трубопроводов при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 м | 39-3 (1–4) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| б) свыше 4 м | 39-3 (5–12) | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 3.5. Монтаж трубопроводов в тоннелях с углом наклона до 30 градусов при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 6 м | 39-3 (1–7) | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| б) свыше 6 м | 39-3 (8–12) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.6. Монтаж трубопроводов в тоннелях с углом наклона свыше 30 градусов | 39-3 (1–12) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.7. Монтаж коленчатых переходных звеньев и коллекторов на поверхности с углом наклона свыше 30 градусов при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 м | 39-3 (1–4) | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| б) свыше 4 м | 39-3 (5–12) | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 3.8. Монтаж коленчатых переходных звеньев и коллекторов в тоннелях при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 м | 39-3 (1–4) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| б) свыше 4 м | 39-3 (5–12) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 3.9. Монтаж облицовок в тоннелях | 39-6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3.10. Монтаж конструкций из углеродистых сталей: |  |  |  |  |
| а) закладные части | 39-1, 39-2 | 0,95 | 0,9 | – |
| б) трубопроводы и облицовки | 39-3, 39-6 | 0,92 | 0,92 | – |
| в) прочие конструкции | 39-7 (2, 10, 11) | 0,95 | 0,95 | – |
| 3.11. При водохозяйственном и других видах строительства | 39-3(1) | – | 1,06 | – |
|  | 39-3(2–6), 39-11(4) | – | 1,01 | – |
|  | 39-11(3) | – | 1,1 | – |
|  | 39-11(1) | – | 1,16 | – |