Раздел 01. Ряжи

Таблица 40-1. Рубка ряжей из бревен

Состав работ:

а) изготовление, установка и разборка клеток и плавучих подмостей (норма 2);

б) укладка и разборка лаг (нормы 2,3);

в) раскрой бревен на два канта;

г) рубка ряжа, сверление отверстий, постановка скреплений и сжимов;

д) настил пола (норма 3);

е) антисептирование древесины;

ж) устройство и содержание майн (норма 3);

и) спуск ряжа на воду (нормы 2,3) и дорубка на плаву (норма 2);

к) установка ряжа на постель (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-1-1 | Рубка ряжей из бревен насухо на месте установки (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 1,13 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,004095 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00276 |
| Е40-1-2 | Рубка ряжей из бревен на стапеле с дорубкой на плаву (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 1,17 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,02 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,003962 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0043 |
| Е40-1-3 | Рубка ряжей из бревен на льду у места установки (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 1,13 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,02 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0015 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,003976 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00312 |

Таблица 40-2. Установка ряжей

Состав работ:

а) оснастка барж тяговыми лебедками;

б) установка блоков на берегу;

в) буксировка ряжа и установка его в сооружение;

г) осмотр постели и установленных ряжей водолазами;

д) демонтаж лебедок и блоков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-2-1 | Установка ряжей объемом по наружному обмеру до 400 м3 (единица измерения - установка 1 ряжа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 10,37 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 100 |
| Е40-2-2 | Установка ряжей объемом по наружному обмеру свыше 400 м3 (единица измерения - установка 1 ряжа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 13,79 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,43 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 1,17 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 100 |

Таблица 40-3. Загрузка кранами ряжей и ряжевых перемычек камнем

Состав работ:

а) погрузка камня в баржи и доставка его к ряжу или ряжевой перемычке (норма 1);

б) загрузка камнем ряжа или ряжевой перемычки с разравниванием верхнего слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-3-1 | Загрузка камнем кранами плавучими с барж ряжей и ряжевых перемычек (единица измерения - 100 м3 камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,58 |
| М230105 | Баржи 600 т | маш.ч | 14,41 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 1,94 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 8,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 103 |
| Е40-3-2 | Загрузка камнем кранами сухопутными с берега ряжей и ряжевых перемычек (единица измерения - 100 м3 камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 6,7 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 7,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 103 |

Раздел 02. Вспомогательные устройства при рубке ряжей

Таблица 40-4. Устройство и разборка берегового стапеля

Состав работ:

а) заготовка элементов (норма 1);

б) укладка лаг и прогонов (норма 1);

в) сборка элементов конструкций с постановкой скреплений (норма 1);

г) разборка конструкций (норма 2);

д) сортировка и относка элементов конструкций в штабеля (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-4-1 | Устройство берегового стапеля (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 7,11 |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 18,2 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 2,27 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,109 |
| Е40-4-2 | Разборка берегового стапеля (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,63 |

Таблица 40-5. Устройство и разборка спусковой дорожки

Состав работ:

а) заготовка элементов (норма 1);

б) укладка лаг и прогонов (норма 1);

в) сборка элементов конструкций с постановкой скреплений (норма 1);

г) разборка конструкций (норма 2);

д) сортировка и относка элементов конструкций в штабеля (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-5-1 | Устройство спусковой дорожки (единица измерения - 10 м дорожки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,55 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0227 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,00795 |
| Е40-5-2 | Разборка спусковой дорожки (единица измерения - 10 м дорожки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |

Раздел 03. Перемычки ряжевые

Таблица 40-6. Устройство перемычек ряжевых

Состав работ:

а) устройство стапеля (нормы 1,2);

б) рубка ряжей;

в) установка и разборка охранных щитов (нормы 1-3) и плавучих рештований (норма 1);

г) спуск ряжа на воду и дорубка на плаву (нормы 1,2);

д) установка ряжа в профиль сооружения (нормы 1,2);

е) устройство и содержание майны (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-6-1 | Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей на стапеле с дорубкой на плаву (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 0,4 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,97 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |
| Е40-6-2 | Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей на льду у места установки (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 0,4 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,97 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |
| Е40-6-3 | Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей насухо на месте установки (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,35 |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 0,36 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,97 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |

Раздел 04. Полы и обшивка стен плотин и шлюзов

Таблица 40-7. Устройство полов и обшивка стен

Состав работ:

а) заготовка деревянных элементов;

б) настил полов с креплением (нормы 1-6);

в) осмолка нижнего ряда настила с прокладкой войлока, конопаткой и заливкой смолой пазов верхнего ряда (нормы 5,6);

г) устройство обшивки стен (нормы 7,8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-7-1 | Устройство полов одиночных из бревен (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 353 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 11,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 20,6 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,55 |
| Е40-7-2 | Устройство полов одиночных из брусьев (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 6,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 18 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,55 |
| Е40-7-3 | Устройство полов одиночных из пластин (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 4,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 12,6 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,053 |
| Е40-7-4 | Устройство полов одиночных из досок (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 2,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,35 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 30 |
| Е40-7-5 | Устройство полов двойных из пластин и досок (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 7,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10,5 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,35 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 50 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола препарированная дорожная | т | 0,05 |
| Е40-7-6 | Устройство полов двойных из досок (единица измерения - 100 м2 полов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 6,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 14,7 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 140 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола препарированная дорожная | т | 0,05 |
| Е40-7-7 | Обшивка стен пластинами (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 4,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 12,6 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,068 |
| Е40-7-8 | Обшивка стен досками (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 2,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,25 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 30 |

Раздел 05. Отбойные устройства речных причальных сооружений

Таблица 40-8. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

Состав работ:

а) заготовка, сборка и антисептирование деревянных элементов;

б) монтаж отбойной рамы из отдельных элементов с постановкой креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-8-1 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 20 |

Таблица 40-9. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек

Состав работ:

а) установка скоб и рымов в закладные детали шапочного бруса или шпунта;

б) изготовление кранцев из брусьев с антисептированием;

в) изготовлением амортизаторов из автопокрышек с постановкой крепежных деталей;

г) антикоррозионная изоляция металлических деталей;

д) навеска кранцев с их закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-9-1 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек при длине секции 4 м (единица измерения - кранец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 1,06 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,55 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,002 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,6 |
| 1/10-240-48-20/5 | Цепь якорная, звено общее калибра 25 мм, сварная, повышенной прочности, без распорки | т | 0,03 |
| 1/10-240-48-20/10 | Цепь якорная, звено общее калибра 28 мм, сварная, повышенной прочности, без распорки | т | 0,05 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,03 |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Покрышки автомобильные б/у отбойных устройств | т | 0,273 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,15 |
| Е40-9-2 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек при длине секции 6 м (единица измерения - кранец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 1,71 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,003 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,87 |
| 1/10-240-48-20/5 | Цепь якорная, звено общее калибра 25 мм, сварная, повышенной прочности, без распорки | т | 0,03 |
| 1/10-240-48-20/10 | Цепь якорная, звено общее калибра 28 мм, сварная, повышенной прочности, без распорки | т | 0,05 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,03 |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Покрышки автомобильные б/у отбойных устройств | т | 0,517 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,26 |

Таблица 40-10. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек

Состав работ:

а) установка скоб и прижимных пластин для крепления амортизаторов;

б) заполнение бетоном труб металлической рамы;

в) антикоррозионная изоляция рамы и крепежных деталей;

г) установка амортизаторов с их изготовлением из автопокрышек;

д) навеска рамы с амортизаторами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-10-1 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из одинарных автопокрышек (единица измерения - т общей массы отбойного устройства) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-48-20/5 | Цепь якорная, звено общее калибра 25 мм, сварная, повышенной прочности, без распорки | т | 0,009 |
| 1/10-240-48-20/15 | Цепь якорная, звено общее калибра 32 мм, сварная, повышенной прочности, с распоркой | т | 0,011 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 30 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 1,56 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Покрышки автомобильные б/у отбойных устройств | т | 0,134 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,3 |
| Е40-10-2 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из сдвоенных автопокрышек (единица измерения - т общей массы отбойного устройства) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-48-20/5 | Цепь якорная, звено общее калибра 25 мм, сварная, повышенной прочности, без распорки | т | 0,006 |
| 1/10-240-48-20/15 | Цепь якорная, звено общее калибра 32 мм, сварная, повышенной прочности, с распоркой | т | 0,008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 40 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 1,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Покрышки автомобильные б/у отбойных устройств | т | 0,261 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,26 |

Таблица 40-11. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб

Состав работ:

а) антикоррозионная изоляция металлоизделий;

б) приварка опорного узла к закладным деталям (нормы 1,2) и металлическому шпунту (нормы 3,4);

в) установка анкеров (нормы 3,4);

г) заполнение бетоном пространства между шпунтом и опорным узлом (нормы 3,4);

д) навеска резиновых труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-11-1 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром 300 мм, для причалов из сборных железобетонных конструкций (единица измерения - отбойное устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 3,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,42 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 150 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/30 | Устройства отбойные резиновые цилиндрические, диаметром 300-400 мм | кг | 230 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 |
| Е40-11-2 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром 400 мм, для причалов из сборных железобетонных конструкций (единица измерения - отбойное устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,5 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 2,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,31 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 120 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/30 | Устройства отбойные резиновые цилиндрические, диаметром 300-400 мм | кг | 197 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,1 |
| Е40-11-3 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром 300 мм, для причалов из металлического шпунта (единица измерения - отбойное устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,25 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 5,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,36 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 290 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/30 | Устройства отбойные резиновые цилиндрические, диаметром 300-400 мм | кг | 230 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,19 |
| Е40-11-4 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром 400 мм, для причалов из металлического шпунта (единица измерения - отбойное устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,5 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 2,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,16 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 150 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/30 | Устройства отбойные резиновые цилиндрические, диаметром 300-400 мм | кг | 197 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,1 |
| Е40-11-5 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром 300 мм, для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона (единица измерения - отбойное устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,25 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 90 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/30 | Устройства отбойные резиновые цилиндрические, диаметром 300-400 мм | кг | 230 |
| Е40-11-6 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром 400 мм, для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона (единица измерения - отбойное устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,25 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,03 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 80 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/30 | Устройства отбойные резиновые цилиндрические, диаметром 300-400 мм | кг | 197 |

Раздел 07. Деревянные элементы гидротехнических сооружений

Таблица 40-16. Установка насадок, прогонов, схваток

Состав работ:

а) заготовка и установка насадок, прогонов, схваток;

б) антисептирование деревянных элементов;

в) постановка металлических скреплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-16-1 | Установка насадок, прогонов, схваток (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,63 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,006 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0056 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,01 |

Таблица 40-17. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса

Состав работ:

а) заготовка и установка стоек (норма 1);

б) заготовка и установка горизонтальных и диагональных схваток, насадок, прогонов, охранных и шапочных брусьев (норма 1) и колесоотбойного бруса (норма 2);

в) устройство забирки (норма 1);

г) заготовка и установка причальных деревянных тумб (норма 1);

д) устройство настила (норма 1);

е) антисептирование деревянных элементов;

ж) постановка металлических скреплений;

и) установка стальных листов с окраской масляной краской (норма 2);

к) установка и разборка временных подмостей (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-17-1 | Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,53 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,006 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,0093 |
| Е40-17-2 | Устройство колесоотбойного бруса (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,033 |

Раздел 08. Деревянные конструкции сооружений на каналах

Таблица 40-18. Устройство деревянных конструкций сооружений на каналах

Состав работ:

а) заготовка деревянных элементов;

б) сборка и установка элементов с постановкой металлических креплений;

в) антисептирование древесины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-18-1 | Устройство деревянных конструкций подпорных сооружений открытого типа на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,59 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,43 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,004186 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00276 |
| Е40-18-2 | Устройство деревянных конструкций сооружений открытого типа сопрягающих перепадов на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,61 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,002338 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00267 |
| Е40-18-3 | Устройство деревянных конструкций сооружений сопрягающих быстротоков на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,91 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0014 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е40-18-4 | Устройство деревянных конструкций сооружений трубчатых регуляторов на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,25 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,46 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,002436 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00206 |
| Е40-18-5 | Устройство деревянных конструкций сооружений трубчатых переездов на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0018 |
| Е40-18-6 | Устройство деревянных конструкций сооружений мостов на внутренних дорогах на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,47 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0028 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0024 |
| Е40-18-7 | Устройство деревянных конструкций сооружений служебных мостиков на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| Е40-18-8 | Устройство деревянных конструкций элементов регулирующих сооружений щитовых из досок на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| Е40-18-9 | Устройство деревянных конструкций элементов регулирующих сооружений щитовых из пластин на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,01 |
| Е40-18-10 | Устройство деревянных конструкций элементов регулирующих сооружений щитовых из рам на каналах (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,005 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |

Раздел 09. Щиты затворов плотин

Таблица 40-19. Изготовление щитов затворов плотин

Состав работ:

а) изготовление щитов с постановкой поковок и прочих креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-19-1 | Щиты из досок в четверть толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,8 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,1267 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,746 |
| Е40-19-2 | Щиты из досок в четверть толщиной 70 мм (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,4 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,1442 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,746 |
| Е40-19-3 | Щиты из досок впритык толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,3 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,1267 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,63 |
| 1/10-260-150-1/125 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 110-250 мм | т | 0,484 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,668 |
| Е40-19-4 | Щиты из досок впритык толщиной 70 мм (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,4 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,1442 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,63 |
| 1/10-260-150-1/125 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 110-250 мм | т | 0,754 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,668 |
| Е40-19-5 | Щиты из брусьев впритык толщиной 125 мм (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 13,2 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,06048 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,854 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 1,64 |
| Е40-19-6 | Щиты из брусьев впритык толщиной 150 мм (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 15,7 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,06797 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,9 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 1,65 |
| Е40-19-7 | Щиты из брусьев впритык толщиной 230 мм (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 24,2 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,1078 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,883 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 2,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-130 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 5,15 |

Раздел 10. Перемычки шпунтовые

Таблица 40-20. Устройство перемычек в грунтах 1 группы

Состав работ:

а) заготовка деревянных элементов перемычек;

б) ледокольные работы;

в) забивка маячных шпунтовых и упорных свай;

г) установка и скрепление деревянных элементов;

д) отсыпка призм;

е) устройство гравийно-хворостяной дренажной призмы (нормы 1,2);

ж) засыпка однорядной и двухрядной перемычки грунтом с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-20-1 | Устройство в грунтах 1 группы перемычек однорядных при напоре 2 м (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 1,14 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,69 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 4,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,44 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 10 |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Башмаки круглые и бугели | кг | 56,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30 | Гравий ЛП-16, фракция 8 мм | м3 | 0,29 |
| Е40-20-2 | Устройство в грунтах 1 группы перемычек однорядных при напоре 3 м (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 1,93 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,42 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 4,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,59 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 17 |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Башмаки круглые и бугели | кг | 53,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30 | Гравий ЛП-16, фракция 8 мм | м3 | 0,55 |
| Е40-20-3 | Устройство в грунтах 1 группы перемычек двухрядных при напоре 3 м (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 4,28 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,64 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,53 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 1,9 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Башмаки круглые и бугели | кг | 82,3 |
| Е40-20-4 | Устройство в грунтах 1 группы перемычек двухрядных при напоре 4 м (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 6,13 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,64 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,85 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 2,79 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | 17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Башмаки круглые и бугели | кг | 92,9 |

Таблица 40-21. Добавлять при устройстве перемычек в грунтах 2 группы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-21-1 | Добавлять при устройстве в грунтах 2 группы однорядных перемычек (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,97 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 4,97 |
| Е40-21-2 | Добавлять при устройстве в грунтах 2 группы двухрядных перемычек (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,16 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 3,16 |

Таблица 40-22. Разборка перемычек в грунтах 1 группы

Состав работ:

а) разборка грунтовой призмы;

б) разборка деревянных элементов перемычки;

в) разборка грунтовой засыпки (нормы 3,4);

г) выдергивание шпунтовых и маячных свай.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-22-1 | Разборка в грунтах 1 группы перемычек однорядных при напоре 2 м (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 1,43 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,7 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 2,7 |
| Е40-22-2 | Разборка в грунтах 1 группы перемычек однорядных при напоре 3 м (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 2,46 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,2 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 2,2 |
| Е40-22-3 | Разборка в грунтах 1 группы перемычек двухрядных при напоре 3 м (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,09 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,88 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 1,3 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,48 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 3,48 |
| Е40-22-4 | Разборка в грунтах 1 группы перемычек двухрядных при напоре 4 м (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 1,82 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,23 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 3,23 |

Таблица 40-23. Добавлять при разборке перемычек в грунтах 2 группы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е40-23-1 | Добавлять при разборке в грунтах 2 группы однорядных перемычек (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| Е40-23-2 | Добавлять при разборке в грунтах 2 группы двухрядных перемычек (единица измерения - м перемычки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,34 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 0,34 |