НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 40
Деревянные конструкции гидротехнических сооружений

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 40
Драўляныя канструкцыі гідратэхнічных збудаванняў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 40
Wooden structures of water-development works

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по возведению деревянных конструкций гидротехнических сооружений.

1.2. Нормативы настоящего Сборника распространяются на конструкции гидротехнических сооружений при строительстве гидроэлектростанций, ирригационных мелиоративных систем, а также сооружений речного транспорта.

1.3. В нормативах предусмотрено изготовление конструкций из леса хвойных пород средней твердости (сосна, ель). При изготовлении конструкций из лиственницы применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.4. Расходы на обшивку стен досками определяются по нормативам Таблицы 40-7 (нормы 7–8). Нормативами не предусмотрено устройство деревянного каркаса под обшивку стен.

1.5. Нормативы Таблицы 40-20 предусматривают устройство шпунтовых перемычек только в зимний период со льда.

1.6. Нормативы Сборника рассчитаны, исходя из норм эксплуатации машин при работе на других видах строительства.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е40-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 40-1 (норма 1)»).

При работе на водохозяйственном строительстве к нормативам Сборника применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.7. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.8. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 40-20 (1) | 2.7 | 31.7 |
| 40-6 (1) |  | 59.9 |
| 40-20 (2) | 4.8 | 31.7 |
| 40-1 (2) | 5.4 | 27.1 |
| 40-8 |  | 64.6 |
| 40-9 (2) | 6.5 | 41.1 |
| 40-9 (1) | 9.4 | 41.1 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 40-10, 40-20 (4) | 0.8 | 9.7 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 40-18 (7,8) | 1.4 | 5.6 |
| 40-20 (3) |  | 9.7 |
| 40-19 (5,6,7) | 2.7 | 7.4 |
| 40-9 (1) |  | 9.7 |
| 40-9 (2), 40-18 (10), 40-19 (3,4) | 3.7 | 9.7 |
| 40-18 (4) | 4.5 | 7.6 |
| 40-1 (1), 40-19 (1,2) |  | 9.7 |
| 40-18 (9) | 5.5 | 5.6 |
| 40-18 (5) |  | 8 |
| 40-1 (2,3) |  | 9.7 |
| 40-18 (2) | 6.4 | 7.6 |
| 40-16 |  | 9.2 |
| 40-18 (3) | 7.3 | 7 |
| 40-17 (1) |  | 9.7 |
| 40-18 (6) | 8 | 7.8 |
| 40-18 (1) | 9.3 | 8.2 |
| 40-8 |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): баржи, буксиры, бульдозеры, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): болты, гайки, катанка из стали, костыли для железных дорог, лак, лесоматериалы, прокат горячекатаный полосовой из стали, шайба, шурупы и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ по устройству деревянных конструкций гидротехнических сооружений, нормы для которых даны на 1 м3 древесины в конструкции, следует определять по проекту без учета отходов древесины.

2.2. В объем древесины для устройства верхнего строения деревянных свайных причалов следует включать объем всех элементов верхнего строения (стойки, насадки, погоны, подкосы, схватки, настил, тумбы и т.д.), кроме отбойных рам.

2.3. В объеме древесины для устройства колесоотбойного бруса учитывать объем подкладок.

2.4. Объем работ по устройству и разработке шпунтовых перемычек следует определять по отдельным участкам с одинаковым напором, а длину этих участков – по гребню перемычек.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Изготовление деревянных конструкций из лиственницы | 40-1, 40-4 – 40-9, 40-16 – 40-20 | 1,08 | – | – |
| 3.2. При работе на водохозяйственном строительстве | 40-6 (2) | – | 1,09 | – |
|  | 40-20 (2) | – | 1,01 | – |