Раздел 01. Крепление откосов речных гидротехнических сооружений и каналов

01. Крепление скальной породой, камнем, песчано-гравийной смесью или щебнем

Таблица 42-1. Крепление откосов скальной породой или камнем

Состав работ:

а) устройство и разборка шаблонов;

б) перемещение и разравнивание бульдозерами скальной породы (нормы 1-3);

в) подача краном скальной породы или камня (нормы 4-6);

г) частичное раскидывание с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-1-1 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса 1:3 и положе, толщина слоя до 1 м (единица измерения - 100 м3 одежды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| Е42-1-2 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса 1:3 и положе, толщина слоя до 2 м (единица измерения - 100 м3 одежды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| Е42-1-3 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса 1:3 и положе, толщина слоя свыше 2 м (единица измерения - 100 м3 одежды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| Е42-1-4 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3, толщина слоя до 1 м (единица измерения - 100 м3 одежды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| Е42-1-5 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3, толщина слоя до 2 м (единица измерения - 100 м3 одежды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| Е42-1-6 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3, толщина слоя свыше 2 м (единица измерения - 100 м3 одежды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |

Таблица 42-2. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня

Состав работ:

а) устройство и разборка шаблонов;

б) перемещение и разравнивание бульдозерами песчано- гравийной смеси (нормы 1,2);

в) подача кранами песчано-гравийной смеси или щебня (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-2-1 | Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня при уклоне откоса 1:3 и положе, толщина слоя до 0,5 м (единица измерения - 100 м3 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| Е42-2-2 | Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня при уклоне откоса 1:3 и положе, толщина слоя до 1 м (единица измерения - 100 м3 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| Е42-2-3 | Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня при уклоне откоса круче чем 1:3, толщина слоя до 1 м (единица измерения - 100 м3 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |

Таблица 42-3. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем

Состав работ:

а) устройство и разборка шаблонов;

б) перемещение бульдозерами щебня или песчано-гравийной смеси,планировка и выравнивание поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-3-1 | Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем при уклоне откоса 1:3 и положе, толщина слоя до 0,2 м (единица измерения - 100 м3 одежды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,126 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |
| Е42-3-2 | Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем при уклоне откоса 1:3 и положе, толщина слоя до 0,4 м (единица измерения - 100 м3 одежды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/20 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Грунт | м3 | П |

Таблица 42-4. Крепление откосов камнем насухо

Состав работ:

а) подача на откос камня краном;

б) мощение откоса камнем с трамбованием и расщебенкой (нормы 1-3);

в) устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-4-1 | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (единица измерения - 100 м3 материала по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 302 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 103 |
| Е42-4-2 | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия (единица измерения - 100 м3 материала по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 103 |
| Е42-4-3 | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из песка (единица измерения - 100 м3 материала по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 103 |
| Е42-4-4 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (единица измерения - 100 м3 материала по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 103 |

Таблица 42-5. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами

Состав работ:

а) загрузка баржи камнем;

б) перемещение плавучего крана и баржи;

в) выгрузка камня из барж плавкраном в воду.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-5-1 | Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами (единица измерения - 100 м3 материала по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,06 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 14,9 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 7,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 106 |

Таблица 42-6. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную

Состав работ:

а) подача на откос щебня (гравия, песка);

б) планировка откосов вручную (норма 2);

в) разравнивание слоя щебня (гравия, песка) с планировкой поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-6-1 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную, толщиной слоя 20 см (единица измерения - 100 м2 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 20-40 мм | м3 | 21 |
| Е42-6-2 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную: с изменением толщины слоя на 5 см добавлять или исключать к норме 42-6-1 (единица измерения - 100 м2 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 20-40 мм | м3 | 5,25 |

Таблица 42-7. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами

Состав работ:

а) загрузка баржи щебнем (гравием, песком);

б) перемещение плавучего крана и баржи;

в) выгрузка щебня (гравия, песка) из барж плавкраном в воду.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-7-1 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами (единица измерения - 100 м3 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,28 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 13 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 1,83 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 5,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 20-40 мм | м3 | 110 |

02. Крепление монолитным бетоном и железобетоном

Таблица 42-8. Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании

Состав работ:

а) частичная планировка оснований;

б) установка и разборка опалубки;

в) подача и укладка бетона с устройством деформационных швов;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-8-1 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными грузоподъемностью 16 т, при толщине крепления до 0,1 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 7,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,73 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 40,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,12 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0123 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,117 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 103,5 |
| Е42-8-2 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными грузоподъемностью 16 т, при толщине крепления до 0,2 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 7,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 35,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,04 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 103,5 |
| Е42-8-3 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными грузоподъемностью 16 т, при толщине крепления свыше 0,2 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 7,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 25,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,04 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 18,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 103,5 |
| Е42-8-4 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными грузоподъемностью 60 т, при толщине крепления до 0,2 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 6,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 35,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,04 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 103,5 |
| Е42-8-5 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными грузоподъемностью 60 т, при толщине крепления свыше 0,2 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 6,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 25,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,04 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 18,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 103,5 |
| Е42-8-6 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами, при толщине крепления до 0,2 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,4 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 27,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,041 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 103,5 |
| Е42-8-7 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами, при толщине крепления свыше 0,2 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,05 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 21,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,041 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,041 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 18,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 103,5 |

Таблица 42-9. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком ФЛ-1

Состав работ:

а) планировка дна и откосов каналов (нормы 1-3);

б) подача и укладка бетона;

в) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-9-1 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком ФЛ-1 комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 1,5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 10,83 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,08 |
| М110710 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной 1,5 м | маш.ч | 10,12 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак фуриловый | т | 0,47 |
| Е42-9-2 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком ФЛ-1 комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 3 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,74 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,97 |
| М080200 | Комплекты машин для бетонирования каналов, глубиной до 3 м | маш.ч | 10,97 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак фуриловый | т | 0,47 |
| Е42-9-3 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком ФЛ-1 комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,35 |
| М080300 | Комплекты машин для бетонирования каналов, глубиной до 5 м | маш.ч | 8,35 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак фуриловый | т | 0,34 |
| Е42-9-4 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком ФЛ-1 виброформами, при глубине канала до 1 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,76 |
| М080101 | Виброформы для каналов глубиной до 1 м | маш.ч | 11,76 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 6,09 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак фуриловый | т | 0,52 |
| Е42-9-5 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком ФЛ-1 виброформами, при глубине канала до 1,5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,97 |
| М080102 | Виброформы для каналов глубиной 1,5 м | маш.ч | 7,97 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 5,54 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак фуриловый | т | 0,47 |

Таблица 42-10. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом

Состав работ:

а) планировка дна и откосов каналов (нормы 1-3);

б) подача и укладка бетона;

в) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-10-1 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 1,5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 10,83 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,08 |
| М110710 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной 1,5 м | маш.ч | 10,12 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,59 |
| Е42-10-2 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 3 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,74 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,97 |
| М080200 | Комплекты машин для бетонирования каналов, глубиной до 3 м | маш.ч | 10,97 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,59 |
| Е42-10-3 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,35 |
| М080300 | Комплекты машин для бетонирования каналов, глубиной до 5 м | маш.ч | 8,35 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,43 |
| Е42-10-4 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом виброформами, при глубине канала до 1 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,76 |
| М080101 | Виброформы для каналов глубиной до 1 м | маш.ч | 11,76 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 6,09 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,65 |
| Е42-10-5 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом виброформами, при глубине канала до 1,5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,97 |
| М080102 | Виброформы для каналов глубиной 1,5 м | маш.ч | 7,97 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 5,54 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,59 |

Таблица 42-11. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком "ЭТИНОЛЬ"

Состав работ:

а) планировка дна и откосов каналов (нормы 1-3);

б) подача и укладка бетона;

в) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-11-1 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком "ЭТИНОЛЬ" комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 1,5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 10,83 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,08 |
| М110710 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной 1,5 м | маш.ч | 10,12 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,33 |
| Е42-11-2 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком "ЭТИНОЛЬ" комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 3 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,74 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,97 |
| М080200 | Комплекты машин для бетонирования каналов, глубиной до 3 м | маш.ч | 10,97 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,33 |
| Е42-11-3 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком "ЭТИНОЛЬ" комплектами бетоноукладочных машин, при глубине канала до 5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,35 |
| М080300 | Комплекты машин для бетонирования каналов, глубиной до 5 м | маш.ч | 8,35 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,24 |
| Е42-11-4 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком "ЭТИНОЛЬ" виброформами, при глубине канала до 1 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,76 |
| М080101 | Виброформы для каналов глубиной до 1 м | маш.ч | 11,76 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 6,09 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,37 |
| Е42-11-5 | Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком "ЭТИНОЛЬ" виброформами, при глубине канала до 1,5 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,97 |
| М080102 | Виброформы для каналов глубиной 1,5 м | маш.ч | 7,97 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 5,54 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,33 |

Таблица 42-12. Бетонирование вертикальных стенок каналов

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) укладка бетона;

в) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-12-1 | Бетонирование вертикальных стенок каналов (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 815 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 33,1 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33,1 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 8,85 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,271 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 101,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 4,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая (амортизация) | т | 2,64 |

Таблица 42-13. Бетонирование каналов вручную

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) укладка бетона;

в) установка арматуры (нормы 3,4);

г) уход за бетоном;

д) устройство швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-13-1 | Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона лаком "ЭТИНОЛЬ" (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 4,85 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 55,84 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 4,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 510 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая (амортизация) | т | 0,01 |
| Е42-13-2 | Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 370 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 4,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 55,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 510 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 104 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая (амортизация) | т | 0,01 |
| Е42-13-3 | Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона лаком "ЭТИНОЛЬ" (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,82 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 54,98 |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 4,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 510 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 101,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая (амортизация) | т | 0,01 |
| Е42-13-4 | Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,74 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 54,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 510 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 104 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 101,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая (амортизация) | т | 0,01 |

Таблица 42-14. Установка арматуры

Состав работ:

а) правка и частичная очистка арматуры;

б) установка арматурных конструкций;

в) сварка стержней.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 976 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 63,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е42-14-2 | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2060 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 585 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 154,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,854 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е42-14-3 | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром свыше 14 мм (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1620 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 446 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 129,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 1,766 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |

03. Крепление сборными железобетонными плитами

Таблица 42-15. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами

Состав работ:

а) укладка плит с разметкой мест укладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-15-1 | Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 119 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 57,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-15-2 | Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-15-3 | Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 75,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 42-16. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами

Состав работ:

а) подготовка полости шва к герметизации;

б) заполнение шва герметическим материалом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-16-1 | Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами тиоколовой мастикой с цементным раствором (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 7,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 61 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 5,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,00105 |
| П1/10-230-60-45-15 | Раствор адгезионный | кг | 5 |
| Е42-16-3 | Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 10,14 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 5,8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,00578 |
| П1/10-230-60-45-15 | Раствор адгезионный | кг | 6,8 |
| Е42-16-4 | Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумом по цементному раствору (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,32 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 5,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,25 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,00258 |
| Е42-16-5 | Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 5,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,00105 |
| П1/10-230-60-45-15 | Раствор адгезионный | кг | 4,3 |

Таблица 42-17. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру

Состав работ:

а) укладка плит с выравниванием основания;

б) приварка соединительных изделий к закладным частям плит;

в) заделка швов битумно-резиновой мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-17-1 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой до 1 т, толщиной 10 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1201 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 219,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 63,6 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 45,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 110,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 3,67 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,622 |
| 1/10-235-5/21 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов | кг | 440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 4,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-17-2 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой до 3 т, толщиной 10 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 768 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 48,1 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 24,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 60,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,99 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,353 |
| 1/10-235-5/21 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов | кг | 240 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 2,43 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-17-3 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой до 3 т, толщиной 15 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 837 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 145,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 42,8 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 45,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 3,71 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,419 |
| 1/10-235-5/21 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов | кг | 440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 2,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-17-4 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой до 3 т, толщиной 20 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 665 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 32,2 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 45,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 43,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 3,73 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,315 |
| 1/10-235-5/21 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов | кг | 450 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 2,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-17-5 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой до 5 т, толщиной 15 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 560 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 33,3 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 25,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 45,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 2,06 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,244 |
| 1/10-235-5/21 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов | кг | 250 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-17-6 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой до 5 т, толщиной 20 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 434 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 24,4 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 24,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 37,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 2,01 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,179 |
| 1/10-235-5/21 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов | кг | 240 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-17-7 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой до 5 т, толщиной 25 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 362 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 19,3 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 24,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,99 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,141 |
| 1/10-235-5/21 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов | кг | 240 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,97 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 42-18. Крепление откосов разрезными плитами

Состав работ:

а) укладка плит с выравниванием основания;

б) крепление плит между собой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-18-1 | Крепление откосов разрезными плитами массой до 3 т, толщиной 15 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 33,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,052 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-18-2 | Крепление откосов разрезными плитами массой до 4 т, толщиной 20 см (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 24,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,038 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

04. Анкерные упоры, парапеты и противофильтрационные доски

Таблица 42-19. Установка анкерных упоров

Состав работ:

а) установка сборных железобетонных элементов на готовое основание без заделки швов;

б) устройство и разборка опалубки, укладка арматуры, подготовка блока к бетонированию;

в) укладка бетонной смеси;

г) покрытие бетонной поверхности рогожами, поливка водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-19-1 | Установка анкерных упоров массой до 2 т (единица измерения - 100 м3 сборно-монолитного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 30,1 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 20 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 27,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 73,3 |
| Е42-19-2 | Установка анкерных упоров массой свыше 2 т (единица измерения - 100 м3 сборно-монолитного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 21,7 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 20,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,709 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 32,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 68,1 |

Таблица 42-20. Установка парапетов и противофильтрационных досок

Состав работ:

а) установка элементов с выверкой;

б) устройство и разборка опалубки (норма 1);

в) бетонирование стыков или заделка их раствором (нормы 1-3);

г) сварка стыков (нормы 2-3);

д) окраска элементов битумом и наклейка битумных матов (нормы 4,5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-20-1 | Установка парапетов из отдельных панелей и стоек, массой до 1 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1523,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 146,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 53,57 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 194,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/105 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта | м3 | 1,13 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 56 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,17 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 15,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные | шт. | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон штрабной | м3 | 30,4 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 2,66 |
| Е42-20-2 | Установка парапетов массивных массой до 3 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 64,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 38,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,67 |
| Е42-20-3 | Установка парапетов массивных массой свыше 3 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 24,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 20,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,034 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,15 |
| Е42-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1534,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 19,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 57,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/70 | Дрова длиной 1,5-2 м сосна, ольха, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,98 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Маты битумные | м2 | 2010 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е42-20-5 | Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1456 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 345,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 268,8 |
| М121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.ч | 19,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 57,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/70 | Дрова длиной 1,5-2 м сосна, ольха, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,98 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Маты битумные | м2 | 2010 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

05. Противофильтрационные экраны

Таблица 42-21. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки

Состав работ:

а) сварка пленки в полотнище;

б) расстилание полотнищ с закреплением кромок;

в) устройство швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-21-1 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (единица измерения - 100 м2 полиэтиленового экрана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М152701 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 117 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,00068 |

06. Подводное крепление откосов

Таблица 42-22. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения

Состав работ:

а) оборудование плавучей установки (норма 1);

б) антикоррозийная изоляция шпунта;

в) устройство и перекладка рельсовых путей для береговой установки (нормы 2,3);

г) установка и перестановка направляющих;

д) застроповка шпунта и установка в направляющие;

е) установка и перестановка оборудования;

ж) погружение шпунта;

и) демонтаж плавучей установки (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-22-1 | Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта с плавучей установки вибропогружателем (единица измерения - 100 м3 железобетонного шпунта в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 633 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 333,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,04 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 140,51 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 116 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 175 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,78 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,376 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,626 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,03538 |
| 1/10-260-80-1/20 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0,66 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,231 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,023 |
| 1/35-10-10-150-80/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-75, марка стали М76Т | м | 8 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,9 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 101,5 |
| Е42-22-2 | Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта с береговой установки вибропогружателем (единица измерения - 100 м3 железобетонного шпунта в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 580 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 247,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,04 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 163,72 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 113 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,376 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,626 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/20 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 205-280 мм | т | 0,014 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,0079 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,0668 |
| 1/35-10-10-150-80/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-75, марка стали М76Т | м | 1,5 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,65 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 101,5 |
| Е42-22-3 | Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта с береговой установки дизель-молотом (единица измерения - 100 м3 железобетонного шпунта в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 628 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 261,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,04 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 119,25 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 94,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,376 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,626 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,014 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/20 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 205-280 мм | т | 0,007 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,004 |
| 1/35-10-10-140/30 | Подкладки костыльного скрепления Д-50, СД-50 к железнодорожным рельсам типа Р-50 | т | 0,033 |
| 1/35-10-10-150-80/20 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-75, марка стали М76Т | м | 0,75 |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 5 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 107,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-5/1 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 6,9 мм | 10 м | 3,465 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,8 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 102 |

Таблица 42-23. Крепление откосов хворостяными тюфяками

Состав работ:

а) планировка поверхности откосов (нормы 1,2);

б) вязка тюфяка с изготовлением канатов, кольев,сошек;

в) устройство по тюфяку плетней;

г) загрузка тюфяка камнем (грунтом) (нормы 1,2);

д) устройство и содержание майны (нормы 7-9);

е) устройство и разборка берегового стапеля (нормы 3-6) или настила над майной (нормы 7-9);

ж) спуск тюфяка на воду с перемещением и установкой в месте потопления (нормы 3-9);

и) потопление тюфяка на дно с загрузкой камнем (нормы 3-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-23-1 | Крепление откосов хворостяными тюфяками надводными толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 6,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,37 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 8 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,048 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 88 |
| Е42-23-2 | Крепление откосов хворостяными тюфяками надводными толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 9,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,37 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 8 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,061 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 17,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 126 |
| Е42-23-3 | Крепление откосов хворостяными тюфяками подводными при вязке на стапеле толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 6,78 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 3,12 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 2,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,13 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,54 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 38 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,048 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 37,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 88 |
| Е42-23-4 | Крепление откосов хворостяными тюфяками подводными при вязке на стапеле толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 9,55 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 4,1 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 4,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,13 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,54 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 57 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,068 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 37,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 126 |
| Е42-23-5 | Крепление откосов хворостяными тюфяками подводными при вязке на стапеле толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 391,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 12,46 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 5,15 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 6,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,13 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,54 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 57 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,08 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 37,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 166 |
| Е42-23-6 | Крепление откосов хворостяными тюфяками подводными при вязке на стапеле толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 450 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 16,8 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 6,63 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 10,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,13 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,54 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 57 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,098 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 37,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 226 |
| Е42-23-7 | Крепление откосов хворостяными тюфяками подводными при вязке на майне толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 9,42 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,94 |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,13 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,94 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 57 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,068 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 8,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 21,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 126 |
| Е42-23-8 | Крепление откосов хворостяными тюфяками подводными при вязке на майне толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 12,3 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 4,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,94 |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,13 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,94 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 57 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,08 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 8,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 21,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 166 |
| Е42-23-9 | Крепление откосов хворостяными тюфяками подводными при вязке на майне толщиной тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм (единица измерения - 100 м2 тюфяка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 16,7 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 5,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,94 |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,13 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,94 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 57 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,098 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 8,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 21,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 226 |

07. Крепление откосов каналов стенками из досок, деревянных щитов и плетня

Таблица 42-24. Одностороннее крепление откосов каналов

Состав работ:

а) заготовка материалов;

б) устройство стенок;

в) антисептирование древесины (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-24-1 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой до 0,3 м из досок в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0325 |
| Е42-24-2 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками щитовыми высотой до 0,3 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,78 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,76 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,0575 |
| Е42-24-3 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми высотой до 0,15 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 0,74 |
| Е42-24-4 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми высотой до 0,15 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 0,74 |
| Е42-24-5 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми высотой до 0,3 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 1,2 |
| Е42-24-6 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми высотой до 0,3 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 1,2 |

Таблица 42-25. Двухстороннее крепление откосов каналов

Состав работ:

а) заготовка материалов;

б) устройство стенок;

в) антисептирование древесины (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-25-1 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой до 0,3 м из досок в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,21 |
| 1/10-240-25-10/10 | Гвозди винтовые 3,5 х 60 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,065 |
| Е42-25-2 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками щитовыми без распорок высотой стенки до 0,3 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 1,55 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,53 |
| 1/10-240-25-10/10 | Гвозди винтовые 3,5 х 60 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,115 |
| Е42-25-3 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками щитовыми с распорками высотой стенки до 0,3 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 1,55 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,9 |
| 1/10-240-25-10/10 | Гвозди винтовые 3,5 х 60 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масляные антисептики | т | 0,124 |
| Е42-25-4 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми без распорок высотой стенки до 0,15 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 1,48 |
| Е42-25-5 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми без распорок высотой стенки до 0,15 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 1,48 |
| Е42-25-6 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми без распорок высотой стенки до 0,3 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 2,4 |
| Е42-25-7 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми без распорок высотой стенки до 0,3 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 2,4 |
| Е42-25-8 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми с распорками высотой стенки до 0,15 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 1,48 |
| Е42-25-9 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми с распорками высотой стенки до 0,15 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 1,48 |
| Е42-25-10 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми с распорками высотой стенки до 0,3 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 2,4 |
| Е42-25-11 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками плетневыми с распорками высотой стенки до 0,3 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Хворост | м3 | 2,4 |

08. Подпорные стенки

Таблица 42-39. Омоноличивание стыка плит

Состав работ:

а) сборка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е42-39-1 | Омоноличивание стыка плит (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 70,56 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 37,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 1,4 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 105 |