НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 42
Берегоукрепительные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 42
Берагаўмацавальныя работы

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 42
Coast-protecting works

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В нормативах настоящего Сборника приведены нормативы на берегоукрепительные работы.

1.2. Нормативы настоящего Сборника распространяются на крепление береговых откосов, набережных, каналов и на устройство гидротехнических и оградительных сооружений.

1.3. Нормативы таблиц 42-5, 42-7 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. При работе на открытой акватории дополнительно учитываются расходы на содержание дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного несамоходного плавучего средства, предусмотренного в нормах указанных Таблиц настоящего Сборника.

Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливаются проектной документацией объекта строительства.

1.4. Нормативы таблиц 42-1 – 42-3 на крепление откосов предусматривают применение:

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е42-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 42-1 (норма 1)»).

а) грунтов – взорванной скальной породы, естественной песчано-гравийной смеси, природного гравия и песка;

б) материалов – камня, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси и песка, соответствующих требованиям ГОСТов. Расход грунтов или материалов принимается:

в Таблице 42-1 при применении грунта – взорванной скальной породы в размере 76 м3 в плотном состоянии, если используется материал камень – 103 м3;

в таблицах 42-2 и 42-3 при применении грунта – естественной песчано-гравийной смеси – 100 м3 в плотном состоянии, при использовании материала – песчано-гравийной смеси (щебень, гравий) – 105 м3.

Расходы на рыхление скальных пород, разработку скальных пород и грунтов в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение определяются дополнительно на:

рыхление скальных пород – в установленном порядке;

разработку скальных пород и грунтов – по нормативам Сборника 1 «Земляные работы» без учета «работы на отвале»;

транспортировку.

В случае, когда проектной документацией объекта строительства предусмотрено использование для возводимых сооружений скальных пород и грунтов из полезных выемок, то расходы на рыхление скальных пород, разработку и транспортировку скальных пород и грунтов учитываться не должны.

1.5. Нормативами Таблицы 42-3 учтено крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем. Расходы на устройство подстилающего слоя, в случае необходимости, следует определять по нормативам Таблицы 42-2.

1.6. Нормативами таблиц 42-4 – 42-7 учтено крепление откосов мощением и каменной наброской. При наброске камня в воду (Таблица 42-5) и устройстве подстилающего слоя из щебня, гравия или песка в воду (Таблица 42-7) учитываются дополнительно расходы на разравнивание основания под подстилающий слой, а также основания под каменную наброску и разравнивание каменной наброски с помощью водолазов по соответствующим нормативам Сборника 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Нормативами Таблицы 42-4 (нормы 1-3) предусмотрено одиночное мощение, при двойном мощении применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.7. Нормативами Таблицы 42-12 учтено бетонирование вертикальных стенок каналов. Расходы на крепление дна каналов определяются по соответствующим нормативам Таблицы 42-8. Расходы на установку арматуры определяются по соответствующим нормативам Сборника 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений».

1.8. Нормативами таблиц 42-15, 42-17, 42-18 на крепление откосов сборными железобетонными плитами расходы на устройство подготовки не учтены. Эти расходы определяются дополнительно по нормативам Таблицы 42-2 или Таблицы 42-6.

1.9. Нормативами Таблицы 42-23 (нормы 1, 2) учтены расходы по загрузке надводных тюфяков камнем. При загрузке надводных тюфяков грунтом к указанным нормативам применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.10. Расходы на омоноличивание волноотбойных стенок определяются по нормативам Таблицы 42-39.

1.11. При определении расходов на берегоукрепительные работы береговыми кранами в условиях открытого побережья или открытого рейда следует пользоваться нормами, учитывающими производство работ в условиях закрытой акватории.

1.12. В нормативах настоящего Сборника нормы эксплуатации машин определены для условий работы на гидроэнергетическом и других видах строительства.

При работе машин и механизмов на водохозяйственном строительстве к указанным нормам эксплуатации машин применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.13. Указанный в настоящем Сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.14. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.15. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 42-8 (4,5), 42-13, 42-16 (1,3), 42-18 | 0.5 | - |
| 42-1 (1), 42-10 (4) |  | 45.7 |
| 42-17 (2,4,5,6,7), 42-23 (3,4,5,6,7,8,9) | 1.5 | - |
| 42-1 (2), 42-2 (1,2), 42-3 |  | 45.7 |
| 42-17 (1,3), 42-23 (1,2) | 2.6 | - |
| 42-9 (3), 42-10 (3), 42-11 (3), 42-19 |  | 63.8 |
| 42-1 (4,5), 42-2 (3), 42-9 (4,5), 42-10 (5), 42-11 (4,5) | 4.3 | 45.7 |
| 42-1 (3,6) | 5.2 | 45.7 |
| 42-22 (3) |  | 55.3 |
| 42-22 (1) | 7.5 | 55.8 |
| 42-12 | 9.5 | 30 |
| 42-22 (2) |  | 55.2 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 42-20 (2,3) | 0.2 | - |
| 42-22 (2) |  | 5.3 |
| 42-10, 42-11 (4,5), 42-16 (3), 42-17, 42-18, 42-22 (1) |  | 9.8 |
| 42-9, 42-11 (1,2,3) |  | 10.2 |
| 42-8 (3,5,7), 42-13, 42-16 (4), 42-21, 42-23 (3,4,5,6), 42-39 | 1.3 | 9.7 |
| 42-19 (2) | 2.6 | 6.3 |
| 42-8 (2,4,6) |  | 9.7 |
| 42-22 (3) | 3.2 | 9.7 |
| 42-20 (1) | 5.7 | 3.4 |
| 42-12, 42-19 (1) |  | 6.4 |
| 42-8 (1) |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль самосвал, аппарат для газовой сварки и резки, бадьи, компрессоры, котлы битумные, молотки отбойные, прицепы тракторные, растворомешалки, средства малой механизации, установка компрессорная, шприц электрический, электростанции передвижные и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): болты, бруски, брусья, вода, гвозди, доски, дрова, кислород, костыли для железных дорог, лесоматериалы, накладки стыковые для рельсов, проволока стальная, растворы кладочные, рельсы железнодорожные, смесь пропана и бутана технических, ткань мешочная, шпалы для железных дорог и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем крепления откосов гидротехнических сооружений и каналов необходимо определять по проектной документации объекта строительства, исходя из геометрических размеров крепления отдельно для одежды и подстилающего слоя с учетом берм.

2.2. Объем сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций определяется в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

2.3. Массу арматуры следует принимать по проектной документации объекта строительства без учета наплавленного металла.

2.4. Площадь надводных и подводных тюфяков определяется по проектной документации объекта строительства отдельно для каждого слоя тюфяка. Толщина тюфяка определяется в местах сжатия канатом с учетом толщины каната.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Двойное мощение | 42-4(1-3) | 0,94 | – | – |
| 3.2. Загрузка надводных тюфяков грунтом | 42-23(1), | 1,76 | – | 0,61 |
|  | 42-23(2) | 1,59 | – | 0,62 |
| 3.3. При работе на водохозяйственном строительстве | 42-1(1) | – | 1,21 | – |
| 3.4. То же | 42-1 (2,3), 42-2 (1), 42-3 (1,2) | – | 1,16 | – |
| 3.5. То же | 42-2 (2) | – | 1,17 | – |
| 3.6. То же | 42-8 (6) | – | 1,15 | – |
| 3.7. То же | 42-8 (7) | – | 1,14 | – |
| 3.8. То же | 42-9 (1), 42-10(1), 42-11 (1) | – | 1,03 | – |
| 3.9. То же | 42-9 (2), 42-10(2), 42-11 (2), 42-12 (1) | – | 1,02 | – |
| 3.10. То же | 42-9 (3), 42-10(3), 42-11 (3) | – | 1,05 | – |