Раздел 01. Реки, озера, водохранилища

01. Разработка грунта

Таблица 44-4. Рыхление грунта взрывами под водой

Состав работ:

а) бурение шпуров и скважин;

б) заправка буров и долот;

в) установка и извлечение обсадных труб;

г) подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания;

д) изготовление зарядов с перемещением их на плавсредствах к месту укладки;

е) заряжение;

ж) охрана рабочей зоны при взрыве;

и) взрывание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-4-1 | Рыхление грунта взрывами под водой, группа грунтов 3-6 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 657,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 54,87 |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 18,63 |
| М100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 54,87 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 33,43 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 72,6 |
| М240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.ч | 65,07 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 19,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/2 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 0,0033 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/5 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7,3 мм | м | 4,08 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0033 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-20 | Элекродетонаторы | 1000 шт. | 0,003 |
| П1/30-300-40 | Аммонит порошком | т | 0,266 |
| Е44-4-2 | Рыхление грунта взрывами под водой, группа грунтов 7 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 723,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 54,87 |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 21,81 |
| М100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 54,87 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 43,89 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 76,94 |
| М240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.ч | 62,52 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 21,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/2 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 0,0108 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/5 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7,3 мм | м | 4,09 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,424 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0033 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-20 | Элекродетонаторы | 1000 шт. | 0,005 |
| П1/30-300-40 | Аммонит порошком | т | 0,47 |
| Е44-4-3 | Рыхление грунта взрывами под водой, группа грунтов 8 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 912,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 105,9 |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 27,31 |
| М100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 105,9 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 23,48 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 108,46 |
| М240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.ч | 112,28 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 26,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/2 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 0,0504 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/5 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7,3 мм | м | 4,09 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,357 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0033 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-20 | Элекродетонаторы | 1000 шт. | 0,002 |
| П1/30-300-40 | Аммонит порошком | т | 0,11 |
| Е44-4-4 | Рыхление грунта взрывами под водой, группа грунтов 9 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 967,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 105,9 |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 32,79 |
| М100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 105,9 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 31,13 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 111,52 |
| М240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.ч | 109,73 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 33,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/2 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 0,09 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/5 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7,3 мм | м | 4,09 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,357 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0033 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-20 | Элекродетонаторы | 1000 шт. | 0,002 |
| П1/30-300-40 | Аммонит порошком | т | 0,132 |
| Е44-4-5 | Рыхление грунта взрывами под водой, группа грунтов 10 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1008,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 105,9 |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 48,61 |
| М100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 105,9 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 31,13 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 111,52 |
| М240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.ч | 109,73 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 48,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/2 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 0,135 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/5 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7,3 мм | м | 4,09 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,357 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0033 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-20 | Элекродетонаторы | 1000 шт. | 0,002 |
| П1/30-300-40 | Аммонит порошком | т | 0,132 |
| Е44-4-6 | Рыхление грунта взрывами под водой, группа грунтов 11 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 392,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1086,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 105,9 |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 78,09 |
| М100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 105,9 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 31,13 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 111,52 |
| М240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.ч | 109,73 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 77,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/2 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 0,495 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/5 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7,3 мм | м | 4,09 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,357 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0033 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-20 | Элекродетонаторы | 1000 шт. | 0,002 |
| П1/30-300-40 | Аммонит порошком | т | 0,132 |

Таблица 44-5. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов

Состав работ:

а) обследование и подготовка участка работ;

б) разработка траншеи или котлована.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-5-1 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов 1 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 295,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 41,44 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 47,21 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 47,21 |
| Е44-5-2 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов 2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 49,14 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 56,02 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 56,02 |
| Е44-5-3 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов 3 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 447,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 62,76 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 71,43 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 71,43 |
| Е44-5-4 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов 4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 588,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 82,45 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 93,87 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 93,87 |
| Е44-5-5 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов 5 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 718,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 100,48 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 115,48 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 115,48 |
| Е44-5-6 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов 6 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 787,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 110,11 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 127,04 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 127,04 |

Таблица 44-6. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов

Состав работ:

а) обследование и подготовка участка работ;

б) разработка траншеи или котлована.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-6-1 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов 1 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 17,38 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 19,86 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 19,86 |
| Е44-6-2 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов 2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 23,58 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 54,61 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 27,31 |
| Е44-6-3 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов 3 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 287,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 34,75 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 79,44 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 39,72 |
| Е44-6-4 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов 4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 369,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 44,68 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 101,78 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 50,89 |
| Е44-6-5 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов 5 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 451,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 54,61 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 124,12 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 62,06 |
| Е44-6-6 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов 6 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 513,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 62,06 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 141,5 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 70,75 |

Таблица 44-7. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков

Состав работ:

а) подача водолазу пневматического отбойного молотка и забалластированного шланга от гидромонитора с насадком;

б) обследование и подготовка участка работ;

в) разработка траншеи или котлована;

г) отмыв мелких фракций разрыхленного грунта из забоя гидромонитором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-7-1 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков, группа грунтов 4 (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,57 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 7,57 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 8,69 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 8,69 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,57 |
| Е44-7-2 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков, группа грунтов 5 (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,43 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 9,43 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 10,8 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 10,8 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 9,43 |
| Е44-7-3 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков, группа грунтов 6 (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 14,28 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 14,28 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 16,14 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 16,14 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 14,28 |
| Е44-7-4 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков, группа грунтов 7 (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 146,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 18 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 18 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 20,48 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 20,48 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 18 |

Таблица 44-8. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв)

Состав работ:

а) установка снаряда в створе;

б) разработка траншеи;

в) снятие снаряда со створа и отвод его к берегу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-8-1 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 1, в траншеях глубиной до 2 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 6,61 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 6,61 |
| Е44-8-2 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 2, в траншеях глубиной до 2 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 7,81 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 7,81 |
| Е44-8-3 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 3, в траншеях глубиной до 2 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 9,31 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 9,31 |
| Е44-8-4 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 4, в траншеях глубиной до 2 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 12,31 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 12,31 |
| Е44-8-5 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 5, в траншеях глубиной до 2 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 188,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 15,02 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 15,02 |
| Е44-8-6 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 6, в траншеях глубиной до 2 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 254,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 20,28 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 20,28 |
| Е44-8-7 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 1, в траншеях глубиной до 4 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 7,81 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 7,81 |
| Е44-8-8 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 2, в траншеях глубиной до 4 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 9,31 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 9,31 |
| Е44-8-9 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 3, в траншеях глубиной до 4 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 12,02 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 12,02 |
| Е44-8-10 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 4, в траншеях глубиной до 4 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 198,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 15,77 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 15,77 |
| Е44-8-11 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 5, в траншеях глубиной до 4 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 254,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 20,28 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 20,28 |
| Е44-8-12 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторным снарядом ГТЗ (на размыв), группа грунтов 6, в траншеях глубиной до 4 м (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 320,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 25,53 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 25,53 |

Таблица 44-9. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос)

Состав работ:

а) установка снаряда в створ;

б) разработка траншей;

в) снятие снаряда со створа и отвод его к берегу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-9-1 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 90 м3/час (УПГЭУ), группа грунтов 1 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200225 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 90 м3/ч | маш.ч | 2,26 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 2,26 |
| Е44-9-2 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 90 м3/час (УПГЭУ), группа грунтов 2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200225 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 90 м3/ч | маш.ч | 2,55 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 2,55 |
| Е44-9-3 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 90 м3/час (УПГЭУ), группа грунтов 3 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200225 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 90 м3/ч | маш.ч | 2,86 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 2,86 |
| Е44-9-4 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 90 м3/час (УПГЭУ), группа грунтов 4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200225 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 90 м3/ч | маш.ч | 4,21 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 4,21 |
| Е44-9-5 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 90 м3/час (УПГЭУ), группа грунтов 5 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200225 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 90 м3/ч | маш.ч | 5,1 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 5,1 |
| Е44-9-6 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 90 м3/час (УПГЭУ), группа грунтов 6 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200225 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 90 м3/ч | маш.ч | 7,5 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 7,5 |
| Е44-9-7 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 37 м3/час (ГТЗ), группа грунтов 1 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 5,2 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 5,2 |
| Е44-9-8 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 37 м3/час (ГТЗ), группа грунтов 2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 6,66 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 6,66 |
| Е44-9-9 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 37 м3/час (ГТЗ), группа грунтов 3 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 8,1 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 8,1 |
| Е44-9-10 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 37 м3/час (ГТЗ), группа грунтов 4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 127,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 10,13 |
| М240301 | Гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей производительностью 26,5 м3/ч (при работе на размыв), 37 м3/ч (при работе на отсос) | маш.ч | 10,13 |
| Е44-9-11 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 30 м3/час (ДГС), группа грунтов 1 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200224 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 30 м3/ч | маш.ч | 6,42 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 6,42 |
| Е44-9-12 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 30 м3/час (ДГС), группа грунтов 2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200224 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 30 м3/ч | маш.ч | 8,19 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 8,19 |
| Е44-9-13 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 30 м3/час (ДГС), группа грунтов 3 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200224 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 30 м3/ч | маш.ч | 9,7 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 9,7 |
| Е44-9-14 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 30 м3/час (ДГС), группа грунтов 4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200224 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей 30 м3/ч | маш.ч | 17,2 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 17,2 |

Таблица 44-10. Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой

Состав работ:

а) подготовка и пуск установки;

б) скреперование грунта;

в) вытаскивание ковша на берег;

г) разгрузка грунта в отвал;

д) очистка ковшей от налипающего грунта;

е) смена ковшей и тросов (при необходимости);

ж) перестроповка блоков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-10-1 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности скреперования до 50 м, в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 3,47 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 13,9 |
| Е44-10-2 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности скреперования 51-100 м, в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 5,95 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 23,8 |
| Е44-10-3 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности скреперования 101-150 м, в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 8,58 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 34,34 |
| Е44-10-4 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности скреперования до 50 м, в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 4,32 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 17,3 |
| Е44-10-5 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности скреперования 51-100 м, в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 7,26 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 29 |
| Е44-10-6 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности скреперования 101-150 м, в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 10,9 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 43,6 |
| Е44-10-7 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 при дальности скреперования до 50 м, в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 2,52 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 10,1 |
| Е44-10-8 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 при дальности скреперования 51-100 м, в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 4,05 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 16,2 |
| Е44-10-9 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 при дальности скреперования 101-150 м, в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 6,26 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 25 |
| Е44-10-10 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 при дальности скреперования до 50 м, в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 3,07 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 12,3 |
| Е44-10-11 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 при дальности скреперования 51-100 м, в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 5,16 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 20,7 |
| Е44-10-12 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 при дальности скреперования 101-150 м, в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 7,82 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 31,3 |

Таблица 44-11. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами

Состав работ:

а) установка снаряда;

б) заводка и укладка якорей;

в) разработка грунта;

г) перестановка или передвижка снаряда с перекладкой якорей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-11-1 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 0,71 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 3,93 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 3,93 |
| Е44-11-2 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3-4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 5,49 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 5,49 |
| Е44-11-3 | Разработка в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 грунтов, требующих предварительного разрыхления, и камня (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 2,15 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 11,95 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 11,95 |
| Е44-11-4 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 1-2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 0,35 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 1,94 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 1,94 |
| Е44-11-5 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 3-4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 0,44 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 2,46 |
| Е44-11-6 | Разработка в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 грунтов, требующих предварительного разрыхления, и камня (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 1,06 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 5,86 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 5,86 |

Таблица 44-12. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение при дальности транспортировки до 5 км

Состав работ:

а) установка снаряда с заводкой и укладкой якорей;

б) разработка грунта с выгрузкой в баржу;

в) перестановка или передвижка снаряда с перекладкой якорей;

г) передвижка баржи в процессе работы;

д) перемещение груженой баржи на расстояние 5 км, выгрузка грунта из баржи плавкраном с грейфером, возвращение порожней баржи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-12-1 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение при дальности транспортировки до 5 км грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 8,93 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 3,26 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 8,93 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 8,93 |
| Е44-12-2 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение при дальности транспортировки до 5 км грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3-4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 12,53 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 4,73 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 12,53 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 12,53 |
| Е44-12-3 | Разработка из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение при дальности транспортировки до 5 км грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 грунтов, требующих предварительного разрыхления, и камня (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 239,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 27,07 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 7,77 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 27,07 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 27,07 |
| Е44-12-4 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение при дальности транспортировки до 5 км грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 1-2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 6,15 |
| М230203 | Буксиры 331 (450) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 6,15 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 6,15 |
| Е44-12-5 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение при дальности транспортировки до 5 км грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 3-4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 7,82 |
| М230203 | Буксиры 331 (450) кВт (л. с) | маш.ч | 2,53 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 7,82 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 7,82 |
| Е44-12-6 | Разработка из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение при дальности транспортировки до 5 км грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 грунтов, требующих предварительного разрыхления, и камня (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 18,67 |
| М230203 | Буксиры 331 (450) кВт (л. с) | маш.ч | 4,7 |
| М230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 18,67 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 18,67 |

Таблица 44-13. При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется

Состав работ:

а) дополнительное перемещение баржи на расстояние 10 км и возвращение порожней баржи на расстояние 10 км.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-13-1 | При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к Е44-12-1 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 4,47 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 3,32 |
| Е44-13-2 | При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к Е44-12-2 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 6,25 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 4,96 |
| Е44-13-3 | При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к Е44-12-3 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 13,56 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 5,8 |
| Е44-13-4 | При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к Е44-12-4 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 3,07 |
| М230203 | Буксиры 331 (450) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| Е44-13-5 | При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к Е44-12-5 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 9,91 |
| М230203 | Буксиры 331 (450) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| Е44-13-6 | При дальности транспортировки грунта сверх 5 км на каждые последующие 10 км добавляется к Е44-12-6 (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 9,32 |
| М230203 | Буксиры 331 (450) кВт (л. с) | маш.ч | 2,66 |

02. Подъем из воды разных предметов

Таблица 44-14. Подъем из воды

Состав работ:

а) осмотр предметов;

б) подъем и укладка на плавсредства;

в) перемещение плавстредств к новому месту подъема (в зоне работ);

г) буксировка барж с грузом к берегу и возвращение плавсредств обратно;

д) выгрузка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-14-1 | Подъем из воды ферм стальных массой до 10 т (единица измерения - предмет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 3,8 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 3,8 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 3,11 |
| Е44-14-2 | Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и пр. массой до 0,6 т (единица измерения - предмет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 0,61 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 0,61 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,35 |
| Е44-14-3 | Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и пр. массой до 3 т (единица измерения - предмет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 1,04 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 0,98 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,7 |
| Е44-14-4 | Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и пр. массой до 15 т (единица измерения - предмет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 1,74 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 1,45 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 1,04 |
| Е44-14-5 | Подъем из воды бревен массой до 0,6 т (единица измерения - предмет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 0,33 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 0,32 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,1 |

03. Разравнивание каменных, щебеночных (гравийных) и песчаных постелей

Таблица 44-15. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой

Состав работ:

а) перемещение камня с возвышений во впадины с контролированием отметок футштоком;

б) установка направляющих и контрольных реек и разравнивание постели с перестановкой реек;

в) погрузка щебня на плавсредства и доставка к месту подсыпки (нормы 3-6, 9-12);

г) подсыпка щебня (нормы 3-6, 9-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-15-1 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, грубое, при отсыпке горизонтальных постелей шаландами с открывающимся днищем (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 34,46 |
| Е44-15-2 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, грубое, при отсыпке горизонтальных постелей другими плавучими средствами (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 8,07 |
| Е44-15-3 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, тщательное, при отсыпке горизонтальных постелей шаландами с открывающимся днищем (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 273,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 45,01 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 40,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 10 |
| Е44-15-4 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, тщательное, при отсыпке горизонтальных постелей другими плавучими средствами (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 18,62 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 40,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 10 |
| Е44-15-5 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, весьма тщательное, при отсыпке горизонтальных постелей шаландами с открывающимся днищем (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 307,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 50,6 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 51,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 10 |
| Е44-15-6 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, весьма тщательное, при отсыпке горизонтальных постелей другими плавучими средствами (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 24,3 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 51,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 10 |
| Е44-15-7 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, грубое, при отсыпке наклонных постелей шаландами с открывающимся днищем (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 258,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 43,14 |
| Е44-15-8 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, грубое, при отсыпке наклонных постелей другими плавучими средствами (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 16,8 |
| Е44-15-9 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, тщательное, при отсыпке наклонных постелей шаландами с открывающимся днищем (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 337,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 55,6 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 61,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 10 |
| Е44-15-10 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, тщательное, при отсыпке наклонных постелей другими плавучими средствами (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 29,2 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 61,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 10 |
| Е44-15-11 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, весьма тщательное, при отсыпке наклонных постелей шаландами с открывающимся днищем (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 396,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 65,5 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 81,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 10 |
| Е44-15-12 | Разравнивание водолазами каменных постелей под водой, весьма тщательное, при отсыпке наклонных постелей другими плавучими средствами (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 39,1 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 81,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 10 |

Таблица 44-16. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей

Состав работ:

а) перемещение щебня с возвышений во впадины с контролированием отметок футштоком (нормы 1-6);

б) установка направляющих реек и разравнивание постели с помощью контрольной рейки (нормы 1-6);

в) планировка отсыпки по маячным линиям (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-16-1 | Разравнивание грубое под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 10,15 |
| Е44-16-2 | Разравнивание тщательное под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 20,6 |
| Е44-16-3 | Разравнивание весьма тщательное под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 24,57 |
| Е44-16-4 | Разравнивание грубое под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 21,1 |
| Е44-16-5 | Разравнивание тщательное под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 32,26 |
| Е44-16-6 | Разравнивание весьма тщательное под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 39,72 |
| Е44-16-7 | Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей (единица измерения - 100 м2 постели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 11,92 |
| М240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.ч | 13,65 |
| М240903 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 13 т | маш.ч | 13,65 |

04. Уплотнение подводных каменных постелей

Таблица 44-17. Установка опалубки под водой

Состав работ:

а) установка щитовой опалубки под водой со сверлением отверстий, постановкой болтов и конопаткой пазов между щитами;

б) разборка щитов опалубки под водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-17-1 | Установка опалубки под водой (единица измерения - 100 м2 опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 980,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 161,24 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 95,12 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 13,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,7735 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,221 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 110,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Щиты опалубки | м2 | 33,3 |

Таблица 44-18. Укладка бетона

Состав работ:

а) погрузка бетона в мешки или бадьи и укладка бетона на место под водой (нормы 1,2);

б) подъем наверх порожних бадей (норма 2);

в) укладка бетонной смеси с передвижкой плавсредств, и перестановкой трубы и доставкой бетона к месту работ (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-18-1 | Укладка бетона при подаче в мешках (единица измерения - 100 м3 бетона по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1044,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1750,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 291,68 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 332,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 375 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 102 |
| Е44-18-2 | Укладка бетона при подаче в бадьях (единица измерения - 100 м3 бетона по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1068,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1340,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 223,42 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 254,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 102 |
| Е44-18-3 | Укладка бетона при подаче методом вертикально-перемещаемых труб (единица измерения - 100 м3 бетона по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 706,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 132,58 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 46,16 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 43,26 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 38,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 102 |

Таблица 44-19. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)

Состав работ:

а) оборудование и разборка плавучего сооружения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-19-1 | Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) (единица измерения - сооружение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 362,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 23,22 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 172,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 2,04 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5,63 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0175 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,24 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 3,37 |

05. Укладка трубопроводов

Таблица 44-20. Укладка в подводные траншеи протаскиванием (свободным погружением) трубопроводов

Состав работ:

а) устройство, разборка стапеля и спускового пути;

б) устройство и разборка мертвяковых опор;

в) изготовление, приварка и срезка буксировочного оголовка и заглушек;

г) перемещение сваренных,изолированных и футерованных секций трубопровода со стапеля на спусковой путь;

д) оснащение трубопровода жесткими понтонами и отстропка их;

е) контрольные промеры подводных траншей, водолазное обследование дна траншеи и уложенного трубопровода;

ж) укладка трубопровода в проектное положение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-20-1 | Укладка в подводные траншеи протаскиванием (свободным погружением) трубопроводов диаметром до 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,23 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 23,18 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,67 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,95 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 2,65 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 7,13 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 18,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,42 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0141 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02833 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0157 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,0132 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,12 |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/9 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 18 мм | 10 м | 0,833 |
| 5/40-10-4/18 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 32 мм | 10 м | 2,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/125 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0167 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,14 |
| Е44-20-2 | Укладка в подводные траншеи протаскиванием (свободным погружением) трубопроводов диаметром до 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,69 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,96 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 34,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,92 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 9,46 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 8,27 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 12,76 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 21,53 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 29,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,56 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0227 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,037 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,074 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,013 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,12 |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 13,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 4,004 |
| 5/40-10-4/9 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 18 мм | 10 м | 0,833 |
| 5/40-10-4/18 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 32 мм | 10 м | 2,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,019 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 0,36 |
| Е44-20-3 | Укладка в подводные траншеи протаскиванием (свободным погружением) трубопроводов диаметром до 700 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 485,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 286,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,39 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,75 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 47,27 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,05 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 13,23 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 16,15 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 20,99 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 28,15 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 99,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,6 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,62 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0312 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,046 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,1346 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,017 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,12 |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 11,849 |
| 5/40-10-4/9 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 18 мм | 10 м | 0,833 |
| 5/40-10-4/18 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 32 мм | 10 м | 2,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 0,99 |
| Е44-20-4 | Укладка в подводные траншеи протаскиванием (свободным погружением) трубопроводов диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 557,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 306,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,55 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,72 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 48,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,2 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 14,78 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 17,62 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 23,06 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 29,46 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 116,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,71 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0353 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0496 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,196 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,024 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,12 |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 17,87 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 13,414 |
| 5/40-10-4/9 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 18 мм | 10 м | 0,833 |
| 5/40-10-4/18 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 32 мм | 10 м | 2,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 1,08 |
| Е44-20-5 | Укладка в подводные траншеи протаскиванием (свободным погружением) трубопроводов диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 673,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 342,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,9 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,39 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 63,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,41 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 18,03 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 20,55 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 26,48 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 32,06 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 158,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,81 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0398 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0608 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,2053 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,021 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,026 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,12 |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 20,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 16,772 |
| 5/40-10-4/9 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 18 мм | 10 м | 0,833 |
| 5/40-10-4/18 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 32 мм | 10 м | 2,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0282 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,49 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 1,26 |
| Е44-20-6 | Укладка в подводные траншеи протаскиванием (свободным погружением) трубопроводов диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 734,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 400,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,37 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,54 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 81,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,8 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 21,06 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 25,68 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 32,53 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 36,17 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 231,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,92 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0529 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,071 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,2467 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,022 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,025 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,12 |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 18,53 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 22,99 |
| 5/40-10-4/9 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 18 мм | 10 м | 0,833 |
| 5/40-10-4/18 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 32 мм | 10 м | 2,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-95/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0338 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 1,62 |
| Е44-20-7 | Укладка в подводные траншеи протаскиванием (свободным погружением) трубопроводов диаметром до 1400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 837,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 441,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,02 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,48 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 94,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,09 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 24,22 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 28,81 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 36,93 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 38,95 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 289,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,01 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0616 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0811 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,2873 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,023 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,025 |
| 1/35-10-10-150-10/10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р-18 | т | 0,12 |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 20,33 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 27,148 |
| 5/40-10-4/9 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 18 мм | 10 м | 0,833 |
| 5/40-10-4/18 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 32 мм | 10 м | 2,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-100/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0395 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,51 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 1,8 |

Таблица 44-21. Укладка в подводные траншеи секциями с плавучих опор трубопроводов

Состав работ:

а) устройство и разборка стапеля;

б) установка и снятие заглушек под фланцевое соединение;

в) оснащение трубопровода жесткими понтонами и снятие их;

г) спуск сваренных, изолированных,футерованных и оснащенных понтонами секций на воду;

д) контрольные промеры подводных траншей,водолазное обследование дна траншеи и уложенного трубопровода;

е) транспортировка секций по воде,заводка в створ и укладка трубопровода в проектное положение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-21-1 | Укладка в подводные траншеи секциями с плавучих опор трубопроводов диаметром до 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 714,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 418,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,65 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,79 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 7,67 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 21,44 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 21,09 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 35,28 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 63,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,37 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,014441 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0585 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 6,432 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 0,63 |
| Е44-21-2 | Укладка в подводные траншеи секциями с плавучих опор трубопроводов диаметром до 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 755,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 488,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,75 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,57 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 10,38 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 26,18 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 24,01 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 40,51 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 97,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,43 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,019257 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 10,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 0,9 |
| Е44-21-3 | Укладка в подводные траншеи секциями с плавучих опор трубопроводов диаметром до 700 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 813,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 573,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,92 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,59 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 12,37 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 30,71 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 27,57 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 48,08 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 128,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,46 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,04375 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,061 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 12,926 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 1,08 |
| Е44-21-4 | Укладка в подводные траншеи секциями с плавучих опор трубопроводов диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 857,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 600,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,83 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,23 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 13,99 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 32,65 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 29,16 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 49,42 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 154,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,57 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,058961 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0614 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 15,649 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 1,26 |
| Е44-21-5 | Укладка в подводные траншеи секциями с плавучих опор трубопроводов диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1433,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 714,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,25 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,54 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 18,21 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 40,13 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 34,41 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 57,89 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 223,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,73 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,068789 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,119 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 21,564 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 1,62 |
| Е44-21-6 | Укладка в подводные траншеи секциями с плавучих опор трубопроводов диаметром до 1200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1520,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 841,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,44 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 28,24 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 27,83 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 50,28 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 37,11 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 67,87 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 377,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,84 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,078617 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,1223 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 37,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,53 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 2,61 |
| Е44-21-7 | Укладка в подводные траншеи секциями с плавучих опор трубопроводов диаметром до 1400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1601,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 945,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,67 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33,07 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 32,44 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 57,08 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 40,83 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 76,25 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 473,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,94 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,08841 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,124 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 46,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,74 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 5,0 мм | 10 м | 3,06 |

06. Укладка кабеля

Таблица 44-22. Укладка кабеля в подводную траншею

Состав работ:

а) устройство и разборка якорей (анкерных опор) на усилие 5 т для каната с установкой и снятием лебедки (норма 1);

б) оборудование плавсредств под барабан с кабелем (нормы 1,2);

в) погрузка барабана с кабелем на плавсредства (нормы 1-4);

г) укладка кабеля в подводную траншею с плавсредств (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-22-1 | Укладка кабеля в подводную траншею: первой нитки при ширине реки до 200 м (единица измерения - 100 м уложенного кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 8,61 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 4,12 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 1,02 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 55,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,29 |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,14 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0168 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0262 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/200 | Подкладки раздельного скрепления СК-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и СК-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,0076 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 2,5 |
| Е44-22-2 | Укладка кабеля в подводную траншею: первой нитки при ширине реки более 200 м (единица измерения - 100 м уложенного кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 5,52 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,16 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 3,59 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 1,75 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 58,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,91 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,14 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0168 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |
| Е44-22-3 | Укладка кабеля в подводную траншею: каждой последующей нитки в одну траншею при ширине реки до 200 м (единица измерения - 100 м уложенного кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 26,3 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 2,75 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 1,02 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 5,52 |
| Е44-22-4 | Укладка кабеля в подводную траншею: каждой последующей нитки в одну траншею при ширине реки более 200 м (единица измерения - 100 м уложенного кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 21,49 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 3,59 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 1,75 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 7,16 |

Таблица 44-23. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу

Состав работ:

а) протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу с укладкой трубы на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-23-1 | Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 2,55 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-6/7 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,5 |

07. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду

Таблица 44-24. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду

Состав работ:

а) устройство плавучей площадки на баржах;

б) спуск оболочки со стапеля на воду;

в) строповка оболочек (нормы 2-4);

г) буксировка оболочки с плавучей площадкой к месту установки;

д) строповка понтонов к оболочке (норма 4);

е) опускание ее в проектное положение;

ж) заливка водой оболочки;

и) водолазное обследование и выравнивание оболочки;

к) расстроповка понтонов;

л) буксировка плавучей площадки к берегу и ее разборка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-24-1 | Опускание под воду металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений массой до 10 т (единица измерения - оболочка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 11 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 7,69 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 7,69 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 5,84 |
| М240500 | Насосные установки водоотливные подачей 400 м3/ч | маш.ч | 7,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,49 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/8 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 15 мм | 10 м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Оболочки оголовков | шт. | 1 |
| Е44-24-2 | Опускание под воду металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений массой до 20 т (единица измерения - оболочка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 184,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 65,61 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 12,19 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 12,19 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 8,46 |
| М240500 | Насосные установки водоотливные подачей 400 м3/ч | маш.ч | 12,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0091 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/8 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 15 мм | 10 м | 8 |
| 5/40-10-4/10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 19,5 мм | 10 м | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Оболочки оголовков | шт. | 1 |
| Е44-24-3 | Опускание под воду металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений массой до 30 т (единица измерения - оболочка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 233,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 70,93 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 15,96 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 15,96 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 11,33 |
| М240500 | Насосные установки водоотливные подачей 400 м3/ч | маш.ч | 15,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0091 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/8 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 15 мм | 10 м | 8 |
| 5/40-10-4/10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 19,5 мм | 10 м | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Оболочки оголовков | шт. | 1 |
| Е44-24-4 | Опускание под воду металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений массой до 50 т (единица измерения - оболочка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 571,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 540,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,77 |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 121,29 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 36,58 |
| М230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 36,58 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 29,4 |
| М240500 | Насосные установки водоотливные подачей 400 м3/ч | маш.ч | 36,58 |
| М240801 | Понтоны разгружающие 1,5 т | маш.ч | 193,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,45 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/5 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 5,64 |
| 5/40-10-4/8 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 15 мм | 10 м | 8 |
| 5/40-10-4/10 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 19,5 мм | 10 м | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Оболочки оголовков | шт. | 1 |

08. Водолазное обследование

Таблица 44-25. Водолазное обследование дна акватории

Состав работ:

а) разбивка акватории на полосы с установкой створных знаков;

б) укладка ходового троса и осмотр водолазом дна акватории;

в) определение положения предметов на грунте и установка буйков у найденных предметов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-25-1 | Водолазное обследование дна акватории при радиусе видимости более 1 м (единица измерения - 100 м2 дна акватории) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,15 |

09. Перемещение и выемка камня из воды

Таблица 44-26. Перемещение и выемка камня и щебня из воды

Состав работ:

а) переноска под водой камня весом до 50 кг на расстояние до 4 м (нормы 1,2);

б) перекидка камня на бровку выемки и через стенку высотой до 1 м (норма 2);

в) выемка камня (щебня) из воды с опусканием водолазу порожней корзины или захвата, нагрузка камня (щебня) в корзину или установка захватов,подъем нагруженных корзин или захватов с камнем (щебнем);

г) разгрузка камня (щебня) на плавсредствах (нормы 3-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-26-1 | Перемещение камня под водой (единица измерения - м3 камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 1,61 |
| Е44-26-2 | Перемещение камня под водой с перекидкой за стенку (единица измерения - м3 камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 2,11 |
| Е44-26-3 | Выемка камня из воды весом до 8 кг (единица измерения - м3 камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 2,26 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 2,26 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 1,98 |
| Е44-26-4 | Выемка камня из воды весом до 50 кг (единица измерения - м3 камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 1,25 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 1,25 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 1,09 |
| Е44-26-5 | Выемка камня из воды весом до 100 кг (единица измерения - м3 камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 2,6 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 2,6 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 2,28 |
| Е44-26-6 | Выемка щебня из воды (единица измерения - м3 камня) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 3,28 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 3,28 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 2,87 |

10. Сварка плетей трубопровода

Таблица 44-27. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода

Состав работ:

а) подъем свободных концов плетей из воды;

б) монтаж и сварка стыка;

в) изоляция и футеровка стыка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-27-1 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 6,23 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 29,23 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 29,23 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 19,52 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 9,7 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 19,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0163 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 1,939 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00056 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1,959 |
| Е44-27-2 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 300 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 9,15 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 38,92 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 38,92 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 25,87 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 12,93 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 25,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0281 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 2,88 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2,9 |
| Е44-27-3 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 400 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 257,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 11,82 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 49,79 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 49,79 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 33,23 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 16,55 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 33,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0343 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 3,77 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00069 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3,81 |
| Е44-27-4 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 500 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 286,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,4 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 54,83 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 54,83 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 36,6 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 18,23 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 36,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0421 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 4,68 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00082 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 4,79 |
| Е44-27-5 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 600 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 370,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 14,68 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 97,64 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 21,73 |
| М230105 | Баржи 600 т | маш.ч | 43,32 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 43,32 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 21,73 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 43,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 5,58 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00095 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 5,63 |
| Е44-27-6 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 700 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 435,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 16,68 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 124,41 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 24,83 |
| М230105 | Баржи 600 т | маш.ч | 49,79 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 49,79 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 24,83 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 49,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0562 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 6,37 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00106 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 6,44 |
| Е44-27-7 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 800 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 500,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 19,09 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 142 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 28,58 |
| М230105 | Баржи 600 т | маш.ч | 57,16 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 57,16 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 28,58 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 57,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,064 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 7,26 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00118 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 7,33 |
| Е44-27-8 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 900 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 576,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 18,9 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 205,89 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 29,49 |
| М230105 | Баржи 600 т | маш.ч | 58,84 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 58,84 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 29,49 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 58,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,074 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 8,14 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 8,23 |
| Е44-27-9 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 1000 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 637,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 21,05 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 228,52 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 32,59 |
| М230105 | Баржи 600 т | маш.ч | 65,31 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 65,31 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 32,59 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 65,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 13,54 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 13,68 |
| Е44-27-10 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 1200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 747,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 25,33 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 268,35 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 38,28 |
| М230105 | Баржи 600 т | маш.ч | 76,69 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 76,69 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 38,28 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 76,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,009 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 18,85 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 16,37 |
| Е44-27-11 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода диаметром до 1400 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 885,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 29,5 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 318,66 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 45,52 |
| М230105 | Баржи 600 т | маш.ч | 91,05 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 91,05 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 45,52 |
| М240905 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 37 т | маш.ч | 91,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0104 |
| 1/10-160-10/20 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | м2 | 16,2 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,035 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 19,05 |

11. Элементы деревянных конструкций

Таблица 44-28. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой

Состав работ:

а) заготовка элементов конструкций;

б) опускание под воду и установка элементов конструкций на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-28-1 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой: схваток или раскосов из пластин (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 20,64 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,09 |
| Е44-28-2 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой: схваток или раскосов из бревен (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 10,31 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,04 |
| Е44-28-3 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой: насадок из бревен (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 12,23 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 11,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,02 |

12. Крепление подводной части откосов

Таблица 44-29. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели

Состав работ:

а) погрузка плит на плавсредства;

б) буксировка плавсредств с плитами к месту работ и возвращение обратно;

в) укладка плит на откос плавкраном с помощью водолазов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-29-1 | Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели массой до 2,3 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 642,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 67,13 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 64,67 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 37,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты железобетонные | м3 | 100 |
| Е44-29-2 | Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели массой до 2,8 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 515,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 54,19 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 51,72 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 29,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты железобетонные | м3 | 100 |

18. Прочие работы

Таблица 44-40. Бурение отверстий в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов

Состав работ:

а) подготовка участка работ, разметка мест бурения (нормы 1-6);

б) бурение отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-40-1 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов, диаметр отверстия 10 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 12,56 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 11,24 |
| Е44-40-2 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов, диаметр отверстия 15 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 14,99 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 13,45 |
| Е44-40-3 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов, диаметр отверстия 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 17,3 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 15,54 |
| Е44-40-4 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов, диаметр отверстия 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 20,94 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 18,74 |
| Е44-40-5 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов, диаметр отверстия 30 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 24,91 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 22,27 |
| Е44-40-6 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов, диаметр отверстия 35 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 29,98 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 26,9 |
| Е44-40-7 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать к норме Е44-40-1 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,28 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,28 |
| Е44-40-8 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать к норме Е44-40-2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,34 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,34 |
| Е44-40-9 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать к норме Е44-40-3 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,39 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,39 |
| Е44-40-10 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать к норме Е44-40-4 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,47 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,47 |
| Е44-40-11 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать к норме Е44-40-5 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,56 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,56 |
| Е44-40-12 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать к норме Е44-40-6 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,67 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,67 |

Таблица 44-41. Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами

Состав работ:

а) подача водолазу анкеров;

б) установка анкеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-41-1 | Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-5 | Анкеры | шт. | 100 |

Таблица 44-42. Подводная конопатка швов примыкания водолазами

Состав работ:

а) подача водолазу материалов для конопатки швов (норма 1);

б) конопатка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-42-1 | Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 5,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12 |
| Е44-42-2 | На каждые 0,5 см изменения ширины шва добавлять или исключать к норме Е44-42-1 (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,12 |

Таблица 44-43. Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков под водой водолазами

Состав работ:

а) подготовка участка работ;

б) подача водолазу инструментов;

в) разборка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е44-43-1 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон класса С12/15 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 168 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 28 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 24,51 |
| Е44-43-2 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон класса С16/20 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 231,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 38,64 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 33,81 |
| Е44-43-3 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон класса С18/22,5 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 280,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 46,75 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 40,92 |
| Е44-43-4 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон класса С20/25 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 331,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 55,17 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 48,78 |
| Е44-43-5 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон класса С25/30 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 376,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 62,83 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 55,44 |