Раздел 01. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

Таблица 45-11. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-11-1 | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей: кладка дна из крупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,17 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (шамотные) | т | П |
| Е45-11-2 | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей: кладка дна из электроплавленных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,39 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия электроплавленные бадделитокорундовые | т | П |
| Е45-11-3 | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей: кладка стен из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,24 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (шамотные) | т | П |
| Е45-11-4 | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей: кладка стен из электроплавленных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,36 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия электроплавленные бадделитокорундовые | т | П |
| Е45-11-5 | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей: кладка горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,28 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия кремнеземистые (динасовые) | т | П |
| П1/55-20 | Изделия кремнеземистые (динасовые) нестандартные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,17 |
| Е45-11-6 | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей: кладка сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,28 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия кремнеземистые (динасовые) | т | П |
| П1/55-20 | Изделия кремнеземистые (динасовые) нестандартные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,08 |
| Е45-11-7 | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей: кладка сводов и арок из электроплавленных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,48 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия электроплавленные бадделитокорундовые | т | П |
| Е45-11-8 | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей: кладка мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,29 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (шамотные) | т | П |

Раздел 02. Обмуровка паровых энергетических котлов

Таблица 45-12. Обмуровка алюмосиликатными изделиями

Состав работ:

а) установка кляммер для выполнения кирпичной кладки из фасонных изделий (норма 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-12-1 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями экранированных стен паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-2 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями неэкранированных стен паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-3 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями сводов и арок паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-4 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями холодных воронок и шлаковых бункеров паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-5 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными фасонными изделиями разгрузочных поясов паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-6 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными фасонными изделиями газовых пламенных перегородок паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-7 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными фасонными изделиями подвесных открытых сводов паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-8 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными фасонными изделиями подвесных закрытых сводов паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-9 | Обмуровка алюмосиликатными шамотными фасонными изделиями амбразур для горелок паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные | т | П |
| Е45-12-10 | Установка кляммер (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-38 | Кляммеры | шт. | 30 |

Таблица 45-13. Обмуровка кирпичом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-13-1 | Обмуровка диатомитовым кирпичом экранированных и неэкранированных стен паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,02 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,26 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,039 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 0,91 |
| 1/55-20-20/65 | Крошка диатомитовая фр.0-20 мм | м3 | 0,13 |
| Е45-13-2 | Обмуровка диатомитовым кирпичом сводов и арок паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,02 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,26 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,039 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 1,01 |
| 1/55-20-20/65 | Крошка диатомитовая фр.0-20 мм | м3 | 0,13 |
| Е45-13-3 | Обмуровка диатомитовым кирпичом холодных воронок и шлаковых бункеров паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,02 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,26 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,039 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 1,01 |
| 1/55-20-20/65 | Крошка диатомитовая фр.0-20 мм | м3 | 0,13 |
| Е45-13-4 | Обмуровка пенодиатомитовым кирпичом экранированных и неэкранированных стен паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,02 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,26 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,039 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/25 | Кирпич пенодиатомитовый | м3 | 0,9 |
| 1/55-20-20/65 | Крошка диатомитовая фр.0-20 мм | м3 | 0,13 |
| Е45-13-5 | Обмуровка пенодиатомитовым кирпичом сводов и арок паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,02 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,26 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,039 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/25 | Кирпич пенодиатомитовый | м3 | 1 |
| 1/55-20-20/65 | Крошка диатомитовая фр.0-20 мм | м3 | 0,13 |
| Е45-13-6 | Обмуровка пенодиатомитовым кирпичом холодных воронок и шлаковых бункеров паровых энергетических котлов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,02 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,26 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,039 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/25 | Кирпич пенодиатомитовый | м3 | 1 |
| 1/55-20-20/65 | Крошка диатомитовая фр.0-20 мм | м3 | 0,13 |

Таблица 45-14. Обмуровка жаростойким бетоном

Состав работ:

а) нарезка, установка и приварка сетки;

б) укладка бетона с уплотнением;

в) заделка швов;

г) заготовка скоб и анкеров из проволоки и их приварка (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-14-1 | Обмуровка жаростойким бетоном экранов паровых энергетических котлов толщиной слоя до 40 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,55 |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,065 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 1,045 |
| Е45-14-2 | Обмуровка жаростойким бетоном экранов паровых энергетических котлов толщиной слоя до 70 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,28 |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,065 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 15,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 1,045 |
| Е45-14-3 | Обмуровка жаростойким бетоном щитов и панелей паровых энергетических котлов толщиной слоя до 50 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,57 |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0059 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 1,06 |
| Е45-14-4 | Обмуровка жаростойким бетоном щитов и панелей паровых энергетических котлов толщиной слоя до 100 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,56 |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0059 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 1,06 |

Таблица 45-15. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

Состав работ:

а) нарезка полос из фанеры (норма 1), полистирола (норма 3);

б) укладка фанеры (норма 1), полистирола (норма 3) в температурные швы;

в) резка пергамина (норма 2);

г) прокладка пергамина между слоями обмуровки (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-15-1 | Разные работы при обмуровке паровых энергетических котлов жаростойким бетоном: прокладка фанеры в температурные швы (единица измерения - 100 м2 поверхности обмуровки жаростойким бетоном) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/30 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 5-6 мм | м3 | 0,13 |
| Е45-15-2 | Разные работы при обмуровке паровых энергетических котлов жаростойким бетоном: прокладка пергамина между слоями обмуровки (единица измерения - 100 м2 поверхности обмуровки жаростойким бетоном) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 115 |
| Е45-15-3 | Разные работы при обмуровке паровых энергетических котлов жаростойким бетоном: прокладка полистирола в температурные швы (единица измерения - 100 м2 поверхности обмуровки жаростойким бетоном) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-5 | Полистирол общего назначения | т | 0,745 |

Таблица 45-16. Обмуровка теплоизоляционным бетоном

Состав работ:

а) нарезка, установка и приварка сетки (нормы 3-5);

б) укладка бетона с трамбованием;

в) заделка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-16-1 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов паровых энергетических котлов толщиной слоя до 70 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон теплоизоляционный | м3 | 1,03 |
| Е45-16-2 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов паровых энергетических котлов толщиной слоя до 120 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон теплоизоляционный | м3 | 1,03 |
| Е45-16-3 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном щитов и панелей паровых энергетических котлов толщиной слоя до 70 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,25 |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон теплоизоляционный | м3 | 1,03 |
| Е45-16-4 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном щитов и панелей паровых энергетических котлов, толщиной слоя до 120 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,95 |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон теплоизоляционный | м3 | 1,03 |
| Е45-16-5 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном щитов и панелей паровых энергетических котлов, толщиной слоя до 170 мм (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,32 |
| М110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.ч | 5,01 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон теплоизоляционный | м3 | 1,03 |

Таблица 45-17. Обмуровка поверхности котлов плитами

Состав работ:

а) установка и сборка плит (норма 1);

б) заделка стыков (норма 1);

в) выравнивание поверхности асбестовым раствором (норма 1);

г) приварка деталей крепления (норма 1);

д) сортировка плит (норма 2);

е) приготовление и нанесение раствора (норма 1), нанесение мастики (норма 2);

ж) очистка поверхности (норма 2);

и) распиловка плит на требуемые размеры (норма 2);

к) установка плит (норма 2);

л) заделка стыков между плитами (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-17-1 | Обмуровка поверхности паровых энергетических котлов многослойными плитами заводского изготовления (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020401 | Краны козловые 12,5 т | маш.ч | 0,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,06 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты изоляционные | м3 | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Плиты обмуровочные | м3 | 0,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 0,16 |
| Е45-17-2 | Обмуровка поверхности паровых энергетических котлов теплоизоляционными плитами (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты изоляционные | м3 | 0,93 |
| П1/10-130-5 | Мастика известково-кремнеземистая | м3 | 0,1 |

Таблица 45-18. Набивка огнеупорной массой

Состав работ:

а) приготовление массы;

б) набивка массы с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-18-1 | Набивка огнеупорной хромитовой массой экранов зажигательных поясов (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 5,99 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,01 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 200 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/55 | Смесь хромо-глинистая огнеупорная | т | 3,5 |
| Е45-18-2 | Набивка огнеупорной хромитовой массой подов топок (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,41 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,01 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 200 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/55 | Смесь хромо-глинистая огнеупорная | т | 3,5 |
| Е45-18-3 | Набивка огнеупорной карборундовой массой экранов зажигательных поясов и подов топок, по составу ОРГРЭС (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 5,99 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 4,01 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,99 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/180 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | т | 0,374 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,235 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Карбид кремния с гранулометрическим составом по проекту | т | 2,32 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,143 |
| Е45-18-4 | Набивка огнеупорной карборундовой массой экранов зажигательных поясов и подов топок, по составу УРАЛВТИ (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 5,99 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 4,01 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,99 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Карбид кремния с гранулометрическим составом по проекту | т | 2,32 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,113 |

Таблица 45-19. Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

Состав работ:

а) механическая очистка металлическим песком (норма 1), кварцевым песком (норма 2) ошипованных поверхностей перед набивкой;

б) химическая очистка поверхности ортофосфорной кислотой перед набивкой (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-19-1 | Механическая очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой металлическим песком (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 24,59 |
| М330100 | Аппараты дробеструйные | маш.ч | 24,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Песок металлический | т | 0,63 |
| Е45-19-2 | Механическая очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой кварцевым песком (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 12,64 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,12 |
| Е45-19-3 | Химическая очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой ортофосфорной кислотой (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 39,09 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 39,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/180 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | т | 0,02 |

Таблица 45-20. Торкретирование огнеупорным раствором

Состав работ:

а) заготовка и установка каркаса из проволоки (норма 1);

б) торкретирование (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-20-1 | Торкретирование огнеупорным раствором барабанов и коллекторов (единица измерения - м3 обмуровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,94 |
| М050750 | Компрессор стационарный производительностью 15 м3/мин | маш.ч | 20,94 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,13 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 20,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-30-20 | Раствор огнеупорный | м3 | 1,027 |
| Е45-20-2 | Торкретирование огнеупорным раствором экранов (единица измерения - м3 обмуровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,28 |
| М050750 | Компрессор стационарный производительностью 15 м3/мин | маш.ч | 8,71 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,13 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 8,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 16,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-30-20 | Раствор огнеупорный | м3 | 1,027 |
| Е45-20-3 | Торкретирование огнеупорным раствором щитов и панелей (единица измерения - м3 обмуровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,86 |
| М050750 | Компрессор стационарный производительностью 15 м3/мин | маш.ч | 6,52 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,13 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-30-20 | Раствор огнеупорный | м3 | 1,027 |

Таблица 45-21. Изоляция горелок

Состав работ:

а) заготовка и установка каркаса из проволоки (нормы 1,2);

б) приготовление массы (норма 1);

в) изоляция (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-21-1 | Изоляция горелок глиношамотной массой (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,43 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М110801 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 65 л | маш.ч | 1,38 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 0,44 |
| М331431 | Дробилка молотковая | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 70 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,095 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/15 | Лом кирпича шамотного | т | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,4 |
| Е45-21-2 | Изоляция горелок теплоизоляционным бетоном (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,67 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М110801 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 65 л | маш.ч | 1,38 |
| М331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон теплоизоляционный | м3 | 1,027 |

Таблица 45-22. Уплотнительная обмазка поверхности котлов

Состав работ:

а) заготовка и установка каркаса из сетки;

б) приготовление раствора;

в) подготовка поверхности к нанесению обмазки;

г) обмазка поверхностей котлов слоем 20 мм вручную (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-22-1 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов огнеупорным (состав ОРГРЭС) раствором (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,126 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 1 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 270 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 105 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-15/14 | Порошки шамотные теплоизоляционные, марка ПШБ-1,10 | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,38 |
| Е45-22-2 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов магнезиальным раствором (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 1,45 |
| 1/10-135-25/260 | Магний хлористый технический (бишофит) | т | 0,5 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-15 | Порошок магнезитовый каустический | т | 0,54 |

Раздел 03. Кладка насадок

Таблица 45-23. Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров

Состав работ:

а) проверка огнеупоров;

б) предохранение ячеек насадки от засорения (нормы 1,2);

в) кладка насадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-23-1 | Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из шамотных изделий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,98 |
| М021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,36 |
| М031860 | Конвейер ленточный секционный, длиной 40 м | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные или кремнеземистые | т | П |
| Е45-23-2 | Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из высокоглиноземистых изделий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,98 |
| М021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,43 |
| М031860 | Конвейер ленточный секционный, длиной 40 м | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные или кремнеземистые | т | П |
| Е45-23-3 | Кладка насадок регенераторов из шамотных или динасовых изделий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,02 |
| М031860 | Конвейер ленточный секционный, длиной 40 м | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные или кремнеземистые | т | П |
| Е45-23-4 | Кладка насадок рекуператоров из шамотных фасонных изделий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,85 |
| М031860 | Конвейер ленточный секционный, длиной 40 м | маш.ч | 0,56 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные или кремнеземистые | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,09 |
| Е45-23-5 | Кладка насадок рекуператоров из шамотных карборундовых изделий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,97 |
| М031860 | Конвейер ленточный секционный, длиной 40 м | маш.ч | 0,56 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные или кремнеземистые | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,09 |

Таблица 45-24. Кладка насадок коксовых печей

Состав работ:

а) проверка огнеупоров (нормы 1,2);

б) предохранение ячеек от засорения (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-24-1 | Кладка насадок коксовых печей с нижним подводом газа и воздуха (единица измерения - т насадок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,56 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-25/14 | Гвозди проволочные 1,6 х 100 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Огнеупорные изделия | т | 1,03 |
| Е45-24-2 | Кладка насадок коксовых печей с боковым подводом газа и воздуха (единица измерения - т насадок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,6 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,2 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-25/14 | Гвозди проволочные 1,6 х 100 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Огнеупорные изделия | т | 1,09 |

Раздел 04. Футеровка газовоздухопроводов

Таблица 45-25. Футеровка газовоздухопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-25-1 | Футеровка алюмосиликатными изделиями трубопроводов диаметром до 1 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,3 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,78 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |
| Е45-25-2 | Футеровка алюмосиликатными изделиями трубопроводов диаметром более 1 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,64 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |

Таблица 45-26. Футеровка алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-26-1 | Футеровка алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями трубопроводов диаметром до 1 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,88 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые | т | П |
| Е45-26-2 | Футеровка алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями трубопроводов диаметром более 1 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,29 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,74 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые | т | П |

Таблица 45-27. Футеровка алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-27-1 | Футеровка алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями трубопроводов диаметром до 1 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,19 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,52 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные теплоизоляционные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |
| Е45-27-2 | Футеровка алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями трубопроводов диаметром более 1 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,17 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,41 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные шамотные легковесные теплоизоляционные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |

Таблица 45-28. Футеровка изделиями диатомитовыми

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-28-1 | Футеровка диатомитовыми изделиями трубопроводов диаметром до 1 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,15 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,44 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 1,06 |
| 1/55-20-15/5 | Порошки диатомитовые | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные | т | П |
| Е45-28-2 | Футеровка диатомитовыми изделиями трубопроводов диаметром более 1 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,13 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,37 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 1,03 |
| 1/55-20-15/5 | Порошки диатомитовые | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные | т | П |

Раздел 05. Кладка из обыкновенного глиняного и диатомитового кирпича

Таблица 45-29. Кладка прямых стен, массивов и выстилок из обыкновенного глиняного кирпича

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-29-1 | Кладка прямых стен, массивов и выстилок из обыкновенного глиняного кирпича (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,69 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,22 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 0,7 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,44 |

Таблица 45-30. Кладка прямых стен, массивов и выстилок из диатомитового кирпича

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-30-1 | Кладка прямых стен, массивов и выстилок из диатомитового кирпича (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,88 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,13 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 0,5 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 0,92 |
| 1/55-20-15/5 | Порошки диатомитовые | т | 0,13 |

Таблица 45-31. Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из обыкновенного глиняного кирпича

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-31-1 | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из обыкновенного глиняного кирпича (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,73 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,2 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 0,9 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,49 |

Таблица 45-32. Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из диатомитового кирпича

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-32-1 | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из диатомитового кирпича (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,63 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,13 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 0,88 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 1,01 |
| 1/55-20-15/5 | Порошки диатомитовые | т | 0,13 |

Таблица 45-33. Кладка арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов из обыкновенного глиняного кирпича

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-33-1 | Кладка арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов из обыкновенного глиняного кирпича (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,88 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 0,98 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,53 |

Таблица 45-34. Кладка арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов из диатомитового кирпича

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-34-1 | Кладка арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов из диатомитового кирпича (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 1,1 |
| 1/55-20-15/5 | Порошки диатомитовые | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,203 |

Раздел 06. Кладка из шамотных изделий

Таблица 45-35. Кладка из шамотных изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-35-1 | Кладка из шамотных изделий прямых стен, массивов, пода и выстилок, 1 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,88 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,22 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,05 |
| Е45-35-2 | Кладка из шамотных изделий прямых стен, массивов, пода и выстилок, 2 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,9 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,08 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,08 |
| Е45-35-3 | Кладка из шамотных изделий прямых стен, массивов, пода и выстилок, 3 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,92 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,06 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |
| Е45-35-4 | Кладка из шамотных изделий прямых стен, массивов, пода и выстилок, 4 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,88 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,03 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,25 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,2 |
| Е45-35-5 | Кладка из шамотных изделий закругленных стен, цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 1 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,01 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,12 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 2,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,05 |
| Е45-35-6 | Кладка из шамотных изделий закругленных стен, цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 2 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,94 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,24 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,08 |
| Е45-35-7 | Кладка из шамотных изделий закругленных стен, цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 3 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,01 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,22 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,08 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |
| Е45-35-8 | Кладка из шамотных изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 1 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,05 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,58 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,13 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 2,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,05 |
| Е45-35-9 | Кладка из шамотных изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 2 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,01 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,52 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 0,86 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 2,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,06 |
| Е45-35-10 | Кладка из шамотных изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 3 категория кладки (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,94 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,46 |
| М031855 | Конвейер ленточный передвижной, длиной 14 м | маш.ч | 1,1 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |

Раздел 07. Кладка из шамотных фасонных изделий

Таблица 45-36. Кладка из шамотных фасонных изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-36-1 | Кладка из шамотных фасонных изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,83 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,24 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,05 |
| Е45-36-2 | Кладка из шамотных фасонных изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,81 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,08 |
| Е45-36-3 | Кладка из шамотных фасонных изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 3 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,33 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,06 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,28 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |
| Е45-36-4 | Кладка из шамотных фасонных изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,81 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,05 |
| Е45-36-5 | Кладка из шамотных фасонных изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,81 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,08 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,08 |
| Е45-36-6 | Кладка из шамотных фасонных изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 3 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,33 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,06 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,28 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |
| Е45-36-7 | Кладка из шамотных фасонных изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,29 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,05 |
| Е45-36-8 | Кладка из шамотных фасонных изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,93 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,31 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,08 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,08 |
| Е45-36-9 | Кладка из шамотных фасонных изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 3 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,81 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,31 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,06 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,28 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |

Раздел 08. Кладка из теплоизоляционных шамотных изделий

Таблица 45-37. Кладка из теплоизоляционных шамотных изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-37-1 | Кладка прямых стен, массивов, подов и выстилок из теплоизоляционных шамотных прямых изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,34 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,9 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |
| Е45-37-2 | Кладка прямых стен, массивов, подов и выстилок из теплоизоляционных шамотных фасонных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,34 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,9 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,17 |
| Е45-37-3 | Кладка закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м из теплоизоляционных шамотных прямых трапецеидальных и клиновых изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,63 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,32 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,94 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,17 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,13 |
| Е45-37-4 | Кладка закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м из теплоизоляционных шамотных фасонных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,62 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,91 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,17 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,13 |
| Е45-37-5 | Кладка арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов из теплоизоляционных шамотных клиновых изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,78 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,3 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,95 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные клиновые | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,08 |

Таблица 45-38. Кладка из теплоизоляционных шамотных фасонных изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-38-1 | Кладка арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов из теплоизоляционных шамотных фасонных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,63 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,91 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия шамотные фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,08 |

Раздел 09. Кладка из динасовых изделий

Таблица 45-39. Кладка из динасовых изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-39-1 | Кладка из динасовых изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,71 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,4 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,12 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,05 |
| Е45-39-2 | Кладка из динасовых изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,88 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,32 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,08 |
| Е45-39-3 | Кладка из динасовых изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 3 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,37 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,06 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,21 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,17 |
| Е45-39-4 | Кладка из динасовых изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,34 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,13 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,05 |
| Е45-39-5 | Кладка из динасовых изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,01 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,32 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,1 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,08 |
| Е45-39-6 | Кладка из динасовых изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 3 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,44 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,21 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,17 |
| Е45-39-7 | Кладка из динасовых изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,33 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,52 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,14 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,05 |
| Е45-39-8 | Кладка из динасовых изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,18 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,48 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,13 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,11 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия динасовые трапецеидальные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,08 |

Раздел 10. Кладка из фасонных динасовых изделий

Таблица 45-40. Кладка из фасонных динасовых изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-40-1 | Кладка из фасонных динасовых изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,86 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,26 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,1 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,05 |
| Е45-40-2 | Кладка из фасонных динасовых изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,81 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,29 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,08 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,08 |
| Е45-40-3 | Кладка из фасонных динасовых изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок, 3 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,37 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,06 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,17 |
| Е45-40-4 | Кладка из фасонных динасовых изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,78 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,3 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,1 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,05 |
| Е45-40-5 | Кладка из фасонных динасовых изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,83 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,28 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,09 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,08 |
| Е45-40-6 | Кладка из фасонных динасовых изделий закругленных стен и цилиндрических сводов пролетом более 1 м, 3 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,37 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,06 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,2 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,17 |
| Е45-40-7 | Кладка из фасонных динасовых изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 1 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,34 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,1 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,05 |
| Е45-40-8 | Кладка из фасонных динасовых изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов, 2 категория кладки (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,34 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,08 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия динасовые фасонные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертель динасовый | т | 0,08 |

Раздел 11. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий

Таблица 45-41. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-41-1 | Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий прямых стен, массивов, подов и выстилок (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,01 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,34 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,39 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезитовые (периклазовые) | т | П |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,01 |
| П1/55-20-15 | Порошок магнезитовый каустический | т | 0,17 |
| Е45-41-2 | Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий закругленных стен и цилиндрических сводов, пролетом более 1 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,36 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,39 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,07 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезитовые (периклазовые) | т | П |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,01 |
| П1/55-20-15 | Порошок магнезитовый каустический | т | 0,14 |
| Е45-41-3 | Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий арок, цилиндрических сводов пролетом до 1 м и купольных сводов (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,37 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,5 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,42 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,05 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,02 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезитовые (периклазовые) | т | П |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,01 |
| П1/55-20-15 | Порошок магнезитовый каустический | т | 0,1 |
| Е45-41-4 | Выстилка подин периклазовыми изделиями (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,73 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,39 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,91 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезитовые (периклазовые) | т | П |
| П1/55-20-15 | Порошок магнезитовый каустический | т | 0,19 |
| Е45-41-5 | Футеровка вращающихся печей периклазошпинелидными изделиями (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,88 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,3 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,17 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-30-25/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 150 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезитовые (периклазовые) | т | П |
| Е45-41-6 | Футеровка вращающихся печей высокоглиноземистыми изделиями (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,98 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,43 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,23 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 1,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 40 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые | т | П |
| П1/55-20 | Изделия магнезитовые (периклазовые) | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,06 |

Раздел 12. Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей

Таблица 45-42. Набивка огнеупорной массой зазоров

Состав работ:

а) подготовка и разогрев углеродистой массы;

б) укладка массы с трамбованием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-42-1 | Набивка огнеупорной углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи (единица измерения - м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.ч | 2,66 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,34 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,57 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/22 | Масса углеродистая | т | 1,97 |

Таблица 45-43. Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров

Состав работ:

а) приготовление и заливка раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-43-1 | Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,29 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 2,1 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 1,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,29 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 1,66 |

Таблица 45-44. Набивка огнеупорным бетоном

Состав работ:

а) укладка бетона с трамбованием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-44-1 | Набивка огнеупорным бетоном пода, стен и сводов (единица измерения - м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,57 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 1,05 |

Таблица 45-45. Закладка полостей кирпичным ломом из глиняного обыкновенного кирпича

Состав работ:

а) укладка лома из глиняного обыкновенного кирпича;

б) закладка полостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-45-1 | Закладка полостей кирпичным ломом из глиняного обыкновенного кирпича (единица измерения - м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,12 |
| 4/1-6-10-50-10/10 | Половняк кирпича, глиняного и силикатного | м3 | 1,02 |

Таблица 45-46. Закладка полостей ломом из шамотного кирпича

Состав работ:

а) укладка лома из шамотного кирпича;

б) закладка полостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-46-1 | Закладка полостей ломом из шамотного кирпича (единица измерения - м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,37 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/15 | Лом кирпича шамотного | т | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,25 |

Таблица 45-47. Закладка полостей глинобетоном с применением щебня из глиняного обыкновенного кирпича

Состав работ:

а) укладка глинобетона с приготовлением и тщательным уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-47-1 | Закладка полостей глинобетоном с применением щебня из глиняного обыкновенного кирпича (единица измерения - м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,25 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-50-10/10 | Половняк кирпича, глиняного и силикатного | м3 | 1,02 |

Таблица 45-48. Закладка полостей глинобетоном с щебнем из шамотных изделий

Состав работ:

а) укладка глинобетона на щебне из шамотных изделий с приготовлением и тщательным уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-48-1 | Закладка полостей глинобетоном с щебнем из шамотных изделий (единица измерения - м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,25 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-25/13 | Гвозди проволочные 1,6 х 80 мм | т | 0,004 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,19 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/15 | Лом кирпича шамотного | т | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,86 |

Раздел 13. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов

Таблица 45-49. Изоляция кладки асбестовым картоном

Состав работ:

а) укладка асбестового картона с обрезкой его по заданным размерам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-49-1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном (единица измерения - 100 кг асбестового картона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,104 |

Таблица 45-50. Изоляция кладки асбестовым шнуром

Состав работ:

а) укладка асбестового шнура с обрезкой его по заданным размерам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-50-1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром (единица измерения - 100 кг асбестового шнура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,105 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,002 |

Таблица 45-51. Изоляция кладки диатомитовым порошком М-600

Состав работ:

а) просеивание засыпного материала;

б) засыпка материала с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-51-1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовым порошком М-600 (единица измерения - м3 заполнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-15/5 | Порошки диатомитовые | т | 0,65 |

Таблица 45-52. Изоляция кладки гранулированным шлаком или кварцевым песком

Состав работ:

а) просеивание засыпного материала;

б) засыпка материала с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-52-1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов гранулированным шлаком или кварцевым песком (единица измерения - м3 заполнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 1,05 |

Таблица 45-53. Изоляция кладки шамотным мертелем с асбестом

Состав работ:

а) просеивание засыпного материала;

б) приготовление смеси;

в) засыпка материала с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-53-1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов шамотным мертелем с асбестом (единица измерения - м3 заполнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,51 |
| М021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.ч | 1,51 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 1,24 |

Таблица 45-54. Изоляция кладки диатомитовой обожженной крошкой

Состав работ:

а) засыпка материала с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-54-1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовой обожженной крошкой (единица измерения - м3 заполнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,56 |
| М021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.ч | 0,56 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,19 |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/65 | Крошка диатомитовая фр.0-20 мм | м3 | 1,08 |

Таблица 45-55. Изоляция кладки гранулированным шлаком с асбестом

Состав работ:

а) приготовление смеси;

б) засыпка материала с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-55-1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов гранулированным шлаком с асбестом (единица измерения - м3 заполнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,67 |
| М021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.ч | 0,67 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,54 |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,47 |

Раздел 14. Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов

Таблица 45-56. Кружала и опалубка

Состав работ:

а) изготовление, установка и разборка поддерживающих лесов, кружал и опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-56-1 | Кружала и опалубка для кладки арок и сводов (единица измерения - 100 м2 опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,39 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 1,98 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,05 |
| Е45-56-2 | Кружала и опалубка для бетонирования стен (единица измерения - 100 м2 опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,4 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 1,14 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 20 |
| Е45-56-3 | Кружала и опалубка для бетонирования арок и сводов (единица измерения - 100 м2 опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,78 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 3,12 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 20 |

Раздел 15. Кладка стволов кирпичных промышленных труб

Таблица 45-57. Кладка ствола труб

Состав работ:

а) наколка кирпича;

б) кладка;

в) расшивка наружных и затирка внутренних швов;

г) устройство и разборка рабочих и защитных площадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-57-1 | Кладка ствола кирпичных промышленных труб высотой до 30 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М031850 | Кран-укосина грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,23 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,46 |
| Е45-57-2 | Кладка ствола кирпичных промышленных труб высотой до 60 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 0,39 |
| М031850 | Кран-укосина грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,68 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,45 |
| Е45-57-3 | Кладка ствола кирпичных промышленных труб высотой более 60 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,64 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,45 |

Таблица 45-58. Возведение монолитных железобетонных труб

Состав работ:

а) устройство и разборка рабочих и защитных перекрытий, деревянной опалубки проемов, загрузочной площадки;

б) установка арматуры;

в) установка закладных деталей;

г) установка цементных вкладышей и скруток;

д) укладка бетона;

е) затирка поверхности;

ж) уход за бетоном;

и) огнезащитная обработка лесоматериалов;

к) перестановка наружной и внутренней опалубки;

л) демонтаж выработанной части рабочего пола опалубки;

м) прочие мелкие, трудно поддающиеся нормированию и учету операции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-58-1 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 90 м (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,05 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 3,72 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,05 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00063 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0017 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,021 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0005 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,019 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,0011 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,00105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,011 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,042 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,0003 |
| Е45-58-2 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 120 м (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,64 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 3,24 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,62 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00072 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,016 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,021 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0005 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,019 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,0011 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,00106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,011 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,046 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,0003 |
| Е45-58-3 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 150 м (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.ч | 2,71 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,4 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00072 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,019 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0005 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,022 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,019 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,0011 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,00106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,014 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,054 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,0004 |
| Е45-58-4 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 180 м (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.ч | 2,56 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,01 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00054 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,011 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,023 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0004 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,006 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,019 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,0011 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,00104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,039 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,0012 |
| Е45-58-5 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 240 м (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | маш.ч | 1,84 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,99 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00054 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0033 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0003 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,006 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,55 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,019 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,0011 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,00104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,009 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,034 |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные марки СА(СБ,Р) 32 | шт. | 0,0001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| Е45-58-6 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 330 м (единица измерения - м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | маш.ч | 1,19 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,06 |
| М252503 | Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00045 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0005 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 0,005 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0003 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0029 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,019 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,0011 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,00103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,004 |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,0163 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 |

Раздел 16. Футеровка промышленных труб

Таблица 45-59. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб

Состав работ:

а) наколка кирпича;

б) кладка кирпича;

в) устройство и разборка рабочих площадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-59-1 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой до 30 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/40 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,5 |
| Е45-59-2 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой до 60 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 1,33 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/40 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,49 |
| Е45-59-3 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой более 60 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,64 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 1,48 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/40 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,48 |

Таблица 45-60. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб

Состав работ:

а) наколка кирпича;

б) кладка кирпича;

в) разборка и повторный монтаж защитных перекрытий;

г) частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей;

д) прочие мелкие, трудноподдающиеся нормированию и учету операции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-60-1 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 90 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,477 |
| Е45-60-2 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 120 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,477 |
| Е45-60-3 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 150 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,477 |
| Е45-60-4 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 180 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,477 |
| Е45-60-5 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб, высотой до 240 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,018 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,477 |
| Е45-60-6 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 330 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,63 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,477 |

Таблица 45-61. Футеровка теплоизоляционными диатомитовыми изделиями

Состав работ:

а) наколка кирпича;

б) кладка кирпича;

в) частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей;

г) прочие мелкие трудноподдающиеся нормированию и учету операции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-61-1 | Футеровка теплоизоляционными диатомитовыми изделиями монолитных железобетонных труб высотой до 120 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Раствор диатомитовый | м3 | 0,19 |
| Е45-61-2 | Футеровка теплоизоляционными диатомитовыми изделиями монолитных железобетонных труб высотой до 150 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/21 | Кирпич диатомитовый | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Раствор диатомитовый | м3 | 0,19 |

Таблица 45-62. Футеровка алюмосиликатными изделиями

Состав работ:

а) сортировка и маркировка изделий;

б) теска изделий;

в) кладка изделий;

г) устройство и разборка рабочих площадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-62-1 | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой до 30 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,2 |
| Е45-62-2 | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой до 60 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 1,27 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,18 |
| Е45-62-3 | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой более 60 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 1,27 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,22 |

Таблица 45-63. Футеровка алюмосиликатными изделиями

Состав работ:

а) сортировка и маркировка изделий;

б) теска изделий;

в) кладка изделий;

г) разборка и повторный монтаж защитных перекрытий;

д) частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей;

е) прочие мелкие, трудноподдающиеся нормированию и учету операции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-63-1 | Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой до 120 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,048 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,18 |
| Е45-63-2 | Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой до 150 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,048 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные | т | П |
| П1/55-20-20 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные | т | 0,18 |

Таблица 45-64. Футеровка кислотоупорным кирпичом

Состав работ:

а) сортировка и маркировка кирпича;

б) кладка кирпича;

в) разборка и повторный монтаж защитных перекрытий;

г) частичная разборка и восстановление футеровочной площадки;

д) прочие мелкие, трудноподдающиеся нормированию и учету операции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-64-1 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 90 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,2 |
| 1/55-10-25/35 | Кирпичи кислотоупорные, фасонные, радиальные, поперечные и продольные марок КРП,КРПР, класс А | т | 2,15 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,012 |
| Е45-64-2 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 120 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,2 |
| 1/55-10-25/35 | Кирпичи кислотоупорные, фасонные, радиальные, поперечные и продольные марок КРП,КРПР, класс А | т | 2,15 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,012 |
| Е45-64-3 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 150 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,53 |
| М031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,2 |
| 1/55-10-25/35 | Кирпичи кислотоупорные, фасонные, радиальные, поперечные и продольные марок КРП,КРПР, класс А | т | 2,15 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,012 |
| Е45-64-4 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 180 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,2 |
| 1/55-10-25/35 | Кирпичи кислотоупорные, фасонные, радиальные, поперечные и продольные марок КРП,КРПР, класс А | т | 2,15 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,012 |
| Е45-64-5 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 240 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,2 |
| 1/55-10-25/35 | Кирпичи кислотоупорные, фасонные, радиальные, поперечные и продольные марок КРП,КРПР, класс А | т | 2,15 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,012 |
| Е45-64-6 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 330 м (единица измерения - м3 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 75,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,2 |
| 1/55-10-25/35 | Кирпичи кислотоупорные, фасонные, радиальные, поперечные и продольные марок КРП,КРПР, класс А | т | 2,15 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,012 |

Раздел 17. Установка металлических деталей промышленных труб

Таблица 45-65. Установка деталей грозозащиты

Состав работ:

а) устройство и разборка рабочих площадок;

б) установка деталей;

в) сортировка и маркировка;

г) окраска.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-65-1 | Установка деталей грозозащиты (единица измерения - 100 м токоотводящего каната) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031850 | Кран-укосина грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 7,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-5/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 12 мм | 10 м | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,48 |

Таблица 45-66. Установка деталей

Состав работ:

а) устройство и разборка рабочих площадок;

б) установка деталей;

в) сортировка и маркировка;

г) окраска.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-66-1 | Установка деталей скрепляющих колец (единица измерения - т деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031850 | Кран-укосина грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 9,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е45-66-2 | Установка деталей ходовых скоб (единица измерения - т деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031850 | Кран-укосина грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 17,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е45-66-3 | Установка деталей ограждения ходовых скоб (единица измерения - т деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031850 | Кран-укосина грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 13,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е45-66-4 | Установка деталей светофорных площадок с ограждениями (единица измерения - т деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031850 | Кран-укосина грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е45-66-5 | Установка деталей обжима верха трубы (чугунное литье) (единица измерения - т деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031850 | Кран-укосина грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Раздел 18. Разборка кладки промышленных печей

Таблица 45-67. Разборка кладки

Состав работ:

а) разборка кладки;

б) очистка годного кирпича.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-67-1 | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,84 |
| Е45-67-2 | Разборка неошлаковавшейся кладки из огнеупорных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,84 |
| Е45-67-3 | Разборка ошлаковавшейся кладки из огнеупорных изделий (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,84 |

Таблица 45-68. Разборка кладки насадок полостей

Состав работ:

а) разборка насадки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-68-1 | Разборка неошлаковавшейся кладки насадок полостей (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| Е45-68-2 | Разборка ошлаковавшейся кладки насадок полостей (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |

Раздел 19. Футеровка цементных вращающихся печей

Таблица 45-74. Футеровка цементных вращающихся печей

Состав работ:

а) укладка огнеупорного жаростойкого бетона;

б) футеровка зон печи огнеупорными изделиями;

в) установка и снятие безраспорочных креплений футеровки;

г) резка огнеупорных изделий на станке;

д) конструктивная теска огнеупорных изделий;

е) установка и перестановка подмостей;

ж) приготовление бетона и раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-74-1 | Футеровка цементных вращающихся печей (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М110810 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 165 л | маш.ч | 0,13 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,37 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-140-40/5 | Электроды АНО-4 | т | 0,0005 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Изделия алюмосиликатные | т | 0,92 |
| П1/55-20 | Изделия магнезиальные и магнезиально-шпинелидные | т | 1,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции стальной обечайки, крышек | 1000 шт. | 0,0055 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 0,1 |
| П4/1-4-20-30-20 | Раствор огнеупорный | м3 | 0,18 |

Раздел 20. Отделочные работы и защита от коррозии

Таблица 45-75. Отделочные работы и защита от коррозии

Состав работ:

а) подготовка бетонной поверхности (нормы 3-5);

б) подготовка материалов, приготовление замазки и затирка поверхности (норма 1);

в) приготовление 20% раствора серной кислоты и окисловка поверхности (норма 2);

г) приготовление рабочих составов, нанесение грунтовочного слоя краскораспылителем, нанесение шпатлевочного слоя кистью и шпателем (нормы 3,4);

д) приготовление окрасочных составов, маркировочная окраска, перестановка оборудования в процессе окраски (норма 5);

е) прочие мелкие, трудноподдающиеся нормированию и учету операции (нормы 1-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-75-1 | Затирка андезитовой замазкой толщиной 3 мм поверхности футеровки промышленных труб высотой до 250 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,02 |
| М252304 | Тельферы электрические 3,2 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 3,23 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,00645 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00032 |
| Е45-75-2 | Окисловка за 3 раза серной кислотой поверхности футеровки промышленных труб высотой до 250 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,23 |
| Е45-75-3 | Защита от коррозии шпатлевкой ЭП-0010 поверхности промышленных труб высотой до 250 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,02 |
| М340201 | Агрегаты с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 м3/ч мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,00009 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/91 | Толуол нефтяной | т | 0,00011 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,00098 |
| Е45-75-4 | Защита от коррозии эпоксидно-камнеугольным составом поверхности промышленных труб высотой до 250 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,02 |
| М340201 | Агрегаты с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 м3/ч мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00005 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,61 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00006 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/91 | Толуол нефтяной | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00061 |
| Е45-75-5 | Маркировочная окраска в 4 слоя эмалью ХВ-785 наружной поверхности промышленных труб высотой до 320 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 0,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М340201 | Агрегаты с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 м3/ч мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,17 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/185 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, белая | т | 0,00029 |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,00018 |
| 1/55-50-25/145 | Грунтовка ХС-010 химически стойкая, красно-коричневая | т | 0,0001 |

Таблица 45-76. Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона

Состав работ:

а) изготовление и установка скоб и анкеров с электроприхваткой;

б) приварка скоб и анкеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е45-76-1 | Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона (единица измерения - м3 армированного бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,9 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,065 |